Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana                                                      T: 01 478 60 01

F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Nabava in implementacija strojne opreme, potrebne za vzpostavitev in delovanje Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije v okviru platforme eZdravje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naročnika:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Julij 2025

Kazalo

1	Uvod	3

1.1	O dokumentu	3

1.2 Pomen izrazov, oznak in kratic	3

1.2	Naročnik	4

2	Predmet javnega naročila	5

2.1 Dodatna pojasnila	5

2.4 Časovnica	6

3	Nefunkcionalne zahteve	7

3.1	Zahteve glede vzdrževanja in podpore	7

3.2	Proizvajalčeva izjava (MAF)	7

3.3	Izvedbeni pogoji	7

3.4	Opredelitev zahtev glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov	8

3.5	Opredelitev zahtev glede podpore, vzdrževanja in ostalih zahtev	9

4	Tehnične zahteve	11

4.1	Razširitev SAN omrežja in Nadgradnja diskovnih kapacitet	11

4.2	Nadgradnja strežniške infrastrukture	12

4.3	Nabava računalniške infrastrukture za AI obdelavo	16

5	Način dela in ostale zahteve	19

Uvod

O dokumentu

Dokument predstavlja tehnične specifikacije za izvedbo javnega naročila dobave, namestitve, osnovne konfiguracije in dokumentacije informacijsko-komunikacijske opreme, potrebne za vzpostavitev in delovanje Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije v okviru platforme eZdravje

Dokument vsebuje povzetek ključnih nefunkcionalnih, tehničnih in arhitekturnih zahtev.

Centralna informacijska rešitev za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije bo po uvedbi postala sestavni del platforme eZdravje ter bo tesno povezana z njenimi ključnimi storitvami, kot so zNET, CRPP in EUEZ (centralna varnostna shema). Zaradi že vzpostavljene enotne strojne infrastrukture za eZdravje, ki temelji na preverjeni arhitekturi, je tehnično in ekonomsko najbolj smiselno, da se za potrebe Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije uporabi ter po potrebi prilagodi in nadgradi obstoječa oprema naročnika oziroma z njim povezanih institucij.

S tem pristopom se optimalno izkoristijo že izvedene investicije v strojno in programsko opremo, licenčne pravice ter obstoječa okolja in omrežna infrastruktura. Posledično se znatno zmanjšajo stroški dodatnih nakupov in postavitve novega sistema. Poleg tega bo upravljanje in vzdrževanje infrastrukture eZdravja – vključno z Centralno informacijsko rešitvijo za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije – poenostavljeno in stroškovno učinkovitejše v primerjavi z ločeno vzpostavitvijo dveh neodvisnih, a le delno povezanih sistemov.

Zaradi obstoječih centraliziranih sistemov za podporo, nadzor in upravljanje, ki že delujejo v okolju eZdravja, je nadaljnja uporaba teh rešitev tudi za Centralno informacijsko rešitev za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije edina logična izbira. To zagotavlja višjo stabilnost celotnega okolja, omogoča enostavnejšo razširljivost ter nudi dobro podlago za nadaljnji razvoj ostalih rešitev v okviru programa NOO (Načrt za okrevanje in odpornost).

- 1.2 Pomen izrazov, oznak in kratic

V tem dokumentu in drugih dokumentih tega javnega naročila so uporabljeni strokovni izrazi, oznake in kratice, ki niso nujno razumljive posameznikom, ki ne delujejo na strokovnih področjih, ki se nanašajo na vzpostavitev centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko. V ta namen na tem mestu podajamo razlage pomenov izrazov, oznak in kratic, ki se pojavljajo v dokumentaciji tega javnega naročila.

| AI | Umetna inteligenca (angl. Artificial intelligence) |
| --- | --- |
| CRPP | Centralni register podatkov o pacientih, CRPP - eZdravje |
| JN | Javno naročilo |
| EUEZ | Evidenca uporabnikov eZdravja je sistem za enotno avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov informacijskih rešitev v zdravstvu. Upravlja ga NIJZ, EUEZ (varnostna shema) - eZdravje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| NOO | Načrt za okrevanje in odpornost |
| OCR | Optično prepoznavanje znakov (angl. Optical character recognition) |

Naročnik

Skupna naročnika sta Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). NIJZ je pooblastil MZ za izvedbo javnega naročila. V dokumentu se zato uporablja izraz naročnik (in ne naročnika), pri čemer se s tem izrazom naslavlja tako MZ kot NIJZ. Izdelki javnega naročila bodo nameščeni na infrastrukturi NIJZ in v upravljanje predani NIJZ, ki bo v sodelovanju z izvajalci izvajal vzdrževanje v JN razvitih rešitev.

Predmet javnega naročila

Predmet tega naročila je dobava, namestitev, osnovna konfiguracija in dokumentacija informacijsko-komunikacijske opreme, potrebne za vzpostavitev in delovanje Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije v okviru platforme eZdravje. Nabava in implementacija strojne opreme vključuje:

- Razširitev SAN omrežja in nadgradnjo diskovnih kapacitet obstoječega SAN sistema

- nadgradnjo strežniške infrastrukture

- nabavo računalniške infrastrukture za AI obdelavo

Nabava opreme ter ustrezne omrežne povezljivosti je namenjena zagotovitvi zadostnih procesnih, pomnilniških in shranjevalnih zmogljivosti za podporo zahtevam digitalizacije zdravstvenih kartonov, vključno z obdelavo dokumentov z uporabo optičnega prepoznavanja znakov (OCR) in umetne inteligence (AI). Oprema mora omogočati nemoteno delovanje Centralne informacijske rešitve ter biti integrirana v obstoječo arhitekturo, ki jo vzdržuje naročnik oziroma povezana institucija (npr. NIJZ).

Vsa oprema mora biti nova, kupljena preko uradnih prodajnih kanalov, popolnoma skladna z obstoječo infrastrukturo naročnika ter podprta s strani proizvajalca v Sloveniji. Oprema mora omogočati polno funkcionalnost brez dodatnih prilagoditev. Dobavitelj mora zagotoviti ustrezno licenčno podporo, proizvajalčevo garancijo, hitro dobavo nadomestnih delov ter omogočiti nemoten dostop do podpornih storitev za pogodbeno vzdrževanje.

Oprema se mora dostaviti in namestiti na dveh lokacijah na območju Republike Slovenije (Ljubljana in Maribor), vključevati pa mora tudi vzpostavitev delujočega stanja, pripravo tehnične dokumentacije in prenos pristojnosti vzdrževanja na obstoječe skrbnike infrastrukture eZdravja.

Okviren podpis pogodbe bo oktobra oziroma novembra letos. Dobavni rok za celotno infrastrukturo tega javnega naročila je 2 meseca od podpisa pogodbe.

- 2.1 Dodatna pojasnila

SAN stikala in Diskovne kapacitete

Obstoječa SAN arhitektura bo nadgrajena z dodatnimi licencami in vmesniki, kar bo omogočilo razširitev sistema in podporo za Centralno informacijsko rešitev za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije.

Obstoječi diskovni podsistem bo razširjen z dvema dodatnima diskovnima poljema, ki se bosta vključili v obstoječo konfiguracijo in skupaj zagotovili zadostne kapacitete za shranjevanje podatkov novega informacijskega sistema.

Strežniška infrastruktura

Obstoječe virtualizacijsko okolje bo razširjeno z dvema dodatnima strežnikoma – po eno enoto na vsaki lokaciji. Nova strežniška oprema bo vključena v obstoječi virtualizacijski grozd (cluster), s čimer se bo povečala razpoložljiva procesorska in pomnilniška zmogljivost.

Na obeh lokacijah bo zaradi dodatne strojne opreme nameščeno po eno novo ohišje za strežnike , kar bo zagotovilo primerno fizično namestitev ter organizacijo infrastrukture.

Obstoječa oprema brez predvidenih nadgradenj

Del že vzpostavljene infrastrukture bo v celoti uporabljen brez potrebe po dodatnih prilagoditvah. Ta oprema bo tudi v prihodnje podpirala delovanje Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije in vključuje naslednje komponente:

- Požarne pregrade: uporaba obstoječih požarnih pregrad brez sprememb.

- Delilniki bremen (load balancerji): obstoječa rešitev ostaja v uporabi.

- Sistem za zaščito podatkov: nadaljnja uporaba že implementirane zaščitne rešitve.

- Medpodatkovno omrežje: uporaba obstoječe omrežne infrastrukture za povezovanje podatkovnih centrov.

- Diskovni sistemi: Obstoječa diskovna polja ostajajo v uporabi. Za zagotovitev dodatnih zmogljivosti bosta v konfiguracijo vključeni še dve dodatni diskovni polji.

- 2.4 Časovnica

Okviren podpis pogodbe bo oktobra oziroma novembra letos.

Dobavni rok za celotno infrastrukturo tega javnega naročila je 2 meseca od podpisa pogodbe.

Nefunkcionalne zahteve

Zahteve glede vzdrževanja in podpore

Garancija: Zagotovljena mora biti tovarniška garancija za obdobje 36 mesecev od prevzema opreme, razen kjer je v tehničnih specifikacijah določeno drugače. Garancija mora zajemati tako strojno kot programsko opremo.

Nadgradnje programske opreme: Dobavitelj se zavezuje, da bo v obdobju 36 mesecev brezplačno zagotavljal vse nove različice programske opreme, v kolikor ohranjajo enako funkcionalnost (razen kjer je določeno drugače).

Razpoložljivost rezervnih delov: Dobavitelj mora zagotoviti dobavo rezervnih delov za obdobje najmanj 5 let od prevzema, razen kjer je drugače določeno v specifikacijah.

Dostop do virov podpore: Zahtevan je brezplačen spletni dostop do proizvajalčevih virov podpore, vključno z:

- bazami znanja,

- sistemi za spremljanje odprtih težav,

- popravki in nadgradnjami sistemske programske opreme (gonilniki, firmware ipd.).

Proizvajalčeva izjava (MAF)

Ponudbi mora biti priložena izjava proizvajalca opreme (Manufacturer’s Authorisation – MAF), iz katere je razvidno, da ima izbrani dobavitelj ustrezna pooblastila za prodajo, implementacijo in vzdrževanje ponujene opreme na območju Republike Slovenije.

Izvedbeni pogoji

Predračun mora zajemati dobavo, namestitev, osnovno konfiguracijo in posodobitev opreme na najnovejšo stabilno različico (npr. OS, firmware), ter izdelavo ustrezne tehnične dokumentacije.

Rok izvedbe: Dobavitelj mora zagotoviti, da bo celotna oprema dostavljena in vzpostavljena v delujoče stanje na obeh lokacijah naročnika najpozneje do predpisanega roka.

Licenčna podpora: Zagotovljena mora biti najmanj 36-mesečna licenčna podpora (če ni drugače zahtevano v specifikacijah).

Dostop za vzdrževalce: Dobavitelj mora zagotoviti, da bodo imeli po prevzemu sistema obstoječi pogodbeni vzdrževalci (npr. NIJZ) nemoten dostop do sistemov za podporo in nadzor nameščene opreme.

Opredelitev zahtev glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov

Izvajalec mora v okviru tega projekta pripraviti celovit, strukturiran in strokovno ustrezen nabor spremljajoče dokumentacije, ki bo popolno dokumentiral  vzpostavljeno strojno opremo ter zagotavljal vse potrebne informacije za njeno uporabo, upravljanje, vzdrževanje in dolgoročno nadgradnjo.

Dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s strokovnimi standardi dokumentiranja informacijskih sistemov ter skladno z veljavnimi nacionalnimi pravili in dobrimi praksami. Njena priprava je pogoj za uspešen prevzem rešitve s strani naročnika.

Obvezni dokumenti, ki jih mora pripraviti izvajalec:

- Tehnične dokumentacije, ki zajemajo:

- Dokumentacijo o vzpostavitvi strojne opreme

  - Detaljni opis vseh komponent strojne opreme (SAN omrežje, strežniška infrastruktura) z navedbo specifikacij in konfiguracije.

  - Prikaz vseh procesnih, pomnilniških in shranjevalnih zmogljivosti ter omrežnih povezav.

  - Sheme, diagrami in tehnični opisi arhitekture strojne opreme.

  - Navodila za montažo, namestitev in integracijo s preostalo infrastrukturo naročnika.

  - Navodila za testiranje opreme

- Dokumentacijo o konfiguraciji sistema

  - Podroben opis nastavitve omrežnih povezav, strežniške infrastrukture in vseh komponent sistema.

  - Navodila za nastavitve konfiguracijskih parametrov, potrebnih za delovanje rešitve.

  - Opis vse potrebne programske opreme in njene konfiguracije.

- Dokumentacijo o licencah in podpori

  - Garancijski dokumenti za strojno in opremo.

  - Dokazi o zagotavljanju licenčne podpore in proizvajalčeve garancije.

  - Informacije o dostopu do podpore za vzdrževanje in hitro dobavo nadomestnih delov.

- Dokumentacijo o vzdrževanju in nadgradnji

  - Specifikacije za vzdrževanje posameznih komponent, vključno z morebitnimi potrebnimi nadgradnjami, odpravljanjem napak in prilagoditvami.

Splošne zahteve za dokumentacijo:

- Dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s strokovnimi standardi (npr. ISO 9001, ISO 27001) ter v skladu z nacionalnimi smernicami za dokumentiranje informacijskih rešitev.

- Vsi dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

- Dokumentacija mora biti predana naročniku v elektronski obliki (PDF, DOCX), z jasno strukturo in možnostjo enostavnega iskanja.

- Izvajalec mora zagotoviti redno posodabljanje dokumentacije skladno s spremembami sistema ali zakonodaje.

- Naročnik ima pravico dokumentacijo pregledati, zahtevati dopolnitve ter potrditi končno različico pred formalnim prevzemom opreme.

- Izvajalec mora zagotoviti pripravo celovite dokumentacije, ki bo popolno dokumentirala opreme in zagotovila dolgoročno vzdrževanje in upravljanje sistema. Dokumentacija mora biti v skladu s strokovnimi standardi dokumentiranja razvoja informacijskih sistemov ter omogočati enostavno uporabo in prilagoditev opreme v prihodnosti.

Opredelitev zahtev glede podpore, vzdrževanja in ostalih zahtev

Dobavitelj je dolžan izpolniti tudi naslednje obveznosti:

- Licence in garancija:

  - Licenčna podpora: Dobavitelj mora skrbnikom infrastrukture zagotoviti vse potrebne licence za uporabo strojne opreme, vključno z informacijami o tem, kako dostopati do teh licenc in kako jih podaljšati, če je to potrebno.

  - Garancija: Dobavitelj mora obvestiti skrbnike o garancijskih pogojih za opremo, vključno s podrobnostmi o popravilu, zamenjavi delov in časovnih okvirih za odziv. Skrbnikom mora biti jasno, kako se uveljavlja garancija in kdo je odgovoren za zagotavljanje nadomestnih delov.

- Usposabljanje skrbnikov za vzdrževanje strojne opreme

  - Dobavitelj mora zagotoviti usposabljanje obstoječih skrbnikov infrastrukture eZdravja za pravilno vzdrževanje in upravljanje dobavljene strojne opreme.

    - Tečaji in delavnice za uporabo, konfiguracijo, spremljanje zmogljivosti in odpravljanje težav.

    - Navodila za izvajanje rednih pregledov, varnostnih kopij itd.

- Dostopne pravice

  - Dobavitelj mora zagotoviti, da imajo skrbniki infrastrukture ustrezne dostopne pravice za izvajanje nalog vzdrževanja, kot so:

    - Dostop do nadzorne plošče za spremljanje strojne opreme.

    - Pravice za izvajanje nadgradenj in posodobitev strojne opreme.

    - Ustrezni dostop do storitev za hitro dobavo nadomestnih delov in podporo.

- Podpora pri začetnem vzdrževanju

  - Dobavitelj mora nuditi začetno podporo pri vzdrževanju opreme v prehodnem obdobju, da se zagotovi, da so skrbniki infrastrukture usposobljeni za nemoteno delovanje in da se morebitne začetne težave hitro odpravijo. To vključuje pomoč pri začetnem testiranju opreme, odpravljanju napak ter zagotavljanju pravilnega delovanja vseh komponent.

- Postopki za obvladovanje napak in vzdrževanje opreme

  - Dobavitelj mora jasno opredeliti postopke za obvladovanje napak in težav, ki se lahko pojavijo med uporabo opreme, vključno z:

    - Navodili za prijavo napak.

    - Časovnimi okviri za odpravo napak.

    - Podporne storitve za nadomestne dele in popravila.

- Prehodno obdobje in pogodbeni dogovori

  - Pogodbeni dogovori: Dobavitelj mora jasno opredeliti, kakšne so njegove obveznosti v prehodnem obdobju, vključno z zagotavljanjem tehnične podpore, dostopa do nadomestnih delov ter usposabljanja skrbnikov infrastrukture.

  - Formalni prenos odgovornosti: Na koncu mora biti prenos odgovornosti za vzdrževanje strojne opreme formalno potrjen, bodisi z dokumentom o prevzemu bodisi z zapisnikom o uspešnem prenosu pristojnosti na skrbnike.

Tehnične zahteve

Razširitev SAN omrežja in Nadgradnja diskovnih kapacitet

Za priklop novih strežnikov, namenjenih delovanju Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije, je potrebno nadgraditi obstoječe diskovno omrežje SAN  diskovne kapacitete obstoječega SAN sistema.

Naročnik zato zahteva dobavo SAN stikal, dodatne strojne opreme in pripadajočih licenc, ki morajo biti popolnoma združljive z obstoječo SAN arhitekturo. Nova oprema bo služila kot funkcionalna razširitev obstoječega sistema ter se vanj integrirala brez potrebe po spremembah trenutne zasnove.

Ker je v obstoječe okolje že implementirana specifična rešitev, je zahtevana natančno določena strojna oprema, ki omogoča neprekinjeno delovanje in tehnično enotnost celotnega sistema.

| 4.1.1 PRILAGODITEV OBSTOJEČEGA SAN OMREŽJA IBM STORAGE NETWORKING SAN 64B-7 | Količina: 4 KOM |
| --- | --- |
| Namen te nadgradnje je razširiti obstoječe SAN omrežje tako, da bo omogočeno priključevanje strežnikov za sistem Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije ter zagotovljena enostavna integracija dodatnih strežnikov v prihodnje. Cilj je povečati zmogljivost in fleksibilnost obstoječe infrastrukture. Zahtevane komponente: - 1x SAN stikalo: IBM Storage Networking SAN 64B-7 - Licenciranje vseh 64 portov za delovanje pri 64 Gbps1x - 1x Standardni indikator S&H - 1x indikator Expert Care - 1x EC Advanced – podpora za obdobje 3 leta Dobava: - 2 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Ljubljane - 2 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Maribora Garancija in podpora: Za vso ponujeno opremo mora biti zagotovljena 36-mesečna garancija. Ponudba mora vključevati napredno raven podpore s strani proizvajalca, in sicer: Režim 24/7/365: podpora je na voljo neprekinjeno – vsak dan v letu. Časovni odziv: najkasneje v 6 urah po prijavi napake mora biti na lokaciji naročnika ali povezane organizacije (npr. NIJZ) zagotovljen ustrezen nadomestni del. Prijava napak mora biti možna ves čas trajanja garancijske dobe, odprava napake pa se mora pričeti nemudoma in biti zaključena v roku 6 ur od potrditve težave. |  |

| 4.1.2 : PRILAGODITEV OBSTOJEČIH DISKOVNIH KAPACITET | Količina: 2 KOM |
| --- | --- |
| Namen naročila je razširitev diskovnih kapacitet obstoječega SAN sistema naročnika, z namenom zagotavljanja večje zmogljivosti in podpore za rastoče potrebe uporabniškega okolja. Zahtevane komponente V okviru nadgradnje je predvidena dobava naslednjih komponent: - 1× IBM FlashSystem 9500 SFF NVMe Control Enclosure (4983-AH8) - 6× 38,4 TB FlashCore pomnilniških modulov (AHSH) - 1 x Order Type 3 Indicator – FC Only (ADN3) - 1 x Order Type 1 Indicator - CTO (ADN1) - 1× Standard S&H Indicator (AKCH) Dobava: - 1 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Ljubljane - 1 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Maribora Garancija in podpora Za vso ponujeno opremo mora biti zagotovljena 36-mesečna garancija. V tem obdobju mora ponudba vključevati visoko raven podpore s strani proizvajalca, ki zajema celotno konfiguracijo opreme. Podpora mora zagotavljati: - Dobavo rezervnih delov na lokacijo naročnika (ali druge z naročnikom povezane pravne osebe, npr. NIJZ) najkasneje v 6 urah po prijavi napake, v delovanju režima 24 ur na dan, 7 dni v tednu (24/7). - Neprekinjeno možnost prijave napak (24/7/365). - Odpravo napak najkasneje v 6 urah od potrjene prijave. - Poleg navedenega mora podpora proizvajalca vključevati tudi: - Proaktivni nadzor delovanja sistema - Samodejno zaznavanje napak, z možnostjo napovedovanja okvar (predikcija) - Avtomatizirano obveščanje in odzivanje - Dostop do baze znanja in tehnične podpore 24/7 |  |

Nadgradnja strežniške infrastrukture

Obstoječa strežniška infrastruktura, namenjena virtualizacijskima okoljem  bo nadgrajena in prilagojena za potrebe Centralne informacijske rešitve za digitalizacijo fizične zdravstvene dokumentacije.

Zaradi že uveljavljene arhitekture, ki temelji na strežniški platformi proizvajalca DELL, je zahtevana popolna združljivost s trenutno nameščenimi strežniškimi ohišji. Zato mora ponujena strojna oprema ustrezati točno določenim tehničnim specifikacijam, ki omogočajo brezhibno vključitev v obstoječe sisteme brez dodatnih prilagoditev.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku javnega naročila pozove izbranega dobavitelja k predložitvi natančne tehnične dokumentacije za celotno opremo. Z dokumentacijo mora biti jasno izkazano, da oprema v celoti izpolnjuje vse predpisane funkcionalne in tehnične zahteve.

| 4.2.1: STREŽNIK kot npr. DELL POWEREDGE MX760C | Količina: 2 KOM |
| --- | --- |
| Namen: Strežniška oprema bo uporabljena za enega izmed naslednjih namenov, skladno z rešitvijo izbranega ponudnika: - Kot strežnik za virtualizacijo VMware, ali - kot strežnik za razširitev obstoječega OpenShift okolja. Procesorji: 2× Intel Xeon Gold 6548Y+ - 32 jeder / 64 niti skupno (16C/32T po procesorju) - 2.5 GHz baza, do 3.7 GHz turbo - 60 MB cache - 250W TDP - Podpora za AVX-512, AMX, DL Boost ( odlično za zahtevno virtualizacijo, analitiko, AI) Pomnilnik (RAM) : 16× 64 GB DDR5 ECC RDIMM 5600 MT/s - Skupaj: 1TB RAM - Tip: Dual Rank, Registered, ECC - Še vsaj 16 prostih rež za nadgradnjo Diskovni podsistem (za OS in cache): - 2× 480 GB Mixed Use SSD SATA 6Gbps 2.5", Hot-Plug Diskovni krmilnik PERC H755 - 12Gb/s SAS, 8 GB cache - Brez potrebe po RAID konfiguraciji Omrežje in povezljivost: - 1× Mezzanine kartica – 2× 10/25 GbE CNA (FCoE, NPAR, SR-IOV podprto) - Omogoča priklop na SAN (Fibre Channel over Ethernet) - 1× prosti mezzanine PCIe slot - Za dodatno FC HBA (npr. 32 Gb FC, če boš uporabljal ločen FC SAN) Varnost in podpora: - TPM 2.0 modul (vključen) - Secure Boot in Silicon Root of Trust - iDRAC9 Enterprise za upravljanje in varno posodabljanje Programska oprema: Podprti OS: - VMware vSphere 8, ESXi 8 - Red Hat Enterprise Linux 9 - SUSE Linux Enterprise Server - Windows Server 2022 Dobava: • 1 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Ljubljane • 1 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Maribora Garancija in podpora: Ponujena oprema ima garancijski rok 36 mesecev. Ponudba mora vključevati visoko raven proizvajalske podpore za celotno konfiguracijo v obdobju treh let, ki zagotavlja dostavo rezervnih delov na lokacijo naročnika oziroma druge povezane osebe (npr. NIJZ) v najdaljšem roku 6 ur od prijave napake, z neprekinjenim 24-urno, 7-dnevnim in 365-dnevnim režimom delovanja. Dobavitelj mora omogočiti prijavo napak 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, z obvezno odpravo napake v roku 6 ur od prejema ali potrditve prijave. Proizvajalčeva podpora mora vključevati proaktiven nadzor, ki zaznava težave, obvešča ter avtomatizira postopke, omogočati stalni dostop do baze znanja in tehnične podpore ter prediktivno zaznavanje napak. |  |

| 4.2.1.1: Licenca za virtualizacijo |  | Količina: 2 KOM |
| --- | --- | --- |
|  | Namen: Omogoča delovanje in upravljanje virtualiziranega strežniškega okolja na podlagi VMware tehnologije. Licenca: VMware vSphere Foundation 8 Subscription Količina: 64 fizičnih jeder Trajanje: 3 leta 1 leto Podpora : 24/7 Premium Opis : Licenca za upravljanje in izvajanje virtualizacijskega okolja na lastni infrastrukturi z uporabo VMware vSphere 8. |  |

| 4.2.1.2: Licenca za OpenShift | Količina: 2 KOM |
| --- | --- |
| Namen: Vzpostavitev kontejnerskega okolja in upravljanje aplikacij na lastni strojni opremi (on-premises) z uporabo Red Hat OpenShift Platform Plus. Licenca: Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare metal node), Premium (1–2 vtičnici do 128 jeder) Trajanje: 3 leta Podpora : 24/7 Premium Opis : Licenca za poganjanje OpenShift okolja na lastni infrastrukturi. Vključuje: – Red Hat CoreOS (RHCOS) – OpenShift Management orodja – CI/CD podpora (npr. GitOps) – RBAC (role-based access control) – Monitoring in alerting – Integracija z identitetnimi sistemi (npr. IDM, LDAP) |  |

| 4.2.2: STIKALO ZA BLADE kot npr. DELL EMC MX9116N | Količina: 4 KOM |
| --- | --- |
| Namen: Zagotavljanje stikala za integracijo v obstoječe strežniško ohišje DELL MX7000, ki bo omogočalo visoko zmogljivo omrežno in SAN povezljivost za potrebe sodobnih IT storitev. Zahtevane tehnične lastnosti: Podpora za vsaj 16 internih 25GbE priključkov za povezavo s strežniškimi vozlišči v ohišju. Najmanj 4 zunanja QSFP28 vrata ter najmanj 12 QSFP-DD (QDD28) priključkov za razširljivo zunanjo povezljivost. Podpora za različne hitrostne standarde: 100Gb, 40Gb, 25Gb in 10Gb Ethernet ter 32Gb Fibre Channel (FC). Skupna prepustnost vsaj 6,4 Tbps full-duplex za brezkompromisno delovanje. Napredno Layer 2 in Layer 3 stikanje s podporo za QoS (Quality of Service). Vključene vse potrebne licence za delovanje z FC (Fibre Channel) protokolom. Vključen priključni kabel za povezavo z drugim stikalom znotraj istega ohišja. Priložena dodatna oprema: 2× transceiver 32Gbps GFC, QSFP28 (4x 32Gbps Fibre Channel, SW4, 850nm, MPO, MMF) 2× transceiver 100GbE QSFP28 SR4, MPO, MMF 4× optični kabli (vsaj 7 m, 4x LC Multi Mode Fiber, OM4) za povezavo med strežniškim ohišjem in omrežnimi stikali. 1× 200GbE QSFP28-DD Passive DAC kabel, dolžine 0,5 m. Stikalo mora omogočati priključitev na zunanja SAN stikala za integracijo s hrambno infrastrukturo. Dobava: • 2 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Ljubljane • 2 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Maribora Garancija in podpora: Minimalna garancija: 36 mesecev Vključen triletni podporni paket proizvajalca za celotno konfiguracijo, ki vključuje: Dobavo nadomestnih delov na lokacijo naročnika (oz. povezane organizacije, npr. NIJZ) najkasneje v 6 urah po prijavi okvare – v režimu 24/7. Možnost prijave napak vse dni v letu, 24 ur dnevno. Odprava okvar najkasneje v 6 urah od prijave ali potrditve težave. Podpora proizvajalca vključuje: proaktivno spremljanje in zaznavanje napak, avtomatsko obveščanje, napredno diagnostiko ter dostop do baze znanja in tehnične pomoči 24/7. |  |

| 4.2.3: BLADE OHIŠJE kot npr. DELL POWEREDGE MX7000 ENCLOSURE | Količina: 2 KOM |
| --- | --- |
| Namen: Dobava blade strežniškega ohišja z naslednjimi zahtevami: Zahtevane lastnosti: - Ohišje mora omogočati vgradnjo vsaj osmih (8) strežniških modulov (rezin), kar omogoča kasnejše nadgradnje. V primeru, da ponudnik ene same enote ne more zagotoviti, naj ponudi dve ohišji. - Maksimalna višina ohišja ne sme presegati 10U. - Ohišje mora omogočati povezavo z dodatnimi strežniškimi ohišji in njihovo upravljanje kot eno logično enoto, vključno z možnostjo vgradnje povezovalnih modulov za razširitev. - Zagotovljeno mora biti redundantno napajanje in hlajenje, s najmanj šestimi napajalniki moči najmanj 2600 W vsak. - Ohišje mora vsebovati dva upravljavska modula (redundantna), vključno s priključnimi kabli za povezljivost z obstoječimi strežniškimi ohišji. - Upravljanje sistema mora biti možno z enim upravljavskim orodjem, ki omogoča konfiguracijo in nadzor celotnega sistema (fizičnega in logičnega) prek nastavljenih profilov. - Omogočiti mora vgradnjo najmanj šestih stikal za povezavo ohišja z zunanjo infrastrukturo. - Ohišje mora biti kompatibilno z obstoječimi DELL PowerEdge MX7000 ohišji. - Podpirati mora vgradnjo obstoječih modulov DELL EMC MX9116N ali Fabric Expanderjev. - Priložena morajo biti vodila za namestitev ohišja v strežniško omaro. Dobava: - 1 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Ljubljane - 1 KOM na naročnikovo lokacijo na območju Maribora Garancija in podpora: Ponujena oprema mora imeti garancijski rok najmanj 36 mesecev. Ponudba mora vključevati visoko raven podpore proizvajalca za celotno konfiguracijo v trajanju treh let, ki zagotavlja dobavo rezervnih delov na lokacijo naročnika ali drugih povezanih oseb (npr. NIJZ) v roku največ 6 ur od prijave napake. Dobavitelj mora omogočiti 24/7 prijavo napak, vse dni v letu, s popravili v roku 6 ur od potrditve prijave. |  |

Nabava računalniške infrastrukture za AI obdelavo

Za podporo delovanju sistemov umetne inteligence, ki bodo služili kot asistenčno orodje pri razvrščanju dokumentov, predlaganju metapodatkov, prepoznavanju vsebine in drugih nalogah povezanih z obdelavo dokumentov, je potrebna zmogljiva lokalna računalniška infrastruktura. Umetna inteligenca bo uporabljena kot podpora človeku, pri čemer bodo vsi rezultati preverjeni s strani uporabnika. Oprema mora omogočati varno, zanesljivo in učinkovito izvajanje modelov z večjo računsko in pomnilniško zahtevnostjo, brez uporabe oblačnih storitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku javnega naročila pozove izbranega dobavitelja k predložitvi natančne tehnične dokumentacije za celotno opremo. Z dokumentacijo mora biti jasno izkazano, da oprema v celoti izpolnjuje vse predpisane funkcionalne in tehnične zahteve.

| 4.3.1 SPECIFIKACIJA OPREME ZA IZVAJANJE UMETNE INTELIGENCE Namenski strežnik za AI obdelavo (kot npr. DELL POWEREDGE XE9680) | Količina: 1 KOM |
| --- | --- |
| Namen: Dobava programske opreme za umetno inteligenco. Zahtevane lastnosti: Procesorska zmogljivost: - Sistem mora vsebovati procesorje s skupno vsaj 64 fizičnimi jedri, pri čemer mora skupno število logičnih jeder (niti) znašati najmanj 128. - Priporočena konfiguracija: 2× večjedrni strežniški procesor (npr. Intel Xeon Gold ali AMD EPYC). Delovni pomnilnik: - Skupna količina RAM najmanj 1 TB (ECC, DDR4 ali DDR5). Grafične procesne enote (GPU): - Vgrajenih mora biti najmanj 2× H200 NVL, nameščenih v ločenih PCIe režah. - Sistem mora zagotavljati ustrezno hlajenje in napajanje za sočasno delovanje vseh 8 GPU. RAID podpora in shramba: - Skupno najmanj 8 rež za diske (SATA/SAS/NVMe podpora ali samo NVMe podporo). - 4× NVMe diski, kapaciteta: 15.36 TB na disk - 2 × OS disk (SATA SSD ali NVMe) (min. 480 GB) za operacijski sistem Razširitvene reže: - Na voljo mora biti vsaj 8 PCIe rež (Gen4 ali Gen5) za GPU in morebitne druge razširitve. Omrežna povezljivost: - Vsaj 4 × 25 Gbps mrežni vmesnik, z možnostjo razširitve. - Vsaj 2x32 Gbps optični vmesnik za priklop na SAN omrežje. Napajalniki: - Redundantni napajalniki (min. 2000 W), primerni za visoko zmogljivo AI obremenitev. - Strežnik mora podpirati napredne funkcije za konfiguracijo zagona, dinamično upravljanje porabe energije ter optimizacijo toplotne obremenitve sistema (npr. s pomočjo tehnologij za inteligentno hlajenje, profilov porabe in upravljanja ventilatorjev). Ohišje in montaža: - Rack-mount ohišje (priporočeno 4U) s podporo za ustrezno hlajenje in prostorsko namestitev. Programska oprema in podpora AI: Operacijski sistem: Prednameščen ali podprt Linux OS (npr. RHEL). - Virtualizacija in kontejnerji: - Podpora za Docker, z integracijo NVIDIA Container Toolkit za GPU pospeševanje. AI inferenčni framework: - Namestitev in podpora za vLLM (Very Fast LLM Inference). Uporabniški vmesnik: - Vključen ali omogočen lokalni Open Web UI ali enakovreden uporabniški vmesnik za upravljanje AI modelov. Strežnik mora zagotavljati podporo za izvajanje delovnih obremenitev s področja globokega učenja (Deep Learning) in množičnega učenja (Massive Model Training), vključno z ustrezno strojno podporo za visoko zmogljivo vzporedno procesiranje. Garancija in podpora: Ponujena oprema ima garancijski rok 36 mesecev. Ponudba mora vključevati visoko raven proizvajalske podpore za celotno konfiguracijo v obdobju treh let, ki zagotavlja dostavo rezervnih delov na lokacijo naročnika oziroma druge povezane osebe (npr. NIJZ) v najdaljšem roku 6 ur od prijave napake, z neprekinjenim 24-urno, 7-dnevnim in 365-dnevnim režimom delovanja. Dobavitelj mora omogočiti prijavo napak 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, z obvezno odpravo napake v roku 6 ur od prejema ali potrditve prijave. Proizvajalčeva podpora mora vključevati proaktiven nadzor, ki zaznava težave, obvešča ter avtomatizira postopke, omogočati stalni dostop do baze znanja in tehnične podpore ter prediktivno zaznavanje napak. |  |

Način dela in ostale zahteve

Pri izvajanju predmeta javnega naročila je nujno potrebno upoštevati naslednji zakonodajni okvir, sprejete dokumente in relevantne kontekste:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713),

- zadevne dele Smernic MDP za razvoj informacijskih rešitev, vključno s splošnimi načeli razvoja informacijskih rešitev opisanih v poglavju 2, stran 8 in 9. (Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev | Izdelki | Portal NIO).

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev s strani IPRS
(Smernice_za_razvoj_informacijskih_resitev.pdf).

- zadevne dele Smernic za javno naročanje informacijskih rešitev
(https://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf)

- Enotni standardi spletnih mest državne uprave | Izdelki | Portal NIO

2. Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost,

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ,  14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-1O in 84/23 – ZDOsk-1),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22)

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (PISRS).

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22, 100/22ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).