- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/PROJEKTNA NALOGA

Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniške proge št. 70 na odsekih Bled Jezero–Bohinjska Bela in Bohinjska Bela–Nomenj

Ponudba se pripravi v skladu z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

- OBSEG PONUDBENIH DEL

Splošno

Predmet javnega naročila je Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniške proge št. 70 na odsekih Bled Jezero–Bohinjska Bela in Bohinjska Bela–Nomenj, ki vključuje:

- Tirne naprave

- Sanacije Predorov

- Sanacije jeklenih mostov

- Sanacijo in novogradnjo AB podvozov

- Novogradnje pilotnih sten

- Sanacije in novogradnje AB prepustov

- Sanacije opornih/podpornih zidov

- Sanacijo bokanega kamnitega viadukta in nadvoza

- Podajno lovilne sisteme

- TK naprave

- SV naprave

Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:

- pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo,

- pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje in so zato šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo,

- za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.

Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo na javnih cestah in železnicah, se uporabljajo določila Zakona o gradbenih proizvodih in Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in o razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS.

Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna služba naročnika na podlagi predložene pisne ocene o primernosti in skladnosti s projektnimi zahtevami s strani ponudnika.

Potrebne dejavnosti ponudnika pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v tč. 1.3 in 1.4.

Ponudbe ponudnikov za izbiro izvajalca po odprtem postopku morajo temeljiti na priloženem dokumentu »Program povprečne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo kakovosti in ponudbeni predračun«,. Program določa obseg predpisanih nalog v okviru zunanje kontrole, vključno s povprečnimi pogostostmi izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob vgrajevanju v programu navedenih proizvodov, oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih.

Predmet zunanje kontrole

Gradbeni proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbišče objekta

Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbišče, štejejo:

- zmesi kamnitih zrn (agregati),

- ločilni, drenažni, filterski geosintetiki in geomreže

- veziva: bitumen, cement, epoksidna smola

- jekla in proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra

- material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, materiali za premaze in brizganje, bitumenske lepilne in zalivne zmesi

- elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaški

- izdelki in polizdelki iz cementnega betona

- izdelki za sanacijo betona po SIST EN 1504

- proizvodi za opremo objektov: varnostne in zaščitne ograje

- dilatacije, ležišča

- asfaltne (bituminizerane) zmesi in betonske mešanice

- proizvodi zgornjega ustroja železniške proge: tirnice, kretnice in tirna križišča, pragovi, pritrdilni material

- drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogočiti izpolnitev ustreznih bistvenih zahtev za objekte, v katere se nameravajo vgraditi.

Gradbena dela in tehnološki postopki

Predmet zunanje kontrole so:

- temeljna tla in temeljenje

- nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljšani, utrjeni, stabilizirani

- vkopi, izkopi in podporne konstrukcije

- zaščitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi

- cementni betoni in jeklo za armiranje za vse vrste objektov

- hidroizolacije

- jeklene konstrukcije (jeklene pasnice, drogovi, portali...)

- oprema premostitvenih objektov (ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, ograje…)

- konstrukcijski deli zgornjega ustroja (kamnita greda, tirnice, kretnice, pragovi…)

- pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in spremljava gradnje

- delna in končna poročila.

Naloge izvajalca pri prevzemanju gotovih proizvodov

Izvajalec bo potrjeval skladnost na gradbišče dobavljenih proizvodov s predloženimi CE izjavami, izjavami o lastnostih, tehničnimi specifikacijami za železnice, tehničnimi specifikacijami za javne ceste ter projektnimi zahtevami.

Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami tehničnih specifikacij za železnice in splošnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi ali drugimi tehničnimi zahtevami (standardi, tehnična soglasja ali projektantske zahteve), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije ali tehnične smernice (standarda, tehničnega soglasja ali TS oziroma PTP in dopolnil), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Dopolnil PTP, VI. knjiga.

Naloge izvajalca pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov

Izvajalec mora v okviru zunanje kontrole vgrajevanja določenega proizvoda opraviti naslednje naloge:

- začetni pregled naprav in sistema kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti:

- presojo in odobritev načrta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve ustrezne tehnične specifikacije za proizvod,

- presojo ustreznosti predloženih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda, njegove sestave oziroma polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne zmesi iz tovarne asfalta in sl.)

- presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma podpogodbenega laboratorija,

- presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del,

- poročilo o opravljenem pregledu

- redni nadzor nad izvajanjem gradbenih del, ki mora zajeti:

- preverjanje izvajanja dejavnosti notranje kontrole glede na odobreni načrt notranje kontrole kakovosti,

- preverjanje načina in rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na merila skladnosti, določena v ustrezni tehnični specifikaciji,

- poročilo o opravljenem nadzoru,

- kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev in preskušanje v laboratoriju ponudnika in poročila o preskusih

- pripraviti delna (fazna) poročila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih lastnosti vgrajenega proizvoda,

- izvršiti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo naročnika, inženirja ali njegove strokovne službe,

- izdelati končne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, s predlogom za sprejem ali zavrnitev vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo pomanjkljivosti ali sanacijo,

- kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

V primeru ugotovljenih odstopanj zahtevanih lastnostih oz. lastnosti navedenih na Izjavi o lastnosti ali CE informaciji, je zunanja kontrola kakovosti dolžna o tem obvestiti proizvajalca, notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ.

Izvajalec zunanje kontrole kakovosti mora tekom izvajanja del zagotoviti spletni portal za odlaganje izvedenih meritev, zapisov in poročil zunanje kontrole kakovosti, kot tudi notranje kontrole kakovosti. Po zaključku posamezne faze del, mora nadzoru in naročniku predati vso dokumentacijo v elektronski obliki (CD/DVD ali drug prenosni elektronski medij).

Vsa poročila ZKK morajo vsebovati oceno skladnosti z zahtevami projekta.

Izbrani izvajalec zunanje kontrole kakovosti oz. njegov JV partner ne bo mogel hkrati izvajati tudi notranje kontrole kakovosti na istem projektu.