- TEHNIČNI OPIS PODVOZJA VOZILA

Vozilo mora biti skladno s standardom SIST EN 1846 ter veljavno tipizacijo gasilskih vozil Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.

Menjalnik: Avtomatski

Barva vozila: Bela

Pogon: štirikolesni pogon

Št. vrat: 4

Gorivo: Bencin

Moč motorja: 298 kW/ 406 PS

Število valjev: 8

Prostornina motorja: 5038 ccm

Navor motorja: 555,9 NM

Skupna dovoljena masa vozila: 3500kg

Kapaciteta rezervoarja za gorivo: 136 l

Števili sedežev 1+3

Dimenzije vozila brez nadgradnje:

Dolžina: 5908 mm

Širina: 2184 mm

Višina: 2027 mm

Medosna razdalja: 3693 mm

Platišča: Aluminijasta 20”

Pnevmatike: Pirelli Scorpion All Terrain Plus 275/60 R20 115T

Nameščena vlečna kljuka zadaj

Zmogljivost vleke prikolice: 3500kg

Oprema vozila:

- 6-palčne podaljšane stopnice

- Ogrevani sedeži v drugi vrsti

- Paket mobilne pisarne

- LED-projektor z dinamično nastavljivimi žarometi

- Ogrevani in prezračevani sprednji sedeži

- Sistem za daljinski zagon z daljinskim odpiranjem prtljažnih vrat

- Prilagodljivi tempomat

- 10-smerno električno nastavljiv voznikov in 8-smerno električno nastavljiv sovoznikov sedež

- Prostor za shranjevanje pod sedežem

- Vgrajena 400 W vtičnica

- Brezžični polnilnik

- 20-palčna črna aluminijasta platišča

- Notranje obrobe v črni barvi

- Zunanja ogledala v barvi karoserije

- Sprednji odbijač v barvi karoserije

- Gumijaste preproge za vse vremenske razmere spredaj/zadaj

- Terensko nastavljeni sprednji/zadnji amortizerji

- Nadzor spuščanja po klancu

Zahteve podvozja izpolnjuje FORD F-150 LARIAT 5.0L PFDI V8  ali drugo enakovredno vozilo.

- ZAHTEVE ZA NADGRADNJO VOZILA

Vozilo:

- Blazine na zadnji osi (povečana nosilnost na 3500kg)

- Bullbar spredaj + stranska pohodna stopnica (prašno barvano – črno )

- El. Vitlo (nad 4000kg vlečne sile – s tekstilno vrvjo enake oz. večje vlečne sile) T-MAX HEW-9500LB ali enakovredno z zaščito IP66

- V vozilo je vgrajen snemalni sistem proizvajalca BRIGADE ali enakovredno. Sistem zajema 4 kamere v vseh straneh, snemalnik s trdim diskom min. 1TB ter WIFI povezavo za prenos podatkov ter notranji ekran 10''. Programiranje snemalnika in lokacija kamer se izvede po zahtevah naročnika ob montaži sistema.

Osvetlitev vozila:

- Prometne luči naj bodo v skladu z nacionalnimi cestno prometnimi predpisi

- V vozilu je vgrajena konzola za upravljanje z modrimi lučmi ter zvočnimi signali

- Ob vklopu modrih luči namesto hupe vozila deluje elektronska sirena. Ton se določi ob vgradnji

- Svetlobni blok ECCO 12+ Pro Vantage ali enakovredno v modri barvi (zunanji videz v beli oz. prozorni barvi) z zvočnikom in ojačevalnikom 100W

- Bliskavice na vozilu:

Maska spredaj 4x modra ( CELL2 -XT12 ali enakovredno)

Maska spredaj 2x bela ( CELL2 -XT12 ali enakovredno)

Na zadnji strani  6x modra (CELL2 -XT6 ali enakovredno)

Spredaj na blatniku levo in desno 2x (CELL2 UR03 ali enakovredno)

Na strani nadgradnje zadaj levo in desno 2x (CELL2 UR03 ali enakovredno)

Pozicija bliskavic je razvidna na slikah. Za zadnje bliskavice, katere bi motile delo pri izvlečnem podestu oz. mizi se uredi izklop z dodatnim stikalom. Izklop katerih luči se določi ob vgradnji modrih luči. Dodatno stikalo je nameščeno v nadgradnji zadaj.

- Mini svetlobni blok (CODE3 C5517 Series ali enakovredno) rdeče barve (zunanji videz - prozoren), nameščen na zadnjem delu strehe vozila in viden ob odprtju zadnjih vrat, upravljanje s stikalom v zadnjem delu nadgradnje.

- Delovne luči oz. luči za osvetlitev okolice vozila v vseh štirih smereh: levo 2x, desno 2x, zadaj 2x, spredaj daljinka 2x LAZER TRIPLE-R 750 Elite in 2x LAZER SENTINEL 7″  Elite ali enakovredno (zadaj in na strani tudi pri odprtih dvižnih vratih). Daljinke delujejo ob vklopu dolgih luči z možnostjo izklopa z dodatnim stikalom.

- Ob vožnji vzvratno se prižge bočna razsvetljava (brez sprednje daljinke) + kamera

- Razsvetli se notranjost nadgradnje z LED tehnologijo ob odprtju vrat v nadgradnji

- Izstopna površina iz vozila je osvetljena ob odprtju vrat

- V vogalih stranskih in zadnjih vrat so nameščene rumene utripalke, ki se prižgejo, ko so vrata odprta

- Na nadgradnji naj bo tretja zavorna luč

Polnjenje vozila in elektro naprav:

- Polnilec RETTBOX  ONE ali enakovredno (12V in 230V) nameščen na levi strani zadaj, z avtomatskim izklopom

- Polnilec oz. vdrževalec akumulatorjev je nameščen v vozilu. Polnilec naj ima primerno moč, IP zaščito ter karakteristike za vožnjo v vozilu.

- Vsi polnilci za naprave, ki so v spisku opreme (Weber-Miliwaukee, ACX, Drager Xam, Adalit, Motrola, Led lenser ali enakovredno) so vgrajeni v nadgradnji vozila in so v delovanju, ko je vozilo priklopljeno na polnilec v garaži

- Vozilo naj ima vgrajeno centralno stikalo za izklop elektrike

Kabina vozila:

- 3x mobilna digitalna radijska postaja z GPS in bluetooth povezavo MOTOROLA DM 4601e ali enakovredno (programirana za PGE Celje) z anteno z možnostjo uporabe na zadnji strani vozila (zvočniki in pogovorke preko bluetooth povezave)

- 3x bluetooth pogovorka na polnilcu v vozilu za postajo motorola DM 4601e ali anakovredno

- V predalu pri sovozniku je vgrajen tiskalnik Brother PJ-862 ali enakovredno

- V zadnjem delu vozila se uredi pritrdišče oz. nosilec za bluetooth pogovorke

- Postaje se vklopijo ob kontaktu vozila

- V kabini zadaj se odstrani sredinski sedež. Na mestu sedeža se uredi konzola za pritrdišča, kjer je pritrjena sledeča oprema: izvidniški IDA z masko v zaboju, svetilka adalit, ročna radijska postaja v ex izvedbi, eksplozimeter Drager xam, svetilka Led lenser X21R ter nitril rokavice v škatli

- V kabini je prikazovalnik s piskačem, da v času, ko je vozilo v prestavi, opozarja, če so vrata na nadgradnji odprt. Piskač deluje samo takrat ko je ročna zavora spuščena oz. je vozilo pripravljeno za vožnjo (položaj menjalnika D – drive)

- Opozorilno brenčalo za vzvratno vožnjo, ki ga je mogoče v kabini s pritiskom na gumb utišati

Izvedba nadgradnje:

- Nadgraditelj vozila izdela izračun teže oz. izračun enakomerno razporejene opreme in tehnično risbo vozila, ki jo preda naročniku

- Izvedena na kesonu iz lahkih materialov (aluminij in poliester)

- Izvede se estetski oz. aerodinamičen prehod med nadgradnjo in vozilom

- Na levi in desni strani se izvede odpiranje z vrati v obliki narobe obrnjene črke L zaradi lažjega izvleka opreme. Tečaji vrat so pomaknjeni v notranjost strešnega dela nadgradnje cca. 100 do 200 mm.

- Na zadnji strani so nameščena dvižna vrata iz enega kosa. Na robovih je dodatno nalepljena rumena refleksna folija, zaradi boljše vidljivosti pri odprtih vratih. Tovarniška vrata na kesonu vozila se odstranijo.

- Vrata ne prepuščajo vode in prahu

- Vsa vrata na nadgradnji se zaklepajo z enim ključem

- Zadaj sta nameščena dva izvlečna podesta

- Nad opremo, ki je nameščena na desnem izvlečnem podestu, je nameščena plošča iz vodoodpornega materiala, ki služi kot miza

- Izvlečna podesta  sta visokokakovostne izdelave nosilnosti 120 kg v odprtem položaju

- V višini stranskih vrat je notranjost nadgradnje izravnana

- V zadnjem delu vozila nad podestom, ki služi kot miza se namesti tabla piši briši in zaslon na dotik Elo 4303L 43-inch ali enakovredno. Lokacija se določi ob izdelavi nadgradnje.

- V nadgradnji vozila je vgrajeno pristanišče za dron DJI Dock 3 ali enakovredno. Pristanišče omogoča vzlet drona s strehe vozila.

- Oprema je označena s slikovnimi ikonami ali napisi v slovenskem jeziku

- Izdelajo se pritrdišča za vso opremo, katera je predmet javnega razpisa.

- V sprednjem delu nadgradnje se uredi pritrdišče za tri vreče z vrvno tehniko ( 2x 45 litrov, 1x 30 litrov – nahrbtnike dostavi naročnik)

- Vsa oprema je kvalitetno pritrjena. Pritrdišča morajo zagotavljati varno in hitro pritrjevanje in odstranjevanje

- Proizvajalec naj uporablja mehanska pritrdišča, izogiba se naj pritrjevanja s trakovi in ježki

Dizajn vozila:

- Vozilo je tovarniško bele barve

- V 90% je polepljeno z visoko kvalitetno folijo v barvi RAL 3000

- Na straneh vozila je hišni dizajn iz rumene in bele visoko kvalitetne odsevne folije

- Zadaj je nalepljena silhueta telefona in št. 112 z dodatki rumene odsevne folije

- Na sprednjih vratih je nalepljen grb enote in garažna številka (dostavi naročnik)

Testiranje in prevzem:

- Organizira ga dobavitelj ter krije stroške

- Predhodni prevzem pred namestitvijo opreme v vozilo

- Prevzem se izvede pri proizvajalcu predvidoma en delovni dan

- Pregled obsega kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo in nadgradnjo

- Pregled podvozja in nadgradnje (odpiranje vrat na neravnem terenu, prožnost, čvrstost, delovanje blazin…)

- Preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji in vozilu

- Delovanje in moč vlečnega sistema

- Ob predhodnem dogovoru je naročniku kadarkoli omogočen ogled izdelave nadgradnje

Dokumentacija:

Naročniku se priloži ob prevzemu vozila:

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku (vozilo,nadgradnja)

- Navodila za vzdrževanje v slovenskem jeziku (vozilo, nadgradnja)

- Navodila za uporabo in vzdrževanje opreme vgrajene v vozilu

- Izjavo o skladnosti vozila, ter vgrajene ter nameščene naprave

- Shema elektro instalacij

- Shema izračuna teže vozila

IV. SEZNAM ZAHTEVANE GASILSKO TEHNIČNE OPREME

Izbrani dobavitelj ob prevzemu vozila s strani naročnika predloži tudi ovrednoten seznam opreme po postavkah.

| NAZIV | KOLIČINA |
| --- | --- |
| Oprema za prvo pomoč: |  |
| Nahrbtnik za prvo pomoč z opremo po DIN 14142 | 1 kom. |
| Predihovalni balon - AMBU (za odrasle) | 1 kom. |
| Koritasta nosila (zložljiva) | 1 kom. |
| Trakovi, opora za noge – koritasta nosila | 1 kom. |
| Nastavljiv dvižni trak za koritasta nosila | 1 kom. |
| Univerzalna opornica za glavo (za nosila) | 1 kom. |
| Opornica za glavo odrasli | 3 kom. |
| Opornica za glavo otroška | 1 kom. |
| Rokavice nitril | 1 pak. |
| Odeja | 1 kom. |
| Mrliška vreča | 3 kom. |
| Mrliški prt | 3 kom. |
| Rjuha | 2 kom. |
| Lopatasta nosila | 1 kom. |
| Trak spencer (spider) | 1 kom. |
| Defibrilator AED Lifepak 1000 ali enakovredno | 1 kom. |
| Oprema za gašenje: |  |
| Gasilnik S-9 | 1 kom. |
| Gasilnik P-9 | 1 kom. |
| Požarni prt | 1 kom. |
| Oprema za dvigovanje: |  |
| Jeklenka 4l – kompozit 300 bar | 1 kom. |
| Reducirni ventil 300 bar/12 bar | 1 kom. |
| Cev rumena 5m/12 bar | 1 kom. |
| Cev rdeča 5m/12 bar | 1 kom. |
| Kontroler dvojni DEADMAN 12 bar ali enakovredno | 1 kom. |
| Dvižna blazina Sava VEGA 5 ali enakovredno | 1 kom. |
| Dvižna blazina Sava VEGA 17 ali enakovredno | 1 kom. |
| Oprema Weber Hydraulik ali enakovredno: |  |
| Weber škarje RSC 170 PLUS SMART-FORCE ali enakovredno | 1 kom. |
| Weber razpiralo SP 44 AS SMART-FORCE ali enakovredno | 1 kom. |
| Weber cilinder RZT 2-1360 SMART-FORCE ali enakovredno | 1 kom. |
| Baterija MILWAUKEE M18 FORGE 8,0 Ah ali enakovredna baterija | 8 kom. |
| Polnilec za 6 baterij M18 – 230V ali enakovredno | 1 kom. |
| Reflektor Weber RESCUE LIGHT MK2 18V ali enakovredno | 1 kom. |
| Weber STAB-FAST ALU+ BASIC ali enakovredno | 1 kom. |
| Set za zaščito voznikove airbag blazine za osebna in tovorna vozila | 1 set. |
| Weber Stab-Pack ali enakovredno | 1 kom. |
| Weber set zaščit proti urezninam v vreči ali enakovredno | 1 kom. |
| Podložna vreča LOAD- PAD ali enakovredno | 1 kom. |
| Weber glas ex ali enakovredno | 1 kom. |
| Rezervna rezila RSC 170 PLUS ali enakovredno | 1 kom. |
| Nož za varnostni pas - aluminijast | 1 kom. |
| Škripec za pridržanje vrat z vrvjo | 2 kom. |
| Ponjava za odlaganje orodja 2m x 2m | 1 kom. |
| Weber lovilna podloga za iztekajoče tekočine ali enakovredno | 1 kom. |
| Ostalo orodje in oprema: |  |
| Torbica Weber z orodjem ali enakovredno (spisek vsebine v prilogi) | 1 kom. |
| Haligan rezalni enodelni | 1 kom. |
| Zložljiva oz. vojaška lopata | 1 kom. |
| Led Lenser X21R ali enakovredno | 1 kom. |
| Polnilec za Led Lenser X21R ali enakovredno | 1 kom. |
| Drager PAS colt (jeklenka 3l + maska FPS 7000 + pljučni avtomat ) ali enakovredno | 1 kom. |
| Škopec 4t | 4 kom. |
| Jeklenica Ф 10mm - 1,5 m | 2 kom. |
| Bremenski trak 2,5m - 2t | 2 kom. |
| Povezovalni trak z ragljo dvodelni 5t/6m | 2 kom. |
| Milwaukee M18 FCHS35 verižna žaga 50 cm – brez baterij ali enakovredno | 1 kom. |
| Olje za verigo 1 l | 1 kom. |
| Tabla piši briši 0,5m x 1m + magnet + markerji + gobica | 1 kom. |
| Tiskalnik Brother PJ-862 ali enakovredno + kovinsko ohišje + termo papir v roli | 1 kom. |
| Ekran na dotik Elo 4303L 43-inch z Windows modulom, nosilec za ekran ter interaktivno pisalo | 1 kom. |
| Triopan | 1 kom. |
| Trak označevalni – napis GASILCI 500m v nosilcu za odvijanje | 1 kom. |
| Megafon 15 W | 1 kom. |
| Škarje za betonsko železo 600 mm | 1 kom. |
| Daljnogled Swarovski Habicht 7×42 MGA ali enakovredno | 1 kom. |
| Zložljiva teleskopska lestev 3,5m po DIN 1147 | 1 kom. |
| Mobilna radijska postaja Motorola DM4601e s pogovorko ki omogoča povezovanje z Bluetooth pogovorko | 3 kom. |
| Motorola Bluetooth brezžična pogovorka s polnilcem ali enakovredno | 3 kom. |
| Ročna radijska postaja Motorola DP4801EX ali R7EX s pogovorko /programirana za PGE Celje) ali enakovredno | 1 kom. |
| Polnilec za ročno radijsko postajo | 1 kom. |
| Svetilka ADALIT L-3000 POWER ali enakovredno | 1 kom. |
| Polnilec za svetilko ADALIT L-3000 ali enakovredno | 1 kom. |
| Eksplozimeter DRAGER Xam 5600 z možnostjo merjenja 6 plinov (O2, CO2, CO, NH3, H2S, CH4) | 1 kom. |
| Polnilec za DRAGER Xam 5600 ali enakovredno | 1 kom. |
| Opozorilne svetilke NightSearcher Pulsar sekvenčni – 5 delni set na polnjenju v vozilu ( modra barva) ali enakovredno | 1 set. |
| Metron Servisni vtikač Tip2 ali enakovredno | 1 kom. |
| Metron Servisni vtikač Tip1 ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI Matrice 4TD Standalone Combo ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI Matrice 4D Series Baterija ali enakovredno | 4 kom. |
| DJI AS1 Zvočnik ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI AL1 Svetilka ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI RC Plus 2 Trak za upravljalnik ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI Cellular Dongle 2 - LTE (4G) ali enakovredno | 2 kom. |
| DJI WB37 Pametna baterija | 2 kom. |
| Spominska kartica Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 ali enakovredno | 2 kom. |
| DJI 240W Napajalnik ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI Matrice 4D Series 240W Polnilno središče ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI Matrice 4TD priprava na začetek dela ali enakovredno | 1 kom. |
| DJI Cellular Dongle - vgradnja in nastavitve ali enakovredno | 2 kom. |
| DJI Dock 3 z namestitvijo in konfiguriranjem ali enakovredno | 1 kom. |
| Vrvna tehnika (vse Petzl ali enakovredno): |  |
| ActSafe ACX Ascender z dvema baterijama – dostavi naročnik | 1 kom. |
| Polnilec za ActSafe ACX Ascender – dostavi naročnik | 1 kom. |
| Pas kombinirani- astro eu – Petzl ali enakovredno | 1 kom. |
| Pas kombinirani- astro eu – Petzl ali enakovredno | 1 kom. |
| Naprava za pozicioniranje- grilon – Petzl ali enakovredno | 3 kom. |
| Popkovina za pas- PROGRESS ADJUST-Y – Petzl ali enakovredno | 4 kom. |
| Vrv statična- TENDON Static 11.0 rdeča – Tendon ali enakovredno | 30 m |
| Vrv statična- TENDON Static 11.0 modra – Tendon ali enakovredno | 100 m |
| Rokavice zaščitne za v.t.- CORDEX PLUS – Petzl ali enakovredno | 2 kom. |
| Rokavice zaščitne za v.t.- CORDEX PLUS – Petzl ali enakovredno | 2 kom. |
| Rokavice zaščitne za v.t.- CORDEX PLUS – Petzl ali enakovredno | 2 kom. |
| Torba za opremo 30l- TRANSPORT 30 – Petzl ali enakovredno | 2 kom. |
| Torba za opremo 45l- TRANSPORT 45 – Petzl ali enakovredno | 3 kom. |
| Vponka s škripcem- rollclip z (TL) – Petzl ali enakovredno | 7 kom. |
| Naprava za spust- rig – Petzl ali enakovredno | 4 kom. |
| Vponka hms- william (TL) – Petzl ali enakovredno | 8 kom. |
| Mini prižema- tibloc – Petzl ali enakovredno | 4 kom. |
| Pomožna vrvica prussik- prusik sling 8mm – Singing rock ali enakovredno | 10 kom. |
| Cevasti trak- tubular tape 25mm – Tendon ali enakovredno | 4x 5m |
| Pomožna vrvica- segment 8mm – Petzl ali enakovredno | 1 kom. |
| Vponka za grilon in rig- ok (tl) – Petzl ali enakovredno | 7 kom. |
| Vponka za popkovine- eashook open – Petzl ali enakovredno | 14 kom. |
| Vrvica za orodje- tooleash – Petzl ali enakovredno | 2 kom. |
| Utež za metalno vrvico- jet – Petzl ali enakovredno | 1 kom. |
| G-rilon nadomestna popkovina- grillon rope – Petzl ali enakovredno | 2 kom. |

TORBA Z ORODJEM  WEBER

Vsebina:

- torbica Weber ali enakovredno

- hebrle orodje

- nož za varnostni pas Weber ali enakovredno

- ključ očesno-viličasti 8 (600359 ali enakovredno)

- ključ očesno-viličasti 10 (600361 ali enakovredno)

- ključ očesno-viličasti 13 (600364 ali enakovredno)

- kombinirane klešče (610422 ali enakovredno)

- škarje za električne vodnike (610440 ali enakovredno)

- izvijač križni (611704 ali enakovredno)

- izvijač ravni (611816 ali enakovredno)

- preizkuševalec električnega toka (617659 ali enakovredno)

- zložljiv nož (Boker ali enakovredno)