JN Sistemi za delovanje ITS in C-ITS rešitev, SKLOP 1:

Nacionalno centralno vozlišče C-ITS

(»National central C-ITS node«)

KAZALO

1	Referenčni normativi, sistemi in definicije	5

2	Seznam kratic	6

3	Pomen uporabljenih izrazov	8

4	Uvod	11

4.1	Projekt C-Roads	12

4.2	Pilotni projekti DARS	15

4.3	Dinamični podatki o gibanju vozil JPP v realnem času	16

4.3.1	Standard SIRI	17

4.3.2	Implementacija SIRI za Integrirani javni potniški promet (IJPP)	17

4.3.3	Implementacija GTFS Realtime	18

5	Vsebina naročila	19

5.1	Namen in cilji	19

5.2	Shema sistema	20

5.2.1	Centralna postaja C-ITS	21

5.2.1.1	Arhitektura centralne postaje C-ITS	21

5.2.1.2	Geolociranje	23

5.2.1.3	Varnost	23

5.2.2	»Basic Interface«	24

5.2.3	»Interchange entity«	25

5.2.4	Upravitelj storitev C-ITS za NAP	26

5.3	Storitve in scenariji	26

5.3.1	Storitev Prenos prometne signalizacije v vozilo (In-Vehicle Signage – IVS)	27

5.3.2	Storitev Opozorilo o nevarnih lokacijah (Hazardous Locations Notification – HLN)	27

5.3.2.1	Informacije o prometnih zastojih in vremenske informacije (HLN-TJA, HLN-SV in HLN-WCW)	27

5.3.2.2	Informacije o vozilih s prioriteto (HLN-ERVI, HLN-EPVA)	27

5.3.2.3	Informacije o stanju na nivojskih železniških prehodih (HLN-RLX)	28

5.3.2.4	Informacije o vozilih javnega potniškega prometa na postajališčih (HLN-PTVS)	28

5.3.3	Storitev Opozorilo o delih na cesti (Road Works Warning - RWW)	28

5.3.3.1	Zimsko vzdrževanje cestišča (Winter maintenance - RWW-WM)	29

5.3.4	Storitev Semaforizirana križišča (Signalized Intersections - SI)	29

5.3.4.1	Implementacija sistema GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory – GLOSA)	29

5.3.4.2	Prednostna obravnava vozil v semaforiziranih križiščih (Traffic Light Prioritisation – SI-TLP)	30

5.3.5	Storitev Podatki o gibanju vozil (Probe Vehicle Data – PVD ali FCD-podatki)	30

5.4	Implementacija dinamičnih multimodalnih podatkov po specifikaciji standarda SIRI in GTFS Realtime	30

5.4.1	Informacije za napoved časa prihoda in časa odhoda vozila	31

5.4.1.1	Informacije za napoved časa prihoda vozila na naslednje postajališče v zapisu SIRI	31

5.4.1.2	Informacije za napoved časa odhoda vozila iz predhodne in naslednje oz. trenutne postaje v zapisu SIRI	33

5.4.1.3	Informacije za napoved časa prihoda in odhoda vozila na postajališče v zapisu GTFS Realtime	33

5.4.2	Informacije o poti vozila v realnem času	34

5.4.2.1	Informacije o poti vozila v realnem času v zapisu SIRI	34

5.4.2.2	Informacije o poti vozila v realnem času v zapisu GTFS Realtime	35

5.4.3	Informacije o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu	36

5.4.3.1	Zagotavljanje informacij o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu, v zapisu SIRI	36

5.4.3.2	Zagotavljanje informacij o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu, v zapisu GTFS Realtime	37

5.5	Podsistem za nadzor podatkovnega prometa in poročanje	38

5.5.1	Spletna aplikacija	38

5.5.2	Podatkovno skladišče	39

5.6	Spletna aplikacija za nadzor nad storitvami SIRI	39

6	Nefunkcionalne zahteve	41

6.1	Uporabnost	41

6.2	Razpoložljivost	41

6.3	Zanesljivost	41

6.4	Zmogljivost	41

6.5	Nadgradljivost	42

6.6	Skalabilnost	42

6.7	Varnost	42

6.8	Tehnološke zahteve	43

7	Metodološke zahteve	44

7.1	Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca	44

7.2	Metodologija razvoja in terminski načrt	44

7.3	Analiza in specifikacija zahtev	44

7.4	Implementacija rešitve	45

7.5	Namestitev rešitve	45

7.6	Testiranje in zagotavljanje kakovosti	46

7.6.1	Načrt testiranja	46

7.6.2	Testni scenariji in ugotovljene napake	46

7.6.3	Testni scenarij	46

7.6.4	Poročilo o testiranju	47

7.7	Uporabniška in tehnična dokumentacija	47

7.7.1	Programska koda	47

7.7.2	Tehnična dokumentacija - splošno	47

7.7.3	Tehnična dokumentacija - namestitev	47

7.7.4	Uporabniška dokumentacija	48

7.8	Usposabljanje uporabnikov	48

8	Okvirni terminski načrt projekta	49

9	Jamčevanje in vzdrževanje	50

9.1	Jamčevanje v garancijskem obdobju:	50

Referenčni normativi, sistemi in definicije

S tematiko povezani referenčni normativi so:

- Direktiva (EU) 2023/2661 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. novembra 2023 o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza.

- Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza.

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926, z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/490, z dne 29. novembra 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1926 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/670 z dne 2. februarja 2022 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU.

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 886/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila.

- Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (C-ITS) – mejnik na poti h kooperativni, povezani in avtomatizirani mobilnosti (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0766).

- Zakon o cestah (ZCes-2), Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE, (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8298&d-49687-s=0).

- C-Roads Platform. Release 2.1.0 of C-Roads harmonised C-ITS specifications. Dostopno na https://releases.c-roads.eu/

- DATEX Technical Board. DATEX II. Data Exchange II - EU standard za izmenjavo prometnih informacij. Dostopno na: https://www.datex2.eu/.

- SIRI: CEN tehnični standard za izmenjavo realno-časovnih informacij o načrtovani, trenutni ali pričakovani izvedbi operacij javnega transporta, dostopno na (https://www.siri-cen.eu/)

- GTFS-RT: Google GTFS Realtime specifikacija za zagotavljanje realno časovnih informacij o flotah vozil, dostopno na https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime

- CEN/TC 278. Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) Guidelines on the usage of standards, dostopno na https://www.itsstandards.eu/app/uploads/sites/14/2020/10/C-ITS-Brochure-2020-FINAL.pdf

Seznam kratic

| AMQP | Odprt standardni protokol za izmenjavo sporočil. Namenjen je omogočanju medopravilnost med različnimi implementacijami sporočilnih sistemov. (ang. Advanced Message Queuing Protocol) |
| --- | --- |
| API | aplikacijski programski vmesnik (angl. Application Programming Interface) |
| BI | osnovni komunikacijski vmesnik za izmenjavo C-ITS sporočil med podsistemi C-ITS, vozili, cestno infrastrukturo ter drugimi elementi v prometnem sistemu (ang. Basic Interface) |
| C-ITS | kooperativni inteligentni prometni sistemi (angl. Cooperative Intelligent Transport Systems) |
| CAM | infomacije o statusu in položaju vozil (ang. Cooperative Awareness Message) |
| DARS | Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji |
| DENM | obvestilo o nevarnem dogodku (ang. Decentralized Environmental Notification Message) |
| DRSI | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo |
| FLS | Facility Layer Services (FLS) so del inteligentnih transportnih sistemov (ITS), ki zagotavljajo komunikacijske funkcionalnosti med različnimi aplikacijami in storitvami znotraj ITS. FLS omogočajo izmenjavo podatkov in sporočil med vozili, infrastrukturo in drugimi komponentami v prometnem sistemu. |
| HLN | opozorilo o nevarnih lokacijah (ang. Hazardous Locations Notification) |
| HLN-TJA | opozorilo o približevanju prometnemu zastoju (ang. Traffic Jam Ahead) |
| HLN-SV | opozorilo o stoječem vozilo na cesti (ang. Stationary Vehicle) |
| HLN-WCW | opozorilo o vremenskih razmerah (ang. Weather Condition Warning) |
| HLN-ERVI | informacija o intervenciji vozil s prioriteto (ang. Emergency or Rescue/Recovery Vehicle in Intervention) |
| HLN-EPVA | opozorilo o približevanju vozila s prioriteto (ang. Emergency or Prioritized Vehicle Approaching) |
| HLN-RLX | informacija o stanju na nivojskih železniških prehodih (ang. Railway Level Crossing) |
| HLN-PTVS | informacije o vozilih javnega potniškega prometa na postajališčih (ang. Public Transport Vehicle at a Stop) |
| II | vmesnik, ki izboljša medopravilnost in učinkovitost izmenjave podatkov med različnimi segmenti C-ITS ekosistema (ang. Improved Interface) |
| IJPP | Integrirani javni potniški promet |
| ITS | inteligentni prometni sistemi (angl. Intelligent Transport Systems) |
| ITS-g5 | evropski standard za ad-hoc komunikacijo kratkega dosega vozil med seboj (V2V) in s postajami ITS na cestah (V2I). ITS-g5 se nanaša na standard IEEE 802.11p, ki uporablja frekvenčni pas 5,9 GHz za podporo varnostnim in ne-varnostnim aplikacijam ITS. |
| IVIM | sporočilo o infrastrukturi in prometni signalizaciji (ang. Infrastructure to Vehicle Information Message) |
| IVS | prenos prometne signalizacije v vozilo (ang. In-Vehicle Signage) |
| IVS-TS | sporočilo o prometni signalizaciji: prometni znaki |
| IVS-FT | sporočilo o prometni signaizaciji: prosto besedilo |
| MAPEM | sporočilo namenjeno prenosu topoloških podatkov o prometnem omrežju (ang. Map Extended Message) |
| NAP | Nacionalna točka dostopa do prometnih podatkov |
| NCUP | Nacionalni center za upravljanje prometa |
| NEZ | Nacionalna evidenca zapor, ki jo je vzpostavil NCUP |
| OBU | enota v vozilu, ki omogoča sprejemanje in oddajanje C-ITS sporočil (ang. On Board Unit) |
| PGIS | Prometni geografski informacijski sistem, ki ga je vzpostavil NCUP |
| PKI | infrastruktura javnih ključev (ang. Public Key Infrastructure) |
| RSU | obcestna ITS postaja (ang. Road Side Unit - roadside ITS station) |
| RWW | opozorilo o delih na cesti |
| RWW-LC | opozorilo o zaprtem voznem pasu (ang. Lane closure (and other restrictions)) |
| RWW-RC | opozorilo o zapori ceste (ang. Road Closure) |
| RWW-RM | informacije o premični zapori ceste zaradi del (ang. Road Works - Mobile) |
| SI-GLOSA | svetovanje voznikom o optimalni hitrosti za vožnjo skozi zeleno luč (ang. Signalized Intersections-Green Light Optimal Speed Advisory) |
| SPATEM | infomracija o fazah in časih prometnih signalov (ang. Signal Phase And Timing Extended Message) |
| SREM | zahtevek za določeno fazo signala semaforja (ang. Signal Request Extended Message) |
| SSEM | sporočilo o statusu zahtevka za signalizacijo (ang. Signal request Status Extended Message) |
| TEN-T | Vseevropsko prometno omrežje (angl. Trans-European Transport Network) |
| V2V | izmenjava sporočil med vozili (ang. vehicle-to-vehicle) |
| V2I | izmenjava sporočil med vozilom in infrastrukturo C-ITS (ang. vehicle-to-infrastructure) |

Pomen uporabljenih izrazov

- Statični potovalni in prometni podatki pomenijo podatke v zvezi z različnimi načini prevoza, ki se ne spreminjajo pogosto, ali podatke o načrtovanih spremembah (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Zgodovinski potovalni in prometni podatki pomenijo podatke v zvezi z značilnostmi prometa, ki se uporabljajo za izračun povprečnih zamud glede na uro, dan in letni čas ter temeljijo na predhodnih meritvah, vključno s stopnjo zastojev, povprečnimi hitrostmi in povprečnimi potovalnimi časi (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Dinamični potovalni in prometni podatki pomenijo podatke v zvezi z različnimi načini prevoza, ki se pogosto spreminjajo, ali podatke o dogodkih v prometu ali okoliščinah (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Večmodalne potovalne informacije pomenijo informacije, izhajajoče iz statičnih, zgodovinskih, evidentiranih ali dinamičnih potovalnih in prometnih podatkov ali katere koli kombinacije teh podatkov, za končne uporabnike, ki se zagotovijo prek katerega koli komunikacijskega sredstva, zajemajo najmanj dve vrsti prevoza in omogočajo primerjavo načinov prevoza (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Storitev zagotavljanja potovalnih informacij pomeni storitev ITS, vključno z digitalnimi zemljevidi, ki uporabnikom podatkov in končnim uporabnikom zagotavlja potovalne in prometne informacije za vsaj en način prevoza (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Evidentirani podatki pomenijo operativne podatke v zvezi s potovanjem in prometom, kot so dolžina in razlog za zamude in odpovedi, ki so posledica opravljanja storitev in se zbirajo med njimi (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Metapodatki pomenijo strukturiran opis vsebine podatkov, ki olajša odkrivanje in uporabo podatkov (2. člen Uredbe EU 2022/670).

- Posodobitev podatkov pomeni vsako spremembo obstoječih podatkov, vključno z njihovim brisanjem ali vstavljanjem novih ali dodatnih elementov (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Dostopnost podatkov pomeni možnost kadar koli zahtevati in pridobiti podatke v digitalnem strojno berljivem formatu.

- Prometne informacije v realnem času so informacije, pridobljene iz katerih koli podatkov o infrastrukturi, podatkov o predpisih in omejitvah, podatkov o stanju omrežja in podatkov o uporabi omrežja v realnem času ali njihove kombinacije (2. člen Uredbe EU 2022/670).

- Osnovne splošne informacije v zvezi z varnostjo v cestnem prometu so informacije v realnem času z dogovorjeno minimalno vsebino v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. (vključujejo vsaj eno od naslednjih kategorij: začasno spolzka cesta; živali, osebe, ovire, razbitine na cesti; nezaščiteno območje nesreče; kratkotrajna dela na cesti; zmanjšana vidljivost; voznik, ki vozi v napačno smer; neoznačena zapora ceste; izjemne vremenske razmere).

- Nacionalna točka dostopa do prometnih podatkov je enotna točka za dostop zlasti do statičnih zgodovinskih evidentiranih in dinamičnih potovalnih, prometnih podatkov in podatkov o prometni infrastrukturi za različne načine prevoza, vključno s posodobitvami podatkov, ki jih zagotovijo imetniki podatkov na ozemlju države članice.

- Organ pristojen za promet pomeni javni organ, ki je odgovoren za upravljanje ali načrtovanje prometa ter upravljanje ali nadzor nad določenim prometnim omrežjem ali storitvijo prevoza, ki spada v njegovo ozemeljsko pristojnost, ali oboje (2. člen Uredbe EU 2017/1926).

- Javni potniški promet je javni prevoz potnikov v notranjem cestnem, notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, po vodnih poteh in prevoz oseb z žičniškimi napravami.

- Integriran javni potniški promet (IJPP) je projekt Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je vzpostavil sistem enotne elektronske vozovnice, ter povezal in nadgradil obstoječe elektronske sisteme.

- Kooperativni inteligentni prometni sistemi (C-ITS) pomeni inteligentne prometne sisteme, ki omogočajo interakcijo in sodelovanje med uporabniki ITS z izmenjavo varnih in zanesljivih sporočil, ne da bi se pred tem poznali in brez diskriminacije (1. člen (3) Directive (EU) 2023/2661).

- Harmoniziran komunikacijski profil (ang. Harmonized Communication Profile) se v kontekstu sistemov C-ITS in projekta C-Roads nanaša na skupno dogovorjene tehnične specifikacije, ki omogočajo interoperabilnost med različnimi sistemi in napravami v evropskih inteligentnih transportnih sistemih. Namen harmoniziranega komunikacijskega profila je zagotoviti, da različne komponente C-ITS lahko učinkovito komunicirajo in sodelujejo, kar je ključno za uspešno čezmejno delovanje teh sistemov. 	
Harmonizirani komunikacijski profil je rezultat sodelovanja med evropskimi državami članicami in operaterji cest, ki skupaj razvijajo in testirajo C-ITS storitve, da bi zagotovili njihovo učinkovito in varno delovanje po vsej Evropi in je zasnovan na standardih ETSI in CEN.

- Nacionalno centralno vozlišča C-ITS (ang. National central C-ITS node) je osrednja točka za upravljanje in koordinacijo kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov (C-ITS) v Sloveniji. To vozlišče omogoča integracijo podatkov iz različnih virov, kot so vozila in obcestna infrastruktura. Prav tako omogoča komunikacijo med infrastrukturo in vozili (I2V) ter med vozili in infrastrukturo (V2I).

- Basic Interface (BI) je osnovni komunikacijski vmesnik za izmenjavo C-ITS sporočil med podsistemi C-ITS, vozili, cestno infrastrukturo ter drugimi elementi v prometnem sistemu. BI je namenjen izmenjavi C-ITS sporočil v realnem času.

- Improved Interface (II) zagotavlja nadzorni nivo za upravljanje izmenjevalnih entitet, ki sodelujejo pri izmenjavi sporočil BI, zagotavlja avtomatizacijo odkrivanja, upravljanja naročnin in povezovanje C-ITS informacijskih sistemov držav/regij/sistemskih ponudnikov.

- Centralna C-ITS postaja (ang. Central C-ITS station) je večnivojsko zasnovana funkcionalna enota, ki implementira komunikacijske nivoje skladno s standardom ISO 21217 ter ETSI EN 302 665. Poimenovanje določa le nabor funkcionalnosti, ki jih sistem zagotavlja, vendar se pogosto isto poimenovanje uporablja tudi za dejansko implementacijo funkcionalnosti v obliki delujočega sistema. V praktičnem smislu prometne informacije pretvori v ustrezna C-ITS sporočila in jih posreduje v omrežje, oziroma poskrbi za posredovanje in ažuriranje C-ITS sporočil, ki jih prejme od odrugih C_ITS postaj. V arhitekturi predvideni v tej specifikaciji, bo centrala C-ITS postaja prejemala informacije, ki implementirajo predvidene scenarije, od podsistema za implementacijo storitev C-ITS in scenarijev.

- C-ITS akterji (ang. C-ITS Actors) so entitete ali organizacije, ki upravljajo s C-ITS postajami in zagotavljajo C-ITS storitve na temelju ažurnih prometnih informacij. C-ITS akterji so odgovorni za ažuriranje sporočil, ki jih oddajajo ali podpirajo njihovo posredovanje. C-ITS akterji lahko pridobivajo prometne informacije od tretjih strani v različnih zasebnih ali standardnih (npr. DATEX II, SIRI, GTFS-Realtime) formatih, ki infomacije imajo, vendar nimajo kapacitet za njihovo neposredno pošiljanje v obliki C-ITS sporočil.

Uvod

Inteligentni prometni sistemi (ITS) imajo za cilj izboljšati prometno varnost, učinkovitost prometa ter narediti promet skladnejši s smernicami trajnostnega razvoja. Cilji strateških okvirjev razvoja vseevropskega prometnega omrežja kot temeljne hrbtenice EU (Uredba (EU) št. 1315/2013, ki se nanaša na TEN-T in Direktivo 2010/40/EU), smernic na področju digitalne transformacije EU in celovite strategije razvoja kooperativnih ITS (Novelacija Direktive 2010/40/EU, Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme - C-ITS) vodijo do kooperativne, povezane in avtomatizirane mobilnosti. Sistemi C-ITS so namenjeni neposredni interakciji med uporabniki (potniki, vozniki) in upravljalci prometne infrastrukture. Akterji in infrastruktura medsebojno delijo informacije z namenom koordinacije aktivnosti na območju prometne infrastrukture. Namen omenjene strategije je vseevropska in čezmejna harmonizacija storitev C-ITS. Za implementacijo omenjene strategije je bila vzpostavljena vseevropska platforma C-Roads (https://www.c-roads.eu/), ki zajema 18 evropskih držav, t. i. jedrnih članic platforme ter 7 pridruženih članic. Slovenija (Ministrstvo za infrastrukturo) je članica platforme od njene ustanovitve v letu 2016. Platforma je zasnovana tako, da omogoča vzporedno izvajanje razvojnih aktivnosti na nacionalnih nivojih in hkrati zagotavlja njihovo medsebojno skladnost in povezljivost.

C-ITS zaobjema nabor tehnologij in aplikacij, ki omogočajo učinkovito izmenjavo podatkov med vsemi akterji, ki prihajajo v stik s prometnim sistemom, in sicer s pomočjo mobilnih tehnologij in brezžične komunikacije. Komunikacija vključuje tako izmenjavo podatkov med vozili (V2V), kot izmenjavo podatkov in sporočil med vozili in prometno infrastrukturo (V2I). Na ta način C-ITS zagotavlja lokacijsko ustrezne, pravilne in pravočasne informacije uporabnikom glede na situacijo v kateri se trenutno nahajajo. C-ITS predstavlja nadgradnjo obstoječih sistemov ITS in razširja njihovo delovanje na področjih kot so zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje prometnih informacij v realnem času in upravljanje prometa.

Podlaga za aktivnosti vzpostavitve C-ITS je Direktiva 2010/40/EU, ki je podala usmeritve kaj je treba razviti, uskladiti in implementirati (kot npr. tehnične specifikacije, standarde, potrebne/minimalne zahteve, vmesnike, ukrepe). V skladu s 118. členom Zakona o cestah (ZCes-2) je za spremljanje razvoja in uporabe aplikacij in storitev, ter nadzor čezmejne harmonizacije in medobratovalnosti rešitev ITS in C-ITS pristojen NCUP (MZI).

Za namene izvedbe določenih storitev C-ITS, oziroma t.i. primerov uporabe (»use-case«), mora biti sistem C-ITS povezan z ostalimi sistemi, ki generirajo statične in dinamične podatke o stanju v prometnem omrežju. Vsi ti podatki, kot tudi formati strojno berljivega zapisa, so definirani v Delegiranih uredbah, ki dopolnjujejo Direktivo 2010/40/EU:

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926, z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/490, z dne 29. novembra 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1926 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/670 z dne 2. februarja 2022 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU.

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 886/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila.

- Direktiva (EU) 2023/2661 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 11. 2023 o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza.

Ustrezni formati strojno berljivega zapisa temeljijo na evropskih standardih. To so na primer DATEXII, TPEG, NeTEx, SIRI in drugi, alternativno pa je mogoče uporabiti tudi formate, ki niso standardizirani, kot na primer GTFS in GTFS-RT. Tako je na primer za potrebe izvajanja storitev C-ITS v povezavi z javnim potniškim prometom nujno, da sistem C-ITS zna pretvoriti podatke iz NeTEx in SIRI v ustrezno C-ITS sporočilo. V Sloveniji imamo večino prometnih podatkov ustrezno podprtih v različnih standardiziranih formatih. Ti podatki so vsi prosto dostopni na Nacionalni točki dostopa do prometnih podatkov (NAP; www.nap.si). Kljub temu so v nekaterih primerih ti podatki preskromni, da bi lahko podprli nekatere storitve C-ITS na področju javnega potniškega prometa. Zato, skladno z navedenim, v teh tehničnih specifikacijah opisujemo tudi vzpostavitev servisa za generiranje dinamičnih podatkov javnega potniškega prometa v SIRI formatu.

V nadaljevanju je predstavljeno obstoječe stanje razvoja C-ITS v Sloveniji. Predstavljen je DARS-ov projekt C-ROADS ter izvedeni pilotni projekti v Sloveniji.

Projekt C-Roads

Platforma C-Roads je zasnovana tako, da uvajanje C-ITS poteka skozi razvoj medobratovalnih storitev, s katerimi želimo v prometnem sistemu doseči določen učinek. Razvoj storitev na nivoju celotne platforme C-Roads zagotavlja medobratovalnost in harmonizacijo posamičnih lokalnih implementacij na nivoju celotne platforme. Zaradi večje sprejemljivosti za uporabnike C-Roads predvideva, da se uvedba posamičnih storitev izvede na celotnem območju držav članic. Zato na nivoju platforme obstaja usklajen dogovor glede nivoja razpoložljivih storitev (Day 1, Day 1.5, Day 2). Uvajanje storitev nato poteka na nacionalnem nivoju skozi implementacijo scenarijev (primerov uporabe) v obliki nacionalnih pilotnih projektov. Pilotni projekti morajo upoštevati skupne dogovore in specifikacije, npr. specifikacije komunikacijskih protokolov ter specifikacije za zagotavljanje varnosti in zasebnosti. Preizkušene lokalne pilotne rešitve je potrebno testirati v čezmejnem okolju, da se zagotovi mednarodna medobratovalnost. Slika 1 (levo) prikazuje organizacijsko shemo kroga sprejemanja odločitev o storitvah ter izvedbe skozi pilotne projekte, Slika 1 (desno) pa prikazuje potek implementacije storitve od vizije želenih učinkov, skozi oblikovanje scenarijev in vse do operativne faze določene storitve. Ena storitev lahko vsebuje več scenarijev, posamični scenarij pa je lahko apliciran tudi v različnih storitvah. Npr. scenarij »zaprt vozni pas« se lahko uporabi tako v storitvi »delo na cesti« kot v storitvi »obvestilo o nevarni lokaciji«.

Slika 1 - Platforma C-Roads in proces uvajanja storitev

Organizacijsko je platforma C-Roads zastavljena kot konzorcij držav članic, lastnikov in upravljalcev infrastrukture v sodelovanju z zasebnimi partnerji in organizacijami. V Sloveniji je vlogo upravičenca in člana usmerjevalnega odbora platforme prevzelo Ministrstvo za infrastrukturo, medtem ko je naloge izvedbenega telesa prevzel koncesionar za upravljanje avtocest, družba DARS, ki je od vzpostavitve platforme do sedaj izvajal pilotne projekte uvajanja storitev in scenarijev ter skrbel za njihovo čezmejno testiranje. Iz vidika slovenskega sistema C-ITS DARS prevzema vlogo ponudnika storitev C-ITS, operaterja infrastrukture ter operaterja C-ITS storitev za avtoceste, ki storitve tudi zagotavlja končnim uporabnikom. Projekt, ki je predmet te specifikacije, predvideva vključitev implementacije DARS v nacionalni sistem, ki bo integriran skozi Nacionalno centralno vozlišče C-ITS (angl. National central C-ITS node), kot je opisano v poglavju Vsebina naročila. Le-to bo vzpostavljeno na Nacionalnem centru za upravljanje prometa in povezano z Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov (NAP) ter bo omogočalo vključevanje novih deležnikov, ki bi v prihodnje želeli ponujati svoje storitve v sistemu C-ITS. V prvi vrsti je tukaj mišljen upravljavec državnih cest (Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije). V tem širšem kontekstu je potrebno upoštevati, da implementacija nacionalnega vozlišča C-ITS mora upoštevati vse specifikacije platforme C-Roads.

Platforma C-Roads predvideva širok nabor postopkov za preverjanje storitev in scenarijev glede sprejemljivosti za uporabnike, glede ustreznosti funkcionalnosti, glede na družbeno ekonomske učinke, prometno varnost, učinkovitost prometa in okoljske vplive. V ta namen infrastruktura C-ITS zbira številne podatke o vedenju udeležencev v prometu, med drugim hitrost, pospeške, menjavo voznega pasu. Nekateri od podatkov, ki jih zbira C-ITS, so občutljive narave, zato je nujno upoštevati specifikacije C-Roads glede zaščite podatkov.

Ob omenjenih varnostnih specifikacijah je osnova harmonizacije in zagotavljanja medobratovalnosti celotnega sistema in storitev C-ITS nabor usklajenih in sprejetih specifikacij C-Roads, ki skupaj tvorijo harmoniziran komunikacijski profil (ang. harmonised communication profile). Platforma C-Roads zagotavlja, da je nabor specifikacij vsakih šest mesecev posodobljen z zadnjo verzijo standardov, specifikacij, varnostnih vprašanj, potrjenih storitev ter scenarijev, profilov sporočil C-ITS in parametrov, profilov ITS-g5 in mobilnih (na IP osnovanih) komunikacij ter informacij za čezmejno testiranje storitev. Slika 2 prikazuje strukturo ter sosledje dokumentov, ki jim je potrebno slediti pri razvoju in uvedbi storitev C-ITS. Celoten harmoniziran komunikacijski profil je prosto dostopen na spletni strani C-Roads (https://releases.c-roads.eu/) in predstavlja tako organizacijski kot tehnični temelj usklajevanja C-ITS v Evropi.

Storitve C-ITS za svoje delovanje potrebujejo komunikacijske tehnologije. C-Roads predvideva, da se za komunikacijo uporabljajo tehnologije ETSI ITS-g5 ali obstoječa mobilna omrežja. Platforma C-Roads predvideva tudi hibridno uporabo obeh navedenih komunikacijskih tehnologij. Sledenje specifikacijam za oblikovanje sporočil določajo tako strukturo, vsebino kot tudi poimenovanja sporočil. Ustrezno oblikovana sporočila, ki se prenašajo skozi omenjena omrežja, omogočajo, da vozila v vseh državah in regijah lahko na enak način komunicirajo s prometno infrastrukturo in drugimi vozili. V vseh treh primerih je nujno zagotoviti varno izmenjavo podatkov skladno z infrastrukturo javnih ključev (angl. Public Key infrastructure – PKI).

Slika 2. Struktura dokumentov informacijskega profila C-Roads

Kot je razvidno iz slike, podrobnejše tehnične specifikacije opredeljujejo naslednji dokumenti:

- opis dogovorjenih storitev in scenarijev: C-ITS Service and Use Case Definitions,

- sistemske specifikacije, ki se uporabijo neodvisno od izbire tehnoloških rešitev za komunikacijo ali arhitekturo zalednega sistema:

  - opis sporočil: C-ITS Message Profiles

  - varnostne specifikacije: C-ITS Security & Governance

  - priporočila za opis topologije cest in križišč in zapisa za upravljanje signalov semaforjev: European Handbook for MAPEM/SPATEM creation

- specifikacija za izmenjavo sporočil v omrežju g5:

  - C-ITS Roadside ITS g5 Profile

  - C-ITS Infrastructure Mobile ITS g5 System Profile

  - C-ITS Protection profile

- specifikacija za izmenjavo sporočil IP: C-ITS IP Based Interface Profile

- varnostne specifikacije za C-ITS g5 in IP: C-ITS Security Requirements & Specifications

- specifikacije za preverjanje zagotavljanja čezmejne interoperabilnosti:

  - C-ITS Cross-Border Testing and Validation Concept

  - C-ITS Test Plan

  - C-ITS Cross-Border Testing: PCAP Exchange Specification

  - C-ITS EU Interoperability Report

V Sloveniji je predvidena izvedba Nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS (»National central C-ITS node«), ki je glavni predmet pričujoče naloge. Le-ta mora vsebovati Centralno postajo C-ITS, ki sprejema informacije in oblikuje sporočila skladna s specifikacijami C-ROADS, ter izmenjevalno vozlišče, ki omogoča čezmejno izmenjavo podatkov z drugimi nacionalnimi/regionalnimi sistemi (sistem implementira »Improved Interface«). Centralno vozlišče posreduje sporočila ponudnikov v infrastrukturo C-ITS, ki komunicira z uporabniki in je izvedena skladno z zahtevami, podanimi v zgoraj navedenih specifikacijah (sistem implementira C-ROADS Basic Interface). Pri izvedbi centralnega vozlišča je nujno zagotoviti skladnost posredovanih sporočil vsem elementom infrastrukture na način, da ohranjajo skladnost s specifikacijami na vseh nivojih izmenjave informacij. Izmenjevalno vozlišče mora zagotavljati izmenjavo informacij s tujimi sistemi skladno s specifikacijami, kar je potrebno preveriti na način, kot predvidevajo zgoraj navedene specifikacije za čezmejno testiranje sistema in zagotavljanje čezmejne medobratovalnosti.

Podrobnejši pregled vseh standardov, definicij ter usmeritev za uporabo standardov na področju razvoja C-ITS sistemov je prosto dostopen na spletu v obliki dokumenta CEN/TC 278 - Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) Guidelines on the usage of standards	
(https://www.itsstandards.eu/app/uploads/sites/14/2020/10/C-ITS-Brochure-2020-FINAL.pdf).

Pilotni projekti DARS

V okviru platforme C-Roads so se C-ITS storitve najprej implementirale na avtocestah, ker so tam hitrosti višje, hkrati je manj nepredvidljivih dejavnikov, ki bi vplivali na promet, so pa posledice neželenih potekov navadno hujše.

V letih 2016-2020 je v okviru projekta »C-Roads Slovenija« začela vzpostavitev pilotne hibridne rešitve C-ITS g5 in 3G/4G/LTE/5G na primorskem kraku avtoceste A1, na 30 kilometrskem odseku med Postojno in Divačo. Do leta 2020 je bilo na avtocestnem omrežju vzpostavljenih 9 stacionarnih in ena mobilna ITS-g5 obcestna enota (angl. roadside units – RSU).

Pilotni projekti nadgrajujejo in integrirajo obstoječe rešitve ITS in digitalno infrastrukturo slovenskih avtocest, ki avtomatizirano zajema podatke o prometu s pomočjo kamer, števcev prometa, vremenskih postaj in drugih senzorjev. Kot osnova so uporabljeni obstoječi sistemi za posredovanje signalizacije in drugih obvestil voznikom. DARS razpolaga s sistemom za nadzor in upravljanje prometa v predorih ter sistemom za nadzor in upravljanje prometa na tveganih avtocestnih odsekih. Oba sistema sta povezana in delujeta usklajeno. Tretji sistem, to je sistem za prometne informacije, sprejema informacije iz obeh navedenih sistemov in jih posreduje uporabnikom avtocest preko sistema spremenljive prometne signalizacije s pripadajočimi senzorji in sistema za obveščanje uporabnikov.

V okviru platforme C-Roads je DARS skozi pilotne projekte implementiral in vpeljal storitve C-ITS:

- »opozorilo o delih na cesti« (angl. Road Works Warning – RWW),

- »opozorilo o nevarnih lokacijah« (angl. Hazardous Locations Notification – HLN) ter

- »prenos prometne signalizacije v vozilo« (angl. In-Vehicle Signage – IVS).

Storitev RWW zajema več scenarijev, in sicer zapora enega ali več voznih pasov (RWW-LC), obveščanje o predvidenih zaporah ceste (RWW-RC), premične zapore ceste (RWW-RM) ter zimsko vzdrževanje (RWW-WM).

Storitev HLN zajema večje število scenarijev, kot so prometna nesreča (HLN-AZ), vožnja v nasprotni smeri (HLN-AWWD), prometni zastoj (HLN-TJA), stoječe vozilo (HLN-SV), slabi vremenski pogoji (HLN-WCW), spolzko cestišče (HLN-TSR), oseba ali žival na cestišču (HLN-APR), ovira na cestišču (HLN-OR), nezavarovana zapora ceste (HLN-UBR).

Storitev IVS zajema scenarije, ki omogočajo vidnost prometne signalizacije v samem vozilu in ne le na napravah cestne infrastrukture, kar je koristno predvsem v pogojih slabe vidljivosti ter v času pogosto spreminjajočih sporočilih. Scenariji zajemajo informacije o prometnih znakih (IVS-TS) ali drugih besedilnih obvestilih (IVS-FT), namenjeni pa so prikazu informacij o dinamičnih omejitvah hitrosti, navodilom o uporabi določenih voznih pasov, nasvetom glede prehitevanja, drugim znakovnim informacijam ter prikazu besedil portalov VMS.

Celotna infrastruktura je nadgrajena tako, da podpira kodirano komunikacijo z uporabo digitalnih certifikatov in PKI. Za komunikacijo z vozili in obveščanje DARS sistem podpira tako tehnologijo ITS-g5, kot obstoječe mobilno omrežje 3G/4G/LTE/5G.

Kot osrednji sistem in orodje za obveščanje DARS uporablja informacijski sistem Kažipot, ki prometne podatke v ustreznih formatih posreduje na Nacionalno točko dostopa, prometne informacije pa po številnih informacijskih kanalih posreduje tudi v druge sisteme, npr. na portal www.promet.si, mobilno aplikacijo Promet+, teletekst RTV Slovenija, na telefonski odzivnik, prav tako pa obvešča Operativno komunikacijske centre in Policijo ter medije. Z nadgradnjo oziroma povezavo sistema Kažipot s C-ITS je sedaj lokacijsko in časovno aktualna sporočila mogoče posredovati tudi neposredno v vozila. Prav tako pa sistem C-ITS lahko neposredno v sistem Kažipot posreduje aktualne informacije, ki jih sporočajo vozila o stanju v prometu preko komunikacije vozil z obcestnimi postajami (»Roadside Unit«; RSU). Za potrebe dinamične signalizacije in storitev prenosa prometne signalizacije v vozila (IVS) DARS načrtuje še integracijo vzdrževalnih in drugih vozil DARS (s premično in spremenljivo signalizacijo), ki lahko preko sistema C-ITS prejemajo informacije o dinamični signalizaciji, prav tako pa v sistem posredujejo aktualne prometne informacije.

Nadalje se je v okviru projekta C-Roads Slovenija 2 (2018-2023) vzpostavila obcestna infrastruktura C-ITS, ki pokriva kritične odseke avtoceste A1, vključno z vmesnikom DARS C-ITS IP in centralnim strežnikom za avtocestno omrežje.

Dinamični podatki o gibanju vozil JPP v realnem času

Za potrebe izvajanja storitev C-ITS v povezavi z javnim potniškim prometom (JPP) je nujno, da sistem C-ITS zna pretvoriti ustrezne dinamične podatke v ustrezno C-ITS sporočilo. V Sloveniji imamo večino prometnih podatkov ustrezno podprtih v različnih standardiziranih formatih. Ti podatki so vsi prosto dostopni na Nacionalni točki dostopa do prometnih podatkov (www.nap.si). Kljub temu so v nekaterih primerih ti podatki preskromni, da bi lahko podprli nekatere storitve C-ITS na področju javnega potniškega prometa JPP. To so predvsem dinamični (realno-časovni) podatki JPP.

Dinamični potovalni in prometni podatki, kot npr. realno-časovni podatki o lokaciji vozil javnega prevoza, med drugim predstavljajo vhodni podatkovni tok za sistem C-ITS. Prevladujoča standarda za izmenjavo tovrstnih dinamičnih podatkov sta SIRI in GTFS Realtime.

Delegirana uredba (DU) Komisije (EU) 2017/1926 ugotavlja, da lahko dinamični potovalni in prometni podatki, na primer motnje in zamude pri potovanju, končnim uporabnikom omogočijo, da sprejmejo dobro informirane odločitve o potovanju in prihranijo čas. Na področju uvajanja ITS delegirana uredba podrobneje usmerja uvajanje tehničnih specifikacij in standardov za podatkovne vmesnike, ki opravljajo storitve zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij. Ta Delegirana uredba priporoča vključitev dinamičnih potovalnih in prometnih podatkov v nacionalno točko dostopa. Priporočena je postopna vključitev treh vrst dinamičnih potovalnih in prometnih podatkov, raven storitev 1, 2 in 3.

Raven storitev 1 predlaga vključitev časov prehoda, načrtov potovanja in pomožnih informacij in sicer:

- motnje (vsi načini prevoza),

- informacije o stanju v realnem času – zamude, odpovedi, spremljanje zagotovljenih povezav (vsi načini prevoza),

- stanje opreme na vozlišču dostopa (vključno z dinamičnimi informacijami o peronih, delujočimi dvigali/tekočimi stopnicami, zaprtimi vhodi in izhodi – vsi načini linijskega prevoza).

Raven storitev 2 predlaga vključitev:

- časov prehoda, načrtov potovanja in pomožnih informacij (vsi načini prevoza):

  - ocenjeni časi odhoda in prihoda,

  - trenutni potovalni časi na cestnih povezavah,

  - zapore/obvozi v kolesarskem omrežju;

- informacijskih storitev:

  - razpoložljivost javno dostopnih polnilnic za električna vozila in črpalke za oskrbo z gorivom  za vozila s pogonom na SZP/UZP, vodik, bencin in dizel

- preverjanje razpoložljivosti:

  - razpoložljivost souporabe avtomobila, razpoložljivost souporabe kolesa

  - razpoložljivost parkirnih prostorov (na ulici in zunaj nje), cene parkiranja, cestnine

Raven storitev 3 predlaga vključitev prihodnjih predvidenih potovalnih časov na cestnih povezavah v načrte potovanj.

Širši kontekst podpore implementaciji navedene Delegirane uredbe je vključitev javnih organov, ponudnikov storitev javnega potniškega prevoza in ponudnikov vseevropskih večmodalnih (multimodalnih) potovalnih informacij. Za takšno implementacijo je potrebno zagotoviti statične in dinamične potovalne in prometne podatke na osnovi naslednjih standardov in tehničnih specifikacij: NeTEx CEN/TS 1664 (Člen 4, točka 1.b Delegirane uredbe) in SIRI CEN/TS (Člen 5, točka 1.b Delegirane uredbe).

Navedba tehničnih standardov in specifikacij je podlaga za izvedbo projektov pri implementaciji te Delegirane uredbe v povezavi z Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov (www.nap.si).

Standard SIRI

SIRI je tehnični standard CEN, ki opredeljuje evropski standard za izmenjavo informacij o načrtovani, trenutni ali predvideni zmogljivosti delovanja javnega prevoza v realnem času med različnimi računalniškimi sistemi (https://www.siri-cen.eu, https://www.transmodel-cen.eu/siri-standard/).

SIRI je sestavljen iz treh glavnih delov (standard):

- 1. del: Skladnost in okvir (EN 15531-1:2022);

- 2. del: Komunikacijska infrastruktura (EN 15531-2:2023);

- 3. del: Funkcionalni vmesniki storitve (EN 15531-3:2022).

in štirih dodatnih delov (standardna tehnična specifikacija):

- 4. del: Vmesniki funkcijske storitve - Nadzorovanje storitev in opreme (CEN/TS 15531-4:2021);

- 5. del: Vmesniki funkcijske storitve izmenjave podatkov: Izmenjava podatkov o situaciji (CEN/TS 15531-05:2022)

- 6. del: Nadzorne aktivnosti (Control Action, CEN/TS 15531-6)

- 7. del: Evropski profil realno-časovnih informacij za potnike (Passenger Real-Time Information European Profile, CEN/TS 15531-7)

SIRI omogoča izmenjavo strukturiranih podatkov v realnem času med strežniškimi računalniki, ki poleg splošnih operativnih informacij za upravljanje storitev vključujejo vozne rede, podrobnosti o vozilih in povezavah. Ti podatki služijo več namenom, kot je ponujanje informacij o odhodih v realnem času za prikaz na različnih platformah, sledenje trenutnemu statusu posameznih vozil, usklajevanje premikov avtobusov med območji, izmenjavo načrtovanih in sprotnih posodobitev voznih redov, distribucijo sporočil o stanju delovanja in zagotavljanje informacij o zmogljivosti za podporo zgodovini operativnega delovanja in sistemom upravljanja.

Standardne tehnične specifikacije se v tehničnem smislu uporabljajo kot sheme XML s pomočjo katerih je mogoče pripraviti in validirati dogovorjen zapis v XML. Datoteke XML skladne s shemo SIRI so namenjene standardizirani izmenjavi dinamičnih potovalnih in prometnih podatkov. Celoten projekt (verzija shem 2.1 iz leta 2022) s primeri se nahaja na repozitoriju Github (https://github.com/SIRI-CEN/SIRI).

Implementacija SIRI za Integrirani javni potniški promet (IJPP)

V okviru razvojnih aktivnosti za integrirani javni potniški promet (IJPP) je bila v letu 2020 izdelana informacijska rešitev, ki omogoča zajem in skladiščenje realno-časovnih (dinamičnih) podatkov o gibanju vozil vključenih v IJPP. Lokacija vozila se v zaledni sistem posreduje iz mobilnega terminala, ki je nameščen v vozilu (npr. v avtobusu). Terminal služi plačevanju in validaciji vozovnic in je obenem tudi komunikacijska naprava z zalednim sistemom. Podatki o vozilu, času in njegovi lokaciji se shranijo v zalednem sistemu IJPP. V okviru sistema IJPP je bila izdelana informacijska rešitev za pretvorbo teh dinamičnih podatkov IJPP v format GTFS Realtime, standardni format SIRI (Standard Interface for Real-time Information) in format FCD (angl. floating car data). Zainteresirani odjemalci, kot npr. ponudniki večmodalnih potovalnih storitev in agregatorji podatkov mobilnosti, lahko dostopajo do teh podatkov in jih v svojih sistemih uporabijo za druge večmodalne informacijske rešitve, npr. uparjanje dinamičnih podatkov o lokacijah vozil s statičnimi planerskimi voznimi redi, uporabo v načrtovalnikih potovanj. Dinamični agregirani podatki se v tej obliki tudi dostavijo na nacionalno točko dostopa (www.nap.si).

V letu 2023 je bila v okviru projekta »Vzpostavitev informacijskih servisov za implementacijo nacionalnega profila NeTEx« izvedena nadgradnja implementacije SIRI v sistemu IJPP iz leta 2020. Spletna storitev SIRI je nameščena v okviru informacijskega okolja NCUP. Nadgrajen je bil modul za pripravo dokumentov SIRI, ki dinamičnim podatkom o lokaciji vozila doda statične podatke o voznem redu (v zapisu NeTEx) v okviru katerega vozilo izvaja vožnjo IJPP. Spletna storitev SIRI pridobiva reference o naslednjih voznorednih objektih NeTEx:

- LineRef, PublishedLineName, VehicleJourneyRef, VehicleJourneyName, JourneyPatternRef, JourneyPatternName, RouteRef, OperatorRef, JourneyParts.

Eden od namenov nadgradnje in integracije v informacijsko okolje NCUP je med drugim tudi zajem, agregacija, procesiranje ter dostava podatkov v nacionalno točko dostopa (NAP.si) in v multimodalni načrtovalnik potovanj (www.SiMO.si).

Informacijski sistem NCUP podpira tudi implementacijo GTFS za statične in dinamične podatke (GTFS Realtime), vendar pa se GTFS trenutno uporablja le za statične podatke.

Implementacija GTFS Realtime

Po zgledu SIRI je nastal GTFS Realtime (General Transit Feed Specification, https://gtfs.org/realtime/) kot nadgradnja GTFS (sedanji GTFS Schedule za izmenjavo statičnih podatkov javnega prevoza, https://gtfs.org/schedule/), ki je kot tehnična specifikacija prosto dostopna. GTFS Realtime je namenjen posredovanju informacij o motnjah prevoznih storitev (zamude, nedelujoče linije, zaprta postajališča), lokacijah vozil in predvidenih časih prihoda. Zadnja verzija GTFS Realtime je 2.0. Osnova za GTFS Realtime so statični podatki iz GTFS Schedule, zato je potrebna implementacija po obeh specifikacijah. GTFS Schedule obsega nabor tekstovnih zapisov za prometno omrežje, operaterje, linije, vozne rede in vozovnice, ki jih je potrebno implementirati. GTFS Realtime podpira štiri glavne kategorije informacij: informacije o potovanju glede na vozni red (trip updates), informacije o storitvi (service alert), informacije o lokaciji vozila (vehicle position) in informacije o spremembi potovanja zaradi motnje v storitvi ali omrežju (trip modification). Implementacija mora pokrivati vsa sporočila vsebovana v GTFS Realtime Reference (https://gtfs.org/realtime/reference/) kot npr. sporočilo VehiclePosition (https://gtfs.org/realtime/reference/#message-vehicleposition). Za GTFS Realtime je objavljena definicija Protocol buffers (https://gtfs.org/realtime/proto/), ki je namenjena pripravi programske kode za procesiranje formata.

Namen implementacije GTFS Realtime je sistemu C-ITS zagotoviti vhodne podatke čim širšega števila ponudnikov.

Vsebina naročila

V okviru naloge mora izvajalec preučiti zadnje specifikacije, naštete v poglavju Projekt C-Roads in spremljati razvoj harmoniziranega komunikacijskega profila. V prvi fazi mora izdelati sistem v skladu s specifikacijami, ki bodo veljavne ob podpisu pogodbe. Ker gre za kontinuiran razvoj, ki ga želi naročnik spremljati tudi na področju t.i. implementacije in ne zgolj na področju specifikacij, je predvidena določena količina ur za nadgradnje in razvoj sistema. Ob koncu projekta mora biti celoten sistem izveden v skladu s takrat veljavnimi specifikacijami.

Namen in cilji

V okviru naročila se bo izvedla vzpostavitev strežniške infrastrukture, ki zagotavlja:

- Vzpostavitev Nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS (angl. National central C-ITS node) s tremi podsistemi:

  - Centralna postaja C-ITS (angl. Central C-ITS station)

  - Platforma za izmenjavo standardiziranih sporočil C-ITS z zunanjimi deležniki vključno s čezmejno izmenjavo (angl. Interchange entity)

  - Nabor vmesnikov (angl. Middleware/C-ITS broker) za izmenjavo podatkov z obstoječimi in bodočimi akterji C-ITS, ki zagotavljajo podatke za delovanje predvidenih storitev sistemov C-ITS.

- Za delovanje Nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS in njegovo integracijo v informacijski sistem NCUP ter povezavo z Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov (NAP) je potrebno izdelati naslednje podsisteme:

  - Podsistem za implementacijo storitev C-ITS in scenarijev

  - Podsistem za nadzor podatkovnega prometa in poročanje

  - Podsistem za pridobivanje dinamičnih podatkov JPP ter pripravo sporočil po specifikaciji SIRI

  - Podsistem za pridobivanje sporočil po specifikaciji GTFS Realtime

  - Spletna aplikacija za nadzor nad storitvami SIRI

  - Upravitelj C-ITS storitev za NAP

Z omenjeno strežniško infrastrukturo bo možno povezati vsa sporočila C-ITS pod enotno nacionalno okrilje. Celoten sistem bo omogočal integracijo podatkovnih virov za potrebe storitev C-ITS v informacijski sistem NCUP. Podatkovni viri in zahteve po virih so opredeljene v opisih scenarijev v poglavju Storitve in scenariji Prav tako se bodo preko Nacionalne točke dostopa (NAP) v nacionalno centralno vozlišče C-ITS lahko povezale obstoječe in bodoče obcestne postaje C-ITS iz državnega in drugih (npr. občinskih) cestnih omrežij, ki zagotavljajo komunikacijo z vozili. Pri izvedbi je potrebno zagotoviti hibridno delovanje sistema, kar pomeni zagotavljanje komunikacij med vozili in infrastrukturo tako z uporabo mikrovalovne tehnologije C-ITS g5, kakor tudi komunikacije C-ITS z uporabo mobilnih tehnologij 4G/LTE/5G. Podrobneje je zgradba pričakovanega sistema opredeljena v poglavju Shema sistema.

Predmet tega naročila je tudi implementacija določenih storitev in scenarijev C-ITS. Nacionalno centralno vozlišče C-ITS mora v podsistemu za implementacijo C-ITS storitev in scenarijev na osnovi podatkov iz informacijskega sistema NCUP ter iz s tehnologijo C-ITS opremljenih vozil ustvarjati vsebinsko ustrezna sporočila C-ITS v formatih in ustreznih sosledjih, kot to predvidevajo specifikacije predvidenih scenarijev. Dodatno bo za potrebe implementacije scenarijev, povezanih z javnim potniškim prometom, izvajalec vzpostavil ločen sistem za generiranje dinamičnih multimodalnih podatkov po specifikaciji standarda SIRI in GTFS Realtime ter ga integriral v informacijski sistem NCUP. Podrobneje je nabor zahtevanih storitev in scenarijev opredeljen v poglavju Storitve in scenariji. Podsistem zagotovi poslovno logiko storitev in scenarijev, smiselno pa je, da za ustvarjanje standardnih ETSI sporočil uporabi centralno postajo C-ITS.

Nacionalno centralno C-ITS vozlišče mora zagotavljati pokritost s storitvami in komunikacije v hibridni kombinaciji komunikacijskih tehnologij (C-ITS g5, 4G, LTE, 5G), oboje v realnem času, vsaj za 600 km avtocestnega omrežja, kakor tudi najmanj 6000 km sekundarnega omrežja državnih cest.

V okviru naročila je potrebno izdelati še podsistem za nadzor podatkovnega prometa in poročanje. Ta podsistem mora biti izveden kot spletna aplikacija, s katero je mogoče v realnem času spremljati promet C-ITS sporočil v omrežju ter »ročno« ustvarjati in v omrežje posredovati vse s specifikacijo C-ROADS predvidene tipe C-ITS sporočil. Podsistem mora omogočati tudi izdelavo pregledov in poročil o posredovanih in prejetih sporočilih za pretekla obdobja.

V ločenem sistemu za generiranje dinamičnih multimodalnih podatkov mora izvajalec prav tako izdelati podsistem za nadzor vozil javnega potniškega prometa v realnem času s prikazom na digitalnem zemljevidu in tabelo s prikazom vseh aktivnih dinamičnih podatkov o zamudi vozil JPP. Izvajalec pri tej nalogi uporabi vse relevantne podatke Prometnega Geografskega Informacijskega Sistema (PGIS), ki ga je vzpostavil NCUP.

Izvajalec mora izvedeni sistem integrirati v informacijskio okolje NCUP in ga povezati z vsemi potrebnimi drugimi orodji. Celotna rešitev mora biti nameščena lokalno, na strežnikih informacijskega sistema NCUP.

Shema sistema

V nadaljevanju je v shemi prikazan princip organizacije sistema C-ITS, ki omogoča povezovanje različnih obstoječih in bodočih ponudnikov informacij.

Prva shema (Slika 3) prikazuje pričakovano strukturo C-ITS, ki jo gradi Slovenija. Prikazano je nacionalno centralno vozlišče C-ITS (angl. National central C-ITS node), ki je osrednji cilj naročila. Vozlišče bo integrirano v informacijski sistem NCUP. Na ta del se lahko povezujejo različni ponudniki (C-ITS actor), ki na dogovorjen način  posredujejo informacije v informacijski sistem NCUP. Vhodni podatkovni tokovi so opisani v poglavjih »Basic Interface« ter Storitve in scenariji. Na shemi je podrobneje prikazan trenutno aktiven C-ITS akter DARS, ki s svojimi sistemi že ustvarja C-ITS sporočila skladna s specifikacijami C-Roads.

Slika 3. Shema C-ITS sistema v Sloveniji

Vsi nazivi, ki se v shemi uporabljajo za poimenovanje komponent Nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS so povzeti in skladni z definicijami projekta C-Roads in jih je na ta način potrebno tudi razumeti (glej harmoniziran komunikacijski profil C-Roads). Nazivi komponent sistema DARS so povzeti po specifikacijah DARS. Zunanji ponudniki storitev, ki svoje storitve gradijo na toku C-ITS sporočil, ki se pretaka skozi nacionalno vozlišče, se z vozliščem povezujejo preko Nacionalne točke dostopa (NAP), preko katere dostopajo do aplikacije za registracijo in konfiguriranje naročanja na informacijske vsebine C-ITS (Upravitelj C-ITS storitev za NAP). Na NAP se ustvari personalizirana točka dostopa, kjer ponudnik storitve nato prejema tok C-ITS sporočil preko IP omrežja. Poseben primer zunanjih storitev so vmesniki, ki C-ITS sporočila, ki jih prejmejo iz nacionalnega vozlišča C-ITS, preko mobilnih operaterjev 4G/LTE/5G posredujejo do končnih uporabnikov v IP omrežju. Na ta način se omogoči hibridni način delovanja C-ITS sistema, torej ob C-ITS g5 (na obcestnih postajah RSU) lahko poteka tudi distribucija C-ITS sporočil preko omrežij 4G/LTE/5G.

Nacionalno centralno vozlišče C-ITS zajema centralno postajo C-ITS (angl. Central C-ITS Station) ter izmenjevalno vozlišče, v skladu s specifikacijami C-Roads (WG2/TF4 – delovna skupina 2, podskupina 4 za hibridno komunikacijo). Centralna postaja C-ITS oblikuje vsebino sporočil C-ITS za potrebe storitev in scenarijev C-ITS. Podatke o stanju v prometnem sistemu in zahteve za C-ITS sporočila centralna postaja C-ITS dobi od podsistema za implementacijo C-ITS storitev (na sliki prikazan kot Scenariji C-ITS). Pripravljena C-ITS sporočila posreduje izmenjevalnemu vozlišču, kjer deluje t.i. Basic Interface (BI), ki opremi vsebino sporočila z meta podatki, potrebnimi za filtriranje in izmenjavo sporočil med akterji in vozlišči sistema skladno s standardi ETSI ter posreduje sporočila v omrežje. Sestavni del izmenjevalnega vozlišča mora biti tudi t.i. Improved Interface (II), ki je namenjen nadzoru pretoka informacij med akterji, še posebej v mednarodnem prostoru. Preko II se akterji med seboj na zaupanja vreden način sporazumevajo glede registracije in konfiguracije naročanja na informacijske vsebine in si izmenjujejo informacije o razpoložljivih vsebinah in zmožnostih sistema. Zgoraj naveden Upravitelj C-ITS storitev za svoje delovanje uporablja storitve II.

Centralna postaja C-ITS

V sklopu nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS je potrebno implementirati centralno postajo C-ITS, ki bo generirala vsebinsko in tehnično pravilna sporočila C-ITS, skladna s standardi ETSI, kot je to opredeljeno v informacijskem profilu C-Roads. Cetralna postaja C-ITS sporočila posreduje na vmesnik BI skladno s predvidenimi scenariji in ta jih distribuira po različnih kanalih (IP, mikrovalovno). Centralna postaja mora tudi pravilno interpretirati vsebino prejetih sporočil C-ITS, ko je to potrebno za potrebe aplikacij, scenarijev in posredovanja podatkov v druge sisteme informacijskega okolja NCUP (npr. sporočila zbrana iz vozil v prometu).

Centralna postaja C-ITS je večnivojska funkcionalna entiteta, katere nivoji ustrezajo specifikaciji po standardu ISO 21217 – Inteligentni transportni sistemi ter ETSI EN 302 665 in zagotavlja ITS storitve. Poimenovanje določa le nabor funkcionalnosti, ki jih sistem zagotavlja, vendar se pogosto isto poimenovanje uporablja tudi za dejansko implementacijo funkcionalnosti v obliki delujočega sistema. V trenutnem pilotnem sistemu DARS se konkretna sporočila C-ITS ustvarjajo na krmilnikih gruče obcestnih enot (ITS-G5 RSU gateway DARS) na osnovi informacij, ustvarjenih v vmesni programski opremi DARS C-ITS (Slika 3) in so posledično na voljo le preko brezžičnega omrežja ITS-g5.

Arhitektura centralne postaje C-ITS

Naslednja shema (Slika 4) prikazuje strukturo centralne postaje C-ITS. Iz sheme je razvidno, da postaja iz podatkovnih virov aplikacij ustvarja vsebino sporočil skladno s specifikacijami BI, ki jih opremi z lupino AMQP za pošiljanje preko omrežja. Sporočila so geo-locirana tako, da jih je mogoče ustrezno geografsko filtrirati pri posredovanju v relevantne dele omrežja. Prav tako so sporočila varnostno podpisana.

Slika 4. Shema C-ITS postaje za BI (povzeto po specifikaciji C-Roads)

Za potrebe predvidenih scenarijev mora centralna postaja C-ITS podpirati generiranje in interpretacijo vseh tipov sporočil predvidenih s Facility Layer Services (FLS) in ki jih zahtevajo specifikacije scenarijev:

- CAM – Cooperative Awareness Message je sporočilo, ki se v ITS uporablja za zagotavljanje informacij o statusu in položaju vozil. CAM sporočila se redno pošiljajo in omogočajo vozilom ter infrastrukturi, da vzdržujejo ažuren pregled nad trenutnimi razmerami v prometnem sistemu.

- DENM – Decentralized Environmental Notification Message je sporočilo, ki se v ITS uporablja za obveščanje uporabnikov o nevarnih dogodkih na cesti. DENM sporočila se prožijo ob zaznavi nevarnih dogodkov, kot so prometne nesreče, ovire na cesti ali nevarni vremenski pogoji.

- IVIM – Infrastructure to Vehicle Information Message je sporočilo, ki se v C-ITS uporablja za prenos informacij iz infrastrukture v vozila. IVIM sporočila vsebujejo obvezne ali svetovalne prometne znake za uporabnike cest, kot so omejitve hitrosti ali informacije o cestnih delih.

- MAPEM – Map Extended Message je sporočilo, ki se v C-ITS uporablja za zagotavljanje podrobnih informacij o cestni infrastrukturi. MAPEM sporočila vsebujejo podatke o geometriji cest, prometnih pasovih, križiščih in drugih pomembnih značilnostih cestne mreže.

- SPATEM – Signal Phase and Timing Extended Message je sporočilo, ki se v C-ITS uporablja za prenos informacij o fazah in časih prometnih signalov. SPATEM sporočila omogočajo vozilom in drugim udeležencem v prometu, da pridobijo natančne informacije o trenutnem stanju semaforjev in njihovih prihodnjih spremembah,

- SREM – Signal Request Extended Message je sporočilo, ki se v C-ITS uporablja za pošiljanje zahtevkov za signalizacijo iz vozil v infrastrukturo. SREM sporočila omogočajo vozilom, da zahtevajo določene faze signalov, kot so podaljšanje zelene luči ali prednostni prehod skozi križišče.

- SSEM – Signal Request Status Extended Message je sporočilo, ki se v C-ITS uporablja za prenos informacij o statusu zahtevkov za signalizacijo. SSEM sporočila omogočajo vozilom in infrastrukturi, da spremljajo in potrjujejo status zahtevkov, ki so bili poslani za spremembo faze semaforjev.

Za vse podrobnosti za potrebe implementacije, generiranja in interpretacije sporočil izvajalec uporabi specifikacijo C-Roads C-ITS Message Profiles.

Centralna postaja mora omogočati:

- ustvarjanje podpisanih in nepodpisanih sporočil. Pri tem se izvajalec mora držati specifikacij C-Roads, navedenih v C-ITS Security Requirements & Specifications ter C-ITS Security & Governance

- krmiljenje preko vmesnika REST API.

- ustvarjanje sporočil C-ITS iz obstoječih standardnih formatov z upoštevanjem navodil za ključna sporočila povezana z varnostjo (TISA SRM) in njihovih pravil za pretvorbo med različnimi standardi:

    - DATEX II,

    - TPEG,

    - RDS-TMC,

    - SIRI,

    - GTFS-Realtime,

    - drugimi zasebnimi formati skladno z dogovorom z naročnikom.

Postaja mora zagotavljati visoko razpoložljivost in odzivnost.

Geolociranje

Centralna postaja C-ITS, kakor tudi celotno centralno vozlišče mora delovati po principu zavedanja o lokaciji, tako da je možno optimalno obveščanje vozil hkrati, pa tudi upravljanje z infrastrukturo. Podatki o lokaciji morajo biti povezljivi s podatkovnim skladiščem NCUP, Nacionalnim prometnim modelom in platformo FCD, ki za namene C-ITS zagotavljajo podatke o dogodkih, pretočnosti in simulacijah stanja cestnega omrežja (vsi navedeni sistemi so del informacijskega sistema NCUP).

Za lokacijsko referenciranje vhodnih podatkov, ki temeljijo na banki cestnih podatkov (BCP) je potrebno zagotoviti referenciranje na osnovi dinamične segmentacije po BCP in lokacijski tabeli TMC (DARS 702-35) ter na osnovi dinamičnega referenciranja po metodi OpenLR.

Glede na specifikacijo C-Roads je potrebno zagotoviti preslikavo geo lokacij iz zgoraj navedenih metod referenciranja v »ploščice« po sistemu »quadtree«, zaradi geo-filtriranja sporočil in optimizacije prometa sporočil, kot je predvideno iz specifikacije C-Roads. Podrobnosti o uporabi metode geo-lociranja s »quadtree« so navedene v prilogi Appendix A dokumenta C-ITS IP Based Interface Profile.

Naloga izvajalca je, da pri implementaciji scenarijev zagotovi ustrezno filtriranje sporočil na osnovi geografske lokacije z namenom optimizacije obsega sporočil v celotnem sistemu C-ITS, še posebej zaradi zagotavljanja zadostne pretočnosti podatkov ter razpoložljivosti in odzivnosti sistema v realnem času. Pri tem mora izvajalec slediti specifikacijam C-Roads glede filtriranja sporočil ter razvijati strategije za optimalno ciljanje sporočil glede na geografsko lokacijo obravnavanega prometnega dogodka. Pri implementaciji mora izvajalec posebno pozornost nameniti prav odzivnosti sistema, pri čemer morajo biti sporočila ponudnikom na voljo prej kot v 30 milisekundah od prispetja v sistem, pri tem pa mora biti sistem sposoben obdelati najmanj 5.000 prejetih sporočil vsako sekundo.

Varnost

Sistem C-ITS lahko prenaša številne informacije o stanju v prometu v vozila ter iz vozil. Podatkovni tok je lahko namenjen informiranju voznika ali pa v bodoče tudi samega vozila, da lahko reagira ustrezno situaciji v prometu. Zato je pomembno, da se voznik ali vozilo lahko zanese na pravilnost, pravočasnost in ustreznost posredovanih informacij. Da bi zagotovili vse navedeno, mora izvajalec v sistemu zagotoviti informacije iz zanesljivih virov ter na način, ki prejemnikom informacij zagotavlja, da so informacije dejansko prišle iz teh virov. Torej je potrebno zagotoviti varen prenos podatkov med infrastrukturo in vozili. Prav tako pa je potrebno varovati vsebino sporočil. Navedeno velja tako za prenos informacij v kratkem dosegu, torej z mikrovalovno tehnologijo g5, ali na večje razdalje, z uporabo mobilnih tehnologij 4G/5G.

Izvajalec mora pri izgradnji sistema upoštevati smernice projekta C-Roads glede varnega prenosa podatkov in to ne glede na način prenosa. V varnem načinu je sporočila potrebno podpisovati s certifikati, ki omogočajo varno uporabo tudi v čezmejnem prometu.

Glede na to, da specifikacije C-Roads in praksa na področju podpisovanja sporočil in izdajanja certifikatov na nivoju vseh članic EU še ni dokončno dorečena, mora izvajalec v teku projekta vzpostavitve in vzdrževanja Nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS spremljati razvoj in prilagajati varno komunikacijo dogovorjenemu načinu med deležniki konzorcija C-Roads, še posebej dokumenta C-ITS Security Requirements & Specifications ter C-ITS Security & Governance. Trenutno specifikacija predvideva podpisovanje in avtentikacijo vsebine sporočil C-ITS glede na standard ETSI TS 103 097 ter dodatno kodiranje celotnega sporočila s TLS 1.3. Če v teku projekta ne bo mogoče uporabljati korenskih potrdil s strani zaupanja vrednega izdajatelja EU, naj izvajalec preuči možnost vzpostavitve uporabe potrdil nacionalnih zaupanja vrednih izdajateljev.

»Basic Interface«

Podatki v centralno vozlišče C-ITS prihajajo od različnih ponudnikov. Sodelujoče ponudnike imenujemo tudi akterji C-ITS (angl. C-ITS actor). V bodoče se pričakuje, da bo vse več informacijskih ponudnikov priključenih v sistem in bodo zagotavljali podatke za različne storitve in scenarije C-ITS. Akter C-ITS lahko v centralno vozlišče podatke posreduje v standardizirani obliki kot BI skladno sporočilo, kot je to v primeru sistema DARS, ki sporočila BI generira z vmesno programsko opremo, ali pa kot sporočilo »ne-BI« (npr. DATEX, zasebni formati, idr.). Izvajalec mora v okviru tega javnega naročila izdelati sistem, ki mora zagotoviti:

- v primeru sporočil, skladnih z BI, centralno vozlišče C-ITS neposredno posreduje preko izmenjevalnega vozlišča v cestno infrastrukturo C-ITS, mobilna omrežja IP ter z uporabo protokola IP drugim izmenjevalnim vozliščem, ki so naročeni na informacije. V tem primeru centralna postaja C-ITS deluje kot posrednik oz. broker (angl. C-ITS broker);

- v primeru vhodnega toka »ne-BI«, kot je to primer zajema podatkov iz obstoječih podatkovnih baz NCUP ali prevzemanja podatkov od drugih ponudnikov (npr. v formatu DATEX II, SIRI), pa podsistem za implementacijo C-ITS storitev vsebino za posredovanje v omrežje C-ITS pripravi v ustreznem zaporedju sporočil ter jih z uporabo centralne postaje C-ITS zakodira v obliki standardiziranih sporočil BI glede na specifikacije in zahteve podane v opisu storitev C-ITS in scenarijev, nato pa jih posreduje naprej enako kot prej omenjena sporočila BI.

Sporočila C-ITS se distribuirajo po infrastrukturi C-ITS (na sliki okvir ITS-g5 infrastructure) do vozil, prav tako pa vozila lahko zagotavljajo informacije o stanju v prometnem toku, ki se posredujejo v centralno vozlišče C-ITS. Od vozil vedno prihajajo sporočila skladna z BI. Prometne informacije prejete od vozil je potrebno v ne podvojeni in prečiščeni obliki zapisati v podatkovno skladišče NCUP, od koder se lahko uporabijo kot vhod za izvedbo storitev in scenarijev, ki jih sistem podpira. Uporaba sporočil BI, ki se posredujejo v vozila, vozilom zagotavlja, da sistemi v vozilih znajo dekodirati in pravilno interpretirati prejeta sporočila za potrebe prikaza na različnih napravah v vozilu (npr. navigacijski in drugi sistemi sporočanja v vozilih). Kot je navedeno že zgoraj, centralneo vozlišče C-ITS sporočila BI vozilom posreduje tudi z uporabo tehnologije IP mobilnih omrežjih 4G/LTE/5G, kar bo zagotovilo hibridno delovanje sistema (mobilno IP 4G/LTE/5G in mikrovalovno g5), in sicer preko NAP in mobilnih operaterjev.

»Interchange entity«

Za potrebe delovanja sistema C-ITS, ki zajema tako distribucijo sporočil C-ITS kakor tudi sprejemanje sporočil iz vozil, je predmet tega naročila vzpostavitev komunikacije IP nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS z drugimi sistemi. Med te prištevamo komunikacijo z izmenjevalnimi vozlišči drugih sistemov, npr. tujimi nacionalnimi ali regionalnimi sistemi in vozlišči, ki so naročeni na sporočila slovenskega nacionalnega vozlišča C-ITS. Izvajalec mora zagotoviti tudi povezavo nacionalnega centralnega C-ITS vozlišča z NAP in zagotoviti, da je tok BI sporočil, ki jih generira ali posreduje centralna C-ITS postaja, stalno dostopen tudi preko NAP. Uporabnikom je potrebno zagotoviti prevzemanje vseh BI sporočil v realnem času preko storitve dostopne na NAP. Poleg tega je treba zagotoviti komunikacijo IP preko mobilnih omrežij 4G/LTE/5G z vozili opremljenimi z namenskimi napravami OBU ter komunikacijo IP s strežniki, ki krmilijo gruče postaj C-ITS G5 (RSU).

Komunikacijo s čezmejnimi (tujimi) vozlišči prikazuje naslednja shema (Slika 5). Slika prikazuje strukturo C-ITS, ki je usklajena na ravni projekta C-Roads in omogoča mednarodno povezovanje, kar je nujno za neoviran pretok informacij pri vožnji prek meja različnih držav.

Na shemi prikazan okvirček z nazivom Interchange predstavlja nacionalno centralno vozlišče C-ITS, ki vsebuje izmenjevalno vozlišče (angl. Interchange entity), kot ga prikazuje Slika 3. Izmenjevalna vozlišča se med seboj povezujejo preko BI in II. Vozlišča vmesnik II uporabljajo za registracijo in naročanje na informacijski tok BI, sporočila BI pa zagotavljajo prenos informacijskih vsebin za potrebe storitev C-ITS in scenarijev v sosednjih nacionalnih ali regijskih sistemih C-ITS. V splošnem je lahko nacionalni ali regijski sistem C-ITS zasnovan centralizirano ali distribuirano.

Slika 5. Arhitektura za izmenjavo informacij med državami

Z vidika zagotavljanja podatkov za izmenjevalno vozlišče bosta primarna ponudnika DRSI za omrežje državnih cest in DARS za avtocestno omrežje, v prihodnosti pa se pričakuje, da se bodo kot ponudnik podatkov pojavila tudi večja mesta (Ljubljana, Maribor, …) in različne intervencijske službe, tako da mora biti rešitev narejena tako, da bo možno vključevati nove ponudnike vsebin C-ITS. Z implementacijo predmetnega javnega naročila se razume, da izvajalec lahko kadar koli v času trajanja pogodbe vključi nove ponudnike vsebin C-ITS, ne da bi pri tem zahteval dodatno plačilo. Ne glede na medsebojna povezovanja akterjev C-ITS, bodo v Sloveniji vsi ponudniki storitev C-ITS morali zagotavljali C-ITS sporočila v nacionalno centralno vozlišče C-ITS.

K zgoraj opisanemu je dodatno pri implementaciji potrebno upoštevati standarde in smernice razvite v okviru projekta C-Roads, s posebnim poudarkom na rezultatih skupine TF4, ki se ukvarja s hibridno oziroma IP komunikacijo, ter zagotoviti skladnost z zadnjo aktualno verzijo informacijskega profila C-Roads3, pri čemer je potrebno upoštevati, da skupina TF4 še vedno posodablja specifikacije in pripravlja nove verzije. Na nacionalnem nivoju je v okviru tega javnega naročila potrebno izmenjevalno vozlišče oz. entiteto (angl. Interchange Entity), ki bo preko BI (angl. Basic Interface) združevalo podatke različnih ponudnikov podatkov C-ITS, vzpostaviti v okviru informacijskega sistema NCUP (IS NCUP). V IS  NCUP je potrebno izdelati tudi aplikacijo za registracijo in konfiguriranje naročanja na informacijske vsebine C-ITS, s katero je mogoče upravljati z nastavitvami II. V tem smislu bo nacionalno centralno vozlišče eden od podsistemov informacijskega sistema NCUP in vsa BI sporočila morajo biti dostopna na NAP. Izvajalec mora vozlišče izdelati v skladu s specifikacijami skupine WG2, podskupine TF4 projekta C-Roads, pri čemer mora poleg BI podpirati tudi II ter predpisane protokole za varno komunikacijo, da bo lahko vključeno v omrežje zaupanja vrednih evropskih izmenjevalnih vozlišč. Podrobnosti glede zahtev za vmesnike in varnostne protokole so definirane v informacijskem profilu C-Roads in jih izvajalec mora v celoti upoštevati pri implementaciji sistema.

Upravitelj storitev C-ITS za NAP

Za zunanje ponudnike storitev, ki za svoje storitve potrebujejo C-ITS sporočila in hkrati niso integrirani v C-ITS sistem, da bi lahko samostojno uporabljali II, mora izvajalec zagotoviti spletno aplikacijo (»Upravitelj storitev C-ITS«), do katere bodo ponudniki dostopali na Nacionalni točki dostopa (NAP). Aplikacija mora omogočati vsaj naslednje funkcionalnosti:

- Registracijo ponudnika storitev.

- Naročanje in upravljanje nastavitev toka BI sporočil. Aplikacija mora omogočati določanje vrste sporočil ter geografsko področje za sporočila, ki jih ponudnik storitev želi prejemati. V dogovoru z naročnikom bo izvajalec uskladil morebitne dodatne zahteve glede filtriranja prometa C-ITS sporočil.

Upravitelj storitev C-ITS je namenjen konfiguraciji izmenjevalnega vozlišča (ang. Intechange Entity), in sicer uporablja storitve Improved Interface (II) s katerimi konfigurira naročanje na tok BI sporočil za posameznega ponudnika storitev. Upravitelj na NAP ustvari personalizirano točko dostopa za ponudnika storitev, kjer ponudnik nato iz izmenjevalnega vozlišča prejema tok C-ITS sporočil v IP omrežju.

Storitve in scenariji

Iz funkcionalnega vidika mora izvajalec tega javnega naročila vzpostaviti takšno nacionalno centralno vozlišče C-ITS, ki kot posrednik podpira vse scenarije, opredeljene z informacijskim profilom C-Roads in sporočila, ki jih lahko zagotavljajo zunanji akterji C-ITS ali jih zagotavlja centralno vozlišče C-ITS samostojno. Na osnovi razpoložljivih podatkov o dogodkih v cestnem omrežju, ki jih je mogoče pridobiti od drugih akterjev ali iz informacijskega sistema NCUP, izvajalec zagotovi, da bo centralno vozlišče samostojno implementiralo spodaj navedene vsebinske sklope oziroma scenarije, ki se nanašajo na nacionalno cestno omrežje. Zato je v arhitekturi centralnega vozlišča predviden podsistem za implementacijo C-ITS storitev in scenarijev.

Pri vsakem scenariju navedenem v tej specifikaciji je opredeljena referenca na opis scenarija (v obliki kratice scenarija, npr. HLN-TJA) v trenutni verziji dokumenta C-ITS Service and Use Case Definitions. Izvajalec mora pri implementaciji scenarijev slediti zahtevam in specifikacijam opredeljenih v harmoniziranem komunikacijskem profilu C-Roads. Izvajalec mora slediti prihodnjemu razvoju harmoniziranega komunikacijskega profila C-Roads in pri implementaciji upoštevati vse morebitne spremembe, ki bodo nastale v dokumentaciji C-Roads med izvajanjem tega javnega naročila, oziroma v obdobju trajanja pogodbe.

Storitev Prenos prometne signalizacije v vozilo (In-Vehicle Signage – IVS)

Namen storitve je informiranje udeležencev v prometu o aktualnih statičnih in dinamičnih prometnih znakih in obvestilih, ki veljajo na določenem delu cestnega omrežja in se prikažejo na napravah in sistemih v vozilu.

V sklopu storitve je potrebno implementirati dva scenarija, in sicer:

- IVS – Trafic Signs (IVS-TS)

- IVS – Free Text (IVS-FT).

Storitev Opozorilo o nevarnih lokacijah (Hazardous Locations Notification – HLN)

Storitev Opozorilo o nevarnih lokacijah (Hazardous Locations Notification – HLN) je namenjena sporočanju in opozarjanju prihajajočih vozil, ki se bližajo enemu ali več nevarnim dogodkom na cesti. Vozila prejmejo opozorila o vrsti in lokaciji nevarnosti ter trajanju dogodka, če je ta informacija na voljo.

V sklopu storitve je potrebno implementirati naslednje scenarije:

- Traffic Jam Ahead, (HLN – TJA)

- Stationary Vehicle, (HLN –SV)

- Weather Condition Warning, (HLN – WCW)

- Emergency or Rescue/Recovery Vehicle in Intervention (HLN-ERVI)

- Emergency or Prioritized Vehicle Approaching (HLN-EPVA)

- Railway Level Crossing, (HLN-RLX)

- Public Transport Vehicle at a Stop (HLN-PTVS)

Informacije o prometnih zastojih in vremenske informacije (HLN-TJA, HLN-SV in HLN-WCW)

Izvajalec podatke o stanju v prometu in vremenske podatke za izvedbo scenarijev HLN-TJA, HLN-SV ter HLN-WCW pridobiva v realnem času iz obstoječih podatkovnih baz, ki so na voljo v informacijskem sistemu NCUP in na NAP. Generirana sporočila morajo vsebovati natančne lokacije dogodkov.

Informacije o vozilih s prioriteto (HLN-ERVI, HLN-EPVA)

Izvajalec mora generirati ustrezna BI sporočila in v sistemu C-ITS v ustreznih standardih zagotoviti informacije o vozilih na nujni vožnji oz. podatke o gibanju intervencijskih vozil, ko imajo vključeno modro luč.

Storitev naj bo izvedena na podlagi podatkov o lokaciji teh vozil (GPS), in sicer za naslednja vozila:

- Reševalna vozila

  - Vključena morajo biti potencialno vsa vozila reševalnih postaj (javni zavodi in zasebnih koncesionarjev, za katera bodo dostopni podatki o njihovi vsakokratni lokaciji (GPS).

- Vozila gasilcev

  - Vključena morajo biti vsa vozila gasilcev (poklicnih in prostovoljnih), za katera bo omogočen dostop do podatkov o njihovi vsakokratni lokaciji (GPS).

- Vozila policije

  - Vključena morajo biti vsa vozila policije, za katera bo omogočen dostop do podatkov o njihovi vsakokratni lokaciji (GPS).

V realnem času je potrebno generirati in v obliki C-ITS sporočil posredovati podatke o GPS lokacijah in druge podatke predvidene v opisu storitev HLN-ERVI za navedene kategorije vozil.

Sistem mora biti zasnovan tako, da bo omogočil dodajanje novih podatkov v prihodnosti.

Izvajalec mora predvideti tehnično usklajevanje s posameznimi skrbniki podatkovnih baz. V ta namen naročnik zagotovi sezname, kontaktne osebe in podporo pri organizaciji izvedbe.

Ostale naloge izvajalca:

- Preučiti podatke dobavitelja (gasilci, reševalci, policija) in prilagoditi sistem tako, da bo možen prenos podatkov.

- Zagotoviti standardne vmesnike s tehničnimi specifikacijami, ki so podlaga za ostale ponudnike oz. dolgoročno vzdržnost in povezljivost sistema. Izvajalec določi format pošiljanja podatkov, ki mora podpirati kodiranje vsaj v eni od standardnih oblik, (npr. JSON, XML, protobuf, ASN.1).

Informacije o stanju na nivojskih železniških prehodih (HLN-RLX)

Izvajalec mora implementirati sistem za generiranje ustreznih BI sporočil in v sistemu C-ITS v ustreznih standardih zagotoviti informacije o stanju na nivojskih železniških prehodih oz. o tem ali je prehod zaprt ali odprt za cestni promet ter čas, v katerem se bo prehod za cestni promet zaprl. Storitev naj bo izvedena na podlagi podatkov Slovenskih železnic (SŽ).

Izvajalec mora predvideti tehnično usklajevanje s skrbnikom podatkovnih baz (SŽ). V ta namen naročnik zagotovi sezname, kontaktne osebe in podporo pri organizaciji izvedbe.

Ostale naloge izvajalca:

- Preučiti podatke dobavitelja (SŽ) in prilagoditi sistem tako, da bo možen prenos dinamičnih podatkov.

- Zagotoviti standardne vmesnike s tehničnimi specifikacijami, ki so podlaga za ostale ponudnike oz. dolgoročno vzdržnost in povezljivost sistema. Izvajalec določi format pošiljanja podatkov, ki mora podpirati kodiranje vsaj v eni od standardnih oblik, (npr. JSON, XML, protobuf, ASN.1).

Informacije o vozilih javnega potniškega prometa na postajališčih (HLN-PTVS)

Izvajalec mora generirati ustrezna BI sporočila in v sistemu C-ITS v ustreznih standardih zagotoviti informacije o vozilih javnega potniškega prometa, ki so ustavljena na postajališčih, saj predstavljajo potencialno nevarnost zaradi vstopa in izstopa potnikov in vključevanja vozila v promet. Storitev naj bo izvedena na podlagi realno-časovnih (dinamičnih) podatkov o vozilih javnega potniškega prometa, ki so na razpolago v informacijskem okolju NCUP. V ta namen se zahteva implementacija SIRI kot tehničnega standarda CEN (EN 15531 in CEN/TS 15531) za izmenjavo informacij o načrtovani, trenutni ali predvideni zmogljivosti delovanja javnega prevoza v realnem času med različnimi informacijskimi storitvami. Zahteva se tudi implementacija GTFS Realtime, ki na ekvivalenten način kot SIRI omogoča izmenjavo informacij v realnem času.

Ostale naloge izvajalca:

- Preučiti podatke o stanju vozil javnega potniškega prometa v realnem času in prilagoditi sistem tako, da bo možen prenos podatkov z uporabo SIRI in GTFS Realtime.

- Izdelati je potrebno spletne storitve za pripravo zahtevkov in sprejem podatkov v formatu SIRI in GTFS Realtime za naslednje funkcionalnosti:

  - Napoved časa prihoda vozila na postajo in časa odhoda vozila iz postaje,

  - Informacije o poti vozila v realnem času,

  - Zagotavljanje informacij o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase vozila.

- Zagotoviti standardne vmesnike s tehničnimi specifikacijami, ki so podlaga za ostale ponudnike oz. dolgoročno vzdržnost in povezljivost sistema.

Storitev Opozorilo o delih na cesti (Road Works Warning - RWW)

Storitev uporabnikom cest zagotavlja informacije o delu na cestah. Delo na cesti se lahko izvaja na statični lokaciji ali se lokacija dinamično spreminja, prav tako je lahko delo kratkotrajno ali dolgotrajno. Storitev se nanaša na vse posege, ki jih vzdrževalec ceste izvaja, vključno z uporabo vozil vzdrževalca cest.

V sklopu storitve je potrebno implementirati naslednje scenarije:

- Lane closure (and other restrictions) (RWW – LC)

- Road Closure (RWW – PC)

- Road Works – Mobile (RWW-RM)

- Winter Maintenance (RWW-WM)

Storitev naj bo izvedena na podlagi podatkov Nacionalne evidence zapor (NEZ), ki je v upravljanju NCUP. Izvajalec se glede vira podatkov uskladi z naročnikom. Povezava z NEZ je sestavni del integracije predmeta tega naročila v informacijski sistem NCUP.

Zimsko vzdrževanje cestišča (Winter maintenance - RWW-WM)

Izvajalec mora v sistemu C-ITS v ustreznih standardih zagotoviti informacije o vozilih, ki jih vzrževalci cest uporabljajo za izvajanje zimske službe, in sicer med izvajanjem opravil zimskega vzdrževanja cestišča.

Storitev naj bo izvedena na podlagi podatkov o lokaciji teh vozil (GPS). Vključena morajo biti potencialno vsa vozila zimske službe za katera bodo dostopni podatki o njihovi vsakokratni lokaciji (GPS). V realnem času je potrebno generirati in v obliki C-ITS sporočil posredovati podatke o GPS lokacijah in druge podatke predvidene v opisu storitev RWW-WM za navedene kategorije vozil

Ostale naloge izvajalca:

- Preučiti podatke dobaviteljev (koncesionarji...) in prilagoditi sistem tako, da bo možen prenos podatkov.

- Zagotoviti standardne vmesnike s tehničnimi specifikacijami, ki so podlaga za ostale ponudnike oz. dolgoročno vzdržnost in povezljivost sistema. Izvajalec določi format pošiljanja podatkov, ki mora podpirati kodiranje vsaj v eni od standardnih oblik, npr. JSON, XML, protobuf, ASN.1).

Storitev Semaforizirana križišča (Signalized Intersections - SI)

Križišča so kompleksna prometna okolja, kjer obstaja povečano tveganje prometnih nezgod, prav tako pa v križiščih večkrat prihaja do situacij, ki negativno vplivajo na učinkovitost prometnega toka, posledično se vozila velikokrat ustavljajo in pospešujejo, kar vpliva na povečanje škodljivih emisij.

Namen storitve je izboljšati varnost in pretočnost semaforiziranih križišč ter zmanjšanje onesnaženja okolja. Storitev uporabnikom ceste omogoča prejemanje informacij o signalih semaforjev ter posredovanje sporočil krmilnikom semaforjev o prihajajočih vozilih (npr. vozila s prioriteto).

V sklopu storitve je potrebno implementirati scenarij:

- Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA)

- Traffic Light Prioritisation (SI-TLP)

Implementacija sistema GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory – GLOSA)

Izvajalec mora generirati ustrezna BI sporočila in v sistemu C-ITS zagotoviti informacije o intervalih na semaforskih sistemih, kar omogoča uvedbo sistema svetovanja voznikom o optimalni hitrosti za zeleno luč, ko pripeljejo v križišče.

Storitev naj bo izvedena na podlagi podatkov s semaforjev na državnih cestah, s katerimi razpolaga DRSI. Prav tako morajo biti uporabljeni podatki o semaforjih, ki jih upravljajo posamezne občine, in sicer tisti, ki so v času trajanja pogodbe za izvedbo tega javnega naročila na voljo.

Izvajalec mora predvideti tehnično usklajevanje s skrbniki podatkovnih baz (DRSI, občine). V ta namen naročnik zagotovi sezname, kontaktne osebe in podporo pri organizaciji izvedbe.

Ostale naloge izvajalca:

- Preučiti podatke dobavitelja (DRSI, občine) in prilagoditi sistem tako, da bo možen prenos podatkov.

- Zagotoviti standardne vmesnike s tehničnimi specifikacijami, ki so podlaga za ostale ponudnike oz. dolgoročno vzdržnost in povezljivost sistema. Izvajalec določi format pošiljanja podatkov, ki mora podpirati kodiranje vsaj v eni od standardnih oblik, npr. JSON, xml, protobuf, ASN.1).

Prednostna obravnava vozil v semaforiziranih križiščih (Traffic Light Prioritisation – SI-TLP)

Izvajalec mora implementirati sistem za procesiranje zahtev vozil za katere je omogočena prednostna obravnava in posredovati ustrezna sporočila sistemom za krmiljenje prilagoditev semaforjev. Storitev je namenjena spremembi signalov na semaforjih v primeru, ko se križišču približuje vozilo, za katero je določena prednostna obravnava v prometnem sistemu določenega območja. Primeri takšnih vozil so reševalna vozila na nujni vožnji, vzdrževalna vozila, vozila javnega potniškega prometa ali druga vozila, ki jim je odobrena uporaba sistema z visoko prioriteto. Namen storitve je zagotoviti večjo pretočnost in varnost prometa ter zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja naloge izbranih kategorij vozil.

Sistem mora omogočati več nivojev prioritete, ki se lahko tudi dinamično spreminja. Za primer vozila javnega potniškega prometa lahko vozilo zahteva prioriteto, če je glede na vozni red v zamudi, ali če gre za električno vozilo JPP in ima nizek nivo baterije. Drug primer so intervencijska vozila, ki lahko zahtevajo prioritetni prehod križišča, če so na nujni vožnji.

Za potrebe delovanja sistema morajo vozila biti opremljena z oddajniki (OBU), ki aktivno sodelujejo s C-ITS sistemom in sama ustvarijo in pošljejo veljavno C-ITS zahtevo za preklop semaforja (Signal Request Message – SREM). Obcestne ITS postaje (RSU) sporočila sprejmejo in jih posredujejo operaterju sistema za nadzor semaforjev, ki zahtevo preveri in pošlje sporočilo za prilagoditev faze semaforja (Signal Status Message – SSM), s katero vozilo dobi informacijo ali in kdaj bo dobilo prednostni prehod skozi križišče.

Storitev mora biti izvedena z vključitvijo sistemov in podatkov (DRSI in občin), ki so v času trajanja pogodbe za izvedbo tega javnega naročila na voljo.

Izvajalec mora predvideti tehnično usklajevanje s skrbniki podatkovnih baz (DRSI, občine). V ta namen naročnik zagotovi sezname, kontaktne osebe in podporo pri organizaciji izvedbe

Storitev Podatki o gibanju vozil (Probe Vehicle Data – PVD ali FCD-podatki)

Podatki o gibanju vozila oz. Probe Vehicle Data (PVD) je storitev C-ITS, ki zagotavlja podatke o vozilu drugemu vozilu (t.i. storitev V2V), prav tako pa tudi sistemom upravljavcev cest (t.i. storitve V2I). Cilj storitve je zbiranje podatkov o gibanju vozil, s čimer se izboljša upravljanje prometa in varnost.

V sklopu storitve izvajalec tega javnega naročila implementira scenarija:

- Vehicle Data Collection (PVD-VDC)

- Event Data Collection (PVD-EDC)

Storitev zagotavlja podatke za druge storitve C-ITS, ki so predmet tega naročila. Prav tako pa mora izvajalec v sklopu integracije sistema C-ITS v informacijsko okolje NCUP posredovati podatke v druge podatkovne baze NCUP in sisteme (npr. platforma FCD, dinamični prometni model in drugi), kar mora izvajalec uskladiti z naročnikom.

Implementacija dinamičnih multimodalnih podatkov po specifikaciji standarda SIRI in GTFS Realtime

Za implementacijo dinamičnih multimodalnih podatkov mora izvajalec tega javnega naročila izdelati podsistem za pridobivanje dinamičnih podatkov JPP ter pripravo sporočil po specifikaciji SIRI in podsistem za  pridobivanje sporočil po specifikaciji GTFS Realtime. Za oba podsistema je potrebno implementirati pridobivanje in pripravo informacij za napoved časa prihoda in odhoda vozila na postajališče, informacije o poti vozila v realnem času in informacije o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu. V nadaljevanju so opisane podrobnosti s primeri uporabe SIRI in GTFS Realtime.

Za izdelavo podsistema za pridobivanje dinamičnih podatkov JPP ter pripravo sporočil po specifikaciji SIRI se kot vir podatkov upoštevajo dinamični podatki JPP, ki so na voljo na NAP ali pri naročniku (mestni in medkrajevni avtobusni linijski prevozi), spletna storitev SIRI, ki je nameščena v okviru informacijskega okolja NCUP (glej 4.3.2 Implementacija SIRI za Integrirani javni potniški promet (IJPP)). Vsi ti podatki bodo vir podatkov za lokacijo vozil kakor tudi za napoved časa prihoda in odhoda vozil.

Informacije za napoved časa prihoda in časa odhoda vozila

Izvajalec v okviru tega javnega naročila izdela zahtevek za SIRI in GTFS Realtime, ki bo v odgovoru vseboval planiran in dejanski čas prihoda vozila na naslednje postajališče, ter planiran in dejanski čas odhoda vozila iz predhodnega in naslednjega postajališča.

Informacija o časih prihoda in odhoda so uporabni za prikaz na postajališčnih prikazovalnikih, za objavo v spletnih aplikacijah in mobilnih sistemih, operativno rabo v zalednih sistemih idr.

Informacije za napoved časa prihoda vozila na naslednje postajališče v zapisu SIRI

S SIRI-VM (Vehicle Monitoring) izvajalec pripravi zahtevek za »monitoring vozila«, ki v odgovoru vsebuje napovedan čas prihoda vozila v kontekstu pripadajočega voznega reda.

Izvajalec pripravi zahtevek SIRI-VM z referenco vozila in smerjo vožnje:

<VehicleMonitoringRequest version="2.0">
   <VehicleMonitoringRef>Avtobus1</VehicleMonitoringRef>
   <VehicleRef>Bus001</VehicleRef>
   <DirectionRef>Out</DirectionRef>
   <VehicleMonitoringDetailLevel>normal</VehicleMonitoringDetailLevel>
   <IncludeSituations>true</IncludeSituations>
  </VehicleMonitoringRequest>

Zahtevek mora vsebovati tudi parameter s katerim lahko v odgovoru zahtevamo informacijo o motnjah v prometu (IncludeSituations=true).

V odgovoru na zahtevek (primer spodaj) morajo biti zajeti vsi podatki, ki jih je možno dobiti iz IJPP AVL, predvsem pa lokacija vozila (VehicleLocation), smer vožnje (DirectionRef), linijo (LineRef) v okviru katere vozilo izvaja vožnjo, ter izvajalca vožnje (OperatorRef). Vožnja (DatedVehicleJourneyRef) je datirana in določena z začetno postajo (OriginRef) in končno postajo (DestinationRef).  Izvajalec vključi tudi informacije o napredku vožnje vozila (ProgressRate, Delay, ProgressStatus, LinkDistance, Percentage).

Izvajalec implementira tudi podatke o prihodu vozila na naslednjo postajo, ki so zapisani v strukturi OnwardCall, ki vsebuje referenco na naslednjo postajno točko (StopPointRef, dejansko ScheduledStopPoint v NeTEx), zaporedno številko postajne točke (VisitNumber), ime postajne točke (StopPointName), podatek ali vozilo na postajni točki ustavi (VehicleAtStop), pričakovanem (planiranem) času Prihoda (AimedArrivalTime) in dejanskem času prihoda (ExpectedArrivalTime). V strukturi mora biti upoštevan tudi planiran čas odhoda (AimedDepartureTime) in dejanski (izračunan) čas odhoda (ExpectedDepartureTime) iz naslednje postajne točke.

Primer odgovora na zahtevek SIRI-VM:

<VehicleMonitoringDelivery version="1.0">
…

<MonitoredVehicleJourney>

<LineRef>Linija1</LineRef>
   <DirectionRef>OUT</DirectionRef>

<FramedVehicleJourneyRef>
      <DataFrameRef>2024-02-10</DataFrameRef>
      <DatedVehicleJourneyRef>V01</DatedVehicleJourneyRef>
   </FramedVehicleJourneyRef>
…

<OperatorRef>Prevoznik1</OperatorRef>
…

<VehicleLocation>
   <Longitude>180</Longitude>
   <Latitude>90</Latitude>
   </VehicleLocation>
   <Bearing>123</Bearing>

<ProgressRate>slowProgress</ProgressRate>
   <Delay>PT2M</Delay>
   <ProgressStatus>On time</ProgressStatus>

<ProgressBetweenStops>
   <LinkDistance>2.15</LinkDistance>
   <Percentage>40</Percentage>

</ProgressBetweenStops>

<PreviousCalls>
      <PreviousCall>
       <StopPointRef>PostajnaTocka1</StopPointRef>
       <VisitNumber>2</VisitNumber>
       <StopPointName xml:lang="SI">Kapca</StopPointName>
       <VehicleAtStop>false</VehicleAtStop>
       <AimedDepartureTime>2024-02-10T09:30:00-05:00</AimedDepartureTime>
       <ActualDepartureTime>2024-02-10T09:30:30-05:00</ActualDepartureTime>
      </PreviousCall>
   </PreviousCalls>
…

<OnwardCalls>
     <OnwardCall>
       <StopPointRef>PostajnaTocka2</StopPointRef>
       <VisitNumber>3</VisitNumber>
       <StopPointName xml:lang="SI">Hotiza</StopPointName>
       <VehicleAtStop>false</VehicleAtStop>
       <AimedArrivalTime>2024-02-10T09:40:00-05:00</AimedArrivalTime>
       <ExpectedArrivalTime>2024-02-10T09:41:00-05:00</ExpectedArrivalTime>
       <AimedDepartureTime>2024-02-10T09:41:00-05:00</AimedDepartureTime>
       <ExpectedDepartureTime>2024-02-10T09:42:00-05:00
       </ExpectedDepartureTime>
     </OnwardCall>
   </OnwardCalls>

Vse podatkovne strukture se nahajajo v shemi “siri_monitoredVehicleJourney.xsd”. Izvajalec lahko uporabi tudi primer, ki se nahaja v SIRI-VM Vehicle Monitoring Examples v distribuciji shem XSD za SIRI.

Informacije za napoved časa odhoda vozila iz predhodne in naslednje oz. trenutne postaje v zapisu SIRI

Izvajalec mora vzpostaviti sistem za napoved časa odhoda vozila iz postajališča glede na lokacijo vozila. Planiran in dejanski čas odhoda mora biti implementiran glede na predhodno postajališče (ki ga je vozilo zapustilo) in naslednje (ki se mu vozilo približuje) ali trenutno postajališče (na katerem je vozilo).

Izvajalec implementira čase odhoda, ki so zapisani v odgovoru SIRI-VM skupaj s časi prihoda.

Z enim zahtevkom SIRI-VM dobimo v odgovoru čase odhoda in prihoda; zadostuje torej eden zahtevek.

Informacija o času odhoda vozila iz predhodnega postajališča je zapisan v strukturi PreviousCalls, kjer je planiran čas odhoda (AimedDepartureTime) in dejanski čas odhoda (ExpectedDepartureTime).

Informacija o planiranem (AimedDepartureTime) in dejanskem (ExpectedDepartureTime) času odhoda iz naslednje oz. trenutne postaje pa je zapisana v strukturi OnwardCalls.

Izvajalec implementira informacije o planiranih časih prihoda in odhoda tudi v drugih paketih:

- SIRI-ST (Stop Timetable), ki je namenjen pridobivanju podatkov o postajnem voznem redu za določeno linijo. Med podatki odgovora SIRI-ST je tudi planiran čas prihoda vozila na postajališče (AimedArrivalTime) in planiran čas odhoda vozila iz postajališča (AimedDepartureTime). V odgovoru je tudi referenca na linijo voznega reda (LineRef). Primer za SIRI-ST je spodaj.

- SIRI-SM (Stop Monitoring), ki je namenjen opazovanju voznorednih dogodkov in opreme na določenem postajališču in za določeno linijo in izvajalca vožnje (operaterja).

- SIRI-ET (Estimated Timetable), ki je namenjen zahtevkom za vozne rede za določeno linijo.

Primera iz odgovora SIRI-ST s planiranimi časi prihoda in odhoda znotraj strukture TargetedVehicleJourney:

<TimetabledStopVisit>
    <RecordedAtTime>2024-01-17T09:25:46-05:00</RecordedAtTime>
    <MonitoringRef>SP01</MonitoringRef>
    <TargetedVehicleJourney>
     <LineRef>Linija1</LineRef>
     <DirectionRef>Out</DirectionRef>
     <FramedVehicleJourneyRef>
      <DataFrameRef>2024-01-17</DataFrameRef>
      <DatedVehicleJourneyRef>Oubound</DatedVehicleJourneyRef>
     </FramedVehicleJourneyRef>
     <PublishedLineName xml:lang="SI">Linija2</PublishedLineName>
     <OriginRef>SP001</OriginRef>
     <OriginName xml:lang="SI">Lendava</OriginName>
     <DestinationRef>SP030</DestinationRef>
     <DestinationName xml:lang="SI">Maribor</DestinationName>
     <TargetedCall>
      <VisitNumber>1</VisitNumber>
      <AimedArrivalTime>2024-01-17T09:40:00-05:00</AimedArrivalTime>
      <AimedDepartureTime>2024-01-17T09:42:00-05:00</AimedDepartureTime>
     </TargetedCall>
    </TargetedVehicleJourney>
   </TimetabledStopVisit>

Informacije za napoved časa prihoda in odhoda vozila na postajališče v zapisu GTFS Realtime

Izvajalec implementira GTFS Realtime, kjer uporabi razred StopTimeUpdate, ki ima naslednje atribute: stop_sequence, stop_id, arrival, departure, departure_occupancy_status, schedule_relationship, stop_time_properties. S pomočjo atributa arrival in departure, ki sta oba tipa StopTimeEvent, so zapisane informacije o času prihoda oz. odhoda in zamudi (pozitivina vrednost pomeni dejansko zamudo glede na planirani čas, negativna vrednost pa pomeni prehitevanje glede na planirani čas).

Spodnji primer prikazuje zapis časa prihoda vozila na postajno točko (stop_id=stop-10), ki je tretja zaporedna postajna točka (stop_sequence =3) na liniji, 120 sekund zamude (delay=120):

trip_update {

stop_time_update {

stop_id: stop-10

stop_sequence: 3

arrival {

delay: 120

}

}

}

Spodnji primer prikazuje zapis časa odhoda vozila na postajno točko (stop_id=stop-10), ki je tretja zaporedna postajna točka (stop_sequence=3) na liniji, 130 sekund zamude (delay=180):

trip_update {

stop_time_update {

stop_id: stop-10

stop_sequence: 3

departure {

delay: 180

}

}

}

V obeh primerih s pomočjo oznake postajne točke stop_id, ki je opisano v seznamu vseh postajnih točk GTFS Scheduled stops.txt, izvajalec pridobi lokacijo postajne točke, ki je pomemben podatek v aplikacijah C-ITS.

Informacije o poti vozila v realnem času

Informacije o poti vozila v realnem času v zapisu SIRI

Za izmenjavo realno-časovnih informacij o poti vozila javnega prevoza na vožnji določene linije voznega reda izvajalec implementira paket SIRI-VM (Vehicle monitoring), ki vsebuje zapis o lokaciji (Longitude in Latitude).

Primer iz paketa SIRI-VM (Vehicle monitoring):

<MonitoredVehicleJourney>

<LineRef>Linija01</LineRef>
   <DirectionRef>OUT</DirectionRef>

<OperatorRef>Prev01</OperatorRef>

<DestinationRef>SP030</DestinationRef>
   <DestinationName xml:lang="SI">Maribor AP</DestinationName>

<JourneyNote>Maribor glavna avtobusna postaja</JourneyNote>
     <Monitored>true</Monitored>
     <VehicleLocation>
      <Longitude>180</Longitude>
      <Latitude>90</Latitude>
     </VehicleLocation>

</MonitoredVehicleJourney>

Zapis vsebuje tudi podatek, da vozilo opazujemo v realnem času (Monitored = true). Če je vrednost false, to pomeni, da lokacija ni rezultat lokatorja v vozilu, ki bi lokacijo pošiljal v zaledni sistem.

Informacije o poti vozila v realnem času v zapisu GTFS Realtime

Izvajalec tega javnega naročila implementira GTFS Realtime s podporo za generiranje sporočil o lokaciji vozila s pomočjo razreda VehiclePosition (https://gtfs.org/realtime/reference/#message-vehicleposition), ter povezanih razredov Position, Congestion, Occupancy status, VehicleStopStatus in VehicleDescriptor.

Izvajalec implementira razred VehiclePosition z naslednjimi atributi: trip, vehicle, position, current_stop_sequence, stop_id, current_status, timestamp, congestion_level, occupancy_status, occupancy_percentage, multi_carriage_details. S pomočjo atributa position se zapišejo informacije o lokaciji vozila. Vozilo se nahaja na določeni postajni točki ali se ji približuje, če podatek stop_id vsebuje vrednost.

Spodnji primer prikazuje zapis podatkov o vozilu (vehicle.id= v123) na vožnji (trip_id=trip-10), ki se nahaja na lokaciji (latitude, langitude):

vehicle {

trip {

trip_id: "trip-1"

start_date: "20240517"

schedule_relationship: SCHEDULED

route_id: "1"

}

position {

latitude: 44.256954193115234

longitude: -76.48285675048828

bearing: 11.6015625

speed: 50

}

current_status: IN_TRANSIT_TO

timestamp: 1511189681

congestion_level: RUNNING_SMOOTHLY

stop_id: stop-10

vehicle {

id: "v123"

label: "bus"

}

}

Primer vsebuje ostale relevantne podatke kot je hitrost vozila (speed=50), status (current_status=IN_TRANSIT_TO), ter stanje na cesti (congestion_level=RUNNING_SMOOTHLY). Vozilo se približuje naslednji postajni točki z oznako stop_id=stop-10.

Informacije o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu

Zagotavljanje informacij o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu, v zapisu SIRI

Informacije o motnjah oz. dogodkih na prometnem omrežju se lahko uporabijo za presojo vpliva na izvajanje javnega prevoza. Motnja (npr. zastoj na cestnem omrežju) lahko vpliva na spremembo potovalnega časa vozila javnega prevoza. Podatek o času in lokaciji motnje na prometnem omrežju se mora povezati s podatkom o lokaciji vozila, ki izvaja vožnjo na liniji voznega reda javnega prevoza. Za implementacijo točke 5.4.3.1 mora izvajalec uporabiti dinamične podatke o dogodkih na slovenskem cestnem omrežju, ki so na razpolago kot sporočila v zapisu TPEG. Sporočila TPEG so dostopna na Nacionalni točki dostopa do prometnih podatkov (NAP.si), oziroma v podatkovnem skladišču NCUP. Izvajalec pripravi informacije o:

- Izvajani vožnji v okviru linije javnega prevoza na katero ima motnja vpliv

- Napoved spremembe časa prihoda na naslednje postajališče in končno postajališče za vse vožnje linij javnega prevoza ob upoštevanju motnje.

Za pripravo zahtevka za pridobitev podatkov o motnji (nepredvidenem dogodku ali situaciji) v prometnem omrežju izvajalec uporabi paket SIRI-SX (Situation exchange):

<SituationExchangeRequest version="2.0">
   <RequestTimestamp>2024-02-10T09:00:00-05:00</RequestTimestamp>
   <StartTime>2024-02-17T09:00:00-05:00</StartTime>
   <VehicleMode>bus</VehicleMode>
   <Scope>network</Scope>
  </SituationExchangeRequest>

Atribut VehicleMode določa način prevoza za katerega bodo v odgovoru vsebovani podatki o motnjah. To pomeni, da bo odgovor SIRI-SX vseboval podatke o lokaciji motnje, »prizadetih« postajališčih in postajnih točkah.

Primer odgovora SIRI-SX:

<ValidityPeriod>
    <StartTime>2024-02-10T06:30:00.0Z</StartTime>
    <EndTime>2024-02-107T07:12:00.0Z</EndTime>
 </ValidityPeriod>

<AlertCause>asphalting</AlertCause>
    <Severity>normal</Severity>
    <Priority>3</Priority>
    <Audience>public</Audience>
    <ReportType>point</ReportType>
    <Summary overridden="true" xml:lang="SI">

asfaltiranje ceste
     </Summary>
    <Description overridden="true" xml:lang="SI">
      Asfaltiranje ceste. Zastoj zaradi delne zapore ceste.

</Description>

<StopPoints>
      <AffectedStopPoint>
       <StopPointRef>SP030</StopPointRef>
       <StopPointName xml:lang="EN">Maribor</StopPointName>
       <Location id="NMTOKEN" srsName="String">
        <Longitude>-180</Longitude>
        <Latitude>-90</Latitude>
        <Precision>1</Precision>
      </Location>
      </AffectedStopPoint>
     </StopPoints>

Oznake za opis vzroka motnje (AlertCause) in stopnja opozorila (Severity) so predpisane in so povzete po TPEG. Na osnovi časa veljavnosti informacije o motnji (ValidityPeriod), reference postajališča (StopPointRef) in njegove lokacije (Longitude, Latitude) lahko s pomočjo planiranih časov prihoda in odhoda vozila javnega prevoza izračunamo aktualizirane dejanske čase prihoda in odhoda.

Zagotavljanje informacij o motnjah v prometu, ki vplivajo na potovalne čase v javnem prevozu, v zapisu GTFS Realtime

Izvajalec implementira GTFS Realtime s podporo za generiranje sporočil o motnjah v prometnem omrežju s pomočjo razreda ServiceAlerts ter povezanih razredov TimeRange, EntitySelector, Cause in Effect. Z motnjami povezane zamude in odpovedi posameznih storitev javnega prevoza se sporočajo z uporabo razreda TripUpdates, ki ga mora izvajalec implementirati.

Izvajalec implementira razred Alert (https://gtfs.org/realtime/reference/#message-alert) z naslednjimi atributi: active_period, informed_entity, cause, cause_detail, effect, effect_detail, url, header_text, description_text, tts_header_text, tts_description_text, severity_level, image, image_alternative_text.

Implementira se tudi atribut position, s pomočjo katerega so zapisane informacije o lokaciji vozila. Vozilo se nahaja na določeni postajni točki ali se ji približuje, če podatek stop_id vsebuje vrednost.

Spodnji primer prikazuje zapis podatkov o motnji v prometu, ki je časovno veljavna med start in end in velja se nanaša na (oz. »prizadene«) postajno točko (stop-id; teh je lahko tudi več). Razlog za motnjo (cause) so gradbena dela (CONSTRUCTION), posledica (effect) pa je obvoz (DETOUR).

alert {

active_period {

start: 1284457468

end: 1284468072

}

informed_entity {

route_id: "219"

stop_id: "stop-10"

}

cause: CONSTRUCTION

effect: DETOUR

}

Podsistem za nadzor podatkovnega prometa in poročanje

Izvajalec izdela podsistem za nadzor podatkovnega prometa in poročanje, ki mora biti izveden kot spletna aplikacija, ki bo dostopna upravljalcu nacionalnega centralnega vozlišča C-ITS z namenom spremljanja zgodovine prometa sporočil C-ITS in spremljanja delovanja sistema ter upravljanje aktivnih sporočil v realnem času.

Spletna aplikacija

Aplikacija mora zagotavljati vsaj:

- Implementacijo funkcionalnosti Prometnega geografskega informacijskega sistema (PGIS) iz informacijskega okolja NCUP. PGIS uporablja podatke iz podatkovne baze multimodalnih prometnih podatkov in jih pripravi kot podatkovne sloje za prikaz na tematskem zemljevidu. PGIS omogoča standardne funkcionalnosti geografskega informacijskega sistema: pripravo točkovnih plasti, poligonskih plasti in linijskih plasti v kombinaciji z grafičnim vnašanjem in prikazom podatkov na tematskih zemljevidih, ter geografske analize. Spletna aplikacija mora uporabljati naslednje sloje PGIS:

    - sloj osi državnih in občinskih cest (slovensko cestno omrežje: avtoceste in hitre ceste, glavne in regionalne ceste, občinske ceste)

    - sloj železniškega omrežja (za morebitne razširitve v prihodnosti)

    - sloj multimodalnih podatkov (postajališča, linije JPP…)

- Za vse sloje mora biti implementirana možnost prikaza (filtriranja) statičnih in dinamičnih podatkov na izbranem geografskem področju (npr. mestna občina), ali za izbranega prevoznika (npr. LPP) ali za izbranega upravitelja (npr. DUJPP). Te možnosti prikaza se uporabniku dodelijo v okviru pravic posameznega uporabniškega računa.

- Integracijo geografskih in atributivnih podatkov za obcestne enote C-ITS (RSU) v prometni geografski informacijski sistem (PGIS). Podatki morajo biti prikazani v ločenem sloju »obcestne enote C-ITS« vključno z vso funkcionalnostjo digitalnega interaktivnega zemljevida, ki jo omogoča PGIS.

- Upravljanje z obcestnimi enotami C-ITS (RSU), kar vključuje dodajanje ali odstranjevanje RSU v sistem za nadzor ter interakcijo z RSU v obsegu, kot enote to omogočajo (npr. deaktivacija ali aktivacija enote; izvajalec se glede zmožnosti enot uskladi z naročnikom),

- Vpogled v trenutno delovanje vseh obcestnih enot C-ITS (RSU) vključenih v sistem. Vpogled vključuje vsaj prikaz statusa delovanja naprave ter seznam sporočil, ki jih naprava trenutno oddaja.

- Ročno aktivacijo/ustvarjanje vseh tipov C-ITS sporočil (npr. za namen testiranja C-ITS sistema)

- Ustvarjanje poročil o prometu na BI in pregled arhiva posredovanih sporočil preko BI. Obliko in vsebino poročil mora izvajalec uskladiti z naročnikom med izvedbo projekta.

- Pregled nad vhodnim tokom sporočil, ki jih ustvarjajo vozila ter pregled arhiva prejetih sporočil (CAM sporočila). Aplikacija mora omogočati uporabniško nastavljivo konfiguracijo arhiviranja prejetih sporočil (npr. filtriranje zaradi velikega obsega sporočil, časovni okvirji hranjenja…). Parametre za konfiguracijo mora izvajalec uskladiti z naročnikom. Arhivski podatki se morajo shranjevati v podatkovnem skladišču NCUP.

Aplikacija mora omogočati sočasno uporabo s strani več uporabnikov. Omogočati mora upravljanje uporabniških računov in pravic dostopa do posameznih funkcionalnosti, npr. upravitelju javnega prevoza potnikov se dodeli pravica prikaza seznama linij za katere je odgovoren (npr. DUJPP za linije IJPP), ali pravica prikaza samo določenih izvajalcev prevoza (npr. samo izvajalec Marprom). Vloge uporabnikov in pravice uporabe bo izvajalec pripravil v dogovoru z naročnikom.

Podatkovno skladišče

Centralna postaja mora hraniti sled vseh dohodnih in odhodnih sporočil, ki so bila distribuirana z uporabo BI. Podsistem za nadzor podatkovnega prometa predstavlja uporabniški vmesnik za pregled in upravljanje prometa in upravljanje podatkov o prometu C-ITS sporočil.

Izvajalec mora pri implementaciji podsistema za nadzor podatkovnega prometa izvesti podatkovni model, ki zagotavlja arhiviranje prometa sporočil in opisuje distribuirano zgradbo sistema. To pomeni, da podsistem shranjuje in upravlja podatke o virih in prejemnikih sporočil (z eno besedo akterji), med katere sodijo tako obcestne postaje (RSU), ki jim centralna postaja neposredno pošilja ali od njih dobiva sporočila, kot tudi t.i. zunanje C-ITS akterje, s katerimi centralna postaja vzpostavlja promet sporočil. Podsistem mora zagotavljati uporabniški vmesnik za ažuriranje teh podatkov, kakor tudi B2B vmesnik, ki omogoča ažuriranje registrov tudi preko II.

Register virov in prejemnikov sporočil mora hraniti zgodovino stanja posamičnega vira ali prejemnika. Zgodovina mora zajemati podatke o stanju (aktiven, neaktiven) ter času spremembe stanja in nabor (veljaven filter) sporočil, ki se prejemniku posreduje ali ga sistem sprejema. Filtri morajo omogočati shranjevanje geografskega območja, čas in nabor vrste sporočil, ki se izmenjujejo med akterjem in centralno postajo.

Za vsa sporočila je potrebno registrirati sled, ki se hrani v arhivu sporočil in ob samem sporočilu zajema še čas nastanka sporočila in trajanje veljavnosti, lokacijo na katero se sporočilo nanaša, izvor sporočila (kdo je sporočilo ustvaril in posredoval v sistem). Hraniti je treba tudi  nabor naslovnikov, ki jim centralna postaja sporočilo pošilja. Upoštevati je potrebno, da se nabor naslovnikov lahko v času veljavnosti sporočila tudi spremeni. Pri shranjevanju podatkov v arhiv je potrebno zagotoviti neredundantnost, to pomeni, da se sporočilo hrani le enkrat, ne glede na to, kolikokrat je distribuirano v sistem in ne glede preko koliko različnih virov se sporočilo distribuira.

Spletna aplikacija za nadzor nad storitvami SIRI

Storitev za pridobivanje podatkov v zapisu SIRI se v sistemu C-ITS uporablja za dostavo podatkov o lokaciji vozil JPP v realnem času. Podatki se morajo prikazovati na zemljevidu, zato mora izvajalec izdelati spletno aplikacijo, ki bo uporabljala funkcionalnost prometnega geografskega informacijskega sistema (PGIS) iz informacijskega okolja NCUP. PGIS uporablja podatke iz podatkovne baze multimodalnih prometnih podatkov in jih pripravi kot podatkovne sloje za prikaz na tematskem zemljevidu. PGIS omogoča standardne funkcionalnosti geografskega informacijskega sistema: pripravo točkovnih plasti, poligonskih plasti in linijskih plasti v kombinaciji z grafičnim vnašanjem in prikazom podatkov na tematskih zemljevidih, ter geografske analize. Spletna aplikacija mora uporabljati naslednje sloje PGIS:

- sloj osi državnih in občinskih cest (slovensko cestno omrežje: avtoceste in hitre ceste, glavne in regionalne ceste, občinske ceste)

- sloj železniškega omrežja (za morebitne razširitve v prihodnosti)

- sloj multimodalnih podatkov oz. storitev (postajališča JPP, linije JPP…)

Funkcionalnost spletne aplikacije mora vsebovati:

- Prikaz seznama veljavnih (aktualnih) avtobusnih linij na sloju storitev javnega potniškega prometa.

- Prikaz aktualne geografske lokacije vozil JPP, ki izvajajo storitev JPP, na tematskem zemljevidu. Podatki o lokaciji na poti vozila se pridobijo iz storitve SIRI (glej 5.4.2.1).

- Prikaz vozila na zemljevidu se aktualizira v odvisnosti od frekvence zajema podatkov iz storitve SIRI. Zagotoviti je potrebno, da je prikaz gibanja vozila na zemljevidu v realnem času. Vizualizacija gibanja vozila na zemljevidu naj bo zvezna (brez »preskokov«).

- Seznam linij JPP naj bo prikazan v tabeli. Ob izbiri linije, se le-ta prikaže na zemljevidu, obenem se prikažejo vsa vozila, ki izvajajo storitev JPP na tej liniji.

- Izbira posameznega vozila prikaže pojavno okno z informacijami o časih prihoda in odhoda vozila za katere se podatki pridobijo iz storitve SIRI (glej 5.4.1.1 in 5.4.1.2):

  - Planiran in dejanski čas odhoda iz trenutne postaje, če vozilo stoji na postajališču. Prikaz morebitne časovne zamude ali prehitevanja v minutah.

  - Planiran in dejanski čas prihoda na naslednjo postajališče, če vozilo stoji na postajališču ali je v gibanju (se približuje naslednjemu postajališču). Prikaz morebitne časovne zamude ali prehitevanja v minutah.

  - Ikona za vozilo in čas se naj v primeru zamude, prehitevanja in pravočasnosti prikažeta v različnih barvah. Izhajati moramo iz razmišljanja, da je prehitevanje bolj kritična informacija kot zamujanje in pravočasnost.

- Prikaz informacije o motnji v prometu, ki vplivajo na potovalne čase vozil v javnem prometu naj bo prikazan na lastnem sloju. Motnja na zemljevidu naj bo prikazana kot ikona s pojavnim oknom in opisom motnje. Podatki se pridobijo iz storitve SIRI (glej 5.4.3.2).

Nefunkcionalne zahteve

Uporabnost

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij).

Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (angl. constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (angl. Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo naročnika, ali predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. Pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

Varnost

Komponente rešitve, ki so predmet tega javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje;

- za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa;

- za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa;

- za administratorje;

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …);

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki;

- vzdrževanje gesel;

- avtorizacijo uporabnika;

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve.

Rešitev mora zagotavljati:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco -> revizijske sledi;

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih s kriptirnim sistemom SSLv3 ali TLS 1.0;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

Odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob prvem mejniku M1 ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati do zaključka del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

Naročnik bo preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / angl. Security Framework Audit Program).

Referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med naročnikom in izvajalcem. Varnostno načrtovanje, preverjanje in testiranje mora biti del vsake nadgradnje sistema. Izvajalec upošteva varnostne standarde in zahteve ISO/IEC 27001. Izvajalec mora predati poročila o varnostnem testiranju predanih rešitev.

Tehnološke zahteve

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku.

Za celotno rešitev, razen za licenčno in sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je mesečno do najkasneje tretji (3) delovni dan v mesecu za pretekli mesec in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf)). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. V kolikor naročnik določi predlogo mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec četrtletno poročilo predstavi na četrtletnem koordinacijskem sestanku katerega izvedba je obvezna za obe strani in za katerega je potrebno izdelati zapis katerega priloga je četrtletno poročilo. Kolikor naročnik zahteva dopolnitev jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja in terminski načrt

V okviru mejnika M1 mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja.

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze;

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno);

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva;

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku;

- uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku;

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje;

- v specifikaciji zahtev uporabljene diagramske in druge tehnike so primerno pojasnjene;

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi specifikacije uporabiti prototipe.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve;

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …);

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani dokumentaciji, ki je del tega javnega naročila in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki.

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnost stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bodo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu z izvajalčevimi navodili;

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji;

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji.

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi  bodisi na svoji ali naročnikovi infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Ker je ročno testiranje zamudno, riziko za napake pri izvajanju takšnih testov pa velik, se testiranje avtomatizira povsod kjer je to mogoče, kar omogoča ponovljivost. Zahteva se testno voden razvoj programskih rešitev, torej uporaba testov enot (angl. unit testing), po principu agilnega razvoja.

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt naj vsebuje:

- oceno števila preizkusnega osebja;

- krovni terminski načrt testiranja;

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases);

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri);

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev);

- pravila dokumentiranja ugotovitev testiranja.

Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Tekom izvajanja testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju;

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja;

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja;

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja;

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

Statistika ugotovljenih neskladnosti; za vsako testiranje je treba navesti:

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja;

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

Rezultati testiranja:

Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- predlog za dopolnitev dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- rezultat izvedbe testov enot (angl. unit testing);

- opisi rezultatov testiranja;

- plan v zvezi z odpravo napak.

Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja, ki mora vsebovati oceno ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Programska koda

Izvajalec naročniku preda celotno izvorno kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za test enot).

Za dele sistema, ki jih ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc) je potrebno natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko kodo.

Tehnična dokumentacija - splošno

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

- opis zasnove in zgradbe sistema;

- opis vseh funkcionalnosti sistema z opisom delovanja;

- nabor in način integracije sistema z drugimi sistemi;

- opis protokolov za komunikacijo s sistemom z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa;

- opis protokolov za komunikacijo sistema z drugimi povezanimi sistemi s primeri.

Tehnična dokumentacija - namestitev

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za prehod iz testnega v produkcijsko okolje.

Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora izdelati navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Dokumentacija mora vsebovati vsaj:

- opis namena sistema in njegove glavne funkcionalnosti;

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena;

- varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, varovanje gesel in podatkov ter;

- podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema.

Navodila za uporabo morajo vsebovati podroben opis uporabe aplikacij za posamezna vsebinska področja in postopke:

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na uporabniški vmesnik sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

- Podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do sistema z uporabo programskih rešitev (vmesniki API).

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika.

V uporabniški dokumentaciji je potrebno navesti kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

Okvirni terminski načrt projekta

MEJNIKI

Mejnik M1 – Priprava projekta, do 2 meseca od podpisa pogodbe

A1. Priprava specifikacije zahtev in podrobnega načrta za izvedbo javnega naročila

Mejnik M2 – Vzpostavitev sistema, do 8 mesecev od podpisa pogodbe

A2. Izdelava centralne postaje C-ITS

A3. Izdelava platforme za izmenjavo standardiziranih sporočil C-ITS z zunanjimi deležniki vključno s čezmejno izmenjavo

A4. Izdelava nabora vmesnikov za izmenjavo podatkov z obstoječimi in bodočimi akterji C-ITS

A5. Izdelava podsistema za pridobivanje dinamičnih podatkov JPP ter pripravo sporočil po specifikaciji SIRI

A6. Izdelava podsistema za pridobivanje sporočil po specifikaciji GTFS Realtime

A7.  Podsistem za implementacijo storitev C-ITS in scenarijev

A8. Podsistem za nadzor podatkovnega prometa in poročanje

A9. Spletna aplikacija za nadzor nad storitvami SIRI

A10. Upravitelj C-ITS storitev za NAP

A11. Integracija podatkov iz C-ITS v NAP

Mejnik M3 – Testiranje sistema in končni prevzem storitve v produkcijsko okolje, do 10 mesecev od podpisa pogodbe, vendar najkasneje do 01.12.2026.

A12. Testiranje storitev nacionalnega vozlišča C-ITS in centralne postaje C-ITS

A13. Testiranje II in BI z drugimi nacionalnimi ali regionalnimi sistemi C-ITS

A14. Dokončni prevzem s poročilom in dokumentacijo ter predano izvorno kodo

Mejnik M4 – Vzdrževanje sistema, M3+ 36 mesecev

- Pogodbeno osnovno in dopolnilno vzdrževanje z mesečnim poročanjem in obračunom

- Zaključek pogodbe s poročilom o aktivnostih v garancijskem obdobju

Ob poteku vsakega mejnika izvajalec pripravi poročilo o delu.

Jamčevanje in vzdrževanje

Jamčevanje v garancijskem obdobju:

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku M4 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Poleg rednih in dopolnilnih vzdrževalnih aktivnosti mora izvajalec skrbeti za posodabljanje sistema skladno s spremembami harmoniziranih komunikacijskih profilov, ki jih platforma C-Roads objavlja vsakih šest mesecev. V okviru vzdrževanja mora izvajalec vse rezultate projekta redno in samostojno, brez posebne zahteve ali dodatnega naročila naročnika, nadgrajevati celotno obdobje vzdrževanja in tako zagotavljati skladnost z informacijskim profilom C-ROADS.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in;

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

Tabela 1. Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak.

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NCUP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb, in;

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

Ob zaključku obdobja vzdrževanja izvajalec pripravi poročilo za celotno obdobje vzdrževanja. Poročilo naj vsebuje evidenco in opis aktivnosti vzdrževanja.

Vir:	The C-Roads Platform, An overview of harmonised C-ITS deployment in Europe. Ecosystem for fully operational C-ITS - The infrastructure perspective WG1 – C-ITS Organisation (www.c-roads.eu) ; V 0.91, 03.2022.

Vir:	Introduction to the C-Roads WG2 Deployment Documentation and Requirements V 2.0.5, C-Roads Platform, WG 2 Technical Aspects (www.c-roads.eu).

dostopno na https://releases.c-roads.eu

seznam referenčnih standardov ETSI , C-ITS Message Profiles, C-RRoads Platform, WG2, V 2.0.5, str. 98

C-ITS Message Profiles, C-Roads Platform, WG2,  TF 3, V 2.0.5

C-ITS Security Requirements & Specifications, C-Roads platform, WG 2, TF 1, V 2.0.5

C-ITS Security & Governance, C-Roads platform, WG 2, TF 1, V 2.0.5

C-ITS IP Based Interface Profile, C-Roads platform, WG 2, TF 4, V 2.0.5, str 48.

C-ITS Security Requirements & Specifications, C-Roads platform, WG 2, TF 1

C-ITS Security & Governance, C-Roads platform, WG 2, TF 1

vir: 	C-ITS IP Based Interface Profile 2.0.1, C-Roads Platform, WG 2 Technical Aspects (www.c-roads.eu)

Evolved architecture for country/region information sharing

C-ITS Service and Use Case Definitions, C-Roads Platform, WG2, V 2.0.5