KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.

Št.: JNV-03-B/2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

NABAVA TOVORNIH VOZIL

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Datum: november 2025

- POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

- NAROČNIK

To naročilo izvaja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik). Kontaktna oseba naročnika: Eva Filej Rudman

Telefon: +386 073932466

Fax: +386 073932500

Elektronski naslov: Eva.FilejRudman@komunala-nm.si

Naslov spletne strani: http://www.komunala-nm.si/

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 9. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz 9. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:  JNV-03-B/2025

Predmet:

Predmet javnega naročila je Nabava tovornih vozil.

Javno naročilo je razdeljeno na sedem sklopov:

SKLOP 1: TOVORNO VOZILO DO 3,5 t KOMBI (za potrebe vodooskrbe)

SKLOP 2: TOVORNO VOZILO DO 3,5 t KOMBI (za potrebe vzdrževanja kanalizacijskih objektov)

SKLOP 3: TOVORNO VOZILO ZA VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV

SKLOP 4: SPECIALNO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV Z NADGRADNJO 14 – 16 m³ - 2 kom

SKLOP 5: SPECIALNO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV Z NADGRADNJO 10 – 12 m³

SKLOP 6: DOBAVA ŠASIJE IN PRESTAVITEV OBSTOJEČE NADGRADNJE SPECIALNEGA VOZILA ZA VZDRŽEVANJE KANALSKIH SISTEMOV

SKLOP 7: SPECIALNO VOZILO ZA VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH NAPRAV Z OPREMO

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij vozil, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Ponudba mora biti v skladu z zahtevami, ki so navedene v teh specifikacijah. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop, več njih ali pa za vse sklope.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 5. 12. 2025 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si .

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 12. 2025 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumentov.

- PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

  - obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 28. 11. 2025 do 9. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti napisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne.

Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti  specifikacija ponujenega blaga, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost, naročnik skladno z določili zakona te oznake ne bo upošteval.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

- ugotavljanje sposobnosti

    - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. V primeru, da ponudnik prijavi podizvajalca, je potrebno predložiti tudi dokazila za podizvajalca.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente določeno drugače, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le- teh.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi so del dokumentacije za oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od predloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne in podpisane s strani ponudnika z neizbrisljivo pisavo. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Ponudniki lahko predložijo obrazce tudi v kopiji (scan), vendar si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev obrazcev v originalu.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le- teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki Skupna ponudba in Ponudba s podizvajalci.

    - Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz prejšnjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc.

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v ESPD obrazcu v tem delu DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

    - 9.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za dejavnost, ki jo v ponudbi prevzema.

Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor taka preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

    - 9.1.4	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

1. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila, ni imel blokiranih poslovnih računov.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec Izjava o neblokiranih računih.

2. Ponudnik nudi plačilni rok, ki je 30 dni in prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec Izjava o plačilnih pogojih.

    - 9.1.5	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

Ponudnik mora z izjavo zagotoviti da:

- bo blago iz:

-	sklopa 1 dobavil najkasneje v roku 150 dni od datuma sklenitve pogodbe,

-	sklopa 2 dobavil najkasneje v roku 150 dni od datuma sklenitve pogodbe,

-	sklopa 3 dobavil najkasneje v roku 180 dni od datuma sklenitve pogodbe,

-	sklopa 4 dobavil najkasneje v roku 180 dni od datuma sklenitve pogodbe,

-	sklopa 5 dobavil najkasneje v roku 180 dni od datuma sklenitve pogodbe,

- 	sklopa 6 dobavil najkasneje v roku 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe,

-	sklopa 7 dobavil najkasneje v roku 18 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Ponujena vozila morajo v celoti ustrezati vsem tehničnim zahtevam javnega naročila: ponudbe ponudnikov, ki tega pogoja ne izpolnjujejo v celoti, bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.

Uradne garancijske in izven garancijske servisne storitve za vozila vseh sedmih sklopov morajo biti zagotovljene v Sloveniji, z odzivnim časom največ 2 delovna dneva. Dobava in zamenjava rezervnih delov mora biti zagotovljena v 48 urah od pisnega poziva naročnika. Servis in dobava rezervnih delov s strani ponudnika mora biti zagotovljena najmanj 10 let od prevzema vozila.

Za tisto vozilo kjer je to izrecno potrebno, je maksimalna oddaljenost lokacije uradnega servisa določena pri vsakem sklopu posebej.

Rok plačila za vse vozila iz vseh petih sklopov je 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu celotnega vozila.

Ob predaji vozila bo moral ponudnik izročiti:

• Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo.

• Homologacijsko dokumentacijo.

• Izjavo o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev.

• Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z veljavno zakonodajo za vozilo in

pri sklopih 4, 5, 6 in 7 tudi za nadgradnjo.

• Vse varnostne označbe, nalepke in napise v slovenskem jeziku.

• Dokumentacijo nadgradnje s tehničnimi podatki pri sklopu 4, 5, 6 in 7.

• Katalog nadomestnih delov.

• Garancijske listine z garancijskimi pogoji.

• Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETOV NAROČILA

SKLOP 1: TOVORNO VOZILO DO 3,5 t KOMBI (za potrebe vodooskrbe)

OPIS: - tovorno vozilo – kombi - 4 vrata - starost: novo - 3. sedeži - skupna masa: 3.500 kg - dolžina vozila: 5,8 do 6 m - višina: 2,5 do 2,6 m - barva: bela. MOTOR: - motor: diesel - EURO 6 - moč: min. 100 kW - prostornina: min. 2000 cm3. OPREMA: - ABS - varnostni blazini za voznika in sopotnika - sistem za opozorilo pozornosti voznika - sistem za prepoznavanje prometnih znakov - pomoč pri ohranitvi voznega pasu - rezervno kolo - nadzor tlaka v pnevmatikah - elektronska kontrola stabilnosti - pomoč pri speljevanju v klanec - opozorilo za prekoračitev hitrosti - prepoznava prometnih znakov - elektronska porazdelitev zavorne moči - tempomat in omejevalnik hitrosti - centralno zaklepanje - samodejno uravnavanje dolgih luči - avtomatska klimatska naprava - vgrajen radijski sprejemnik z navigacijo, upravljanjem na volanu, prostoročno telefoniranje - 230v vtičnica na armaturni plošči - servo volan - LED luči - LED žarometi - el. nastavljiva, ogrevana zunanja ogledala - el. poklopljiva zunanja ogledala - voznikov sedež z nastavljivim naslonom, ledveno oporo in naslonom za roko - sovoznikova klop za 2 osebi - pregradna stena med tovornim in potniškim prostorom - kamera za vzvratno vožnjo - parkirni sistem s 360 stopinj zaznavanjem okolice - sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu - meglenke s funkcijo zavijanja v ovinek - led luči v tovornem prostoru - 12V vtičnica v tovornem prostoru - 2 daljinska ključa - 90l posoda za gorivo - zadnje ojačano vzmetenje - dvolistno - pritrdilna ušesa za pritrditev tovora - odpiranje zadnjih vrat za 270 stopinj - stranska drsna vrata na desni strani - svetlobni blok na strehi vozila, 2x bliskavica v maski vozila, 2x bliskavica zadaj - piskač za vzvratno vožnjo - homologirana vlečna kljuka - obvezna oprema vozila (žarnice, trikotnik, prva pomoč, gasilni aparat). OSTALE ZAHTEVE: Uradni servis v neposredni okolici Novega mesta (do 50 km). Zahteve za izpust emisij CO2 max 140g/km. Obvezno priložite dokazila od proizvajalca, oziroma potrdila o homologaciji za: - povprečno porabo energenta, izražena v I/km ali kWh/km, - emisije ogljikovega dioksida (CO2), izražen v kg/km, - emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražena v g/km, - emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHSem), izražene v g/km, - emisije trdih delcev (PMem), izražene v g/km, - emisija hrupa. Tehnična dokumentacija: Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo in izven servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija za ostale uporabnike). Ostala dokumentacija: Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo. Garancijske zahteve: Splošna garancija najmanj 24 mesecev ali 100.000 km (garancijski list z garancijski pogoji). Rok in način dobave: Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 150 dni od dneva sklenitve pogodbe. REFERENCE za sklop 1: Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred dnevom oddaje ponudbe izvedel vsaj 2 dobavi enakovrstnih vozil, pri čemer je vsaka referenca ločena dobava v vrednosti ponujenega vozila brez DDV. Za enakovrstna štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozilo z enakovredno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

SKLOP 2: TOVORNO VOZILO DO 3,5 t KOMBI (za potrebe vzdrževanja kanalizacijskih objektov)

OPIS:

- tovorno vozilo – kombi

- 4 vrata

- starost: novo

- 3. sedeži,

- skupna masa: 3.500 kg

- dolžina vozila: 5,8 do 6 m

- višina: 2,5 do 2,6 m

- barva: bela.

MOTOR:

- motor: diesel - EURO 6

- moč: min. 100 kW

- prostornina: min. 2000 cm3.

OPREMA:

- ABS,

- varnostni blazini za voznika in sopotnika

- sistem za opozorilo pozornosti voznika

- sistem za prepoznavanje prometnih znakov

- pomoč pri ohranitvi voznega pasu

- rezervno kolo

- nadzor tlaka v pnevmatikah

- elektronska kontrola stabilnosti

- pomoč pri speljevanju v klanec

- opozorilo za prekoračitev hitrosti

- prepoznava prometnih znakov

- elektronska porazdelitev zavorne moči

- tempomat in omejevalnik hitrosti

- centralno zaklepanje

- samodejno uravnavanje dolgih luči

- avtomatska klimatska naprava

- vgrajen radijski sprejemnik z navigacijo, upravljanjem na volanu, prostoročno telefoniranje

- 230v vtičnica na armaturni plošči

- servo volan

- LED luči

- LED žarometi

- el. nastavljiva, ogrevana zunanja ogledala

- el. poklopljiva zunanja ogledala

- voznikov sedež z nastavljivim naslonom, ledveno oporo in naslonom za roko

- sovoznikova klop za 2 osebi

- pregradna stena med tovornim in potniškim prostorom

- kamera za vzvratno vožnjo

- parkirni sistem s 360 stopinj zaznavanjem okolice

- sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu

- meglenke s funkcijo zavijanja v ovinek

- led luči v tovornem prostoru

- 12V vtičnica v tovornem prostoru

- 2 daljinska ključa

- 90l posoda za gorivo

- zadnje ojačano vzmetenje - dvolistno

- pritrdilna ušesa za pritrditev tovora

- odpiranje zadnjih vrat za 270 stopinj

- stranska drsna vrata na desni strani

- svetlobni blok na strehi vozila, 2x bliskavica v maski vozila, 2x bliskavica zadaj

- piskač za vzvratno vožnjo

- lestev na zadnjih vratih za dostop do strešne platforme

- strešna platforma za prevoz tovora z ustreznimi varnostnimi certifikati

- obvezna oprema vozila (žarnice, trikotnik, prva pomoč, gasilni aparat).

OSTALE ZAHTEVE

Uradni servis v neposredni okolici Novega mesta (do 50 km).

Zahteve za izpust emisij CO2 max 140g/km.

Obvezno priložite dokazila od proizvajalca, oziroma potrdila o homologaciji za:

- povprečno porabo energenta, izražena v I/km ali kWh/km,

- emisije ogljikovega dioksida (CO2), izražen v kg/km,

- emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražena v g/km,

- emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHSem), izražene v g/km,

- emisije trdih delcev (PMem), izražene v g/km,

- emisija hrupa.

Tehnična dokumentacija:

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo in izven servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija za ostale uporabnike).

Ostala dokumentacija:

Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

Garancijske zahteve:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev ali 100.000 km (garancijski list z garancijski pogoji).

Rok in način dobave:

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 150 dni od dneva sklenitve pogodbe.

REFERENCE za sklop 2:

Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred dnevom oddaje ponudbe izvedel vsaj 2 dobavi enakovrstnih vozil, pri čemer  je vsaka referenca ločena dobava v vrednosti ponujenega vozila brez DDV. Za enakovrstna štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozilo z enakovredno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu.

Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

SKLOP 3: TOVORNO VOZILO ZA VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV

OSNOVNI PODATKI:

- medosna razdalja med 3.700 do 3.800

- dovoljena skupna masa do 7.000

- masa šasije s kabino cca. med 2.300 do 2.400

- število sedežev 1+2

- osna obremenitev spredaj med 2.400 do 2.500

- osna obremenitev zadaj med 5.300 do 5.400

- zimske gume 225/75 R 16 zadaj dvojne.

MOTOR:

- EURO 6 diesel

- protihrupna zaščita

- prostornina motorja med 2.900 do 3.000

- moč motorja med 120 do 130

MENJALNIK:

- tip 6+1 prestav

- odgon iz menjalnika za pogon črpalke dvigala

ZAVORNI SISTEM:

- po EEC standardih

- disk spredaj

- disk zadaj

OSTALA OPREMA:

- alternator min. 220A (12V)

- centralni izpuh

- akumulator min. 110 ah

- rezervoar min. 60 litrov

- 2 kosa kolesnih podstavkov

- sedeži z vzglavniki in varnostnimi pasovi

- klasično vpeta kabina (prekucna ne pride v poštev)

- voznikov sedež vzmeten

- dvojni sovoznikov sedež

- avtoradio z bluetooth sistemom

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- meglenke

- barva – bela

- ojačane večlistnate vzmeti zadaj

- električni pomik stekel spredaj

- daljinsko centralno zaklepanje

- ABS

- gumijasti tepihi v kabini

- obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, žarnice, baterijska svetilka)

- pripadajoče orodje

- dvigalka

- rezervno kolo z nosilcem

- ročna klimatska naprava

- LED rotacijska blok na kabini vozila (oranžna barva)

- 2x bliskavica spredaj v maski vozila

- 2x bliskavica zadaj

FIKSEN ZABOJ:

- notranja dolžina med 2.900 do 3.000

- notranja širina med 2.100 do 2.300

- ALU stranice odpiranje samo navzdol višine 400mm z rinkami za pritrjevanje mreže

- prednja stranica višine 600 mm

- nosilec dolgih predmetov z mrežo med kabino in dvigalom z pomičnim omejevalcem tovora

- talne rinke za privez tovora

- stebri iz jeklenih profilov vroče cinkani

- nosilna konstrukcija vroče cinkana

- pod iz vezane vodoodporne plošče debeline min. 18mm

- pomožna šasija za konzolno montažo dvigala

- blatniki iz plastične mase z zavesicami

- bočna zaščita skladna z zakonodajo

- ustrezna svetlobna oprema

- 2 zaboja za orodje iz plastične mase maksimalnih dimenzij na medosju

- v zaboj (na pod zaboja) vgrajen min 100l rezervoar za vodo na voznikovi strani

- v zaboju (na podu) predpriprava za vgradnjo naročnikovega zaboja za orodje na voznikovo stran

- dimenzij okvirnih dimenzij dolžina 1.370mm, globina 720mm, višina 1.005mm

- v zaboju (na podu) na sovoznikovi strani vgrajen ALU zaboj za orodje, okvirnih dimenzij   1450x1670x1000mm (DxGxV), pregrajen 1x po višini in 1x po širini, vrata dvokrilna

DVIŽNA PLOŠČAD – ALUMINIJASTA:

- nosilnost min. 750 kg

- upravljanje; nožne komande na ploščadi ročne komande na posluževalni enoti

- ploščad v preklopni izvedbi (manjši zračni upor ter omogočanje preglednosti vzvratno v vertikalni poziciji)

- dolžina ploščadi max. 1250 mm ko je iztegnjena

- širina ploščadi prilagojena širini kesona

- homologiran varnostni odbijač

- zaščita proti kotaljenju

- jekleni deli vroče cinkani

- vodoravna izravnava - avtomatska mehanska

HIDRAVLIČNO DVIGALO:

- minimalni doseg dvigala 9,30 m

- nosilnost na koncu roke min. 290 kg

- moment dviga minimalno 3,6 tm

- teža dvigala max. 650 kg

- kot obračanja min. 370°

- moment obračanja min. 5kNm

- dvigalo prečno zložljivo, višina zloženega dvigala max. 1.600 mm

- podstavek in spodnji del stebra ulitek

- ročni izvlek stabilizatorjev min 2700 mm

- kavelj min. 3t

- rezervoar hidravličnega olja iz plastične mase montiran na dvigalu

- CE oprema dvigala – lahko ima elektronski zaslon, ni pa obvezno, prikazuje: obremenjenost dvigala, datum, uro, števec delovnih  ur, morebitne napake in okvare)

- vezi za pritrditev žerjava in set za hidravlični spoj

- blokirni ventili na cilindru dvižne, nihajne in teleskopske roke

- preobremenitveno varovanje skladno z CE normativi

- sistem za nadzor stabilnosti z opozorilom v kabini če dvigalo oz. stabilizatorji niso v transportnem položaju

- vitel nosilnosti min. 500kg, min. 35m jeklenice premera min. 6mm

- radijsko upravljanje vseh funkcij dvigala razen stabilizatorjev preko linearnih komand

- natančnejši sekcijski razvodnik z možnostjo omejitve pretoka posamičnih funkcij priznanega    proizvajalca (kot naprimer Danfoss ali enakovredno)

- dvigalo opremljeno po standardu EN12999:2020

- različica oziroma verzija min. HC1 HD4/S2 po EN 12999

- pogon dvigala preko menjalniško gnane črpalke

- vzdolžna pomična zapora za varovanje tovora.

OSTALE ZAHTEVE:

Garancija za pogonske sklope najmanj 24 mesecev.

Garancija proti koroziji šasije in kabine najmanj 24 mesecev.

Tehnična dokumentacija:

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo in izven servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija za ostale uporabnike).

Ostala dokumentacija:

Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

Garancijske zahteve:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev (garancijski list z garancijski pogoji).

Rok in način dobave :

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 180 dni od dneva podpisa pogodbe.

REFERENCE za sklop 3:

Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred dnevom oddaje ponudbe izvedel vsaj 2 dobavi enakovrstnih vozil, pri čemer  je vsaka referenca ločena dobava v vrednosti ponujenega vozila brez DDV. Za enakovrstna štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozilo z enakovredno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu.

Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

SKLOP 4:  SPECIALNO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV Z NADGRADNJO 14 - 16 m³ - 2 kom

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ŠASIJE SPECIALNEGA KOMUNALNEGA VOZILA:

#### OSNOVNE ZAHTEVE:

- šasija mora biti izdelana v letu 2025

- šasija in komunalna nadgradnja morata biti novi in nerabljeni

- šasija mora biti prilagojena za smetarsko nadgradnjo

- šasija mora biti prilagojena za desni promet (volan na levi strani, vožnja po desni)

- komunalno prirejena dvoosna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4 × 2

- šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. veljavnimi EU direktivami

- maksimalna dovoljena višina vozila (brez rotacijske luči) z nadgradnjo je 3.255 mm

- maksimalna širina vozila (brez ogledal) z nadgradnjo je 2.600 mm

- maksimalna dolžina vozila z nadgradnjo je 8.000 mm

- maksimalni zadnji previs je 2.680 mm z odprto stopnico (stojišče za komunalnega delavca)

- medosna razdalja od 3.700 do 3.900 mm.

#### NOSILNOST:

- minimalna skupna dovoljena homologacijska masa je 20.000 kg

- minimalna homologirana uporabna nosilnost odpadkov opremljenega vozila je 6.500 kg

- minimalna nosilnost sprednje osi je 8.000 kg

- minimalna tehnična nosilnost zadnje osi je 13.000 kg

#### MOTORNI DEL:

- vrsta motorja: dizel, najmanj EURO 6E, motor za recirkulacijo izpušnih plinov

- moč motorja min. 220 kW

- motorna zavora, dekompresija, zavorna moč min 280 kW

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalec hitrosti 85 km/h

- elektronski omejevalec hitrosti do 30 km/h

- varnostni sistem za speljevanje na klancih, uredba CE

- filter goriva ogrevan

- tempomat

- ustrezen izvod moči iz menjalnika ali motorja na nadgradnjo

- izpuh za kabino navzdol

- rezervoar za gorivo aluminijast s ključavnico (2 ključa), volumen min 290 litrov

- rezervoar za AdBlue min. 30 litrov

#### MENJALNIK:

- min. 8 stopenjski avtomatizirani menjalnik

#### DIFERENCIAL:

- zapora diferenciala na zadnji osi

ZAVORNI SISTEM:

- disk zavore na sprednji in zadnji osi

- ABS sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja

- ASR sistem proti zdrsovanju koles pri speljevanju

- parkirna zavora, ki je skladna z DIN 1501

- visokozmogljiva motorna zavora, najmanj 280 kW

KRMILNI SISTEM:

- hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu

- servo volan

KOLESA IN VZMETENJE:

- stabilizator na sprednji osi

- pnevmatike 315/80 R 22,5

- rezervno kolo

- parabolično vzmetenje spredaj in zračno vzmetenje zadaj

- zaščita proti pršenju na kolotekih

KABINA:

- kratka kabina bele barve

- kabina 1 + 2 sedeža

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala po CEE

- tonirano vetrobransko steklo

- električni pomik stekel

- dve LED rotacijski luči na kabini

- luč za vzvratno vožnjo  prednje LED luči za dnevno vožnjo

- bočne svetilke LED

- pomoč pri zaviranju v sili z možnostjo izklopa

- zadnja stena kabine brez okna

- jekleni ali plastični sprednji odbijač

- pnevmatski sedež voznika

- sedeži za dva sovoznika z varnostnim pasom in vzglavnikom

- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

- digitalni tahograf za dva voznika

- merilnik števila vrtljajev

- opozorilni znak za vzvratno vožnjo

- računalniški prikazovalnik podatkov (DISPLAY) v slovenskem jeziku

- radio z vgrajenim sistemom za prostoročno telefoniranje (Bluetooth)

- centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom (2 ključa)

- klimatska naprava v kabini

- gasilni aparat

- varnostni trikotnik

- odsevni jopič

- komplet prve pomoči

- baterijska svetilka z nosilcem

- rezervne žarnice

- dvigalka in pripadajoče orodje

- 2x odložna zagozda

- 2x gumijasti predpražniki za šoferja in oba sovoznika

ZAHTEVE ZA NADGRADNJO:

OSNOVNE ZAHTEVE:

- nadgradnja z zabojnikom, vrati, hidravličnimi in elektronskimi komponentami, mora biti v celoti izdelana v državi članici EU. Sedež proizvajalca mora biti v državi članici EU.

- nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani

- nadgradnja sestavljena iz dveh osnovnih delov, zabojnika in vrat (vrata se vertikalno odpirajo)

- nadgradnja omogoča prevoz vseh frakcij odpadkov (tudi organskih pol mokrih odpadkov)

KESON:

- neto prostornina zabojnika za odpadke brez vsipnega jaška je minimalno 14 m3

- minimalna prostornina vsipnega jaška je 2 m3

- delovna višina za ročno natovarjanje odpadkov, od tal do nakladalni rob, od I . 150 mm do največ 1.250 mm

- minimalna debelina vsipnega jaška je 6 mm

- dno in stranice vsipnega jaška so izdelani iz jekla Hardox minimalno 400

- stranice zabojnika so debeline minimalno 3 mm, gladke, polkrožno zaobljene, z max. eno prečno in navpično ojačitev

- dno zabojnika je debeline minimalno 4 mm, polkrožno, izdelano iz jekla Hardox minimalno 400

- zabojnik je 100 % v varjeni izvedbi

- servisna vratca na desni strani zabojnika za iztisno ploščo

- izpustni ventil odpadnih vod

IZTISNA PLOŠČA IN MEHANIZEM STISKANJA:

- mehanizem stiskanja s potisno in drsno ploščo

- avtomatsko mazanje gibljivih delov, samodejno centralno mazanje min. u 10 točk, posebej bočnega vodila in lopate nadgradnje

- delovni cikli mehanizma stiskanja: ročno, samodejno neprekinjeno - samodejno enojni – polavtomatski - sinhroniziran s stresalnikom

- samodejno centralno mazanje stiskalne in iztisne plošče

- posebno gumijasto tesnilo na potisni plošči

- vgrajeno posebno tesnilo med tlakom in lijakom komore, odporne na olje in kisline

- varnostna samodejna zaporna plošča za izmet, če zadnji del ni popolnoma dvignjen

- varnostno samodejno spuščanje zadnjega dela, če je plošča za odstranjevanje odpadkov popolnoma zunaj telesa ali se ni umaknila v položaj spuščanja

- avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat (preprečevanje nasedanja vrat na iztisno ploščo)

- avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje

- avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja

- samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila.

- dvojna hidravlična črpalka gnana s pomožnim pogonom

- avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo

- istočasno delovanje sistema za stiskanje in stresanje

- elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili

- strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče - dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo

- sistem stiskanja odpadkov z neprekinjenim ciklom stiskalne plošče proti iztisni plošči

- na levi in desni zaobljeni strani iztisne plošče nameščena poltrda guma (tesnilo)

- pomik iztisne plošče po celotni dolžini zabojnika s teleskopskim cilindrom in stranskimi drsnimi vodili

- razmerje stiskanja je minimalno 6 : I

- tesnjenje med zabojnikom in vrati s polno gumo do višine min. 1000 mm

- praznjenje zabojnika s pomočjo iztisne plošče in dvigom zadnjih vrat (upravljanje z dvoročnimi ukaznimi tipkami, skladno z varnostnimi normativi CE)

- ukazi za praznjenje kesona tudi v kabini vozila

- ukazne tipke za enojni ali kontinuirani cikel stiskanja

- tipke ali ročica za ročno izvajanje posameznih faz stiskanja

- avtomatsko zaklepanje in odklepanje vrat pri odpiranju in zapiranju, hidravlični cilindri za dvig zadnjih vrat zunanjost nadgradnje brez dotikanja z odpadom

STRESALNI MEHANIZEM IN STOPNICE:

- zadaj na vratih je nameščen pocinkani stresalni mehanizem ali visoko kvalitetna predpriprava in visoko kvalitetno barvanje za praznjenje PVC posod od prostornine 80 do 1.100 litrov, skladnih s standardi EN 840-1, 840-2 in 840-3

- stresalni mehanizem deljen za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri praznjenju posod do 360 litrov

- avtomatski in ročni način upravljanja z stresalnim mehanizmom

- ročni način upravljanje stresalnega mehanizma z upravljalnimi ročicami na levi in desni strani kesona

- avtomatski način dela stresalnika upravljan s pomočjo senzorja in dvema kamerama za 3 področja delovanja

- ročni preklop s pomočjo zračnega cilindra na stresalniku za praznjenje zabojnikov od 1100 lit.

- naslon za prestrezanje zabojnikov z nastavitvijo lege, pnevmatsko ali podobno

- hitrost gibanja stresalnega mehanizma 10 do 12 sekund

- števec delovnih ur nadgradnje

- 2 preklopni cinkani stopnici za operaterja, skladni s CE normativi in v skladu z zahtevi SIST EN 1501-1

ZAŠČITA:

- visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi)

- barva nadgradnje v barvi kabine

KRMILJENJE IN OPREMA:

- ukazni krmilni pult zadaj na desni in levi strani

- 3 tipke za zasilno zaustavitev vseh funkcij nadgradnje (rdeča gobica), nameščene na obeh straneh zadaj in v kabini

- vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko PLC krmilnega modula

- možnost resetiranja programa

- krmilni pult v kabini vozila z integrirano funkcijo video-nadzornega sistema

- videokamera za nadzor prostora za vozilom z barvnim monitorjem v kabini

- sistem za spremljanje in snemanje zbiranja odpadkov, sestavljen iz 3 kos HD kamer, I kos 3 TB diska za shranjevanje in monitorja

- zvočni signal / gumb voznik-operater

- zaslon na dotik za nadgradnjo ali enakovredno funkcijo z naslednjimi prikazi (ogled slike zadnje kamere, nadzor delovne luči, odčitavanje števila stiskalnih ciklov, odčitavanje števila praznjenj, odčitavanje števila delovnih ur nadgradnje, branje opozoril in čas servisne signalizacije)

- STOP stikalo na levi in desni strani zadnjih vrat nadgradnje, na nadzorni plošči nadgradnje in v kabini vozila

- komande za odpiranje vrat nadgradnje iz kabine vozila

OSTALO:

- zaščita zadnjih luči na nadgradnji

- 2 delovni luči bele barve zadaj na vratih

- 2 rotacijski LED luči zadaj na nadgradnji z zaščitno mrežo

- 2 LED bliskavki spredaj

- 2 LED bliskavki zadaj

- nosilec metle in lopate

- zabojček za orodje

- nadgradnja je bele barve

- bočna vetrobranska zaščita za delavce

- splošna najmanj 24 mesečna garancija za šasijo in nadgradnjo po navodilih proizvajalca

- najmanj 60 mesečna garancija proti prerjavenju.

OSTALA DOKUMENTACIJA ob oddaji ponudbe:

- skica vozila z merami in nosilnostmi, po posamezni osi in skupaj za dovoljeno skupno homologirano nosilnost

- slika vozila z dvignjenimi vrati

- prospekt proizvajalca iz EU

- vzorec izjave o CE skladnosti nadgradnje

- izjava o državi izvora, EU območje za šasijo in nadgradnjo

OSTALA DOKUMENTACIJA ob prevzemu vozila (velja za izbranega ponudnika):

- sheme delovanja posameznih sistemov

- prvostopenjska homologacija za šasijo

- drugostopenjska homologacija za nadgradnjo

- izjava o CE skladnosti nadgradnje

- prevzem in usposabljanje upravljavcev pri naročniku in proizvajalcu.

Servis:

- servis za nadgradnjo mora biti v mobilni obliki v odzivnem času 48 ur od poziva naročnika

- najbližji servis za šasijo mora biti v radiju največ 80 km od lokacije podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati brezplačni ogled referenčnega vozila pri drugem uporabniku ali pri proizvajalcu.

Tehnična dokumentacija:

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo, vzdrževanje in izven servisno vzdrževanje vozila in nadgradnje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija, USB verzija za ostale uporabnike).

Ostala dokumentacija:

Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

Garancijske zahteve:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev (garancijski list z garancijskimi pogoji).

Rok in način dobave :

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 180 dni od dneva podpisa pogodbe.

REFERENCE za sklop 4:

Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred dnevom oddaje ponudbe izvedel vsaj 2 dobavi enakovrstnih vozil – dvoosnih vozil istega proizvajalca s prostornino zabojnika 14 - 16 m³ , pri čemer je vsaka referenca ločena dobava v vrednosti ponujenega vozila brez DDV. Za enakovrstna štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozilo z enakovredno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu.

Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

Če bo ponudba za obe vozili iz tega sklopa presegala zagotovljena sredstva naročnika za nabavo po tem sklopu, bo naročnik nabavil samo eno vozilo iz tega sklopa.

SKLOP 5: SPECIALNO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV Z NADGRADNJO 10 – 12 m³

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ŠASIJE SPECIALNEGA KOMUNALNEGA VOZILA:

OSNOVNE ZAHTEVE:

- šasija mora biti izdelana v letu 2025

- šasija in komunalna nadgradnja morata biti novi in nerabljeni

- šasija mora biti prilagojena za smetarsko nadgradnjo

- šasija mora biti prilagojena za desni promet (volan na levi strani, vožnja po desni)

- komunalno prirejena dvoosna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4 x 2

- šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. veljavnimi EU direktivami

- maksimalna dovoljenja višina vozila (brez rotacijske luči) z nadgradnjo je 3.100 mm

- maksimalna širina vozila - kabine (brez ogledal) z nadgradnjo je 2.300 mm

- maksimalna dolžina vozila z nadgradnjo je 7.700 mm

- maksimalni zadnji previs je 2.600 mm z odprto stopnico (stojišče za komunalnega delavca)

- maksimalna medosna razdalja je 3.500 - 3.600 mm

NOSILNOST:

- minimalna skupna dovoljena homologacijska masa je 13.000 kg

- minimalna homologirana uporabna nosilnost odpadkov opremljenega vozila je 3.900 kg

- minimalna nosilnost sprednje osi je 5.000 kg

- minimalna homologirana nosilnost zadnje osi je 9.000 kg

MOTORNI DEL:

- vrsta motorja: diezel, najmanj EURO 6E, protihrupna zaščita

- moč motorja min. 175 kW

- motorna zavora, dekompresija, zavorna moč min 240 kW

- navor min. 1.000 Nm

- prostornina motorja min. 7.500 cm3

- elektronski omejevalec hitrosti 85 km/h

- omejevajec hitrosti do 30 km/h, z blokado vzvratne vožnje

- varnostni sistem za speljevanje na klancih, uredba CE

- tempomat

- ustrezen izvod moči iz menjalnika ali motorja na nadgradnjo

- izpuh za kabino navzdol

- rezervoar za gorivo plastičen s ključavnico (2 ključa), volumen min. 120 litrov

- rezervoar za AdBlue min. 25 litrov

MENJALNIK:

- min. 8 stopenjski avtomatizirani menjalnik

DIFERENCIAL:

- zapora diferenciala na zadnji osi

- prestavno razmerje diferenciala prilagojeno težjim razmeram (visoka stopnja redukcije prve in vzvratne prestave)

ZAVORNI SISTEM:

- kolutna zavora na sprednji premi, kolutna ali bobna (varianti) na zadnji premi

- ABS sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja

- ASR sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju - ESP elektronski stabilizatorski program - parkirna zavora, ki je skladna z DIN 1501 KRMILNI SISTEM: - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu - servo volan KOLESA IN VZMETENJE: - stabilizator na prednji in zadnji osi - dvojne pnevmatike R22,5 - rezervno kolo - amortizerji na prednji in zadnji osi - parabolično vzmetenje spredaj in zračno vzmetenje zadaj - zaščita proti pršenju na kolotekih KABINA: - kratka kabina bele barve - do dve stopnici za vstop v kabino - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala po CEE - električni pomik stekel - dve LED rotacijski luči na kabini - luč za vzvratno vožnjo - prednje LED luči za dnevno vožnjo - bočne svetilke LED - zaščitna mreža prednjih luči - pomoč pri zaviranju v sili z možnostjo izklopa - zadnja stena kabine brez okna - jekleni ali plastični sprednji odbijač - pnevmatski sedež voznika z varnostnim pasom - sedeži za dva sovoznika z varnostnim pasom in vzglavnikom - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani - digitalni tahograf za dva voznika - merilnik hitrosti - merilnik števila vrtljajev - računalniški nadzor vzdrževanja šasije - prikaz tlaka v pnevmatskem sistemu - opozorilni znak za vzvratno vožnjo - računalniški prikazovalnik podatkov (DISPLAY) v slovenskem jeziku - komunikacijski modul med šasijo in nadgradnjo - radio z vgrajenim sistemom za prostoročno telefoniranje (Bluetooth) - centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom (2 ključa) - klimatska naprava v kabini - gasilni aparat - varnostni trikotnik - odsevni jopič - komplet prve pomoči - baterijska svetilka z nosilcem - rezervne žarnice - dvigalka in pripadajoče orodje - 2x odložna zagozda - 2x gumijasti predpražniki za šoferja in oba sovoznika ZAHTEVE ZA NADGRADNJO OSNOVNE ZAHTEVE: - nadgradnja z zabojnikom, vrati, hidravličnimi in elektronskimi komponentami, mora biti v celoti izdelana v državi članici EU. Sedež proizvajalca mora biti v državi članici - nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani - nadgradnja sestavljena iz dveh osnovnih delov, zabojnika in vrat (vrata se vertikalno odpirajo) - nadgradnja omogoča prevoz vseh frakcij odpadkov (tudi organskih pol mokrih odpadkov). KESON: - neto prostornina zabojnika za odpadke brez vsipnega jaška je minimalno 10 m3 - minimalna prostornina vsipnega jaška je 1,3 m3 - delovna višina za ročno natovarjanje odpadkov, od tal do nakladalni rob, od I . 150 mm do največ 1.250 mm - skupna širina šasije in nadgradnje maksimalno 2.300 mm - minimalna debelina vsipnega jaška je 6 mm - dno in stranice vsipnega jaška so izdelani iz jekla Hardox minimalno 400 - stranice zabojnika so debeline minimalno 3 mm, gladke, polkrožno zaobljene brez prečnih in navpičnih ojačitev - dno zabojnika je debeline minimalno 4 mm, polkrožno, izdelano iz jekla Hardox minimalno 400 - zabojnik je 100-odstotno v varjeni izvedbi - servisna vratca na desni strani zabojnika za iztisno ploščo - izpustni ventil odpadnih vod IZTISNA PLOŠČA IN MEHANIZEM STISKANJA: - mehanizem stiskanja s potisno in drsno ploščo - avtomatsko mazanje gibljivih delov, samodejno centralno mazanje min. u 10 točk, posebej bočnega vodila in lopate nadgradnje - delovni cikli mehanizma stiskanja: ročno, samodejno neprekinjeno - samodejno enojni - polavtomatski - sinhroniziran s stresalnikom - samodejno centralno mazanje stiskalne in iztisne plošče - posebno gumijasto tesnilo na potisni plošči - vgrajeno posebno tesnilo med tlakom in lijakom komore, odporne na olje in kisline - varnostna samodejna zaporna plošča za izmet, če zadnji del ni popolnoma dvignjen - varnostno samodejno spuščanje zadnjega dela, če je plošča za odstranjevanje odpadkov popolnoma zunaj telesa ali se ni umaknila v položaj spuščanja - avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat (preprečevanje nasedanja vrat na iztisno ploščo) - avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje - avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja - samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (laserja, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila. - dvojna hidravlična črpalka gnana s pomožnim pogonom - avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo - istočasno delovanje sistema za stiskanje in stresanje - elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili - strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče - dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo - sistem stiskanja odpadkov z neprekinjenim ciklom stiskalne plošče proti iztisni plošči - na levi in desni zaobljeni strani iztisne plošče nameščena poltrda guma (tesnilo) - pomik iztisne plošče po celotni dolžini zabojnika s teleskopskim cilindrom in stranskimi drsnimi vodili - razmerje stiskanja je minimalno 6 : 1 - tesnjenje med zabojnikom in vrati s polno gumo do višine min. 1000 mm - praznjenje zabojnika s pomočjo iztisne plošče in dvigom zadnjih vrat (upravljanje z dvoročnimi ukaznimi tipkami, skladno z varnostnimi normativi CE) - ukazi za praznjenje kesona tudi v kabini vozila - ukazne tipke za enojni ali kontinuirani cikel stiskanja - tipke ali ročica za ročno izvajanje posameznih faz stiskanja - avtomatsko zaklepanje in odklepanje vrat pri odpiranju in zapiranju, hidravlični cilindri za dvig zadnjih vrat zunanjost nadgradnje brez dotikanja z odpadom STRESALNI MEHANIZEM IN STOPNICE: - zadaj na vratih je nameščen pocinkani stresalni mehanizem ali visoko kvalitetna predpriprava in visoko kvalitetno barvanje za praznjenje PVC posod od prostornine 80 do 1.100 litrov, skladnih s standardi EN 840-1, 840-2 in 840-3 - stresalni mehanizem deljen za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri praznjenju posod do 360 litrov - avtomatski in ročni način upravljanja z stresalnim mehanizmom - ročni način upravljanja stresalnega mehanizma z upravljalnimi ročicami na levi in desni strani kesona - avtomatski način dela stresalnika upravljan s pomočjo senzorja in dve kameri v 3 področja delovanja - ročni preklop s pomočjo zračnega cilindra na stresalniku za praznjenje zabojnikov od - l - hitrost gibanja stresalnega mehanizma 10 do 12 sekund - naslon za prestrezanje zabojnikov z nastavitvijo lege, pnevmatsko ali podobno - števec delovnih ur nadgradnje - 2 preklopni cinkani stopnici za operaterja, skladni s CE normativi in v skladu z zahtevo SIST EN 1501-1 ZAŠČITA: - visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi) - barva nadgradnje v barvi kabine KRMILJENJE IN OPREMA: - ukazni krmilni pult zadaj na desni in levi strani - 3 tipke za zasilno zaustavitev vseh funkcij nadgradnje (rdeča gobica), nameščene na obeh straneh zadaj in v kabini - vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko PLC krmilnega modula - možnost resetiranja programa - krmilni pult v kabini vozila z integrirano funkcijo video - nadzornega sistema - videokamera za nadzor prostora za vozilom z barvnim monitorjem v kabini - sistem za spremljanje in snemanje zbiranja odpadkov, sestavljen iz 3 kos HD kamer, I kos 3 TB diska za shranjevanje in monitorja - zvočni signal / gumb voznik-operater - zaslon na dotik za nadgradnjo ali enakovredno funkcijo z naslednjimi prikazi (ogled slike zadnje kamere, nadzor delovne luči, odčitavanje števila stiskalnih ciklov, odčitavanje števila praznjenj, odčitavanje števila delovnih ur nadgradnje, branje opozoril in čas servisne signalizacije) - STOP stikalo na levi in des strani zadnjih vrat nadgradnje, na nadzorni plošči nadgradnje in v kabini vozila - komande za odpiranje vrat nadgradnje iz kabine vozila OSTALO: - zaščita zadnjih luči na nadgradnji - 2 delovni luči bele barve zadaj na vratih - 2 rotacijski LED luči zadaj na nadgradnji z zaščitno mrežo - 2 LED bliskavici spredaj - 2 LED bliskavici zadaj - nosilec metle in lopate - zabojček za orodje - nadgradnja je bele barve - bočna vetrobranska zaščita za delavce - splošna najmanj 24 mesečna garancija za šasijo in nadgradnjo po navodilih proizvajalca - najmanj 60 mesečna garancija proti prerjavenju. OSTALA DOKUMENTACIJA ob oddaji ponudbe: - skica vozila z merami in nosilnostmi, po posamezni osi in skupaj za dovoljeno skupno homologirano nosilnost - slika vozila z dvignjenimi vrati - prospekt proizvajalca iz EU - vzorec izjave o CE skladnosti nadgradnje - izjava o državi izvora, EU območje za šasijo in nadgradnjo OSTALA DOKUMENTACIJA ob prevzemu vozila (velja za izbranega ponudnika): - sheme delovanja posameznih sistemov - prvostopenjska homologacija za šasijo - drugostopenjska homologacija za nadgradnjo - izjava o CE skladnosti nadgradnje - prevzem in usposabljanje upravljavcev pri naročniku in proizvajalcu Servis: - servis za nadgradnjo mora biti v mobilni obliki v odzivnem času 48 ur od poziva naročnika - najbližji servis za šasijo mora biti v radiju največ 80 km od lokacije podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati brezplačni ogled referenčnega vozila pri drugem uporabniku ali pri proizvajalcu.

Tehnična dokumentacija:

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo, vzdrževanje in izven servisno vzdrževanje vozila in nadgradnje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija, USB verzija za ostale uporabnike).

Ostala dokumentacija:

Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

Garancijske zahteve:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev (garancijski list z garancijski pogoji).

Rok in način dobave :

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 180 dni od dneva podpisa pogodbe.

REFERENCE za sklop 5:

Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred dnevom oddaje ponudbe izvedel vsaj 2 dobavi enakovrstnih vozil – dvoosnih vozil istega proizvajalca s prostornino zabojnika 10 - 12 m³, pri čemer je vsaka referenca ločena dobava v vrednosti ponujenega vozila brez DDV. Za enakovrstna štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozilo z enakovredno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu.

Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

SKLOP 6: DOBAVA ŠASIJE IN PRESTAVITEV OBSTOJEČE NADGRADNJE SPECIALNEGA VOZILA ZA VZDRŽEVANJE KANALSKIH SISTEMOV

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ŠASIJE VOZILA (ponudnik dobavi šasijo):

Nosilnost in obremenitve:

- skupna dovoljena masa vozila min 27.000 kg

- prednja os 8.000kg

- zadnja os 11.500kg

- zatečna os: 8.000kg

Motorni del:

- vrsta motorja šest valjni , Euro 6, protihrupna zaščita 80 dB

- moč motorja –  min. 315KW

- navor min. 2.100 Nm

- moč pojačane motorne zavore : min 335KW

- prostornina motorja min. 10.500 cm3

- elektronsko upravljanje motorja

- omejevalec hitrosti pri 90  km/h

Menjalnik:

- 12 stopenjski avtomatizirani menjalnik

- možnost ročnega prestavljanja

- program menjalnika za komunalno vozilo

- odgon za priključitev visokozmogljivih črpalk (smetarsko vozilo)

- hlajenje olja v menjalniku

Pogon:

- 6x2 pogon

- zatečna os hidravlično krmiljena z možnostjo razbremenitve

- zadnji diferencial z planetnimi prenosi

- zapora diferenciala

Zavorni sistem:

- disk zavore spredaj in zadaj

- sistem proti blokiranju koles ABS ter sistem ASR

- elektronska ročna zavora

- postajna zavora

- sistem za sledenje cestnim oznakam

- radar proti naletu

Krmilni mehanizem:

- servo mehanizem za volan

- nastavljiv multifunkcijski volan

Kolesa:

- pnevmatike spredaj 385/65 R 22,5

- pnevmatike zadaj 315/80 R 22,5

- pnevmatike zadaj z M+S  profilom

- Zatečna os 385/65 R 22,5

Električne naprave:

- generator 28 V  min. 100A

- baterija 2 x 220 AH

Kabina:

- računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenščini

- polspalna nizka  kabina

- senčnik na kabini

- komfortno vzmetenje kabine z vijačnimi vzmetmi

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- klima naprava

- komfortni vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo in gretjem			            sredinski sedež, enojen z varnostnim pasom in naslonom za glavo

- sovoznikov sedež, enojen z varnostnim pasom in naslonom za glavo, zračno vzmeten

- indikator varnostnega pasu voznika

- digitalni tahograf za dva voznika

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo

- povezava za telefon (bluetooth), po možnosti Android Play, CarPlay

- računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva

- naprava za merjenje obremenitve vozila

- vzvratna kamera s prikazom na displeju vozila

- centralno zaklepanje

- števec delovnih ur

- dvigalka

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet

- prve pomoči, baterijska svetilka)

- radio

- led rotacijski luči na kabini ali v maski vozila oziroma na vidnem mestu in intervencijske luči;

- barva – RAL zelena 6018;

- tovarniško zaprt video nadzorni sistem z dvokanalnim LCD barvnim zaslonom ter s kamero za delo in vzvratno vožnjo na primerni lokaciji

- dvigalka in pripadajoče orodje

Šasija

- medosna razdalja 3.600mm

- izpušna cev izhod v desno

- blatniki tridelni originalni od proizvajalca šasija

- stabilizator zadaj za visoka težišča

- zaščita luči spredaj

- rezervoar za gorivo s sitom in ključavnico prostornine min. 280 l

- rezervoar Adblue min 60l

- teža šasije max. 8.800kg

- sprednji odbijač - dvignjen

Zahtevana obvezna oprema:

- oprema po CPP

- dve kolesni zagozdi

- sedežne prevleke za voznika in sovoznika snemljive in pralne

- osnovno orodje in ustrezna dvigalka

- kabina v zeleni barvi RAL 6018

- gasilni aparat, snežne verige, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka,  odsevni jopič

PRESTAVITEV OBSTOJEČE NADGRADNJE:

Ponudnik mora izvesti odstranitev celotne nadgradnje s starega tovornjaka MAN TGS, jo obnoviti ter namestiti na novo šasijo s 3 (tremi) osmi z medosno razdaljo in kolesno formulo, ki jo je odobril proizvajalec z novim projektom za nov okvir s prenovljeno visokotlačno črpalko znamke kot naprimer URACA P3-10 ali enakovredno in popolnoma novo črpalko kot naprimer HIBON 810 ali enakovredno.

Odstraniti mora sistem hlajenja vakuumske črpalke (sedaj hlajena z antifrizom), zamenjati črpalko Wittig Aqualine 1600 z zračno hlajeno (kot na primer Hibon 810 ali enakovredno oziroma izbrati ustrezne moči glede na zmožnosti nadgradnje) in ustrezno spremeniti zasnovo (cevovodi, pozicija, elektro krmiljenje, idr.).

Obstoječa oprema: ima odgon znamke OMSI, novi projekt in nove črpalke morajo biti gnane z novim originalnim odgonom proizvajalca šasije in z novo hidravlično črpalko in novim hidravličnim rezervoarjem.

Tehnične zahteve:

- celotna nadgradnja mora biti obnovljena. Vsa kovina iz ogljikovega jekla mora biti peskana in preverjena glede morebitnih težav s strukturo. V primeru težav oz. strukturnih napak morajo biti le te ustrezno popravljene, zavarjene ali zamenjane;

- vsi deli iz nerjavečega jekla morajo biti oprani s kislino in preverjeni glede morebitnih težav s strukturo. V primeru težav oz. strukturnih napak morajo biti le te ustrezno popravljene, zavarjene ali zamenjane;

- vsi mehanski deli (ležaji, tesnila itd.) morajo biti zamenjani;

- vse hidravlične napeljave morajo biti zamenjane, vse hidravlične komponente (bati, motorji, elektro ventili, pretočni ventili ...) morajo biti po potrebi obnovljeni ali zamenjani;

- zamenjani morajo biti vsi pnevmatski vodi in vsi pnevmatski deli (bat, elektro ventili, ventili, pripravljalna skupina;.

- vse gumijaste cevi in ​​cevi za vodo, vakuum morajo biti zamenjane;

- zamenjane morajo biti vse elektro napeljave, vse znotraj in zunaj komandne omarice mora biti  zamenjano z novimi;

- komandne omarice morajo biti prenovljene in nadgrajene;

- novi daljinski upravljalnik;

- cilindrični rezervoar iz nerjavečega jekla za blato (kislinsko pranje s pregledom morebitnih razpok in po potrebi varjenjem);

- stranska rezervoarja iz nerjavečega jekla za čisto vodo (kislinsko pranje s preverjanjem morebitnih razpok in po potrebi varjenje);

- predali za shranjevanje cevi in ​​orodja (kislinsko pranje in zamenjava poškodovanih vrat);

- zadnja loputa rezervoarja iz inoxa s hidravličnim odpiranjem in samodejnim zapiranjem (kislinsko pranje in nova tesnila in etikete);

- nov podokvir in osnova;

- zadnji pnevmatski sesalni ventil zamenjava z novim;

- zadnji pnevmatski izpustni ventil zamenjava z novim;

- zamenjava visokotlačne črpalke URACA P3-10 z novo ali enakovredno in prenovljen celoten visokotlačen sistem;

- obnovljen avtomatski kolut na zadnjem pokrovu za navijanje cevi iz inox jekla z novo cevjo;

- obnovljen desni avtomatski kolut za cev iz inox jekla z novo cevjo;

- obnovljena teleskopska sesalna roka hidravlična z kolutom za cev, peskanje, barvanje z novo cevjo, menjava ležajev, verige in pogona;

- zamenjava obstoječe vakuumske črpalke Aqualine 1600 z novo črpalko kot na primer HIBON 810 ali enakovredno, z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in popolnoma novim mehanskim pogonom ter prenovljen celoten vakuumski sistem (novi pogonski jermeni, prenovljena sklopka);

- prenovljena bočna zaščita črpalk;

- nov električni sistem;

- prenovljena nova notranja in zunanja standardna ukazna polja;

- nov daljinski upravljalnik;

- nov hidravlični sistem (hidravlični vodi);

- hidravlični razdelilnik nov;

- nove pnevmatske cevi in pnevmatski ventili;

- nove gumijaste cevi vode in vakuuma;

- nove led delovne luči ter intervencijske luči;

- bočna podletna zaščita original iz vozila;

- blatobrani novi original;

- odstraniti sistem za pranje ulic ter pretočno črpalko za prečrpavanje.

Obstoječa šasija se v voznem stanju vrne naročniku. Zamenjana oprema in deli se vrnejo naročniku.

Naročnik zahteva, da so odpravljene napake ali popravila ustrezno dokumentirani. Vsi zamenjani deli morajo biti vsaj originalne kakovosti ali boljše.

Tehnična dokumentacija:

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo, vzdrževanje in izven servisno vzdrževanje vozila in nadgradnje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija, USB verzija za ostale uporabnike).

Ostala dokumentacija:

Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

Garancijske zahteve:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev (garancijski list z garancijski pogoji).

Garancija za pogonske sklope najmanj 36 mesecev ali 250.000 km (pogoj, ki nastopi prej)

Garancija proti koroziji šasije in kabine najmanj 72 mesecev.

Garancija črpalke najmanj 12 mesecev.

Garancija za cisterno - proti prerjavenju najmanj 60 mesecev.

Garancija za cevovode in elektriko najmanj 24 mesecev.

Rok in način dobave :

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

REFERENCE za sklop 6:

Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred dnevom oddaje ponudbe izvedel vsaj eno prestavitev in obnovo celotne komunalne nadgradnje, enakovredno zahtevam iz tehničnih specifikacij naročnika za sklop 6 v tem razpisu.

Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

SKLOP 7: SPECIALNO VOZILO ZA VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH NAPRAV Z OPREMO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA:

Mere in teže – zahtevane karakteristike:

- širina z nadgradnjo: max. 2.550 mm

- višina z nadgradnjo: max. 3.750mm

- dolžina z nadgradnjo: max. 8.500mm

- dolžina med prvo in drugo osjo: max. 4.200mm

- tehnična nosilnost prve osi: min. 8.000kg

- tehnična nosilnost pogonske osi: min. 12.000kg

- tehnična nosilnost zatečne osi: min. 8.000kg

- skupna tehnična teža: min. 28.000kg

Zahteve za šasijo:

- komunalno prirejena 3-osna (6x2-4) šasija za čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije, z dvižno in krmiljeno zatečno osjo

- prostornina motorja najmanj 10,5 l

- vrsta motorja 6 valjni - diesel, EURO 6E

- protihrupna zaščita v skladu s predpisi

- moč motorja najmanj 315 Kw

- navor najmanj 2.100 Nm

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h

- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov

- grelec filtra goriva

- rezervoar za gorivo, s ključavnico, iz aluminija, volumna najmanj 380 l

- rezervoar za Adblue, s ključavnico, iz PVC, volumna najmanj 50 l

- pojačana motorna zavora večstopenjska

- zaščita proti dvigovanju prahu pri obratovanju motorja na mestu

- visoka hladilna moč hladilnega sistema

Menjalnik:

- avtomatizirani menjalnik, najmanj 12-stopenjski

- možnost ročnega prestavljanja

- ročica menjalnika na volanski konzoli

- prestavno razmerje primerno za komunalno vozilo

- program menjalnika za komunalno vozilo

- hladilnik olja menjalnika

- odgon za priključitev hidravlične črpalke iz menjalnika

- odgon za priključitev vakuumske črpalke NMV.

Diferencial:

- zapora diferenciala na zadnji osi

Zavorni sistem:

- zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka

- disk zavore na vseh oseh

- ABS

- sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR

- elektronski stabilizacijski program ESP

- parkirna zavora elektronsko aktivirana

- parkirna zavora na vseh oseh

- pomoč pri speljevanju v klanec

Krmilni mehanizem:

- večfunkcijski volan, elektro-hidravličen, nastavljiv po višini in naklonu

Kolesa in vzmetenje:

- stabilizatorji na vseh oseh

- pnevmatike z ustreznim profilom, dimenzije 385/65 R22,5 na 1. in 3. osi

- pnevmatike z ustreznim profilom, dimenzije 315/80 R22,5 na 2. osi

- rezervno kolo enake dimenzije kot pogon

- parabolično vzmetenje spredaj

- zračno vzmetenje zadaj za visoko težišče

- plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj

Električne naprave:

- baterije 2 x 12 V / najmanj 170 AH

- generator 28 V, najmanj 120 A

- mehansko glavno stikalo za izklop baterije

- avtomatske varovalke

Kabina:

- kompaktna kip kabina širine največ 2250 mm (dovoljena odstopanja +/- 3%)

- zračno vzmetenje ali komfortno vijačno vzmetenje kabine

- čim nižji vstop v kabino, oddaljenost dna kabine od tal največ 1350 mm (dovoljena odstopanja +/- 3%)

- najmanj 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine

- ogrevano vetrobransko steklo

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- ogrevano in električno nastavljivo ogledalo za rampo

- električni pomik stekel

- klimatska naprava z avtomatskim uravnavanjem nastavljene temperature

- meglenke

- dnevne LED luči

- opozorilna LED letev oranžne barve na strehi kabine

- kovinski sprednji odbijač

- zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan

- sovoznikov sedež zračno vzmeten

- senčnik nad vetrobranskim steklom

- digitalni pametni tahograf (glede na trenutne predpise)

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo

- elektronski prikaz obremenitve osi na voznikovem prikazovalniku

- računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku.

- sistem za prostoročno telefoniranje

- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka in ostalo)

- dvigalka in pripadajoče orodje

- radio z anteno in zvočniki

- tovarniško zaprt video nadzorni sistem z dvokanalnim LCD barvnim zaslonom ter s kamero za delo in vzvratno vožnjo na primerni lokaciji

Okvir šasije:

- razdalja med 1. in 2. osjo največ 4200 mm

- stranska naletna zaščita na medosju

- sprednja naletna zaščita

- zadnja naletna zaščita

- podložna zagozda, 2x

Zahtevana obvezna oprema:

- oprema po CPP

- dve kolesni zagozdi

- sedežne prevleke za voznika in sovoznika snemljive in pralne

- osnovno orodje in ustrezna dvigalka

- kabina v zeleni RAL 6018 barvi

- gasilni aparat, snežne verige, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka,  odsevni jopič

ZAHTEVE ZA NADGRADNJO:

Osnovne zahteve:

- Kombinirana oprema, ki omogoča sesanje in transport katere koli vrste ne nevarnih odpadkov v tekočem in blatnem stanju. Omogočati mora praznjenje greznic, hidrodinamično čiščenje cevi, kanalov, kanalov za odvodnjavanje, itd., pri čemer se uporablja voda, pridobljena iz sistema za recikliranje na vozilu.

- Nadgradnja z vsebniki za blato in vodo mora biti konstruirana tako, da zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitev po oseh ves čas obratovanja od praznega do polno obremenjenega vozila.

Zahteve za cisterno za odpadno vodo:

- izdelana v celoti iz inoxa kvalitete vsaj 1.4301 (v nadalje velja za vse dele iz inoxa, da morajo biti minimalno te kvalitete)

- koristna prostornina za blato min. 7.000 l.

- praznjenje vsebnika za blato z zvračanjem s pomočjo hidravličnega cilindra, opremljenega s krmiljenim varnostnim ventilom, ki prepričuje spust zaradi same teže v primeru okvare na hidravličnem sistemu

- sistem šob za spiranje vsebnika za blato.

- za pravilno porazdelitev obremenitev mora imeti vsebnik na zunanji strani ojačitvene obroče izdelane iz enega kosa

- pnevmatski zaklep za pritrditev šasije med transportom

- hidravlično odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova s pomočjo najmanj dveh hidravličnih cilindrov

- v primeru okvare hidravličnega sistema morajo hidravlični cilindri onemogočiti zapiranje pokrova

- BYPASS za vračanje vode pri prekinitvi delovanja pranja

- zaklep zadnjega pokrova avtomatično s pomočjo 4 hidravličnih zatičev

- samočistilni ciklon za odpadne vode iz inoxa

- indikator za nivo blatnih vod na zadnjem pokrovu s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti

- avtomatska priprava za ustavitev sesanja proti preveč polni cisterni s kroglo iz inoxa, ki zaustavi sesanje

- ventil za sesanje DN100 s pnevmatskim uravnavanjem  iz inox jekla na zadnjih vratih

- ventil za izpust DN150 s pnevmatskim uravnavanjem iz inox jekla na zadnjih vratih

- 1 kom reducirni kos iz dimenzije DN150 na dimenzijo DN100

- sistem za recikliranje, sestavljen iz 5 stopenj

- sistem za recikliranje mora omogočati neprekinjeno delovanje z reciklirano vodo

- sistem za recikliranje mora prečistiti odpadno vodo do delcev maksimalne velikosti 100µm

- sistem za čiščenje celotnega sistema za recikliranje in cisterne za odpadno vodo.

Zahteve za cisterno za reciklirano vodo:

- cisterna za reciklirano vodo izdelana iz »rezervoarja v obliki črke U« nameščena pod cisterno za odpadne vode

- cisterna mora biti razdeljena na 5 predelov in fiksirana na vmesni okvir

- revizijski jaški na vrhu cisterne na obeh straneh

- izdelana v celoti iz inoxa kvalitete vsaj 1.4301

- skupna prostornina min. 5.500 l

- polnjenje preko cevne napeljave z gasilskim priključkom na desni strani vozila

- opremljen s filtrom za vodo

- senzor za minimalni nivo vode, ki avtomatično blokira delovanje visokotlačne črpalke

- priprava za prepoznavo preveč polnih tankov in oddušnik

- indikator nivoja vode.

Zahteve za cisterno za čisto vodo:

- skupna prostornina min. 500 l

- ločen od cisterne za reciklirano vodo

- indikator nivoja vode.

Zahteve za sistem za sesanje:

SESALNA VAKUUMSKA ČRPALKA kompresorski tip na tri lopute:

- pretok min:   2.800 m3/h

- vakuum min: 95%

- nepovratni ventil

- hlajenje črpalke z zrakom

- usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko

- pnevmatsko uravnotežena sklopka z nizkim nivojem hrupa  za vklop-izklop sesalne črpalke

- varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo

- črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov)

- pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen

- črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila

- možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila

- sesalni kolut izdelan iz inoxa, montiran na nosilni koncentrični roki, ki se premika skupaj s kolutom, prirejen za praznjenje greznic, sesanje usedlin iz kanalizacije. omejitev vrtenja 270°

- dvig roke min 20°

- podaljšanje teleskopske  roke od središča koluta do min 7.000 mm

- elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo

- min 25m gibljive sesalne cevi premera cevi ø100mm in prehodom za praznjenje v cisterno

- dodatni senzor vgrajen v predelu za »parkiranje« roke, ki daje vidni signal (dioda) v kabini, kateri javlja, če je roka pravilno postavljena v osnovni položaj

Zahteve za sistem za visoki tlak:

- vodna črpalka, kvalitete kot naprimer Uraca ali enakovredno, minimalni pretok 270 l/min pri pritisku 200 bar.

- alarm za javljanje minimalnega nivoja vode

- izpraznitev celotnega sistema za vodo s stisnjenim zrakom.

- črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov)

- pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen

- črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila

- možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila

- dodatna vodna črpalka minimalni pretok 30l/min pri pritisku 100 bar namenjena spiranju izključno s čisto vodo iz malega ločenega rezervoarja za čisto vodo

- dodatna vodna črpalka hidravlično gnana.

Veliki navijalni boben za visokotlačno cev:

  - navijanje in razvijanje cevi hidravlično,

  - avtomatsko vodenje cevi,

  - regulator hitrosti navijanja,

  - ohišje iz inox jekla,

  - najmanj 200m termoplastične visokotlačne cevi premera 1'',

  - nameščen na sprednjem delu vsebnika med voznikovo kabino in črpalkama,

  - mehanska zaščita navijalnega bobna montirana pred bobnom, izdelana iz inox jekla

  - visokotlačna cev speljana skupaj s sesalno cevjo preko teleskopske roke,

  - sistem pnevmatskih cilindrov z dvojnim delovanjem, ki pritiskajo na cev in omogočajo enakomerno navijanje.

Mali navijalni boben za visokotlačno cev:

  - navijanje in razvijanje cevi hidravlično,

  - avtomatsko vodenje cevi,

  - ohišje iz inox jekla,

  - najmanj 80m termoplastične cevi premera 1/2'',

  - nameščen na zadnjem delu vozila,

  - opremljen s pištolo za pranje.

Zahteve za komande in instrumente:

- elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje ; CAN – BUS krmiljenje

- glavna komandna plošča iz inox (nerjavečega) jekla AISI 304 in zaščito po standardu IP 65, minimalno:

  - manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar)

  - manometer tlaka vode,

  - svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo,

  - svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode,

  - svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke,

  - varnostno zaustavitveno stikalo 1/0.

Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo:

- nadgradnje

- sesalne in visokotlačne črpalke

- koluta za sesalno cev in teleskopske roke

- pretočne črpalke

- daljinski upravljalnik  za zagon in izklop motorja šasije na daljavo

- najmanj 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila.

PLC z ekranom na zadnjem zunanjem desnem delu:

- sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme.

- barvni zaslon min 5'' z ustrezno zaščito

- prikaz  trenutnega stanja nadgradnje in aktivnih alarmov

- stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem

- snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek zapisati v črno skrinjico

- merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev.

OSTALE ZAHTEVE:

- zaprti predali na obeh straneh vsebnika, izdelanimi iz inox jekla, za hranjenje cevi in orodja, s stranicami iz inox jekla, ki se odpirajo od spodaj navzgor, navarjeni levo in desno, levi v celotni dolžini za hranjenje cevi, desni predal vodotesen po standardu ip 65 in predeljen na dva dela ter s plinskimi nosilci za odprtje stranice

- v manjšem predalu so nastavki za pritrditev šob zaradi preglednosti

- zadnja drsna plošča iz inox jekla za praznjenje cisterne

- povezava na sesalno in visokotlačno črpalko tudi v dvignjenem položaju zaradi kontinuiranega delovanja in možnosti praznjenja odpadnih vod tudi v stanju cisterne pod tlakom

- omogočeno kombinirano - istočasno delovanje vakuumske in visokotlačne črpalke

- odgon za pogon hidravličnega sistema neodvisen od delovanja sesalne in visokotlačne črpalke

- bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati iz inox jekla

- rotacijska luč (2 kos. na sprednjem in zadnjem delu cisterne), pod najvišjo točko nadgradnje

- mobilna delovna luč s kablom min 15m.

- delovna luč na nosilni teleskopski roki

- pletenica min 20m z varnostnim kavljem in utežjo ter krmiljenje preko radiokomande

- pipa za umivanje rok

- zaščita proti bočnemu naletu

- primež

- stožci in nosilec za stožce

- kramp in nosilec za kramp

- lopata in nosilec za lopato

- pretočna črpalka min. 1100 l/min, montirana na zadnjem delu vozila

- minimum 3 cevi ø100mm s spojkami, dolžine 3m

- 1 kom sesalna cev iz inox jekla premera ø100mm, dolžine 1,5m s spojko

- venturi naprava za sesanje DN100

- ključ za hidrant in 2 ključa za gasilske spojke na sesalnih ceveh

- 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C-sklopko

- 3 kos gasilskih cevi dolžine 15 m s C-sklopko

- 2 kos 1” standardna šoba

- 2 kos ½” standardna šoba

ZAHTEVANA DODATNA OPREMA:

- 1 kos Set komplet, ki vsebuje 4 kos INOX čistilnih šob različnih uporab 1/2" (kot npr. Arzino, Raut, Isonzo, Tremol, ozn. VALK1M4I.00 ali enakovredno).

- 1 kos	Set komplet, ki vsebuje 4 kos inox čistilnih šob, keramičnih vložkov 1" (kot npr. šoba Raut s keramičnimi vložki M6 zunanji šesterokotnik, DxL 59x105, teža 1,0 kg;  Šoba Arzino jajce z 8 + 1 zunanji šesterokotnik vložki; Granata šoba z 12 luknjami na 30 °, M10x1 keramičnimi vložki, DxL 87x135 mm, teža 4,5 kg vrtljiva šoba Tremol s 6 nazaj curki in 4, ki se vrtijo radialni curki, ozn.  VALK6F3I.00 ali enakovredno).

- 1 kos	Šoba za rezanje korenin iz nerjavečega jekla z vrtljivimi šobami za preboj  dim. cca 70X180mm, teža cca 3,3 kg, delovni  DN 200-1000 mm, Max tlak: 350 bar, 1".

- 1 kos	Vodilo za zaščito cevi od 3/4"-1", (kot npr. Tiger tail 3"/DN80, ozn. 5900.15 ali enakovredno).

- 1 kos	Vodilo za zaščito cevi od 1” - 1” 1/4, dolžina 590 mm, teža 8,6 kg (kot npr. ozn. 5900.07 ali enakovredno).

- 2 kos	Znak TRIOPAN.

OSTALE ZAHTEVE OB DOBAVI VOZILA:

Ponudnik mora zagotoviti, da bo ponujeno vozilo z nadgradnjo z vsemi elementi novo. Vozilo z nadgradnjo ter vsa oprema morajo biti izdelani skladno z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU.

Ponudnik mora zagotoviti, da je pooblaščen servis v Sloveniji od sedeža naročnika oddaljen največ 150 km oz. mora zagotoviti ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske dobe.

Prvi servis nadgradnje in vozila vključen v ponujeno ceno.

Povsod kjer je sklicevanje na določene specifikacije (tipe, znamke) velja »kot naprimer ali najmanj enakovredno«, vsi deli iz jekla morajo biti kvalitete vsaj 1.4301. Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Tehnična dokumentacija:

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki (prospekt kompleten, tudi katalog rezervnih delov, servisno knjižico) iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam ter navodila za uporabo, varno delo, preizkušanje, vzdrževanje in izven servisno vzdrževanje vozila in nadgradnje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v vozilu, elektronska verzija, USB verzija za ostale uporabnike).

Ostala dokumentacija:

Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo.

Carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU.

Garancijske zahteve:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev (za šasijo in nadgradnjo).

Garancija na pogonske sklope najmanj 24 mesecev.

Garancija proti prerjavenju najmanj 72 mesecev.

Rok in način dobave :

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 18 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

REFERENCE za sklop 7:

Ponudnik mora priložiti najmanj 5 (pet) potrjenih referenc istega proizvajalca nadgradnje na vozilu s tremi osmi, kot jo ponuja v predmetnem javnem naročilu. Predmet reference (nadgradnja) mora biti po karakteristikah enak ali boljši od zahtevanega v tem javnem naročilu. Kot pogoj štejejo reference za katere so pogodbe sklenjene v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo razpisa. Reference morajo biti iz območja EU, potrjene s strani kupcev.

Ponudnik lahko kot veljavne reference priloži tudi reference proizvajalca, katerega proizvod bo ponudil v svoji ponudbi.

DOKAZILA za vse sklope:

Prospekti tehničnih podatkov strojev

Izjava o servisiranju in dobavi

Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

    - 9.1.6	Drugi pogoji

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- merila

Merila za sklope 1, 2, 3, 6 in 7:

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo pravočasne ponudbe iz sklopov 1, 2, 3, 6 in 7 ovrednotil na podlagi naslednjih meril:

- Ponudbena cena (do 90 točk)

- Splošna garancija (do 10 točk)

Vse ponudbe bo naročnik točkoval. Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo dosegla največje število točk.

Enota za vrednotenje ponudb je točka. Doseženo skupno število točk je enako vsoti doseženega števila točk pri posameznem merilu.

a)  Ponudbena cena:

Pri vrednotenju skupne ponudbene vrednosti za posamezen sklop se izračuna količnik med najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo izmed vseh dopustnih ponudb (A) in obravnavano skupno ponudbeno vrednostjo ponudnika, katerega ponudbo se ocenjuje (B). Količnik se pomnoži s številom 90.

Skupaj cena najugodnejšega ponudnika

Skupaj cena ponudnika      			x 90 točk

b) Splošna garancija:

Pri vrednotenju točk glede splošne garancije, ki jo ponudnik ponuja pri posameznem sklopu, je točkovanje naslednje:

24 mesecev splošne garancije – 0 točk

36 mesecev splošne garancije – 5 točk

48 mesecev splošne garancije – 10 točk

Merila za sklop 4 in 5:

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo pravočasne ponudbe iz sklopa 4 in 5 ovrednotil na podlagi naslednjih meril:

- Ponudbena cena (do 75 točk)

- Rok dobave (do 15 točk)

- Splošna garancija (do 10 točk)

a) Ponudbena cena:

Pri vrednotenju skupne ponudbene vrednosti za se izračuna količnik med najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo izmed vseh dopustnih ponudb (A) in obravnavano skupno ponudbeno vrednostjo ponudnika, katerega ponudbo se ocenjuje (B). Količnik se pomnoži s številom 75.

Skupaj cena najugodnejšega ponudnika

Skupaj cena ponudnika      			x 75 točk

b) Rok dobave:

Pri vrednotenju točk glede roka dobave, je točkovanje naslednje:

180 dni – 0 točk

od 150 dni do 180 dni  - 7 točk

od 120 dni do vključno 150 dni – 15 točk

c) Splošna garancija:

Pri vrednotenju točk glede splošne garancije, ki jo ponudnik ponuja je točkovanje naslednje:

24 mesecev splošne garancije – 0 točk

36 mesecev splošne garancije – 5 točk

48 mesecev splošne garancije – 10 točk

- ponudba

  - ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec »Prijava na razpis«

- Izpolnjen obrazec »Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc«

- Izpolnjen obrazec »Predračun«

- Izpolnjen obrazec »Izjava o neblokiranih računih«

- Izpolnjen obrazec »Izjava o plačilnih pogojih«

- Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt«

- Izpolnjen obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe

- Izpolnjen obrazec »Izjava podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Lastna Izjava o servisiranju in dobavi

- Prospekti tehničnih podatkov

Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- sestavljanje ponudbe

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše v skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del »predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po podpisu pogodbe priložiti 1 bianco menico v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo  pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv.

Naročnik bo lahko unovčil menice v primeru nekakovostnega izvajanja javnega naročila in kršitvi pogodbenih določil.

S tem zavarovanjem se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Rok veljavnosti tega finančnega zavarovanja je enak roku za izpolnitev ponudnikovih pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob zadnji dobavi pred potekom veljavnosti sporazuma izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer menico v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati toliko časa kot velja garancijski rok.

Izbrani ponudnik lahko predloži naročniku menico za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo enega leta, katero bo moral letno obnavljati tako, da bo odprava napak v garancijskem roku neprekinjeno zavarovana z veljavno garancijo ves garancijski rok.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

  - druga določila za pripravo ponudbe

    - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5., 9.1.6.. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora izpolniti obrazec za podizvajalce in v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5., 9.1.6. teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 10.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

    - Veljavnost ponudbe

    - Ponudba mora veljati 60 dni od roka, določenega za odpiranje ponudbe.

    - V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- pogodba

Pogodbo bo podpisala Komunala Novo mesto d.o.o., direktor Bojan Kekec, z izbranim ponudnikom, po vzorcu iz razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku, ki mu ga bo ta določil, vrniti podpisane pogodbe.

Vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila, se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Direktor Bojan Kekec, l.r.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)