TEHNIČNE PODROBNOSTI

SKLOP 2

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | DNS Anycast 2026 |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročila je zagotavljanje anycast storitve za .si (TLD). |

- Tehnični opis

Storitve imenskega strežnika se zagotavljajo kot standard na IP-naslovih, ki so dodeljeni izvajalcu. Ti IP-naslovi se lahko uporabljajo tudi za imenske storitve drugih uporabnikov (shared IP). Storitve se lahko po potrebi zagotavljajo tudi na IP-naslovih uporabnika.

Imenske storitve se izvajajo na več lokacijah po svetu. Storitev podpira IPv4 in IPv6.

Dostava con in njihova distribucija na imenske strežnike se izvajata z uporabo standardnih DNS-mehanizmov (NOTIFY, AXFR/IXFR s TSIG). Po dogovoru je lahko cona, ki jo predloži uporabnik, preverjena, ali vsebuje določene zapise. Cona se prenese na imenski strežnik samo, če je preverjanje uspešno.

Zaradi narave sistema in značilnosti interneta izvajalec ne more jamčiti, da so podatki na posameznih lokacijah imenskih strežnikov vedno povsem sinhronizirani.

- Sporazum o ravni storitve (SLA)

1. Razpoložljivost

Izvajalec uporablja pomembne tehnične vire za doseganje čim večje razpoložljivosti lokacij imenskih strežnikov.

V primeru vzdrževalnih posegov, ki jih lahko izvajalec izvaja kadarkoli, je lahko razpoložljivost imenske storitve zmanjšana.

2 Parametri nivoja storitve

V zvezi s parametri SLA izvajalec razlikuje med »razreševanjem DNS-con« ter »zagotavljanjem in distribucijo DNS-con«.

Izvajalec zagotavlja uporabniku dogovorjene storitve v skladu z naslednjimi parametri SLA, ob upoštevanju pripadajočih ključnih kazalnikov uspešnosti (key performance indicators = KPI):

2.1 Razreševanje con DNS

| Parameter SLA | Ključni indikator uspešnosti (KPI) | Opredelitev |
| --- | --- | --- |
| Razpoložljivost vozlišča | > 15 vozlišč | Število vozlišč, ki odgovarjajo na DNS-poizvedbe. |
| Razpoložljivost storitve | > 99,8 % | Delež poizvedb DNS, na katere je globalno odgovorjeno. |
| Čas krožnega prenosa (Round trip time) | < 50 ms | Povprečni čas krožnega prenosa (RTT) poizvedb DNS. |

2.2 Zagotavljanje in distribucija DNS

| Parameter SLA | Ključni indikator uspešnosti (KPI) | Opredelitev |
| --- | --- | --- |
| Razpoložljivost vhodnega strežnika za prenos con (Inbound zone transfer uptime) | > 98 % | Razpoložljivost vhodnega imenskega strežnika za obdelavo vhodnih NOTIFY zahtevkov in izvajanje prenosov con iz uporabnikovih strežnikov v zadnjih 30 dneh. |
| Trajanje distribucije cone (Zone distribution duration) | < 6 minut | Čas, v katerem 90 % produkcijskih vozlišč odgovarja s posodobljenimi podatki cone. |

- Tehnična podpora

1 Opredelitve

a) Incident: težava s storitvijo ali katerakoli druga zahteva za tehnično podporo v zvezi z imensko storitvijo.

b) Odzivni čas: čas od prejema uporabnikovega vprašanja ali prijave težave/incidenta do potrditve prejema in identifikacije problema s strani izvajalca.

2 Prioritete incidentov in odzivni časi

Tabela v nadaljevanju določa odzivni čas za vsako raven prioritete incidenta:

| Prioriteta incidenta | Opis/primeri | Odzivni čas |
| --- | --- | --- |
| 1 – Kritično | Imenska storitev je resno prizadeta; normalno delovanje ni možno, npr. - imenski strežniki ne odgovarjajo na poizvedbe - imenski strežniki vračajo napačne odgovore | < 2 uri |
| 2 – Visoko | Pomembna funkcionalnost ni na voljo ali je motena, npr. - prenosi ali posodobitve cone se ne izvajajo - število aktivnih vozlišč < 50 % | < 3 ure |
| 3 – Srednje | Druge težave z delovanjem: - trajanje distribucije cone presega parameter SLA - razpoložljivost vozlišč pod KPI | < 4 ure |
| 4 – Nizko | Vse druge težave, ki nimajo vpliva na imensko storitev. | < 8 ur |

3 Postopek eskalacije incidentov

a) Tehnična podpora izvajalca je za vse zahteve v zvezi z incidenti na voljo po e-pošti in telefonu v poslovnem času (pon–pet, 8:00–18:00 CET/CEST).

b) Izvajalec zagotavlja dežurno telefonsko številko in e-poštni naslov za nujne primere, dostopna 24/7 (glej Prilogo E). Nujne prijave (tj. za incidente prioritete 1 – Kritično ali 2 – Visoko) je treba podati po telefonu (z uporabo 24/7 nujne telefonske številke) ali po e-pošti (z uporabo nujnega e-poštnega naslova). V vseh drugih primerih (tj. za incidente prioritete 3 – Srednje ali 4 – Nizko) velja zgoraj naveden odzivni čas v poslovnem času (od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00 CET/CEST). Izvajalec si pridržuje pravico zaračunati strošek v primeru zlorabe nujnih kontaktnih kanalov.

c) Če uporabnik zazna motnjo v storitvah, ki jih zagotavlja izvajalec, je dolžan izvajalca o motnji obvestiti čim prej, tako da pošlje sporočilo na nujni e-poštni naslov, ki ga določi izvajalec.

d) V primeru izpadov – zlasti popolnih izpadov – je izvajalec dolžan vložiti posebne napore, da

odpravi težavo v najkrajšem možnem času.

- Kontaktni podatki

1 Kontaktni podatki uporabnika

E-pošta: dns@register.si

Telefon: 030 478 178

Naslov: Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija

2 Kontaktni podatki izvajalca

E-pošta:

Telefon:

Naslov: