PRILOGA A – TEHNIČNI OPISI IN ZAHTEVE

Lesen zaboj za shranjevanje in transport pušk  se izdela po meri po tehničnih opisih in zahtevah navedenih v Tabeli 1.

Tabela 1

| Zap. št. | Blago/ Opis blaga in tehnične zahteve |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Lesen zaboj za shranjevanje in transport pušk |
| 1. | SLIKA 1 je zgolj simbolična |
| 2. | FUNKCIONALNE ZAHTEVE: |
| 2.1 | Uporaba: - za shranjevanje in transport pušk SCAR-L, na prostem ali v zaprtih prostorih, v vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, zaboj mora zagotavljati zaščito oborožitve in opreme pri manipulaciji, |
| 3. | TEHNIČNE ZAHTEVE: |
| 3.1 | Izdelan skladno z zahtevami, ki so navedene v naslednjih datotekah: - PRILOGA A.docx; - NAČRT ZABOJA 1..pdf - NAČRT ZABOJA 2..pdf - NAČRT ZABOJA 3..pdf - NAČRT ZABOJA 4..pdf - NAČRT ZABOJA 5..pdf - NAČRT ZABOJA 6..pdf - NAČRT ZABOJA 7..pdf - ZAPIRALA IN OKOVJE NAČRT.docx - Priloga B - besedilo napisa in ostale zahteve.docx Odstopanje: dimenzije zaboja lahko odstopajo največ za: - dolžina (-/+ 5 mm), - širina (-/+ 3 mm), - višina (-/+ 3 mm), |
| 3.2 | Material: Zaboji morajo biti izdelani iz vezanih plošč breze z FCS certifikatom, - Dimenzije: - 15 mm (zaboj, spodnja distančnika in notranji deli zaboja), - 18 mm (ročaji za dvigovanje in zgornja distančnika, - 30 mm stranski distančniki za pritrditev ročajev. - ploskve zaboja morajo biti med seboj mozničene in lepljene, - brezove vezane plošče morajo biti I. ali II. kvalitete (B/B ali B/BB), - material zaboja mora biti vlagoodporen. |
| 3.3 | Barva: - zunanjost zaboja in kovinskih delov barva RAL 6014 MAT, - nanos: nanešena morata biti vsaj dva nanosa barve, - notranjost zaboja ni barvana, - na notranji strani zaboja mora biti žig FSC znak in serijsko številko ter pečat proizvajalca zaboja, - kovinski deli zaboja morajo biti toplotno prašno barvani z enako barvo po RAL lestvici kot zaboj (naročnik dopušča minimalno razliko odtenkov barve glede na podlago - les in kovina). |
| 3.4 | Okovje: - zgorni pokrov mora biti pritrjen na zadnji stranici s sklepno kotno spono, - kovinska sklepna kotna spona mora zagotavljati tekoče odpiranje brez zatikanja, - dimenzije okovja so navedene v datoteki: ZAPIRALA IN OKOVJE NAČRT.docx |
| 3.5 | Zapirala: - morajo zagotavljati zapiranje in pečatenje zaboja s pečatno vrvico, - zapirala morajo biti nameščena na način, da se med manipulacijo ne odpirajo, - zagotavljati morajo zaklepanje s cilindrično obešanko 30 mm, standard, - dimenzije okovja so navedene v datoteki: ZAPIRALA IN OKOVJE NAČRT.docx |
| 3.6 | Distančniki in vijaki: - zgornji, spodnji in stranski distančniki na zaboju lepljeni in vijačeni na zaboj (skladno z načrtom), - vijaki so lahko vijačeni z zunanje strani zaboja samo na ročajih za dvigovanje (so lahko vidni), - vsi ostali vijaki morajo biti vijačeni iz notranje strani zaboja (vijakov ni možno odvijačiti iz zunanje strani zaboja). |
| 3.7 | Napis: - je na vrhu, sprednji, levi in desni strani, barvano v beli barvi, RAL 9010, - besedilo napisa in ostale zahteve so navedene v Prilogi B - besedilo napisa in ostale zahteve. |
| 3.8 | Zadrževalni trak: - na zaboj je potrebno namestiti zadrževalni trak, ki preprečuje prekomerno odpiranje pokrova zaboja (razvidno iz slik 1), - trak mora biti narejen iz naslednjih materialov: PA ali PP ali PAC vlaken, - širina traku je min 20 mm in max 40 mm, - dolžina traku je min 500 mm in max 700 mm. |
| 3.9 | Ostale zahteve: - barva tesnila, ki zagotavlja mehansko zaščito opreme v ležiščih ni določena, - robovi na ročajih morajo biti pobrani, da niso ostri, da pri manipulaciji ne poškodujejo roke, radij R 3 mm, |
| 4. | DOBAVA BLAGA |
| 4.1. | - dobavitelj mora ob dobavi blaga predložiti lastno garancijsko izjavo, - ob dobavi morajo biti zaboji naloženi na Euro paleti, da omogočajo manupulacijo z viličarjem, zaboji povezani z PET trakom širine vsaj 15mm, povezani 2x čez paleto in 1x okrog palete, trak mora biti varjen brez sponk, - priložena morajo biti navodila za uporabo in vzdrževanje, |