Tehnične specifikacije

Platforma ekosistema interneta stvari za spremljanje porabe energije in izboljšanje mikroklime okolja - udejanjenje v produkcijski  kakovosti

- Namen in predmet javnega naročila

  - Pojasnilo umestitve projekta v širši kontekst

Izvedba projekta predstavlja temeljno fazo vzpostavitve celovitega, enotnega, splošnega, povezanega in vsestransko dovršenega sestava za energetsko vodenje državnih zgradb, z namenom povečanja njihove energetske učinkovitosti in s ciljem doseganja ekonomskih prihrankov, zmanjšanja porabe energije in energentov, zmanjšanja ogljičnega odtisa, doseganja ciljev zelenega in digitalnega prehoda, izboljšanja mikroklime okolja ter zadovoljevanja zakonodajnih zahtev.

Osnovni koncept bodočega celovitega sestava v tehnološkem smislu temelji na uporabi programskega gradnika Context Broker (CB) tako v osrednjem sestavu za energetsko vodenje zgradb kot tudi na samih energetsko vodenih zgradbah. Osrednji sestav in zgradbe se povezujejo na način federacije Context Brokerjev.

Okvirni osnovni načrt bodočega celovitega osrednjega sestava IoT in bodočega sestava IoT za zgradbe sta prikazana na sledečih slikah.

Okvirni osnovni načrt bodočega osrednjega sestava IoT

Okvirni osnovni načrt bodočega sestava IoT za zgradbe

Ocenjujemo, da udejanjenje celovitega sestava v enem samem koraku iz cele vrste razlogov ni izvedljivo, zato je bila sprejeta odločitev o večfazni gradnji. Predmet tega javnega naročila je v prvi vrsti izdelava Osrednje povezovalne platforme IoT katere sestavni del je tudi Povezovalna platforma IoT za zgradbe v produkcijski kakovosti ter še nekaterih nujno potrebnih dodatnih funkcionalnosti. Dodatne funkcionalnosti so v obliki modulov naštete in definirane v nadaljevanju.

  - Namen in cilj javnega naročila

V okviru javnega naročila je potrebna zasnova in izdelava osrednje produkcijske platforme IoT z vključeno platformo za zgradbe, za zbiranje podatkov iz obstoječih in novih merilnih naprav, ki so ali bodo nameščene na objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo, Direktorata za stvarno premoženje (v nadaljevanju MJU-DSP). Platforma IoT mora zagotoviti zakonite, varne, zanesljive, izmenljive in pregledne podatke IoT.

Bistveni podcilji so:

Izdelava produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe

- izdelava testnega osrednjega sestava IoT, ki vključuje tudi testni sestav IoT za zgradbe,

- izdelava produkcijskega osrednjega sestava IoT, ki vključuje tudi produkcijski sestav IoT za zgradbe

Poleg izdelave »jedrnega« sistema produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe kot je podano v zgornjih alinejah, je predviden tudi izdelave posameznih aplikativnih modulov kot so:

- izdelava produkcijskega modula za spremljanje in beleženje porabe polnilne infrastrukture za električna vozila,

- izdelava produkcijskega modula za spremljanje in beleženje porabe primarne energije na stavbah – ločeno po vrsti in namenu porabljene energije,

- izdelava produkcijskega modula za spremljanje in beleženje izpustov CO2 na stavbah,

- izdelava produkcijskega modula za interaktivno komunikacijo in prenos krmilnih podatkov za vodenje energetskih sistemov na stavbi v smeri osrednja platforma IoT – stavba,

- izdelava produkcijskega modula za analizo zbranih podatkov in generiranje kazalcev racionalne rabe energije,

- izdelava modula za analizo zbranih podatkov in primerjavo porabe energije med različnimi objekti. Generiranje opozoril na možne anomalije na podlagi merodajnih in uteženih vhodnih podatkih kot so stanje objekta, zunanja temperatura, velikost objekta, zasedenost.

Produkcijska platforma IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe in posamezni moduli morajo biti izdelani kot nadgradnja pilotnega projekta IoT, ki ga je v letih 2022, 2023 in 2024 izvajalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju MDP) in je bil zaključen junija 2024 z umestitvijo pilotne platforme na infrastrukturi MDP. Projekt produkcijske platforme IoT vključno z vsemi navedenimi sestavi in podsestavi se izvajajo kot nadgradnja omenjene pilotne platforme in bo po za to predvidenem postopku preko razvojnih, testnih in produkcijskih faz nameščen na infrastrukturi MDP in na namenski strojni opremi, ki bo nameščena na zgradbah v upravljanju MJU-DSP. V nadaljevanju so navedeni nekateri gradniki pilotnega sestava IoT. Gre za gradnike, ki jih je v smislu pospeševanja digitalizacije upravljanja z energijo v stavbah dala izdelati Evropska komisija in jih brezplačno prepustila v uporabo razvijalcem. Navedeni gradniki so bili uporabljeni pri izvedbi pilotne platforme IoT, zato se ti gradniki logično uporabljajo tudi v nadaljevanju pri izdelavi produkcijske platforme IoT, ki je kot navedeno, nadgradnja pilotne platforme v produkcijsko platformo IoT.

  - Problem, ki ga projekt naslavlja

produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe morajo zbirati in hraniti podatke zadnjega stanja številnih senzorjev, števcev in drugih naprav IoT, ki so nameščeni na zgradbah ali izven le-teh, ki komunicirajo po različnih prenosnih in podatkovnih protokolih, na brezžičen način ali preko žičnih povezav. Celotna platforma bo omogočala prenos, zbiranje, agregiranje, obdelavo, hranjenje, prikaz, izvoz in »naročnino« (»naročnina« je nabor podatkov, ki ga prejme določen uporabnik sistema – državni organ, oziroma od organa imenovana oseba – npr. hišnik, skrbnik objekta, vodja oddelka,…) na podatke glede na zahteve in potrebe naročnika in posameznih uporabnikov. Naročnikov cilj je rešiti problem zbiranja podatkov iz senzorjev in števcev nameščenih v objektih centraliziranih uporabnikov, ki so v državni lasti. Zbiranje podatkov omogoča energetsko knjigovodstvo, ki ga za javne zgradbe zahteva Evropska Komisija in slovenska zakonodaja a (Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Ur. l. RS, št. 52/2016, 116/2020).. Posledično se pričakuje izboljšanje bivalnega okolja za zaposlene, ki delajo v objektih in zmanjšanje posrednih in neposrednih izpustov toplogredni plini ( v nadaljevanju TGP).

  - Viri financiranja

Projekt je razdeljen na dva dela. Prvi del – razvoj platforme IoT je v celoti financiran iz sredstev sklada NOO (področje C2 K7 IG) in mora biti zaključen do 30.6.2026. Po zaključku tega dela bo izbrani izvajalec naročniku nudil še tri letno osnovno vzdrževanje ter nadgradnje in spremembe informacijskega sistema. To je del, ki se predvidoma zaključi junija 2029.

Vse navedeno je razvidno iz ponudbenega predračuna, ki je del razpisne dokumentacije.

2.Tehnične zahteve

  - Splošne zahteve

produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe mora temeljiti na istih odprtokodnih in prosto dostopnih tehnologijah, gradnikih in standardih kot pilotna platforma IoT.  Uporaba takšnih gradnikov je tudi podprta s strani Evropske komisije, ki je z javnim sofinanciranjem preko fundacije FIWARE omogočila razvoj številnih odprtokodnih digitalnih gradnikov in standardov, ki se vseskozi vzdržujejo, razvijajo in dopolnjujejo.

Ključne zahteve so:

- Uporaba digitalnega gradnika Orion-LD Context Broker ali druge različice Context Broker v primeru, da obstaja primernejša ali sodobnejša.

- Uporaba koncepta (predvidoma hierarhične) federacije Context Brokerjev za komunikacijo med osrednjim sestavom IoT in sestavom IoT za zgradbe.

- Uporaba standardiziranega informacijskega modela in aplikacijskega programskega vmesnika NGSI-LD, razen v primeru, da to ni mogoče ali je bolj smiselna uporaba NGSI-v2.

- Arhitekturi, celotni programski rešitvi in uporabniški izkušnji Osrednje povezovalne platforme IoT in del platforme IoT namenjen za zgradbe morata biti čim bolj podobni.

- Razvoj, izdelava in namestitev programskih rešitev mora ustrezati produkcijski kakovosti in v skladu z varnostnimi zahtevami, ki veljajo za informacijske sisteme državne uprave (https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743) Osrednjo povezovalno platformo IoT je potrebno namestiti na državni računalniški infrastrukturi MDP, na zgradbah nameščene povezovalne platforme IoT je z osrednjo povezovalno platformo IoT potrebno povezovati preko Centralnega komunikacijskega omrežja državne uprave - HKOM.

- Razvoj in udejanjenje produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe mora temeljiti na že udejanjenem pilotnem projektu po pogodbi št. C3130-22-109503 (ki je priloga tega dokumenta) in PZI in PID dokumentu (priloga tega dokumenta) za idejno zasnovo in postavitev pilota ekosistema interneta stvari z algoritmičnimi orodji.

- Razvoj in udejanjenje produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe mora temeljiti na že udejanjenem pilotnem projektu po pogodbi št. C3130-22-109503 za idejno zasnovo in postavitev pilota ekosistema interneta stvari z algoritmičnimi orodji,

Pri oblikovanju rešitve se smiselno upoštevajo obvezna navodila za izdelavo informacijskih sistemov za državno upravo, ki se nahajajo v dokumentu »Generične Tehnološke Zahteve«  na povezavi https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743.

  - Splošne tehnične zahteve

    - Skladnost s standardi

Z namenom zagotavljanja čim večje splošnosti, standardizacije, interoperabilnosti in odpornosti na izzive, ki jih prinaša prihodnost, se za izdelavo produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe zahteva skladnost s specifikacijami NGSI-LD (ali vsaj NGSI-v2), t.j. standardiziranim  informacijskim modelom in aplikacijskim programskim vmesnikom za objavljanje, poizvedovanje in naročanje na informacije o kontekstu, katerega namen je olajšati odprto izmenjavo in souporabo strukturiranih informacij med različnimi zainteresiranimi stranmi.

V okviru projekta mora biti na vseh ravneh upravljanje celotnega življenjskega cikla informacij o kontekstu, vključno s posodobitvami, poizvedbami, registracijami in naročninami poenoteno in skladno s specifikacijami NGSI-LD (ali vsaj NGSI-v2).

    - Povezljivost s končnimi napravami IoT

Osrednji sestav in sestav za zgradbe morata omogočati povezovanje s končnimi napravami IoT po naslednjih prenosnih in podatkovnih protokolih:

- HTTPS – Ultralight,

- HTTPS – JSON,

- MQTTS – Ultralight,

- MQTTS – JSON,

- OPC-UA

- LoRaWAN – Cayenne LPP,

- LoRaWAN – CBOR,

- LoRaWAN – možnost določitve dekoderske funkcije za lastniški podatkovni format.

Osrednji sestav in sestav za zgradbe morata omogočati povezovanje končnih naprav IoT, ki so viri podatkov (npr. senzorji), ponori podatkov (npr. aktuatorji) in naprav, ki so tako viri kot tudi ponori podatkov (npr. v zgradbah nameščeni koncentratorji). Omogočati morata dvosmeren podatkovni tok.

Osrednji sestav mora omogočati varno povezovanje, avtentikacijo in avtorizacijo zunanjih končnih naprav IoT, z uporabo TLS (HTTPS in MQTTS) in uporabo certifikata, žetona ali prstnega odtisa na način, da je celoten postopek prijavljanja končnih naprav IoT v osrednji sestav integriran z uporabljeno rešitvijo za upravljanje identitete in dostopa (predvidoma Keycloak in Kong). Zahteva se visoka raven varnosti za povezave izven osrednjega sestava, potrebno je raziskati katera od metod, certifikat, žeton ali prstni odtis, je najprimernejša za povezovanje končnih naprav IoT z omejenimi zmogljivostmi, primerljivimi z ESP8266 ali ESP32.

Sestav za zgradbe mora omogočati varno povezovanje notranjih končnih naprav IoT z uporabo TLS (HTTPS in MQTTS). Ker povezava poteka v zasebnem omrežju zgradbe mora izvajalec raziskati in ponuditi eventualne rešitve ali je mogoče avtentikacijo, avtorizacijo in integracijo z uporabljeno rešitvijo za upravljanje identitete in dostopa (predvidoma Keycloak in Kong) mogoče in dopustno poenostaviti. Na zgradbi je primarno predvidena žična povezljivost s končnimi napravami IoT stvari preko ModBus protokola in ustreznega vmesnika.

    - Varnostne zahteve

Osrednji sestav mora biti navzven zavarovan z uporabo mehanizmov avtentikacije in granularne avtorizacije ter z uporabo kriptografskih postopkov pri prenosu podatkov navzven, kar omogoča zavarovanje na vseh ravneh. Tudi komunikacija med osrednjim sestavom in končnimi napravami IoT mora biti zavarovana z uporabo mehanizmov avtentikacije in avtorizacije ter z uporabo kriptografskih postopkov pri prenosu podatkov. Predvideva se uporaba digitalnih gradnikov Keycloak in Kong.

    - Skalabilnost

Sestav mora biti zasnovan na način, ki z naraščajočo obremenitvijo sestava omogoča strojno in programsko skalabilnost.

    - Uporabniki

Sestav mora omogočati večorganizacijsko, večuporabniško in večnajemniško delovanje. Izvajalec v sodelovanju z naročnikom opredeli organizacije, ki bodo uporabniki platforme, vloge uporabnikov osrednjega sestava in sestava za zgradbe, npr. administrator, tehnik na objektu, uradnik ipd..

    - Zahtevani gradniki platforme IoT

Pri izdelavi produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe naročnik pričakuje uporaba sledečih digitalnih gradnikov ali njihovih funkconalnih odprtokodnih zamenjav:

- Orion-LD Context Broker: vzorčna implementacija Context Brokerja za upravljanje s podatki konteksta (Contex Data Management). Je eden izmed gradnikov CEF Evropske komisije. Podpira API NGSI-LD v skladu s specifikacijami ETSI in tudi deloma NGSIv2.

- Chirpstack Network Server, Chirpstack Application Server in Chirpstack Gateway Bridge: odprtokodni omrežni strežnik, ki služi za vzpostavitev omrežij po protokolu LoRaWAN.

- Postgres DB: podatkovna zbirka za shranjevanje podatkov komponent: Kong, Keycloak, Timescale DB in QuantumLeap.

- Grafana: odprtokodna platforma za vizualizacijo in nadzorne plošče, ki omogoča poizvedovanje, vizualizacijo, opozarjanje in razumevanje podatkov ne glede na to, kje so shranjeni.

- Kong API Gateway: "cloud-native", platformno agnostični, skalabilni prehod API.

- Keycloak: odprtokodna rešitev za upravljanje identitet in dostopov (IAM), ki je zasnovana na standardnih protokolih in zagotavlja podporo za OpenID Connect, OAuth 2.0 in SAML.

- MongoDB: odprtokodna NoSQL baza, ki shranjuje podatke v obliki JSON.

- Mosquitto: implementacija MQTT brokerja.

- QuantumLeap: storitev REST za shranjevanje, poizvedovanje in iskanje prostorsko-časovnih podatkov NGSI v2 in NGSI-LD (eksperimentalna podpora).

- Redis: odprtokodna shramba parov ključ - vrednost.

- TimescaleDB: odprtokodna podatkovna zbirka časovnih vrst.

- IoT Agenti: pretvarjajo sporočila senzorskih naprav, ki jih te pošiljajo po različnih protokolih, v obliko NGSI-LD, ki je primerna za vnos v Context Broker. IoT Agenti omogočajo tudi varnostne ukrepe (avtentikacija in avtorizacija kanala).

    - Obdelava osebnih podatkov

Sestav ne obdeluje osebnih podatkov. V določenih situacijah bi lahko prišlo do mejnih situacij. Tak primer je na primer spremljanje zasedenosti prostorov in ustrezno prilagajanje (reduciranje) ogrevalnih / hladilnih virov v prostoru. Vir informacije o zasedenosti je lahko na primer sistem za beleženje prisotnosti na delovnem mestu. V primeru navezave na take ali podobne informacijske sisteme je dovoljeno uporabljati samo tisti del informacij, ki ni povezan z osebnimi podatki zaposlenih. Na primer zgolj podatek prisoten / ni prisoten.

    - Specifične funkcionalne zahteve za energetski nadzor in vodenje stavb

Funkcionalne zahteve v okviru platforme IoT morajo omogočati spremljanje porabe energije v stavbah, tako agregirane kot tudi po posameznih porabnikih, zaradi zahtevanega energetskega knjigovodstva in spremljanja učinkovitosti rabe energije. Zagotovljeno mora biti:

- zbiranje podatkov o meritvah porabe električne energije ločeno po viru energije in namenu porabe,

- zbiranje podatkov o meritvah porabe energije za ogrevanje objekta,

- zbiranje podatkov o meritvah porabe energije za hlajenje objekta,

- zbiranje podatkov o meritvah temperaturi v prostoru,

- zbiranje podatkov o meritvah osvetljenosti v prostoru,

- zbiranje podatkov o meritvah koncentracije CO2 v prostoru,

- zbiranje podatkov iz polnilnic za električna vozila in obdelava teh podatkov po uporabnikih

Zahtevano je, da se za potrebe in namene uporabe ter obdelave podatkov pripravi ustrezne vizualizacije in prikaze porabe ali vrednosti merjenih parametrov. Vizualizacija mora biti narejena v obliki časovnih grafov, ki prikazujejo vrednost danega parametra v časovnem obdobju. Časovno obdobje prikaza mora biti nastavljivo tako, da je možen prikaz trenutnih vrednosti, vrednosti določenega obdobja in vrednosti iz celotne zgodovine spremljanja tega parametra.

- Vsebina javnega naročila:

  - Izdelava PZI dokumenta (Aktivnost 1)

Izvajalec mora v PZI podrobno prikazati zgradbo in arhitekturo ponujene programske rešitve. Posebno pozornost mora nameniti opisu in definiranju posameznih aktivnosti in parametrov naštetih v nadaljevanju:

Podrobna definicija zahtev

- izvajalno okolje (kontejnerizacija),

- organizacijska struktura uporabnikov (centralizirani organi, najemniki),

- definicija merjenih veličin,

- vrste uporabnikov,

- definicija vrst izhodnih informacij (poročila, vpogledi, obveščanje),

- pravice uporabnikov,

Izbrani izvajalec mora v začetni fazi izdelati podroben načrt aktivnosti – projekt za izvedbo (PZI). V PZI morajo biti jasno opredeljeni postopki, gradniki in cilji za izdelavo posameznih modulov, ki jih naročnik naroča. Sestavni del PZI je tudi časovni načrt izdelave posameznih modulov in vrstni red izvedbe. Izvajalec lahko oziroma mora opredeliti sosledje izdelave posameznih modulov na tak način, da slednji postanejo funkcionalni in jih je možno testirati takoj, ko bodo predani v uporabo.

  - Izdelava produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe (Aktivnost 2)

- razvoj

- definicija postopkov za namestitev in nameščanje

- preizkušanje

- izvedba sestankov z naročnikom z namenom celovite pridobitve uporabniških zahtev, izvajalec skrbi za zapisnike sestankov

Interakcija z naročnikom in uporabniki:

- Izvedba sestankov z naročnikom z namenom celovite pridobitve uporabniških zahtev. Izvajalec skrbi za zapisnike sestankov.

Izvajalec mora v tem delu razviti enovito osnovno platformo IoT, ki vključuje tako osrednji del kot tudi povezovalno platformo IoT za zgradbe na produkcijskem nivoju. Uporabiti je potrebno vse povezovalne protokole, ki so bili razviti v pilotni rešitvi in jih nadgraditi na produkcijski nivo. Poleg navedenega je potrebno implementirati tudi druge komunikacijske protokole, ki so standardizirani za komunikacijo naprav IoT na objektih. Posebno pozornost je potrebno nameniti varnostni ovojnici. To pomeni, da je potrebno ne glede na to, da bo komunikacija potekala znotraj omrežja HKOM, predvideti in implementirati šifrirano komunikacijo med osrednjo platformo in perifernimi deli sistema IoT. Poleg interne komunikacije znotraj omrežja IoT je potrebno predvideti in implementirati tudi možnost pošiljanja podatkov izven omrežja HKOM za izmenjavo ali posredovanje podatkov na druge energetske portale.

  - Izdelava produkcijskega modula za spremljanje in beleženje porabe polnilne infrastrukture za električna vozila  (Aktivnost 3)

Naročnik je v fazi vzpostavljanja polnilne infrastrukture za električna službena vozila. Polnilne postaje za EV so locirane na različnih mestih – objektih na področju Slovenije. Objekti bodo na centralno platformo IoT povezani preko vmesnika EnergyHub, ki je bil preizkušen in testiran že v pilotni fazi projekta IoT. To velja tako za funkcionalnosti vmesnika kot tudi za komunikacijski protokol med osrednjo platformo in vmesnikom.

Naročnik bo na lokacijah kjer bodo postavljene polnilnice za EV meril porabo električne energije za vsako »sejo« polnjenja. Podatki o porabljeni električni energiji se bodo odbirali v minutnem intervalu. Uporabnik se bo identificiral in aktiviral polnilnico s pomočjo RFID kartice. Osnovna funkcionalnost obravnavanega produkcijskega modula je zbiranje podatkov o prevzeti električni energiji (porabi) glede na uporabnika (ID uporabnika je RFID kartica) in možnost generiranja izpiska za poljubno časovno obdobje ter avtomatsko generiranje izpiska mesečne porabe. Poleg navedenega se zbirajo tudi podatki o profilu polnjenja za posamezno vozilo (ID je RFID kartica). Omogočena mora biti centralna distribucija podatkov o avtoriziranih RFID karticah na lokalne kontrolne enote pri polnilnicah, ki skrbijo za avtentikacijo kartic in vklop polnjenja. Prav tako mora biti zagotovljen prikaz o razpoložljivosti polnilne infrastrukture na nivoju posamezne polnilnice v polnilnem omrežju.

Podatki morajo biti na razpolago v numerični in grafični obliki.

  - Izdelava produkcijskega modula za spremljanje in beleženje porabe primarne energije na stavbah  (Aktivnost 4)

Izvajalec mora za ustrezno delovanje obravnavanega modula najprej razviti »vhodno masko« za objekt kamor se bo vpisovalo in v nadaljevanju konfiguriralo vse energetske vire na objektu (OVE) in energetske ponore (porabnike) na objektu. Maska mora biti univerzalna za vse objekte in vsebovati vse trenutno znane vire in ponore. Zasnova mora biti taka, da v prihodnosti dopušča razširitve z novimi parametri.

Namen obravnavanega produkcijskega modula je zbiranje in sistematično arhiviranje podatkov prejetih iz merilnikov in senzorjev na objektu. Merjene veličine so predvsem poraba električne energije, poraba toplotne energije in poraba hladilne energije. Obdelava podatkov mora zagotavljati spremljanje tako kumulativnih tokov energije kot tudi energetskih tokov po posameznih vrstah in namenu energije. Natančneje je to opredeljeno v Uredbi ba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/2016, 116/2020).  Modul mora omogočati ločeno zbiranje podatkov o (eventualno) proizvedeni energiji na objektu, kumulativni porabljeni energiji, energiji porabljeni za razsvetljavo, energiji porabljeni za ogrevanje in energiji porabljeni za hlajenj objekta. Spremljanje okoljskih parametrov na podlagi katerih se izračunava urni in dnevni temperaturni primanjkljaj oziroma presežek se izvede s pomočjo vremenske postaje instalirane na objektu. Vremenska postaja ni predmet tega razpisa.

  - Izdelava produkcijskega modula za spremljanje in beleženje izpustov CO2 na stavbah  (Aktivnost 5)

Delovanje obravnavanega modula je povezano s predhodno v poglavju 3.3.4 opisanim modulom. Zajem merilnih podatkov oziroma podatkov o porabi posameznih vrst energentov na objektu je enak kot v predhodno navedenem modulu. Modul za izračun izpustov CO« objekta mora imeti vhodno masko, ki omogoča vnos podatkov o kurilnih vrednostih energentov iz fosilnih goriv in normirane vrednosti izpustov CO2 za energente kot so električna energija, daljinsko ogrevanje ali hlajenje in podobno. Izpusti CO2 se izračunavajo za posamezen objekt. Prikaz mora biti omogočen grafično in numerično in sicer kot kumulativni izpusti in ločeno na posamezen energent. Podatki morajo biti pripravljeni na način, da je možen prenos na drugo spletno mesto.

  - Izdelava produkcijskega modula za interaktivno komunikacijo in prenos krmilnih podatkov za vodenje energetskih sistemov na stavbi v smeri osrednja platforma IoT – stavba  (Aktivnost 6)

Eden od ciljev delujoče platforme IoT je tudi centralno vodenje oziroma podpora energetskemu vodenju stavb. Možnost oddaljenega vodenja energetskih sistemov na stavbah je v veliki meri odvisna od opremljenosti stavb z avtomatiziranimi sistemi – stavbnimi tehničnimi sistemi (STS). Izvajalec mora razviti modul, ki bo na varen, zanesljiv in stabilen način komuniciral s stavbnimi tehničnimi sistemi. V okviru razvoja tega modula je potrebno definirati tudi komunikacijske protokole, ki se uporabljajo na relaciji centralna platforma IoT – stavbni tehnični sistemi. Omogočena mora biti komunikacija in vodenje vsaj naslednjih STS:

- Sobni termostati (vezani na centralno vodilo, ponastavitev temperatur, ponastavitev urnikov, nastavitev histerieze delovanja)

- Prezračevalni agregati

- Krmiljenje toplotnih postaj in podpostaj

- Krmiljenje ventilov z motornim pogonom

  - Izdelava produkcijskega modula za analizo zbranih podatkov in generiranje kazalcev racionalne rabe energije  (Aktivnost 7)

Namen modula za analizo podatkov je, da na podlagi dolgoročne analize preteklih podatkov generira kazalce za tekoče obratovanje in nastavitve sistemov in za predikcijo nastavitev in vodenja sistemov za naslednjih 24 ur. Potrebno je razviti modele stavb, ki s pomočjo gradbene fizike opisujejo energetske lastnosti stavb. Modul mora vsebovati najmanj  pet modelov stavb. Za vsak obravnavan objekt bo za potrebe analiz izbran model, ki najbolj ustreza dejanski gradbeni fiziki objekta. Izbor modelov pripravi izvajalec in ga potrdi naročnik. Uporabijo naj se metode in principi »strojnega učenja«. Pri generiranju kazalcev za tekoče obratovanje se upošteva trenutne okoljske parametre, ki se jih primerja s podatki zbranimi v podatkovni bazi. Upošteva se »odziv objekta« na pretekle nastavitve sistemov ogrevanja ali hlajenja, vključi se strojno učenje, na podlagi razpoložljivih preteklih podatkov za objekt. Na podlagi modela gradbene fizike in na podlagi zabeleženih energetskih tokov se generirajo kazalci, ki opredeljujejo izgube energije na objektu glede na posamezen gradnik iz analize gradbene fizike. Namen teh kazalcev je naročniku omogočiti racionalen in učinkovit pristop k energetski prenovi objektov. Vsi kazalci morajo poleg prikaza energije prikazovati tudi izračunane vrednosti izpustov CO2.

  - Izdelava modula za analizo zbranih podatkov in primerjavo porabe energije med različnimi objekti  (Aktivnost 8)

Modul je po namenu in funkcionalnostih podoben predhodnemu modulu. Bistvena razlika je v tem, da se »učna množica« razširi na vse objekte zajete v sistem IoT. Glede na geografsko lokacijo objekta je jasno, da posamezni objekti delujejo pod različnimi zunanjimi vplivi – okoljskimi parameteri. Modul s primerjavo porabe energije med različnimi objekti in s principi strojnega učenja in umetne inteligence  generira modele upravljanja z energijo, ki so najprimernejši za implementacijo na posamezen objekt.

Po končani implementaciji izdelane produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe in posameznih modulov, mora izvajalec naročniku, pred prevzemom zadnjega modula ,  izročiti naslednjo dokumentacijo in izvorno kodo:

- Projekt izvedenih del (PID) kjer so opisana predvsem odstopanja in spremembe od uvodoma izdelanega PZI

- Pisna navodil za uporabnike sistema

- Pisna navodil za skrbnike in vzdrževalce sistema

- Izvajalec mora skupaj s prevzemnim zapisnikom izročiti končno različico izdelka, izvorno kodo, vzorčne programske primere za IoT naprave in vso uporabniško dokumentacijo, kar mora shraniti tudi v repozitorij izvorne kode in dokumentacije.

- Uporabniška dokumentacija obsega:

  - Navodila za namestitev.

  - Navodila za uporabo.

  - Navodila za prijavljanje končnih naprav IoT v sestav (HTTPS – Ultralight, HTTPS – JSON, MQTTS – Ultralight, MQTTS – JSON, OPC-UA, LoRaWAN - Cayenne LPP, LoRaWAN – CBOR, LoRaWAN – lastniški podatkovni format)

- Vzorčni programski primeri morajo vsebovati izvorno kodo za končne naprave IoT za varno povezovanje, avtentikacijo in avtorizacijo za vse zahtevane protokole (HTTPS – Ultralight, HTTPS – JSON, MQTTS – Ultralight, MQTTS – JSON, OPC-UA). Pripravljeni morajo biti za okolje Arduino IDE in za uporabo s SoC ESP8266 ali ESP32 modulov.

Povezovalna platforma IoT osrednjega sestava in za zgradbe mora biti v celoti zgrajena iz odprtokodnih gradnikov, za katere ni potrebna licenčnina.

V kolikor je del rešitve produkcijske platforme IoT z vključeno povezovalno platformo za zgradbe in ali posameznega modula licenca, ki jo naročnik dovoljuje samo na ravni storitev in aplikacij, ki se povezujejo s Context Brokerjem in se nahajajo na njegovi severni strani, potem mora rešitev tudi v vsakem svojem licenčnem ali odprtokodnem delu zadoščati GTZ, pri čemer so vsi stroški licenc vključeni v ponudbeno ceno. Licence morajo biti ob prevzemu posamezne Aktivnosti prenesene v lastništvo naročnika, morajo biti časovno neomejena in naročniku v obdobju uporabe ne smejo predstavljati dodatnih stroškov. V ta namen izvajalec naročniku ob prevzemu licence preda vso tehnično dokumentacijo vezano na licence in potrdila o lastništvu licenc, ki se glasijo na naročnika.

Vsa izvorna koda sistema ob predaji sistema preide v last naročnika. Izvajalec mora predati izvorno kodo v obliki in skupaj z navodili, ki naročniku omogoča, da  sam prevede kodo in zgradi sistem ("build"). Izvajalec v rešitvi ne sme uporabiti knjižnic, drugih delov kode ali artefaktov, ki ne bi mogli preiti v last naročnika (lastne rešitve ali "third-party" licence) in bi lahko povzročili težave pri avtonomnosti naročnika pri vzdrževanju in/ali nadaljnjem razvoju sistema.

- Usposabljanje uporabnikov (Aktivnost 9)

Usposabljanje uporabnikov zajema izvedbo delavnic za samostojno delo uporabnikov z rešitvijo, skladno z njihovimi vlogami ter pripravo izobraževalnih gradiv v elektronski obliki (e-gradiva).

Končni plan in vsebino usposabljanj bo izvajalec določil skupaj z naročnikom, izvajalec pa mora pri načrtovanju usposabljanja upoštevati:

vsebina usposabljanj mora biti prilagojena uporabnikom glede na njihove vloge,

- usposabljanje v obliki delavnic se izvede v manjših skupinah (do 20 uporabnikov),

- usposabljanje se po dogovoru izvede tekom trajanja pogodbe na lokaciji in prostorih naročnika ali prek orodij za oddaljeno komunikacijo na daljavo,

- uporabniško dokumentacijo za usposabljanje uporabnikov pripravi izvajalec usposabljanja,

- Vsa gradiva mora pred začetkom usposabljanj potrditi naročnik.

Usposabljanja uporabnikov se bodo izvajala tekom trajanja pogodbe na lokaciji naročnika ali na daljavo). Časovno se bodo izvajala glede na izkazane potrebe uporabnikov. Izvajalec se mora pripraviti na usposabljanje in pripraviti dokumentacijo za udeležence.

Storitve se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec izvede storitev brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Osnova za plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik, ki vsebuje poročilo o dejansko opravljenem delu in izdelkih.

Osnovno vzdrževanje, nadgradnje in sprememb

Storitve vzdrževanja, nadgradnje in spremembe se začnejo izvajati po podpisu zadnjega prevzemnega zapisnika za izdelavo platforme IoT in pripadajočih modulov (Aktivnost 1 do 8).

Predvideno obdobje vzdrževanja in nadgradnje je 36 mesecev.

4.1	Osnovno vzdrževanje (Aktivnost 10)

Osnovno vzdrževanje aplikativne programske opreme je vezano neposredno na aplikacijo oz. kodo. Storitve se izvajajo v okviru obstoječih funkcionalnosti sistema. Storitve so povezane z zagotavljanjem optimalnega delovanja sistema in jih izvajalec zagotavlja ves čas trajanja veljavnosti pogodbe

Podrobnejši opis predvidenih storitev osnovnega vzdrževanja:

-	zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

-	vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja - aplikativni in infrastrukturni del, stroški povezav v omrežje HKOM,

-	izvajanje administrativnih in skrbniških nalog povezanih z izvajanjem pogodbe, priprava poročil in podatkov v povezavi z izvajanjem pogodbe;

-	redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti;

-	vzdrževanje kode in dokumentacije sistema - tehnične in uporabniške

Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oz. pavšal. Naročanje skrbnika ni potrebno. Obvezno je redno mesečno pisno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških iz tega naslova. Poročilo o opravljenem delu, potrjeno s strani naročnika, je podlaga za izplačilo.

  - Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema (Aktivnost 11)

V okviru te aktivnosti se izvajajo naslednje podaktivnosti:

- prilagajanje in nadgrajevanje funkcionalnosti platforme IoT z uporabo algoritmov umetne inteligence ter izboljševanje njenih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje platforme IoT glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe na platformi IoT, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, umeščanje novih objektov kot virov podatkov, spremembe konfiguracije, implementacijo novih komunikacijskih protokolov v osrednjem sistemu in na objektih, posegi na bazi ali v zvezi z modelom, migracije podatkov, učenje in potrjevanje rešitev,

- dograditve platforme IoT v primeru sprememb povezanih sistemov;

- priprava statističnih in analitičnih izdelkov, izdelava nadzorne plošče, ki bi prikazovala statuse delovanja določenih komponent platforme IoT;

- integracija platforme IoT z drugimi informacijskimi sistemi;

- nadgradnje vključenih podatkovnih virov glede na potrebe uporabnikov;

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih s platformo IoT (komponentami) ter priprava predlogov in ukrepov izboljšanja zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja;

- komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki glede možnih nadgradenj vzdrževane programske opreme;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme.

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec izvede storitev brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Osnova za plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik, ki vsebuje poročilo o dejansko opravljenem delu in izdelkih ter odloženo popolno in dokumentirano izvorno kodo v SVN, skupaj s celotno posodobljeno dokumentacijo (namestitveno, tehnično in uporabniško).

Razvoj mora slediti GTZ in Smernicam MDP za razvoj rešitev IT. Pri oblikovanju rešitve je treba upoštevati tudi skladnost z zakonodajo.

5	Predviden časovni potek izvedbe projekta

Predvidena dinamika izvedbe za razvojni del projekta – izdelava platforme IoT in pripadajočih modulov ter Izvedba izobraževanja uporabnikov in predaja zahtevane dokumentacije se izvaja z viri sredstev NOO in traja od podpisa pogodbe in uvedbe v delo – uvodnega sestanka - do najkasneje 30.6.2026.

Naročnik bo najkasneje 10 delovnih dni po obojestranskem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem izvedel uvodni sestanek. S tem bo naročnik uveden v delo, z datumom uvedbe začnejo teči vsi roki, ki jih bo izvajalec opredelil v terminskem planu, ki je del PZI.

Po zaključku aplikativnega dela projekta sledi 36 mesečno obdobje vzdrževanja, ki je razdeljeno na aktivnosti osnovnega vzdrževanja in aktivnosti potrebne za nadgradnje, posodobitve in spremembe informacijskega sistema.

6	Spisek nekaterih kratic in okrajšav

MJU	Ministrstvo za javno upravo

MJU - DSP	Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje

MDP	Ministrstvo za digitalno preobrazbo

GTZ	Generične tehnološke zahteve ( aktualna verzija dostopna na spletnih straneh MDP)

CO2	plin CO2

TPG	toplogredni plini

HKOM	zaprto komunikacijsko omrežje državne uprave

EV	električna vozila

OVE	obnovljivi viri energije

PRILOGE

- Analiza finančnih učinkov sestava za uporabo v okolju državne uprave_končna.pdf

- Analiza stanja_v1.0a.pdf

- Navodila za namestitev_koncna.pdf

- Pogodba_Idejna_zasnova_in_postavitev_pilota_ekosistema_interneta_stvari_z_al_P.pdf

- Potrditev preizkusa pilota z naročnikom in uporabniki - podpisano.pdf

- Predlog_strojne_opreme_koncni.pdf

- Procesi upravljanja sestava _koncni.pdf

- Projekt za izvedbo_koncni.pdf

- Razvoj in vzdrževanje IoT sistema po zaključku projekta.pdf

- Smernice za energetsko sanacijo zgradb - koncni.pdf

- Tehnicna in uporabniska dokumentacija V1.0.pdf

- Ustreznost_Licencnih_Pogojev_Gradnikov_Sestava_Za_Uporabo_V_Okolju_Drzavne_Uprave_koncni.pdf

- Zaključni prevzemni zapisnik projekta - koncni.pdf

Dopuščene so odprotokodne licence