Umestitev nadhoda na železniški postaji Trbovlje

DODATEK K SPLOŠNIM TEHNIČNIM POGOJEM ZA IZVEDBO DEL

Vsebina

1.	Splošno	3

2.	Zgornji ustroj železniške proge	3

3.	Zapore pri izvedbi del	4

4.	Betonske konstrukcije	4

5.	Jeklena prekladna konstrukcija	4

6.	Jeklena konstrukcija stopnišča in nadstreškov	5

7.	Parkirišče in avtobusno postajališče	6

8.	SV in TK naprave	6

5.1 Dela na SV napravah	6

5.2 Gradbena dela pri vgradnji SV, TK in EE naprav	6

5.3 Dela na TK napravah	6

9.	Stabilne naprave električne vleke (SNEV)	7

10.	Izpolnjevanje pogojev za delo Naročnika na projektu	7

11.	Mehanizacija, orodja in ostala oprema izvajalca	8

12.	Priloge	10

12.1.	Priloga »C«	10

12.2.	Priloga »C1«	13

12.3.	Priloga »D«	14

12.4.	Priloga »D1«	15

- Splošno

Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati izvedbeni načrt za Umestitev nadhoda na železniški postaji Trbovlje, št. 3710/T, februar  2021, dopolnjeno po pregledu september 2021, ki ga je izdelal SŽ – projektivno podjetje, d. d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, ter izvedbeni načrt Ureditev parkirišča na železniški postaji Trbovlje, št. 2024-43, ki ga je izdelal PIZ Projektiva in inženiring Zasavje d.o.o., Ojstro 22, 1420 Trbovlje. Prav tako mora upoštevati tudi splošne tehnične pogoje za izvedbo del, vključno s tem dokumentom, ki je Dodatek k splošnim tehničnim pogojem za izvedbo del.

V nadaljevanju je podanih nekaj ključnih tehničnih parametrov in določil, povezanih z umestitvijo nadhoda na železniški postaji Trbovlje.

- Zgornji ustroj železniške proge

| Hitrost | 95 km/h – za vlake z nagibno tehniko 75 km/h – za lahke vlake 75 km/h – za ostale vlake |
| --- | --- |
| Kategorija proge | D4 |
| - osna obremenitev | 225 kN/os |
| - dolžinska obremenitev | 80 kN/m |
| Nagib tirnic proti osi tira (STP 2.4.4.1.2.) | 40:1 |
| Sistem tirnic (STP 2.4.3.1) | 60E1, |
| Kvaliteta tirnic (STP 2.4.3.1) | R350 HT |
| Sistem elastične pritrditve (STP 2.4.6.2) | Pandrol, |
| Nazivna tirna širina / Konstrukcijska tirna širina | 1435 mm/1437 (TSI) |
| Material za tirno gredo (STP 2.4.8) | - apnenec (dolomit), magmatska in metamorfna kamenina - LA max. 30, MS max. 18 - 31,5 – 63 mm |
| Debelina tirne grede pod pragom | min. 30 cm, na mestih konstrukcije objektov, je greda debeline 35 cm |
| Razdalja med pragi | 60 1 cm na tiru na tirni gredi |
| Pragi (STP 2.4.4.2) | Leseni |
| Kretnice (STP 2.4.5) | v sklopu projekta se ne vgrajuje novih kretnic |
| Konstrukcija tirov (STP 2.4.1.3.4.4) | NZT - neprekinjeno zvarjen tir |
| Svetli profil | GC |
| Proga | elektrificirana |
|  | dvotirna |
| Naprave za mazanje tirnic | - tir št. 3 (1 kos v km 514+514) in - tir št. 2 (1 kos v km 514+697) |

- Zapore pri izvedbi del

V Elaboratu za izvedbo del (št. načrta 3710/T_11/9) je projektant izdelal terminski plan za izvedbo vseh del na levem (št. 3, smer Zidani Most-Ljubljana) in desnem (št. 2, smer Ljubljana-Zidani Most) glavnem prevoznem tiru. Izdelani terminski plan predvideva po 10 tednov za izvedbo vseh del na posameznem tiru. Po dodatnih preveritvah in analizah predvidenih del s strani projektanta in dejstvu, da vsako daljše izvajanje del na glavnih prevoznih tirih postaj povzroča motnje in posledično zamude v odvijanju vsakodnevnega železniškega prometa, se za izvedbo vseh del na vsakem tiru predvidi do največ 6 tednov. Izvajalec mora izvedbo pogodbenih del načrtovati na način, da bo vsa dela na posameznem tiru izvedel v navedenem skrajšanem času 6 tednov.

- Betonske konstrukcije

Konstrukcija jaškov stopnišča in dvigala bo izvedena iz armiranobetonskih elementov. Glavni nosilni elementi AB jaškov v vertikalni smeri so AB stene minimalne debeline 30 cm (min. 20 cm na otočnem peronu) ter AB stebri različnih dimenzij. Horizontalne nosilne elemente tvorijo AB plošče in AB nosilci različnih dimenzij. Vsi elementi so monolitne izvedbe in med seboj togo povezani. AB stopniščne rame so predvidene v izvedbi »in-situ« debeline 16 cm in so vpete v AB podeste iz čelne strani. Nadhod bo v sklopu AB konstrukcije jaškov stopnišč in dvigala imel urejeno tudi zavetišče na obeh straneh.

AB konstrukcija stopnišča in dvigala na desni strani perona poteka od kote +211.480 m do kote +224.230 m. Višina konstrukcije skupaj s temelji tako znaša 12,75 m. Dostop do stopnišča in dvigala je omogočen na nivoju perona in na nivoju nadhoda. Temeljenje je izvedeno kot kombinacija temelje plošče v območju dvigalnega jaška in pasovnih temeljev v preostalem območju. Višina temeljev je 50 cm. Tlorisna dimenzija desne AB konstrukcije znaša 8,40 x 6,65 m. Na višini cca. 3,5 m od kote perona je predvidena AB plošča vmesnega podesta. Na višini cca. 6,5 m od kote perona pa se izvede AB nosilce višine 45 cm, na katere nalega jeklena prekladna konstrukcija nadhoda. AB plošča in AB nosilci so na eni strani vpeti v stene jaška, na drugi strani pa podprti z AB stebri.

AB konstrukcijo med levim in desnim tirom tvori AB konstrukcija dvigalnega jaška in AB podporna stena.

AB konstrukcija dvigalnega jaška na otočnem peronu med tirom št. 2 in št. 3 poteka od kote 211.80 do kote 224.230. Skupna višina AB konstrukcije jaška znaša cca. 12,43  m. AB jašek je dimenzije 3,95 x 2,0 m in je sestavljen iz AB sten debeline od 20 cm do 30 cm. AB podporna stena je dimenzije 205 x 55 cm in višine cca. 7,5 m ter poteka do cca. spodnjega roba jeklene prekladne konstrukcije. AB podporna stena in AB stene jaška temeljijo na skupni temeljni plošči dimenzije 2,60 x 7,60 x 0,7 m. Na višini pod jekleno konstrukcijo nadhoda je izvedena AB plošča debeline 45 cm, ki povezuje AB podporno steno in AB stene jaška.

Streha AB jaškov se izvede kot AB plošča debeline 20 cm. Odvodnjavanje strehe se zagotovi z izvedbo naklonskega betona debeline do 5,0 cm. Detajli strehe AB konstrukcij so obdelani v načrtu arhitekture.

Pri AB jaških se predvidijo utori v AB stene, dimenzije 12 x 12 cm, za namestitev cevi za meteorno kanalizacijo. Pri dvigalnih jaških je predvidena odprtina na zgornji strani za odvod zraka.

Izhodišča kota ± 0.00 m navedena v načrtih arhitekture predstavlja absolutno koto + 214.030 m.

- Jeklena prekladna konstrukcija

Prekladna konstrukcija nadhoda je zasnovana kot palična okvirna jeklena konstrukcija s svetlim razponom med podpornima sistemoma 16,90 m. Skupna širina jeklene nosilne konstrukcije nadhoda je 3,43 m. Skupna dolžina jeklenega nadhoda pa 28,03 m. Nadhod je podprt v štirih oseh in ima na obeh koncih majhen previs. Iz juga proti severu so razponi 1,55 + 1,80 + 17,15 + 6,35 + 1,0 m = 27,85 m. Skupna višina nosilne konstrukcije nadhoda je cca. 3,05 m. Zgornji in spodnji pas konstrukcije tvorita HEB 180 nosilca. Svetla razdalja med njimi znaša 2,70 m. Zgornji in spodnji pas paličnega nosilca je med seboj povezan z vertikalami iz profilov SHS 160 in diagonalami iz profilov SHS 120. Posamezna palična nosilca sta med seboj spojena s prečnimi nosilci HEA 160 (HEB 180 v osi naleganja) v spodnjem delu in HEA 140 v zgornjem delu. Horizontalno togost konstrukcije zagotavlja sovprežna pohodna AB plošča debeline 12 cm. Prekladna konstrukcija nalega na togi AB plošči debeline 45 cm na levi strani in na AB gredah višine 45 cm na desni strani. Pritrditev jeklene prekladne konstrukcije je predvideno preko sider s katerimi se poveže spodnji pas jeklenega nosilca z AB ploščo. Okvirji oz. prečniki so na splošno razporejeni na razmaku 2,45 m. Razmaki so pri AB jaških in previsih delno prilagojeni. Posamezni nosilec sestoji iz treh montažnih segmentov dolžine 12,00 + 10,00 + 6,03 m = 28,03 m. Višina montažnega segmenta znaša 3,05 m. Na licu mesta se posamezni segmenti preko vijačnih spojev sestavijo v celoto in z avtodvigalom namestijo na AB podporno konstrukcijo nadhoda. Sovprežno ploščo se izvede na samonosilni trapezni pločevini primerni za sovprežne plošče (npr. HI-BIND 55.750, t=1.00), ki v času izvajanja služi tudi kot opaž. AB plošča na jeklenem nadhodu ima predvidene 3 navidezne rege preko celotne širine plošče po detajli v PZI risbah.

Strešno konstrukcijo prekladne jeklene konstrukcije sestavljajo nosilci IPE 120, ki se bočno priključijo v zgornji nosilec okvirja HEA 140 ter primarni zgornji nosilci prekladne konstrukcije HEB 180. Sekundarni nosilci so razporejeni na rastru cca. 1,08 m in imajo razpon do 2,45 m.

Na vmesne sekundarne in krajne glavne nosilce konstrukcije se položijo lesene lege različne višine za izvedbo naklona 1 % za zagotavljanje odvodnjavanja. V prečni smeri na lege se položijo OSB plošče debeline 25 mm.

Odvodnjavanje strehe je izvedeno z enostranskim strešnim naklonom 1 % ter odtočnim žlebom, ki se pri AB jašku priključi na odtočno cev premera Φ100 mm.

- Jeklena konstrukcija stopnišča in nadstreškov

Jekleno stopnišče je locirano na otočnem peronu in ima skupno 36 stopnic in 2 podesta, ki sta predvidena na vsakih 12 stopnic. Svetla širina stopnišča znaša 1600 mm. Skupna širina stopnišča s stebri znaša 2,22 m, dolžina pa cca. 13,85 m.

Oddaljenost vseh elementov stopnišča do višine 2,5 m od kote perona znaša minimalno 2,0 m od roba perona.

Jekleno stopnišče je zasnovano iz glavnih vzdolžnih nosilcev UPE 300, ki nalegajo v osi S1 na temelj, v osi S2 in S3 na jeklene stebre SHS 200 in v osi 4 na podporno AB steno nadhoda. Prečni nosilci in hkrati nastopna površina je izvedena iz nerjavne rebraste (solzaste) pločevine (material 1.4301) debeline 5/6 mm preoblikovane v C profil dimenzij 300x50x30 mm.

Vmesni podesti se prav tako izvedejo iz solzaste pločevine 5/6 mm ter ojačitvenimi rebri iz materiala 1.4301. Nosilna konstrukcija stopnišča in nadstrešnice razen stopnic in podestov je izvedena iz materiala S235 J0.

V oseh S1, S2 in S3 so predvideni skupni stebri za stopnišče in nadstrešnico, ki so vpeti v AB točkovne temelje dimenzij 1,5x3,0x0,5 m.

Jeklena konstrukcija nadstrešnice kot tudi streha stopnišča je sestavljena iz prečnih HEB 240 in vzdolžnih IPE 240 oz. robnih U 240 profilov. Prečni nosilci v osi S1 do S3 so povezani na jeklene škatlaste stebre preko momentnega spoja. Prečne konzole nadstrešnice v osi S4 in S5 pa so preko sider sidrane v AB steno in AB jašek. Vzdolžni jekleni nosilci so v glavne prečne nosilce oz. konzole priključeni bočno in poravnani z zgornjim robom prečnih nosilcev.

Na strešne nosilce se položi lesene lege različne višine za izvedbo naklona 1°. V prečni smeri se na lege položijo OSB plošče debeline 25 mm.

- Parkirišče

Na zahodni strani železniške postaje Trbovlje je predvidena izvedba parkirišča.

- SV in TK naprave

5.1 Dela na SV napravah

Predelava obstoječe SV naprave za potrebe izvedbe gradbenih del in ureditev SV naprave v projektirano končno stanje ni del tega razpisa, naročnik bo zagotovil izvedbo teh del po ločeni pogodbi.

Izvajalec po tej pogodbi uredi:

- vso potrebno cevno kanalizacijo do mesta SV naprav v končnem stanju,

- vgradnjo zunanjih elementov SV naprav vključno s kabliranjem (signali, avtostop  naprave),

- demontažo kretniških pogonov, ogrevanja kretnic in mehanskih ključavnic (Robbel) na kretnicah, ki se izgradijo,

- zagotovi usklajevanje izvedbe del z izvajalcem SV naprav.

5.2 Gradbena dela pri vgradnji SV, TK in EE naprav

Izvajalec je dolžan skladno z izvedbenim načrtom  izvesti vsa razpisana gradbena dela, potrebna za vgradnjo zunanjih in notranjih naprav (SV, TK, EE) ter ureditev kabelske kanalizacije. Po končanih delih mora zemljišča in obstoječe objekte, na katerih se je izvedel kakršen koli poseg, urediti v prvotno stanje.

Pri izvajanju kabelskih del na posameznih sistemih (SV, TK, EE) mora izvajalec optimalno izrabiti obstoječe kabelske trase oziroma pri izvedbi novih, kjer je le mogoče, graditi skupne z uporabo ustreznih kabelskih korit ali cevi.

Kabelska kanalizacija se izvede pri prečkanju tira oziroma pod povoznimi površinami s plastičnimi gibljivimi cevmi (zunanja plast cevi narebrena, notranja pa gladka) in betonskimi jaški z litoželeznimi pokrovi ustrezne velikosti in napisom elektrika. Drugje se kabelska kanalizacija izvede s prekatnimi betonskimi koriti s pokrovi (v novozgrajeno kabelsko kanalizacijo se bodo lahko dodatno polagali kabli za krmiljenje stikal vozne mreže ter kable za gretje kretnic). Pri polaganju cevi, ki prečkajo tir, je treba paziti, da je zgornji rob cevi oddaljen minimalno 1,2 m od zgornjega roba praga, pod tiri pa je potrebno cevi obbetonirati z 10 cm debelo betonsko oblogo C16/20. Isto velja za polaganje cevi pod ostalimi povoznimi površinami (dovozne poti in podobno), s tem da je minimalna oddaljenost od najnižje točke cestišča do zgornjega roba cevi 1 m. Ob pričetku izkopov za kabelsko kanalizacijo in temelje drogov je potrebno določiti mikrolokacijo za posamezni steber oziroma jašek v sodelovanju s projektantom ali nadzornim organom ter Službo za vzdrževanje SVTK in Službo za vzdrževanje EE naprav.

5.3 Dela na TK napravah

Izvajalec mora izvesti vsa dela na TK napravah skladno z izvedbenim načrtom »Umestitev nadhoda na železniški postaji Trbovlje«, vključno z vsemi gradbenimi deli potrebnimi za vgradnjo TK naprav ter ureditev kabelske kanalizacije.

Dobava in izvedba ozvočenja, vizualnega obveščanja potnikov, sistem klica v sili vključno s pripadajočimi inštalacijami in konfiguracijami, bodo izvedena v sklopu druge pogodbe. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan sodelovati in usklajevati dela z izvajalcem po drugi pogodbi kot tudi z vsemi ostalimi izvajalci.

5.3.1 Pogoj za izvedbo del na TK sistemih

Dela, s katerimi se posega v obstoječe aktivne TK naprave, je potrebno izvajati po predhodni uskladitvi z ustreznimi službami upravljavca in pridobljenim soglasjem za izvajanje del.

Posegi v obstoječe aktivne TK sisteme morajo biti načrtovani in izvedeni na način, da se po možnosti izvajajo brez vpliva (motenj, prekinitev). Če to ni mogoče, pa mora biti čas prekinitev ali moten minimiziran oziroma je potrebno dela uskladiti z drugimi posegi (gradbeni, elektro), ki se izvajajo z zaporo.

- Stabilne naprave električne vleke (SNEV)

Predvidena je zamenjava določenih drogov vozne mreže z novimi (skupaj 3 drogovi tipa M110vp in 4 drogovi tipa M135vp) vključno z nosilno opremo. Zaradi zmanjšanja števila drogov na postaji se vsi obstoječi drogovi vozne mreže od vključno št. 111 dalje preštevilčijo. Za temeljenje novih drogov so predvideni novi armirano betonski temelji. Uporabijo se obstoječi vozni vodi (presek 320 mm2), ki se ustrezno prilagodijo z zamenjavo obešalk in tokovnih vezi.

Podrobne tehnične rešitve za izvedbo del na voznem omrežju so obravnavani v izvedbenem načrtu Umestitev nadhoda na železniški postaji Trbovlje, št. 3710/T, februar 2021, dopolnjeno po pregledu september 2021.

- Izpolnjevanje pogojev za delo Naročnika na projektu

- Izvajalec je dolžan zagotoviti tudi vse pogoje, potrebne za nemoteno izvedbo razpisanih del. Poleg ureditve gradbišča, izpolnitve vseh predpisanih obveznosti (zavarovanja, redna plačila podizvajalcem in kooperantom, predaja zahtevane garancije ter druge obveznosti skladno s predpisi ali po tem razpisu) mora izvajalec zagotoviti tudi pogoje v zvezi z vodenjem projekta s strani naročnika in sodelovanja upravljavca.

- Izvajalec je dolžan zagotoviti naslednjo opremo:

- v območju gradbišča 2 opremljena pisarniška prostora s pisarniško opremo za 4 osebe in sejno sobo za vsaj 20 oseb, z mini kuhinjo in sanitarijami. Prostori morajo imeti kompletno pripadajočo komunalno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija in telefonski priključek s telefonskim aparatom), imeti ogrevanje, klimo in biti funkcionalno opremljeni v soglasju z naročnikom. Stroški vzdrževanja, čiščenja, ogrevanja, hlajenja in razsvetljave prostorov gredo v breme izvajalca.

- računalniško, telekomunikacijsko in drugo opremo po seznamu po dogovoru z naročnikom: 2 x Monitor 27' LCD z nosilcem, 2 x prenosni računalnik, 2 x Tablični računalnik 10' s pisalom in tipkovnico (pri tem opozarjamo, da mora izvajalec zagotoviti za vse programske produkte licence - uradne verzije vključno z operacijskim sistemom), 2 x mobilni telefon, 1 x multifunkcijska naprava (printer, fax, fotokopirni stroj in scan-barvni) z avtomatičnim odvzemom do A3, Interaktivni zaslon, 1x zunanje mrežno ohišje (NAS) s prostorom za 2 SATA 3 trda diska, vključno z dvema SATA 3 trdima diskoma, vsak velikosti vsaj 4 TB (primerna za NAS).

- Mehanizacija, orodja in ostala oprema izvajalca

Izvajalec je dolžan za nemoteno izvajanje del zagotoviti ustrezno tirno mehanizacijo in splošno gradbeno mehanizacijo na način in v obsegu, ki zagotavlja izvedbo vseh pogodbenih del v obsegu in rokih, kot so določeni v pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji.

Za izvajanje del na tirnih napravah mora izvajalec razpolagati vsaj z:

- linijski nivelirni ravnalnik (linijsko podbijalko)

- plug za ravnanje, pluženje, pometanje tirne grede

- vlak za prevoz, razklad/naklad tirnic

- vagoni za prevoz tolčenca

- varilna garnitura z usposobljenim in atestiranim osebjem za rezanje tirnic in alumotermitsko varjenje tirnic

Za izvedbo del na voznem omrežju mora ponudnik razpolagati z ustrezno mehanizacijo in skrbeti, da je na razpolago, ko je potrebna.

Za izvajanje del na voznem omrežju mora izvajalec razpolagati vsaj z:

- Eno ali več težkih motornih drezin opremljeno za delo na voznem omrežju;

- Več samohodnih vozičkov za delo na voznem omrežju;

- Vagoni za skladiščenje in prevoz materiala, opreme in naprav;

Izvajalec nosi vse stroške zavarovanja in varovanja mehanizacije ter nosi tveganje, povezano z okvaro mehanizacije.

Strošek transporta mehanizacije med samim izvajanjem del znotraj postaje ali odseka proge bremeni Izvajalca.

Določena gradbena dela za izvedbo voznega omrežja (izvedba temeljev, postavitev drogov ...) se lahko opravljajo tudi brez specializirane tirne mehanizacije. Za izvedbo teh gradbenih del se lahko uporabi drugo opremo in ustrezno mehanizacijo. Če je mogoče, se ta dela izvajajo brez posebnih namenskih zapor za le ta dela.

Za odvoz odvečnega materiala pri izvajanju gradbenih del mora Izvajalec zagotoviti ustrezno število vagonov ali cestnih transportnih sredstev.

Izvajalec lahko skladišči svojo opremo, material in naprave v vagonih.

Strošek morebitnega podaljšanja zapor proge zaradi okvare tirne delovne mehanizacije bremeni v celoti Izvajalca.

Skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) Ur.l. RS, št. 30/2018 in 54//21 mora ponudnik zagotoviti prevoz svoje mehanizacije na delovišče (zapora tira ali proge-Prometni pravilnik 162. člen). Samostojno gibanje mehanizacije je dovoljeno le na območju mesta odobrene zapore proge ali tira.

Če Izvajalec prevoza mehanizacije do mesta zapore proge oziroma delovišča v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami ne more zagotoviti sam, mora za to na lastne stroške predvideti prevoznika, ki ga bo pripeljal na mesto zapore oziroma delovišče in po končani zapori proge nazaj na mesto gariranja.

Do pričetka del na terenu pa mora ponudnik pridobiti za vozila, s katerimi bo izvajal vlakovne vožnje do gradbišč, vsa potrebna dovoljenja za vožnjo po javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

Za gariranje tirne mehanizacije bo Upravljavec zagotavljal en prosti tir zadostne dolžine na postaji izvedbe del oziroma najbližji postaji. Izvajalec mora zagotoviti odzivnost za primer potrebe po umikanju gariranih vozil (Potreba po umiku gariranih vozil se določi min. 24 ur pred potrebnim umikom). Lokacije gariranja tirne delovne mehanizacije se bodo tekom izvedbe del spreminjale, v smislu čim krajšega dostopanja iz mesta gariranja (postaja) do mesta dela oziroma po končani zapori, povratka na mesto gariranja. Gariranje tirne delovne mehanizacije se izvaja v skladu z internimi pravili upravljavca.

- Priloge

  - Priloga »C«

|  |  |  |  |  | »C« |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEZNAM KALKULATIVNIH ELEMENTOV - MEHANIZACIJA IN OPREMA |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Vrste mehanizacije in opreme | Tip stroja/opreme | Kapaciteta stroja/opreme 1 | Prodajna cena ure EUR/uro (brez DDV) | Opomba |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Lokomotiva - najem |  |  |  | na dan |
| 2 | Dvopotni bager |  |  |  |  |
| 3 | Vagon za prevoz pragov |  |  |  | na dan |
| 4 | Vagonska tankovska prikolica |  |  |  | na dan |
| 5 | Linijski nivelirni ravnalni stroj |  |  |  |  |
| 6 | Plug |  |  |  |  |
| 7 | Bager goseničar |  |  |  |  |
| 8 | Portalno dvigalo |  |  |  |  |
| 9 | Garnitura za prevoz dolgih tirnic |  |  |  |  |
| 10 | Težka motorna drezina s prikolico |  |  |  |  |
| 11 | Težka motorna drezina opremljena za delo na voznem omrežju |  |  |  |  |
| 12 | Samohodni delovni odri opremljeni za delo na voznem omrežju |  |  |  |  |
| 13 | 1 komplet - Specialna mehanizacija za vlečenje vodnikov, katerega maksimalna vlečna kapaciteta presega 60 % skupne potrebne zatezne sile projektiranega voznega voda 320 mm2, opremljene z zategovalnimi napravami, ki omogočajo vlečenje vodnikov pri konstantni zatezni sili v vodnikih. |  |  |  |  |
| 14 | Finišer asfaltni |  |  |  |  |
| 15 | Stroj za pobrizg z emulzijo |  |  |  |  |
| 16 | Posipalec |  |  |  |  |
| 17 | Cisterna za gorivo |  |  |  |  |
| 18 | Cisterna za vodo |  |  |  |  |
| 19 | Avtočrpalka za beton |  |  |  |  |
| 20 | Valjar nad 10 t |  |  |  |  |
| 21 | Valjar nad 5 t |  |  |  |  |
| 22 | Valjar 2,5 t - 5t |  |  |  |  |
| 23 | Rezkar za asfalt |  |  |  |  |
| 24 | Greder |  |  |  |  |
| 25 | Buldozer |  |  |  |  |
| 26 | Bager |  |  |  |  |
| 28 | Valjar |  |  |  |  |
| 29 | Rovokopač |  |  |  |  |
| 30 | Nakladač |  |  |  |  |
| 31 | Avtodvigalo |  |  |  |  |
| 32 | Elektroagregat |  |  |  |  |
| 33 | Naprava za visokotlačno pranje z vodnim curkom 150-400 bar |  |  |  |  |
| 34 | * |  |  |  |  |
| 35 | * |  |  |  |  |
| * | izvajalec navede morebitno ostalo mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del oziroma doda več vrst navedene mehanizacije oz. opreme |  |  |  |  |  |  |
|  | ki jo bo uporabil v kalkulaciji za izvedbo posameznih del, in sicer ločeno po tipih ali kapacitetah |  |  |  |  |  |  |
| 1 - | izvajalec pod kapaciteto navede moč stroja v kW oziroma zmogljivost stroja/opreme. |  |  |  |  |  |  |
| Navodilo za izpolnitev priloge C: |  |  |  |  |  |  |  |
| a/ | izvajalec mora izpolniti vse v tabeli predvidene rubrike v celoti (sivo obarvane celice v tabeli, kolona F - Opomba se dopolni po potrebi). |  |  |  |  |  |  |
| b/ | če bo izvajalec pri kalkulaciji v svoji ponudbi uporabljal dodatno mehanizacijo in opremo pri posameznih postavkah, vezano na tehnologijo izvajanja del, |  |  |  |  |  |  |
|  | mora to dodatno mehanizacijo in opremo navesti v gornji tabeli z ustrezno dopolnitvijo tabele |  |  |  |  |  |  |
| c/ | prodajna cena ure mehanizacije oz. opreme mora vključevati tudi strošek upravljalca stroja ter vse direktne in indirektne stroške. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Priloga »C1«

|  |  |  |  |  | »C1« |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEZNAM KALKULATIVNIH ELEMENTOV - TRANSPORTNA SREDSTVA |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Vrste transportnih sredstev | Tip | Nosilnost | Prodajna cena ure EUR/uro (brez DDV) | Opomba |
| A | B | C | D | E | H |
| 1. | KAMION KIPER |  |  |  |  |
| 2. | KAMION NEKIPER |  |  |  |  |
| 3. | KAMION VLAČILEC |  |  |  |  |
| 4. | AVTOMEŠALEC |  |  |  |  |
| 5. | AVTOCISTERNA ZA VODO |  |  |  |  |
| 6. | AVTO SAMONAKLADALNIK Z DVIG. NAPRAVO |  |  |  |  |
| 7. | * |  |  |  |  |
| * | izvajalec navede morebitna ostala transportna sredstva (več vrst oziroma več tipov transportnih sredstev), ki jih bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del |  |  |  |  |  |  |
| Navodilo za izpolnitev priloge C1: |  |  |  |  |  |  |  |
| a/ | Izvajalec mora izpolniti vse v tabeli predvidene rubrike v celoti (sivo obarvane celice, kolona H - Opomba se dopolni po potrebi). |  |  |  |  |  |  |
| b/ | Če bo izvajalec pri kalkulaciji v svoji ponudbi uporabljal dodatna transportna sredstva pri posameznih postavkah, vezano na tehnologijo izvajanja del, mora ta dodatna transportna sredstva navesti v gornji tabeli z ustrezno dopolnitvijo tabele. |  |  |  |  |  |  |
| c/ | Prodajna cena ure transportnih sredstev mora vključevati tudi strošek upravljavca vozila ter vse direktne in indirektne stroške. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Priloga »D«

|  |  |  |  | »D« |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEZNAM KALKULATIVNIH ELEMENTOV - DELOVNA SILA |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Opis delovne sile in kvalifikacija | Prodajna cena ure EUR/uro (brez DDV) |  |  |  |
| A | B | D |  |  |  |
| 1 | DELAVEC VK |  |  |  |  |
| 2 | DELAVEC KV |  |  |  |  |
| 3 | DELAVEC PK |  |  |  |  |
| 4 | DELAVEC NK |  |  |  |  |
| 5 | KV ASFALTER |  |  |  |  |
| 6 | VARILEC |  |  |  |  |
| 7 | * |  |  |  |  |
| * | izvajalec navede morebitno ostalo delovno silo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del |  |  |  |  |
| Navodilo za izpolnitev priloge D: |  |  |  |  |  |
| a/ | Izvajalec mora izpolniti vse v tabeli predvidene rubrike v celoti (sivo obarvane celice). |  |  |  |  |
| b/ | Če bo izvajalec pri kalkulaciji v svoji ponudbi uporabljal dodatno delovno silo pri posameznih postavkah, vezano na tehnologijo izvajanja del, mora to dodatno delovno silo navesti v gornji tabeli z ustrezno dopolnitvijo tabele. |  |  |  |  |
| c/ | Izvajalec mora v prodajni ceni ure delovne sile zajeti vse direktne in indirektne stroške. |  |  |  |  |
| Datum: …………………………………………….. |  |  |  |  |  |

  - Priloga »D1«

SEZNAM KALKULATIVNIH ELEMENTOV - MATERIALI, POLIZDELKI, PREFABRIKATI					»D1«

| Zap. št. | Vrste materialov, polizdelkov in prefabrikatov | Enota mere | Nabavna cena materiala frco izvor (v EUR brez DDV) | Cena zunanjega prevoza (v EUR brez DDV) 2 |  | Cena notranjega prevoza (v EUR brez DDV) 3 | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |  | F | G |
| 1 | Humus | m3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kremenčev pesek zrnavosti 0,5/1 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drobljena frakcija 0 - 2 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drobljena frakcija 0 - 4 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drobljena frakcija 2 - 4 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drobljena frakcija 4 - 8 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drobljena frakcija 8 - 11 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drobljena frakcija 11 - 16 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drobljena frakcija 8 - 16 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Drobljena frakcija 16 - 22 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Drobljena frakcija 16 - 32 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Drobljena frakcija 0 - 31 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Drobljena frakcija 0 - 45 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tampon 0-32 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Tampon 0-45 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Tampon 0-63 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Prodec 4 - 8 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Prodec 8 - 16 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Prodec 8 - 32 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Prodec 16 - 32 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Tirna greda (tolčenec) | m3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Leseni pragi | kos |  |  |  |  |  |
| 23 | Tirnice – vrsta jekla R350 HT - 60E1 | m |  |  |  |  |  |
| 24 | Elastični pribor za lesene prage | kpl/prag |  |  |  |  |  |
| 25 | Varilni material 60E1 | kos |  |  |  |  |  |
| 26 | Plastične drenažne cevi Ø 250 | m |  |  |  |  |  |
| 27 | Plastične cevi DN 160 SN4 | m |  |  |  |  |  |
| 28 | Plastične cevi DN 110 | m |  |  |  |  |  |
| 29 | Plastične cevi DN 250 SN4 | m |  |  |  |  |  |
| 30 | PVC cevi Ø 160 | m |  |  |  |  |  |
| 31 | Betonske cevi Ø 80 l - 1m | m |  |  |  |  |  |
| 32 | Revizijski jaški iz PE cevi Ø 80 l - 1m | m |  |  |  |  |  |
| 33 | Betonske cevi Ø 40 l - 1m | m |  |  |  |  |  |
| 34 | Betonske cevi Ø 60 cm l - 1m | m |  |  |  |  |  |
| 35 | Betonske cevi Ø 100 cm l - 1m | m |  |  |  |  |  |
| 36 | Cevi iz poliestra premera 200 mm | m |  |  |  |  |  |
| 37 | Geotekstil tip 1 | m2 |  |  |  |  |  |
| 38 | LTŽ pokrov Ø 600, 250 KN | kos |  |  |  |  |  |
| 39 | AB peronski element | kos |  |  |  |  |  |
| 40 | Betonski tlakovci višine 8cm | kos |  |  |  |  |  |
| 41 | Betonski robniki dim. 20/8cm | kos |  |  |  |  |  |
| 42 | Betonski robniki dim. 25/15cm | kos |  |  |  |  |  |
| 43 | Beton zemeljsko vlažen C 8/10 | m3 |  |  |  |  |  |
| 44 | Beton C12/15 | m3 |  |  |  |  |  |
| 45 | Beton C16/20 | m3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Beton C25/30 | m3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Beton plastični C 20/25 | m3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Beton plastični C16/20 | m3 |  |  |  |  |  |
| 49 | Beton C30/37 XC3 XF2 XD2 | m3 |  |  |  |  |  |
| 50 | Beton C30/37 XC2 XF2 PV-II | m3 |  |  |  |  |  |
| 51 | AC 11 surf B 50/70 A3 | t |  |  |  |  |  |
| 52 | AC 8 surf B 70/100 A5 | t |  |  |  |  |  |
| 53 | AC 8 surf B 50/70 A4 | t |  |  |  |  |  |
| 54 | AC 8 surf B 70/100 A4 | t |  |  |  |  |  |
| 55 | Armaturno jeklo - rebraste palice Ø ≥ 14 mm; B500B | kg |  |  |  |  |  |
| 56 | Armaturno jeklo - rebraste palice Ø ≤ 12 mm; B500B | kg |  |  |  |  |  |
| 57 | Armaturna mreža iz rebrastih jeklenih žic > 6,0 kg/m2; B500B | kg |  |  |  |  |  |
| 58 | Armaturna mreža iz rebrastih jeklenih žic > 4,0 kg/m2 ÷ ≤ 6,0 kg/m2; B500B | kg |  |  |  |  |  |
| 59 | Armaturna mreža iz rebrastih jeklenih žic > ≤ 4,0 kg/m2; B500B | kg |  |  |  |  |  |
| 60 | HEB 180 | kg |  |  |  |  |  |
| 61 | SHS 120 | kg |  |  |  |  |  |
| 62 | HEA 160 | kg |  |  |  |  |  |
| 63 | HEA140 | kg |  |  |  |  |  |
| 64 | IPE 120 | kg |  |  |  |  |  |
| 65 | UPE 300 | kg |  |  |  |  |  |
| 66 | HEB 240 | kg |  |  |  |  |  |
| 67 | IPE 240 | kg |  |  |  |  |  |
| 68 | U 240 | kg |  |  |  |  |  |
| 69 | IPE 140 | kg |  |  |  |  |  |
| 70 | NPU 140 | kg |  |  |  |  |  |
| 71 | UNP 300 | kg |  |  |  |  |  |
| 72 | Opažne plošče deb. 27 mm I. kvalit. | m2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Deske smreka deb. 24 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 74 | Plohi smreka deb. 48 mm | m3 |  |  |  |  |  |
| 75 | Humus | m3 |  |  |  |  |  |
| 76 | Električna energija |  |  | / |  | / |  |
| 77 | Nafta | l |  |  |  |  |  |
| 78 | * |  |  |  |  |  |  |
| * | izvajalec navede morebitni ostali material, polizdelke in prefabrikate, ki jih bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del |  |  |  |  |  |
| 2 - | cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov od mesta izvora (nabave) do gradbišča |  |  |  |  |  |
| 3 - | cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov v okviru gradbišča |  |  |  |  |  |
| Navodilo za izpolnitev priloge D1: |  |  |  |  |  |  |
| a/ | izvajalec mora izpolniti vse predvidene rubrike v celoti (sivo obarvane celice, kolona G - Opomba se dopolni po potrebi). |  |  |  |  |  |
| b/ | če bo izvajalec pri kalkulaciji v svoji ponudbi uporabljal dodatne materiale, polizdelke in prefabrikate pri posameznih postavkah, vezano na tehnologijo izvajanja del, mora te materiale, polizdelke in prefabrikate navesti v zgornji tabeli, tako da ustrezno dopolni tabelo z novimi vpisi. Pri tem mora upoštevati zahtevano skladnost materialov, polizdelkov in prefabrikatov s predloženimi Tehničnimi specifikacijami in Splošnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del. |  |  |  |  |  |
| Datum: …………………………………………….. |  |  |  |  |  |