TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za javno naročilo

z oznako ODKOD-43/2025

Splošno

Predmet tega javnega naročila je »Razširjeno vzdrževanje programske opreme delilnikov bremen v državnem komunikacijskem omrežju HKOM«, ki temelji na programski opremi proizvajalca F5, Inc. (v nadaljnjem besedilu: F5) in obsega:

- Nakup ali vzdrževanje licenc za programsko opremo obstoječih sistemov v podatkovnih centrih (LJ in NIC-MB) z garancijo (skupina 1);

- Nakup licenc za programsko opremo za vzpostavitev sistema v podatkovnem centru za potrebe DRO-next z garancijo (skupina 2);

- Nakup licenc za programsko opremo za vzpostavitev dodatnega storitvenega okolja DDoS v omrežju z garancijo (skupina 3);

- Implementacijo programske opreme;

- Izobraževanje za upravljanje programske opreme.

Naročnik bo licence za programsko opremo in implementacijo programske opreme ter izobraževanja, ki so predmet tega javnega naročila, naročal po potrebi. Naročnik si pridržuje pravico, da naroči licence in implementacijo programske opreme zgolj za posamezne skupine programske opreme ali licence za posamezno skupino programske opreme za krajše obdobje, kot je predvideno v Tabeli št.1: Skupine okolij.

Podrobnejši opis javnega naročila, pogoji in posebne zahteve

Predmet tega javnega naročila je podaljšanje ali nakup in implementacija licenčne programske opreme za virtualne stroje delilnikov bremen z garancijo, ki vključuje garancijske režime, odzivnost v primeru težav in sprotne posodobitve sistemov različnih okolij v državnem komunikacijskem omrežju HKOM ter izobraževanje za upravljanje te programske opreme.

  - Pogoji in zahteve:

V celotnem naboru vzpostavitve posameznih okolij (iz tabele št.1 spodaj) je zajeto naslednje:

- Nakup licenc za programsko opremo iz tabele št. 1, za virtualne stroje znotraj državnega komunikacijskega omrežja HKOM in garancija.

- Izvedba implementacije sistemskih storitev virtualne strojne opreme:

  - namestitev opreme znotraj naročnikovega virtualnega centra v načinu HA,

  - integracija in optimizacija opreme v okolju naročnika,

  - test delovanja vseh obstoječih funkcionalnosti,

  - osvežitev obstoječe dokumentacije.

- izobraževanje naročnika za upravljanje celotnega sistema delilnikov bremen in storitve DDoS (ang: Distributed Denial of Service) za ponujeno programsko opremo.

| Zap. št. | Oznaka produkta | Opis produkta -skupina okolij | Tip produkta | Enota mere | PREDVIDENA Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x F5-BIG-MSP-A-BT-1G 6x F5-BIG-MSP-A-BT-3G 2x F5-BIG-MSP-A-LTM-1G 2x F5-BIG-MSP-A-LTM-AWF3G 2x F5-BIG-MSP-A-LTMAWF200M 4x F5-BT-10G-BUNDLE | Skupina 1: Nakup programske opreme za obstoječe sisteme v podatkovnih centrih ( LJ in NIC-MB) z garancijo | Licenca | leto | 3 |
| 2 | 4x F5-BIG-MSP-A-BT-5G | Skupina 2: Nakup programske opreme za vzpostavitev v podatkovnem centru za potrebe DRO-next z garancijo | Licenca | leto* | 3 |
| 3 | 2x F5-AFM-12-PRM-SUB; BIG-IP: VE Subscription AFM 12VCPU 1x F5-ADD-AWF-12-PRMSUB; BIG-IP: VE Subscription add AWF 12VCPU | Skupina 3: Nakup programske opreme za vzpostavitev dodatnega storitvenega okolja DDoS v omrežju z garancijo. | Licenca | leto* | 3 |
| 4 | Sistemske storitve | Skupina 1: Implementacija programske opreme | Implementacija | kos | 1 |
| 5 | Sistemske storitve | Skupina 2: Implementacija programske opreme | Implementacija | kos | 1 |
| 6 | Sistemske storitve | Skupina 3: Implementacija programske opreme | Implementacija | kos | 1 |
| 7 | Izobraževanje | Uvajanje naročnika v upravljanje | Izobraževanje naročnika | kos | 1 |

Tabela št.1: Skupine okolij

*Naročnik ima pravico podaljšati ali kupiti licence za programsko opremo tudi za obdobje, krajše od enega leta. V tem primeru se licenčnina za programsko opremo sorazmerno zmanjša.

- Nakup produktov iz skupine okolij delilnikov bremen na virtualne stroje znotraj državnega komunikacijskega omrežja HKOM ter garancija.

Zahteve za produkte iz skupine okolij 1, 2 in 3:

- splošni pogoji in zahteve:

- vse komponente rešitve programske opreme morajo biti ponujene od istega proizvajalca,

- možnost povečanja prepustnosti na posameznem delilniku bremena z nadgradnjo licence,

- delilnik bremena mora biti izveden v obliki virtualnega stroja (podpora različnim hipervizorjem: VMwareESXi , KVM, Microsoft Hyper-V),

- delilniki bremena morajo biti združljivi z obstoječim nadzornim in upravljavskim sistemom v naročnikovem okolju,

- možnost vključitve v globalno deljenje bremena (GLB) z naročnikovo obstoječo opremo znotraj naročnikovih podatkovnih centrih (LJ, NIC-MB),

- vsaj 5 letna prisotnost v Gartner kvadrantu vodilnih proizvajalcev delilnikov bremen.

- zahteve glede zmogljivosti:

- podpora visoki razpoložljivosti (najmanj 99%).

- visoka zanesljivost in robustnost rešitve, brez možnosti izpada zaradi okvare na enem samem mestu (angl. single point of failure),

- podpora nadgradnjam programske opreme brez izpada virtualnih storitev.

- funkcionalne zahteve:

- podpora zaključevanje SSL sej na delilnikih bremena in podpora vzpostavitve SSL proti zalednih strežnikom,

- podpora RSA 4096 bitnih ključev,

- podpora SHA-2 digitalnih certifikatov,

- podpora uporabe translacije omrežnih naslovov NAT,

- podpora vsaj spodaj naštetim načinom deljenja bremena:

  - enakomerno (ang. Roud Robin),

  - glede na razmerje (ang. Ratio),

  - na strežnik z najmanj sejami (ang. Least Connections),

  - sorazmerno glede na uteži (ang. Weighted Least Connections),

  - dinamično razmerje (ang. Dynamic Ratio),

  - napovedna metoda (ang. Predictive),

  - metoda najhitrejšega odziva (ang. Fastest).

- podpora usmerjanja prometa z uporabo naslova MAC, ki pripada sosednji omrežni napravi, npr. usmerjevalniku (ang. Auto last hop),

- podpora vzpostavljanja in vzdrževanja sej istega odjemalca z istim strežnikom (»Stickiness«),

- podpora možnosti aktivacije prioritetne skupine strežnikov,

- podpora upravljanju prek spletnega in vmesnika REST,

- podpora upravljanja prek grafičnega vmesnika in ukazne vrstice,

- podpora integracije s sistemi za nadzor omrežij,

- podpora dinamičnim usmerjevalnim protokolom BGP in OSPF (angl. dynamic routing protocol),

- podpora ipv6 protokolu,

- podpora vsebnikom in integraciji z orkestratorji vsebnikov,

- globalno deljenje bremena:

  - nameščeni strežniki, ki strežejo isto storitev v vseh (ali vsaj dveh) podatkovnih centrih,

  - podpora integracije z DNS strežnikom,

  - Podpora preverjanju dosegljivosti posamezne storitve.

- funkcionalnost aplikacijske požarne pregrade (WAF):

  - varovanje pred napadi:

    - URL Parameter Manipulation,

    - Cookie/Session Poisoning,

    - Cross-Site Scripting (XSS),

    - Directory Traversal,

    - SQL injection,

    - zaporo strežbe (»Denial of Service«).

  - Varovanje pred znanimi ranljivostmi na podlagi varnostnih signatur

- Možnost posredovanja dogodkov v namenski sistem za upravljanje z varnostnimi dogodki (SIEM).

- zahteve za centralni upravljavski sistem za upravljanje vseh delilnikov bremen:

- sistem se mora integrirati z obstoječo avtomatizacijo upravljanja delilnikov bremen (relacija: Avtomatizacija  upravljalni sistem API  delilnik bremena). V primeru da dobavitelj ponudi opremo drugega proizvajalca, mora zagotoviti prilagoditev kode avtomatizacije na novo opremo za dosego identične upravljavske izkušnje/storitve. Avtomatizacija upravljanja delilnikov bremena zajema prenos vseh procedur, ki so trenutno v uporabi v omrežju in se prek api-jev povezuje z drugimi gradniki v omrežju kot so ACI (jedrni del omrežja) in notranje ter zunanje požarne pregrade (FW-ASA in FW-CheckPoint),

- upravljanje delilnikov bremen se mora integrirati v obstoječ upravljalni sistem, ki ga naročnik uporablja. V primeru da dobavitelj ponudi opremo drugega proizvajalca, mora ponuditi funkcionalno primerljiv sistem obstoječemu, ter poskrbeti za migracijo ter nastavitev,

- za vse delilnike bremen se zahteva centralno upravljanje. Upravljalni sistem mora licenčno podpirati, da lahko upravlja in izpisuje dnevniške zapise za vsa okolja,

- sistem mora omogočati enostaven pregled vseh dogodkov v realnem času z možnostjo filtriranja prometa vsaj po sledečih parametrih (izvor prometa, cilj prometa, protokol, ciljni port, izvorni port, uporabnik, aplikacija - waf),	,

- sistem mora omogočati pregledovanje zgodovine log zapisov za vsaj 3 mesece,

- omogočati mora centralno upravljanje delilnikov bremen,

- omogočati mora pregled stanja posamezne delilnikov bremen z vsaj naslednjimi parametri: ali je delilnik bremena aktiven, količina prometa, ki prehaja preko delilnika bremena, število aktivnih in novih sej, obremenitev sistemskih resoursov na delilniku bremena (CPU, RAM), zgodovina naštetih parametrov,

- delo več administratorjev hkrati v načinu: read-write,

- možnost upravljanja preko API vmesnika,

- log exporter (možnost pošiljanja varnostnih logov SIEM sistemom preko različnih protokolov),

- možnost vrtanja v globino (drill down) pri pregledovanju logov,

- obveščanje o zaznanih dogodkih preko različnih kanalov: snmp, smtp.

- dodatne zahteve

- vsa oprema iz specifikacij mora biti nova in legalna (preverljiva pri zastopniku za F5; ne sivi trg),

- naročnik ima pravico podaljšati ali kupiti licence za programsko opremo tudi za obdobje, krajše od enega leta. V tem primeru se licenčnina za programsko opremo sorazmerno zmanjša.

- Garancija proizvajalca, ki je vključena znotraj licenc za posamezno okolje iz tabele št. 1:

- vse dopolnitve (angl. Latest Hot Fixes, Bug Fixes) in popravke (angl. Service Packs),

- vse funkcionalne nadgradnje (angl. Feature Upgrades, Major Upgrades & Enhancements) in vse nove izdaje/podizdaje (angl. Major and Minor Releases),

- podporo s strani inženirjev proizvajalca programske opreme 24 ur na dan vse dni v letu,

- 30-minutni zagotovljeni odzivni čas (angl. Committed Response Time) in 8 urni rok za odpravo napake za zadeve najvišjih stopenj (angl. Severity-1 issues), posredno prek proizvajalca programske opreme,

- 4-urni zagotovljeni odzivni čas (angl. Committed Response Time) in 24 urni rok za odpravo napak za zadeve nižjih stopenj (angl. Severity 2, 3 & 4 issues), posredno prek proizvajalca programske opreme,

- neomejen dostop do forumov proizvajalca programske opreme,

- dostop do proizvajalčeve baze znanja "Support Knowledgebase" prek Interneta,

- dostop do proizvajalčeve baze znanja "SecureKnowledge" prek Interneta,

- neomejeno števila zahtevkov za podporo brez dodanega doplačila,

- možnost spremljanja stanja odprtih zahtevkov za podporo,,

- dostop do informacij o vseh novostih neposredno (tudi) prek elektronske pošte.

- nove verzije (posodobitve) licenčnih programskih produktov, ki morajo biti naročniku razpoložljive od trenutka objave in do konca trajanja veljavnosti pogodbe,

- popravke licenčnih programskih produktov,

- varnostne popravke licenčnih programskih produktov,

- nove verzije dokumentacije za licenčne programske produkte,

- dostop do spletišča z informacijami o naročnikovih produktih in statusu naročnikovih dostopnih pravic in pravic uporabe po posameznih produktih,

- dostop do spletišča za potrebe prenosa namestitvenih paketov,

- sistem tehnične podpore preko spleta 24 ur na dan 7 dni v tednu:

  - sistem prijave napak in spremljanje odziva preko spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu,

  - Pomoč po telefonu ob delavnikih od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00,

- netehnične storitve ob delavnikih od ponedeljka do petka v delovnem času od 7 do 15 ure (npr.: pomoč pri identifikatorjih podpore, pomoč pri prijavljanju v podporo preko spleta),

- dostop do splošnih novic o vzdrževanju,

- dostop do novic o izbrani funkcionalnosti, varnostnih priporočilih in priporočenih konfiguracijah, certificirani programski opremi.

- doba zagotavljanja popravkov je najmanj 7 let.

- proizvajalec opreme delilnikov bremena v času veljavnosti garancije zagotavlja brezplačno razreševanje napak na programski opremi,

- proizvajalec opreme v času trajanja garancije nudi brezplačne nadgradnje,

- proizvajalec opreme v času trajanja garancije nudi tehnično podporo v režimu 24x7,

Garancija za vso programsko opremo (skupine 1, 2 in 3) mora veljati 3 leta od prevzema licenc in implementacije programske opreme iz skupine 1.

Dobavitelj upravljavskega sistema mora poskrbeti za migracijo vseh obstoječih konfiguracij, nastavitev obstoječih delilnikov bremen ter integracij z zunanjimi nadzornimi ter aplikacijskimi storitvami. Prav tako mora izvesti vse prilagoditve avtomatizacije posameznih delovnih tokov in procesov, kjer nastopa delilnik bremena.

V kolikor dobavitelj ponudi enakovredno opremo, mora biti le-ta v celoti združljiva z obstoječo opremo naročnika. Vse morebitne prilagoditve opreme, ki bodo potrebne za delovanje celotne komunikacijske poti (prometnega toka) so na strani dobavitelja in sodijo v obseg nalog dobavitelja.

B. Pogoji in zahteve za implementacijo sistemskih storitev opreme na virtualne stroje proizvajalca delilnikov bremen

Pred dobavo programske opreme in začetkom postopka implementacije opreme skupine okolij 1, 2 in 3 mora dobavitelj izvesti predpripravo na svoji lokaciji na ozemlju Republike Slovenije. Predpriprava pomeni, postavitev opreme in osnovno konfiguracijo (sestava vseh gradnikov in modulov, vzpostavitev HA mehanizmov, naslavljanje) na svoji lokaciji, kjer izvede tudi osnovne teste delovanja in osnovnih funkcionalnosti (delovanje HA mehanizmov, preklopni časi, prenos sej, naslovov in usmerjanja).

Postopek implementacije sistemskih storitev opreme virtualnih strojev se izvaja vzporedno z delujočo naročnikovo opremo (na živem sistemu). Zaradi možnosti izpadov in napak, bo potrebno večino del izvesti izven rednega delovnega časa naročnika in uporabnikov v omrežju HKOM. Vsak poseg se terminsko usklajuje z naročnikom.

Postopek implementacije sistemskih storitev opreme mora zajemati naslednje:

- izdelava oziroma posodobitev obstoječe dokumentacije za potrebe odraza novega stanja. Pri tem je potrebna uskladitev morebitnih priklopnih sprememb nove opreme in določitev dodatnih upravljavskih segmentov,

- izdelava sheme ter dokumentacije za potrebe vzporedne postavitve opreme pred migracijo,

- vzporedna postavitev opreme v testnem okolju:

- Posodobitev vseh komponent na priporočeno različico programske opreme.

- Konfiguracija začasne mrežne opreme za zagotovitev povezljivosti med komponentami (upravljalni segmenti ter testirani segmenti virtualnih delilnikov bremen).

- Osnovna postavitev ter priklop opreme v testnem okolju.

- Izvedba osnovnih testov delovanja opreme (pregled vseh komponent virtualnih strojev).

- Postavitev upravljalnega strežnika.

- Uvoz baze upravljanega strežnika iz produkcijskega okolja.

- Prenos mrežnih nastavitev obstoječih delilnikov bremen produkcijskega okolja.

- Izvedba postopka programske migracije iz strojne različice opreme na nove virtualne stroje delilnikov bremen ter postavitev vseh virtualnih delilnikov bremen.

- Uvoz dodatnih sistemskih mrežnih nastavitev posameznih virtualnih delilnikov bremen (dinamično usmerjanje, protokolne nastavitve, specifični parametri,..).

- Osnovni testi dosegljivosti/prehodnosti virtualnih delilnikov bremen (dva mrežna segmenta).

- Postavitev začasnega usmerjevalnika za potrebe testa skladnosti nastavitev dinamičnega usmerjanja.

- izdelava plana migracije produkcijskega na nove virtualne stroje,

- prenos ter namestitev opreme na začasni oziroma končni prostor v komunikacijski omari,

- vzporedna postavitev opreme v produkcijskem okolju (zagotovitev zadostnih mrežnih povezav na soležni mrežni opremi):

- Ponastavitev nove opreme na tovarniške nastavitve.

- Namestitev začasnega primarnega delilnika bremena upravljalnega strežnika ter selitev produkcijske baze.

- Prenos mrežnih nastavitev obstoječih delilnikov bremen produkcijskega okolja.

- Izvedba postopka programske migracije iz trenutne različice opreme na novo različico opreme ter postavitev vseh virtualnih delilnikov bremen.

- Uvoz dodatnih sistemskih mrežnih nastavitev posameznih virtualnih delilnikov bremen (dinamično usmerjanje, protokolne nastavitve, specifični parametri,..).

- Osnovni test povezljivosti virtualnih strojev delilnikov bremen (širši test izveden v testnem okolju).

- selitev produkcijskega prometa na novo opremo:

- Postopna migracija posameznih virtualnih strojev delilnikov bremen

- Izvedba testov povezljivosti ter delovanja kritičnih aplikacij.

- Postopek ponovimo za vse virtualne stroje delilnikov bremen.

- Nova namestitev sekundarnega upravljalnega sistema ter sinhronizacija baz.

- Dopolnitev obstoječe dokumentacije (sheme in opis).

Postopek implementacije DDoS dela sistema

- Priprava okolja

- Ureditev VMware infrastrukture

- Konfiguracija SR-IOV

- Namestitev in konfiguracija delilnika bremena

- Namestitev in osnovna konfiguracija naprave delilnika bremena

- Aktivacija licenc in nadgradnja na zadnjo priporočeno verzijo

- Osnovna mrežna konfiguracija

- Aktivacija modulov

- Aktivacija modula AFM (Advanced Firewall Manager)

- Vklop DDoS vektorjev (SYN flood, UDP flood, HTTP flood itd.) v transparentnem načinu

- Nastavitve zaščite

- Konfiguracija pravil za limitiranje prometa (rate limiting)

- Nastavitve pragov za posamezne DDoS vektorje

- Posredovanje AFM dogodkov na syslog strežnik

- Testiranje in validacija

- Testiranje prometa skozi delilnik bremena

- Preverjanje dostopnosti storitev za legitimen promet

- Preverjanje odzivnosti glede na simulacijo DDoS napadov* (blokada, omejevanje)

- Validacija beleženja dogodkov

- Zaključne aktivnosti

- Prehod v produkcijo

- Priprava dokumentacije rešitve in rezultatov testiranj

V postopku dokumentiranja mora dobavitelj označiti z dogovorjenimi logičnimi imeni (in IP naslovi upraviteljskih vmesnikov ali usmerjevalnika). Dokumentacija mora biti opremljena z revizijskimi oznakami (zaradi kasnejših dopolnitev) in postane v celoti last naročnika (brez »copyright« oznak) razen tehničnih prilog proizvajalca.

Dokumentacija mora biti predana naročniku v najmanj enem natisnjenem izvodu ter na najmanj 2 medijih za prenos elektronskih oblik. Zapis datotek dokumentacije na elektronskih medijih mora biti izveden tako, da je vsebino mogoče popraviti in dopolniti z običajno namizno programsko opremo (formati zapisa: .vsd, .doc, .xls,). To ne velja za splošno dostopno dokumentacijo proizvajalca.

S primopredajnim zapisnikom naročnik potrdi zagon sistema ter ustreznost prejete dokumentacije ter tako prevzame sistem v obratovanje (produkcija).

C. Pogoji in zahteve za uvajanje naročnika v upravljanje

Dobavitelj mora organizirati in izvesti izobraževanje naročnika v naročnikovih prostorih za upravljanje sistema v najmanj dveh terminih za 3-4 osebe, ob predpostavki, da udeleženci že posedujejo znanje in najmanj dve leti izkušenj na področju komunikacij ali upravljanja z delilniki bremena. Program uvajanja mora obsegati teoretična predavanja in praktične vaje skladno s programi usposabljanja, ki ga predpisuje proizvajalec ter pripadajočo literaturo in druge učne pripomočke v elektronski obliki. Poleg splošnega programa usposabljanja po priporočilih proizvajalca, mora usposabljanje zajeti tudi potrebna poglavja in informacije, ki bodo omogočala upravljavcem in skrbnikom v omrežju:

- poznavanje delovanja postavljenega varnostnega sistema,

- upravljanje sprememb, pravil, politik preko različnih vmesnikov in orodij,

- interpretacijo varnostnih opozoril in obvladovanje tveganj,

- interpretacijo statistik,

- diagnostiko napak in postopke posredovanja informacij (eskalacije) v sistem podpore in vzdrževanja,

- postopek uporabe storitev TAC centra (»Technical Assistance Center«).

Pred izvedbo usposabljanja, naročnik in dobavitelj uskladita program usposabljanja. Ob zaključku uvajanja udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju proizvajalca ponujene opreme.

  - Plan izvedbenih aktivnosti

V kolikor se v okviru skupine 1 podaljšajo licence obstoječe programske opreme, je izvajalec dolžan licence za programsko opremo iz skupine 1 podaljšati in implementirati naslednji dan po podpisu pogodbe. V kolikor izvajalec namesto podaljšanja ponudi licence za drugo, enakovredno programsko opremo, je izvajalec dolžan programsko opremo iz skupine 1 implementirati v rokih za skupino 1 iz spodnje Tabele št. 3: Plan izvedbenih aktivnosti.

|  | Zap. št | Izvedbena aktivnost | Rok izvedbe za skupino 1 iz tabele št 1. - | Rok izvedbe za drugo skupino 2 iz tabele št.1 | Rok izvedbe za skupino 3 iz tabele št.1 | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup licenc za programsko opremo s prenosom na novo opremo | 1 | Pripravljalne aktivnosti: - Analiza obstoječega stanja - Priprava LLD, HLD - Priprava potrditvenih testov | 20 dni po naročilu | 25 dni po naročilu | 10 dni po naročilu | Izdelava celotne dokumentacije pred pričetkom del. Naročnik potrdi ustreznost dokumentacije. |
|  | 2 | Dobava virtualnih strojev z namestitvijo, konfiguracijo ter zagonom: - Dobava virtualnih strojev - Namestitev opreme v naročnikov virtualni center - Konfiguracija virtualne strojne opreme - Zagon | 30 dni po naročilu | 30 dni po naročilu | 12 dni po naročilu | Izvajalec poskrbi za vse kar potrebuje za zagon posameznih okolij |
| Implementacija programske opreme | 3 | Migracija politik in nastavitev obstoječega stanja na delilnikih bremen: - Priprava - Implementacija - Optimizacija | 60 dni po naročilu | 100 dni po naročilu | Potrebno je postaviti nove politike in nastavitve na delilnikih bremena, in sicer 30 dni po naročilu | Migracija nastavitev obstoječih delilnikov bremena na nove virtualne stroje. Predpogoj so potrjeni potrditveni testi. |
|  | 4 | Prevzem sistema v obratovanje (produkcija) in začetek izvajanja garancije za posamezna okolja v omrežju. | 70 dni po naročilu | 110 dni po naročilu | 35 dni po naročilu | Podpiše se prevzemni zapisnik za prevzem nadgrajenega sistema v obratovanje. |
|  | 5 | Dokumentiranje postavljenega sistema. | 90 dni po naročilu | 130 dni po naročilu | 60 dni po naročilu | Predaja zaključne dokumentacije in pregled aktivnih (zasedene licence) delilnikov bremena v celotnem omrežju. |
| Izobraževanje | 6 | Izobraževanje naročnika za upravljanje programske opreme | po naročilu, vendar najkasneje 100 dni od podpisa pogodbe | po naročilu, vendar najkasneje 120 dni od podpisa pogodbe | po naročilu, vendar najkasneje v roku 90 dni od naročila | Izvede se lahko v več fazah/terminih. |

Tabela št. 3 – Plan izvedbenih aktivnosti