TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila:

- Predmet javnega naročila je dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov za obdobje dveh let. Natančne tehnične karakteristike predmeta naročila so navedene v točki 2. tehničnih specifikacij.

- Predmet naročila je razdeljen na deset ( 10 ) smiselnih sklopov, ki zajemajo posamezne vrste materialov:

| 1. sklop: | ZASUNI EV, CESTNI VENTILI |
| --- | --- |
| 2. sklop: | POLIETILENSKE CEVI |
| 3. sklop: | POLIETILENSKI PRIKLJUČKI |
| 4. sklop: | POCINKANE CEVI IN FITINGI |
| 5. sklop: | LTŽ FAZONSKI KOSI |
| 6. sklop: | ARMATURE ZA VODOVOD |
| 7. sklop: | NAVOJNI VENTILI |
| 8. sklop: | UNIVERZALNE SPOJKE |
| 9. sklop: | KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI |
| 10. sklop: | GRADBENI MATERIAL |

Predmet  naročila je material, katerega dobavo naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste nabav po predračunu so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb. Okvirne količine so določene na podlagi istovrstnih dobav v preteklih obdobjih.

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis, več sklopov ali za posamezen sklop pri čemer mora ponudnik ponuditi vse artikle posameznega sklopa za katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik ne bo podal ponudbe za vse artikle znotraj sklopa, bo naročnik štel takšno ponudbo za nedopustno.

- Artikli, ki jih ponuja ponudnik, morajo biti istovetni z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih zahtevah.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

Tehnične zahteve:

2.1. SKLOP 1: ZASUNI EV, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITURE

- EV zasuni so vgradnih dolžin po standardu EN 558 serija 14, F4 ( ploščati ) in serija 15, F5 ( ovalni ), kompenzacijski  za celotno paleto istega proizvajalca, morajo biti mehko tesneči v skladu s standardom EN 1171 in EN 1074, imeti morajo polno vodenje zagozde v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena. Izvedba tesnjenja vretena s tremi O tesnili.  Imeti morajo označbo na zasunih za mikrobiološko neoporečnost po DVGW - W270. Izdelani morajo biti iz nodularne litine GGG 40 z notranjo in zunanjo zaščito z modrim epoxyjem minimalne debeline 250 mikronov. Vreteno zasuna in vsi vijaki morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla zagozda zasuna mora biti v celoti vulkanizirana z EPDM gumo. Kolesa za zasune morajo biti od istega proizvajalca kot zasuni.

Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo biti vgradne dolžine F5 ter imajo možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah. Vsi zasuni ( ploščati, ovalni in kompenzacijski ) morajo biti od istega proizvajalca. Naročnik je zahtevo po proizvodih istega proizvajalca določil z namenom, da se izogne neprimernemu spajanju in posledično težav v zvezi z reklamacijo materiala.

- Navrtni zasuni za FE ( duktil, jeklo ) ali AC ( azbestno cementne) cevi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG40 z notranjo in zunanjo zaščito z modrim epoxijem minimalne debeline 250 mikronov in tesnilom iz EPDM elastomerne gume. Streme mora biti gumirano in izdelano iz nerjavečega jekla. Zaporna plošča, vreteno in vijaki morajo biti iz  nerjavečega materiala. Navrtni zasuni morajo imeti možnost dograditve vrtljivega priključnega kolena 90 stopinj, ki mora biti v polipropilenski izvedbi s spojko za priključitev na PEHD cevi dimenzij: 3/4", 1", 5/4", 6/4".  Zasun mora omogočati navrtavanje pod tlakom. Omogočati mora navrtavanje z navrtalno pripravo proizvajalca IMP ARMATURE d.o.o.

- Navrtni zasuni za PE ali PVC cevi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG40, z notranjo in zunanjo zaščito z modrim epoxijem minimalne debeline 250 mikronov in tesnilom iz EPDM gume. Zaporna plošča, vreteno in vijaki morajo biti izdelani iz nerjavečega materiala. Navrtni zasuni morajo imeti možnost dograditve vrtljivega priključnega kolena 90 stopinj, ki mora biti v polipropilenski izvedbi s spojko za priključitev na PEHD cevi dimenzij: 3/4", 1", 5/4", 6/4". Zasun mora omogočati navrtavanje pod tlakom. Omogočati mora navrtavanje z navrtalno pripravo proizvajalca IMP ARMATURE d.o.o.

- Ventil cestni EV - telo cestnega ventila mora biti izdelano iz nodularne litine, GGG 40, klin pa iz sive litine, ki je polno gumiran z EPDM elastomerno gumo. Vreteno mora biti iz nerjavečega jekla z izvrtino za razcepko, kar omogoča pritrditev vretena vgradne garniture proti izvleku.

- Vgradne garniture za navrtne zasune in EV zasune morajo biti od istega proizvajalca, kot zasuni, zaradi zagotavljanja medsebojne kompatibilnosti.

2.2. SKLOP 2: POLIETILENSKE CEVI:

- Cevi PEHD - voda morajo ustrezati standardom EN 12201, DIN 8074/8075, ISO 4227 za PN 16, tip materiala PE 100. Barva cevi je črna s koekstrudiranim vzdolžnimi modrimi črtami ter dobro vidnim številčenjem tekočih metrov. Notranji premer cevi mora biti enak po celotnem obsegu kroga, ne sme biti oval. Cevi dimenzij d 20 - d 50 mm morajo biti dobavljive v navitih kolutih po 100 m, cevi premerov od d 63 mm dalje pa v ravnih palicah dolžine do vključno 6000 mm.

- Cevi PEHD -  morajo ustrezati standardom EN 1555-2, tip materiala PE 100. Barva cevi je črna s koekstrudiranim vzdolžnimi rumenimi črtami ter dobro vidnim številčenjem tekočih metrov. Notranji premer cevi mora biti enak po celotnem obsegu kroga, ne sme biti oval. Cev dimenzije d 32 mm morajo biti dobavljive v navitih kolutih po 100 m, cevi premerov od d 63 mm dalje pa v ravnih palicah dolžine do vključno 6000 mm.

2.3. SKLOP 3: POLIETILENSKI PRIKLJUČKI

- Alkaten spojke, izdelane iz polietilena. Omogočati morajo izvedbo spoja brez predhodnega rezkanja - posnemavanja robu PEHD cevi. Kvaliteta kot npr. proizvajalec Georg Fischer - iJOINT.

- Varilni fitingi morajo imeti elektrovarilno navitje, zasnovano tako, da je za en spoj potreben samo en cikel varjenja za popolno spojitev spojke s cevmi ali drugimi cevnimi elementi. Navrtalna sedla morajo biti izvedena v elektrovarilni izvedbi z vrtljivo glavo (posebej privarljiv navrtalni segment). V vseh elektrovarilnih spojkah in drugih spojnih elementih do vključno dimenzije 63 mm morajo biti vgrajeni vijaki, ki služijo kot pripomoček za lažje sestavljanje spojev z zmanjševanjem notranjih napetosti v spoju, ki jih povzročajo zvite cevi, ter za zavarovanje proti premiku cevi v vseh smereh med elektrofuzijskim varjenjem. Na grelnem elementu ne sme biti nikjer izpostavljen noben vidni kovinski del; grelna žica mora biti v celoti potopljena v telo elektrovarilne spojke oziroma spojnega elementa zaradi boljše zaščite navitja. Za optični nadzor izvedenega varjenja morata biti v telo spojke oziroma drugih spojnih elementov vgrajena dva indikatorja varjenja z omejitvijo gibanja, in sicer vsak v svoji varilni coni, takoj poleg električnih priključkov. Izvedba indikatorjev varjenja mora biti takšna, da med varjenjem ni mogoče uhajanja taline. Premer električnih priključkov mora biti 4 mm. Vsi spojni elementi morajo biti od istega proizvajalca zaradi zagotovljanja kompatibilnosti. Kakovost mora biti enaka kakovosti izdelkov proizvajalca Georg Fischer (ELGEF) ali boljša.

2.4. SKLOP 4: POCINKANE CEVI IN FITINGI

- Pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440, DIN 2441 in DIN 2442.

- Fitingi pocinkani ( zamaški, tuljavke, kolena, T kosi, reducirke, spojke za prefabrikacijo, …) morajo biti izdelani iz bele temprane litine kvalitete EN-GJMW-400-5, po standardu EN 1562 oz. ISO 49 in EN 10242 - podobno kot proizvajalec npr. TITAN.

2.5. SKLOP 5: LTŽ FAZONSKI KOSI:

- Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov.

2.6. SKLOP 6: ARMATURE ZA VODOVOD

- Vodomerni jaški: Vodomerni jaški: konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -20°C, ( potreben ustrezen pisni Atest pooblaščene inštitucije ). Ohišje jaška mora biti izdelano iz UV stabiliziranega polietilena, ustreznih tlorisnih dimenzij zaradi zagotovitve manipulativnega prostora monterju vodomera pri menjavi vodomera. LTŽ pokrov jaška mora zagotavljati nosilnosti min. 1500 kg, biti mora ustrezno zaščiten z epoxijem  min. 250 mikronov. Elementi sestava instalacije za vodomer, ki je inštaliran nad nosilno ploščo mora vsebovati kompletno opremo za priključitev glede na tip jaška (krogelni ventil kot npr. Kovina Herz, PPR koleno v enoviti izvedbi z zunanjima navojnima priključkoma, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter PPR T-kos v enoviti izvedbi  s 3/4" notranjim kovinskim navojnim priključkom, 3/4" z zunanjim PPR priključkom in 1/2" notranjim navojnim kovinskim priključkom zaprtim s čepom in tesnilom (mesto za odzračevanje)., krogelni ventil z izpustom kot npr. Kovina Herz, opcijsko regulator tlaka – vsak od navedenih elementov kot samostojni element). Jašek ima na vtoku in iztoku priključni spojki za PEHD cevi, ki morajo omogočati delovni tlak 16 barov.

Sestava inštalacije za vodomer od enovitega kolena pa do enovitega T kosa mora biti brez zavojev. Višina sestave inštalacije za vodomer je lahko max. 20cm nad nosilno polico, kar zagotavlja ustrezen prostor za vgradnjo vodomerov s clip-on radiskim modulom.

Potrebno je priložiti certifikat o skladnosti materialov za pitno vodo.

2.7. SKLOP 8: UNIVERZALNE SPOJKE

- Ohišje univerzalne spojke mora biti izdelano iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov po klasičnem postopku z EN 14901. Tesnilo mora biti iz NBR gume, varovanje v spoju pa izvedeno z nazobčanimi kovinskimi sidri. Zagotavljati mora sidranje pri tlaku 16 Bar ter omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj 6°ali več. Spojka posameznega DN do dimenzije 400 mora pokrivati DN cevi ne glede na material cevi. Univerzalne spojke vseh dimenzij morajo biti od istega proizvajalca. Navedeni razponi pri postavkah od 1-20 so okvirni in lahko malenkost odstopajo.

2.8. SKLOP 9: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI

- Cevi in fitingi morajo biti izdelani v enoslojni izvedbi, po standardu EN1401-1, s temensko togostjo

8 KN/m2 ( SN8 ). Cevi in fazonski kosi morajo imeti pripadajoče konusno tesnilo.

Ves zahtevan material v sklopih od 1. do 8. mora biti primeren za vgradnjo v vodovodne sisteme in stik s pitno vodo, za kar je potrebno predložiti vso ustrezno dokumentacijo, izdano, podpisano in žigosano od za to pristojnih pooblaščenih ustanov ( ateste, Izjave ). Datumi izdaje omenjene dokumentacije ne smejo biti starejši od dveh ( 2 ) let.

Ves zahtevan material iz celotnega razpisa mora biti skladen ustreznimi standardi, za kar lahko naročnik kadarkoli v času dobave zahteva potrebno dokumentacijo.

Ponudbene cene

- Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih ( EUR ) in mora vključevati vse stroške ( tudi stroške pakiranja in dostave ), popuste in rabate, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

- Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

- Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake ( napake pri seštevanju, množenju ipd. ), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva cena brez davka na dodano vrednost, ki je navedena v ponudbenem predračunu.

- Ponudnik ne sme spreminjati predračuna brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino popisa, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

- V obrazec OBR-2 Povzetek predračuna – rekapitulacija ponudnik vnese podatke navedene v točki 10.2.3. Navodil ponudnikom.

- Naročnik bo sklenil pogodbo ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije.

Predračun posameznega sklopa je sestavljen iz naslednjih postavk: zaporedna številka, naziv artikla, enota mere, predvidena količina, cena na enoto, ponujena vrednost ( cena na enoto x predvidena količina ) in skupaj brez DDV. Ponudnik cene navede zaokroženo na največ dva ( 2 ) decimalni mesti ).

Ponudnik v sistemu e-JN OBR-2 Povzetek predračuna – rekapitulacija naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki

- Naročnik bo sklenil pogodbo ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije.

Način in rok dobave:

- Dinamika dobave: odvisna od dejanskih potreb.

- Zahtevani dobavni rok je minimalno 2 uri do maksimalno 24 ur od prejema naročila.

- Obseg posamezne dobave se dogovori vsakokrat posebej glede na dejanske potrebe.

- Naročnik bo naročilo potrdil s pisno naročilnico, ki mora vsebovati navedeno vrsto in količino blaga ter druge pogoje, ki so pomembni za pravočasno izpolnitev dobave.

- Naročnik bo material naročal tekoče preko celotnega obdobja veljavnosti pogodbe glede na dejanske potrebe. Naročanje se bo izvajalo telefonsko in pisno.

- Naročnik kot vzdrževalec infrastrukturnega omrežja v občini Jesenice in občini Žirovnica pri odpravi napak na omrežju potrebuje material v čim krajšem času. Če ponudnik ni sposoben dobaviti materiala v zahtevanem dobavnem roku, je to izločilni pogoj.

- Dobavljen material se prevzame na osnovi dobavnice, kjer morajo biti navedeni podatki dobavitelja, prevoznika, dobavljene količine. Dobavnico mora podpisati referent za nabavo ali skladiščnik.

- Če ponudnik prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Lokacija dobave:

Kraj dobave materiala je skladišče v Komunalni bazi podjetja JEKO, d.o.o., Cesta Franceta Prešerna 13 na Jesenicah. Delovni čas skladišča je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

Čas izvajanja dobav:

Okvirne kupne pogodbe z izbranimi ponudniku se bodo sklenile za obdobje od 1. 3. 2026 do 29. 2. 2028.

Način in rok plačila:

Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih ( 30 ) dni, šteto od dneva izstavitve računa za dostavljeno blago, na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

V kolikor naročnik ne poravnava mesečne račune v dogovorjenem roku, mu ima izbrani ponudnik pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Če naročnik pisno reklamira dobavljeno blago, se plačilo zadrži do rešitve reklamacije.

Zahtevani garancijski rok:

Zahtevani garancijski rok za material: pet ( 5 ) let od prevzema materiala, pod pogojem pravilne uporabe.

V času trajanja garancije mora ponudnik zagotavljati zamenjavo neustreznega materiala. Če je bil material bistveno popravljen ali zamenjan v garancijskem roku, začne ta na novo teči od dneva zamenjave oziroma popravila.

Garancijska doba za litoželezne elemente in funkcionalnost je sedem ( 7 ) let, za tesnila pet ( 5 ) let.

Ostale zahteve:

- Ponudnik mora izpolnjevati vse tehnične pogoje posameznega sklopa za katerega se prijavlja.

- Izbrani ponudnik mora imeti zadostne kapacitete in biti sposoben upoštevati zahtevane roke dobave materiala.

- Ponudniki morajo ponuditi vse zahtevane vrste blaga v posameznem sklopu. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga v posameznem sklopu za katerega se prijavlja, izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v ponudbene predračune niso dovoljeni.

- O eventualnih težavah pri izvajanju storitev mora ponudnik takoj obvestiti naročnika.

- Izbrani ponudnik sam odgovarja za varstvo pri delu svojih delavcev ali podizvajalcev in tudi za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe do tretjih oseb.

- Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o izbiri ponudnika za posamezen sklop, od ponudnikov pisno zahteval vzorec ponujenega materiala (v roku štirih dni), katerega bo zadržal do sprejetja odločitve o izbiri ponudnika / ponudnikov. V kolikor posredovani vzorec ne bi zadostil zahtevam naročnika, si le ta pridržuje pravico, da izbere naslednjega najugodnejšega kandidata, ki bo posredoval ustrezen vzorec materiala.