TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Mobilna enota je sestavljena iz majhnega in lahkega prenosnega računalnika s pripadajočo programsko opremo. Namenjena je uporabi kot prenosna oprema zunaj delovnih prostorov javnih uslužbencev UE. Ustrezati mora najmanj minimalnim tehničnim zahtevam, ki so predstavljene v naslednjih poglavjih.

Strojna oprema

Zaslon LCD velikosti najmanj 10,5", ločljivosti najmanj 1366 x 768 točk, zaslon mora biti občutljiv na dotik.

Fizično tipkovnico z vgraviranimi slovenskimi znaki.

Vgrajen USB priključek.

Vgrajen modul za SIM kartico (SIM kartico zagotovi naročnik).

Vgrajeno kamero.

Čitalnik prstnih odtisov.

Zaslonsko pisalo.

Torbo za prenašanje celotne mobilne enote.

Od zunanjih naprav je dovoljeno priklopiti samo čitalec prstnih odtisov, tipkovnico in pisalo, vse ostalo mora biti vgrajeno.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21 in 132/23) morajo mobilne naprave izpolnjevati najnovejše standarde (npr. Energy Star, EPEAT, TCO) za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. 
Dokazilo: potrdilo, da ima oprema znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da oprema izpolnjuje zahtevo.

Programska oprema

Nameščen operacijski sistem Microsoft Windows 11 z zadnjimi posodobitvami.

Nameščen brskalnik MS Edge ali Mozilla Firefox z zadnjimi posodobitvami.

Prijava končnega uporabnika z uporabniškim računom v mobilno enoto (administratorske pravice niso dovoljene).

Nameščena zadnja različica programa Cisco AnyConnect Secure Mobility Client za vzpostavitev VPN povezave do Registra osebnih izkaznic in Registra potnih listin v HKOM omrežju.

Zajem podpisa z zaslonskim pisalom neposredno na tablico ali zaslon.

Zajem fotografije po ICAO standardih s kamero vgrajeno v mobilno enoto, preverjanje ustreznosti zajete slike in avtomatske priprave/obdelave ter priprave slike za pošiljanje v register.

Slika mora biti v razmerju 4.5 / 3.5, zajeta v 24-bitnem formatu (24bppRgb), aplikacija mora samodejno poravnati oči skladno z ICAO standardom ter izpolnjevati druge predpisane zahteve (npr. velikost obraza med 70% in 80% navpične velikosti slike). Slika se shrani kot JPEG datoteka velikosti 827 x 1063 pikslov.

Uvoz fotografije iz datoteke na USB ključku, preverjanje ustreznosti, avtomatska obdelava in priprava slike za pošiljanje v register.

Zajem prstnih odtisov v WSQ formatu, ki je certificiran s strani FBI, z uporabo čitalnika Dermalog ZF-1 ali enakovrednega, zagotavljanje kontrole kakovosti. Slika posameznega prstnega odtisa mora imeti ločljivost 320 x 480 pikslov, biti shranjena v 8-bitnem sivinskem formatu z največ 12 KB. Imena datotek morajo omogočati identifikacijo pripadajočega prsta.

Skeniranje dokumentov z uporabo vgrajene kamere v PDF format.

Aplikacije morajo biti izvedene kot ena .exe izvršljiva datoteka, ki predstavlja vstopno točko aplikacije.

Vse zajete podatke mora aplikacija neposredno shranjevati v register; hranjenje podatkov na mobilni enoti ni dovoljeno.

Dovoljene zunanje naprave so čitalec prstnih odtisov, USB ključek (ne nujno istočasno) in tipkovnica, ki jo proizvajalec priloži napravi; druge naprave morajo biti vgrajene v mobilno enoto.

Omogočeno mora biti priklop/odklop čitalca prstnih odtisov ali USB ključka med delovanjem aplikacije, pri tem pa ne sme priti do izgube že vnesenih podatkov (fotografija, podpis itd

Programski paket MS Office mora vsebovati vsaj MS Word, MS Excel in MS PowerPoint.

Nameščena, posodobljena in aktivna protivirusna zaščita.

Storitve vzdrževanja

Vzdrževanje vključuje vse komponente mobilnih enot, vključno z mehanskim, električnim, elektronskim in programskim delom, ter zagotavljanje rezervnih enot v primeru okvar.

Izbrani ponudnik mora izpolnjevati naslednje zahteve:

Vse mobilne enote morajo biti opremljene s protivirusno zaščito, ki se redno posodablja.

Redno je potrebno nameščati varnostne popravke za sistemsko in uporabniško programsko opremo.

Uporabniški računi na napravah ne smejo imeti administratorskih pravic.

Zagotoviti je treba nemoteno delovanje vseh najetih mobilnih enot.

Redno mesečno vzdrževanje opreme in posodabljanje programske opreme.

Kontaktna telefonska številka in elektronski naslov za prijavo težav morata biti jasno označena na namizju in ohišju vsake mobilne enote.

V času uradnih ur, med 8.00 in 18.00, je potrebno zagotoviti takojšen odziv na vse telefonske klice in prejeta elektronska sporočila.

Vse napake na strojni ali programski opremi morajo biti odpravljene v roku 24 ur po prejemu prijave.

V primeru, da v navedenem roku ni mogoče odpraviti napak, mora izvajalec v enem delovnem dnevu dostaviti novo mobilno enoto na lokacijo, ki jo določi naročnik (lokacija je v Sloveniji).

Ponudnik je dolžan zagotoviti stalno razpoložljivost najmanj ene rezervne mobilne enote, ki bo lahko v primeru okvare ali nedelovanja nemudoma nadomestila obstoječo enoto na terenu.