- Tehnična specifikacija vozila

Minimalne tehnične zahteve naročnika

Pogon:				4x4

Vrsta vozila:			tovorno vozilo, zasnovano za uporabo na javnih cestah in

terensko uporabo

Prostornina motorja:		min. 13.000 ccm3

Število valjev:			6 ali več

Moč motorja:			min. 330 kW

Navor:				min. 2.500Nm

Normativ motorja:		EURO 3

Tip motorja:			Dizel

Vnos zraka:			Spredaj

Medosna razdalja:                     max: 3.950 mm

Dov. skupna masa:		max. 18.000 kg, tehnična max. 22.000 kg

Dimenzije vozila: 	dolžina maksimalno 6.900 mm, višina maksimalno 3.750 mm, širina maksimalno 2.550 mm

Tip krmila:			hidravlično servo krmiljenje

Okvir šasije:			šasija z enojno kabino z 2 vrati

Kabina – posadka:		1+2

Karoserijski lak:			kabina gasilsko rdeča RAL 3000

Karoserijski lak:			prvi odbijač v  beli barvi RAL 9010

Menjalnik:			avtomatski, z odgonom iz menjalnika

Nosilnost I. in II osi:		min. 2 x 9.000 kg

Kolesni obroči:			jeklena na vseh kolesih + rezervno kolo (jeklen obroč)

Pnevmatike:			385/55 R22,5 na prednji osi – z oznako M+S

315/70 R22,5 na drugi osi – z oznako M+S

315/70 R22,5 rezervna pnevmatika – z oznako M+S

Index hitrosti pnevmatik:	min. 100 km/h

Vzmetenje:			mehansko na prvi osni, pnevmatsko na zadnji osi

ŠASIJA:

- Šasija mora omogočati spoj okvirja in karoserije po potrebi glede na pogon in montažo nadgradnje.

- Omogočena mora biti enostavna montaža nadgradnje brez kompenzacijskih elementov.

- Možnost vgradnje Škopcev na prednji in zadnji del šasije

POGON IN POGONSKE OSI:

- Stalni pogon 4x4 s sredinskim diferencialom.

- Prečne zapore obeh diferencialov + vzdolžna zapora.

- Neodvisno vpetje polosi z dvojnim obročastim zobnikom, kombinirano z zračnim vzmetenjem na vseh oseh.

SPREDNJA OS;

- Krmiljena, pogonska (stalni pogon), toga prema, blokada diferenciala, mehansko vzmetena.

- Tehnična nosilnost prve osi min. 9.000 kg.

ZADNJA OS;

- Pogonska, toga prema, blokada diferenciala, pnevmatsko vzmetenje.

- Tehnična nosilnost zadnje osi  min. 13.000 kg.

ZAVORNI SISTEM;

- Bobnaste zavore na obeh oseh.

- Motorna zavora.

- Protiblokirni zavorni sistem ABS, s funkcijo ABS off-road, možnost izklopa delovanja.

- Asistenca speljevanja v klanec.

- Parkirna zavora na sprednji osi.

- Motorna zavora nožna in avtomatska.

OPREMA VOZILA;

- Zagozda za vozilo: 2 kos

- Orodje za vozilo: 1 kpl.

- Zunanji senčnik nad vetrobranskim steklom.

- Okni v vratih levo + desno, obe električno vodeni

- Rezervno kolo, nameščeno za transport

- Izpušni sistem za kabino vozilo

- Jeklena platišča

- Centralno zaklepanje

- Sedež za voznika zračno vzmeten

- Dva posamezna sedeža za sovoznika

- Sedeži vinil

- Rezervoar za gorivo min. 200 l

- Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo temperature.

- Avtoradio DAB z Bluetooth povezavo in USB vhodom

- Sprednji žarometi + luči za meglo

- Zaščita prednjih žarometov + luči za meglo s kovinsko mrežo

- Zaščita zadnjih luči

- Opozorilo za vzvratno vožnjo -  akustično

- Pnevmatska hupa nameščeni na strehi kabine

- Baterije: 2x12V / min. 180 Ah

- Alternator: 24 V/ min. 120 A

- Odgon za črpalko s prirobnico

- Metrični prikazovalnik v km/h

- Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

- Zadnji odbijač – kovinski, z možnostjo višinske nastavitve

- LED žarometi z avtomatskim upravljanjem dolgih luči in avtomatskim vklopom dnevnih luči

- Dodatne dolge luči v maski vozila

OSTALO:

- Vlečni čep.

- Priprava za zagon motorja z daljinskim upravljanjem.

- Komplet obvezne opreme vozila.

NADGRADNJA

SISTEM ZA ZVEZE;

- Posadka vozila je 1+2.

- Na streho kabine se vgradi 1 × VHF antena in 1 × kombinirana VHF/GPS antena.

- Vgradi se 1x Motorola DM-4601-e, s kombinirano GPS/VHF anteno in originalnim montažnim nosilcem. V zadnjem delu pri komandnem mostu za dvigalo se namesti ločena naprava »ODKOM« v aktivni izvedbi, za komuniciranje z vgrajeno postajo v kabini. Tako imenovani sistem ODKOM sestavlja; mikrofon,  zvočnik, stikalo vklop/izklop s funkcijo nastavitve jakosti glasnosti in povezovalni kit. Navedeni sistem za zveze, vključno z ODCOM povezavo, je predmet ponudbe. Proizvajalec in tip se navaja z razloga poenotenja sistema za zveze.

  - KRMILJENJE IN NADZOR;

- Na polico na armaturni plošči ali na polico pod stropom (mesto namestitve se uskladi z izbranim ponudnikom ob izvedbi) se namesti krmilna konzola za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo, katere stikala morajo biti osvetljena za nočno delo.

- Omogočati pa morajo minimalno naslednje funkcije;

- vklop intervencijske svetlobne signalizacije,

- vklop razsvetljave okolice vozila,

- vklop delovnega reflektorja (LedBar) na prvem delu vozila

- vklop elektronskega ojačevalca sirene,

- vklop menjave tonov elektronske sirene.

- Poleg stikal morajo biti nameščena svetlobna opozorila, vgrajena v nadzorni ekran, ki nedvoumno označuje pomen svetlobnega opozorila na shemi prikazanega vozila. Minimalni sistem prikazanih opozoril sestavlja;

- optično in zvočno opozorilo dvignjenega pnevmatskega stebra z reflektorji. Zvočno opozorilo naj se vklopi samo ob sprožitvi ročne zavore. Poleg opozorila naj ima pnevmatski steber z reflektorji, funkcijo avtomatskega zlaganja v transportni položaj, vključno s samodejnim izklopom delujočih reflektorjev in izravnave v pozicijo za transport, v primeru sprostitve ročne zavore vozila,

- optično opozorilo za odprte rolete,

- optično opozorilo za odprte zaboje na strehi vozila,

- optično opozorilo za stopnice – lestev za pristop na streho nadgradnje v poziciji za pristop,

- optično opozorilo za vključeno bočno razsvetljavo,

- optično opozorilo za vključeno intervencijsko razsvetljavo,

- Na armaturno ploščo vozila ali predel nad vetrobranskim steklom, je potrebno namestiti konzolo s stikali za upravljanje, v povezavi s sistemom oranžnih LED luči za opozarjanje in usmerjanje prometa za vozilom, nameščenim na zadnjem delu nadgradnje. LED kontrolne luči v kabinski konzoli simulirajo vključeno funkcijo utripa LED luči na zadnjem delu vozila.

- Na armaturni plošči je potrebno namestiti konzolo z USB polnilnimi vtikači. Na konzoli morajo biti 2 × USB-B priklop in 2 × USB-C priklop.

- Izvede se el. instalacija in namestitev polnilcev 12V naprav; 2x ročna baterijska svetilka

- Namestiti je potrebno monitor s prikazom slike za vozilom, v povezavi z 360° vzvratno kamero, nameščeno v zadku vozila. Slika se na zaslonu prikaže avtomatsko ob prestavi menjalnika v vzvratno prestavo, in ročno z vklopom stikala na monitorju.

- Namestiti je potrebno gibljivi nosilec za mobilni telefon z možnostjo polnitve. (mobilni telefon ni predmet ponudbe).

- Na zadnjo steno, je med sedeže potrebno namestiti 2 × nosilec za intervencijsko čelado.

  - KABINA, SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA;

- Na streho vozila je potrebno namestiti strešni okrov/maska, izdelana iz umetne mase z integrirano vgrajeno intervencijsko signalizacijo v LED tehnologiji, ki stransko meri v dolžino min. 700 mm in izmenično signalizira tako funkcijsko kot časovno različne modre svetlobne intervale. Strešni okrov iz umetne mase je barvan v beli barvi RAL 9010.

- Na zaslonki – senčniku nad vetrobranskim steklom vozila naj bo nameščen LED bar širine min. 800 mm in min. moči 67.000 LUM. Vklop naj bo izveden z ločenim stikalom.

- Za masko vozila se namesti 100W zvočnik elektronske sirene, ojačevalec sirene se krmili preko stikal v kabini

- V prvo masko vozila (masko hladilnika), se vgradi par (2 kosa), modrih luči v LED izvedbi, ter par (2 kosa), belih luči v LED izvedbi.

- V prvem delu kabine se bočno levo in desno (predvidoma v deflektorje zraka) vgradi po ena (1) modra LED luč.

- Par belih utripajočih LED svetilk mora imeti možnost začasnega izklopa, ki je ločen od ostale signalizacije s samostojnim stikalom. Pri ponovnem vklopu intervencijske signalizacije, se morajo bele LED luči zopet vklopiti istočasno z vso ostalo modro LED signalizacijo.

- Kabina vozila mora biti primerno opremljena z napisi – oznakami vozila in dizajnom, izdelanim iz samolepljive folije v rumeno / beli, oziroma rdeči kombinaciji. Končni dizajn izdela izbrani ponudnik in ga izvede na podlagi potrditve naročnika.

- V zadnjem delu nadgradnje je potrebno v zgornje kote levo in desno integrirano namestiti modre LED luči, ki stransko (gledano od zadnjega roba proti kabini) merijo vsaj 700 mm.

- Na zadnjem delu vozila (predvidoma na nosilcu dvigala) se namesti dve (2) dodatni modri LED utripajoči luči. Točno mesto postavitve se uskladi z naročnikom. Luči morata imeti možnost ločenega izklopa.

- Na zadnjem delu vozila se namesti kamera za vzvratno vožnjo, ki jo je potrebno povezati z originalnim monitorjev proizvajalca podvozja v vozniški kabini.

- Na zadnjem delu nadgradnje za dvigalom (točno mesto se uskladi z naročnikom) je potrebno namestiti konzolo oranžnih LED luči za usmerjanje in opozarjanje prometa. Oranžne LED luči se upravljajo iz voznikove kabine, na upravljavski konzoli pa mora biti prikazan vzorec ki je prižgan na usmerjevalni konzoli.

KONSTRUKCIJA NOSILNA – OSNOVNA;

- Vozilu se po potrebi prilagodi dolžina previsa na zadnjem delu šasije.

- Površine iz Al pločevine morajo biti lepljene na nosilno ogrodje ter prelepljene, na določenih predelih pa lahko tudi barvane z ustrezno barvo; zunanji del rdeča RAL 3000.

- Vsa nebarvana Al pločevina mora biti proti oksidaciji zaščitena s postopkom eloksiranja. Druge variante za naročnika niso sprejemljive!

- Nadgradnja mora biti v celoti izdelana iz nerjavečih materialov, kar omogoča cenejše in lažje vzdrževanje, večjo zanesljivost delovanja ter daljšo življenjsko dobo.

- Aluminijaste police morajo biti nameščene na Al profiliranih vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavitev višine.

- Vrtljive stene morajo biti nameščene na vodilih kateri omogočajo višinsko in globinsko nastavitev.

- Vse obloge notranjih, vrtljivih, izvlečnih ali krožno-drsnih sten morajo biti iz gladke eloksirane pločevine. Vse navedene stene morajo biti opremljene z LED varnostno signalizacijo.

- Po potrebi je potrebno na podvozju prestaviti sklope vozila (prostor za akumulatorje, rezervoarji zraka,…). Če je potrebno je potrebno izdelati nov rezervoar za pogonsko gorivo v INOX izvedbi.

KONSTRUKCIJA NADGRADNJE – PROSTORI ZA OPREMO;

- Vozilo mora biti na levem in desnem bočnem delu, opremljeno s po tremi (3) prostori za opremo.

- Nosilna konstrukcija nadgradnje mora biti izdelana iz varjenih aluminijastih profilov, kateri med seboj tvorijo močno in stabilno konstrukcijo, ter 100% preprečujejo možnost rahljanja spojev. Vijačeni, kovičeni ali lepljeni spoji za naročnika niso sprejemljivi!

- Navedene prostore naj zapirajo Al eloksirane rolete v antracidni barvi RAL 7018. Rolete morajo biti v navedeni barvi originalni proizvod dobavitelja.

- Rolete naj bodo višje kvalitete evropskega proizvajalca, katerega naziv in model ponudnik navede v ponudbi. Izdelana morajo biti tako, da ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti z vodili, elastičnim poteznim jermenom za lažje spuščanje ter odpiralno - zapiralnim mehanizmom BarLock s ključavnico. Zaradi praktičnosti in hitrosti pri uporabi naj imajo vse rolete enoten ključ za zaklep. Kot varnostni element, mora biti v kabini nameščena opozorilna signalizacija, katera opozarja voznika v slučaju odprtih rolet, s prikazom na nadzornem ekranu. Stranski prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni s svetlobnimi telesi v LED tehnologiji, katera so integrirano vgrajena v stranska vodila rolet ob levi in desni strani tako, da razsvetljujejo prostor po celotni višini. Vklop mora biti avtomatski ob dvigu rolet.

- Prostori pod bočnimi prostori za opremo (zaprtimi z roletami), med prvo in zadnjo osjo morajo biti spuščeni pod nivo šasije in namenjeni namestitvi gasilske opreme. Prostore zapirajo preklopna vrata, ki v odprtemu položaju služijo kot stopnica. Na notranji strani preklopnih vrat mora biti proti zdrsni premaz iz umetne mase. Odpiranje in zapiranje stopnic mora biti podrto z blažilci, robovi posameznih stopnic za z varnostno LED utripajočo signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.

- Nad zadnjo osjo je potrebno obojestransko izvesti vrtljive blatnike, ki zaprti služijo kot blatniki, odprti pa kot stopnica za dostop do višje ležeče opreme. Na notranji strani vrtljivih blatnikov mora biti proti zdrsni premaz iz umetne mase. Odpiranje in zapiranje vrtljivih blatnikov mora biti podrto z blažilci, robovi posameznih stopnic za z varnostno LED utripajočo signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.

NAMESTITEV OPREME;

- V prostore katere zapirajo prej navedene rolete, se vgradi osem (8) polic, ki morajo imeti možnost višinske nastavitve. Prav tako se nanje namesti 20 kos zabojev iz umetne mase. Zaboje mora dobaviti ponudnik. Velikost zabojev se uskladi ob izvedbi med ponudnikom in naročnikom, glede na potrebe naročnika

- V enemu od prostorov za opremo (točno mesto se določi ob izvedbi) se namestijo trije (3) nosilci za izolirni dihalni aparat (MSA aparat ni predmet ponudbe) z tremi rezervnimi tlačnimi posodami.

- Izdelati in namestiti je potrebno dve (2) izvlekljivo – drsni steni minimalne nosilnosti 100 kg. Steni morata biti opremljena ali s perforirano gladko nerjavečo pločevino ali s policami (se naknadno določi ob izvedbi) in z utripajočo LED varnostno signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.

- Izdelati in namestiti je potrebno štiri (4) krožno – drsne stene (t.i. BUS – DOOR) minimalne nosilnosti 400 kg, ki morajo omogočiti, v odprtem položaju, vstop uporabnika v samo nadgradnjo. Stene je predvidoma potrebno namestiti v prostore L1, L2, D1 in D2, točna mesta pa se določijo ob izvedbi. Vse krožno – drsne stene morajo biti opremljene z utripajočo LED varnostno signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju

- Izdelati in namestiti je potrebno šest (6) izvlekljivo – drsnih ali vrtljivih (več-položajnih) nosilcev za opremo, ki se določijo ob izvedbi, z minimalno nosilnostjo 250 kg. Vsi nosilci morajo biti izvedeni s primernimi ojačitvami ki onemogočajo posedanje in opremljeni z utripajočo LED varnostno signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.

- Poleg navedenega se mora na police namestiti orodje in oprema po seznamu opreme ki je opisana po boksih glede potrebe gasilske enote.

- Vsa ostala pritrdišča, se uskladijo z naročnikom in ponudnikov v primeru naročila.

- Oprema vozila je točno definirana v posebnem sklopu tehničnih zahtev

STREHA NADGRADNJE;

- Streha nadgradnje mora biti v celoti pohodna.

- Za pristop na pohodno streho nadgradnje, mora biti nameščena zložljiva Al lestev, katera naj bo izdelana iz eloksiranih Al profilov in nameščena na desni strani nadgradnje. Kot varnostni element mora biti v kabini prikazana opozorilna signalizacija na nadzornem ekranu, katera opozarja voznika na položaj lestve za pristop.

- Na strehi nadgradnje mora biti nameščen par ergonomsko oblikovanih ročajev. Ročaja naj bosta izdelana iz cevnega Al profila in barvana v rumeno barvo.

- Nadgradnja naj bo pokrita z Al pločevino, katere pohodni del je prevlečen s proti-drsnim premazom iz umetne mase. Prirejena mora biti za odtekanje vode v slučaju dežja ali pranja vozila.

- Na levi strani strehe, se namesti večji Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.

- Na desni strani strehe, se namesti večji Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.

- Na zadnji strani strehe v smeri proti dvigalu, se namesti Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.

- Vsi trije navedeni zaboji na strehi, morajo vključevati tesnenje, urejeno notranjo osvetlitev in varnostni nadzor nad odprtim pokrovom s prikazom na nadzornem ekranu v kabini vozila.

- Na levi in desni strani sta nameščena povišana robova. Povišana robova sta barvana v beli barvi RAL 9000. Na zunanji strani je v robove vgrajena LED delovna razsvetljava okolice vozila, z notranje strani pa svetlobna LED telesa za osvetlitev strehe vozila.

- Na strehi nadgradnje se izdelajo na pokrovu zabojev  pritrdišča za 4 dele stikalnih lestev.

ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA;

- Elektro inštalacijo nadgradnje je potrebno narediti ločeno od osnovne inštalacije podvozja.

- Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik napetosti, ki ne sme povzročati radijskih motenj.

- V nadgradnji vozila je potrebno na dostopnem mestu namestiti razdelilno električno omarico nadgradnje. V omarici je potrebno vgraditi kontrolo izolacije in varovalke ločeno po sklopih nadgradnje. Omarica mora biti opremljena s priključnim mestom za ozemljitev. Vse varovalke in stikala v omarici morajo biti ustrezno označena z napisi v slovenskem jeziku, v omarici mora biti tudi shema.

- Delovna razsvetljava vozila se napaja iz 24V električnega sistema vozila. Vklop mora biti avtomatski ob vklopu vzvratne prestave vozila, prav tako pa tudi ročni in sicer na voznikovem mestu ter na delovnem pultu dvigala. Bočno se namesti po tri (3) LED reflektorje svetilnosti min. 2.900 lm, zadaj pa dva (2) LED reflektorja ali led traku svetilnosti min 2.900 lm.

- V spodnjem delu nadgradnje je potrebno namestiti LED svetila za osvetlitev podvozja in bližnje okolice vozila. Vklop teh svetil mora biti izveden skupaj z vklopom bočne razsvetljave, torej avtomatsko in ročno.

DVIGALO;

- Na zadnjem delu vozila je potrebno namestiti hidravlično dvigalo;

- Dvigalo prečno zložljivo, podporne noge obrnjene proti nadgradnji;

- Dvigalo naj bo renomiranega proizvajalca kot je Palfinger PK18502 SH ali enakovredno

- Standard dvižne naprave po EN 12999: 2011 HC1 HD5/B3

- Dvižni moment neto 155 kNm (ob upoštevanju vseh hidravličnih teleskopov)

- Minimalni zahtevani hidravlični doseg dvigala mora biti 17 metrov, nosilnost min 650 kg na max. hidravličnem dosegu dvigala ter min. 1.650 kg na 8 m v vodoravnem položaju

- Kot obračanja min. 420°

- Obračalni moment min. 19,5 kNm

- kolenski vzvod na cilindru glavne in pomožne roke za enakomerno in precizno gibanje delovnih cilindrov ter konstantnim dvižnim momentom

- pomožna roka ima možnost dviga 15 stopinj nad glavno roko

- baza dviga s centralnim mazanjem

- teleskopski sistem brez mazanja

- koriščenje povratnega olja pri teleskopih

- elektronsko varovanje pred preobremenitvijo po CE s pokazateljem obremenitve dvigala v % max. obremenitve na radijski upravljalni enoti

- sistem aktivnega blaženja sunkov na glavni roki dvigala

- funkcijsko radijsko daljinsko upravljanje s tremi joystik ročicami ter TFT prikazovalnikom naslednjih funkcij: obremenitve dvigala v %, podprtosti dvigala v % izvleka posamezne podporne noge, kakovost radijskega signala, napolnjenost baterije, podatkov dvigala (tip, ser.št.), servisnih podatkov (zadnji servis, št.del.ur), podatkov o hidr. tekočini (temperatura, količina), izpisa napake (datum, število,...)

- Dvigalo mora omogočati upravljanje z daljinskim upravljalcem z dvema baterijama in možnostjo polnjenja v kabini vozila. Prav tako mora imeti daljinec možnost povezave na dvigalo preko priloženega kabla. Tretja opcija upravljanja dvigala mora biti ročno upravljanje na desni strani zadaj na previsu.

- enota za radijsko upravljanje mora imeti dodatne funkcije, kot vklop/izklop motorja, opozorilno hupo, dvig vrtljajev motorja,  pomoč pri pospravljanju dvigala za transport.

- izbira min 4 delovnih hitrosti na radijskem upravljalniku, avtomatski izklop daljinca ob neustreznem radijskem signalu in sunkovitih gibih daljinca ter diagonalni pas in pas okoli hrbta ter dodaten električni kabel na daljincu s konektorjem, ki služi kot podaljšek pri upravljanju (dolžine min 10 m)

- dvigalo mora avtomatsko prilagajati hitrost dvigala glede na obremenitev ter zagotoviti avtomatsko zmanjšanje hitrosti in blago zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke z vgrajenim sistemom za preprečevanje grobega nihanja dvigala in bremena

- zagotovljena mora biti omejitev delovnega območja dvigala na način, da ni možne poškodbe kabine oziroma nadgradnje vozila

- dvigalo mora imeti dva stransko hidravlično izvlečljiva stabilzatorja na širino min 6,6 m ter 10 stopinjskim naklonom na krožniku podporne noge. Stabilizatorja morata biti opremljena z LED oranžnimi opozorilnimi lučmi

- libela na obeh upravljalskih mestih

- standardna električna napetost 24V

- hladilnik hidravličnega olja kapacitete min 8,5 kW s progresivnim hlajenjem, vgrajen na dvigalu

- hidravlični varnostni ventil na cilindrih vrtenja, dvižne, nihajne in teleskopske roke ter blokirni ventil na stabilizatorjih

- KTL ali enakovredno barvanje dvigala po RAL 3000 (gasilska rdeča)

- visokotlačni filter vgrajen na dvigalu

- cevna napeljava za dva priključka (rotator/grabilec) s hitrimi spojkami na koncu teleskopske roke

- Cevna napeljava v zaščitnih banah na bočni strani pomožne roke.

- Vgrajen sekcijski ventil za grabilec in rotator za znižanje tlaka na 250 bar

- Sistem elektronske nastavitve delitve količine olja za optimizacijo uporabe več funkcij dvigal hkrati

- ustrezna hidravlična črpalka z nastavljivim pretokom renomiranega proizvajalca kot Rexroth ali podobno

- ustrezni jekleni oljni rezervoar s filtrom na povratnem vodu min 200 L kapacitete, VGRAJEN ZNOTRAJ NADGRADNJE

- Dvigalo mora imeti na koncu roke vrtljiv kavelj nosilnosti 8.000 kg

- Dvigalo mora imeti multifunkcijski vstavek za dvigalo nosilnosti min. do 8.000 kg

- Rotator z nosilnostjo min. 4.500 kg, navorom min. 850 Nm, upogibnim momentom min 3000 Nm, zaščito pred nadtlakom ter gredjo FI 68 mm za namestitev kavlja s pušo.

- hidravlični vitel 24,5 kN (2.500 kg) potezne sile, dolžina vrvi min 65 m, premer min 10 mm po CE ter ustreznim hidravličnim ter elektronskim varovanjem proti preobremenitvi in vsemi spojnimi elementi, vodili in utežjo ter sistem, ki uravnava konstatno oddaljenost ne glede na premikanje funkcij dvigala

- dvižna moč dvigala odvisna od podprtosti dvigala z variabilnim izračunom dvižne sile glede na poljubno podprtost dvigala

- prikaz obremenjenosti in preobremenjenosti na oddajniku z TFT zaslonom

- prikaz podprtosti stabilizatorjev obojestransko na dvigalu

- nadzor ter varovanje transportne pozicije dvigala in podpornih nog s kontrolno lučko v kabini

- nadzor geometrije dvigala ter še posebej navpičnega položaja pri delu z dvigalom

- podloga za podporne noge - 2 kosa, min. dimenzij 500x500x50 mm

- LED opozorilne lučke na vsaki podporni nogi ter osvetlitev ročnega upravljalnega mesta

- LED delovni reflektor nameščen na pomožni roki z ročnim in radijskim vklopom

- kovinska zaščita batnice cilindra pomožne roke

- Zasilni pogon za upravljanje dvigala.

- Na dvigalu predpriprava za delovno košaro po EN280

- Sistem za nadzor uporabe dvigala oz. voznega parka preko spletne aplikacije

VLEČNI VITEL

- Vitel po standardu DIN 14584

- Na vozilo je potrebno vgraditi hidravlični vitel Rotzler TR030 ali enakovreden.

- Konstantna sila vleka in hitrost ne glede na dolžino jeklenice oz. število ovojev, ki je navita na bobnu

- Jeklenica se mora brez napetosti navijati na poseben boben (shranjevanje jeklenice)

- Vitel mora imeti možnost vleke naprej skozi šasijo vozila ali nazaj za vozilom.

- Izstopno mest jeklenice spredaj in zadaj – vlečni kot max. 25°

- Navlečna sila naprej min. 50kN, statična sila 60kN.

- Navlečna sila nazaj 100kN, statična sila 120kN – uporaba preko izvlačljivega škripca na zadnjem previsu

- Varnostni ventil in hidravlična zavora

- vitel mora biti opremljen z varnostnim sistemom proti popolnem razvitju jeklenice

- Jeklenica 13 mm dolžine 60 m z shrambo za jeklenico.

- Upravljanje proporcionalno preko upravljalne enote z 5m spiralnega kabla, s prikazom navlečne sile – možnost priklopa spiralnega kabla na zadnjem previsu in v kabini oz. zunanjem delu kabine;

- Zaključek jeklenice naj bo izveden z jeklenim srčkom in ustreznim kavljem

- Jeklenica mora biti na začetku in koncu označena z barvo

- Jeklenica napeljana znotraj šasije mora biti zaščitena v nerjavečih ceveh tako, da ni možnost poškodbe jeklenice ali delov

- Vgrajen naj bo na zadnjem previsu podvozja vozila, znotraj okvirja

- Vgrajen mora biti na način, da je gnan preko hidravlične črpalke namenjene za dvigalo, sistem pa je potrebno ločiti s preklopnim ventilom.

NADGRADNJA

- Vtičnica za priklopnik, 12 V, 13-polna, fiksno vgrajena

- Vtičnica za priklopnik, 12 V, 7-polna, fiksno vgrajena

- Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani pooblaščenega proizvajalca dvigala, ki ima veljaven standard ISO 9001

- Vgradnja mora biti po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca nadgradnje oz. proizvajalca vozila in dvigala;

- Pomožni okvir škatlastega profia, ki prenaša vzvojne in upogibne napetosti dvigala

- Vsi nosilni vgrajeni deli morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni z vročim cinkanjem ali KTL lakirani oz. iz nerjavečih materialov

- Pomožni okvir mora biti izdelat tako, da omogoča namestitev gasilske nadgradnje;

- Vsa zaprta ali težko dostopna mesta kjer zaščita z vročim cinkanjem ali KTL ni možna naj bodo barvani z 2K lakom ter dodatno zaščiteni z voskanjem – Dinitrol;

- Vlečna kljuka za avtomobilsko prikolico (krogla) z največjo možno vlečno silo oziroma z vlečno silo min 27 kN in vertikalno obremenitvijo min 300 kg, ojačan zadnji odbijač, priložen ustrezen certifikat

DVIŽNI STEBER Z REFLEKTORJI

- Vgraditi je potrebno teleskopski, pnevmatski dvižni svetlobni steber.

- Višina stebra naj znaša min. 5,5 metrov merjeno od tal.

- Nanj morata biti nameščeni štirje LED reflektorji napetosti 24V za osvetlitev 360 °.

- Svetilnost posameznega reflektorja mora znašati min. 15.000 lum.

- Krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stebrom in reflektorji bo v zadnjem delu nadgradnje, ob armaturni plošči črpalke. Upravljalna konzola s stikali mora imeti povezavo s spiralnim kablom, kar omogoča uporabniku krmiljenje v manjši oddaljenosti od vozila.

- Minimalne funkcije, ki jih mora zagotavljati sistem:

- dvig↔spust teleskopskega stebra,

- vklop↔izklop reflektorjev,

- Pnevmatski steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno spustiti v svoj transportni položaj, hkrati pa se morajo izklopiti delujoči reflektorji.

- Svetlobni stolp mora biti varnostno povezan z ročno zavoro vozila, da se ob sprostitvi le te, samodejno spusti v svoje ležišče in izklopi delujoče reflektorje (varnostni sistem);

- Na nadzorno–krmilnem sistemu v kabini vozila, mora biti nameščeno svetlobno in zvočno opozorilo za dvignjen pnevmatski steber;

- Pnevmatsko napajanje dvižnega stebra se mora izvajati s pomočjo stisnjenega zraka iz vozila, električno napajanje pa preko 24V električnega sistema na vozilu.

- Kompleten sistem, tako sekcijski steber, kot elektronika delovanja in krmiljenja, ter sami reflektorji, morajo biti, zaradi ustreznejše kompatibilnosti in lažjega vzdrževanja proizvod – dobava, s strani enega proizvajalca - dobavitelja.

  - VZDRŽEVANJE VOZILA (elektrika + zrak):

- Na bočno zaslonko, za kabino levo, torej na voznikovi strani se namesti priklop za vzdrževanje elektrike in zraka v vozilu. Točna lokacija namestitve se uskladi ob izdelavi.

- Garažni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 12/24V (hitri izklopnik). Izmet priključka mora biti avtomatski ob zagonu motorja. Sistem mora omogočati 12/24V vzdrževanje baterij vozila in prenosnih baterijskih naprav, ter zrak.

- Izvede se potrebna instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila;

- Ponudnik mora ob dobavi priložiti k sistemu vzdrževalno enoto in napajalni kabel z vtikačem. Sistem mora biti enak obstoječemu sistemu pri naročniku, torej Turbostarter, Robert Medved s.p.

- Poleg navedenega sistema, mora ponudnik – izvajalec, namestiti na vozilo ti. NATO vtičnico za zagon lastnega ali tujega vozila, s pomočjo ustreznega kabelskega priključka. Vtičnica je povezana na akumulatorski bateriji vozila.

BARVANJE:

- Izvede se barvanje in lepljenje v klasični izvedbi in izvedbi po izbiri naročnika.

- Nadgradnja  rdeče – RAL 3000;

- Strešni okrov kabine + zaslonka na prehodu iz kabine na nadgradnjo – Bela RAL 9010;

- Povišana robova nadgradnje + zadnja dva navpična modula – Bela RAL 9010;

- Blatniki ter odbijača – Bela RAL 9010;

- Rolete prostorov za opremo – Antracid RAL 7018

- Notranjost prostorov za opremo izdelana iz; gladki eloksirani Al – ne barvano;

- Vse pohodne površine prevlečene s proti-drsnim materialom iz umetne mase – svetlo siva;

- Spodnji del nadgradnje obrizgan z voskom;

GRAFIČNA PODOBA:

- Izdelajo in namestijo se napisi:

- Taktični napis TRV-2D;

- POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO in pod napisom V-15 na vratih kabine;

- Spredaj na senčniku vozila, nad vetrobranskim steklom napis GASILCI in spodaj PGE KRŠKO;

- Na zadnjem delu nadgradnje  – na dvigalu roke klicna številka v sili 112 s simbolom telefona, na spodnjem delu dvigala POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO - pod napisom www.pge-krsko.si;

- Na strehi vozila TRV-2D

- Na zadnjem delu stransko, ob dvižnih Al vratih, poševno nameščeni trakovi v rumeni barvi – belaf/rumena kombinacija, tako imenovani dizajn 112;

- Na bočnih straneh preko vrat kabine, rolet, ter v spodnjem delu nadgradnje pod previsom, se izdela grafični dizajn, po uskladitvi z naročnikom;

- Napisi bodo predvidoma izdelani v beli, rdeči in rumeni barvni kombinaciji.

- Dizajn pripravi ponudnik kot predlog poslikave. Če se naročnik z njim strinja, se kot tak tudi izdela in namesti na vozilo. V primeru, da se naročnik s predlaganim dizajnom za izvedbo ne strinja, lahko naročnik predlaga svoj model grafične podobe vozila.

OGLED – KONTROLA MED IZDELAVO

- Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik naročniku omogočiti in organizirati vsaj 4 obiske v proizvodnih prostorih, kjer naročnik opravi kontrolo izvedenih del v določeni fazi izdelavi nadgradnje.

- V terminu teh ogledov mora ponudnik naročniku omogočiti določena usklajevanja in morebitne spremembe na področju ponujenih mest za pritrdišča v okviru pogodbe.

- Za vodenje ogleda, usklajevanje in potrjevanje poteka izdelave vozila sta pristojna na obeh straneh podpisnikov pogodbe zgolj skrbnika pogodbe.

- Stroške povezane z navedenimi ogledi krije v celoti ponudnik; testiranja, prevozne stroške, morebitne nočitve vključno s prehrano.

ŠOLANJE

- V ponudbo mora biti vključeno šolanje naročnika na lokaciji izvajalca nadgradnje, z njegovim strokovnim osebjem.

- Stroške povezane z navedenim šolanjem krije v celoti ponudnik: testiranja, prevozni stroški, morebitne nočitve vključno s prehrano.

DOKUMENTACIJA:

Zahtevane priloge k ponudbi:

- Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila;

- Tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo po posameznem sklopu:

- Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosna razdalja, vstopni kot, izstopni kot);

- Izračun teže vozila, ki ločeno prikazuje težo podvozja, nadgradnje, opreme, posadke vozila, rezervo teže;

- Izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teže;

- Izjava s strani proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika v SLO ponujenega vitla, za namen izkazovanja pooblastila za vgradnjo in servisiranje vgrajenega vitla izvajalcu nadgradnje oziroma drugemu izvajalcu, ki bo opravil montažo.

- Izjava s strani proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika v SLO ponujenega dvigala, za namen izkazovanja pooblastila za vgradnjo in servisiranje vgrajenega dvigala izvajalcu nadgradnje oziroma drugemu izvajalcu, ki bo opravil montažo.

- Izjava s strani proizvajalca podvozja ali pooblaščenega zastopnika v SLO ponujenega podvozja vozila za dobavo nadomestnih delov za podvozje in pooblaščene servisne delavnice v SLO.

- Certifikati izvajalca nadgradnje; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Zahtevane priloge ob predaji vozila naročniku:

- Pozicijska shema vgrajenih naprav: električna omarica

- Električna shema: s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov

- Navodila za uporabo

- Primopredajni zapisnik.

- Zapisnik o pregledu tehnične komisije ZSPG,

- Dokument o drugostopenjski homologaciji,

- Ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,

- Garancijsko in servisno knjižico vozila s strani zastopnika znamke podvozja,

- Podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo, vgrajeno dvigalo in vitel, za vse na območju Republike Slovenije,

- Carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,

- Dobavnico in račun,

GARANCIJA;

Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za podvozje - šasijo min. 1 leto,

- garancija za nadgradnjo min. 2 leti,

- garancija za vgrajeno dvigalo min. 1 leto

- garancija za vgrajen vitel min. 1 leto

- garancija za vgrajeno opremo min. 1 leto,

- Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih.

- Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

SERVISI:

- Ponudnik mora zagotoviti servis nadgradnje in servis podvozja (po potrebi ločeno) v max. radiju 150 kilometrov od mesta naročnika. Ponudnik priloži izjavo z navedbo točnih lokacij servisa/servisov!

OPREMA:

Ponudnik v dobavi opremo ki je navedena v spodnjih tabelah in je označena z napisom DOBAVI IZVAJALEC. Ostalo navedeno opremo DOBAVI NAROČNIK, ponudnik pa mora zagotoviti prostor in primerna pritrdišča za vse navedeno opremo, torej tako za tisto ki jo dobavi ponudnik, kot tudi za tisto ki jo dobavi naročnik.

Razpored opreme po boksih V-15

| 1. boks LEVO |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cev za stisnjen zrak, na avtomatskem kolutu, 30 m |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Požarni prt |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Črna vreča |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Odeja |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Stožci |  |  |  |  | 10 |  | Naročnik |  |
| Kotna brusilka |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| 3 fazni razdelilec |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Zaščitna očala |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Rezalne plošče |  |  |  |  | 4 |  | Naročnik |  |
| Cev za črpalko LUTZ |  |  |  |  | 3 |  | Naročnik |  |
| Črpalka LUTZ NTC 1/2 NTC |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| El. podaljšek COMMEL |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| BOSCH udarno kladivo |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Označevalni trak 500 m |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Triopan |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Plazma STAHLWERK CUT 70 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |

| 2. boks LEVO |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inox stativ 4,5 m (za osvetljevalni sist. NIGHTSEARCHER) |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Osvetljevalni sistem Nightsearcher-stratostar |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Filtrirna maska FFP-3 |  |  |  |  | 20 |  | Naročnik |  |
| Tronožec |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Reflektor Meister FS 1000 |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Komanda dvižnega sistema SAVA |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| kolut s cevjo |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| cev za zrak |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Dvižna blazina -Vetter V24 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Dvižna blazina-Vetter V31 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Dvižna blazina - Vetter V10 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Dvižna blazina - Vetter V18 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Dvižna blazina - SAVA SLK10 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Agregat Rosenbauer RS 9 kW |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Posoda za rezervno gorivo iz HD-PE, TUV testirana, 20 l |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Krožna žaga za kovino BAIER |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |

| 3. boks LEVO |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrv reševalna 30 m, s torbico in karabinom |  |  |  |  | 2 |  |  | Izvajalec |
| Vreča za zaščito jaškov 750 × 750 × 500 mm |  |  |  |  | 2 |  |  | Izvajalec |
| KOMPLET NEURJA * |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Metla za ceste asfalt 400 mm z lesenim ročajem |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Lopata |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Absorbent 10 kg vedro |  |  |  |  | 3 |  | Naročnik |  |
| Korita za lovljenje nev.snov |  |  |  |  | 3 |  | Naročnik |  |
| Pozicijski pas |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| 10 metrska cev za IDA |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| RGA CO2 Pastor |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| RGA S9 Pastor |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| RGA S9 Gloria |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Biogen 9 iTTp |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| IDA komplet AURE |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| IDA maske G1 AUER |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Rezervne jeklenke - kompozit |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Podest ZARGES |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Montirka |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Sekira HMEZAD Jeklo Ruše velika |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Macola Bizovičar |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Force sekira ROSENBAUER |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Ročna žaga BACHO |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Gasilska sekira |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Klešče za odpiranje jaškov |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Vejnik Orodno kovaštvo Krmelj |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Cevne klešče UNIOR |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Klešče za armaturo UNIOR |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Kavelj za odpiranje jaškov z verigo |  |  |  |  | 4 |  | Naročnik |  |
| Kramp |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Motorna žaga STIHL MS362 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Gozdarska čelada STIHL FUNCTION |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Gozdarske hlače STIHL Functional Ergo |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| gozdarske zagozde (male in velike) |  |  |  |  | 2+3 |  | Naročnik |  |
| Kombinirana ročaka za gorivo Stihl 5+3 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Delovna vrv |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Komplet škripčevje za kran vitlo |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Gozdarski škripec |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 10 - 5m 1050kg |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 8 - 5m 650kg |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 8 - 1m 700kg |  |  |  |  | 4 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 10 - 1m 1050kg |  |  |  |  | 4 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 8 - 2m 650kg |  |  |  |  | 3 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 8 - 10m 650kg |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 9 - 25m 900kg |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Žična vrv fi 9 - 25m 900kg |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Cepin gozdarski, z lesenim ročajem 120 cm |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Obračalka hlodov, jeklena, 130 cm |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |

| 1.boks DESNO |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanitarni komplet na izvlečni steni, vključno s posodo za vodo |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Manjša tabla piši-briši 60x90 |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Komplet natičnih ključev |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Kaseta z orodjem UNIOR |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Orodje gedore UNIOR |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |

| 2. boks DESNO |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podporniki za stabilizacijo Stab Pack 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | Izvajalec |
| Podporniki Stab fast ALU+ XL |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Aku baterija FORGE M18 HB12 |  |  |  |  | 2 |  |  | Izvajalec |
| Aku baterija M18 HB5 |  |  |  |  | 4 |  |  | Izvajalec |
| Komplet zaščit za ostre robove Donges Economy A |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber rescue LOAD PAD |  |  |  |  | 2 |  |  | Izvajalec |
| Komplet weber kovček GLASMANAGEMENT SET |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Stožčasti sveder WWS4-32 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber rezalnik stekla Glas-EX Turbo |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Zaščita za air bag OCTOPUS WEBER RESCUE SYSTEM 4 kos |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Podpornik STAB-FAST ALU+ 3x podporniki, 1x zagozda |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Nastavnki za hidravljično orodje WEBER |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Hidravlične škarje za pedala WEBER RESCUE S-30 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber škarje velike RS-130-49 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber razpiralo velko SP-60 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| verige za razpiralke |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| podpornik za pragove |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| podporno koleno |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Weber hidraulik E60 T+SAH20 triple |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber škarje S-270-71 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber razpiralo SP-30LS |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Verige za razpiralke KWB |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Nastavki za razpiralke male |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Nastavki za razpiralke velike |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Nastavki za verige |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Podaljšek WEBER cevi 20 m (rumena, rdeča) |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Protivrezna zaščita WEBER Rescue |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Hidravlični cilinder PZT2 1370 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Hidravlični cilinder PZT2 1370 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Hidravlični cilinder RZ1-850 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |

| 3. boks DESNO |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrtalnik/vijačnik Milwaukee M18 FDD3/0X, ali enakovreden |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Akumulatorska krožna žaga Milwaukee M18 FMCS - 0X, ali enakovreden |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Kotni brusilnik Milwaukee M18 FSAG-125 XB/0X, ali enakovreden |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee FUEL M18 FSX, ali enakovreden |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Stabilna postaja za polnjenje baterij 24 V, M18PC6, ali enakovreden |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Milwaukee M18 AL akumulatorska LED |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Trak povezovalni RP kavelj, 10 m |  |  |  |  | 2 |  |  | Izvajalec |
| Trak povezovalni RP kavelj, 20 m |  |  |  |  | 2 |  |  | Izvajalec |
| Veliki podporni steber - potrebno dopisati velikost |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Mali podporni steber - potrebno dopisati velikost |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Veliki podporni steber - potrebno dopisati velikost |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Mali podporni steber - potrebno dopisati velikost |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Buffalo B10 hidravlično ročno dvigalo s peto |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Mali podporni steber - potrebno dopisati velikost |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Železne cevi |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Zajemalna nosila FERNO |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |
| Reševalna deska Shortboard 80 cm, 250 kg |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| 3 delni varnostni pas za Spineboard |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Reševalna deska Spineboard 185 cm, 220 kg |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| 10 delni varnostni pas za Spineboard |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Komplet fiksacija glave za Spineboard |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| PAX Boa |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Lesene zagozde 36 cm |  |  |  |  | 6 |  | naročnik |  |
| KED |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |
| Pritrdilni pajek |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |
| Pritrdilni pasovi za nosila ANTHRON |  |  |  |  | 5 |  | naročnik |  |
| Opornica za vrat |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Opornica za ude |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Torba prve pomoči |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |
| Vrtalnik vijačnik MILWAUKEE FUEL M18 ONEID3-OX, ali enakovreden |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Gortne 3 T , 8m P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Gortne 5 T , 7,5m P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Gortne 5 T , 6m P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Gortne 2 T , 5m P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Povezovalni trak z ragljo P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Trebušasti škopec WLL 7/8 6.5 T |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Trebušasti škopec WLL 3/4 4.75 T |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Trebušasti škopec WLL 5/8 3.25 T |  |  |  |  | 3 |  | naročnik |  |
| Trebušasti škopec WLL 1/2 2 T |  |  |  |  | 6 |  | naročnik |  |
| Lisičji rep Milwaukee HD28 SX |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |
| Tesarske spone 300 |  |  |  |  | 14 |  | naročnik |  |
| Leseni čepi |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Lesene zagozde 35 cm |  |  |  |  | 9 |  | naročnik |  |
| Lesene podloge 10x8x5 cm |  |  |  |  |  |  | naročnik |  |
| Lesene podloge - klocni kratki |  |  |  |  | 3 |  | naročnik |  |
| Lesene podloge - klocni dolgi |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Gortna 4v1 1 T, 2m P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |
| Gortna 2T, 6m P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 2 |  | naročnik |  |
| Gozdarske verige WALDER Germany |  |  |  |  | 4 |  | naročnik |  |
| Veriga 4v1 P TEAM d.o.o. |  |  |  |  | 1 |  | naročnik |  |

| KABINA |  |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ročna komanda vitla |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Latex rokavice |  |  |  |  |  |  |  | Naročnik |  |
| Daljinska komanda vitle |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvajalec |
| Nosilec za mobilni telefon |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvajalec |
| Mobilni telefon GSM |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| RGA S2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Radijska stabilna postaja DM4601e ali podobno |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Komandna plošča vklop razsvetljave, interv. osvetlitev |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvajalec |
| Odgon za vitel in kran |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvajalec |

| STREHA |  |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Železni drog s pasovi za dvig avtomobilov |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Koritasta nosila FERNO WASHINGTON |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Transportna mreža 3x3 P TEAM d.o.o |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Stikalana lestev Stieg technic 7 lestvenikov |  |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Stikalna lestev - povezovalni A člen |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Izvajalec |
| Zastor |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Pivniki |  |  |  |  |  |  |  | Naročnik |  |
| Podporni steber 55 kN – Technik |  |  |  |  |  | 4 |  | Naročnik |  |
| Lopata |  |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Leseni podporniki |  |  |  |  |  | 3 |  | Naročnik |  |
| Stikalana lestev Stieg technic 2,7 M 8 klinov |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Absorbent |  |  |  |  |  | 7 |  | Naročnik |  |
| Ročna škropilnica DAL DEGAN |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Dekontaminacijsko sredstvo Sorbix 15L |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| 50 L sod PVC |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Lovilno korito |  |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Ribiški škornji PROS BEHR 4 mm |  |  |  |  |  | 3 |  | Naročnik |  |
| Vlečni drog |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Dvižni križ PRO LUX |  |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Svetlobni stolp 360 ° 24 V 12V/24/ SPECTRA LED ali podobno z svetilno minimalno 20.000 lumnov |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Izvajalec |

| 2.boks DESNO samo pritrdišča |  |  |  |  |  |  | Dobavi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Webber rescue škarje RSC 190 S-FORCE V18 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Webber rescue razpiralo SP 50 BS S-FORCE V18 |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber rescue cilinder RZ 1-910 S-FORCE V18 |  |  |  |  | 2 |  | Naročnik |  |
| Weber rescue podaljšek cilindra RZ 1-850 / RZ 1-910, 250 mm |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |
| Weber rescue podaljšek cilindra RZ 1-850 / RZ 1-910, 320 mm |  |  |  |  | 1 |  | Naročnik |  |

| Komplet neurja (DOBAVI NAROČNIK): * |  |
| --- | --- |
| alpos zaboj serija f76 (55 x 35 x 38) | 1 |
| milwaukee m18 oneid 3 1/4 hex | 2 |
| nastavki t20, t25, t30, t40, pz2 , pz3, ph2 vse po 5x | 7x5 |
| vijaki torx 5x100 | 300 |
| vijaki torx 6x140 | 100 |
| vijaki torx 8x160 | 50 |
| vijaki torx 8x 240 | 50 |
| kladivo krovsko | 2 |
| lomilka 50cm | 1 |
| pas za orodje | 1 |