SPECIFIKACIJA OPREME UKC LJUBLJANA – STROKOVNE ZAHTEVE

V UKC Ljubljana smo se, glede na potrebe, odločili za tri sklope in sicer:

| Sklop - 1: | Strežniška podatkovna IKT infrastruktura: - Strežniški grozd (8 strežnikov) - Diskovni sistem - FC optično stikalo (2 stikali) - Strežniki POWER 11( 2 strežnika) |
| --- | --- |
| Sklop - 2: | Omrežna stikala (4 stikala) |
| Sklop - 3: | Oprema za prenos podatkov preko optike (DWDM) |

Sklop - 1:

- STREŽNIKI ZA GOSTOVANJE VIRTUALNIH STREŽNIKOV NA INTEL PLATFORMI

| STREŽNIKI – 8 KOSOV | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Arhitektura | - RACK izvedbam s podvojenimi komponentami (napajalnik, hladilni moduli); - Možnost razširitve diskov v backplane za vsaj 6 dodatnih oz. skupno 8. |
| Diskovne kapacitete | - 2x M.2 480GB oz. možnostjo polja RAID 1 z uporabo hot-swap; - 2x 3.48 TB 2.5” NVMe SSD Read Intensive (priklop neposredno na matično ploščo). |
| Zmogljivost | - 2x CPU frekvence vsaj 3.0 Ghz in minimalno 24 jeder (24C) združljiv z Intel Xeon 6342 - RAM: vključeni moduli z skupno kapaciteto 2048 GB |
| Povezljivost | - 3x Dual Port 10/25GbE SFP28 adapter z vključenimi SFP vmesniki 10/25; - 2x Dual Port FC 32G z vklučenimi SPF+ vmesniki; - 1x vsaj 2x 1GbE adapter (RJ45). |
| Upravljavski vmesniki in dodatki | - Modul za upravljanje strežnika (RJ45) – priključek za nadzor in upravljanje strežnikov med delovanjem. Združljiv z Lenovo XCLARITY Console (*); - Vsi potrebni dodatki za vgradnjo v strežniško omaro; - Možnosti dinamičnega uporabljanja (vklop/izklop) USB vrat brez potrebe po ponovnem zagonu strežnika; - Možnost spremljanja porabe elektrike in temperature strežnika; - Možnost uporabe dvofaktorske avtentikacije preko MS ali druge programske opreme; - Možnost filtriranja dostopa po IP naslovu; - Možnost preverjanja avtentičnosti BIOS-a ob zagonu serverja; - Možnost varnega odstranjevanja podatkov z vseh vrst diskov brez uporabe dodatne programske opreme; - Vgrajen TPM modul 2.0. |
| Garancija | - 5-letna originalna tovarniška garancija in podpora na opremo v načinu 24/7 (4 ure). |

*UKC Ljubljana v svojih podatkovnih centrih uporablja upravljavsko platformo Lenovo XCLARITY ki omogoča centralno upravljanje vseh fizičnih strežnikov.

PROGRAMSKA OPREMA ZA VIRTUALIZACIJO

| PROGRAMSKA OPREMA | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Arhitektura | - Virtualizacijska platforma vmWare – ustrezen licenčni model za vse ponujene strežnika (vmWare vSphere Foundation). |
| Garancija in podpora | - 1-letna podpora proizvajalca. |

STORITVE

| STORITEV ALI PODROČJE | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Implementacija rešitve | - Dobava, vgradnja in instalacija strežnikov; - Kabliranje in priklop v omrežje; - Namestitev zadnjih popravkov mikrokode strojne opreme; - Namestitev produkta za virtualizacijo; - Konfiguracija produkta za virtualizacijo vključno z umestitvijo v gručo. |
| Dokumentacija in izvedba testov | - Priprava dokumentacije postavljene rešitve; - Izvedba testov delovanja vključno z testiranjem redundance na nivoju omrežja in diskovnih priklopov; - Dokumentiranje izvedenih testov. |
| Selitev sistemov | - Izvedba selitve gostovalnih virov v obstoječem okolju na novo okolje. |
| Podpora | - 1-letna podpora proizvajalca na ponujeno programsko opremo; - 5-letna podpora za strojno opremo. |

ZAHTEVE PODPORE IN VZDRŽEVANJA

| ZAHTEVA | OPIS |
| --- | --- |
| Podpora in vzdrževanje | - Administracija, vzdrževanje in odprava napake na ponujenem sistemu v režimu 24/7 in odzivnim časom 4 ure. |
| Certificirani strokovnjaki | - Za izvedbo storitev na nivoju programske rešitve za virtualizacijo se zahteva: - Vsaj 2x (2) certificirana tehnična strokovnjaka z veljavnimi certifikati vmWare VCP-DCV Professional; - Vsaj 1x (1) certificiran tehnični strokovnjak z veljavnim certifikatom vmWare VCP-DCAV Professional *certifikata pridobljena v času aktivne podpore za verzije produkta vSphere 7 ali vSphere 8; - Vsaj 1x (1) certificiran tehnični strokovnjak z veljavnim certifikatom vmWare HCI Master Specialist. - Za izvedbo storitev na nivoju strojne opreme Intel strežnikov se zahteva vsaj dva certificirana strokovnjaka za ponujeno strojno opremo. |

- DISKOVNI SISTEM

| 1X Diskovni sistem: 1350TB | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Arhitektura | - RACK izvedba, popolna redundantna arhitektura s podvojenimi komponentami (krmilnik, napajalnik, hladilni moduli), delovanje v načinu »no single point of failure« z možnostjo zamenjave vseh komponent brez prekinitve dostopa do podatkov; - Diskovni sistem naj ima minimalno en par krmilnikov združenih v visoko razpoložljivo gručo; - Diskovni sistem omogoča nadgradnjo in širitev kapacitet po načinu 'Scale-in’ in ’Scale-out' oz. »Grid«; - Diskovni sistem omogoča priklop SSD/SSD NVME in SAS diskovnih kapacitet na ravni posameznega para krmilnikov in/ali z združevanjem (»scale out«)več parov krmilnikov v gručo ali grid. |
| Uporabna kapaciteta | - Diskovni sistem mora zagotoviti vsaj 750TB neto uporabnih kapacitet tipa NVME-SSD, brez upoštevanja prihrankov s strani funkcij efektivnega zapisa; - Diskovni sistem mora zagotoviti vsaj 600TB neto uporabnih kapacitet tipa NLSAS, brez upoštevanja prihrankov s strani funkcij efektivnega zapisa; - Sistem mora imeti dovolj prostih kapacitet za rekonstrukcijo najmanj enega člana vsake RAID skupine; - Diskovne kapacitete morajo imeti možnost ščitenja z RAID (ali enakovredno ) tehnologijo za primer izpada najmanj 2 diskov (DRAID6, RAID6 ). |
| Funkcije diskovnega sistema | - Diskovni sistem omogoča funkcije stiskanja in/ali deduplikacije; - Algoritmi stiskanja in/ali deduplikacije se morajo izvajati na nivoju strojne opreme; - Sistem omogoča omejevanje pasovne širine in IO do posameznega virtualnega diska in poola diskov; - Sistem omogoča izdelavo vsaj 500 hitrih posnetkov (snapshot, clone) na virtualni disk; - Sistem omogoča automatski tiering med različnimi tiri diskov (Flash/Enterprise/Nearline); - Sistem omogoča izdelavo nespremenljivih kopij; - Sistem omogoča hitro zaznavanje morebitnih spletnih napadov; - V ponujeni rešitvi morajo biti vključene licence potrebne za vzpostavitev asinhrone in sinhrone replikacije na ravni diskovnega sistema, za vso ponujeno kapaciteto; - Sistem omogoča uporabo dvonivojske avtentikacije pri dostopu do uporabniškega vmesnika; - V ponujeni rešitvi mora biti vključena programska oprema za nadzor dogodkov, delovanja in odzivnosti diskovnega sistema z možnostjo izdelave poročil o delovanju. |
| Zmogljivost in povezljivost | - Diskovni sistem omogoča prezentacijo diskovnih kapacitet preko naslednjih protokolov: NVMe/FC, FC in iSCSI; - Diskovni sistem mora imeti možnost kriptiranja podatkov ob zapisu na disk; - Diskovni sistem mora imeti najmanj 1500 GB pomnilnika; - Vsak krmilnik mora imeti vsaj 4x32Gbit FC priklope za potrebe povezave s strežniki oz. odjemalci; - Diskovni sistem mora podpirati zrcaljenja in/ali HA z obstoječim produkcijskim diskovnim poljem (IBM Flash System FS5200); - Zrcaljenja in/ali HA mora biti možno na nivoju FC povezav (sinhrono) in na nivoju ETHERNET (asinhrono) povezav za razdalje do 200KM. |
| Garancija | - 5-letna originalna tovarniška garancija in podpora na opremo. |

STORITVE

| STORITEV ALI PODROČJE | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Splošno | - Storitve zajemajo vso potrebno delo za vzpostavitev celovite rešitve po zahtevah naročnika; - Dobava, vgradnja, instalacija in konfiguracija diskovnega sistema; - Izvedba testov (testi visoke razpoložljivosti, stres testi in avtorizacijski testi); - Pomoč naročniku pri migraciji podatkov in aplikacij iz obstoječega producijskega okolja na ponujeno opremo v novem podatkovnem centru; - Predaja znanja naročniku; - Priprava in predaja dokumentacije. |

ZAHTEVE PODPORE IN VZDRŽEVANJA – NADSTANDARDNO VZDRŽEVANJE PONUJENE HW OPREME

| ZAHTEVA | OPIS |
| --- | --- |
| Podpora in vzdrževanje | - Vzdrževanje in odprave strojne napake na celotnem ponujenem diskovnem sistemu v režimu 24/7 odzivni čas 4 ure, čas odprave napake največ 24h. |
| Certificirani strokovnjaki | - Za storitve diskovnega sistema se zahteva vsaj dva (2) certificirana tehnična strokovnjaka za ponujeno strojno opremo. |

- STIKALA

| SAN Stikala - 2 kosa | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Arhitektura | - RACK izvedba, s podvojenimi komponentami (napajalnik, hladilni moduli). |
| Zmogljivost in povezljivost | - Hitrost stikala: do 64Gbps na priključna vrata; - Število vmesnikov: najmanj 48 priključnih vrat in najmanj 24 licenciranih vrat in SFP 32Gbps; - Podpora LSAN/VSAN; - ISL trunking; - Možnost SAN povezav do razdalje 200km; - Upravljanje: SSH, Telnet, SNMP; - Varnost: nadzor dostopa na podlagi vlog, možnost šifriranje AES; - Skladnost: RoHS, CE, FCC, UL; - Vsi potrebni vmesniki in kabli za vključitev novih naprav (strežniki, diskovni sistem). |
| Garancija | - 5-letna originalna tovarniška garancija in podpora na opremo |

STORITVE

| STORITEV ALI PODROČJE | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Splošno | - Storitve zajemajo vso potrebno delo za vzpostavitev celovite rešitve po zahtevah naročnika; - Dobava, vgradnja, instalacija in konfiguracija SAN stikal; - Izvedba testov (testi visoke razpoložljivosti, stres testi in avtorizacijski testi); - Priprava in predaja dokumentacije. |

ZAHTEVE PODPORE IN VZDRŽEVANJA – NADSTANDARDNO VZDRŽEVANJE PONUJENE HW OPREME

| ZAHTEVA | OPIS |
| --- | --- |
| Podpora in vzdrževanje | - Vzdrževanje in odprave strojne napake na celotnem ponujenem sistemu v režimu 24/7 odzivni čas 4 ure; - 5-letna podpora za strojno in programsko opremo. |

- STROKOVNE ZAHTEVE ZA IBM POWER SISTEME, DISKOVNO POLJE IN SAN SPECIFIČNO OKOLJE

| 2X bazni strežnik IBM Power | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Arhitektura | - Strežnika morata biti primerna za vgradnjo v 19" omaro, največ 8U za vse ponujene strežnike (najmanj dva strežnika); - Vsak strežnik mora imeti podvojeno napajanje, najmanj dva ločena napajalnika, delovanje sistema mora biti zagotovljeno tudi ob izpadu najmanj enega od napajalnikov v posameznem strežniku; - Vgrajena vsaj dva večjedrna procesorja na strežnik, najmanj 32 jeder na strežnik, skupaj najmanj 64 jeder v ponujeni rešitvi, s frekvenco delovanja do 4.2 Ghz; - Delovni pomnilnik (RAM) kapacitete najmanj 1536 GB RAM na strežnik z možnostjo razširitve do najmanj 4TB na vsakem posameznem ponujenem strežniku. |
| Vmesniki in podpora | - Vsak strežnik mora podpirati najmanj 8 razširitvenih mest PCIe5; - Vgrajena vsaj 2x4port FC vmesnika hitrosti 32Gbps na priključna vrata na posamezni strežnik; - Vgrajena vsaj 2x2 port SR-IOV mrežna vmesnika z vsaj 2x25/10/1 Gbps Ethernet s SFP28 moduli; - Vgrajena vsaj 2x2 (4) interni NVMe U2 SSD moduli kapacitete 1.6TB za vzpostavitev VIO okolja; - Strežnika morata omogočati delovanje AIX 7.2 in AIX 7.3 verzije operacijskega sistema zaradi združljivosti z obstoječimi poslovnimi aplikacijami in Oracle bazo podatkov za 32 jeder na ponujen strežnik; - Strežnika morata podpirati Linux operacijski sistem – RHEL in SLES; - Ponujena strežnika morata podpirati najmanj 12 logičnih razdelkov z možnostjo razširitve na najmanj 64 razdelkov na posameznem strežniku; - Ponujena rešitev mora omogočati omejevanje logičnih razdelkov za dodeljene procesorske kapacitete; - Ponujena rešitev mora omogočati deljenje procesorskih kapacitet znotraj omejenega števila dodeljenih procesorjev oz. procesorskih jeder; - Sistema morata podpirati prenose logičnih razdelkov med strežnikoma brez prekinitve delovanja; - Sistemska programska oprema za upravljanje strojne opreme – virtualna konzola za upravljanje strojne opreme Power10/11 – vHMC; - Programska oprema za upravljanje on-prem oblaka -Openstack združljiv sistem za upravljanje; - Spletni grafični vmesnik za upravljanje z možnostjo zajema predlog razdelkov, upravljanjem predlog in vzpostavitvijo logičnih razdelkov iz predlog, tudi z vzpostavitvijo operacijskega sistema; - Vse komponente sistema morajo biti podvojene in omogočati neprekinjeno delovanje tudi v primeru izpada enega od sistemov s podporo Oracle RAC (32 procesorjev na sistem); - Oba strežnika morata podpirati neposreden priklop na obstoječe in novo SAN/diskovno okolje naročnika zaradi prenosa aplikacij iz obstoječega okolja na ponujene nove strežnike oz. logične razdelke; - Ponujena rešitev mora podpirati programsko opremo Oracle12c R1/R2 in Oracle 19c; - Vključena licenčna programska oprema za zagotavljanje visoke razpoložljivosti (System Mirror) za 8 jeder na ponujeni strežnik; - Ponujena rešitev mora omogočati RedHat OpenShift platformo; - Ponujena rešitev mora vključevati pomoč pri migraciji obstoječega operativnega okolja starih strežnikov iz lokacjie UKC-DC-STEGNE na nova strežnika na lokaciji UKC-DC-ZALOŠKA. |
| Garancija | - 5-letna originalna tovarniška garancija in podpora na opremo. |

STORITVE

| STORITEV ALI PODROČJE | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Splošno | - Storitve zajemajo vso potrebno delo za vzpostavitev celovite rešitve po zahtevah naročnika; - Dobava, vgradnja, instalacija in konfiguracija strežniškega sistema; - Izvedba testov (testi visoke razpoložljivosti, stres testi in avtorizaciji testi); - Pomoč naročniku pri migraciji podatkov in aplikacij iz obstoječega produkcijskega okolja na ponujeno opremo v novem podatkovnem centru; - Predaja znanja naročniku; - Priprava in predaja dokumentacije. |

ZAHTEVE PODPORE IN VZDRŽEVANJA – NADSTANDARDNO VZDRŽEVANJE PONUJENE HW OPREME

| ZAHTEVA | OPIS |
| --- | --- |
| Podpora in vzdrževanje | - Vzdrževanje in odprave strojne napake na celotnem ponujenem diskovnem sistemu v režimu 24/7 odzivni čas 4 ure, čas odprave napake največ 24h. |
| Certificirani strokovnjaki | - Za storitve strežniškega sistema se zahteva vsaj dva (2) certificirana tehnična strokovnjaka za ponujeno strojno opremo. |

Sklop - 2:

- OMREŽNA STIKALA:

| LAN STIKALA - 4 KOSI | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Arhitektura | - RACK izvedba, s podvojenimi komponentami (napajalnik, hladilni moduli). |
|  | - Vsi potrebni dodatki za vgradnjo v obstoječo strežniško omaro. |
| Zmogljivost in povezljivost | - Minimalno 48 x 10/25-Gbps in 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports, (kompatibilno npr. z Nexus 9300 48 port) |
|  | - Upravljalski vmesnik 1 RJ-45 port |
|  | - Kompatibilni z Cisco orodji za upravljanje in nadzor, ki jih naročnik že uporablja za obstoječo opremo / stikala |
|  | - Stikalo mora podpirati 3,6 Tbps pasovne širine ali več |
|  | - Stikalo mora biti združljivo z IEEE, FC-FEC in RS-FEC omogočeno za podporo 25-Gbps |
|  | - Vsi vmesniki morajo podpirati šifriranje MACsec |
|  | - Vsi potrebni vmesniki in kabli za povezavo nove opreme v obstoječe omrežje naročnika. |
| Garancija | 5-letna originalna tovarniška garancija in podpora na opremo |

STORITVE

| STORITEV ALI PODROČJE | ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Splošno | - Storitve zajemajo vso potrebno delo za vzpostavitev celovite rešitve po zahtevah naročnika - Dobava, vgradnja, instalacija in konfiguracija mrežnih stikal. - Izvedba testov (testi visoke razpoložljivosti, stres testi in avtorizacijski testi) - Pomoč naročniku pri migraciji storitev, - Predaja znanja naročniku, - Priprava in predaja dokumentacije. |

ZAHTEVE PODPORE IN VZDRŽEVANJA – NADSTANDARDNO VZDRŽEVANJE PONUJENE HW OPREME

| ZAHTEVA | OPIS |
| --- | --- |
| Vzdrževanje | - Administracija, vzdrževanje in odprave napake na celotnem ponujenem sistemu v režimu 24/7 odzivni čas 4 ure. |
| Certificirani strokovnjaki | - Za vzdrževanje in administracijo za stikala, se zahteva vsaj en (1) certificiran tehnični strokovnjak za ponujeno strojno opremo. |
| Podpora | - 5-letna podpora za strojno in programsko opremo (administracija in vzdrževanje ter odprava okvar) |

Sklop - 3:

- OPREMA ZA PRENOS PODATKOV PREKO OPTIKE (DWDM):

| 1.Sistem DWDM: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka | Naziv | Količina |
| DCP-2-FB/HW | Base HW, 1 RU chassis, 19", 2-traffic slots, dual power, fan units, mgmt-board | 4 |
| DCP-2-PSU-AC-FB | AC-PSU, 100-127VAC (3A) and 200-240 VAC (1.5A), front to back airflow. Includes EU/UK/US AC cables unless specified. | 8 |
| DCP-2-ENL-ll.x SW | DCP-2 Embedded Node License for software release 11.x | 4 |
| DCP-F-A22 | EDFA amplifier with 22 dB Gain, 1RU plug-in unit, with support for 2 x Passive Plugin Modules (PPM's) | 4 |
| PPM-AD1-1510-2F | Passive Plug-in Module (PPM) OSC add/drop filter 1510nm | 2 |
| SO-SFP-155M-L200D-C51 | SFP, STM-1/OC3,100M Ethernet, CWDM, 200km, 47dB, LC, 1510nm | 2 |
| SO-SFP-VOA-01 | SFP VOA, 0-20dB, Dark@power loss. No monitoring, LC | 2 |
| PPM-DUMMY | Passive Plug-in Module (PPM) Dummy unit | 6 |
| DCP-404 | 4 x 100G Muxponder, 1RU plug-in unit, 4 x 100G Ethernet, Client port: 4xQSFP28, Line port: 1xQSFP-DD | 2 |
| SO-QSFP28-SR4 | QSFP28,100G Ethernet SR4, MM 4x 850nm, 100m, 1.9dB, MPO | 4 |
| SO-TQSFPDD4CCZRP | QSFP-DD OIF400G/OpenZR+ Coh Tunable Flexgrid, LC | 2 |

| 2. Sistem DWDM: Vzdrževanje za 3 leta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka | Opis | Količina |
| 1 | - prijava napake 24x7 - odprava napake v 4 urah od prijave okvare za opremo, ki je nameščena v Ljubljani - odprava napake v 8 urah od prijave okvare za opremo, ki je nameščena v Mariboru V primeru odpovedi celotnega sistema (primarnega in sekundarnega) velja odprava napake kot je navedeno zgora), v primeru, da odpove samo ena naprava v redundančnl postavitvi ter delovanje omrežja ni moteno alf onemogočeno, je dopusten Čas zamenjave okvarjene naprave z identično v roku 2 dni po prijavi napake. Omejitev sistema: do 150 km oziroma 34dB slabljenja | 1 |