Skladnost opreme s tehničnimi zahtevami

Oznaka naročila: 	ODROnext-S4-51/2025

Predmet naročila: 	Nakup strojne opreme za NOO projekt Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije - Objektni shranjevalni sistem

Ponudnik:

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij te razpisne dokumentacije.

V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani v obliki pdf dokumenta, ki ni samo navedba spletnega naslova, ipd,.) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.

| # | OPIS ZAHTEVE | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustrezno DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni sistem mora biti celovit - namenska naprava (»appliance«). Strežniška in programska oprema morata biti del celovite namenske rešitve. Strežniki ne smejo biti dobavljeni kot ločen gradnik rešitve, ampak morajo biti njen sestavni del, ni pa nujno, da so proizvedeni pri istem proizvajalcu, kot je programska oprema. Integracija programske in strojne opreme mora biti izvedena pri proizvajalcu sistema. Strežniki morajo biti certificirani v smislu skladnosti s programsko opremo. |  |  |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo strežniki (»node«) v gručo (tipa »scale-out«). Strežniki morajo biti zasnovan tako, da ventilatorji, napajalniki in omrežni priklopi ne predstavljajo enojne točke odpovedi (SPOF - Single Point of Failure). Celotna rešitev mora biti odporna na izpad strežnika. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na procesorski arhitekturi x86. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti zasnovan na S3 protokolu, kot primarnem protokolu (native S3 system), kar pomeni, da mora namenska naprava (»appliance«) omogočati S3 dostop preko integrirane plasti znotraj namenske naprave. Namenska naprava mora biti kot celota integrirana in certificirana s strani proizvajalca programske opreme. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti arhitekture tipa »scale-out«. To pomeni, da se strežniki sestavljajo v enovit sistem (gručo). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti razširljiv v širino (»scale out«) do najmanj 128 strežnikov. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz strežnikov (node), ki imajo v svojem ohišju vgrajene tudi diskovne kapacitete. |  |  |
|  | Ponujeni sistem sestavljajo aktivni strežniki, ki omogočajo delovanje brez izgube podatkov v primeru odpovedi enega (1) strežnika ali poljubnih štirih (4) podatkovnih diskov. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora s pomočjo dodajanja novih strežnikov v sistem podpirati zaščito podatkov ob hkratni odpovedi dveh (2) strežnikov. Dodatni strežniki za zagotovitev omenjene zaščite niso del tega razpisa (naknadna razširitev) in jih bo naročnik (v primeru potreb) naročil naknadno. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati zaščito podatkov s principi izbrisljivega kodiranja (»erasure coding«). |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti sestavljen iz najmanj pet (5) strežnikov (node). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora omogočati širitev sistema z dodajanjem enega strežnika. |  |  |
|  | V ponujeni sistem mora biti vgrajenih najmanj 60 diskov za shranjevanje podatkov. Kapaciteta posameznega diska mora biti vsaj 16 TB (skupaj vsaj 960 TB surove kapacitete). | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora imeti v posameznem strežniku vgrajena dva procesorja z minimalno 10 jedri in taktom minimalno 2,2 GHz ter pomnilnik (RAM) kapacitete minimalno 192 GB. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. | / |
|  | Ponujeni sistem mora vključevati vsaj dve (2) omrežni stikali 25 Gb/s Ethernet za interno in/ali zunanjo komunikacijo strežnikov (»front end") v gruči. Vsako stikalo mora imeti najmanj 48 x 25 Gb/s Ethernet SFP28 vrat. Vsako stikalo mora imeti vsaj 4 x 100 Gb/s Ethernet QSFP28 vrat. Vključeni morajo biti ustrezni kabli z optičnimi vmesniki za povezavo med strežniki in omrežnimi stikali. V vsakem strežniku sta dva 25 Gb/s omrežna priklopa namenjena za priklop na stikali za zunanjo komunikacijo (»front end«). Interna komunikacija med strežniki je lahko izvedena na drug način, če tak način ne vpliva na funkcionalne zahteve, diskovno kapaciteto in zmožnosti sistema. | Se ne izpolnjuje. Razvidno mora biti iz obrazca konfiguracija. |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati sprotno šifriranje podatkov pri pisanju na disk. |  |  |
|  | Ponujeni istem mora imeti podporo za šifriran zapis podatkov na podatkovne diske in podporo zunanjega sistema za upravljanje ključev in s podporo za rotacijo ključev. Dopušča se možnost upravljanja ključev s pomočjo namenskega sistema ali uporabnika |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora izvajati šifriran prenos podatkov med podatkovnimi centri. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora biti skladen s SEC 17a-4f. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora v osnovi (natively) podpirati protokol S3. Dostop mora biti neposreden preko vseh strežnikov sistema. |  |  |
|  | Ponujeni istem mora imeti vgrajen mehanizem za zagotavljanje integritete podatkov na osnovi kontrolnih vsot (checksum) ob dostopanju do podatkov. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti vgrajen mehanizem za zagotavljanje integritete podatkov na osnovi kontrolnih vsot (checksum) na način proaktivnega prevajanja integritete za podatke, do katerih ni bil izveden dostop (proactive background scan). |  |  |

|  | Ponujeni sistem mora podpirati način za optimalnejše shranjevanje podatkov z izrabo XOR operacij preko vseh podatkovnih centrov, ki si replicirajo podatke. To pomeni, da sistem na dveh podatkovnih elementih naredi operacijo XOR in shrani le en element. Iz tega enega elementa lahko izračuna vsebino originalnih dveh elementov. Ponujeni sistem lahko omogoča optimalnejše shranjevanje preko več podatkovnih centrov z uporabo geografsko razpršenega »erasure coding« algoritma, pod pogojem, da to ne zmanjšuje funkcionalnosti rešitve. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati najmanj 30 uporabniško definiranih indeksiranih meta-podatkovnih atributov (indexed user-defined metadata) na posameznem vedru (bucket). Na ta način mora imeti integrirano funkcionalnost za iskanje po meta-podatkih objektov z uporabo indeksacije. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati geografsko gručo (geo cluster), ki je postavljena v več kot 6 (šest) podatkovnih centrih (lokacijah), med katerimi se izvaja replikacija podatkov. Vsaka od lokacij ima kopijo podatkov. Ponujeni sistem lahko z algoritmom »Erasure Coding« doseže ekonomično shranjevanje podatkov brez potrebe po celotni kopiji podatkov na vsaki lokaciji. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora podpirati REST API. |  |  |
|  | Ponujeni sistem mora imeti ali pa biti v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, s katerim se dokazuje, da je registriran v seznam certificirane strojne opreme. Če je sistem v fazi pridobivanja certifikata Arhiva Republike Slovenije, potem mora ta certifikat pridobiti do zaključka aktivnosti 12 iz točke 4 tehničnih specifikacij. |  |  |