Priloga št. 5

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1797/2025

Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup in dobava bioreagentov za profiliranje DNK in obsega sukcesivni nakup in dobavo kompletov za pomnoževanje avtosomalnih področij DNK (STR Globalfiler Kit) ter kompletov za pomnoževanje področij DNK na kromosomu Y (STR Y FILER PLUS PCR Amplification Kit), (v nadaljevanju: blago). Ponudnik mora ponuditi vse zahteve iz specifikacije, ki so navedene v nadaljevanju:

Komplet za pomnoževanje avtosomalnih področij DNK mora zadostiti naslednjim kriterijem :

- vsebovati mora vsaj področja DNK (lokuse) D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391 in D2S1338. Pretežna večina profilov DNK obstoječe baze slovenske Policije vsebuje ta področja tako za sledi, kot primerjalne vzorce oseb (osumljencev, oškodovancev, oseb za izločitev), zato je ohranitev nabora teh področij nujna za funkcionalnost evidence DNK (možnost primerjave profilov). Komplet lahko vsebuje tudi dodatna področja DNK;

- vsebovati mora amelogeninsko področje X/Y, dodatno področje (lokus) na kromosomu Y in Y-Indel fragment. Navedeni označevalci so pomembni za določitev števila in spola donorja/donorjev sledi, kar je še posebej pomembno pri problematičnih forenzičnih vzorcih (degradirani, nehomogeni in količinsko skromni);

- vsebovati mora DNK za pozitivno kontrolo. Ta omogoča nadzor kakovosti v celotnem procesu;

- delovati mora na aparaturah Verity Pro Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer (proizvajalca Applied Biosystems), kakršne ima naročnik;

- delovati mora v vsaj šest barvni kemiji;

- ustrezati mora zahtevam standarda ISO 18385, ki je ena od osnovnih zahtev za materiale, ki se uporabljajo pri preiskovanju človeške DNK;

- biti mora validiran po vodilih ENFSI (European Network og Forensic Institute) ali

- SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods).

Komplet za pomnoževanje področij DNK na kromosomu Y mora zadostiti naslednjim kriterijem:

- vsebovati mora vsaj področja DNK (lokuse) DYS438, DYS627, DYS458, DYS437, DYS391, DYS392, DYS635, DYS19, DYS390, DYS439, DYS456, DYS393, DYS449, DYS387S1, DYS576, DYS460, DYS533, DYS389 II, DYS570, DYS385, DYS389 I, DYS481, YGATA H4, DYS518, DYS448. Pretežno večino vzorcev tako sledi kot oseb smo profilirali na teh področjih, zato je ohranitev nabora le teh nujna za možnost primerjave profilov DNK med seboj. Komplet lahko vsebuje tudi dodatna področja DNK;

- delovati mora na aparaturah Verity Pro Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer (proizvajalca Applied Biosystems), kakršne ima naročnik;

- delovati mora v vsaj šest barvni kemiji;

- ustrezati mora zahtevam standarda ISO 18385;

- biti mora validiran po vodilih ENFSI (European Network og Forensic Institute ali SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods.

Ponudnik – izvajalec mora ponuditi oba kompleta, pri čemer morata biti oba kompleta za pomnoževanje avtosomalnih lokusov in spolnega kromosoma Y od istega proizvajalca (Applied Biosystems ali enakovredno).

Ponudnik – izvajalec mora za ponujeno blago predložiti izjavo principala o pooblaščenem zastopanju na področju Republike Slovenije, tehnično dokumentacijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku in validacijske certifikate (blago mora ustrezati zahtevam standarda ISO 18385 ter mora biti validirano po vodilih ENFSI (European Network of Forensic Institute) ali SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods)).

Ponudnik - izvajalec mora dobavljati blago v zahtevanem načinu pakiranja v originalni embalaži, ob vzdrževanju hladne verige po navodilih proizvajalca.