- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/PROJEKTNA NALOGA

Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniškega vozlišča na Jesenicah

Ponudba se pripravi v skladu z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

- OBSEG PONUDBENIH DEL

Splošno

Predmet javnega naročila je Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniškega vozlišča na Jesenicah, ki vključuje:

- celovito  rekonstrukcijo  oz.  nadgradnjo  postajnih  tirov  z  optimizacijo  tirne  sheme,  ki  vključuje zamenjavo zgornjega in spodnjega ustroja proge;

- nadgradnjo voznega omrežja nad postajnimi tiri od št. 1 do št. 11;

- nadgradnjo in prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih (SVTK) in elektroenergetskih (EE) naprav;

- gradnjo prenosne elektronapajalne postaje (ENP);

- ureditev  postajnih  prostorov  neposredno  namenjenih potrebam  potniškega  prometa  (ureditev čakalnice,  ureditev  sanitarij  itd.), vključno  s  prenovo  in  sanacijo  fasadnega  plašča  s  stavbnim pohištvom ter prenovo in sanacijo strehe postajnega poslopja;

- rušitev     obstoječega     dvotirnega     jeklenega     mostu     in     gradnjo     novega     enotirnega armiranobetonskega prednapetega mostu preko potoka Jesenica;

- gradnjo novega perona in rekonstrukcijo dveh obstoječih peronov, z ustreznimi dimenzijami;

- rekonstrukcijo  oz.  nadgradnjo  obstoječega  podhoda  na  železniški  postaji  Jesenice,  z  obnovo dostopnih poti in vgradnjo dvigal za potrebe dostopov na perone;

- gradnjo novega podhoda za pešce in kolesarje pri centralni postavljalnici;

- preureditev službenih prostorov v centralni postavljalnici, ki vključuje celovito rekonstrukcijo objekta centralne postavljalnice;

- obnovo obstoječega podvoza pod železniško postajo Jesenice;

- izvedbo protihrupnih ograj.

Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:

- pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo,

- pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje in so šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo,

- za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov, objektov in odsekov.

Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo na javnih cestah in železnicah, se uporabljajo določila Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) 2024/3110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2024 o določitvi harmoniziranih pravil za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 305/2011, skladno s Splošnimi in tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi, Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za ceste ter njihovimi dopolnili, kot tudi Tehničnimi specifikacijami za ceste in Tehničnimi specifikacijami za prometno infrastrukturo TSPI.

Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna služba naročnika na podlagi predložene pisne ocene o primernosti in skladnosti s projektnimi zahtevami s strani ponudnika.

Potrebne dejavnosti ponudnika pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v tč. 1.3 in 1.4.

Ponudbe ponudnikov za izbiro izvajalca po odprtem postopku morajo temeljiti na priloženem Programu povprečne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo kakovosti. Program določa obseg predpisanih nalog v okviru zunanje kontrole, vključno s povprečnimi pogostostmi izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob vgrajevanju v programu navedenih proizvodov, oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih.

Inženir je oseba, ki jo določi naročnik ter opravlja naloge za naročnika.

Predmet zunanje kontrole

Gradbeni proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbišče objekta

Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbišče, štejejo:

- zmesi kamnitih zrn (agregati),

- ločilni, drenažni, filterski geosintetiki in geomreže

- veziva: bitumen, cement, epoksidna smola

- jekla in proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra

- material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, materiali za premaze in brizganje, bitumenske lepilne in zalivne zmesi

- elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaški

- izdelki in polizdelki iz cementnega betona

- izdelki za sanacijo betona po SIST EN 1504

- proizvodi za opremo objektov: varnostne in zaščitne ograje

- dilatacije, ležišča

- asfaltne (bituminizerane) zmesi in betonske mešanice

- proizvodi zgornjega ustroja železniške proge: tirnice, kretnice in tirna križišča, pragovi, pritrdilni material

- drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogočiti izpolnitev ustreznih bistvenih zahtev za objekte, v katere se nameravajo vgraditi.

Gradbena dela in tehnološki postopki

Predmet zunanje kontrole so:

- temeljna tla in temeljenje

- nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljšani, utrjeni, stabilizirani

- vkopi, izkopi in podporne konstrukcije

- zaščitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi

- cementni betoni in jeklo za armiranje za vse vrste objektov

- obnovitvena dela na betonskih objektih po SIST EN 1504

- hidroizolacije

- jeklene konstrukcije (jeklene pasnice, drogovi, portali...)

- oprema premostitvenih objektov (ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, ograje…)

- konstrukcijski deli zgornjega ustroja (tirna greda, tirnice, kretnice, pragovi…)

- pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in spremljava gradnje

- delna in končna poročila.

Naloge ponudnika pri prevzemanju gotovih proizvodov

Ponudnik bo potrjeval skladnost na gradbišče dobavljenih proizvodov s predloženimi CE oznakami, izjavami o lastnostih, splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi, tehničnimi specifikacijami za javne ceste in tehničnimi specifikacijami za prometno infrastrukturo ter projektnimi zahtevami.

Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami tehničnih specifikacij za železnice in splošnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi ali drugimi tehničnimi zahtevami (standardi, tehnična soglasja ali projektantske zahteve), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) 2024/3110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2024 o določitvi harmoniziranih pravil za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 305/2011. Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije ali tehnične smernice (standarda, tehničnega soglasja, TS in PTP z dopolnil), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Dopolnil PTP, VI. knjiga.

- Skladnost proizvoda mora dokazati proizvajalec, ki za pridobitev ocene skladnosti nosi vse stroške.

Naloge ponudnika pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov

Ponudnik mora v okviru zunanje kontrole vgrajevanja določenega proizvoda opraviti naslednje naloge:

- začetni pregled naprav in sistema kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti:

- presojo in odobritev načrta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve ustrezne tehnične specifikacije za proizvod,

- presojo ustreznosti predloženih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda, njegove sestave oziroma polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne zmesi iz tovarne asfalta in sl.)

- presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma podpogodbenega laboratorija,

- presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del,

- poročilo o opravljenem pregledu

- redni nadzor nad izvajanjem notranje kontrole kakovosti, ki mora zajeti:

- preverjanje izvajanja predpisanih dejavnosti glede na odobreni načrt notranje kontrole kakovosti,

- mesečno preverjanje načina in rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na merila skladnosti, določena v ustrezni tehnični specifikaciji za proizvod,

- poročilo o vsakem opravljenem nadzoru

- kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev in preskušanje v laboratoriju ponudnika in poročila o preskusih

- pripraviti delna (fazna) poročila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih lastnosti vgrajenega proizvoda,

- izvršiti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo naročnika, inženirja ali njegove strokovne službe,

- izdelati končne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, s predlogom za sprejem ali zavrnitev vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo pomanjkljivosti ali sanacijo,

- kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

V primeru ugotovljenih odstopanj zahtevanih lastnostih oz. lastnostih navedenih na Izjavi o lastnosti ali CE informaciji, je zunanja kontrola kakovosti dolžna o tem obvestiti nadzor, proizvajalca, notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ.

Izvajalec zunanje kontrole kakovosti mora  med izvajanjem del zagotoviti spletni portal za odlaganje izvedenih meritev, zapisov in poročil zunanje kontrole kakovosti, kot tudi notranje kontrole kakovosti. Po zaključku posamezne faze del, mora nadzoru in naročniku predati vsa poročila v elektronski obliki (CD/DVD ali drug prenosni elektronski medij). Ob Zaključku pogodbe mora izvajalec nadzoru in naročniku predati vso dokumentacijo ZKK v elektronski obliki (CD/DVD ali drug prenosni elektronski medij).

Izbrani izvajalec zunanje kontrole kakovosti oz. njegov JV partner hkrati ne sme izvajati tudi notranje kontrole kakovosti na istem projektu.