TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

OPERACIJSKI PLAŠČI

Strokovne zahteve

Sterilni operacijski plašči so medicinski pripomočki, ki jih uporabljajo člani kirurške ekipe, da preprečijo prenos mikroorganizmov iz sebe na sterilno operativno polje. Ustrezati mora naslednjim zahtevam:

- plašč za enkratno uporabo,

- ustrezati mora standardu EN 13795 - 1,2,3

- naročnik lahko kadarkoli zahteva od ponudnika v vpogled uporabljene testne metode,

- nevtralnega vonja in barve,

- iz netkanega materiala,

- dodani dve vpojni brisački,

- sterilen,

- zapenjanje v vratnem predelu s kombiniranim trakom,

- vratni predel mora biti označen z barvo, da se plašči lažje razločijo med seboj,

- zavezovanje v pasu s trakoma, ki sta varjena,

- sterilno oblačenje je dodatno omogočeno s kartončkom, na katerem je razvidno sterilna/nesterilna stran,

- sterilni hrbet,

- oprijemljive manšete na rokavih,

- nima »spomina«,

- nepropusten za mikroorganizme,

- minimalni odpad delcev s plašča,

- vodoodbojen in antistatični material,

- pakiran v sterilne ovoje, ki omogočajo aseptično odpiranje,

- notranja plast v SMS materialu, zunanja plast v foliji in papir,

- dvojna transportna embalaža,

- na ovoju mora biti samolepilna nalepka z imenom izdelka, datumom sterilnosti, kataloško številko, serijo,… zaradi sledljivosti,

- prav tako morajo biti na embalaži vidni podatki (CE, kataloška številka, serijska številka, rok trajanja, način odpiranja),

- na samem op. plašču mora biti oznaka velikosti,

- izdelki morajo biti sterilizirani  z EN normami,

- izdelki ne vsebujejo latex-a,

- naročnik  od ponudnika zahteva testiranje plaščev v roku, ki ga navede naročnik in na osnovi katerega se pozneje odloči o ustreznosti.

|  | IME IZDELKA | STROKOVNE ZAHTEVE | Razpis. kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 | OPERACIJSKI PLAŠČI |  |  |
|  | STANDARDNI OPERACIJSKI PLAŠČ |  |  |
| 1.1. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - STANDARD »L« | - dolžina min. 130 cm | 150 |
| 1.2. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - STANDARD »XL« | - dolžina min. 150 cm | 600 |
| 1.3. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - STANDARD »XXL« | - dolžina min. 170 cm | 600 |
|  | SPECIALNI (OJAČAN) OPERACIJSKI PLAŠČ |  |  |
| 1.4. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - SPECIAL »M« | - operacijski plašči z dodatno visoko zaščito, za operacije kjer se zahteva visoka stopnja zaščite, - reglan rokavi, - ojačan z nepremočljivo zaščito na kritičnih predelih in sicer v prsnem delu v velikosti vsaj 50x80 cm, nepremočljiva zaščita se začne 10 cm od vratnega izreza in rokavih do nadlahti 40 cm od manšete navzgor - dolžina min. 120 cm | 1200 |
| 1.5. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - SPECIAL »L« | - operacijski plašči z dodatno visoko zaščito, za operacije kjer se zahteva visoka stopnja zaščite, - reglan rokavi, - ojačan z nepremočljivo zaščito na kritičnih predelih in sicer v prsnem delu v velikosti vsaj 50x80 cm, nepremočljiva zaščita se začne 10 cm od vratnega izreza in rokavih do nadlahti 40 cm od manšete navzgor - dolžina min. 130 cm | 800 |
| 1.6. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - SPECIAL »XL« | - operacijski plašči z dodatno visoko zaščito, za operacije kjer se zahteva visoka stopnja zaščite, - reglan rokavi, - ojačan z nepremočljivo zaščito na kritičnih predelih in sicer v prsnem delu v velikosti vsaj 50x80 cm, nepremočljiva zaščita se začne 10 cm od vratnega izreza in rokavih do nadlahti 40 cm od manšete navzgor - dolžina min. 150 cm | 600 |
| 1.7. | STERILNI OPERACIJSKI PLAŠČ - SPECIAL »XXL« | - operacijski plašči z dodatno visoko zaščito, za operacije kjer se zahteva visoka stopnja zaščite, - reglan rokavi, - ojačan z nepremočljivo zaščito na kritičnih predelih in sicer v prsnem delu v velikosti vsaj 50x80 cm, nepremočljiva zaščita se začne 10 cm od vratnega izreza in rokavih do nadlahti 40 cm od manšete navzgor - dolžina min. 170 cm | 600 |

STERILNO OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO

Namen uporabe:

- za sterilno prekrivanje operacijskega polja in operacijske opreme.

Strokovne zahteve

Sterilno operacijsko perilo mora ustrezati naslednjim strokovnim zahtevam, ki ustrezajo standardu EN 13795 -1,2,3 in potrebam operacijskega bloka SB Ptuj:

- izdelki morajo biti izdelani iz netkanih materialov,

- sterilni, sterilizirani v skladu z EN normami,

- namenjeni za enkratno uporabo,

- pakirani v dveh plasteh, kar omogoča aseptično odpiranje,

- notranja plast pakirne ovojnine služi kot sterilno prekrivalo za inštrumentarsko mizo,

- možnost, da prevleko za Mayo mizo obleče sterilna oseba brez pomoči (razpira se po korakih),

- najvišje v setu desno, naj bo razprt op. plašč za umito op. med. sestro (plašč standard XL), levo  škatla v katero je zložen obvezilni in drobni material,

- plašči morajo ustrezati strokovnim zahtevam iz sklopa 1,

- obvezilni material naj bo pregledno razvrščen v  embalaži tako, da ga lahko hitro preštejemo,

- v škatlo so lahko zloženi skalpeli, brizgalke, aspirator, obliži, trakovi, prevleka za kamero..., da jih hitro najdemo in ne padajo iz seta pri razporejanju po inštrumentarski mizi,

- na ovojnini mora biti samolepilna nalepka s črtno kodo (EAN 128), imenom izdelka, smerjo odpiranja, datumom sterilnosti, kataloško številko, serijo,… zaradi sledljivosti,

- na ovoju mora biti slikovna predstavitev vsebine seta z dimenzijami ali  napisana sestava setov v slovenskem jeziku,

- prav tako morajo biti na embalaži vidni podatki (CE, kataloška številka, serijska številka, rok trajanja, način odpiranja, način sterilizacije, število artiklov v embalaži),

- sterilni seti morajo biti v dvojni transportni embalaži,

- nevtralnega vonja in barve,

- zagotavljajo trdnost v suhem in mokrem stanju,

- zagotavljati morajo nepropustnost za mikroorganizme,

- ne puščajo delcev, se ne »muckajo«,

- omejitev op. polja omogočajo z lepljenjem na kožo,

- lepila so hipoalergijska, zagotavljajo učinkovito lepljenje, koži prijazna in na koži ne povzročajo poškodb pri odstranjevanju,

- preprečujejo podhlajanje bolnika,

- negorljivi,

- materiali morajo biti iz 2 slojnega materiala,z dodatno ojačitvijo pri incizijskih mestih ali 3 slojnega materiala(ortopedija)

- zagotoviti morajo vpijanje in neprepustnost po celotni površini materiala,

- izdelki nimajo »spomina«, so voljni za oblikovanje in se lepo prilegajo,

- njihova uporaba ne sme predstavljati tveganja za uporabnika in bolnika,

- ponudnik mora na zahtevo kupca predložiti tudi informacijo o uporabljenih testnih metodah in rezultate testiranj za ponujene proizvode,

- izdelki in ovojnina ne smejo vsebovati latexa,

- ponudnik je dolžan v roku petih (5) delovnih dni po prejemu naročnikove zahteve dostaviti brezplačne sterilne vzorce, če v tem roku ne bo mogel pravočasno dostaviti zahtevanih vzorcev, mora naročniku pisno po e-pošti na elektronski naslov naročnika zaprositi za podaljšanje roka, vendar največ za tri (3) delovne dni od prvotno določenega roka,

- za testiranje bo naročnik zahteval po 3 (tri) brezplačne sterilne vzorce za vsak prijavljen artikel,

- v vseh specializiranih setih bomo obvezno testirali obvezilni material (tampone, zložence, trebušne komprese),

- ponudnik se mora zavezati, da v 48 urah od naročila, dostavi naročeno blago v bolnišnico, štejejo delovni dnevi (ne vikend in prazniki),

- ponudnik se mora zavezati, da redno spremlja trende porabe sterilnega materiala, da ne bi prišlo do pomanjkanja sterilnih setov, kar bi vplivalo na proces dela v naši ustanovi,

- ponudnik se zaveže, da nam najmanj enkrat mesečno posreduje podatek o številu sterilnih setov, ki jih imamo še na voljo,

- preden dokončno zmanjka sterilnih setov je potrebno pravočasno dati v izdelavo novo serijo setov, vendar nas je obvezno potrebno pred tem kontaktirati oz. se pozanimati ali se strinjamo z izdelavo nove serije sterilnih setov sterilnega operacijskega perila,

- ponudnik se zaveže, da nikakor ne bo spreminjal ali zmanjševal kvalitete izdelkov v setih, če bo potrebno dati v izdelavo novo serijo setov. Vsebina setov mora biti vedno identična setu, ki smo ga testirali in sprejeli kot optimalnega za naše potrebe.

- ponudnik nas mora obveščati o morebitnih zapletih pri proizvodnji, kvaliteti in dobavi sterilnih setov, ter nam pravočasno ponuditi alternativne rešitve.

- pozicija lepilnega roba na komponentah je podčrtana v razpisnih pogojih vsebine setov

Tabela postavitve seta:

|  | POSTAVITEV SETA |
| --- | --- |
| Vrh seta | KOMPONENTE |
| 1 | OP plašč za umito op med. sestro – na vrhu seta! desno |
| 2 | Papirnata škatla v katero je transparentno-pregledno zložen material- levo v setu |
| 3 | Prevleka za mayo mizo |
| 4 | Brisačke |
| 5 | Ostali kirurški plašči |
| 6 | Ostale komponente |
| 7 | Rjuha za inštrumentarsko mizo - ovojnina seta |

VSEBINE SETOV OPERACIJSKEGA PERILA

| SKLOP 2 | UNIVERZALNI SET- OJAČAN | Razpisano 2000 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150x190 cm | 1 |
| 2 | Rjuha ojačana anestezija min. 225 x 270 cm, z lepilnim robom širine 5 cm | 1 |
| 3 | Rjuha ojačana min. 225 x 240 cm, z lepilnim robom širine 5 cm | 1 |
| 4 | Kompresa ojačana min. 90 x 110 cm, z lepilnim robom (dolžine 90 cm, širine 5 cm) | 2 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min.80 x 145 cm | 1 |
| 6 | Tamponi št. 6, s kontrolno nitko, tkani (diameter 50) | 10 |
| 7 | Tamponi št. 4, s kontrolno nitko, tkani (diameter 39) | 10 |
| 8 | Zloženci 12-slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko, tkani | 5 |
| 9 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico min. 15 x 10 cm | 1 |
| 10 | Rezilo za skalpel št. 10 | 1 |
| 11 | Rezilo za skalpel št. 20 | 1 |
| 12 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 13 | Trak lepilni 9 x 50 cm | 1 |
| 14 | Pvc patena 500 ml | 1 |
| 15 | Op. plašč standard spunlace XL (dolžina 150 cm) | 3 |
| 16 | Vpojne brisače | 4 |

| SKLOP 3 | OTROŠKI SET - OJAČAN | Razpisano 200 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko ojačana mizo min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Rjuha ojačana min. 180 x 240 cm z lepilnim robom širine 2,5 cm | 1 |
| 3 | Rjuha ojačana min. 180 x 200 cm z lepilnim robom širine 2,5 cm | 1 |
| 4 | Kompresa ojačana min. 75 x 90 cm, z lepilnim robom širine 2,5 cm | 2 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm | 1 |
| 6 | Tamponi št. 6, s kontrolno nitko, tkani (diameter 50) | 10 |
| 7 | Tamponi št. 4, s kontrolno nitko, tkani (diameter 39) | 10 |
| 8 | Zloženci 12-slojni, 10 x 12,5 cm, s kontrolno nitko, tkani | 5 |
| 9 | Rezilo za skalpel št. 15 | 1 |
| 10 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 11 | Pvc patena 500 ml | 1 |
| 12 | Op. plašč standard XL (dolžina 150 cm) | 3 |
| 13 | Vpojne brisače | 4 |

| SKLOP 4 | LAPAROSKOPSKI SET- OJAČAN | Razpisano 1200 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Laparoskopska T rjuha z integriranimi všitki za noge-hlačnicami, min. 260/200 x 335 cm, abdominalna odprtina max. 28 x 32 cm, z lepljivim robom odprtine in trakovi za fiksacijo cevi | 1 |
| 3 | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za kamero 13 x 250 cm, z možnostjo, da se na optiko fiksira z lepilnim trakom, na distalnem koncu je integriran karton, da se lepše razpre in lažje povleče folijo preko kamere | 1 |
| 4 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9 x 11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min.80 x 145 cm | 1 |
| 6 | Tkani tamponi št.6, s kontrolno nitko(diameter 50) | 10 |
| 7 | Tkani zloženci 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 10 |
| 8 | Zloženci tkani, 8 – slojni, 5 x 5 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 9 | Aspirator op-flex Yankauer Ch 24, 350 cm s kontrolo vakuma | 1 |
| 10 | Brizgalka 10 ml, kateter nastavek | 1 |
| 11 | Op. trak min 9 x 50 cm | 1 |
| 12 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo ran 10 x 9 cm, | 3 |
| 13 | Rezilo za skalpel št. 11 | 1 |
| 14 | Pvc patena 500 ml | 1 |
| 15 | Operacijski plašč standard XL | 3 |
| 16 | Vpojne brisačke | 4 |

| SKLOP 5 | SET ZA VARICE | Razpisano 600 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Rjuha z lepilnim robom (L) min. 150 x 240 cm | 1 |
| 3 | U-rjuha z lepilnim robom min. 225 x 260 cm, z odprtino 10 x 100 cm,ojačana | 1 |
| 4 | Rjuha lepilna min. 175 x 180 cm | 1 |
| 5 | Tkani tamponi št. 6, s kontrolno nitko (diameter 50) | 10 |
| 6 | Tkani zloženci 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 20 |
| 7 | Velcro ježek 2 x 23 cm | 1 |
| 8 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 9 | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za UZ sondo, velikosti 15x 244 cm z dodatnim sterilnim gelom 20 ml in 2x elastično gumico (da objame glavo sonde) | 1 |
| 10 | KRATKO Elastični povoj 12cm x 5m, sestavljen 64%bombaža, 34%poliamida in 2%elastana | 2 |
| 11 | Brizgalka 10 ml luer lock | 1 |
| 12 | Igla 1,2 x 50 | 1 |
| 13 | Igla 0,8 x 50 | 1 |
| 14 | Igla 0,6 x 50 | 1 |
| 15 | Pvc patena 500 ml | 1 |
| 16 | Op. plašč standard XL 150 cm | 3 |
| 17 | Vpojna brisača 30 x 40 cm | 4 |

| SKLOP 6 | SET ZA ARTROSKOPIJO KOLENA | Razpisano 1000 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Rjuha 225 x 320 cm z elastično odprtino za nogo 7 cm, z integrirano zbirno vrečko za tekočino, z možnostjo izpusta tekočine | 1 |
| 3 | Škorenj- štokineta 35 x 80 cm | 1 |
| 4 | Op. trak lepilni (elastini-prilagodljiv) min. 10 x 50 cm | 3 |
| 5 | Velcro ježek 2 x 23 cm | 1 |
| 6 | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za kamero 13 x 250 cm, z možnostjo, da se na optiko fiksira z lepilnim trakom, na distalnem koncu je integriran karton, da se lepše razpre in lažje povleče folijo preko kamere | 1 |
| 7 | Tamponi št. 6, s kontrolno nitko, netkani, (diameter 50) | 10 |
| 8 | Tkani zloženec 5 x 5 cm | 2 |
| 9 | Elastični (kompresijski) povoj min. 10 cm x min. 10 m | 2 |
| 10 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo ran 10 x 8 cm | 2 |
| 11 | Rezilo št.11 | 1 |
| 12 | Povezovalna cev ch 25, dolžina min 3,5 m | 1 |
| 13 | Povezovalna cev ch 25, dolžina min 2,5 m | 1 |
| 15 | Igla 1,2 x 50 mm | 1 |
| 16 | Pvc patena 500 ml | 1 |
| 17 | Op. plašč spunlace standard XL (dolžine 150 cm) | 1 |
| 18 | Op. plašč spunlace special XL (dolžine 150 cm) | 1 |
| 19 | Vpojne brisačke | 2 |

| SKLOP 7 | SET ZA ARTRO RAME | Razpisano 200 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.140 x 190 cm | 1 |
| 2 | Rjuha za ramo ojačana, v velikosti min 295 x 400 cm z elastično odprtino za roko 7 x 10 cm, z integrirano zbirno vrečko za tekočino, z možnostjo izpusta tekočine | 1 |
| 3 | Rjuha z lepilnim robom min. 170 x 300 cm, ojačana | 1 |
| 4 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm, ojačana | 1 |
| 5 | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za kamero 13 x 250 cm, z možnostjo, da se na optiko fiksira z lepilnim trakom, na distalnem koncu je integriran karton, da se lepše razpre in lažje povleče folijo preko kabla | 1 |
| 6 | Povezovalna cev ch 25, dolžina min 3,5 m | 2 |
| 7 | Tkani tamponi št.6, s kontrolno nitko (diameter 50) | 10 |
| 8 | Tkani zloženci 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 10 |
| 9 | Tkani zloženec s kontrolno nitko 5 x 5 cm | 5 |
| 10 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm | 1 |
| 11 | Rezilo za skalpel št. 11 | 1 |
| 12 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo ran 20 x 10 cm | 3 |
| 13 | Igla1,2 x 100 mm | 1 |
| 14 | Skin marker | 1 |
| 15 | PVC patena 500 ml | 1 |
| 16 | Op. plašč standard XL | 1 |
| 15 | Op. plašč special XL | 2 |
| 16 | Vpojna brisača | 4 |

| SKLOP 8 | SET ZA VERTIKALNO IZOLACIJO | Razpisano 140 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Prozorna rjuha za vertikalno izolacijo min. 335 x 265 cm, z lepilno incizijsko folijo 70 x 32 cm, rjuha mora imeti zbirno vrečko, žepe za inštrumente in fixirni trak- možnost fiksiranja vrvic, cevi | 1 |
| 3 | Kompresa z lepilnim robom min. 90 x 100 cm | 2 |
| 4 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm | 1 |
| 5 | Tkani tamponi št.6, s kontrolno nitko, (diameter 50) | 10 |
| 6 | Tkani zloženci, 12 –slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 20 |
| 7 | Rezilo za skalpel št. 10 | 1 |
| 8 | Rezilo za skalpel št. 20 | 1 |
| 9 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo rane min. 10 x 25 cm | 2 |
| 10 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo rane min. 9 x 10 cm | 2 |
| 11 | Brizgalka 50 ml s kateter nastavkom | 1 |
| 12 | Kožni stapler z ročajem (35 sponk) | 1 |
| 13 | Pvc patena 500 ml | 1 |
| 14 | Op.plašč standard XL | 1 |
| 15 | Op.plašč special XL | 1 |
| 16 | Vpojne brisačke | 4 |

| SKLOP 9 | ORTOPEDSKI SET ZA KOLK - OJAČAN | Razpisano 500 |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo min. 150 x 190 cm, ojačana | 1 |
| 2 | U-rjuha min. 230 x 330 cm, vpojna, z lepilnim robom 20 x 95 cm z dodatno ojačitvijo | 1 |
| 3 | U rjuha min. 220 x 170 cm, vpojna z lepilnim robom 20 x 95 cm | 1 |
| 4 | Rjuha z lepilnim robom (L) min. 170 x 300 cm, vpojna, z lepilnim robom | 3 |
| 5 | Kompresa z lepilnim robom min. 90 x 100 cm, | 2 |
| 6 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana 150 x 190 cm | 1 |
| 7 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm, ojačana | 1 |
| 8 | Prevleka za nogo, s trakovi na poteg, neprepustna, čvrsta, elastična, možnost namestitve po eni osebi s potegom traku, 25x125 cm | 1 |
| 9 | Op. trak min. 9 x 49 cm | 2 |
| 10 | Tamponi št. 6, s kontrolno nitko, tkani, (diameter 50) | 40 |
| 11 | Zloženci 16 - slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko, tkani | 20 |
| 12 | Netkani vatiranec srednje velikosti 20 x 45 cm | 1 |
| 13 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico min. 10 x 30 cm | 5 |
| 14 | Rezilo za skalpel št. 20 | 3 |
| 15 | Zbirna vrečka z lepilnim robom trikotne oblike 50 cm x 70 cm | 1 |
| 16 | Brizgalka 50 ml s kateter nastavkom | 1 |
| 17 | Incizijska folija prepojena z jodom 60 x 60 cm, enaka kot 3M | 1 |
| 18 | Aspirator op-flex Super Flow, Ch 35, 350 cm | 1 |
| 19 | Velcro ježek 2 x 23 cm | 1 |
| 20 | Kožni stapler z ročajem (35 sponk) | 1 |
| 21 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9 x 11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 22 | PVC patena, 750 ml | 1 |
| 23 | Pladenj PVC, na katerem je zložen ves material | 1 |
| 24 | Ledvička PVC | 1 |
| 25 | Op. plašč standard XL, rokav reglan | 1 |
| 26 | Op. plašč special XXL, rokav reglan | 2 |
| 27 | Op. Plašč special XL, rokav reglan | 1 |
| 28 | Vpojne brisačke | 6 |

| SKLOP 10 | ORTOPEDSKI SET ZA KOLK ANTERIORNI PRISTOP - OJAČAN | Razpisano 100 |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo min. 150 x 190 cm, ojačana | 1 |
| 2 | Op rjuha za kolk anteriorni pristop T oblike 385 x 385 cm z dvema integriranima štokinetama in dvema odprtinama z incizijsko folijo velikosti 17 x 25 cm | 1 |
| 3 | Rjuha lepilna min.150 x 200 cm | 2 |
| 4 | Kompresa z lepilnim robom min. 90 x 100 cm, | 2 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm, ojačana | 1 |
| 6 | Prevleka za nogo, z trakovi na poteg, neprepustna, čvrsta, elastična, možnost namestitve eni osebi s potegom traku, 25 x 125 cm | 2 |
| 7 | Tamponi št. 6, s kontrolno nitko, tkani, (diameter 50) | 20 |
| 8 | Zloženci 16 - slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko, tkani | 20 |
| 9 | Netkani vatiranec srednje velikosti 20 x 45 cm | 1 |
| 10 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico min. 10 x 30 cm | 5 |
| 11 | Rezilo za skalpel št.20 | 3 |
| 12 | Brizgalka 50 ml s kateter nastavkom | 1 |
| 13 | Aspirator op-flex Super Flow, Ch 35, 350 cm | 1 |
| 14 | Velcro ježek 2 x 23 cm | 1 |
| 16 | Kožni stapler z ročajem (35 sponk) | 1 |
| 17 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 18 | Skin marker | 1 |
| 19 | Rjuha za inštrumentarsko mizo min. 150 x 190 cm, ojačana | 1 |
| 20 | PVC patena, 750 ml | 1 |
| 21 | Pladenj PVC, na katerem je zložen ves material | 1 |
| 22 | Ledvička PVC | 1 |
| 23 | Op. plašč standard XL, rokav reglan | 1 |
| 24 | Op. plašč special XXL, rokav reglan | 2 |
| 25 | Op. Plašč special XL, rokav reglan | 1 |
| 26 | Vpojne brisačke | 6 |

| SKLOP 11 | ORTOPEDSKI SET ZA KOLENO - OJAČAN | Razpisano 300 |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo min. 150 x 190 cm, ojačana | 1 |
| 2 | Ekstremitet »T« rjuha z elastično odprtino 7 cm, dimenzije min. 200/300 x 320 cm, ojačana | 1 |
| 3 | Rjuha z lepilnim robom min. 170 x 300 cm, ojačana | 3 |
| 4 | Kompresa z lepilnim robom 90 x 110 cm | 1 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm, ojačana | 2 |
| 6 | Op. trak min. 9 x 49 cm | 2 |
| 7 | Incizijska folija prepojena z jodom, velikosti 60 x 60 cm, enaka kot 3M | 1 |
| 8 | Prevleka za nogo, s trakovi na poteg, neprepustna, čvrsta, elastična, možnost namestitve po eni osebi s potegom traku, 17x75 cm | 1 |
| 9 | Rezilo za skalpel št. 20 | 2 |
| 10 | Aspirator Op.flex Yankauer Ch 25, dolžina 350 cm | 1 |
| 11 | Kožni stapler z ročajem (35 sponk) | 1 |
| 12 | Tamponi min. št. 6, tkani, s kontrolno nitko (Diameter 50) | 20 |
| 13 | Zloženci 16-slojni, 10 x 20 cm, tkani, s kontrolno nitko | 40 |
| 14 | Brizgalka 50 ml s kateter nastavkom | 1 |
| 15 | Velcro ježek 2 x 23 cm | 1 |
| 16 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 18 | Skin marker | 1 |
| 17 | Rjuha za inštrumentarsko mizo min. 150 x 190 cm, ojačana | 1 |
| 18 | Zbirna vrečka z lepilnim robom trikotne oblike 50 cm x 70 cm | 1 |
| 19 | Povoj krep 15 cm x 10 m | 2 |
| 20 | Vatiranec 15 x 45 cm | 1 |
| 21 | PVC patena, 750 ml | 1 |
| 22 | PVC, ledvička | 1 |
| 23 | Pladenj PVC, na katerem je zložen ves material | 1 |
| 24 | Op. plašč standard XL, rokav reglan | 1 |
| 25 | Op. plašč special XXL, rokav reglan | 2 |
| 26 | Op. plašč special XL, rokan reglan | 1 |
| 27 | Vpojne brisačke | 6 |

| SKLOP 12 | SET ZA CARSKI REZ Z OKNOM | Razpisano 700 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Rjuha T za carski rez z integriranimi všitki za noge-hlačnicami in zbiralnim obročem min. 250/260 x 300 cm, ki ima odprtino min. 19 x 28 cm, na zgornjem delu pri glavi pacientke oz. v predelu anestezije mora imeti rjuha transparentno okno pvc zastrto z kompreso 60 x 60 cm | 1 |
|  | Rjuha nelepilna velikosti 150 x 200 cm |  |
| 3 | Prevleka za Mayo mizo min.80 x 145 cm | 1 |
| 4 | Tkani tamponi št.6, s kontrolno nitko, (diameter 50), tamponi morajo biti transparentno-pregledno zloženi po 10 kom | 40 |
| 5 | Tkani tamponi št.4, s kontrolno nitko, (diameter 39) | 10 |
| 6 | Tkani zloženci, 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 8 | Tkane trebušne komprese, 4– slojne, min. 45 x 45 cm, s kontrolno nitko, barvna | 4 |
| 9 | Netkani vatiranec srednje velikosti , 20 x 45 cm | 1 |
| 10 | AspiratorYANKAUER op-flex Super Flow, Ch 35, 350 cm | 1 |
| 11 | Samolepilni obliž za rane z vpojno blazinico za oskrbo rane 10 x 25 cm | 1 |
| 12 | Rezilo za skalpel št. 20 | 2 |
| 13 | Skalpel s plastičnim nastavkom št. 20 | 1 |
| 14 | Brizgalka 20 ml, kateter nastavek | 1 |
| 15 | Brizgalka 2 ml, kateter nastavek | 1 |
| 16 | Igla 1,2 x 50 | 1 |
| 17 | Igla 0,8 x 50 | 1 |
| 18 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9 x 11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 19 | Sponka za popek pvc | 2 |
| 20 | Vrečka pvc z lepilnim robom, dimenzije 40 x 40 cm | 1 |
| 21 | Prekrivalo 75 x 90 cm za otroka iz netkanega materiala | 1 |
| 22 | Pvc patena 1000 ml | 1 |
| 23 | Operacijski plašč special XL | 2 |
| 24 | Operacijski plašč standard XL | 1 |
| 25 | Vpojne brisačke | 4 |

| SKLOP 13 | SET ZA VAGINALNE OPERACIJE | Razpisano 200 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.140 x 190 cm | 1 |
| 2 | Ginekološka T rjuha z lepilno odprtino in integriranimi všitki za noge min.300/220 x 280 cm, z odprtino 9 x 12 cm, robovi odprtine so lepilni (lepilni rob 2,5 cm), z zbirno vrečko trikotne oblike | 1 |
| 4 | Kompresa z lepilnim robom 75 x 90 cm | 2 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 | 1 |
| 6 | Aspirator op-flex Yahkauer Ch 24, 350 cm | 1 |
| 7 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5x30 cm, | 1 |
| 8 | Tkani tamponi št. 6, s kontrolno nitko,(diameter 50) | 20 |
| 9 | Tkani tamponi št. 4, s kontrolno nitko,(diameter 39) | 30 |
| 10 | Tkani zloženci, 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 11 | Tampon preparirni št.2 | 10 |
| 12 | Netkani vatiranec velikosti 45 x 15 cm | 1 |
| 13 | Rezilo za skalpel št. 20 | 1 |
| 14 | Rezilo za skalpel št.10 | 1 |
| 15 | Brizgalka 20 ml, kateter nastavek | 1 |
| 16 | Brizgalka 10 ml kateter nastavek | 3 |
| 17 | Igla 1,2 x 50 | 2 |
| 18 | Igla 0,8 x 50 | 1 |
| 19 | Nelaton kateter ch.14 | 1 |
| 20 | Zbirna vrečka, z lepilnim robom, velikosti 50 x 50 cm | 1 |
| 21 | Pvc patena 500 ml | 1 |

| SKLOP 14 | SET ZA MALE VAGINALNE OPERACIJE | Razpisano 800 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo min.140 x 190 cm | 1 |
| 2 | Ginekološka rjuha z lepilno odprtino in integriranimi všitki za noge-hlačnicami velikost 300/220 x 280 cm, z lepilno odprtino 9 x 12 cm, z zbirno vrečko trikotne oblike | 1 |
| 3 | Kompresa z lepilnim robom min. 75 x 90 cm | 1 |
| 4 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 | 1 |
| 5 | Zbirna vrečka ali vrečka za inštrumente min. 33 x 38 cm | 1 |
| 6 | Tkani tamponi št. 6, s kontrolno nitko (diameter 50) | 10 |
| 7 | Tkani tamponi št. 4, s kontrolno nitko (diameter 39) | 10 |
| 8 | Tkani zloženci, 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 9 | Nastavek za skalpel št.10 | 1 |
| 10 | Netkani vatiranec srednje velikosti , min. 15 x 45 cm | 1 |
| 11 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 12 | Pvc patena 500 ml | 1 |

| SKLOP 15 | KOMBINIRANI SET ZA ABDOMINALNO/GINEKOLOŠKE OPERACIJE ali REKTO/ABDOMINALNE- OJAČAN | Razpisano 200 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.140 x 190 cm | 1 |
| 2 | Ginekološka rjuha z integriranimi vstavki za noge-hlačnicami min. 270 x 310 cm in dvema odprtinama. Ginekološka odprtina z lepilnim robom 9 x 12 cm (lepilni rob 2,5 cm), štirikotna abdominalna odprtina z lepilnim robom 20 x 30 cm okrog abdominalne odprtine vsaj 4 pritrdilni trakovi za fiksacijo vrvic, cevi | 1 |
| 3 | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za kamero 13 x 250 cm, z možnostjo, da se na optiko fiksira z lepilnim trakom, na distalnem koncu je integriran karton, da se lepše razpre in lažje povleče folijo preko kamere | 1 |
| 4 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9 x 11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min. 80 x 145 cm | 1 |
| 6 | Kompresa z lepilnim robom min. 75 x 90 cm | 1 |
| 7 | Zbirna trikotna vrečka z lepilnim robom 32 x 30 cm | 1 |
| 8 | Tkani tamponi št. 6, s kontrolno nitko,(diameter 50) | 10 |
| 7 | Tkani tamponi št. 4, s kontrolno nitko,(diameter 39) | 10 |
| 9 | Tkani zloženci, 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 10 | Zloženci tkani, 8 – slojni, 5 x 5 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 11 | Netkani vatiranec srednje velikosti , 20 cm x 45 cm) | 1 |
| 12 | Nastavek za skalpe št.11 | 1 |
| 13 | Op. trak min 9 x 50 cm | 1 |
| 14 | Aspirator op-flex Yahkauer Ch 24 350 cm | 1 |
| 15 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo ran 10 x 9 cm | 3 |
| 16 | Pvc patena 500 ml | 1 |

| SKLOP 16 | GINEKOLOŠKI LAPARASKOPSKI SET - OJAČAN | Razpisano 1000 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Rjuha za inštrumentarsko mizo ojačana min.150 x 190 cm | 1 |
| 2 | Laparoskopska T rjuha z integriranimi všitki za noge-hlačnicami, min. 260/200 x 335 cm, abdominalna odprtina max. 28 x 32 cm, z lepljivim robom odprtine in trakovi za fiksacijo cevi | 1 |
| 3 | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za kamero 13 x 250 cm, z možnostjo, da se na optiko fiksira z lepilnim trakom, na distalnem koncu je integriran karton, da se lepše razpre in lažje povleče folijo preko kamere | 1 |
| 4 | Pritrdilni trak za fiksacijo cevi (samolepilni kvadrat v velikosti 9x11, z dvema zavezovalnima trakovoma velikosti 3,5 x 30 cm, | 1 |
| 5 | Prevleka za Mayo mizo min.80 x 145 cm | 1 |
| 6 | Tkani tamponi št.6, s kontrolno nitko(diameter 50) | 10 |
| 7 | Tkani zloženci 12 – slojni, 10 x 20 cm, s kontrolno nitko | 10 |
| 8 | Zloženci tkani, 8 – slojni, 5 x 5 cm, s kontrolno nitko | 5 |
| 9 | Aspirator op-flex Yahkauer Ch 24, 350 cm s kontrolo vakuma | 1 |
| 10 | Brizgalka 10 ml, kateter nastavek | 1 |
| 11 | Op. trak min 9 x 50 cm | 1 |
| 12 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico za oskrbo ran 10 x 9cm | 4 |
| 13 | Rezilo za skalpel št. 11 | 1 |
| 14 | Nelaton kateter ch.14 | 1 |
| 15 | Brizgalka 10 ml luer lock nastavek | 1 |
| 16 | Pvc patena 500 ml | 1 |

| SKLOP 17 | OFTALMOLOŠKI SET | Razpisano 900 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Pokrivalo za op. mizico ojačano 120 x 140 cm | 1 |
| 2 | Očesno prekrivalo 150 x 150 cm, z enostransko zbirno vrečko, z odprtino za oko 10 x 7 cm, ki ima integrirano incizijsko folijo s hipoalergenim lepilom, oftalmološko optimalne stopnje lepljivosti | 1 |
| 3 | Prevleka za naslon stola 35 cm x 73 cm | 2 |
| 4 | Op.trak za fiksiranje vrvic 133 mm x 38 mm | 1 |
| 5 | Insulinska brizgalka 1 ml | 1 |
| 6 | Brizgalka trodelna 2 ml | 1 |
| 7 | Brizgalka trodelna 20 ml | 1 |
| 8 | Razdelilni pladenj 19,6 x 13 x 2,8 cm, 500 ml | 1 |
| 9 | Igla Viscoflow 0,40 x 22 mm (27 G x 7/8) (BD Visitec REF: 585026) ali primerljivo | 2 |
| 10 | Igla Viscoflow 0,60 x 22 mm (23 G x 7/8) (BD Visitec REF: 585009) ali primerljivo | 1 |
| 11 | Op. plašč standard L 130 cm | 1 |
| 12 | Op. plašč standard XL 150 cm | 1 |

| SKLOP 18 | SET ZA CVK (OVK) | Razpisano 500 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Pokrivalo za inštrummentarsko mizo 150 x 100 cm | 1 |
| 2 | Plašč standard XL | 1 |
| 3 | Vpojna brisača | 4 |
| 4 | Igla 1,2 x 50 | 1 |
| 5 | Igla 0,80 x 50 | 1 |
| 6 | Pokrivalo za pacienta 170 x 250 cm, odprtina i lepilnim robom 10 cm | 1 |
| 7 | Netkani tampon št. 5 | 6 |
| 8 | Netkani zloženec 10 x 10 cm | 4 |
| 9 | PVC posoda transparentna 250 ml | 1 |
| 10 | PVC ledvička 700 mk | 1 |
| 11 | Pean za čiščenje 24 cm | 1 |
| 12 | Brizgalka 5 ml 3-delna l/s | 1 |

| SKLOP 19 | MALI SET - anestezija | Razpisano 1500 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Prevleka za mizo 75 x 100 cm | 1 |
| 2 | Kompresa lepilna 75 x 90 cm z lepilno odprtino ø 10 cm | 1 |
| 3 | Tampon št 3 | 10 |
| 4 | PVC posoda 250 ml | 1 |
| 5 | Pean 24 cm | 1 |

| SKLOP 20 | SET ZA SCC | Razpisano 80 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 100 x 100 cm | 1 |
| 2 | Urjuha velikosti 75 x 90 cm, z lepljivim izrezom 15 x 10 cm | 1 |
| 3 | Tampon netkani št.4 | 3 |
| 4 | Tampon netkani št.3 | 3 |
| 5 | Kompresa tkana 20 x 10 cm, 12 slojna | 5 |
| 7 | Brizgalka 10 ml, luer lock | 1 |
| 8 | Igla 1,2 x 50 | 1 |
| 9 | Igla 0,6 x 25 | 1 |
| 10 | Nastavek za skalpel št.10 | 1 |
| 11 | Nastavek za skalpel št.15 | 1 |
| 12 | Krep povoj 8 x 10 cm | 1 |
| 13 | Pvc patena 250 ml | 1 |
| 14 | Vatiranec netkani 40 x 20 cm | 1 |

| SKLOP 21 | SET ZA MALE POSEGE AMB OP | Razpisano 80 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 100 x 100 cm | 1 |
| 2 | Kompresa z razporkom 100 x 100 cm, odprtina z lepilnim robom 1,5 x 15 cm, lepilni rob naj bo širok 2,5 cm | 1 |
| 3 | Tamponi št.5, netkani, | 6 |
| 4 | Tamponi št.3, netkani, | 6 |
| 5 | Tkana kompresa 10 x 6 cm, | 2 |
| 6 | Tkana kompresa 15 x 8 cm, | 2 |
| 7 | Brizgalka 10 ml, luer lock | 1 |
| 8 | Igla 1,2 x 50 | 1 |
| 9 | Igla 0,6 x 25 | 1 |
| 10 | Pvc patena 250 ml | 1 |
| 11 | Trebusna kompresa, netkana 40 x 40 cm | 1 |

| SKLOP 22 | SET ZA HSC GIN POSEG | Razpisano 80 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 100 x 120 cm | 1 |
| 2 | Rjuha 200 x 140 cm, z odprtino 9 x 12 cm, robovi odprtine so lepilni (lepilni rob 2,5 cm) | 1 |
| 3 | Kompresa 75 x 75, z lepilnim robom | 1 |
| 4 | Tamponi netkani št .3 | 10 |
| 5 | Vatiranec netkani 45 x 15 | 1 |

| SKLOP 23 | SET ZA GUBBINI-DEFICIT | Razpisano 50 kom |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | VSEBINA SETA | Količina v setu |
| 1 | Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 100 x 120 cm | 1 |
| 2 | Rjuha 200 x 140 cm, z odprtino 9 x 12 cm, robovi odprtine so lepilni (lepilni rob 2,5 cm), z zbirno vrečko trikotne oblike, z možnostjo izpusta tekočine | 1 |
| 3 | Kompresa 75 x 75, z lepilnim robom | 1 |
| 4 | Tamponi netkani št .3 | 10 |
| 5 | Vatiranec netkani 45 x 15 | 1 |

INCIZIJSKE FOLIJE IN MATERIALI Z DODATKOM JODA

Namen uporabe

- za sterilno pokrivanje operativnega polja in predstavljajo bariero za mikroorganizme.

Strokovne zahteve

- morajo biti tanke (0,025 mm), prozorne in polprepustne,

- omogočajo dihanje koži,

- namenjene so za enkratno uporabo,

- sterilne,

- vsebujejo hipoalergijsko lepilo, ki se mora brez težav odlepiti po končani operaciji in ne sme povzročati poškodb pri odstranjevanju, hkrati pa mora zagotavljati dobro in dolgotrajno lepljivost,

- hipoalergenskemu lepilu je dodan 2% jodofor, ki se med operativnim posegom sprošča na kožo in zagotavlja antimikrobno delovanje,

- lepilni del mora biti prekrit z zaščitnim papirjem, ki se odlepi neposredno pred namestitvijo,

- pakirane naj bodo posamično v zavojih, ki omogočajo aseptično odpiranje,

- posamični zavoji  so dodatno zaščiteni s transportno embalažo,

- na posameznem zavoju mora biti razvidna CE oznaka z identifikacijsko številko priglasitvenega organa, ime proizvajalca, kataloška številka, ime izdelka, vsebina zavoja, dimenzija incizijske folije (adhezivnega dela), način sterilizacije, rok uporabe, označeno mesto in smer odpiranja.

|  | IME IZDELKA | STROKOVNE ZAHTEVE | Razpis. kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 24 | INCIZIJSKE FOLIJE IN MATERIAL Z DODATKOM JODA |  |  |
| 24.1 | INCIZIJSKA FOLIJA | Incizijska folija prepojena z jodom dimenzije min. 66 x 60 cm, z lepljivim incizijskim delom dimenzije min. 56 x 85 cm | 200 |
| 24.2 | INCIZIJSKA FOLIJA | Incizijska folija prepojena z jodom dimenzije min. 34 x 35 cm, z lepljivim incizijskim delom dimenzije min. 34 x 35 cm | 400 |
| 24.3 | INCIZIJSKA FOLIJA Z OBROČEM | Incizijska folija z zbirnim obročem za tekočino. Dimenzija 75 x 75 cm | 300 |

DODATKI ZA POKRIVANJE OPERACIJSKEGA POLJA

|  | IME IZDELKA |  | STROKOVNE ZAHTEVE |  | Razpis. kol. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŠTOKINETE, ROKAV |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 25 | ŠTOKINETA MALA Z OP. TRAKOVI |  | Prevleka za nogo dimenzij 35 x 80 cm in dvema lepilnima trakovoma dimenzije min. 9 x 49 cm |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 26 | ŠTOKINETA VELIKA Z OP. TRAKOVI |  | Prevleka za nogo dimenzij 35 x 120 cm in dvema lepilnima trakovoma dimenzije min. 9 x 49 cm |  | 300 |  |  |  |
| SKLOP 27 | HLAČNICA PROTEKT DVOJNA |  | Prevleka za noge, s prerezanim spodnjim robom dimenzij min. 75 x 120 cm |  | 50 |  |  |  |
| SKLOP 28 | ROKAV |  | Rokav z manšeto na distalnem delu, na proksimalnem delu elastika, dolžina min. 50 cm; |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 29 | ŠTOKINETA ELASTIČNA VELIKA S TRAKOVI NA POTEG |  | Prevleka za nogo, s trakovi na poteg, neprepustna, čvrsta, elastična, možnost namestitve po eni osebi s potegom traku |  | 300 |  |  |  |
| SKLOP 30 | ŠTOKINETA ELASTIČNA MALA S TRAKOVI NA POTEG |  | Prevleka za nogo, s trakovi na poteg, neprepustna, čvrsta, elastična, možnost namestitve po eni osebi s potegom traku |  | 300 |  |  |  |
|  | RJUHE, KOMPRESE |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 31 | RJUHA ZA INŠTRUMENT. MIZO |  | Rjuha za instrumentarsko mizo dimenzij min. 140 x 190 cm |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 32 | RJUHA Z LEPILNIM ROBOM |  | Rjuha za pokrivanje op. polja dimenzije min. 225 x 190 cm z enim lepljivim robom |  | 2000 |  |  |  |
| SKLOP 33 | PREVLEKA ZA MAYO MIZO |  | Pregrinjalo za Mayo mizo velikosti 80 x 145 cm, teleskopsko zložena |  | 1000 |  |  |  |
| SKLOP 34 | KOMPRESA OJAČANA Z LEPLJIVIM ROBOM |  | Kompresa ojačana z lepilnim robom za pokrivanje op. polja dimenzije min. 90 x 100 cm |  | 3000 |  |  |  |
|  | U-RJUHE |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 35 | U – RJUHA VELIKA |  | U-rjuha dimenzije min. 200 x 260, lepljivi U-rob 10 x 95 cm; z dodatno ojačitvijo |  | 3000 |  |  |  |
|  | RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 36 | ZAŠČITA ZA C-LOK |  | Prevleka za C-lok, PVC, dimenzij 106 x 165 cm |  | 600 |  |  |  |
| SKLOP 37 | U – FOLIJA ZA C-LOK |  | U-folija dimenzij min. 120 x 180 cm, PVC, z lepljivim robom na spodnji strani in lepljivim U-izrezom |  | 600 |  |  |  |
| SKLOP 38 | VREČKA ZA VELIKE RTG KASETE |  | PVC vrečka za RTG kaseto z lepilnim robom dimenzije min. 60 x 70 cm |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 39 | ZAŠČITA ZA C LOK SLIM |  | Set : - prevleka za generator z gumico, velikosti 71 x 76 cm - prevleka za detektor z gumico, velikosti 48 x 46 cm - prevleka za C-lok z namestitvenimi sponkami, ki omogočajo tesen in varen oprijem C-lok velikosti 223 x 35 cm Na posameznih komponentah naj bo označen vrstni red pokrivanja |  | 150 |  |  |  |
|  | TRAKOVI ZA FIKSIRANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 40 | OP. TRAK LEPILNI |  | Lepilni trak dimenzije min. 9 x 49 cm |  | 3500 |  |  |  |
| SKLOP 41 | VELCRO JEŽEK |  | Ježek dimenzije min. 2 x 23 cm |  | 3000 |  |  |  |
| SKLOP 42 | TRAK FIKSIRNI |  | Lepilni trak za fiksacijo cevi velikosti min. 13 x 4 cm |  | 3000 |  |  |  |
|  | POSAMEZNI MATERIALI ZA POKRIVANJE OP. POLJA |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 43 | VAGINALNA RJUHA |  | Vaginalna rjuha min. 195 x 179 cm, z integriranimi nogavičniki in vaginalno odprtino min. 9 x 12 cm;z zbirno vrečko na izpust |  | 200 |  |  |  |
|  | DRUGO |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 44 | PREVLEKA ZA KAMERO |  | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za kamero 13 x 250 cm, z možnostjo, da se na optiko fiksira z lepilnim trakom, na distalnem koncu je integriran karton |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 45 | PREVLEKA ZA UZ SONDO Z DODANIM GELOM ZA UZ (večja) |  | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za ULTRAZVOČNO sondo 15 x 250 cm, z dodanim gelom 20g za UZ in gumico za fiksacijo prevleke na glavo UZ |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 46 | PREVLEKA ZA UZ SONDO Z DODANIM GELOM ZA UZ (manjša) |  | Teleskopsko zložena, transparentna prevleka za ULTRAZVOČNO sondo 13 x 125 cm, z dodanim gelom za UZ 20g in gumico za fiksacijo prevleke na glavo UZ |  | 1000 |  |  |  |
| SKLOP 47 | ZBIRNA VREČKA |  | Vrečka za zbiranje tekočine, z lepilnim robom, trikotne oblike, dimenzije 50 x 70 cm |  | 300 |  |  |  |
| SKLOP 48 | VREČKA ZA INŠTRUMENTE |  | Vrečka z lepilnim robom za fiksiranje na op. podlago dimenzije min. 32 x 30 cm |  | 400 |  |  |  |
| SKLOP 49 | PREVLEKA ZA STOL |  | Velikost 40 x 25 cm z gumico |  | 100 |  |  |  |
|  | OKULISTIKA – posamezno |  |  |  |  |  |  |  |
| SKLOP 50 | OČESNO PREKRIVALO |  | Očesno op. pokrivalo 150 x 150 cm z odprtino 10 x 7 cm, z integrirano incizijsko folijo s hipoalergenskim lepilom oftalmološko optimalne stopnje lepljivosti in enostransko zbirno vrečko |  | 30 |  |  |  |
| SKLOP 51 | PREVLEKA ZA NASLON ROKE PRI STOLU |  | Prekrivalo naslona za roke pri okulističnem stolu dimenzije 35 x 75 cm, dve prevleki v enem zavitku |  | 30 |  |  |  |
| SKLOP 52 | PREKRIVALO ZA MIZO |  | Prekrivalo za mizico dimenzije 120 x 140 cm; |  | 30 |  |  |  |
| SKLOP 53 | VREČKA ZA INŠTRUMENTE |  | Zbirna vrečka z lepilnim delom za fiksiranje na op. podlago, dimenzije min. 33 x 38 cm |  | 30 |  |  |  |