SPECIFIKACIJE SKLOP 1

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant Zaloška cesta 7 1000 Ljubljana ki izvaja javno naročilo v svojem imenu in za svoj račun, ter po pooblastilu v imenu in za račun naročnika: Ministrstvo za zdravje Štefanova ulica 5 1000 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | JN 4-2025 |
| Naziv javnega naročila | Razvoj nacionalnega informacijskega sistema Zavoda Slovenija - transplant |

- Diskovni sistem (1x)

- Diskovni sistem temelji na celotnem NVMe zaledju in sprednji povezavi (NVMe preko FC), ki temelj na PCle 4. generacije in uporablja izključno NVMe pogone;

- Kapaciteta DS s shranjevanjem na NVMe diskih, v postavitvi RAID 6 s kapaciteto 11 TiB  neto uporabne kapacitete (brez vključen deduplikacije in kompressije);

- Minimalno 256GB Cache kapacitete (128Gb po kontrolerju);Osnovna krmilna enota DS vsebuje 24 mest za vgradnjo NVMe SSD diskov;

- 9 kosov diskov NVMe SSD s kapaciteto vsaj 1.92 TB in 8 priključkov FC 64/32/16 Gb/s s 4 vmesniki 32 Gb/s SWL;

- Omogočena razširljivost do skupno 72 kosov NVMe SSD diskov z dodatnimi policami;

- Delovanje temelji po načelu »no single point of failure« in podvojenih aktivnih komponentah (ventilatorji, napajalniki, krmilniki„.);

- Vse komponente so zamenljive v načinu hot-swap;

- Proizvajalec zagotavlja, da ne bo prišlo do izgube podatkov z garancijo. Sistem mora zagotavljati 100% dostopnost do podatkov (100% Data Availability Guarantee);

- V primeru okvare posameznega NVMe SSD diska mora biti na voljo zadostna kapaciteta za obnovitev podatkov (dinamični rezervni diski (spare disk));

- Zaščita podatkov v posameznem RAID polju je izvedena tako, da paritetni podatki niso shranjeni na namenskem paritetnem disku, ampak so razporejeni po vseh diskih v RAID polju. Zaščita podatkov zagotavlja varnost pred okvaro dveh diskov v isti RAID skupini;

- Diskovni sistem podpira do 32 FC priključkov in/ali 16x iSCSI priključkov in/ali 8x FC-NVMe;

- Podprti so priključki naslednjih tipov: FC-NVMe 64Gb/s in 32Gb/s, FC 64 Gb/s, 32Gb/s in 16Gb/s, iSCSi 10GB/s, iSCSI 25Gb/s;

- Možna je opcija za priključitev vsaj 255 hostov;

- Pripadajoča programska oprema za upravljanje in notranjo virtualizacijo (kreiranje virtualnih diskovnih sistemov);

- Programska oprema za lokalno replikacijo (kopije, snapshot - posnetke) z licenco za neomejeno kapaciteto;

- Snapshoti so tudi tipa immutable snapshot (nespremenljiv posnetek);

- Maximalna velikost LUN-a: vsaj 256TB;

- Maximalno število LUN-ov vsaj 16384;

- Vgradna višina 2 HU;

- Oprema je primerna za namestitev v omaro;

- Možnost prenosa neizpisanih podatkov iz predpomnilnika na vgrajeni medij za zagotovitev skladnosti v primeru izpada napajanja;

- Shramba ima proizvajalčevo funkcijo »call Home« za nadzor delovanja in obveščanje;

- Nadzor, upravljanje in konfiguracija vseh zahtevanih funkcionalnosti so omogočeni preko grafičnega vmesnika, ukazne vrstice ali APl-ja;

- Diskovno polje mora podpirati zunanjo virtualizacijo diskovnih sistemov drugih proizvajalcev ob dokupu ustreznih licenc. Rešitev omogoča vitrualizacijo preko FC in iSCSI vrat brez dodatne strojne ali programske opreme.

- Programska oprema za spremljanje performans end-end. Spremljanje performančnih podatkov za storage, SAN stikala (Cisco, Brocade) in strežnike (Vmware, Hyper-V, Linux), izdelava poročil in možnost avtomatske analize podatkov v primeru performančnih težav;

- Vključena sprotna deduplikacija in kompresija podatkov;

- Možnost nadgradnje firmware-a (vgrajene sistemske programske opreme) diskovnega polja brez prekinitve delovanja DS in s tem dostopa do podatkov na DS;

- Možnost zamenjave okvarjenih diskovnih pogonov in dodajanja novih brez prekinitve delovanja med delovnim časom;

- Diskovni sistem podpira TLS 1.3 za varen dostop do diskovnega sistema;

- Možnost migracije podatkov iz obstoječega HPE MSA diskovnega polja med produkcijo;

2. Strežnik (2x)

- INTEL Xeon-Silver večprocesorski

- Vgrajen en (1) procesor Intel Xeon-Silver 4514Y (2.0GHz ali hitrejši s 16-core-i);

- 128 GB RAM-a (4 x 32GB DIMM moduli), prostih vsaj 28 rež za širitev pomnilnika (pri vgradnji 2 procesorjih);

- Vgrajena ena (1) dvo (2) portna 10 Gbs ethernet kartica Base-T (ne jemlje proste PCIe reže);

- Vgrajena ena (1) štiri (4) portna 1 Gbs ethernet kartica Base-T (ne jemlje proste PCIe reže);

- Vgrajeni ena (1) dvo (2) portna 32 Gb FC kartica;

- Vgrajena  »boot« kartica za OS z 2x 480 GB NVM-e M.2 diskoma v RAID1;

- 19" 1U Rack vgradno ohišje za vgradnjo najmanj osem (8) SFF diskov;

- Najmanj 4 x USB 3.0 priključkov;

- Vsaj 2x PCI-Express 5.0;

- Vgrajen priključek za VGA monitor;

- Video z vsaj 16 MB spomina in ločljivostjo vsaj 1920 x 1200;

- Vgrajena dva redundantna napajalnika z močjo vsaj 1000 W, hot-plug;

- Podvojen sistem ventilacije za največjo zmogljivost (vgrajeno največje število redundantnih ventilatorjev);

- TPM 2.0 Support,

- Vsi potrebni FC LC-LC OM4 in UTP CAT6 kabli dolžine 3m;

- Sistem (z ustrezno polno licenco) za oddaljeno upravljanje (zaustavitev, vklop strežnika, nadzor, dostop do konzole) preko ločene mrežne povezave;

- Strežnik ustreza zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), in sicer mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.

3. Splošni  pogoji za diskovno polje in strežnike

- Oprema mora biti nova, avtentična in kupljena po uradnem kanalu v Sloveniji, kar ponudnik dokazuje iz ustrezno izjavo proizvajalca oz. principala opreme (priloga ponudbe).

- Ponudnik mora zagotoviti, da ima proizvajalec ponujenih strežnikov (arhitektura x86-64) za leto 2024 najmanj 15 % tržni delež na svetovni ravni po prihodkih od prodaje strežnikov (ang. revenue). Podatek mora biti razviden iz javno dostopnih virov neodvisnih analitskih hiš (npr. IDC,Gartner). Ponudnik mora k ponudbi priložiti uradno izjavo proizvajalca;

- Ponujeni diskovni sistem za shranjevanje podatkov morajo spadati vsaj med vizionarje ali višje  (vodilne) po Gartner Magic kvadrantu za leto 2025 (julij). Ponudnik mora k ponudbi priložiti uradno izjavo proizvajalca (priloga ponudbe);

- Proizvajalčeva garancija za opremo, ponujeno pod zgornjimi postavkami mora vključevati:

- Garancijski rok za diskovni sitem in strežnike opremo je 3 leta.

- Režim odpravljanje napake je 5x9, NBD (Next Business Day on-site response),

3. Microsoft licence

- Šest (6) licenc Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard

- Pet (5) licenc Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL

- Ena (1) licenca  SQL Server 2022 Standard

- Petindvajset (25) licenc  SQL Server 2022 User CAL

- Petindvajset (25) licenc  Windows Server 2025 Remote Desktop Services - User CAL

4. Naprava za brezprekinitveno napajanje (2x)

- Električne značilnosti

- Nazivna moč: 3300 VA / 2700 W

- Tehnologija: Line-interactive z AVR (Automatic Voltage Regulation)

- Vhodna napetost: 161–276 V AC

- Izhodna napetost: 230 V AC

- Primarna frekvenca: 45–66 Hz

- Sekundarna frekvenca: 50–60 Hz

- Faktor moči: 0.8

- Priključki

- Izhodni priključki:

- 8 × (10 A) x IEC 320  8 (10 A) x IEC 320

- 1 ×  IEC 320 (16A)

- Komunikacija:

- 1 × USB

- 1 × RS-232

- SNMP (opcijsko)

- RJ45 zaščita podatkovne linije

- Višina v racku: 2U

- Konstrukcija: Prosto stoječa ali vgradna v 19” omaro

- Vgrajena zaščita NTP za povezave LAN/ADSL pred tveganjem zaradi prenapetosti na podatkovnih linijah.

- Dodatna kartica za oddaljeno upravljanje UPS naprave prek Ethernet omrežja

- Garancija 1-leto, 5x9, NBD

5. Omrežno stikalo (2x)

- 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

- 4 × SFP+ 1/10GbE (za uplink ali povezave z drugimi stikali) priložen 2kom SFP LC SM

- Funkcionalnosti:

- Layer 2+ funkcije: VLAN, QoS, IGMP snooping, port mirroring

- Static Routing: Podprt

- Security: Access control lists (ACL), 802.1X, MAC-based authentication

- Management: Web GUI, CLI (prek konzole), SNMP

- Loop Protection

- Auto Voice VLAN

- Switching Capacity: 128 Gbps

- Forwarding Rate: 95.23 Mpps

- MAC Address Table: 16K

- Flash Memory: 256 MB

- DRAM: 512 MB

- Garancija: doživljenjska garancija (EOL + 5 let)

6. Požarni zid (1x)

Strojna oprema:

- 5 × GE RJ45 LAN porti

- 1 × USB port

- 1 × konzolni port (RJ45)

- Trusted Platform Module (TPM)

- Bluetooth Low Energy (BLE)

- Signed Firmware Hardware Switch

Zmogljivost:

- IPS prepustnost: min. 2,25 Gbps

- NGFW prepustnost: min. 1,25 Gbps

- Threat Protection prepustnost: min. 1,1 Gbps

- Firewall latenca: max. 2,42 μs

- Sočasne TCP seje: min. 720.000

- Nove TCP seje na sekundo: min. 85.000

- IPsec VPN prepustnost: min. 4,5 Gbps

- Gateway-to-Gateway IPsec VPN tuneli: min. 200

- Client-to-Gateway IPsec VPN tuneli: min. 250

- SSL Inspection Throughput: min. 1,3 Gbps

- Application Control Throughput: min. 2,8 Gbps

- CAPWAP Throughput: min. 3,8 Gbps

- Firewall Policies: min. 2.000

Vključena podpora za strojno in programsko opremo:

- Proizvajalčeva tehnična podpora 1-leto, 24/7, zaščita pred grožnjami (IPS, antivirus, web filtering, application control, anti-spam, DNS filtering , URL filtering)

Splošni pogoj:

- Ponujeni požarni zid mora spadati  vsaj med vizionarje ali višje (vodilne) po Gartner Magic kvadrantu za Network Firewalls ali enakovredno za  leto 2025 (julij). Ponudnik mora k ponudbi priložiti uradno izjavo proizvajalca (priloga ponudbe);

PODATKI O PONUJENEM BLAGU:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec, model in tip ponujenega blaga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diskovni sistem |  |
| 2. | Strežnik |  |
| 3. | Naprava za brezprekinitveno napajanje |  |
| 4. | Omrežno stikalo |  |
| 5. | Požarni zid |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da blago in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: