Specifikacija opreme

Čisti prostor K.7. (biološka zdravila)

Valjčni stresalnik za zdravila (roller shaker)

Stresalnik deluje na način vrtenja valjev na katera so položene viale (stekleničke) z zdravili.

Valji stresalnika morajo biti enostavno odstranljivi, kar omogoča prilagajanje velikosti vial zdravil in enostavno čiščenje.

Valji naj imajo protidrsno prevleko za steklenice

Stresalnik mora biti primeren za rekonstitucijo bioloških zdravil, ki zahtevajo nežno vrtenje vial z zdravilom.

Primeren mora biti za viale prostornine od 10 – 100 ml.

Stresalnik mora imeti digitalni nadzor hitrosti in čas stresanja (HMI ali LCD prikaz)

Stresalnik naj ima možnost neprekinjenega delovanja

Razpon moči tresenja (obratov) je od 5 do 80 rpm.

Stresalnik mora imeti protizdrsno podlago za stabilnost.

Izvedba stresalnika naj bo takšna, da omogoča enostavno čiščenje in dekontaminacijo.

Stresalnik naj ima 6 valjev.

Dimenzije stresalnika naj bodo približno 25 x 55 cm (d x g)

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba IQ, OQ in PQ dokumentacije.

Primer naprave: Roller shaker IKA 6