Specifikacija opreme

Čisti prostor K.9. (citostatiki) in K.7. (biološka zdravila)

Naprava za zataljevanje ovojnine (2x)

Naprava mora biti primerna za uporabo v čistih prostorih razreda čistote 6 (ISO) oz. ravni B (GMP).

Naprava mora imeti možnost nastavitve parametrov temperature in sile stiskanja.

Naprava mora biti primerna za validacijo ključnih parametrov.

Naprava mora biti nadzorovana z mikroprocesorjem in mora imeti zaslon na dotik.

Naprava mora imeti možnost opozorila (npr. alarma) v primeru, ko parametri niso ustrezni.

Naprava mora omogočati zataljevanje ovojnine, ki je v obliki posameznih vrečk ali pa v obliki role na kolutu.

Naprava mora zataljevati ovojnino iz različnih polimerov, zlasti poliolefinov.

Naprava mora imeti možnost tiskanja na embalažo.

Velikost naprave ne sme presegati 80 cm v dolžino in 40 cm v globino.

Naprava mora biti rotacijskega tipa, z možnostjo spreminjanja hitrosti premikanja (vlečenja) vrečke skozi napravo.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba IQ, OQ in PQ dokumentacije.

Primer naprave: Hawo hm 4000 DC-VI