PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 15. 1. 2026

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

Izvedba projektov priključitev v obdobju štirih let

po postopku s pogajanji z objavo

Številka naročila: P/JN/08/2025/PD-SI

Januar 2026

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA	5

4.	POGOJI	6

5.	OSTALO	9

PRILOGA 1	12

PRILOGA 2	13

PRILOGA 3	14

PRILOGA 4	15

PRILOGA 5	16

PRILOGA 6	17

PRILOGA 7	18

PRILOGA 8	19

PRILOGA 9	20

PRILOGA 10	21

PRILOGA 11	22

PRILOGA 12	23

PRILOGA 13	24

PRILOGA 14 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)	31

# 1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji prijav/ponudb podajo svojo pisno prijavo/ponudbo.

Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Prijavitelj je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

# 2.	SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Družba | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov firme | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka podjetja | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)

PODJETJE OZ. NAZIV PRIJAVITELJA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je prijavitelj mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Odgovorni predstavnik po okvirnem sporazumu:

Pooblaščena oseba za podpis okvirnega sporazuma:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

2.3	Predmet naročila je sklenitev okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma za izvedbo projektov priključitev v štiriletnem obdobju.

Naročilo obsega izvedbo gradnje objektov (prenosnih plinovodov in plinskih postaj) za potrebe priključevanja novih uporabnikov na prenosni plinovodni sistem oz. spremembe obstoječih priključkov ali ureditve obstoječih priključkov s potrebami naročnika. Naročnik naroča storitev izvedbe gradnje, za katere bo naročnik pridobival gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo ter tudi za primer izvedbi del po VDJK. Naročila se bodo oddajala v različnih terminih. Naročnik ocenjuje, da se bo na podlagi predmetnega okvirnega sporazuma izvedlo od 20 do 35 projektov priključitev.

Obseg gradnje, dobav in storitev:

- izvedba strojno-montažnih in varilskih del pri izvedbi plinskih postaj;

- izvedba gradbenih in obrtniških del pri gradnji plinskih postaj;

- dobava in vgradnja instalacij ter opreme za infrastrukturne objekte, z izvedbo infrastrukturnih priključkov;

- dobava in vgradnja ter izvedba anti-korozijske zaščite (v nadaljevanju: AKZ), izvedba instalacij in opreme katodne zaščite;

- dobava, varjenje in vgradnja jeklenih cevi v jarek;

- gradbena dela za izvedbo plinovoda s pripravljalnimi, zemeljskimi, pomožnimi, zaščitnimi in zaključnimi deli ter izgradnja predvidenih inženirskih in infrastrukturnih objektov z opremo;

- izvedba gradenj in storitev, ki izhajajo iz služnostnih pogodb med lastniki zemljišč in naročnikom ter soglasij k gradbenemu dovoljenju;

- storitve vodenja in zagotavljanja kakovosti gradnje, vključno s usklajevanji z lastniki ali upravljalci zemljišč, nepremičnin in infrastrukture v območju gradnje;

- geomehanske in geodetske storitve;

- storitve načrtovanja in izdelave tehnološko izvedbenih, organizacijskih, prometnih in varnostnih elaboratov s področja gradnje plinovodov, plinovodnih objektov in vgradnje plinovodnih cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del;

- zavarovanja dobav, del in storitev;

- storitev izdelave in evidentiranja morebitnih sprememb izvedbene dokumentacije in izdelava PID;

- izvajanje aktivnosti in ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skladno z veljavno zakonodajo;

- izvedbe monitoringov, preizkusov, meritev in sodelovanje pred in ob začetku obratovanja, s tem, da zemeljski plin zagotovi naročnik;

- izdelava dokumentacije, ki je skladno z zakonodajo potrebna za možno izvedbo priključitve oz. pridobitev uporabnega dovoljenja/dovoljenja za obratovanje.

Obseg gradnje, dobav in storitev vključuje tudi potrebne transporte in skladiščenje.

Po sklenitvi okvirnega sporazuma bo naročnik ob nastopu potrebe po določeni storitvi, vse ponudnike, s katerimi bo imel na podlagi te razpisne dokumentacije sklenjen okvirni sporazum, na podlagi okvirnega sporazuma pozval k predložitvi ponudbe za izvedbo določene storitve. Naročnik bo na podlagi tako zbranih ponudb oddal naročilo tistemu ponudniku, ki bo upoštevajoč naročnikove zahteve glede kvalitete, vsebine ter načina izvedbe posamezne storitve, ter vse s tem povezane stroške, podal najugodnejšo ponudbo. Naročnik bo torej sklenil okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma.

Naročnik bo povabila k oddaji ponudb ponudnikom posredoval preko portala e-JN. Naročnik bo v vsakem pozivu k predložitvi ponudbe opredelil zahteve za konkreten primer izvedbe storitve.

Ponudniki bodo morali v skladu z naročnikovimi zahtevami in v roku, ki ga bo naročnik določil v povabilu k oddaji ponudbe, pripraviti ponudbo za izvedbo konkretne storitve z navedbo cen in izvedbenih pogojev. Po pregledu prejete ponudbene dokumentacije bo naročnik ponudnike preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja.

Naročnik se bo pogajal o najnižji skupni vrednosti, kot je razvidno iz točke 3. Merila. Minimalne zahteve ne morejo biti predmet pogajanj. Naročnik bo med pogajanji zagotovil enako obravnavo vseh ponudnikov in informacij ne bo nudil diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi.

Pogajanja se bodo praviloma izvedla z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-JN. V kolikor bo naročnik izvedel več krogov pogajanj, bo obvestil ponudnike o zadnjem krogu pogajanj.

V kolikor bi ponudbo oddal le en ponudnik, si naročnik pridržuje pogajanja izvesti ali z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-JN ali ustno na sedežu naročnika, vse v več krogih pogajanj vse dotlej, dokler ne bo dosežena za naročnika najugodnejša vrednost.

Naročnik bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma predvidoma naročal storitve do skupne vrednosti okvirnega sporazuma, ki znaša 9.500.000,00 EUR brez DDV za obdobje štirih let. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje, da bo izvedel določeno količino storitev, saj so količine v trenutku izvajanja javnega naročila zanj objektivno neugotovljive.

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

Prijava mora biti veljavna 90 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav.

Garancijski rok za opravljene storitve mora znašati najmanj 24 mesecev od primopredaje posameznega objekta.

Prijaviteljev povprečni splošni letni promet za 3 poslovna leta (za leta 2021, 2023 in 2024) mora biti večji od 5.000.000,00 EUR.

2.4	Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3. V prvi fazi prijavitelji predložijo prijavo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po pregledu prijav na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o priznanju sposobnosti« s katerim bo naročnik priznal sposobnost prijaviteljem, ki bodo oddali dopustno prijavo (v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3) oziroma ne bo priznal sposobnosti prijaviteljem, ki ne bodo oddali dopustne prijave. Po pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« bo naročnik v drugi fazi prijavitelje preko informacijskega sistema e-JN povabil k predložitvi obrazca ponudbe (PRILOGA 14 te razpisne dokumentacije). Prijavitelji bodo morali skladno s povabilom predložiti obrazec ponudbe. Naročnik bo po pregledu ponudbene dokumentacije ponudnike preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanjem. Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila«.

2.5	Rok in način predložitve prijav:

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si .

Prijavitelj se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si , v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 18. 2. 2026 do 9. ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava. Po preteku roka za predložitev prijav prijave ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje prijav bo dne 18. 2. 2026 ob 11. uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si .

2.6	Prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar najkasneje do 11. 2. 2026 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 16. 2. 2026 do 14. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil. Prijavitelji ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Prijavitelji so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik načeloma izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# 3.	MERILA

MERILO ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ petimi (5) prijavitelji/ponudniki, ki bodo predložili dopustno prijavo/ponudbo. V primeru, da bo dopustno prijavo/ponudbo predložilo več kot pet (5) prijaviteljev/ponudnikov, bo naročnik sklenil okvirni sporazum s tistimi petimi (5) prijavitelji/ponudniki, ki bodo v svojih ponudbah ponudili najdaljši garancijski rok za opravljene storitve in dosegli najvišje število točk v skladu s spodnjim ponderjem, Ponujeni garancijski rok se bo upošteval za vsak objekt/vse objekte ob vsakokratnem odpiranju konkurence in se šteje od primopredaje posameznega objekta.

| MERILO | PONDER |
| --- | --- |
| Ta = (A / A max) x ponder A – ponujeni garancijski rok A max – najdaljši ponujeni garancijski rok |  |
|  | 100 |

Največje možno število zbranih točk je 100 točk.

MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKOV OB ODPIRANJU KONKURENCE

Merilo za izbor bo ob vsakokratnem odpiranju konkurence ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost. Naročnik bo izvedel pogajanja za vsak konkreten primer izvedbe storitve.

Naročnik bo povabila k oddaji ponudb ponudnikom posredoval pisno prek informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si . Naročnik bo v vsakem pozivu k predložitvi ponudbe opredelil zahteve za konkreten primer izvedbe storitve.

Ponudniki bodo morali v skladu z naročnikovimi zahtevami in v roku, ki ga bo naročnik določil v povabilu k oddaji ponudbe, pripraviti ponudbo za izvedbo konkretne storitve z navedbo cen in izvedbenih pogojev. Naročnik bo izvedel pogajanja oziroma ponudnike pozval na izboljšanje ponudbe za vsak konkreten primer izvedbe storitve.

Naročnik bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma predvidoma naročal storitve do skupne vrednosti okvirnega sporazuma za obdobje štirih let. Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje, da bo izvedel določeno količino storitev, saj so količine v trenutku izvajanja javnega naročila zanj objektivno neugotovljive.

Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe v okviru posameznega naročila tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merilo najugodnejša.

# 4.	POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1	Prijavitelj mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2	Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Prijavitelj mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje in predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pod predmetno objavo javnega naročila.

4.3	Prijavitelj mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če prijavitelj predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

  - Tehnični pogoji, kadrovski pogoji in reference:

    - Prijavitelj mora imeti v zadnjih desetih (10) letih od dneva, določenega za predložitev prijav, na območju držav članic EU izvedeni vsaj dve (2) strojno montažni deli, ki sta vključevali izvedbo ''vročega priklopa/hot tapping'' (varjenje na plinovodu pod tlakom) s tehnologijo varjenja na prenosnem plinovodnem omrežju. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo imena naročnika, naziva projekta, odgovornega vodja del pri prijavitelju ter datuma izvedbe.

    - Prijavitelj mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi, namenjenih prenosu zemeljskega plina, premera cevi najmanj DN 200, tlačne stopnje najmanj 50 bar, vsaj na 1 (enem) projektu v skupni dolžini najmanj 1 (en) km, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih (10) let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Naročnik bo v okviru referenčnega posla priznal referenco prijavitelju, ki je nastopal kot vodilni partner ali partner ali podizvajalec, ki je v okviru referenčnega posla izvajal najmanj vsa strojno montažna dela. (PRILOGA 4)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo imena naročnika, naziva projekta, vodje del pri prijavitelju, dimenzije, tlačne stopnje in skupne dolžine projekta – gradnje ter datuma pridobitve uporabnega dovoljenja.

    - Prijavitelj mora imeti na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedena vsaj 2 (dva) objekta (merilno regulacijska postaja - MRP ali mejna merilno regulacijska postaja - MMRP) najmanj v celotnem obsegu strojno montažnih in elektro del ter instrumentacijskih (daljinski nadzor) instalacij, namenjenimi meritvam in regulaciji tlaka/pretokov zemeljskega plina tlačne stopnje najmanj 50 bar, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih (10) let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Naročnik bo v okviru referenčnega posla priznal referenco prijavitelju, ki je nastopal kot vodilni partner ali partner ali podizvajalec, ki je v okviru referenčnega posla izvajal najmanj vsa strojno montažna dela. (PRILOGA 5)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo imena naročnika, naziva objekta, tlačne stopnje, odgovornega vodja del pri prijavitelju ter datuma pridobitve uporabnega dovoljenja.

    - Prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da bodo varilska dela izvajali izključno certificirani varilci za določen postopek in da so za ta postopek certificirani za varjenje cevi v vseh legah v skladu s SIST EN ISO 9606-1 in AD 2000-Merkblatt HP 3 (v skladu s pogoji preizkušanja po Direktivi 2014/68/EU – kvalifikacija za tlačno opremo) ter da izpolnjuje zahteve sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO 3834-2, kot je to določeno v standardu SIST EN 12732. Da bodo izvajali antikorozijsko zaščito (AKZ) le delavci, ki so kvalificirani in usposobljeni za izvajanje antikorozijskih del (izolaterji, ličarji), in ki obvladajo postopke AKZ s pravilno pripravo in uporabo materialov za AKZ. Ob izvajanju AKZ mora biti na terenu obvezno na razpolago napisano navodilo za pripravo površin za nanos AKZ premazov, dopustni atmosferski pogoji, mešalna razmerja za dvokomponentne premaze, časovni zamiki za nanos posameznega sloja. Predana dokumentacija bo vsebovala tudi ateste uporabljenih AKZ materialov in spričevala delavcev, ki so jih nanašali. Prijavitelj mora prav tako zagotoviti, da bo aktivnosti demontaže, montaže, sestavljanja in pritegovanja vijačnih prirobničnih spojev izvajalo izključno montersko osebje, ki je certificirano skladno s SIST EN 1591-4. (PRILOGA 6)

Zahteve za predajo fotokopij oziroma skenogramov veljavnih certifikatov, izdanih s strani pooblaščenih ustanov za predmetno zahtevo, bodo vključene v razpisno dokumentacijo za posamezno naročilo in jih bo moral izbrani izvajalec predati v okviru izvedbe del na gradbišču po podpisu pogodbe za izvedbo posameznega naročila.

Dokazilo:

- Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

    - Prijavitelj mora zagotoviti za čas izvajanja del kader po seznamu v celotnem številu: (PRILOGA 7)

-	vodja gradnje / vodja del						1

-	vodje posameznih del (gradbenih, strojnih in elektro del)			3

-	varilski inženir IWE							1

-	strokovni delavec za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu		1

-	monterji cevi							1

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo prijavitelj zagotovil kader po seznamu v celotnem številu.

    - Prijavitelj mora zagotoviti za čas izvajanja del opremo najmanj po seznamu: (PRILOGA 8)

(1) Gradbena mehanizacija:

- kamion nosilnosti 12 do 20 ton						1

- buldožer								1

- kombiniran rovokopač – kombinirka					1

- bager (goseničar)							1

(2) Oprema za polaganje cevovoda:

- avto dvigalo za bremena 16 do 20 ton					1

- varilni agregati 							1

- stroj za hladno krivljenje cevi						1

- traktor z dvigalom ali rovokopač za transport in polaganje cevi	 		1

- naprava za kontrolo izolacije						1

(3) Oprema za peskanje:

- naprava za peskanje							1

(4) Oprema za horizontalno usmerjeno vrtanje:

- naprava za horizontalno usmerjeno vrtanje					1

(5) Oprema za tlačne preizkuse in sušenje plinovoda:

- črpalke, kompresor   							1

- naprava za sušenje plinovoda						1

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo prijavitelj zagotovil opremo po seznamu.

    - Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje ostale pogoje: (PRILOGA 9)

Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo izvajali dela na objektih z določenimi Ex conami izključno usposobljeni delavci po Programu za pogodbene izvajalce družbe PLINOVODI d.o.o. (na voljo pri predstavniku naročnika po predhodnem dogovoru) in da ne bo minilo več kot 2 leti od zadnjega usposabljanja take osebe, ter da bodo na teh objektih imeli in uporabljali osebno varovalno opremo, ki nudi zaščito pred toploto in plamenom ter je antistatična. Usposobljeni delavci, ki bodo vstopali v območja kjer so določene Ex cone, bodo morali imeti in uporabljati izključno antistatično obutev in obleko. To velja tudi za podizvajalce oziroma osebe, ki bodo opravljale storitev za prijavitelja.

Prijavitelj mora imeti tako na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v EX conah (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; varovalna obleka mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1149-1:2006 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti in SIST EN ISO 11612:2015 - Obleka za zaščito pred toploto in plamenom; zaščitni čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345:2012; zaščitna čelada (po potrebi glede na vrsto del) – antistatična, mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 397:2012+A1:2012 - Industrijske zaščitne čelade in SIST EN 1127-1:2019 - Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 16321-1:2022 - Osebno varovanje oči in obraza; usnjene zaščitne rokavice morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 388: 2016+A1:2019 - Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji.

Prijavitelj mora biti usposobljen za vgradnjo vsaj neelektrične Ex opreme in cevovodov v skladu s SIST EN 1127-1 in za vgradnjo električne EX opreme v skladu s SIST EN 60079-14:2014.

Dokazilo:

- Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

Prijavitelj mora k izjavi predložiti fotokopijo oziroma skenogram veljavnega certifikata za vgradnjo vsaj neelektrične Ex opreme in cevovodov v skladu z SIST EN 1127-1 in za vgradnjo električne EX opreme v skladu s SIST EN 60079-14:2014, izdanega s strani pooblaščene ustanove. V skladu z 68. členom ZJN-3 so sprejemljivi tudi enakovredni evropski standardi, pri čemer je na strani prijavitelja, da naročniku predloži dokazila, da so predloženi certifikati enakovredni zahtevanim certifikatom iz razpisne dokumentacije.

4.5	Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri prijavitelj sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Prijavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo prijavitelj izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto prijavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do prijavitelja,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 10)

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina okvirnega sporazuma.

Opomba: prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 10 kot del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo ob vsakokratnem odpiranju konkurence izvajalcem, ki bodo imeli z naročnikom sklenjen okvirni sporazum, omogočil navedbo podizvajalcev za vsako posamezno naročilo.

4.6	V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 11), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot del razpisne dokumentacije.

4.7	Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 12)

4.8	Prijavitelj mora izpolniti in podpisati vzorec okvirnega sporazuma. (PRILOGA 13)

4.9	Prijavitelj bo moral v drugi fazi (po priznanju sposobnosti) izpolniti in podpisati PRILOGO 14.

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor prijavitelj enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

# 5.	OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil prijavitelje/ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do prijaviteljev/ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo prijavitelja/ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni obseg razpisanega naročila glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2	Naročnik lahko do pravnomočnosti posamezne odločitve z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranimi prijavitelji/ponudniki sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim prijaviteljem/ponudnikom ne sklene okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti prijavitelje/ponudnike.

5.4	Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu okvirnega sporazuma. S podpisom vzorca okvirnega sporazuma prijavitelj izjavi, da se strinja z njegovimi določili.

5.5	Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove prijavitelja, da predloži prevod v slovenski jezik in mu za predložitev določi rok.

Tehnični podatki  so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6	Prijavitelji/ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko prijavitelj/ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja/ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.7	Prijavitelj/ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi prijavitelj/ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

5.8	Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti prijavitelji/ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da prijavitelji/ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od prijavitelja/ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če prijavitelj/ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik prijavitelja/ponudnika izključiti.

Prijavitelj/ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju prijavitelja/ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak prijaviteljev/ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo prijav/ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove prijave/ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.9	Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ničen.

5.10	Pravno varstvo prijaviteljev/ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.11	Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med prijavitelji/ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave prijaviteljev/ponudnikov in sorazmernosti.

| V Ljubljani, dne 15. 1. 2026 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor Marjan Eberlinc |
|  | Član poslovodstva mag. Matija Bitenc Po pooblastilu Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne Alenka Prinčič Artač |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Hkrati prilagamo izpolnjen ESPD obrazec. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

V primeru, da gre za partnersko prijavo in/ali za prijavo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PRIJAVITELJA

Pprijavitelj mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s prijaviteljem, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

REFERENCE

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih desetih (10) letih od dneva, določenega za predložitev prijav, na območju držav članic EU izvedeni vsaj dve (2) strojno montažni deli, ki sta vključevali izvedbo ''vročega priklopa/hot tapping'' (varjenje na plinovodu pod tlakom) s tehnologijo varjenja na prenosnem plinovodnem omrežju.

| Zap. št. | Ime naročnika | Naziv projekta | Odgovorni vodja del pri prijavitelju | Datum izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

REFERENCE

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi, namenjenih prenosu zemeljskega plina, premera cevi najmanj DN200, tlačne stopnje najmanj 50 bar, vsaj na 1 (enem) projektu v skupni dolžini najmanj 1 (en) km, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih (10) let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo v okviru referenčnega posla nastopali kot vodilni partner ali partner ali podizvajalec in izvedli najmanj vsa strojno montažna dela.

| Zap. št. | Ime naročnika | Naziv projekta | Vodja del pri prijavitelju | Dimenzija, tlačna stopnja in skupna dolžina projekta - gradnje | Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5

REFERENCE

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedena vsaj 2 (dva) objekta (merilno regulacijska postaja - MRP ali mejna merilno regulacijska postaja - MMRP) najmanj v celotnem obsegu strojno montažnih in elektro del ter instrumentacijskih (daljinski nadzor) instalacij, namenjenimi meritvam in regulaciji tlaka/pretokov zemeljskega plina tlačne stopnje najmanj 50 bar, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih (10) let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo v okviru referenčnega posla nastopali kot vodilni partner ali partner ali podizvajalec in izvedli najmanj vsa strojno montažna dela.

| Zap. št. | Ime naročnika | Naziv objekta | Tlačna stopnja | Odgovorni vodja del pri prijavitelju | Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo varilska dela izvajali izključno certificirani varilci za določen postopek in da so za ta postopek certificirani za varjenje cevi v vseh legah v skladu s SIST EN ISO 9606-1 in AD 2000-Merkblatt HP 3 (v skladu s pogoji preizkušanja po Direktivi 2014/68/EU – kvalifikacija za tlačno opremo) ter da izpolnjujemo zahteve sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO 3834-2, kot je to določeno v standardu SIST EN 12732.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo izvajali antikorozijsko zaščito (AKZ) le delavci, ki so kvalificirani in usposobljeni za izvajanje antikorozijskih del (izolaterji, ličarji), in ki obvladajo postopke AKZ s pravilno pripravo in uporabo materialov za AKZ. Ob izvajanju AKZ bo na terenu obvezno na razpolago napisano navodilo za pripravo površin za nanos AKZ premazov, dopustni atmosferski pogoji, mešalna razmerja za dvokomponentne premaze, časovni zamiki za nanos posameznega sloja. Predana dokumentacija bo vsebovala tudi ateste uporabljenih AKZ materialov in spričevala delavcev, ki so jih nanašali.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo aktivnosti demontaže, montaže, sestavljanja in pritegovanja vijačnih prirobničnih spojev izvajalo izključno montersko osebje, ki je certificirano skladno s SIST EN 1591-4.

Opomba: Zahteve za predajo fotokopij oziroma skenogramov veljavnih certifikatov, izdanih s strani pooblaščenih ustanov za predmetno zahtevo, bodo vključene v razpisno dokumentacijo za posamezno naročilo in jih bo moral izbrani izvajalec predati v okviru izvedbe del na gradbišču po podpisu pogodbe za izvedbo posameznega naročila.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili kader po seznamu v celotnem številu, in sicer:

-	vodja gradnje / vodja del						1

-	vodje posameznih del (gradbenih, strojnih in elektro del)			3

-	varilski inženir/tehnolog IWE						1

-	strokovni delavec za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu		1

-	monterji cevi							1

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo za čas izvajanja posameznih del zagotovili opremo najmanj po seznamu:

(1) Gradbena mehanizacija:

- kamion nosilnosti 12 do 20 ton						1

- buldožer								1

- kombiniran rovokopač – kombinirka					1

- bager (goseničar)							1

(2) Oprema za polaganje cevovoda:

- avto dvigalo za bremena 16 do 20 ton					1

- varilni agregati 							1

- stroj za hladno krivljenje cevi						1

- traktor z dvigalom ali rovokopač za transport in polaganje cevi	 		1

- naprava za kontrolo izolacije						1

(3) Oprema za peskanje:

- naprava za peskanje							1

(4) Oprema za horizontalno usmerjeno vrtanje:

- naprava za horizontalno usmerjeno vrtanje					1

(5) Oprema za tlačne preizkuse in sušenje plinovoda:

- črpalke, kompresor   							1

- naprava za sušenje plinovoda						1

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo izvajali dela na objektih z določenimi Ex conami izključno z usposobljeni delavci po Programu za pogodbene izvajalce družbe PLINOVODI d.o.o. (na voljo pri predstavniku naročnika po predhodnem dogovoru) in da ne bo minilo več kot 2 leti od zadnjega usposabljanja take osebe, ter da bodo na teh objektih imeli in uporabljali osebno varovalno opremo, ki nudi zaščito pred toploto in plamenom ter je antistatična. Usposobljeni delavci, ki bodo vstopali v območja kjer so določene Ex cone, bodo morali imeti in uporabljati izključno antistatično obutev in obleko. To velja tudi za podizvajalce oziroma osebe, ki bodo opravljale storitev za prijavitelja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v EX conah (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; varovalna obleka mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1149-1:2006 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti in SIST EN ISO 11612:2015 - Obleka za zaščito pred toploto in plamenom; zaščitni čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345:2012; zaščitna čelada (po potrebi glede na vrsto del) – antistatična, mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 397:2012+A1:2012 - Industrijske zaščitne čelade in SIST EN 1127-1:2019 - Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 16321-1:2022 - Osebno varovanje oči in obraza; usnjene zaščitne rokavice morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 388: 2016+A1:2019 - Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo usposobljeni za vgradnjo vsaj neelektrične Ex opreme in cevovodov v skladu s SIST EN 1127-1 in za vgradnjo električne EX opreme v skladu s SIST EN 60079-14:2014.

Prijavitelj mora k PRILOGI 9 predložiti:

Fotokopijo oziroma skenogram veljavnega certifikata za vgradnjo vsaj neelektrične Ex opreme in cevovodov v skladu z SIST EN 1127-1 in za vgradnjo električne EX opreme v skladu s SIST EN 60079-14:2014, izdanega s strani pooblaščene ustanove.

V skladu z 68. členom ZJN-3 so sprejemljivi tudi enakovredni evropski standardi, pri čemer je na strani prijavitelja, da naročniku predloži dokazila, da so predloženi certifikati enakovredni zahtevanim certifikatom iz razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 10

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v prijavi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 10 kot del razpisne dokumentacije.

Prijavitelj mora v spodnji tabeli navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da prijavitelj ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Tel |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |
| Prijavitelj izpolni predmetno rubriko v primeru, da bo za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalca, in sicer je potrebno navesti katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije. |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 11

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno..

Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot del razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 12

Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri naročniku ne bomo delili sistemov ali opreme informacijske tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetij (Plinhold d.o.o., Slovenski državni holding, d.d.) in pri naročniku ne bomo uporabljali istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje.

Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji;

- da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da bomo z naročnikom komunicirali izključno v slovenskem jeziku;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 13

Priloženi vzorec okvirnega sporazuma mora prijavitelj izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem okvirnega sporazuma!

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

OKVIRNI SPORAZUM št. __________________________

Izvedba projektov priključitev v štiriletnem obdobju

sklenjen med:

Naročnikom:				PLINOVODI d.o.o.,

Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana

ki ga zastopata glavni direktor:

Marjan Eberlinc

in

član poslovodstva:

mag. Matija Bitenc

ID št. za DDV: SI31378285

matična številka: 1954288000

transakcijski račun številka: SI56 0292 3025 4424 156

odprt pri banki NLB d.d.

in

Izvajalcem:

_______________________________

ki ga zastopa direktor:

_______________________________

ID št. za DDV:

_______________________________

matična številka:

_______________________________

transakcijski račun številka:

_______________________________

odprt pri banki:

_______________________________

I. Uvodne določbe

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da sklepata ta okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila za izvedbo projektov priključitev v štiriletnem obdobju, št. P/JN/08/2025/PD-SI, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 15. 1. 2026 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ________________ z dne ____________.

II. Predmet IN OBSEG okvirnega sporazuma

2. člen

Predmet naročila so izvedbe projektov priključitev v štiriletnem obdobju.

Okvirni sporazum je sklenjen na podlagi ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ____________, ki je sestavni del okvirnega sporazuma.

Naročnik je sklenil enake okvirne sporazume z vsemi izvajalci, ki so bili v skladu s pogoji in merili iz razpisne dokumentacije izbrani za sklenitev okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da je predmet tega okvirnega sporazuma zaveza izvajalca, da bo na podlagi danih ponudb na posamezni poziv naročnika, izvajal naročene storitve, v kolikor bo v posameznem primeru najugodnejši ponudnik.

Naročnik bo povabila k oddaji ponudb ponudnikom posredoval preko portala e-JN. Naročnik bo v vsakem pozivu k predložitvi ponudbe opredelil zahteve za konkreten primer izvedbe storitve.

Naročnik se s tem sporazumom zavezuje, da bo oddal posamezne storitve, ki so predmet tega sporazuma, na podlagi pogojev poslovanja, dogovorjenimi s tem okvirnim sporazumom, na podlagi prispelih ponudb in medsebojnih usklajevanj z vsakim izvajalcem, hkrati le enemu izvajalcu po tem okvirnem sporazumu. Naročnik bo predvidoma izvedel pogajanja oziroma ponudnike pozval na izboljšanje ponudbe za vsak konkreten primer izvedbe storitve.

V kolikor pride do prenehanja potrebe za izvedbo storitev po tem sporazumu ali do spremembe poslovnega načrta ali v kolikor za posamezno izvedbo storitev ne bi bil izbran noben od izvajalcev, naročnik lahko odstopi od naročila po tem sporazumu.

Naročnik lahko v roku 30 dni z obvestilom brez obveznosti ali kakršne koli odškodnine iz naslova nastale škode ali izgubljenega dobička prekine ta okvirni sporazum.

Izvajalec, kateremu bo oddano posamezno naročilo po tem sporazumu, se zavezuje, da bo prejeto naročilo izvedel v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso in da bo upošteval vse splošne in posebne pogoje, ki jih bo opredelil naročnik ob oddaji naročila.

V primeru kršitve te določbe sme naročnik takoj preklicati oddano naročilo, izvajalec pa ni upravičen do nikakršnih plačil iz tega naslova in se izrecno odpoveduje vsakemu plačilu.

Izvajalec se bo pred oddajo konkretne storitve, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, z naročnikom usklajeval o vseh bistvenih elementih naročila in na podlagi takšnega usklajevanja oblikoval končno ceno. Dogovorjena cena je dokončna in fiksna ter vsebuje vse potrebne stroške in dajatve.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bodo izvajali dela na objektih z določenimi Ex conami izključno usposobljeni delavci po programu za pogodbene izvajalce PLINOVODI d.o.o. in da ne bo minilo več kot 2 (dve) leti od zadnjega usposabljanja take osebe. Obvezuje se tudi, da bodo vsi, ki bodo vstopali v območja kjer so določene Ex cone imeli in uporabljali izključno antistatično obutev in obleko. To velja tudi za podizvajalce oziroma osebe, ki bodo opravljale storitve za ponudnika.

III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca;

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila;

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

Iv. protikorupcijska klavzula

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke iz okvirnega sporazuma naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

ničen.

v. klavzulA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

6. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za stranki okvirnega sporazuma in njune podizvajalce v času sklenitve tega okvirnega sporazuma, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se  stranki okvirnega sporazuma zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

VI. VREDNOST DEL OKVIRNEGA SPORAZUMA

7. člen

Naročnik je v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije sklenil ____ (izpolni naročnik) okvirne sporazume, katerih skupna vrednost za predmetno naročilo za triletno obdobje znaša največ do 9.500.000,00 EUR brez DDV (z besedo: devetmilijonovpetstotisoč evrov 00/100). V ceno ni vključen DDV, ki se plača posebej.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne vrednosti okvirnega sporazuma.

VII. OBRAČUN DEL

8. člen

Natančno bodo plačila navedena v posameznih pogodbah, sklenjenih na podlagi posameznih povabil k oddaji ponudbe.

Naročnik bo dela, ki so predmet okvirnega sporazuma, plačeval na osnovi prejetih računov. Naročnik bo potrjen znesek nakazal na račun izvajalca št. ____________________________, odprtega pri _______________ (naziv banke) in sicer 30. dan od dneva uradnega prejema računa.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom okvirnega sporazuma o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom,  ga bo v roku največ 8 dni pisno in z obrazložitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen. V primeru plačilne zamude naročnika izvajalcu pripadajo zakonske zamudne obresti.

VIII. ROK IZVEDBE

9. člen

Izvajalec se s sklenitvijo tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo najkasneje v roku iz posamezne sprejete ponudbe opravil storitve. Predvidena kazen za prekoračitev roka opravljene storitve je 0,2 % dnevno od vrednosti posameznega zamujenega projekta, skupaj največ 10 % vrednosti posameznega zamujenega projekta.

Stranki okvirnega sporazuma lahko podaljšata rok izvedbe v naslednjih primerih:

- zamude izvedbe del na strani bodočega/obstoječega uporabnika prenosnega plinovodnega sistema;

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

- vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz tega okvirnega sporazuma, oziroma pogodb na podlagi okvirnega sporazuma;

- v primeru sprememb pogodbe o izvedbi naročila v skladu s predpisi javnega naročanja;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca ali v sferi izvajalca in naročnika.

Izvajalec mora podati predlog za podaljšanje roka izvedbe v pisni obliki z razlogi in obrazložitvijo v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v desetih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja najkasneje v desetih dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Spremembo roka izvedbe pogodbeni stranki uredita z aneksom.

IX. GARANCIJSKI ROK

10. člen

Garancijski rok: _________________ mesecev (najmanj 24 mesecev) od primopredaje posameznega projekta.

X. PREDSTAVNIKI

11. člen

Predstavnik naročnika za naročilo storitev po tem okvirnem sporazumu je

- g./ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: ___________________________.

Predstavnik izvajalca za naročilo storitev po tem okvirnem sporazumu je

- g./ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: ___________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

XI. VAROVANJE OKOLJA IN VIŠJA SILA

12. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

13. člen

Za višjo silo se šteje nepredvidljiv dogodek, ki je zunanjega vzroka, neodvisen od volje in vpliva strank okvirnega sporazuma, ki je nepričakovan in nenaden ter se mu ob ustrezni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti ter preprečuje pravočasno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in ga kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Stranka okvirnega sporazuma, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Roki okvirnega sporazuma se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med strankami okvirnega sporazuma.

XII. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

14. člen

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi razmerji iz okvirnega sporazuma in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo tega okvirnega sporazuma obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu tega okvirnega sporazuma,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom tega okvirnega sporazuma zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Stranki okvirnega sporazuma sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju tega okvirnega sporazuma v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, 40/25 - ZInfV-1; v nadaljevanju: ZVOP-2), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Stranka okvirnega sporazuma v skladu z veljavno zakonodajo in tem okvirnim sporazumom, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih ter osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi tega okvirnega sporazuma.

XIII. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma in jih predstavniki okvirnega sporazuma ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb okvirnega sporazuma uporabljali OZ.

15. člen

Okvirni sporazum je sklenjen v elektronski obliki in jo odgovorne osebe obeh strank okvirnega sporazuma podpišejo digitalno. Elektronska verzija okvirnega sporazuma ima veljavnost izvirnika. V primeru podpisa okvirnega sporazuma v pisni obliki, je okvirni sporazum napisan v dveh enakih izvodih, ki imata veljavnost izvirnika. V tem primeru vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme po en izvod okvirnega sporazuma. Morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le v pisni obliki.

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe obeh strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se sklene za obdobje štirih let od pričetka veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma do porabe sredstev v višini skupne vrednosti okvirnega sporazuma. Naročnik ima pravico do odpovedi okvirnega sporazuma, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za posamezno leto ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca okvirnega sporazuma ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________						Marjan Eberlinc

Član poslovodstva:

mag. Matija Bitenc

# PRILOGA 14 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _______________

Garancijski rok: _________________ mesecev (najmanj 24 mesecev) od primopredaje posameznega projekta.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |