Tip viličarja

Električni visokodvižni viličar z dvigom opornih krakov, npr. Jungheinrich EJC 110zi ali enakovredno

Pomožni "inicialni" dvig za delo na neravnih tleh

Transport dveh palet na različni višini (ena paleta na opornih krakih, ena paleta na vilicah)

Osnovne lastnosti viličarja

Nosilnost pri dvigu palete z opornimi kraki: najmanj 1400 kg

Nosilnost pri dvigu palete s teleskopom: najmanj 1000 kg

Težiščna razdalja: 600 mm

Debelina vilic: minimalno 55 mm, največ 60 mm

Širina vilic: najmanj 180 mm, največ 190 mm

Dolžina vilic: najmanj 1.100 mm, največ 1.200 mm

Zunanji razmik vilic: 570 mm

Osnovni dvig: 122 mm

Višina v spuščeni legi: 90 mm

Celotna dolžina: največ 1.900 mm

Dolžina z vključno hrbtiščem vilic: največ 800 mm

Celotna širina: največ 850 mm

Hitrost z/brez bremena: največ 6 km/h

Vozni motor: moč najmanj 0,9 kW

Dvižni motor: moč najmanj 2,2 kW

Tip teleskopa: trojni / triplex

Višina dviga: najmanj 3.000 mm

Gradbena višina (višina viličarja v transportnem položaju z minimalno dvignjenimi vilicami): največ 1.850 mm

Prosti dvig: najmanj 1.300 mm

Gradbena višina (dvignjene vilice): največ 4.600 mm

Predal za dokumentacijo

Upravljanje: dvig teleskopa desno, dvig opornih krakov levo

Ročica - mehansko krmiljenje

Zaslon: 2 palčni zaslon s prikazovalnikom hitrosti in preostankom časa uporabe baterije

Shranjevanje nazadnje shranjenega voznega programa

Hupa

Sistem dostopa: za vklop vozila je treba vnesti 4 mestno kodo

Telematični bralnik: Enota za neprekinjeno zbiranje obratovalnih podatkov, prenos preko mobilnega omrežja ali WLAN

Oporno kolo nastavljivo po višini in nevzmeteno

Tipka za počasno vožnjo

Samodejno zmanjšanje hitrosti pri višini dviga vilic nad 1.800 mm na največ 2,5 km/h

Samodejno spuščanje dviga opornih krakov pri višini dviga večji od 1.800 mm

Dviganje in spuščanje proporcionalno z upravljalno ročivco

Pogonsko kolo: poliuretansko premera 230 mm in širine 70 mm

Bremensko kolo - dvojno / tandemsko

Priprava viličarja

Prevzem viličarja: ICZR RS, Zabrv 12, 1292 Ig

Merilnik mase bremena

Baterija

Li-Ion

Napetost: najmanj 25V

Kapaciteta: najmanj 150 Ah, najmanj 3840 Wh

Masa baterije: največ 50 kg

Garancija: najmanj 24 mesecev

V ceni viličarja so zajeti vsi stroški rednega servisiranja viličarja v času garancijske dobe

Viličar je skladen z veljavno EU direktivo za transportna vozila in in CE oznako in izjavo o skladnosti

Vgrajen polnilnik oz. priložen polnilnik