Tehnične specifikacije

01 – Energetsko učinkoviti osebni računalniki

Splošne zahteve, ki jim mora zadostiti vsa oprema sklopov 01 (razen 01-D):

- zapakirana v originalni embalaži,

- vse komponente računalnika, vključno z vsemi dodatki (tipkovnica, miška, kabli in podobno) morajo biti na zahtevo naročnika zapakirani v istem paketu,

- priložena navodila za uporabo z varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku,

- računalniki morajo biti ob dobavi novi in ne smejo biti proizvedeni več kot pol leta pred datumom dobave,

- računalniki in vključena oprema morajo biti označeni z oznako CE (v skladu z evropskim predpisom, ki ureja splošna pravila za oznako CE in njeno namestitev),

- na računalnikih in vključeni opremi morajo biti označeni identifikacijski elementi opreme,

- na računalnikih in vključeni opremi, embalaži ali priloženem dokumentu mora biti navedeno ime proizvajalca, registrirano trgovsko ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni podatki,

- veljavna vsaj 5 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije,

- dobavitelj (oziroma proizvajalec ponujene opreme) mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov ter zagotavljati servis še najmanj 5 let po prenehanju proizvodnje ponujene naprave,

- od dneva proizvodnje ponujenega modela računalnika (razvidno s spletne strani proizvajalca - DOKAZILO: ponudnik navede ustrezen URL naslov ali priloži izjavo proizvajalca/principala) mora le ta biti na voljo v enaki konfiguraciji vsaj še 15 mesecev, tako da naročniku ne bo treba tekom življenjske dobe ponujenega modela pripravljati različnih slik za nameščanje računalnikov za vsakokratno istovrstno dobavo opreme,

- certificirani gonilniki za vse komponente, pripravljeni za razporeditev znotraj MECM zaporedja nalog (task sequence),

- nameščena strojno podprta zaščita za BIOS-a pred korupcijo z avtomatsko obnovitvijo na tovarniško verzijo s preverjanjem ob zagonu in med samim delovanjem sistema – »Self-Healing BIOS« (DOKAZILO: vpis spletne strani ali izjava proizvajalca/principala),

- tovarniško v BIOS vgrajena funkcionalnost obnovitve sistema, ki omogoča (tudi v primeru nedelovanja operacijskega sistema) prenos najnovejše slike (image) operacijskega sistema in gonilnikov z internetne strani proizvajalca na ponujeno delovno postajo,

- Microsoft WHQL certifikacija,

- v času veljavnosti garancije opreme mora dobavitelj zagotoviti, da v primeru garancijskega popravila trdega diska le-ta ostane v lasti in na lokaciji naročnika (t.i. Hard Disk Retention Service),

- ponujena oprema mora imeti vgrajen BIOS proizvajalca ponujene opreme,

- vsi prospekti s tehničnimi specifikacijami za ponujeno opremo morajo biti javno/prosto dostopni (brez omejitve dostopa za obiskovalca spletne strani) na spletni strani proizvajalca (ponudnik navede ustrezen URL naslov).

- V skladu s cilji zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) mora biti ponujena oprema uvrščena v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu, in sicer mora imeti veljaven okoljevarstveni certifikat: EPEAT GOLD v vsaj eni državi EU ali  enakovreden okoljski certifikat tipa I in certifikat TCO ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (DOKAZILO: Navedba uradne spletne strani ali predložitev certifikata ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I2, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene).

- V skladu z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25) mora ponujena oprema omogočati enolično identifikacijo naprave (zapis serijske številke in modela v BIOS/UEFI) in beleženje varnostno relevantnih dogodkov na ravni strojne programske opreme.

- Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, 7. člen (Uradni list RS, št. 14/23).

- Ponujena serija (model-tip) računalnika mora ustrezati MIL-810H/G standardu (DOKAZILO: poročilo testa (npr. »testing summary« ali »certificate of sample quality« ali »test report«), iz katerega so razvidne opravljene posamezne kategorije testa; zapis v brošuri izdelka ali izjava ne zadoščata).

- Vsa ponujena oprema mora imeti izjavo EU o skladnosti – EU Declaration of Conformity in izpolnjevati pogoje glede dostopnosti.

- Najkasneje do podpisa pogodbe in ves čas trajanja garancije mora biti na proizvajalčevi spletni strani za vsak računalnik, ki ga je oziroma ga bo naročnik kupil od ponudnika, javno dostopno (preko serijske številke ali service tag):

o	baza znanja za posamezno konfiguracijo računalnika,

o	vsi gonilniki za rekonfiguracijo sistema,

o	Enterprise podpora za Microsoft Windows 11 (uradni, redno posodobljeni gonilniški paketi MECM (ex SCCM) na proizvajalčevi spletni strani).

Polna združljivost z Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM/MECM) za upravljanje gonilnikov, posodobitev in namestitev aplikacij. Redno posodobljeni gonilniki prek proizvajalčevega portala ali MECM distribucije. Podpora za avtomatizirano nameščanje gonilnikov prek MECM.

o	zadnji razpoložljivi gonilniki na spletni strani proizvajalca, dosegljivi na podlagi avtomatskega prepoznavanja priklopljene opreme v omrežje oz. preko vnosa serijske številke izdelka ali service tag-a,

o	izpis vseh relevantnih podatkov o posameznem računalniku (garancija, vgrajene komponente in podobno).

01 - A – Energetsko učinkoviti osebni računalnik - manjši

Namembnost: Pisarniško poslovanje (splošni uporabniki)

|  | Sestava (minimalna konfiguracija): |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Intel Core i5 x86-64 procesor –14. generacije ali novejši ali enakovreden |
| 2 | Delovni pomnilnik | Minimalno 16 GB DDR5 ali novejši, razširljiv do 64GB |
| 3 | Trdi disk | SSD, minimalna kapaciteta 512 GB M.2 PCIe NVMe |
| 4 | Grafika | integrirana ali dodatna grafična kartica, podpora za DirectX 12, HDCP, podpora za priklop dveh monitorjev |
| 5 | Velikost ohišja | maksimalno Mini (namizni) |
| 6 | Mreža | Gigabitni Ethernet (1 Gbps) |
| 7 | Priključki spredaj | Vsaj 1x USB 3.1 Gen1 Type-C, 2x USB 3.1 Gen2 Type-A, avdio vhod/izhod. |
| 8 | Priključki zadaj | Vsaj 2x USB 3.1 Gen2 Type-A, 2x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2x DP, 1x HDMI 1.4, Gigabit Ethernet RJ-45 |
| 9 | Zvočna kartica | Integrirana ali vgrajena zvočna kartica |

Splošne lastnosti:

- Strojna podpora virtualizaciji na procesorju in osnovni plošči (minimalno za: Hyper-V, VMware, VirtualBOX).

- V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

- BIOS podpora za Secure Boot in Wake-on-LAN.

- Omogoča vpis inventarne številke v BIOS.

- Blokiranje sprednjih, zadnjih ali vseh USB portov v BIOS-u.

- Možnost povezave na BIOS preko WMI vmesnika in možnost spreminjanja nastavitev.

- Model računalnika mora biti vpisan v BIOS, oznaka modela mora biti enaka za računalnike z enako strojno opremo. Računalniki z različno strojno opremo ne smejo imeti enake oznake modela.

- Detekcija posega v ohišje s senzorjem zaznavanja in zapisom tovrstnega dogodka v BIOS računalnika. Rešitev mora biti od istega proizvajalca kot je računalnik.

- Serijska številka računalnika mora biti vpisana v BIOS.

- Vgrajen varnostni modul TPM 2.0. omogočen in inicializiran

- Certifikat za Microsoft Windows 11 Pro (Microsoft Windows Hardware Compatibility Program), ki potrjuje popolno združljivost, stabilnost in podporo za vse funkcije operacijskega sistema.

- Laserska ali optična USB miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo. Miška mora biti normalne velikosti in ne manjše izvedbe kot je priložena pri prenosnikih.

- USB Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom.

- Miška in tipkovnica morata biti od istega proizvajalca kot je ponujen računalnik.

- Ohišje osebnega računalnika mora biti zasnovano tako, da se le-to lahko sestavlja/razstavlja brez uporabe posebnega orodja.

- Ohišje iz vsaj 25% reciklirane plastike (ECO declaration ECMA – po EPEAT IEEE 1680.1-2018 ali ENV0025). DOKAZILO: veljaven certifikat.

01 - B - Energetsko učinkoviti osebni računalnik

Namembnost: Pisarniško poslovanje (zahtevni uporabniki)

|  | Sestava (minimalna konfiguracija): |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Intel Core i5 x86-64 procesor, 14. generacije ali novejši ali enakovreden |
| 2 | Delovni pomnilnik | Min16 GB DDR5 ali novejši razširljiv do 64 GB |
| 3 | Trdi disk | SSD, minimalna kapaciteta 1 TB, M.2 PCIe NVMe |
| 4 | Grafika | integrirana ali dodatna grafična kartica, podpora za DirectX 12, HDCP, podpora za priklop dveh monitorjev |
| 5 | Velikost ohišja | Mini tower, Midi tower |
| 6 | Mreža | Gigabitni Ethernet (1 Gbps) |
| 7 | Priključki spredaj | Vsaj 2x USB 3.1 Gen2 Type-A,1x USB 3.1 Gen2 Type-C, avdio vhod/izhod |
| 8 | Priključki zadaj | Vsaj 2x USB 3.1 Gen2 Type-A, 2x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, Gigabit Ethernet RJ-45 |
| 9 | Zvočna kartica | Integrirana ali vgrajena zvočna kartica |

Splošne lastnosti:

- Strojna podpora virtualizaciji na procesorju in osnovni plošči (minimalno za: Hyper-V, VMware, VirtualBOX).

- V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

- BIOS podpora za Secure Boot in Wake-on-LAN.

- Omogoča vpis inventarne številke v BIOS.

- Blokiranje sprednjih, zadnjih ali vseh USB portov v BIOS-u.

- Možnost povezave na BIOS preko WMI vmesnika in možnost spreminjanja nastavitev.

- Model računalnika mora biti vpisan v BIOS, oznaka modela mora biti enaka za računalnike z enako strojno opremo. Računalniki z različno strojno opremo ne smejo imeti enake oznake modela.

- Detekcija posega v ohišje s senzorjem zaznavanja in zapisom tovrstnega dogodka v BIOS računalnika. Rešitev mora biti od istega proizvajalca kot je računalnik.

- Serijska številka računalnika mora biti vpisana v BIOS.

- Vgrajen varnostni modul TPM 2.0. omogočen in inicializiran

- Certifikat za Microsoft Windows 11 Pro (Microsoft Windows Hardware Compatibility Program), ki potrjuje popolno združljivost, stabilnost in podporo za vse funkcije operacijskega sistema.

- V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

- Optična ali laserska USB miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo. Miška mora biti normalne velikosti in ne manjše izvedbe kot je priložena pri prenosnikih.

- USB Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom.

- Miška in tipkovnica morata biti od istega proizvajalca kot je ponujen računalnik.

- Tovarniško vgrajena elektronska ključavnica, ki omogoča daljinsko zaklepanje in odklepanje s

senzorjem zaznavanja posega v ohišje in zapisom tovrstnega dogodka v BIOS računalnika. Rešitev mora biti od proizvajalca računalnika.

- Ohišje osebnega računalnika mora biti zasnovano tako, da se le-to lahko sestavlja/razstavlja brez uporabe posebnega orodja.

- Ohišje iz vsaj 32% reciklirane plastike (ECO declaration ECMA – po EPEAT IEEE 1680.1-2018 ali ENV0025) DOKAZILO: veljaven certifikat.

01 - C - Energetsko učinkoviti zmogljivejši osebni računalnik

Namembnost: Grafična postaja in razvoj programskih aplikacij

|  | Sestava (minimalna konfiguracija): |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Intel Core i7 x86-64 procesor, 14. generacije ali novejši ali enakovreden |
| 2 | Delovni pomnilnik | Min 64 GB DDR5 ali novejši |
| 3 | Trdi disk | 1x SSD, minimalna kapaciteta 1TB, M.2 PCIe NVMe in 1x SSD 2 TB M.2 PCIe NVMe |
| 4 | Grafika | NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6) ali RTX A6000 (48 GB) ali AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6) ali AMD Radeon Pro W7900 XTX (24 GB GDDR6) ali enakovredna, podpora za DirectX 12, HDCP, podpora za priklop štirih monitorjev |
| 5 | Velikost ohišja | Midi Tower |
| 6 | Mreža | Gigabitni Ethernet 2.5 Gbps |
| 7 | Priključki spredaj | Vsaj 4x USB 3.1 Gen2 Type-A, 2x USB 3.1 Gen2 Type-C, avdio vhod/izhod. |
| 8 | Priključki zadaj | Vsaj 4x USB 3.1 Gen2 Type-A, 1x USB 3.1 Gen2 Type-C, 4x DisplayPort, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet RJ-45 |
| 9 | Zvočna kartica | Integrirana ali vgrajena zvočna kartica. |

Splošne lastnosti:

- Strojna podpora virtualizaciji na procesorju in osnovni plošči (minimalno za: Hyper-V, VMware, VirtualBOX).

- V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

- Omogoča vpis inventarne številke v BIOS.

- Blokiranje sprednjih, zadnjih ali vseh USB portov v BIOS-u.

- Možnost povezave na BIOS preko WMI vmesnika in možnost spreminjanja nastavitev.

- Model računalnika mora biti vpisan v BIOS, oznaka modela mora biti enaka za računalnike z enako strojno opremo. Računalniki z različno strojno opremo ne smejo imeti enake oznake modela.

- Serijska številka računalnika mora biti vpisana v BIOS

- Vgrajen varnostni modul TPM 2.0. TPM 2.0, omogočen in inicializiran

- Certifikat za Microsoft Windows 11 Pro (Microsoft Windows Hardware Compatibility Program), ki potrjuje popolno združljivost, stabilnost in podporo za vse funkcije operacijskega sistema.

- Laserska ali Optična USB miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo. Miška mora biti normalne velikosti in ne manjše izvedbe kot je priložena pri prenosnikih.

- USB Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom.

- Miška in tipkovnica morata biti od istega proizvajalca kot je ponujen računalnik.

- Tovarniško vgrajena elektronska ključavnica, ki omogoča daljinsko zaklepanje in odklepanje s senzorjem zaznavanja posega v ohišje in zapisom tovrstnega dogodka v BIOS računalnika. Rešitev mora biti od proizvajalca računalnika

- Ponujena delovna postaja mora imeti ISV certifikacijo Microsoft Windows 11 za: Adobe Photoshop in Adobe Premiere, Autodesk Autocad ter Solidworks.

DOKAZILO: izpis s spletnih strani proizvajalca ponujenega računalnika za Adobe in Autodesk ter izpis s spletne strani proizvajalca programske opreme Solidworks za programsko opremo Solidworks.

- Ohišje osebnega računalnika mora biti zasnovano tako, da se le-to lahko sestavlja/razstavlja brez uporabe posebnega orodja.

- Ohišje iz vsaj 32% reciklirane plastike (ECO declaration ECMA – po EPEAT IEEE 1680.1-2018 ali ENV0025). DOKAZILO: veljaven certifikat.

01 - D - Obnovljen energetsko učinkovit osebni računalnik

Splošne zahteve, ki jim mora zadostiti oprema sklopa D1:

- zapakirana v originalno ali ekvivalentno zaščitno embalažo, ki zagotavlja varnost naprave med transportom in skladiščenjem ter preprečuje mehanske poškodbe, ter poškodbe, ki bi nastale zaradi vlage, kondenzacije, temperaturnih nihanj in drugih okoljskih vplivov med transportom in skladiščenjem,

- vse komponente računalnika, vključno z vsemi dodatki (tipkovnica, miška, kabli in podobno) morajo biti na zahtevo naročnika zapakirani v istem paketu,

- priložena navodila za uporabo z varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku,

- računalniki in vključena oprema morajo biti označena z oznako CE (v skladu z evropskim predpisom, ki ureja splošna pravila za oznako CE in njeno namestitev),

- na računalnikih in vključeni opremi morajo biti označeni identifikacijski elementi opreme,

- na računalnikih in vključeni opremi, embalaži ali priloženem dokumentu mora biti navedeno ime proizvajalca, registrirano trgovsko ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni podatki,

- vsi sestavni deli morajo biti originalni ali enakovredni in testirani po standardih proizvajalca. DOKAZILO: priloženo mora biti potrdilo o postopku obnove (npr. proizvajalčevo ali akreditirano servisno poročilo), izjavo o skladnosti z RoHS in WEEE direktivama, dokazilo o testiranju funkcionalnosti in tehnične brezhibnosti za vsako napravo;

- izbris podatkov iz naprav mora biti izveden skladno z mednarodnim standardom (NIST SP 800-88 ali enakovrednim), v primeru novih diskov pa mora biti to zavedeno,

- veljavna 3 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije,

- dobavitelj (oziroma proizvajalec ponujene opreme) mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov ter zagotavljati servis še najmanj 3 leta po prenehanju proizvodnje ponujene naprave,

- od dneva proizvodnje ponujenega modela računalnika (razvidno s spletne strani proizvajalca - DOKAZILO: ponudnik navede ustrezen URL naslov ali priloži izjavo proizvajalca/principala) mora le ta biti na voljo v enaki konfiguraciji vsaj še 15 mesecev, tako da naročniku ne bo treba tekom življenjske dobe ponujenega modela pripravljati različnih slik za nameščanje računalnikov za vsakokratno istovrstno dobavo opreme,

- certificirani gonilniki za vse komponente, pripravljeni za razporeditev znotraj MECM zaporedja nalog (task sequence),

- nameščena strojno podprta zaščita za BIOS-a pred korupcijo z avtomatsko obnovitvijo na tovarniško verzijo s preverjanjem ob zagonu in med samim delovanjem sistema – »Self-Healing BIOS« (DOKAZILO: vpis spletne strani ali izjava proizvajalca/principala),

- tovarniško v BIOS vgrajena funkcionalnost obnovitve sistema, ki omogoča (tudi v primeru nedelovanja operacijskega sistema) prenos najnovejše slike (image) operacijskega sistema in gonilnikov z internetne strani proizvajalca na ponujeno delovno postajo,

- Microsoft WHQL certifikacija,

- v času veljavnosti garancije opreme mora dobavitelj zagotoviti, da v primeru garancijskega popravila trdega diska le-ta ostane v lasti in na lokaciji naročnika (t.i. Hard Disk Retention Service),

- ponujena oprema mora imeti vgrajen BIOS proizvajalca ponujene opreme,

- vsi prospekti s tehničnimi specifikacijami za ponujeno opremo morajo biti javno/prosto dostopni (brez omejitve dostopa za obiskovalca spletne strani) na spletni strani proizvajalca (ponudnik navede ustrezen URL naslov).

- V skladu s cilji zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) mora biti ponujena oprema uvrščena v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu, in sicer mora imeti veljaven okoljevarstveni certifikat: EPEAT GOLD v vsaj eni državi EU ali  enakovreden okoljski certifikat tipa I2 in certifikat TCO ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (DOKAZILO: Navedba uradne spletne strani ali predložitev certifikata ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene).

- V skladu z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25) mora ponujena oprema omogočati enolično identifikacijo naprave (zapis serijske številke in modela v BIOS/UEFI) in beleženje varnostno relevantnih dogodkov na ravni strojne programske opreme.

- Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, 7. člen (Uradni list RS, št. 14/23).

- Ponujena serija (model-tip) računalnika mora ustrezati MIL-810H/G standardu (DOKAZILO: poročilo testa (npr. »testing summary« ali »certificate of sample quality« ali »test report«), iz katerega so razvidne opravljene posamezne kategorije testa); zapis v brošuri izdelka ali izjava ne zadoščata. Serijska številka računalnika mora biti vpisana v BIOS.

- Vsa ponujena oprema mora imeti izjavo EU o skladnosti - EU Declaration of Conformity in izpolnjevati pogoje glede dostopnosti.

- Najkasneje do podpisa pogodbe in ves čas trajanja garancije mora biti na proizvajalčevi spletni strani za vsak računalnik, ki ga je oziroma ga bo naročnik kupil od ponudnika, javno dostopno (preko serijske številke ali service tag):

o	baza znanja za posamezno konfiguracijo računalnika,

o	vsi gonilniki za rekonfiguracijo sistema,

o	Enterprise podpora za Microsoft Windows 11 (uradni, redno posodobljeni gonilniški paketi MECM (ex SCCM) na proizvajalčevi spletni strani).

Polna združljivost z Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM/MECM) za upravljanje gonilnikov, posodobitev in namestitev aplikacij. Redno posodobljeni gonilniki prek proizvajalčevega portala ali MECM distribucije. Podpora za avtomatizirano nameščanje gonilnikov prek MECM.

o	zadnji razpoložljivi gonilniki na spletni strani proizvajalca, dosegljivi na podlagi avtomatskega prepoznavanja priklopljene opreme v omrežje oz. preko vnosa serijske številke izdelka ali service tag-a,

o	izpis vseh relevantnih podatkov o posameznem računalniku (garancija, vgrajene komponente in podobno).

Namembnost: Pisarniško poslovanje (zahtevni uporabniki)

|  | Sestava (minimalna konfiguracija): |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Intel Core i5 x86-64 procesor, 13. generacije ali novejši ali enakovreden |
| 2 | Delovni pomnilnik | Min 32 GB DDR5 ali novejši razširljiv do 64 GB |
| 3 | Trdi disk | SSD, minimalna kapaciteta 1 TB, M.2 PCIe NVMe |
| 4 | Grafika | integrirana ali dodatna grafična kartica, podpora za DirectX 12, HDCP, podpora za priklop dveh monitorjev |
| 5 | Velikost ohišja | Mini tower, Midi tower |
| 6 | Mreža | Gigabitni Ethernet (1 Gbps) |
| 7 | Priključki spredaj | Vsaj 2x USB 3.1 Gen2 Type-A,1x USB 3.1 Gen2 Type-C, avdio vhod/izhod |
| 8 | Priključki zadaj | Vsaj 2x USB 3.1 Gen2 Type-A, 2x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, Gigabit Ethernet RJ-45 |
| 9 | Zvočna kartica | Integrirana ali vgrajena zvočna kartica. |

Splošne lastnosti:

- Strojna podpora virtualizaciji na procesorju in osnovni plošči (minimalno za: Hyper-V, VMware, VirtualBOX).

- V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a.

- Omogoča vpis inventarne številke v BIOS.

- Blokiranje sprednjih, zadnjih ali vseh USB portov v BIOS-u.

- Možnost povezave na BIOS preko WMI vmesnika in možnost spreminjanja nastavitev.

- Model računalnika mora biti vpisan v BIOS, oznaka modela mora biti enaka za računalnike z enako strojno opremo. Računalniki z različno strojno opremo ne smejo imeti enake oznake modela.

- Tovarniško vgrajena elektronska ključavnica, ki omogoča daljinsko zaklepanje in odklepanje s

senzorjem zaznavanja posega v ohišje in zapisom tovrstnega dogodka v BIOS računalnika.

Rešitev mora biti od proizvajalca računalnika.

- Serijska številka računalnika mora biti vpisana v BIOS.

- Vgrajen varnostni modul TPM 2.0 TPM 2.0, omogočen in inicializiran.

- Certifikat za Microsoft Windows 11 Pro (Microsoft Windows Hardware Compatibility Program), ki potrjuje popolno združljivost, stabilnost in podporo za vse funkcije operacijskega sistema.

- Optična ali laserska USB miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom in podlogo. Miška mora biti normalne velikosti in ne manjše izvedbe kot je priložena pri prenosnikih.

- USB Tipkovnica s SLO znaki (brez tipk za sistemske funkcije Power Save, Sleep mode in Shut Down) z vsaj 1,8 m dolgim povezovalnim kablom.

- Miška in tipkovnica morata biti od istega proizvajalca kot je ponujen računalnik.

- Ohišje osebnega računalnika mora biti zasnovano tako, da se le-to lahko sestavlja/razstavlja brez uporabe posebnega orodja.

- Ohišje iz vsaj 32% reciklirane plastike (ECO declaration ECMA – po EPEAT IEEE 1680.1-2018 ali ENV0025). DOKAZILO: veljaven certifikat.

Ponudnik mora v okviru posameznega javnega naročila za vse računalnike sklopov 01 priložiti:

- dokazila za vse, v konfiguraciji opisane karakteristike ponujene naprave oziroma za dokazovanje vseh zahtev iz tehničnih specifikacij naročila glede karakteristike ponujene naprave, iz katerih so razvidni tehnični podatki za vse ponujene naprave, (kot na primer tehnična dokumentacija, katalogi, certifikati, deklaracije, ipd.) na način, da se lahko preveri ali naprave izpolnjujejo vse zahteve iz tehničnih specifikacij naročila za posamezen sklop,

- vsa zgoraj zahtevana dokazila: izjava proizvajalca/principala, certifikat (če ne vpiše spletne strani v obrazec Konfiguracija),

- vsa zgoraj zahtevana dokazila za okoljske zahteve veljavna na dan objave obvestila o javnem naročilu: certifikat EPEAT GOLD ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (če ne vpiše spletne strani) in certifikat TCO ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (če ne vpiše spletne strani), ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Opcije za vse osebne računalnike:

| I | Operacijski sistem: dobavitelj nudi licenčni Microsoft Windows 11 Professional Edition (SLO, x64) ali novejši. Lahko je več jezikovna verzija, ki poleg slovenske vključuje tudi ostale verzije. Dobavitelj mora namestiti programsko opremo na računalnik po vzorcu, ki ga pripravi naročnik. |
| --- | --- |
| G | 4 letna mednarodna garancija |

02 – Zasloni

Splošne zahteve, ki jim mora zadostiti vsa oprema1:

- zapakirano v originalni embalaži,

- priložena programska oprema in gonilniki za namestitev zaslona, ali dosegljiva s spletne strani proizvajalca,

- priložena navodila za uporabo z varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku,

- zasloni morajo biti ob dobavi novi in ne smejo biti proizvedeni več kot pol leta pred datumom nabave,

- zasloni morajo biti označeni z oznako CE (v skladu z evropskim predpisom, ki ureja splošna pravila za oznako CE in njeno namestitev),

- na zaslonih morajo biti označeni identifikacijski elementi opreme,

- na zaslonih, embalaži ali priloženem dokumentu mora biti navedeno ime proizvajalca, registrirano trgovsko ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni podatki,

- veljavna vsaj 5 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije,

- dobavitelj (oziroma proizvajalec ponujene opreme) mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov ter zagotavljati servis še najmanj 5 let po prenehanju proizvodnje ponujene naprave,

- Certifikat Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Labs),

- ozek rob zaslona - stranski plastični robovi ohišja od roba zaslona do začetka LCD panela so lahko debeli do 3 mm; zgornji in spodnji plastični robovi zaslona so lahko večji,

- najkasneje do podpisa pogodbe in ves čas trajanja garancije mora biti na proizvajalčevi spletni strani za vsak zaslon, ki ga je oz. ga bo naročnik kupil od ponudnika, javno dostopno (preko serijske številke ali service tag):

  - izpis vseh relevantnih podatkov o posameznem zaslonu (model, garancija in podobno).

- vsi prospekti s tehničnimi specifikacijami za ponujeno opremo morajo biti javno/prosto dostopni (brez omejitve dostopa za obiskovalca spletne strani) na spletni strani proizvajalca - ponudnik navede ustrezen URL naslov.

- V skladu s cilji zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) mora biti ponujena oprema uvrščena v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu, in sicer mora imeti veljaven okoljevarstveni certifikat: EPEAT GOLD v vsaj eni državi EU ali  enakovreden okoljski certifikat tipa I2 in certifikat TCO ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (DOKAZILO: Navedba uradne spletne strani ali predložitev certifikata ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene).

- V skladu z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25) mora ponujena oprema omogočati varno uporabo in ne sme vsebovati funkcionalnosti ali vgrajene programske opreme, ki bi omogočala nepooblaščen dostop, zajem ali prenos podatkov. V primeru opreme s kamero in/ali mikrofonom mora biti omogočeno strojno ali programsko onemogočanje teh funkcionalnosti (fizični zaklop kamere, BIOS/OS nastavitev ali enakovredno).

- Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, 7. člen (Uradni list RS, št. 14/23).

- Ponudnik mora vse tehnične zahteve ustrezno označiti na originalnih tehničnih specifikacijah proizvajalca ter vpisati ustrezno stran v obrazcu konfiguracija.

- Vsa ponujena oprema mora imeti izjavo EU o skladnosti - EU Declaration of Conformity in izpolnjevati pogoje glede dostopnosti.

02 - A		LCD Zaslon 24" W z zvočniki

- Diagonala zaslona: 61 cm (24 inch ± 0.5 inch)

- Tip matrike: IPS

- Razmerje stranic: 16:09 ali 16:10

- Svetilnost: vsaj 250 nitov

- Ločljivost: vsaj 1920 x 1080 (FHD)

- Odzivni čas: največ 5 ms

- Vertikalna frekvenca: 75 Hz ali višja

- Vidni kot: 178° (IPS).

- Velikost točke (Pixel Pitch): 0.27 mm x 0.27 mm

- Barvna globina: vsaj 8 bit

- Statični kontrast: vsaj 1000:1

- Zaslon mora imeti vgrajene zvočnike ali zvočnike v obliki speaker/sound bara. Speaker/sound bar mora biti od istega proizvajalca kot ponujeni zaslon.

- Vgrajeni vhodi:

  - 2x USB 3.0

  - 1x HDMI

  - 1x DisplayPort

  - 1x USB-C

- Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini vsaj 140 mm (height), naklonu (tilt) in zasuku (pivot).

- Stojalo: možnost hitre namestitve monitorja na stojalo brez uporabe posebnih orodij.

- VESA 100 mm x 100 mm.

- Priloženi DisplayPort kabel, HDMI-HDMI kabel in napajalni kabel - vsi dolžine vsaj 1,8 m.

- Minimalno: Energijski razred C ali boljši.

- Vgrajena tehnologija za zmanjšanje škodljive modre svetlobe (Low Blue Light).

02 - A1	LCD Zaslon 24" W s kamero

- Diagonala zaslona 61 cm (24 inch ± 0.5 inch)

- Tip Matrike: IPS

- Razmerje stranic: 16:09 ali 16:10

- Svetilnost: vsaj 250 nitov

- Ločljivost: vsaj 1920 x 1080 pik (FHD)

- Odzivni čas: največ 5 ms.

- Vertikalna frekvenca: vsaj 75 Hz

- Vidni kot: 178° (IPS)

- Velikost točke (Pixel Pitch): 0.27 mm x 0.27 mm

- Statični kontrast: vsaj 1000:1

- Barvna globina: vsaj 8 bit

- Zaslon mora imeti vgrajene zvočnike ali zvočnike v obliki speaker/sound bara. Speaker/sound bar mora biti od istega proizvajalca kot ponujeni zaslon.

- Vgrajeni vhodi:

  - 2x USB 3.0

  - 1x HDMI

  - 1x DisplayPort

  - 1x USB-C

- Vgrajena spletna kamera z dvojnim mikrofonom, funkcijo za odpravljanje šumov.

- Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini vsaj 140 mm (height), naklonu (tilt) in zasuku (pivot).

- Stojalo: možnost hitre namestitve monitorja na stojalo brez posebnih uporabe orodij.

- VESA 100 mm x 100 mm.

- Priloženi DisplayPort kabel, HDMI-HDMI kabel in napajalni kabel - vsi dolžine vsaj 1,8 m

- Minimalno: energijski razred C ali boljši.

- Vgrajena tehnologija za zmanjšanje škodljive modre svetlobe (Low Blue Light).

02 - B		LCD Zaslon 27" W z zvočniki

- Diagonala zaslona 69 cm (27 inch ± 0.5 inch)

- Tip Matrike: IPS.

- Razmerje strani: 16:09.

- Svetilnost: vsaj 250 nitov

- Ločljivost: vsaj 2560 x 1440 pik (QHD)

- Odzivni čas: največ 5 ms

- Vertikalna frekvenca: vsaj 75 Hz

- Velikost pik: 0.233 mm x 0.233 mm

- Vidni kot: 178° (IPS)

- Barvna globina: vsaj 8 bit

- Statični kontrast: vsaj 1000:1

- Zaslon mora imeti vgrajene zvočnike ali zvočnike v obliki speaker/sound bara, Speaker/sound bar mora biti od istega proizvajalca kot ponujeni zaslon

- Vgrajeni vhodi:

  - 2x USB 3.0

  - 1x HDMI

  - 1x DisplayPort

  - 1x USB-C

- Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini vsaj 140 mm (height), naklonu (tilt) in zasuku (pivot).

- Stojalo: možnost hitre namestitve monitorja na stojalo brez uporabe posebnih orodij.

- VESA 100 mm x 100 mm

- Priloženi DisplayPort kabel, HDMI-HDMI kabel in napajalni kabel - vsi dolžine vsaj 1,8 m

- Minimalno: energijski razred F ali boljši.

- Vgrajena tehnologija za zmanjšanje škodljive modre svetlobe (Low Blue Light).

02 - B1 	LCD Zaslon 27" W s kamero

- Diagonala zaslona: 69 cm (27 inch ± 0.5 inch)

- Tip matrike: IPS

- Razmerje strani: 16:09

- Svetilnost: vsaj 250 nitov

- Ločljivost: vsaj 2560 x 1440 pik (QHD)

- Odzivni čas: največ 5 ms.

- Vertikalna frekvenca: vsaj 75 Hz

- Velikost točke (Pixel Pitch): 0.233 mm x 0.233 mm

- Vidni kot: 178°  (IPS)

- Barvna globina: vsaj 8 bit

- Statični kontrast: vsaj 1000:1.

- Zaslon mora imeti vgrajene zvočnike ali zvočnike v obliki speaker/sound bara. Speaker/sound bar mora biti od istega proizvajalca kot ponujeni zaslon.

- Vgrajeni vhodi:

  - 2x USB 3.0

  - 1x HDMI

  - 1x DisplayPort 1.2

  - 1x USB-C

- Vgrajena spletna kamera z dvojnim mikrofonom in funkcijo za odpravljanje šumov.

- Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini vsaj 140 mm (height), naklonu (tilt) in zasuku (pivot).

- Stojalo: možnost hitre namestitve monitorja na stojalo brez uporabe posebnih orodij.

- VESA 100 mm x 100 mm.

- Priloženi napajalni kabel, DisplayPort kabel, HDMI-HDMI kabel - vsi dolžine vsaj 1,8 m.

- Minimalno: Energijski razred F ali boljši.

- Vgrajena tehnologija za zmanjšanje škodljive modre svetlobe (Low Blue Light).

2 - C 	LCD Zaslon 32" W s kamero

- Diagonala zaslona: 81 cm (32 inch ± 0.5 inch)

- Tip matrike: IPS

- Razmerje strani: 16:09

- Svetilnost: vsaj 350 nitov

- Ločljivost: vsaj 3840 x 2160 (UHD)

- Odzivni čas: največ 5 ms

- Vertikalna frekvenca: 60 Hz ali višja

- Velikost točke (Pixel Pitch): 0.18 mm x 0.18 mm

- Vidni kot: 178°  (IPS)

- Statični kontrast: vsaj 1300:1

- Barvna globina: vsaj 10 bit

- Zaslon mora imeti vgrajene zvočnike ali zvočnike v obliki speaker/sound bara. Speaker/sound bar mora biti od istega proizvajalca kot ponujeni zaslon.

- Vgrajeni vhodi:

  - 2x USB 3.0

  - 1x HDMI

  - 1x DisplayPort

  - 1x USB-C

- Vgrajena spletna kamera z dvojnim mikrofonom in funkcijo za odpravljanje šumov.

- Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini vsaj 150 mm (height), naklonu (tnagib naprej/nazaj) in zasuku (pivot).

- Stojalo: možnost hitre namestitve monitorja na stojalo brez uporabe posebnih orodij.

- VESA 100 mm x 100 mm.

- Priloženi napajalni kabel, DisplayPort kabel, HDMI-HDMI kabel - vsi dolžine vsaj 1,8 m.

- Minimalno: energijski razred D ali boljši.

- Vgrajena tehnologija za zmanjšanje škodljive modre svetlobe (Low Blue Light).

2 - C-1 	LCD Zaslon 32" W brez kamere

- Diagonala zaslona: 81 cm (32 inch ± 0.5 inch)

- Tip matrike: IPS

- Razmerje strani: 16:09

- Svetilnost: vsaj 300 nitov

- Ločljivost: vsaj 3840 x 2160 (UHD)

- Odzivni čas: največ 5 ms

- Vertikalna frekvenca: 60 Hz ali višja

- Velikost točke (Pixel Pitch): 0.18 mm x 0.18 mm

- Vidni kot: 178°  (IPS)

- Statični kontrast: vsaj 1300:1

- Barvna globina: vsaj 8 bit

- Zaslon mora imeti vgrajene zvočnike ali zvočnike v obliki speaker/sound bara. Speaker/sound bar mora biti od istega proizvajalca kot ponujeni zaslon.

- Vgrajeni vhodi:

  - 2x USB 3.0

  - 1x HDMI

  - 1x DisplayPort

  - 1x USB-C

- Možnost nastavitve zaslona monitorja po višini vsaj 140 mm (height), naklonu (tnagib naprej/nazaj) in zasuku (pivot).

- Stojalo: možnost hitre namestitve monitorja na stojalo brez uporabe posebnih orodij.

- VESA 100 mm x 100 mm.

- Priloženi napajalni kabel, DisplayPort kabel, HDMI-HDMI kabel - vsi dolžine vsaj 1,8 m.

- Minimalno: energijski razred F ali boljši.

- Vgrajena tehnologija za zmanjšanje škodljive modre svetlobe (Low Blue Light).

Ponudnik mora v okviru posameznega javnega naročila za vse zaslone priložiti:

- dokazila za vse, v konfiguraciji opisane karakteristike ponujene naprave oziroma za dokazovanje vseh zahtev iz tehničnih specifikacij naročila glede karakteristike ponujene naprave, iz katerih so razvidni tehnični podatki za vse ponujene naprave, (kot na primer tehnična dokumentacija, katalogi, certifikati, deklaracije, ipd) na način, da se lahko preveri ali naprave izpolnjujejo vse zahteve iz tehničnih specifikacij naročila za posamezen sklop,

- vsa zgoraj zahtevana dokazila: izjava proizvajalca/principala, certifikat (če ne vpiše spletne strani v obrazec Konfiguracija),

- vsa zgoraj zahtevana dokazila za okoljske zahteve, veljavna na dan objave obvestila o javnem naročilu: certifikat EPEAT GOLD ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (če ne vpiše spletne strani) in certifikat TCO ali enakovreden okoljski certifikat tipa I2 (če ne vpiše spletne strani), ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Opcije za vse zaslone:

| G | 4 letna mednarodna garancija |
| --- | --- |

Naročnik si pridružuje pravico, da izpolnjevanje zahtev tudi samostojno preveri. Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan 1 kos ponujene opreme dostaviti na dogovorjeno lokacijo v originalno zapakirani embalaži in dokazati zagotavljanje vseh zahtev tehničnih specifikacij še v času pregleda ponudb in pred izvedbo dražbe. Vsi stroški in bremena dokazovanja izpolnjevanja zahtev so na strani ponudnika.

SIST EN ISO 14024