TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2026-28

(CAS 2026-28)

Ljubljana, december 2025

KAZALO

1	Uvod	5

1.1	Cilji, nameni in rezultati projekta	5

1.2	Zahtevani izdelki	5

1.3	Območje projekta	6

1.4	Vhodni podatki	8

1.5	TEHNIČNI DEL PONUDBE	8

1.5.1	Testno aerofotografiranje (TAF)	8

1.5.2	Vsebina opisa del	8

2	Zagotavljanje kakovosti	9

2.1	Notranja kontrola kakovosti	9

2.2	Tedenska poročila	9

2.3	Zunanja kontrola kakovosti	9

3	protokol predaje izdelkov	10

3.1	Predaja izdelkov	10

3.2	Predaja popravkov	10

4	Opredelitev izdelkov	10

4.1	Aerofotografije	11

4.1.1	Vsebina zahtev	11

4.1.2	Načrt aerofotografiranja	11

4.1.3	Pogoji aerofotografiranja	11

4.1.4	Posadka, letalo in aerofotoaparat	13

4.1.5	Certifikat kalibracije aerofotoaparata	13

4.1.6	Ponovitev aerofotografiranja	14

4.1.7	Aerofotografije	14

4.1.8	Zajem in obdelava GNSS-INS opazovanj	15

4.1.9	Vsebina oddaj	15

4.1.10	Podrobnejše specifikacije:	16

4.1.11	Datoteke z metapodatki	17

4.1.12	Struktura zapisov na trdi disk	18

4.2	Terenske točke	18

4.2.1	Vsebina zahtev	18

4.2.2	Izmera terenskih točk	19

4.2.3	Vsebina oddaj	20

4.3	Aerotriangulacija	20

4.3.1	Vsebina zahtev	20

4.3.2	Kontrola kakovosti	21

4.3.3	Vsebina oddaj	21

4.4	Digitalni model višin	23

4.4.1	Vsebina zahtev	23

4.4.2	Podrobnejši opis zahtev	24

4.4.3	Vsebina oddaj	25

4.5	Ortofoto	26

4.5.1	Vsebina zahtev	26

4.5.2	Radiometrične vrednosti ortofotov	27

4.5.3	Mozaik	28

4.5.4	Kontrola kakovosti	28

4.5.5	Datoteke z metapodatki	28

4.5.6	Vsebina oddaj	29

5	Priloge	30

5.1	Priloga A – Območje zajema	30

5.2	Priloga B – Razdelitev na mrežo 1000	30

5.3	Priloga C – Razdelitev na mrežo 5000	30

5.4	Priloga D – Struktura map in datotek	30

5.5	Priloga E – Obrazec za skico TT	30

5.6	Priloga F – Seznam terenskih točk (približne koordinate)	30

KAZALO SLIK

Slika 1: Območje projekta	6

KAZALO TABEL

Tabela 1: Obdobja aerofotografiranja in okvirni roki oddaj izdelkov CAS26-28	7

Tabela 2: Tabela atributov o območju aerofotografiranja	17

Tabela 3: Tabela atributov o aerofotografijah po aerofotografiranju	18

Tabela 4: Tabela atributov o aerofotografijah po izvedeni aerotriangulaciji	22

Tabela 5: Tabela atributov o ortofotih	28

OKRAJŠAVE IN TERMINOLOGIJA

| AF | - | aerofotografiranje |
| --- | --- | --- |
| AFS | - | aerofotografiranje Slovenije |
| ARSO | - | Agencija republike Slovenije za okolje |
| ASPRS | - | Ameriško združenje za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) |
| AT | - | aerotriangulacija |
| BLOK | - | zaključeno območje izdelave vseh izdelkov CAS (12 območji oz. blokov za celo državo) |
| CAS | - | Ciklično aerofotografiranje Slovenije |
| CLSS |  | Ciklično lasersko skeniranje Slovenije |
| D48/GK | - | oznaka za star koordinatni sistem v Sloveniji |
| D96/TM | - | oznaka za koordinatni sistem v Sloveniji pred 1.1.2020 |
| D96-17/TM | - | oznaka za aktualen koordinatni sistem v Sloveniji z začetkom 1.1.2020 |
| DMP | - | digitalni model površja |
| DMR | - | digitalni model reliefa |
| DMRO | - | digitalni model reliefa za izdelavo ortofota |
| DMV | - | digitalni model višin (DMP in DMR) |
| DOF | - | državni ortofoto |
| DTI | - | dolžina talnega intervala (ang. GSD – ground sampling distance) |
| DZ | - | daljinsko zaznavanje |
| EPSG | - | European Petroleum Survey Group – organizacija, ki je razvila in vzdržuje geodetsko zbirko podatkov |
| FAR | - | Federal Aviation Regulations (slov. Mednarodna letalska regulativa) |
| GI | - | Geodetski inštitut Slovenije |
| GNSS | - | kratica skupnega imena za globalne navigacijske satelitske sisteme (iz angl. Global Navigation Satelite System), kot so npr. ameriški GPS, ruski GLONASS, evropski Galileo in kitajski Beidou. |
| GNSS-INS | - | GNSS in inercialni sistem (običajno se nanaša na sistem za določanje položaja letala) |
| GURS | - | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| JAR | - | Joint Aviation Regulation (slov. Združena letalska regulativa) |
| KT | - | kontrolne točke |
| LIDAR | - | lasersko skeniranje – (ang. Light Detection And Ranging) |
| NKK | - | notranja kontrola kakovosti |
| NSE | - | najmanjši slikovni element – (ang. pixel – picture element) |
| OF | - | ortofoto |
| OT | - | oslonilne točke |
| RINEX | - | format za izmenjavo GNSS podatkov (ang. Receiver Independent Exchange Format) |
| RMSEEN | - | koren srednjega kvadratnega pogreška (angl. Root Mean Square Error) v horizontalni smeri |
| RMSEH | - | koren srednjega kvadratnega pogreška (angl. Root Mean Square Error) po višini |
| PDOP | - | kratica za vrednost, ki se nanaša na kakovost določitve položaja (iz angl. Position Dilution Of Precision) |
| SIGNAL | - | državno omrežje državnih stalno delujočih GPS postaj |
| SVS2000 | - | star višinski sistem Slovenije |
| SVS2010 | - | nov višinski sistem Slovenije |
| TAF | - | testno aerofotografiranje |
| TD | - | tehnična dokumentacija |
| TTN5 | - | temeljni topografski načrt 1:5.000 |
| VT | - | vezne točke |
| ZKK | - | zunanja kontrola kakovosti |

Uvod

Tehnična dokumentacija za izvajanje Cikličnega aerofotografiranja Slovenije 2026-2028 (CAS 2026-2028) (v nadaljevanju: TD) opredeljuje vsebino javnega naročila in zahteve, katerim morajo izdelki ustrezati, ter vsebino elaboratov in rezultatov izvedenih del. Nekatere opredelitve izdelkov, predvsem pogoji glede točnosti georeferenciranja in zapisov v različne formate, se nanašajo na standarde, ki so opisani v dokumentih ASPRS: Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data (Edition 2, Version 2.0. – 2024) v nadaljevanju: standard Accuracy in The Imaging & Geospatial Information Society (LAS Specification 1.4 - R15, julij 2019) v nadaljevanju: standard LAS. V primeru nesoglasja med TD in standardoma velja TD.

TD je narejena na podlagi istoimenskega dokumenta, ki je bil del razpisnih dokumentacij v prejšnjem ciklu Cikličnega aerofotografiranja Slovenije.

Cilji, nameni in rezultati projekta

Cilj projekta je pridobiti kakovostne orientirane aerofotografije, ter na njihovi podlagi izdelati več izdelkov, ki bodo uporabljeni za različne namene kot npr.: za vzdrževanje državnih topografskih zbirk različnih meril in podrobnosti, za vzdrževanje zbirke hidrografskih podatkov, za vzdrževanje podatkov o stavbah v katastru nepremičnin ali DTM, za vnos zahtevkov kmetijskih gospodarstev za neposredna plačila, za prikazovanje različnih vsebin na ortofotu in za druge namene.

V okviru projekta se izdela na novo ali posodablja naslednje osnovne podatkovne zbirke: aerofotografije in njihove orientacije, DMV (DMP, DMR in DMRO) in ortofoto.

Rezultati aerofotografiranja so aerofotografije in v času aerofotografiranja registrirani elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo. Na podlagi aerofotografij, registriranih elementov zunanje orientacije in oslonilnih točk se izvede aerotriangulacija, katere rezultat so natančni elementi zunanje orientacije. Sledi izračun DMP in ugotavljanje sprememb na DMR, na območjih najdenih sprememb se DMR popravi. Za namen izdelave ortofota se pripravi DMRO in nazadnje se izdela ortofoto, ki se ga zapiše v predpisanih oblikah.

Zahtevani izdelki

Predmeti javnega naročila so naslednji izdelki :

- Barvne digitalne aerofotografije:

- Celotno območje projekta, ki je razdeljeno na bloke, je treba aerofotografirati tako, da bo maksimalna vrednost DTI (dolžina talnega intervala) enaka 0,20 m.

- Predmet oddaje so aerofotografije in približni elementi zunanje orientacije pridobljeni med aerofotografiranjem.

- Terenske točke:

- Zbirko obstoječih oslonilnih in kontrolnih terenskih točk, ki se uporabljajo za izvedbo aerotriangulacije in kontrolo položajne točnosti aerofotografij in ortofota je treba preveriti in po potrebi dopolniti.

- Predati je treba podatke o na novo izmerjenih terenskih točkah in njihove topografije ter podatke o vseh uporabljenih terenskih točkah.

- Elementi zunanje orientacije aerofotografij po aerotriangulaciji:

- Za celotno območje projekta je treba izvesti aerotriangulacijo in predati točne elemente zunanje orientacije za vsako aerofotografijo.

- Kakovost orientacije aerofotografij mora zadoščati dovolj kakovostni DMP in ortofoto ter za stereo opazovanje brez paralakse.

- Digitalni model višin (DMV):

- Za celotno območje projekta je treba predati na novo izračunani digitalni model površja (DMP_OT) kot rezultat slikovnega ujemanja aerofotografij zajetih v okviru te naloge, ter izpeljanko iz DMP_OT t.j. DMP v mrežni obliki.

- S pomočjo DMP izvajalec poišče območja sprememb glede na vhodni DMR, ki se jih preda kot zaključene poligone. Na območjih s permanentnimi spremembami DMR se DMR fotogrametrično popravi in se ga preda v enaki gostoti, zapisu, obliki in formatu kot je vhodni DMR, za območja, kjer se DMR spreminja (delovišča, dnevni kopi …) se preda samo zaključen poligon.

- Za območja, kjer se DMRO razlikuje od DMR, izvajalec preda datoteke DMRO, s katerimi je izvajalec izdelal ortofoto.

- Barvni ortofoto (OF):

- Za celotno območje projekta, razen izjemoma, se izdela ortofoto z DTI 0,20m, z zahtevano in preverjeno ravninsko točnostjo, s stopnjo zaupanja 95%, ≤ 0,98m (RMSENE ≤ 0,40m).

- Ortofote se preda v naslednjih oblikah:

  - DOF010 za območje bloka Koper (kopno – CAS_2026_Koper_kopno.shp): barvni in barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,10 m,

  - Za celotni blok Koper se izdela tudi vse ostale OF, kot je navedeno spodaj

  - DOF020: barvni in barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,20 m,

  - DOF050: barvni in barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,50 m,

  - DOFP: barvno usklajen ortofoto za celo državo z DTI = 2,00 m v RGBI.

Območje projekta

Območje projekta obsega ozemlje Republike Slovenije z razširitvijo, natančneje je območje določeno v prilogi (Priloga A – Območje zajema, datoteka CAS_2026-28_bloki.shp). Površina območja projekta je približno 21.000 km2.

Celotna država je razdeljena na 12 območij aerofotografiranja (bloki), ki jih je treba izdelati v treh letih, kot je to prikazano spodaj (Slika 1) in v prilogi (Priloga A – Območje zajema datoteki CAS_2026-28_bloki.shp, CAS_2026_bloki.shp, CAS_2027_bloki.shp in CAS_2028_bloki.shp).

Slika 1: Območje projekta

Roki izdelave in oddaje

Projekt je treba dokončati do 20.10.2028. Obdobja aerofotografiranja in okvirni roki oddaj so navedeni v spodnji tabeli (Tabela 1). Izvajalec mora začeti z aerofotografiranjem takoj, ko so po začetku obdobja aerofotografiranja vremenske razmere in druge okoliščine za to primerne. Izvajalec se lahko po potrebi o začetku aerofotografiranja posameznega bloka posvetuje z naročnikom. Glede na okoliščine je možen dogovor o manjših odstopanjih od zahtev, kot je opisano v nadaljevanju.

V primeru, da navedeni roki niso spoštovani in izvajalec ne more dokazati, da so zamude nastale zaradi objektivnih okoliščin, pomeni, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. Kot objektivne okoliščine se upošteva vremenske razmere, ki ne dopuščajo kakovostnega aerofotografiranja in se jih dokazuje z ustreznimi poročili o vremenskih pogojih za vsak posamezen dan, ter druge izredne okoliščine, ki ne omogočajo kakovostnega aerofotografiranja in jih izvajalec v naprej ni mogel predvideti, oziroma se jim izogniti. V takšnem primeru lahko izvajalec predlaga podaljšanje obdobja aerofotografiranja.

V primeru, da se naročnik in izvajalec dogovorita za podaljšanje obdobja aerofotografiranja, lahko naročnik zahteva, da mora izvajalec zagotoviti, da bo najmanj ena ekipa z vso potrebno opremo za aerofotografiranje v pripravljenosti na letališču, ki ne bo več kot 150 km oddaljeno od delovišča. Izvajalec mora v tem primeru obvestiti naročnika na katerem letališču se le-ta nahaja, ter navesti podatke o letalu, ekipi in opremi. V primeru sprememb zahtevanih podatkov mora izvajalec naročnika o tem sproti obveščati. Zahteva preneha takoj, ko je aerofotografiranje izvedeno v celoti.

| Št_BLOK | IME_BLOK | Datum oddaje | Aerofotografiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koper | 15.6.2026 | 1.4. - 1.6. |
| 2 | Nova Gorica | 29.6.2026 | 1.4. - 1.6. |
| 3 | Postojna | 17.8.2026 | 1.4. - 1.6. |
| 4 | Jesenice | 28.9.2026 | 1.6. - 1.8. |
| 5 | Ljubljana | 14.6.2027 | 1.4. - 1.6. |
| 7 | Novo mesto | 28.6.2027 | 1.4. - 1.6. |
| 6 | Kočevje | 23.8.2027 | 1.4. - 1.6. |
| 9 | Kamnik | 27.9.2027 | 1.6. - 1.8. |
| 10 | Murska Sobota | 12.6.2028 | 1.4. - 1.6. |
| 11 | Maribor | 26.6.2028 | 1.4. - 1.6. |
| 8 | Celje | 16.8.2028 | 1.4. - 1.6. |
| 12 | Velenje | 30.8.2028 | 1.5. - 1.7. |

Tabela 1: Obdobja aerofotografiranja in okvirni roki oddaj izdelkov CAS26-28

Izdelki se oddajajo na USB prenosnih diskih. Vsi izdelki enega bloka morajo biti oddani hkrati in na enem prenosnem disku.

Izvajalec in naročnik lahko zaradi vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki vplivajo na izvedbo aerofotografiranja, spremenita predvidene datume oddaj. Spremembo pisno predlaga izvajalec. V predlogu morajo biti navedeni utemeljeni razlogi za spremembo, priložena morajo biti tudi ustrezna dokazila in predlog novega terminskega plana. Če se naročnik s spremembami strinja, se sprejme nov terminski plan, ki ga s podpisom potrdita pogodbena zastopnika. Pri tem se skladno z vrednostjo posameznega območja, ki je predmet oddaje, spremeni višina posameznega računa. Celotni obseg in vrednost pogodbenega dela se pri tem ne smeta spremeniti.

Del ponudbe je tudi načrt aerofotografiranja, kot je to opisano v poglavju 4.1.2. Naročnik ga potrdi v 8 dneh po podpisu pogodbe oz. ga vrne izvajalcu v dopolnitev. Izvajalec mora popravljen načrt aerofotografiranja predati najkasneje v 8 dneh po prejemu zahteve za dopolnitev.

Zaradi zmanjšanja rizika izvedbe aerofotografiranja zaradi vremenskih razmer in drugih nepredvidenih okoliščin mora imeti izvajalec zagotovljeni najmanj dve ekipi za aerofotografiranje, ki naj bosta imeli identično opremo oziroma opremo s podobnimi tehničnimi karakteristikami. Vsaka ekipa naj bo načrtovana za izvedbo aerofotografiranja vsaj enega bloka letno. Ponudnik opremo za aerofotografiranje opiše v opisu del (poglavje 1.5.2) in jo navede v ponudbi, obrazec OBR2.

Vhodni podatki

Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Vhodni podatki, ki jih lahko zagotovi naročnik, so:

- podatki o obstoječih geodetskih točkah (zbirka trigonometričnih točk),

- zbirka terenskih točk (cca. 1400 točk),

- podatki rastrskih kart (DTK 25; DTK 50; PK 750),

- podatki obstoječega DMR (DMR iz CLSS z upoštevanimi posodobitvami iz CAS, v primeru, da bodo na voljo tudi podatki novejšega zajema z laserskim skeniranjem, bodo izvajalcu na voljo novejši podatki),

- podatki o zaznanih spremembah DMR v prejšnjih ciklih CAS (SHP datoteke poligonov zaznanih sprememb in posebnih območij, kjer se teren zaradi človekove dejavnosti lahko dnevno spreminja – dnevni kopi, deponije in podobno).

- ortofoto DOF025, zadnja verzija.

Za potrebe tega projekta lahko izvajalec zaprosi naročnika tudi za druge podatke, ki jih vodi Geodetska uprava.

TEHNIČNI DEL PONUDBE

Testno aerofotografiranje (TAF)

- Rezultati Testnega aerofotografiranja (TAF) so sestavni del ponudbe: predati je treba aerofotografije iz testnega aerofotografiranja z vsemi poročili in zapisi o kontroli kakovosti, kot so predvideni za glavno izvedbo. Testno območje je lahko izven Republike Slovenije, vendar mora biti čim bolj podobno območju tega naročila.

- Testno aerofotografiranje je treba izvesti z enakim aerofotoaparatom, kot bo opravljeno AF projekta za katerega se pripravlja ponudba.

- V TAF naj bo najmanj 30 aerofotografij v 3 pasovih. Vzdolžni in prečni preklopi med posnetki morajo biti taki, kot so zahtevani za izvedbo te naloge.

- Na podlagi aerofotografij TAF se naredi vse izdelke, kot so predvideni v nadaljevanju te TD, poleg aerofotografij se preda tudi rezultate aerotriangulacije, DMP-OT, DMP, popravki DMR - nalogo ugotavljanja sprememb na DMR in popravkov DMR ni treba izvesti, DMRO in ortofoto.

- Struktura in vsebina predanih podatkov mora biti enaka zahtevani vsebini iz TD. Podatki morajo biti predani na fizičnem mediju (trdi disk ali USB ključ).

Vsebina opisa del

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji preda naslednje dokumente in zapise:

- Opis posameznih korakov izvedbe projekta glede na zahteve tehnične dokumentacije. Ponudnik naj natančno opiše naslednje procese:

  - Aerofotografiranje in postavitev tarč za barvno kalibracijo,

  - Določitev oslonilnih in kontrolnih točk,

  - Aerotriangulacijo in njene rezultate,

  - DMV (izdelava DMP-OT, izdelava DMP, vzdrževanje DMR in generiranje DMRO),

  - Izdelavo ortofota,

- Navesti je treba s katero opremo se bo izvedlo aerofotografiranje (aerofotoaparat, oprema za določanje trajektorije leta, letalo) ter ključne osebe za izvedbo naloge (odgovorna oseba, piloti, operater na aerofotoaparartu).

- Pri posameznem procesu je treba poleg opisa procesa opisati tudi, katera programska oprema bo uporabljena pri izvedbi (proizvajalec, ime in verzija) ter odgovorno osebo za izvedbo procesa. V primeru, da bo pri izvedbi naloge sodelovalo več podjetij (skupna ponudba, izvedba s podizvajalci), je treba navesti tudi, katero podjetje bo izvajalo kateri posamezen proces.

- Pri vsakem procesu je treba opisati tudi obseg in način izvajanja notranje kontrole kakovosti. Za vsak izdelek je treba navesti, kje v procesu in na kakšen način bo kontrola izvedena.

- Skice razporeditve OT in KT po bloku (seznam terenskih točk v naročnikovi zbirki s približnimi koordinatami je podan v Prilogi F).

- Pri vseh procesih naj ponudnik opiše morebitne težave, ki jih pričakuje pri zadovoljevanju razpisnih pogojev.

- Ponudnik opiše, kako bo ukrepal oz. se zavaroval v primeru izrednih dogodkov, kot so naravne ali druge nesreče, odpoved sodelovanja podizvajalcev ali odhod ključnih ljudi iz projekta.

Zagotavljanje kakovosti

Notranja kontrola kakovosti

Željeno je, da izvajalec izvaja Notranjo kontrole kakovosti (NKK) vseh rezultatov projekta dovolj natančno, da se morebitne napake odkrije pred končno oddajo elaborata.

  - Pri izvajanju NKK se lahko uporablja TD in standard Accuracy, ki je del razpisne dokumentacije.

  - Za vsak proces NKK se rezultat lahko zapiše in vključi v tehnično poročilo. Tehnično poročilo naj opisuje zajem in obdelavo vhodnih podatkov, nadaljnjo obdelavo, procese in rezultate NKK in končne izdelke.

  - Naročnik lahko izvede tudi kontrolo proizvodnega procesa pri izvajalcu. Ta pregled se lahko opravi kadarkoli, še posebej pa ob ponavljanju napak oziroma zamujanju rokov. Namen takega pregleda je ugotavljanje težav izvajalca, ter odkrivanje vzrokov zanje z namenom zagotovitve skladnosti končnih izdelkov z zahtevami razpisa ter upoštevanja predvidenih rokov.

  - Zapisi o izvedeni NKK se lahko zapišejo v podmape vseh map z elaborati z imenom: Rezultati_NKK.

  - Struktura predajnih map in datotek je del razpisne dokumentacije (Priloga D).

Tedenska poročila

Tedenska poročila se oddajajo vsak ponedeljek od začetka obdobja aerofotografiranja do zadnje oddaje v tekočem letu. Poročila se v obliki datoteke pošiljajo na elektronski naslov naročnika. Iz tedenskih poročil mora biti razvidno, kaj je bilo v preteklem obdobju na posameznem sklopu izdelkov izvedeno ter stanje dokončanja v odstotkih in z grafičnim prikazom. Posebej mora biti v tedenskem poročilu označeno, ali je bilo aerofotografiranje za posamezen blok dokončano in datum dokončanja aerofotografiranja bloka. V poročilu je obvezno omeniti vse težave, zaradi katerih bi lahko prišlo do morebitnih zamud pri predaji izdelkov. Vsebina poročila se oblikuje za posamezen blok.

Zunanja kontrola kakovosti

Naročnik bo v celoti ali vzorčno preverjal kakovost končnih rezultatov s pomočjo zunanje kontrole kakovosti (ZKK). V primeru, da naročnik v okviru ZKK ugotovi, da je izdelek neustrezen, ga zavrne in zahteva popravilo v roku, ki je predviden v pogodbi.

ZKK rezultate projekta preverja samo enkrat, pregleda pa tudi 1. popravke. Če so zahtevani še 2. popravki, izvajalec krije stroške ZKK iz penalov, ki so določeni v pogodbi o izvedbi projekta CAS.

protokol predaje izdelkov

Predaja izdelkov

Medij oddaje so USB 3.2 (ali novejši) prenosni diski ustrezne kapacitete, vsi izdelki in elaborat enega bloka morajo biti v celoti zapisani na enem disku. Za vse oddaje morajo biti uporabljeni enaki diski (proizvajalec, model, lahko so različne kapacitete). Diski morajo biti jasno označeni, navedeno mora biti:

- številka predajnega diska v okviru celotnega projekta (npr. disk 2/12);

- informacija o lastniku podatkov (naročnik);

- informacija o izvajalcu;

- podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe);

- leto aerofotografiranja;

- vsebina na disku oziroma predmet oddaje (št. in ime blok),

Oddaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Zemljemerska ulica 12

SI-1000 Ljubljana

e-naslov: Bosstjan.Pucelj@gov.si

Struktura zapisa map in datotek na oddajnem disku je predpisana v prilogi: Priloga D – Struktura map in datotek. Diski so del oddanega materiala in se ne vračajo. Celotna vsebina elaborata se oddajajo izključno v digitalni obliki.

Predaja popravkov

V primeru, da so po pregledu oddanih izdelkov zahtevani popravki, morajo biti popravljene datoteke zapisane v mapah, kot so predvidene s prvo predajo. Ne sme biti praznih map, kjer ni datotek s popravki.

Poleg popravljenega gradiva je treba oddati tudi poročilo o popravkih v obliki doc in pdf z opisom vzrokov za napake, kako so bili popravki izvedeni ter opisom vsebin predanih popravkov.

Oddati je treba tudi ločen seznam datotek v poročilo o popravkih, ki mora vsebovati izpis datotek, ki se jih doda, odstrani ali zamenja. Na začetku vsakega seznama menjave datotek naj se izpiše originalna pot do podatkov na predajnem disku.

V primeru, da kateri od popravkov ni bil izveden, je treba razloge za to opisati v poročilu o popravkih in označiti v seznamu popravkov.

Popravki se predajo na fizičnih nosilcih podatkov ali preko FTP. Če se uporabijo fizični nosilci le ti ostanejo v lasti naročnika.

Opredelitev izdelkov

Pri izvedbi te naloge se uporablja horizontalni državni koordinatni sistem D96-17/TM in višinski državni koordinatni sistem SVS2010 (datum Koper), podrobneje za horizontalno sestavino na naslovu :

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/DKS/Zbirka_pod_drz_geodetskih_tock/ETRS89-SI_prirocnik.pdf in za vertikalno sestavino:

https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/drzavni-koordinatni-sistem/vertikalna-sestavina/

Za transformacijo iz D96/TM v D96-17/TM se uporabi program:

http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/DPKS/Transformacije_ETRS89/Aplikacije/ETRS89-SI.zip

Izdelki in metapodatki morajo vsebovati ustrezno EPSG kodo in sicer za podatke v 2D je EPSG koda 3794, in za 3D podatke je EPSG koda 10246.

https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/drzavni-koordinatni-sistem/drugo/razno/epsg-kode-za-slovenijo/

Vsi izdelki, ki so razrezani na km mrežo (Priloga B), se zapisujejo v datoteke, kjer je naprej izpisano ime izdelka in letnica aerofotografiranja, potem pa sledi koordinata levega spodnjega vogala, ki se zapisuje samo s številko kilometra po vsaki osi. Pri osi »e« je vedno v uporabi 3 mestna številka, pri osi »n«, kjer so vrednosti enake ali večje od 100.000 prav tako, kjer pa so vrednosti »n« manjše od 100.000 in je št. km dvomestno, se doda ničla, in tako tudi zapiše 3 mestno številko. Uporabi se ti. »vodilna ničla«, npr. DOF020_26_457_079.tif.

Pri imenovanju datotek in poti do njih se je nujno izogibati uporabe znakov ČŽŠ in presledkov, ki se v različnih sistemih prepoznavajo različno, in lahko povzročijo težave pri izvajanju različnih operacij.

Aerofotografije

Vsebina zahtev

- Predmet oddaje so aerofotografije, ki vsebujejo 4 kanale (R, G, B in IR), ki so izdelani s pomočjo postopka ostrenja slik (ang. pan-sharpening), če obstaja pankromatski kanal.

- Območje projekta je razdeljeno na 12 območij aerofotografiranja (blok). Med bloki je treba zagotoviti prekrivanje in sicer tako, da sta najmanj dve aerofotografiji narejeni čez rob bloka v smeri vzhod-zahod, in polovico pasu čez rob bloka v smeri sever-jug.

- Aerofotografije morajo biti izdelane s profesionalnim veliko-formatnim digitalnim aerofotoaparatom, ki uporablja površinske senzorje (angl. frame camera).

- Izvajalec v okviru tega projekta istočasno z aerofotografiranjem ne sme izvajati zajema z drugimi tipi senzorjev brez vednosti naročnika. Če bi želel istočasno zajemati podatke še z drugim(i) senzorjem(i) daljinskega zaznavanja (lasersko skeniranje, zajem s termičnim senzorjem, videosnemanje, hiperspektralno snemanja …), mora pridobiti dovoljenje naročnika. Naročnik lahko kadarkoli v času izvajanja projekta zahteva pregled letala s strani pooblaščene osebe o prisotnosti drugih senzorjev.

Načrt aerofotografiranja

- Izvajalec mora 7 delovnih dni pred odpiranjem časovnega okna za izvajanja aerofotografiranja naročniku predati načrt izvedbe aerofotografiranja (načrt AF), ki ga ta odobri najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu oz. da pripombe ali zastavi vprašanja. Izvajalec je dolžan naročniku odgovoriti na vsa vprašanja, ki se nanašajo na načrt AF in ga v 5 delovnih dneh od zavrnitve s strani naročnika popraviti tako, da bo v skladu z zahtevami naročnika.

- Pogoj za začetek aerofotografiranja je s strani naročnika potrjen načrt AF.

- Vsebina načrta AF je enaka kot pri indeksni karti, le da so koordinate perspektivnih centrov in drugi podatki načrtovani. Izvajalec pošlje naročniku načrt AF v digitalni obliki (SHP).

Pogoji aerofotografiranja

- Obdobja aerofotografiranja so določena v poglavju 1.4 (Tabela 1, stolpec »Aerofotografiranje«).

- Obdobje aerofotografiranja se lahko s soglasjem naročnika zaradi objektivnih razlogov podaljša. Podaljšanje obdobja potrdi naročnik na pisno prošnjo izvajalca, ki mora biti oddana vsaj 8 delovnih dni pred končanjem obdobja aerofotografiranja. V prošnji je treba navesti utemeljen razlog za podaljšanje in priložiti ustrezna dokazila. Če je razlog za podaljšanje slabo vreme, je treba prošnji priložiti tudi poročilo z ARSO za dneve in blok, ko aerofotografiranja ni bilo mogoče izvajati.

- Celoten blok naj se aerofotografira v istem dnevu ali največ dveh zaporednih dneh. V kolikor izvajalec aerofotografiranja ne more opraviti aerofotografiranja v tem času, lahko naročnika zaprosi za podaljšanje tega časa, pri tem mora navesti utemeljene razloge.

- Aerofotografiranje se ne izvaja v primeru, ko so tla zakrita zaradi megle, oblakov, senc oblakov, snega, dima, smoga, poplav ali drugih za aerofotografiranje neugodnih okoliščin.

- Na aerofotografijah ne smejo biti vidni megla, oblaki, sence oblakov, sneg, dim, smog, poplave ali druge vsebine, ki onemogočajo zajem topografije zemeljskega površja. Prav tako ne sme biti preveč osvetljenih ali pretemnih območij in drugih napak, ki izvirajo iz nastavitev opreme za aerofotografiranje, ter zmanjšujejo vidnost detajla.

- Višina sonca ne sme biti nižja od 35 nad horizontom.

- Zahtevana smer aerofotografiranja kopnega je V-Z. Pri aerofotografiranju morja se smer lahko prilagodi obliki območja.

- Pri aerofotografranju kopnega na bloku Koper se obala in del morja ob obali fotografira v celoti tako, da je omogočena izdelava ortofota vzdolž meje km mreže, ki v celoti poteka po morju. Meja naj bo, kolikor je največ mogoče, zamaknjena v morje.

- Pri ločenem aerofotografiranju preostalega morja glede na območje projekta se aerofotografira toliko morja, da je omogočena izdelava ortofota z pasom 250 m čez mejno črto. Območje projekta že vključuje 250 m pas.

- Minimalni vzdolžni preklop pri aerofotografiranju kopnega oz. pri bloku Koper kopno-morje je 80%, prečni pa 30%, torej preklop 80/30. Pri aerofotografiranju morja je preklop lahko manjši, vendar ne manjši od 60/30.

- Velikost najmanjšega slikovnega elementa RGB aerofotografije v nadirju ne sme nikjer presegati vrednost DTI = 0,20 m. Pri kopnem delu bloka Koper DTI ne sme biti manjši od 10 cm.

- Med izvajanjem aerofotografiranja vsakega bloka mora biti vsaj enkrat zajeta tarča za radiometrično kalibracijo, ki mora biti locirana znotraj bloka ali v obmejnem pasu bloka širine 2 km. Tarča za radiometrično kalibracijo ortofotov vsebuje 4 barvne kvadrate (R, G, B in siva) velikosti 1m2 vsak, ki se položijo na čim bolj ravno podlago tako, da ne pride do vihanja ali zvijanja. Smer robov tarč se postavi v smeri aerofotografiranja. Izvedba tarč naj bo na za svetlobo neodbojnem materialu. Tarče naj imajo med seboj vsaj 50 cm belega razmika, so UV zaščitene in barve naj bodo dologoročno stabilne. Barvne tarče je potrebno kalibrirati vsako leto pred začetkom aerofotografiranja. V poročilu se oddajo podatki kalibracije. Barvne tarče priskrbi izvajalec.

- Tarče se na opisan način nujno registrirajo samo v letu 2026, za leti 2027 in 2028 se pred začetkom aerofotografiranja izvajalec o tem dogovori z naročnikom.

- Popravek smeri letala (zasuk kapa) med zaporednima aerofotografijama ne sme presegati 4°.

- Med aerofotografiranjem je treba gibanje aerofotoaparata ohraniti v načrtovani smeri ne glede na zanos letala. Nepopravljen del zanosa ne sme presegati 3°.

- Nagib aerofotoaparata za posamezno aerofotografijo ne sme presegati 4°. Prav tako razlika med nagiboma dveh zaporednih aerofotografij ne sme presegati 4°, povprečen nagib vseh fotografij ne sme presegati 1°.

- Osvetlitev in kontrast morata biti v skladu s priporočili proizvajalca digitalnega aerofotoaparata.

- Aerofotografije morajo biti ostre, z ustrezno ločljivostjo detajla, brez svetlobnih prog, tonsko enakomerne in z ustrezno ter enakomerno stopnjo kontrasta, ki zagotavlja razločnost detajla v zelo svetlih in senčnih območjih, ter s primernostjo prikazanih barv. Zmanjša se tudi t.im. »hot spot«.

- Manjše napake so dovoljene le, če bistveno ne vplivajo na uporabnost aerofotografij, oz. ne prekrivajo objekta, ki je lahko predmet zajema. Dovoljene so: neizogibne sence, stalna snežišča, odboj na vodnih telesih in drugih zrcalu podobnih površinah.

- Vsako aerofotografijo z napakami, ki so omenjeni v 4. in 5. alineji te točke ter razbarvanje in neostrina, je treba ponoviti oz. bo blok v celoti zavrnjen.

Posadka, letalo in aerofotoaparat

- Vsak član posadke mora imeti vsaj petletne izkušnje z aerofotografiranjem, ki morajo biti vsaj deloma pridobljene z opremo s katerim bo AF izvedeno.

- Izvajalec mora v ponudbi navesti osnovne informacije o letalih, s katerimi se bo izvedlo aerofotografiranje in kopije potrdil, ki jih zahteva kontrola letenja in institucija, ki dovoljuje opravljanje aerofotografiranja nad območjem Slovenije (dovoljenje za delo v zraku).

- Vsako letalo, ki se bo uporabljalo za izvedbo tega projekta, mora biti vzdrževano in operativno po zahtevah slovenske letalske zakonodaje in evropskih letalskih standardov JAR, ter z upoštevanjem ameriških letalskih standardov FAR, kjer je to potrebno.

- Aerofotoaparat mora biti vgrajen na žiroskopsko podnožje, ki avtomatsko kompenzira nagibe in zasuk letala. Podnožje mora biti zasnovano in vgrajeno tako, da je čim manj občutljivo na vibracije letala. Izvajalec v ponudbi priloži fotografijo, iz katere je razvidno, kako je aerofotoaparat, ki bo uporabljen pri izvedbi projekta, vgrajen v letalo.

- GNSS antena mora biti vgrajena tako, da med zavoji letala ne bo prihajalo do izgube GNSS signala.

- Poročilo o vrednostih vektorjev, ki povezujejo projekcijski center aerofotoaparata, GNSS anteno in IMU, izvajalec priloži ponudbi in ob izvedbi vključi v elaborat.

- Uporablja se lahko samo profesionalne veliko-formatne aerofotoaparate (angl. frame camera), ki izdelajo originalno aerofotografijo RGB z velikostjo več kot 340 MP (angl. mega pixel) in kjer število NSE prečno na smer leta večje od 23.000. Ustrezni aerofotoaparati so npr. tipa Vexcel UltraCam (Eagle) ali Leica (DMC III ali DMC-4).

Certifikat kalibracije aerofotoaparata

- Vsak aerofotoaparat mora biti kalibriran s strani proizvajalca aerofotoaparata ali kalibracijskega centra, ki je mednarodno priznan in pooblaščen s strani proizvajalca aerofotoaparata. Kalibracijski certifikat, ki je uporabljen pri izdelavi aerofotografij v okviru projekta, ne sme biti starejši od treh let od datuma aerofotografiranja.

- Ponudnik preda v tehničnem delu ponudbe prvi (tovarniški), predzadnji in zadnji certifikat aerofotoaparata, s katerim je načrtovan zajem podatkov v projektu. V elaboratu za posamezen blok izvedbe izvajalec preda prvi, predzadnji in zadnji certifikat aerofotoaparata, ki je bili uporabljen pri izvedbi zajema aerofotografij.

- Izvajalec lahko projekt izvaja samo z aerofotoaparati, katerih certifikati so bili priloženi v ponudbi. Za uporabo drugih aerofotoaparatov mora izvajalec pridobiti dovoljenje naročnika.

- Aerofotografije, ki so narejene z aerofotoaparatom, ki nima ustreznega certifikata, so neustrezne in jih je treba ponoviti z aerofotoaparatom, ki ima ustrezen certifikat.

- Vsi certifikati naj bodo predani v elektronski obliki (PDF) in morajo vsebovati poročila o vsaj naslednjih kalibracijah:

    - geometrična kalibracija (ang. Geometric Calibration),

    - verifikacija kakovosti objektiva in senzorja (ang. Verification of Lens Quality and Sensor Adjustmant),

    - radiometrična kalibracija (ang. Radiometric Calibration),

    - kalibracija okvarjenih slikovnih elementov senzorja (ang. Calibraion of Defective Pixel),

    - kalibracija zaslonke (ang. Shutter Calibration),

    - kalibracija senzorja in elektronike (ang. Sensor and Electronics Calibration).

- Certifikat mora vsebovati kalibracijo za pankromatski senzor, če ga sistem vsebuje, in kalibracijo vseh multispektralnih senzorjev (R, G, B in IR) oz. za sestavljeno sliko, ča je uporabljeno več objektivov oz. senzorjev.

Ponovitev aerofotografiranja

Če je treba aerofotografiranje ponoviti, ker le-to ne ustreza tehničnim zahtevam, navedenim v poglavju 4.1.3, se upošteva naslednje pogoje:

- Nadomestne aerofotografije morajo biti izvedene z istim aerofotoaparatom, v isti smeri, s čim krajšim časovnim zamikom, ob enakem času dneva in v podobnih svetlobnih pogojih kot izvorne aerofotografije.

- Če bi bilo treba ponoviti več kot 20 % aerofotografij v pasu, se ponovi celoten pas.

- Če bi bilo treba ponoviti več kot 30 % aerofotografij v bloku, se ponovi celoten blok.

- Pri ponovljenem aerofotografiranju je treba v tehničnem poročilu natančno navesti, katere aerofotografije so bile ponovljene in zakaj, ter to označiti v indeksni skici.

- V primeru, da ponovitve aerofotografiranja niso izvedene v 15 dneh od datuma izvornega aerofotografiranja, se pas oz. blok ponovno aerofotografira v celoti.

Aerofotografije

Kot izdelek, se predajo naslednje datoteke:

- Datoteke barvnih aerofotografij (RGBI), se poimenujejo glede na leto, blok in številko aerofotografije v bloku: AFll-bb-xxxxxx.TIF, kjer je ll leto izvedenega aerofotografiranja (AF), bb številka bloka in xxxxxx številka aerofotografije (številka AF se v bloku ne sme ponoviti). Na primer AF26-01-123096.TIF, kjer je:

    - AF26-	AF kot okrajšava za aerofotografiranje in 26 za letnico 2026;

    - -01-	številka blok (npr. 01-Koper),

    - -123096	številka aerofotografije.

- Poleg datoteke aerofotografij (RGBI) se preda še pankromatski kanal, ki ima največjo ločljivost od posameznih multispektralnih kanalov v enaki obliki, z dodano pripono P. Na primer:

    - AF26-01-010096P.TIF

- Za vse aerofotografije (RGBI) se iz radiometričnih vrednosti izračunajo srednje vrednosti histogramov za vsak kanal in tudi standardni odklon. Izračuni naj bodo v okviru naslednjih vrednosti:

    - srednja vrednost za rdeč kanal naj bo med 50 in 137, standardni odklon naj bo med 29 in 73,

    - srednja vrednost za zelen kanal naj bo med 56 in 144, standardni odklon naj bo med 29 in 73,

    - srednja vrednost za moder kanal naj bo med 32 in 138, standardni odklon naj bo med od 24 in 73

    - srednja vrednost za infra-rdeč kanal naj bo med 50 in 150, standardni odklon naj bo med 40 in 70.

- V primeru odstopanj, ki presegajo zgoraj navedene okvire, je treba aerofotografije popraviti oz. navesti vzrok za odstopanja.

- Vse predane aerofotografije se za predajo zapiše v format TIFF s stisnjeno obliko LZW z naslednjim ukazom:

gdal_translate vhodni.tif izhodni.tif -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2

Zajem in obdelava GNSS-INS opazovanj

- Zajem podatkov med izvajanjem aerofotografiranja:

    - Za zagotovitev podatkov o zunanji orientaciji je treba med aerofotografiranjem na letalu uporabiti dvofrekvenčni GNSS-sprejemnik in kakovosten inercialni sistem (INS). Poleg GNSS-opazovanj se v letalu registrira tudi točen čas posamezne osvetlitve aerofotografije.

    - Frekvenca za zajem GNSS podatkov naj bo 10-20 Hz in 100-200 Hz za INS meritve. Še posebej so zgornje lastnosti inštrumentov nujne pri aerofotografiranju morja, kjer se izvaja direktno georeferenciranje aerofotografij.

    - Pred izvedbo AF naj se preveri pokritost območja z GNSS signalom. PDOP v času izvedbe AF naj bo 3 ali manjši.

- Zajem podatkov na referenčnih GNSS postajah:

    - Za zagotovitev podatkov med izvajanjem AF je treba pridobiti in uporabiti podatke iz najmanj dveh referenčnih postaj, kjer je treba uporabiti dvofrekvenčni GNSS sprejemnik.

    - Med izvajanjem aerofotografiranja se na referenčnih postajah zajema GNSS-opazovanja z enako frekvenco kot na letalu. Zajem podatkov na referenčnih postajah zagotovi izvajalec aerofotografiranja.

    - Zajeti podatki morajo ustrezati nameravani izvedbi aerotriangulacije. Dolžina baznega vektorja (oddaljenost letala od referenčnih postaj) ne sme presegati 50 kilometrov. Natančnost določitve koordinat referenčne postaje (standardni odklon) mora biti znotraj 0,02 m.

    - Za referenčne postaje se priporoča uporaba stalnih GNSS postaj omrežja SIGNAL, glede protokola zagotavljanja teh podatkov se s Službo za GNSS, ki deluje v okviru GURS, dogovori izvajalec sam. Podatki omrežja SIGNAL, ki so potrebni pri izvedbi tega projekta, so za izvajalca brezplačni.

- Obdelava GNSS-INS opazovanj:

    - Izvajalec aerofotografiranja na podlagi GNSS-INS opazovanj izračuna približne koordinate projekcijskih centrov in nagibe aerofotografij.

    - Za območja aerofotografiranja se izdela tehnično poročilo o izvedbi in obdelavi GNSS-INS opazovanj, v katerem mora biti ocenjena kakovost izračunanih položajev projekcijskih centrov, navedene morajo biti tudi morebitne težave pri obdelavi.

    - Naročniku se za posamezen blok preda datoteko, ki je bila uporabljena kot vhodni podatek za izvedbo aerotriangulacije za vsak blok. Vsebina datoteke, ki se preda tudi kot končni izdelek, je opisana v nadaljevanju (Tabela 3).

    - Preda se tudi skico treh komponent vektorja, ki povezuje fazni center GNSS-antene in projekcijski center v aerofotoaparatu.

    - V tehničnem poročilu je treba natančno opisati, katere referenčne GNSS-postaje so bile uporabljene pri izračunu približnih lokacij PC oz. ali je bila uporabljen kakšen drug način georeferenciranja.

    - Naročniku se med rezultati odda RINEX datoteke kinematičnih in GNSS meritev na letalu, ter meritev z referenčne postaje za isto časovno obdobje. Predani podatki morajo vsebovati vse datoteke, ki omogočajo ponoven izračun lokacij PC in kotov zasuka aerofotografij.

Vsebina oddaj

Osnovni rezultat aerofotografiranja so RGBI aerofotografije, izdelane s postopkom ostrenja slike (ang. pan-sharpening), in pankromatski kanal, ki se uporabi za ostrenje, elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo (pred aerotriangulacij0) ter njihova točnost. V elaboratu je treba oddati tudi tehnično poročilo in rezultate NKK, da se lažje preverjanje ustreznost izdelkov in kakovosti le teh. Oddaja naj vsebuje:

    - aerofotografije v digitalni obliki in zahtevanem formatu, zapisane v ustrezne mape,

    - tehnično poročilo,

    - zahtevana poročila o kalibracijah aerofotoaparata, ki je bil uporabljen med izvedbo aerofotografiranja,

    - načrt aerofotografiranja, ki ga je potrdil naročnik pred pričetkom AF,

    - poseben načrt aerofotografiranja morja, ki ga je potrdil naročnik pred pričetkom AF,

    - indeksna karta,

    - datoteke z opazovanji GNSS-INS ter datoteke obdelave le-teh z rezultati in oceno točnosti (t.j. vse podatke, ki omogočajo ponovni preračun približnih koordinat perspektivnih centrov),

    - zapise o izravnavi GNSS-INS opazovanj,

    - koordinate perspektivnih centrov ter nagibi aerofotografij, izračunane iz GNSS-INS opazovanj, ter njihova točnost,

    - zapis o srednjih radiometričnih vrednostih ter njihovih standardnih odklonih za vsako aerofotografijo,

    - datoteke z metapodatki.

Podrobnejše specifikacije:

- Kot rezultat aerofotografiranja se preda dva tipa aerofotografij in sicer:

  - datoteke zapisa vseh aerofotografij pankromatskega kanala se preda v formatu TIFF (v komprimirani obliki brez izgub) v originalni radiometrični ločljivosti oz. najmanj 11 bitni radiometrični ločljivosti,

  - datoteke zapisa vseh barvna-infra-rdečih aerofotografij (RGBI), ki se predaja v formatu TIFF (v komprimirani obliki brez izgub) z radiometrično ločljivostjo (8 bitov po kanalu).

- Vse TIFF datoteke aerofotografij morajo imeti v metapodatkih datoteke zapisan datum zajema posnetka.

- Oddati je treba indeksno karto načrtovanih in izvedenih aerofotografij za vsako blok. Posamezne vsebine karte morajo biti ločene po slojih, format predaje je SHP. Vsebina indeksne karte je naslednja:

    - linije in številke pasov aerofotografiranja,

    - številke in lokacije vseh aerofotografij, ki so pridobljene iz GNSS meritev med izvedbo aerofotografiranja,

    - nagibi vseh aerofotografij, ki so pridobljene iz INS meritev med izvedbo aerofotografiranja,

    - s strani naročnika potrjen načrta aerofotografiranja,

    - številke in lokacije oslonilnih (OT) in kontrolnih (KT) točk.

- Tehnično poročilo vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne karakteristike izvedenega aerofotografiranja:

      - območje izvedenega aerofotografiranja (skica bloka na zemljevidu Slovenije, skupaj s sosednjimi blokom), datum, naročnik, izvajalec,

      - osnovni podatki o letalu, posadki (pilot, kopilot, operater), aerofotoaparatu, GNSS opremi na letalu in na terenu, INS opremi, in morebitni drugi uporabljeni opremi,

      - podatki o obsegu aerofotografiranja (število in dolžina pasov aerofotografiranja, število aerofotografij, število modelov),

      - seznam datumov, ko se je aerofotografiranje izvajalo, ter višino sonca nad obzorjem za prvo in zadnjo aerofotografijo za vsak dan aerofotografiranja,

      - seznam ponovljenih aerofotografij,

      - splošne meteorološke pogoje ob aerofotografiranju in meteorološki parametri v času izvedbe aerofotografiranja za dneve od začetka AF do zaključka AF (tudi za dneve, ko se AF ni izvajalo),

    - opis postopkov izvedbe aerofotografiranja in morebitne težave ob izvedbi,

    - opis postopka zajema in obdelave GNSS-INS podatkov in morebitne težave ob izvedbi,

    - linije in številke pasov aerofotografiranja,

    - opis programske opreme za obdelavo aerofotografij,

    - opis programske opreme za obdelavo GNSS-INS podatkov,

    - v primeru, ko rokov izvedbe ni bilo mogoče spoštovati zaradi vremena, je treba predati vremensko poročilo Agencije RS za okolje (ARSO) za dneve, ko AF ni bilo mogoče izvajati,

    - opis in dokazilo o izvajanju notranje kontrole kakovosti,

    - tehnično poročilo mora vsebovati dejanski opis vezan na konkretni blok (težave, rešitve, skice in njihov opis).

- Elaborat mora vsebovati tudi:

    - certifikate aerofotoaparata, kot je bilo že opisano,

    - načrt aerofotografiranja, ki je bil predan in potrjen s strani naročnika pred začetkom aerofotografiranja,

    - datoteke z opazovanji (GNSS-INS), datoteke obdelave podatkov z rezultati in oceno natančnosti (t.j. vse podatke, ki omogočajo ponovni preračun natančnih koordinat perspektivnih centrov in nagibov posnetkov, t.j. podatkov, ki bodo uporabljeni pri aerotriangulaciji),

    - zapis o radiometričnih vrednostih za vsako aerofotografijo,

    - datoteke z metapodatki o območjih aerofotografiranja in o aerofotografijah.

Datoteke z metapodatki

Za posamezen blok se zberejo pomembni podatki, kot je to opisano v spodnjem seznamu z opisom posameznih atributov (Tabela 2). Ime datoteke je sestavljeno iz št. bloka in njegovega imena ter »_AF« (npr. 01-Koper_AF.xls). Za vsak dan in za vsako kamero se zapiše svoja vrstica tabele.

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) – zaporedna številka na območju projekta |
| BLOK_IME | ime blok (npr. Koper) – največje naselje na blok |
| AF_OZN | oznaka aerofotografiranja (npr. AFS09) |
| NAROCNIK | naziv naročnika (npr. GURS) |
| IZVAJALEC | naziv izvajalca (npr. Fotogram d.o.o) |
| CLRMDL | zajete barve fotografije (npr. RGB, BIR, ČB, …) |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja za posamezno blok |
| LETALO | oznaka letala |
| FOTO_TIP | proizvajalec in tip aerofotoaparata |
| KALIB | datum zadnje kalibracije aerofotoaparata |
| FOKUS | fokus aerofotoaparata v mm |
| PREK_P | prečni preklop |
| PREK_V | vzdolžni preklop |
| DTI | povprečna dolžina talnega intervala aerofotografij v metrih (npr. 0,20) izračunana iz DTI za AF |
| ST_PAS | število izvedenih pasov aerofotografiranja |
| ST_PAS_BLOK | število vseh pasov aerofotografiranja v posameznem blok |
| ST_AF | število izvedenih aerofotografij |
| ST_AF_BLOK | število vseh aerofotografij v posameznem blok |
| OPOMBA | morebitne opombe (npr. ponovljeno aerofotografiranje ...) |

Tabela 2: Tabela atributov o območju aerofotografiranja

Tabela 3 predstavlja šifrant oziroma podaja seznam in opis posameznih atributov, ki se nanašajo na posamezno aerofotografijo. Ime datoteke je sestavljeno iz št. bloka in njegovega imena ter končnice »_PO« (npr. 01-Koper_PO.xls). Preglednica mora vsebovati tudi podatke o morebitnih ponovljenih aerofotografijah, kar mora biti navedeno v opombah.

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka blok (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF08-01-0001) |
| X | približna vrednost koordinate e projekcijskega centra v [m] |
| Y | približna vrednost koordinate n projekcijskega centra v [m] |
| Z | približna vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorsko višino H) [m] |
| OMEGA | približna vrednost rotacije omega (okoli osi X) [ decimalne stopinje] |
| FI | približna vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [ decimalne stopinje] |
| KAPA | približna vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [ decimalne stopinje] |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih; izračunan mora biti za vsako AF v nadirju (npr. 0,25m, 0,23 m, …) |
| OPOMBE | morebitne opombe (npr. ponovljena aerofotografija, oznaka xxxxx) |

Tabela 3: Tabela atributov o aerofotografijah po aerofotografiranju

Struktura zapisov na trdi disk

- v mapi blok se odpreta 2 podmapi:

    - //01-Koper/AF, kjer so zapisne vse aerofotografije in

    - //01-Koper/AF_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, v podmape pa vse ostalo.

- v podmapi //01-Koper/AF, se odpre 2 podmapi:

    - //01-Koper/AF/PAN, kamor se kopirajo vse pankromatske aerofotografije,

    - //01-Koper/AF/RGBI, kamor se kopirajo vse barvne (RGBI) aerofotografije.

- v podmapi //01-Koper/AF_Elaborat se odpre 4 podmape:

    - //01-Koper/AF_Elaborat/Zbirka, kamor se zapiše datoteke metapodatkov (Tabela 2 in Tabela 3),

    - //01-Koper/AF_Elaborat/Certifikat_AF, kamor se kopira vse datoteke in zapise o kalibraciji uporabljenega aerofotoaparata,

    - //01-Koper/AF_Elaborat/GNSS-INS, kamor se kopirajo vsi vhodni podatki (podmapa GNSS-INS/Vhodni) in končni rezultati izračuna približnih elementov zunanje orientacije (podmapa GNSS-INS/Izhodni),

    - //01-Koper/AF_Elaborat/Porocila, kamor se zapiše druga poročila, zapise o kakovosti in pripadajoče dokumente: načrt aerofotografiranja, indeksno skico, zapis o radiometričnih vrednostih za vsako aerofotografijo, zapise o NKK in druge pomembne dokumente in zapise, ki jih lahko uvrstimo med poročila.

Terenske točke

Vsebina zahtev

Poleg uporabe podatkov GNSS-INS sistema na letalu, je pri izvedbi aerotriangulacije obvezna tudi uporaba oslonilnih in kontrolnih točk oz. ti. terenskih točk (TT). Oslonilne točke se uporabijo v procesu aerotriangulacije in omogočajo določitev končnih elementov zunanje orientacije aerofotografij, kontrolne točke pa se uporabijo za oceno položajne točnosti rezultatov aerotriangulacije.

- V blok naj bodo OT postavljene na vseh vogalih in dodatne OT znotraj bloka.

- Zaradi povečanja zanesljivosti se število vogalnih OT lahko poveča na dve ali več, ki naj bi bile medsebojno oddaljeni vsaj 150 m. OT se lahko določi tako, da so lahko uporabne tudi v sosednjih blokih.

- Izbrani detajl, kjer bo izmerjena terenska točka (OT in KT) za uporabo v aerotriangulaciji, mora biti dobro viden, ter hkrati nedvoumno določljiv na aerofotografijah. Detajl mora biti izbran tako, da je zelo verjetno, da bo ostal viden tudi na aerofotografijah tudi v prihodnosti. Lokacije KT naj bodo, če je le mogoče na ravni površini, da bo mogoče dobro oceniti kakovost orientacije AF. Na istih KT se lahko izvede tudi kontrola položajne točnosti OF. Dobre lokacije terensko določenih točk so npr. center pokrovov jaškov ali preseki linij na športnih igriščih.

- Izvajalec bo od naročnika pred začetkom izvajanja del prejel zbirko terenskih točk, ki so bile uporabljene v prejšnjih ciklih CAS (cca 1400 točk). Terenske točke iz zbirke se lahko uporabi kot kontrolne in oslonilne točke. Seznam terenskih točk, ki so v naročnikovi zbirki, je v Prilogi F – Terenske_tocke_priblizne_koordinate.xls - koordinate točk v tem seznamu so približne.

- Če izvajalec potrebuje izmero novih TT naročniku pravočasno sporoči lokacijo in število. Število novih TT, ki jih bo izmeril naročnik, ne sem biti večje od 10 % vseh TT v zbirki, ki jo zagotavlja naročnik.

- Za vse TT, ki jih izvajalec izmeri sam za potrebe izvedbe projekta, je treba upoštevati zahteve zapisane v podpoglavju 4.2.2 in 4.2.3.

- Če se pri urejanju TT ugotovi, da je točka začasno (npr. točka je pod avtomobilom, pod drevesom, slabo kontrastna) ali trajno neuporabna (npr. detajl je spremenjen), se to v zbirki označi (»začasno neuporabna« ali »uničena«). Ob predaji končnega elaborata se naročniku odda posodobljeno zbirko terenskih točk in tabelo neuporabljenih TT.

- Dovoljena je uporaba umetnih talnih oznak za terenske fotogrametrične točke. Umetne talne oznake je treba po uporabi obvezno odstraniti, da ne onesnažujejo okolja. Terenska točka, ki je označena z umetno talno oznako, mora imeti tudi ustrezno fizično oznako, da jo je mogoče ponovno izmeriti (npr. v kamen vrezan križ, klin v asfaltu …).

Izmera terenskih točk

- Pri izmeri koordinat terenskih točk naj se uporabi ena od naslednjih metod:

    - GNSS RTK-izmera z navezavo na omrežje SIGNAL (RTK-izmera najmanj 60 sekund, vsaj 6 satelitov nad obzorjem, faktor PDOP ≤ 5, vsaj 2 meritvi s časovnim zamikom vsaj 30 minut, če je razlika med obema meritvama v horizontalni ravnini večja kot 3 cm, in višini večja kot 5 cm, je treba izvesti še tretjo meritev s časovnim zamikom vsaj 30 minut);

    - hitra statična GNSS-izmera z navezavo na omrežje SIGNAL (perioda zajema je 1 sekunda, čas opazovanja je vsaj 10 minut + 1 min x b, kjer je b oddaljenost od stalne postaje v kilometrih);

    - kombinirana izmera (izmera s klasično terestrično geodetsko metodo, pri čemer se stojišče in vsaj dve orientacijski točki izmeri z eno od navedenih metod GNSS-izmere, razdalja med stojiščem in orientacijsko točko mora biti vsaj 1,5 x d, kjer je d razdalja med stojiščem in merjeno terensko točko, d ≤ 100 m).

- Tehnično poročilo o terenskih točkah vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti določanja novih terenskih točk (skico območja določitve novih terenskih in lokacije obstoječih, podatki o dejanskem številu novo-določenih in prevzetih OT in KT),

    - opis opreme za zajem in obdelavo terenskih meritev,

    - opis postopkov izvedbe terenskih meritev in dosežena natančnost in točnost,

    - opis morebitne težave ob izvedbi,

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti.

- Izdelati je treba seznam izmerjenih terenskih točk z označeno metodo izmere ter topografije točk. V primeru GNSS RTK-izmere morajo biti v seznamu zapisane poleg končne vrednosti koordinat tudi vse izmerjene koordinate ter natančnost izmere (na ravnini in po višini), trenutek opazovanja in vrednost PDOP. Seznam se zapiše v XLS datoteko z imenom, ki je sestavljeno iz št. bloka in njegovega imena ter končnice »_ITT« (izmera terenskih točk, npr. 01-Koper_ITT.xls).

- Izdelati je treba tudi seznam terenskih točk, ki naj vsebuje novo in staro ime točke, koordinate točke v D96-17/TM in višine v SVS2010, ravninsko in višinsko točnost, način določitve, opis detajla in ime topografije. Seznam se zapiše v XLS datoteko z imenom, ki je sestavljeno iz št. blok in njegovega imena ter »_OT« (npr. 01-Koper_OT_KT.xls).

- Topografija terenske točke (Priloga E – Obrazec za skico ) ima naslednjo vsebino:

    - podatke o projektu, pogodbi, naročniku in izvajalcu,

    - tip točke (OT ali KT), številko točke; vsaka fotogrametrična točka naj se začne s cifro 99, sledita ji zadnji dve cifri letnice, ime trig. sekcije, kjer je locirana in nato tekoča štirimestna številka npr. 9914C050001,

    - izračunane e, n koordinate v D96-17/TM ter nadmorska višina točke v SVS2010, ter njihova točnost,

    - datum terenske izmere,

    - nomenklaturo za trigonometrično sekcijo, list TTN5 in list DTK50, kjer je locirana točka,

    - izris lokacije točke na izseku lista DTK50 (za orientacijo pri dostopu do točke),

    - izris lokacije točke iz aerofotografije (za določitev detajla na aerofotografiji v procesu AT),

    - fotografija točke med terensko izmero,

    - komentar o izbranem detajlu točke (npr.: vogal oznake prehoda za pešce, vogal druge cestne oznake, sredina pokrova jaška …),

    - ime in priimek odgovorne osebe za določitev fotogrametrične točke, in njegov podpis ter morebitni komentar

Vsebina oddaj

- Elaborat določitve terenskih točk vsebuje:

    - tehnično poročilo o izmeri terenskih točk,

    - podatke in rezultate ter topografije novo izmerjenih točkah,

    - seznam koordinat in topografij prevzetih terenskih točk iz zbirke naročnika.

- Struktura zapisov na trdi disk:

    - v mapi blok se odpreta dve podmapi:

      - //01-Koper/TT, kamor se zapiše seznam novih TT, topografije in podatki o novi izmeri TT in

      - //01-Koper/TT_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, zbirka in zapisi o kakovosti,

    - v podmapi //01-Koper/TT se odprejo 2 podmapi:

      - //01-Koper/TT/Koordinate, kamor se vpiše seznam novo izmerjenih TT, ki poleg koordinat vsebuje tudi oceno točnosti,

      - //01-Koper/TT/Topografije, kamor se zapiše topografije novo izmerjenih TT,

    - v podmapi //01-Koper/TT_Elaborat se odprejo 2 podmapi:

      - //01-Koper/TT_Elaborat/Zbirka, kamor se zapiše prevzete datoteka iz naročnikove zbirke TT,

      - //01-Koper/TT_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti, kamor se zapišejo zapisniki o GNSS izmere in izračunu novih TT. Dodani naj bodo tudi vsi podatki iz katerih bi se po potrebi ponovno izračunale novo izmerjene TT.

Aerotriangulacija

Vsebina zahtev

- Vhodni podatki za izvedbo aerotriangulacije so približni elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki so pridobljeni z obdelavo GNSS-INS opazovanj na letalu in podatkov SIGNAL-a, opravljenih v času aerofotografiranja, podatki o kalibraciji aerofotoaparata ter podatki o oslonilnih in kontrolnih točkah.

- Aerotriangulacija se izvaja za posamezen blok. Osnovni rezultat aerotriangulacije so natančni elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo.

- Vezne točke (VT) se najprej zajemajo avtomatsko, nato se brišejo in/ali popravijo točke z grobimi napakami. Pri takem načinu zajema je treba zagotoviti skupino veznih točk na vseh 9 standardnih mestih na aerofotografiji. Pomembno je, da je vsaka VT zajeta na vseh oz. čim več aerofotografijah, kjer je to mogoče, tako vzdolž pasu kot med pasovi.

- Oštevilčenje VT je poljubno, vendar se morajo številke veznih točk razlikovati med seboj in se že na prvi pogled razlikovati od številk OT in KT.

- Dovoljena odstopanja na OT in KT:

    - dovoljena odstopanja po izravnavi na OT in KT so: po posamezni osi RMSEE = RMSEN ≤ 0,15 m oz. horizontalna odstopanja RMSEEN ≤ 0,21 m in odstopanja po višini RMSEH ≤ 0,20 m,

    - največja odstopanja na OT in KT po zaključeni aerotriangulaciji po posamezni osi ne smejo presegati trikratne vrednosti korena srednjega kvadratnega pogreška: RMSEE = RMSEN ≤ 0,45 m (= 3 x 0,15 m) in po višini RMSEH ≤ 0,60 m (= 3 x 0,20 m).

- Po končni izravnavi Sigma0 ne sme presegati 0,5 velikost NSE uporabljenega aerofotoaparata (npr. če je bil blok aerofotografiran z UltraCam Eagle Prime, ki ima NSE = 4,6 mikrometra, Sigma0 ne sme biti večja kot 2,3 mikrometra).

Kontrola kakovosti

Za potrebe kontrole kakovosti aerotriangulacije se v elaboratu preda naslednje vsebine:

    - vse vhodne datoteke, ki so bile uporabljene v procesu aerotriangulacije, in s katerimi je mogoče le to ponoviti,

    - vse izhodne mape in datoteke iz AT, ki vsebujejo rezultate izravnave,

    - izhodno tabelo o AT, ki jih je treba pripravit iz rezultatov AT: glej Tabela 4,

Za potrebe kontrole kakovosti pa se predajo različne skice, ki jih izvajalec naredi z namenom pregleda pravilnosti izvedbe AT:

    - skico razporeditve OT in KT,

    - skico povezav VT in PC za odkrivanje morebitnih slabših povezav v bloku,

    - druge skice, če so bile izdelane v postopkih notranje kontrole.

Vsebina oddaj

- Tehnično poročilo o AT naj vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti in opis procesa AT bloka na katerega se poročilo nanaša ter morebitne težave pri izvedbi,

    - opis izvedbe izravnave, uporabljeni dodatni parametri in opis izhodnih datotek,

    - opis vseh predanih datotek (in obrazložitev posameznih oznak ali okrajšav, ki so uporabljene v teh datotekah),

    - skico rotacij,

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti,

    - opis programskih paketov za izvedbo AT (proizvajalec, ime in verzija, značilnosti, omejitve, končno nastavljeni parametri, način iskanja morebitnih grobih napak),

    - iz rezultatov izravnave AT se v tehnično poročilo vpiše RMSE po posameznih oseh in horizontalno odstopanje posebej za OT in KT ter Sigma0 po izravnavi.

- Ostali deli elaborata aerotriangulacije so (noben podatek oz. datoteka naj se v oddaji ne podvaja):

  - Podmapa »Rezultati_AT«

    - kot rezultat AT se naročniku oddajo datoteke (originalni zapis v obliki ASCII) z izravnanimi koordinatami perspektivnih centrov in rotacijskih kotov ter izračunane 3D koordinate vseh veznih točk in sicer:

      - št. aerofotografije, koordinate (n, e, H) perspektivnega centra v metrih in rotacijski koti (omega, fi in kapa) v decimalnih stopinjah,

    - seznam vseh veznih točk v obliki txt: št. vezne točke, n, e in H,

    - rezultati AT, ki morajo biti zapisani tudi v enem od formatov, ki ga je možno uvoziti v aplikacijo Stereo Analyst for ArcGIS (LPS Block Files, SOCET GXP),

  - Podmapa »Zbirka«:

    - tabela z elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki jih bo naročnik prenesel v zbirko (glej vsebino v Tabela 4),

  - Podmapa »Vhodni_podatki«

    - preda se vse vhodne datoteke za aerotriangulacijo:

      - seznam OT in KT,

      - seznam približnih koordinat PC in približne nagibe aerofotografij, ki so bili uporabljene kot vhodni podatek v AT,

      - preda se kalibracijsko poročilo aerofotoaparata, ki je bilo uporabljeno v procesu AT,

      - preda se druge podatke, ki so bili uporabljeni v procesu AT,

  - Podmapa »Zapisi_o_kakovosti«:

    - med zapisi o kakovosti AT se odda:

      - izris odstopanj in elipse pogreškov na OT in KT v obliki SHP,

      - izris odstopanj in elipse pogreškov na perspektivnih centrih določenih iz GNSS-INS v obliki SHP,

      - izris povezanost VT s perspektivnimi centri iz katerih je razvidno, da v fotogrametričnem bloku ni lukenj, v obliki SHP,

      - zadnjo verzijo avtomatsko generirana datoteka PDF, ki jo producira program za izvedbo AT,

Pripraviti je treba seznam aerofotografij z atributi, ki so potrebni za vpis v zbirko. Ime datoteke je sestavljeno iz št. bloka in njegovega imena ter končnice »_AFB« (npr. 01-Koper_AFB.xls):

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF01-01-0001) |
| X | vrednost koordinate e projekcijskega centra (O) (Easting ) [m] |
| Y | vrednost koordinate n projekcijskega centra (O) (Northing) [m] |
| Z | vrednost koordinate H projekcijskega centra (O) (nadmorska višina HNO) [m] |
| OMEGA | vrednost rotacije omega (okoli osi X) [decimalne stopinje] |
| FI | vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [decimalne stopinje] |
| KAPA | vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [decimalne stopinje] |
| DTI | dolžina talnega intervala (izračuna se za vsako fotografijo posebej) [m] |
| NAT | točnost aerotriangulacije bloka (horizontalno odstopanje RMSEEN na KT iz izravnave) [m] |
| FORMAT | format zapisa aerofotografije (npr. TIFF) |
| LASTNIK | lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| AF | model in tip aerofotoaparata |
| CERT | certifikat o kalibraciji aerofotoaparata (ime datoteke) |
| DAT_KAL | datum zadnje kalibracije |
| OPOMBE | morebitne opombe |

Tabela 4: Tabela atributov o aerofotografijah po izvedeni aerotriangulaciji

Popoln seznam oslonilnih, kontrolnih in veznih točk se zapiše v obliki XLS datoteke.

- Struktura zapisa podatkov na trdi disk:

    - V mapi blok se odpreta 2 podmapi:

      - //01-Koper/AT, kamor se zapiše rezultate AT, projekt AT in datoteke za uvoz v dogovorjeno programsko opremo in

      - //01-Koper/AT_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, zbirka, vhodni podatki za AT in različne zapise o kakovosti.

    - V podmapi //01-Koper/AT se odprejo 3 podmape:

      - //01-Koper/AT/Rezultati_AT, kamor se zapišejo datoteke z rezultati aerotriangulacije,

      - //01-Koper/AT/Projekt, kamor se zapišejo projektne datoteke AT,

      - //01-Koper/AT/Uvoz, kamor se zapišejo datoteke za uvoz v dogovorjeno programsko opremo,

    - V podmapi //01-Koper/AT_Elaborat se odprejo 3 podmape:

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Zbirka, kamor se zapiše datoteka *AFB.xls,

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Vhodni_podatki, kamor se zapiše vhodne podatke, ki so potrebni za ponovno izvedbo aerotriangulacije,

      - //01-Koper/AT_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti, kamor se zapišejo zgoraj omenjene datoteke in podatki.

Digitalni model višin

Vsebina zahtev

Digitalni model višin (DMV) ločimo na digitalni model površja (DMP) in digitalni model reliefa (DMR), ter DMRO, ki je popravljen DMR za namen izdelave ortofota (npr. na mostovih, viaduktih in podobno). Predajo se štirje modeli in sicer: originalni DMP-OT kot oblak točk za celo območje projekta, ki je neposreden rezultat slikovnega ujemanja, DMP za celotno območje projekta v obliki pravilne mreže in brez grobih napak, ki se izračuna iz DMP-OT, DMR za tiste km2, kjer je bil zaradi sprememb v naravi glede na predhodni CAS popravljen, ter DMRO za vse tiste km2, kjer se DMR popravi za namen izdelave ortofota.

Obstoječi model reliefa za ta projekt je DMR, ki je bil zajet v okviru projekta Ciklično lasersko skeniranje Slovenije (CLSS). Naročnik izvajalcu zagotovi tudi popravljene DMR po km2, kjer so bili v predhodnih projektih CAS izvedeni popravki.

V okviru projekta se izdela originalni digitalni model površja (DMP-OT) s pomočjo slikovnega ujemanja iz na novo zajetih aerofotografij za celotno območje projekta. Iz originalno zajetega DMP (DMP-OT) se izdela DMP v obliki pravilne mreže in brez grobih napak.

DMP-OT in DMP se zapišeta v formatu LAZ (LAS Specification version 1.4 – R14, March 2019, point data record format 8, ki je pretvorjen iz LAS z odprtokodno programsko opremo), in vsebujejo tudi zapis barvnih vrednosti v 4 kanalih: R, G, B in IR.

S primerjavo DMP in obstoječega DMR je treba poiskati spremembe, ki so se zgodile v času med obstoječim stanjem DMR in novim projektom CAS. Spremembe je treba omejiti z zaključenimi poligoni, ki se jih preda v formatu SHP. Na območju zaključenih poligonov permanentnih sprememb DMR je treba popraviti DMR. Popravljene datoteke DMR se odda samo kot kvadratne kilometre: v enki gostoti točk DMR kot v izvorni datoteki, obliki in zapisu, ko so originalne datoteke DMR. DMR se izdela tudi za območja, kjer vhodni DMR ni na razpolago., npr. izven območja projekta CLSS.

Oddati je treba tudi DMRO (DMR za izdelavo ortofota) in sicer za tiste km2, kjer se DMR in DMRO razlikujeta. Do razlik tipično pride na premostitvenih objektih, kjer ležijo točke DMR na terenu, točke DMRO pa na površini objektov (mostovi, viadukti…).

Vsi zapisi DMV: DMR iz CLSS, DMP-OT, DMP, popravljen DMR, DMRO … se zapišejo v formatu LAZ in koordinatami pred podaljškom datoteke: *_eee_nnn.laz

Podrobnejši opis zahtev

- Kot vhodni DMR se uporabi DMR, ki je bil izdelan v okviru projekta CLSS v katerega so dodani vsi kasnejši popravki izvedeni v projektih CAS

- Za namen popravljanja DMR in izdelave DMRO se za celotno območje projekta najprej izdela DMP-OT z uporabo slikovnega ujemanja (angl. image matching).

- Gostota točk originalnega DMP-OT naj bo vsaj 25 točke/m2, in se razreže na kvadratne kilometre z imeni datotek oblike MPOT_eee_nnn.laz, kjer je eee kilometer v e koordinati in nnn kilometer v n koordinati levega spodnjega vogala kvadratnega kilometra.

- Iz DMP-OT se izdela DMP v obliki pravilne mreže (0,5 m x 0,5 m) in brez grobih napak ter v formatu LAZ. DMP je razrezan na kvadratne kilometre in z imeni datotek oblike MP_eee_nnn.laz. Zapis DMP oz. vsaka njegova točka mora poleg lokacije in višine obvezno vsebovati tudi barvne vrednosti vseh 4 kanalov in sicer: R, G, B in IR.

- Točnost DMP po višini na odprtem dobro višinsko določljivem terenu naj ne bo slabša od RMSEH < 0,4 m, kar naj se preveriti na kontrolnih točkah in odstopanja prikaže v tabeli, kjer je so poleg višin podane tudi ravninske koordinate kontrolnih točk.

- Spremembe DMR se išče s primerjavo vhodnega DMR in novo izdelanega DMP. Za območja spremenjenega DMR, kjer je sprememba dovolj velika, se izdela zaključen poligon oboda tega območja. Vse najdene zaključene poligone se zapiše v datoteko, ki vsebuje podatke o bloku in letnici zajema aerofotografij, torej npr. za blok Koper, se zapiše datoteka 01_Koper_26_DMR_spremembe.shp, za blok Nova Gorica pa v datoteko 01_NovaGorica_26_DMR_spremembe.shp, itd.

- Spremembe DMR, ki so bile najdene, je treba pregledati ali gre za zaključeno permanentno spremembo DMR (npr. nova cesta, nov viadukt, novo dokončano naselje …) ali za območja, kjer se DMR stalno spreminja (delovišča, izkopi, odprti rudniki, smetišča …). To se v zapisu shp zabeleži s posebnim atributom: »sprememba«, kjer vrednost »1« pomeni stalno spremembo DMR in »2«, kar pomeni stalno spreminjanje DMR.

- Za območja, kjer se DMR stalno spreminja (»2«), npr. kot so peskokopi, delovišča, deponije različnega materiala, odlagališča smeti oz. kjer se teren zaradi človekove dejavnosti lahko dnevno spreminja, DMR ni treba popravljati.

- Za območja, kjer je DMR dokončno spremenjen (»1«) se DMR popravi in zapiše na enak način, kot je zapisan vhodni DMR. Preda se samo za tiste kvadratne kilometre, kjer je bil DMR popravljen, ali pa sploh še ni obstajal kot del vhodnih podatkov (npr. območja izven območja izvedbe CLSS).

- Zahtevana točnost za popravljen DMR na neporaščenem območju je določena tako, da RMSEH ≤ 0,40m, točnost DMR s 95% intervalom zaupanja je tako enaka 1,96 * RMSEH ≤ 0,78 m. RMSEH za popravljen DMR, na deloma poraščenem zemljišču ne sme preseči 0,80 m.

- DMRO se izdela za potrebe izdelave ortofota. DMRO je treba oddati za tiste kvadratne kilometre, kjer se DMRO razlikuje od vhodnega DMR z vključenimi popravki in s katerimi se lahko ponovno izdela ortofoto z enako kakovostjo, kot ga je izdelal izvajalec.

- Za DMRO je zahtevana enaka prostorska ločljivost in višinska točnost kot za DMR.

- Za nov oz. popravljen DMR in DMRO je treba izdelati pravilno mrežo točk z ločljivostjo 0,5 m x 0,5 m z nadmorsko višino. Podatki za se zapišejo v formatu LAZ na enak način kot DMP.

- Popravljeni DMR se zapiše v datoteke z imenom MR_ll_eee_nnn.laz, kjer je eee kilometer v e koordinati in nnn kilometer v n koordinati levega spodnjega vogala kvadratnega kilometra, »ll« pa leto zajetih AF iz katerih se je DMR popravljal. Imena datotek za DMRO so naslednja npr.: MRO_ll_eee_nnn.laz).

Vsebina oddaj

Kot del elaborata je treba predati:

- Tehnično poročilo o izdelavi modelov višin, ki naj vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti in opis procesa izdelave DMP, obstoječega DMR in vzdrževanja DMR ter DMRO za blok, na katerega se poročilo nanaša, in morebitne težave pri izvedbi,

    - opis programskega paketa za zajem, obdelavo in kontrolo podatkov (proizvajalec, ime in verzija, značilnosti, omejitve, končni nastavljeni parametri, način iskanja morebitnih grobih napak),

    - opis predanih datotek (obrazložitev posameznih oznak ali okrajšave),

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti.

- Ostali deli elaborata DMV so:

    - DMP-OT za celotno območje aerofotografiranja, po kvadratnih kilometrih,

    - DMP, ki se interpolira iz podatkov DMP-OT.

    - popravljen DMR (po kvadratnih kilometrih) za območja, kjer so ugotovljene dokončne spremembe,

    - Originalni DMR iz projekta CLSS, za tiste km2, kjer je bila najdena sprememba.

    - DMRO v LAZ formatu po kvadratnih kilometrih, kjer se razlikuje od popravljenega DMR,

    - Originalne datoteke slikovnega ujemanja v formatu LAZ v poljubni obliki in poimenovanju datotek.

    - SHP datoteka zaključenih poligonov, kjer so bile odkrite spremembe, in razvrstitev v dokončne spremembe »1« in v spremembe, ki se stalno dogajajo »2«.

    - grafične predloge, iz katerih se kontrolira kakovost izdelanega DMR in DMRO:

      - PAS za popravljen DMR kjer obstajajo spremembe »1« z DTI = 0,5 m v formatu GeoTIFF,

      - PAS za DMRO z DTI = 0,5 m z tiste km2, ki obstajajo oz. so bili popravljeni za namen izdelave OF, v formatu GeoTIFF,

      - ostali podatki, ki so bili uporabljeni za notranjo kontrolo kakovosti,

      - grafične predloge se zapišejo v mapo Zapisi_o_kakovosti.

- Struktura zapisa podatkov na trdi disk:

    - v mapi bloka se odpre 2 podmapi:

      - //01-Koper/DMV, kamor se zapiše datoteke modelov višin (vsako obliko modela višin se zapiše v svojo podmapo),

      - //01-Koper/DMV/DMV_Podatki, kamor se zapišejo vhodni in izhodni podatki,

      - //01-Koper/DMV/DMV_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo,

    - v podmapi //01-Koper/DMV se odpre 5 podmape:

      - //01-Koper/DMV/ DMV_Podatki/DMP-OT, kamor se zapišejo originalne datoteke slikovnega ujemanja,

      - //01-Koper/DMV/ DMV_Podatki/DMP, kamor se zapišejo datoteke modelov površja,

      - //01-Koper/DMV/ DMV_Podatki/DMR_vhodni, kamor se zapišejo vhodne datoteke modelov reliefa (npr. iz projekta CLSS),

      - //01-Koper/DMV/ DMV_Podatki/DMR, kamor se zapišejo popravljene datoteke modelov reliefa,

      - //01-Koper/DMV/ DMV_Podatki/DMRO, kamor se zapišejo datoteke modelov reliefa za namen izdelave ortofota.

    - v podmapi //01-Koper/DMV_Elaborat se odprejo še podmape:

      - //01-Koper/DMV_Elaborat/Spremembe, kamor se zapišejo območja sprememb DMR v obliki zaključenih poligonov v formatu: SHP,

      - //01-Koper/DMV_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti, kamor se zapišejo rezultati NKK, in drugi zapisi, ki so bili uporabljeni pri kontroli kakovosti.

Ortofoto

Ortofote je treba izdelati za celotno območje projekta. Za izdelavo ortofotov se morajo uporabiti izključno aerofotografije, ki so bile narejene v okviru tega projekta v tekočem letu – za območja na robu bloka ni dovoljeno uporabiti aerofotografije iz preteklih let oz. iz sosednjih blokov.

Ortofoto se izdela s podatki natančne zunanje orientacije aerofotografij, ki je bila izračunana v procesu aerotriangulacije in z DMRO, ki je bil izdelan iz posodobljenega DMR in popravljen za namen izdelave ortofota. DMR mora biti pred izdelavo DMRO na lokacijah ugotovljenih sprememb terena popravljen.

V bloku Koper naj mejna črta med ortofotom, ki bo narejen iz AF kopnega dela in tistega, ki bo narejen iz AF morja, poteka po kilometrski mreži, in bo čim bolj pomaknjena v morje, in se jo tudi ustrezno dokumentira.

Vsebina zahtev

- Izdelati je treba ortofoto v naslednjih oblikah:

Barvni ortofoto:

- Za celotno območje projekta, razen izjemoma, se izdela ortofoto z DTI 0,20m, z zahtevano in preverjeno ravninsko točnostjo, s stopnjo zaupanja 95%, ≤ 0,98m (RMSENE ≤ 0,40m).

- Ortofote se preda v naslednjih oblikah:

  - DOF010 za območje bloka Koper (kopno): barvni ortofoto z DTI 0,10 m v treh kanalih (RGB), razrezan na km2,

  - DOF010IR za območje bloka Koper (kopno): barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,10 m v treh kanalih (IRRG), razrezan na km2,

  - Za celotni blok Koper se izdela tudi vse ostale OF, kot je navedeno spodaj

  - DOF020: barvni ortofoto z DTI 0,20 m v treh kanalih (RGB), razrezan na km2,

  - DOF020IR: barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,20 m v treh kanalih (IRRG), razrezan na km2,

  - DOF050: barvni ortofoto z DTI 0,50 m v treh kanalih (RGB), razrezan na km2,

  - DOF050IR: barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,50 m v treh kanalih (IRRG), razrezan na km2,

  - DOFP: barvno usklajen pregledni ortofoto za celo državo z DTI = 2,00 m v štirih kanalih (RGBI), razrezan na kvadrate 5 km x 5 km (Priloga C).

- Ortofoti so na robu območja projekta, ki vključuje tudi povečano širino (angl. buffer), obrezani. Na robu blokov v notranjosti območja projekta jih omejuje km mreža. Območje projekta je zapisano v obliki zaključenega poligona in je del razpisne dokumentacije.

- Razmejitev med ortofotom morja in kopnega dela bloka Koper izvajalec določi samostojno in to zapiše kot razmejitveni poligon (shp), ki prikazuje celotno območje ortofota morja.

- Datoteke ortofotov se zapiše v formatu GeoTIFF (komprimiran brez izgube).

- Vso ortofoti so razrezani na kvadratne kilometre, ki v imenu datoteke vsebuje koordinate levega spodnjega vogala. Ime datoteke je: DOFddd_ll_eee_nnn.tif, kjer je »DOF« državni ortofoto, ddd – ločljivost in »ll« leto aerofotografiranja.

- GeoTIFF datoteke ortofotov morajo v metapodatkih datoteke vsebovati zapis o uporabljenem koordinatnem sistemu in datumu zajema aerofotografije, ki prekriva pretežni del posamezne datoteke ortofota. Podatek o datumu se prevzame iz poligonov šivnih linij, kjer je za vsako uporabljeno aerofotografijo pri izdelavi mozaika izpisana št. aerofotografije in kdaj je bila aerofotografirana.

- Georeferencirane ortofote, ki so razrezani na km2 in pregledne ortofote, se oddaja v formatu GeoTIFF (geolokacija rastra je podana v glavi GeoTIFF datoteke), brez datotek TFW.

- Geometrična točnost ortofota je določena tako, da RMSEE in RMSEN ne smeta biti večja od 0,30 m, RMSEEN (= RMSEr = RMSE radialni) ne sme biti večje od 0,42 m (RMSEE * 1,414). To pomeni, da mora biti horizontalna točnost ortofota s 95% intervalom zaupanja boljša od 0,73 m (RMSEE * 2,448 = RMSEEN * 1,731). Maksimalno odstopanje po posamezni osi na posamezni KT pa ne sme biti večje od 0,90 m.

- Geometrična točnost ortofota morja je določena tako, da RMSEEN ne sme biti večja od 1,00 m,

- Ortofoto se primarno izdeluje v največji ločljivosti npr. DOF010 (samo kopno za blok Koper) in DOF020 za ostale bloke, manjše ločljivosti: DOF020 za Koper (kopni del), DOF050 in DOFP se izdelajo s prevzorčenjem.

- Barvne ortofote se izdela v barvnem R, G, B načinu z običajnim vrstnim redom kanalov: rdeča, zelena in modra.

- Barvne-infra-rdeče ortofote DOF010IR, DOF020IR in DOF050IR se izdela v barvnem infrardečem načinu z naslednjim vrstnim redom kanalov: bližnja infrardeča, rdeča in zelena.

- Vsi kanali so zapisani v 8 bitnem načinu.

- Osvetlitev ortofotov je v veliki meri določena že pri izvedbi aerofotografiranja oz. ob po-procesiranju osnovnih aerofotografij. Ko so bile aerofotografije pregledane, naj se jih v procesu izdelave ortofota radiometrično bistveno ne spreminja. Pomembno je, da se osvetlitev, kontrast in barve čim manj spreminjajo znotraj posameznega bloka, večjih razlik naj ne bo tudi med sosednjimi bloki.

- Pregledni ortofoto se izdela tako, da se barvno uskladi (radiometrično harmonizira) zadnjo verzijo izdelanih ortofotov. Namen preglednega ortofota je lepši prikaz orotofotov v manjših merilih, na primer, ko je prikazan ortofoto celotnega območja izvedbe. Ločljivost takšnega ortofota naj bo 2 m, zapiše pa se ga v obliki GeoTIFF, v datotekah, ki obsegajo območje velikost v mrež 5 km x 5 km. Ta mreža sovpada z razrezom na bloke, podatki o mreži 5 km x 5 km so v Prilogi C. Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita za drugačen način izvedbe tega izdelka, če ta vseeno ustreza namenu predvidene uporabe. Pregledni ortofoto se izdela za vse 4 bloke v okviru zadnje oddaje v tekočem letu. Imena datotek preglednega ortofoto so naslednja: DOFP_ll_eee_nnn.tif, kjer »DOFP« pomeni »državni ortofoto pregledni«, »ll« je leto aerofotografiranja, eee in nnn pa kilometer v 5 km mreži (Priloga C) levega spodnjega vogala.

- Ob zadnji predaji v zadnjem letu projekta (2028) se vse pregledane ortofoto še enkrat radiometrično uskladi, z namenom čim večje barvne usklajenosti čez celo državo, ter se vse pregledne OF zapiše v posebno mapo.

- Na ortofotu ne smejo biti vidni oblaki, sence oblakov, sneg (izjema so stalna snežišča), razbarvanje in neostrost in vse ostalo, kar prekriva fizično površje Zemlje. V primeru, če se na fotografijah pojavljajo napake, kot so sence, odboji na vodnih telesih in drugih zrcalu podobnih površinah, se za izdelavo ortofota uporabijo sosednje aerofotografije, ki teh napak nimajo oz. imajo manjšo intenzivnost.

Radiometrične vrednosti ortofotov

- Za vse ortofote se izračunajo srednje vrednosti histogramov za vse kanale skupaj in posebej za vsak kanal. Za vsak kanal posebej se izračuna tudi srednje odstopanje.

- Izračuni naj bodo v okviru naslednjih vrednosti:

  - srednja vrednost histograma naj bo med 53 in 145,

  - srednja vrednost za rdeč kanal naj bo med 45 in 149, srednje odstopanje naj bo med 18 in 64,

  - srednja vrednost za zelen kanal naj bo med 55 in 146, srednje odstopanje naj bo med 19 in 56,

  - srednja vrednost za moder kanal naj bo med 39 in 127, srednje odstopanje naj bo med od 15 in 54.

- V primeru odstopanj od predpisanih vrednosti je treba navesti vzrok za odstopanja.

- Izračunane vrednosti za vsak list posebej in navedene vzroke za odstopanja se zapiše in preda naročniku v obliki preglednice. Ime datoteke je sestavljeno iz št. blok in njegovega imena ter končnice »_OF_RM« (npr. 01_Koper_OF_RM.xls).

- Za vse vrste ortofotov (DOF010,DOF010IR, DOF020, DOF020IR, DOF050 in DOF050IR), ki segajo deloma čez mejo območja izdelave velja, da morajo imeti NSE radiometrične vrednosti enake NO_DATA in oz. da ne smejo biti obarvani oz. črni (0) ali beli (255).

Mozaik

- Prehodi med aerofotografijami v mozaiku (merilo na ekranu 1:1 – 1 NSE na sliki je 1 NSE na ekranu) ne smejo biti vidni, oz. prehod med aerofotografijami mora biti kar se da enakomeren v osvetljenosti, kontrastu in barvah.

- Za prehod med aerofotografijami je treba izbrati linijo, ki naj bo za končnega uporabnika čim bolj neopazna. Če neopaznega prehoda ni mogoče zagotoviti, naj bodo šivi speljani tako, da jih končni uporabnik ne bo prepoznal kot neobstoječe naravne meje.

- Geometričen zamik ortofota znotraj posameznega fotogrametričnega bloka na šivih naj bo minimalen, tj. največ 1 NSE (20 cm). Geometrični zamik ortofotov na robu med bloki naj bodo minimalen, tj. največ 2 NSE (40 cm).

Kontrola kakovosti

Zaželeno je, da izvajalec izvaja notranjo kontrolo kakovosti. Izvajalec naloge naj kontrolira položajno točnost ortofota, kontrola se izvede po posameznih blokih. Število in razporeditev kontrolnih točk je prepuščeno izvajalcu. O kontroli položajne točnosti naj poroča v tehničnem poročilu in sicer v obliki tabele s primerjavo koordinat terensko zajetih KT in koordinat kontrolnih točk prebranih iz ortofota ter izračuna srednjega kvadratnega odstopanja (RMSE) in maksimalnih odstopanj po posamezni osi.

Datoteke z metapodatki

Pripraviti je treba seznam listov ortofotov z metapodatki, ki se bodo vnesli v zbirko ortofotov. Podatke se za celoten blok zapiše v eno datoteko, vsebina je določena v spodnji tabeli. Imena ortofotov se nanašajo na ortofoto z najmanjšim DTI (DOF020). Ime datoteke je sestavljeno iz št. bloka in njegovega imena ter končnice »_OF« (npr. 01-Koper_OF.xls).

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| DATOTEKA | ime (nomenklatura) datoteke |
| FORMAT | format v katerem je datoteka ortofota zapisana: Geotif |
| DTI | DTI (npr. 0,20) [m] |
| DATUM | datum zajema aerofotografije, ki prekriva največji del ortofota |
| NATANCNOST | točnost ortofota (izvajalec vpiše atribut iz svojega poročila notranje kontrole točnosti OF) [m] |
| POGODBA | št. in kratko ime pogodbe |
| VIR | vrsta izvornega posnetka (npr. aerofotografija, satelitski posnetek…) |
| SEZNAM_AF | seznam vseh aerofotografij, ki prekrivajo izbran ortofoto |
| IZVAJALEC | izvajalec projekta |
| DAT_PREDAJE | datum predaje izdelka |
| OPOMBA | morebitne opombe |

Tabela 5: Tabela atributov o ortofotih

Vsebina oddaj

Ortofoto je eden od končnih izdelkov, predvidenih v tem projektu. Poleg rastrskih datotek ortofotov je treba oddati tudi tehnično poročilo o izdelavi za vsak blok. Oddati je treba tudi vse vhodne podatke, ki so bili uporabljeni pri izdelavi ortofota ter podatke in izrise, ki so bili uporabljeni za kontrolo kakovosti ortofota. Oddati je treba:

- Tehnično poročilo o izdelavi ortofota, ki naj vsebuje:

    - kazalo vsebine tehničnega poročila,

    - seznam vsebine elaborata,

    - osnovne značilnosti in opis procesa izdelave ortofota za blok, na katerega se poročilo nanaša in morebitne težave pri izvedbi,

    - opis programskega paketa za izdelavo ortofota (proizvajalec, ime in verzija, značilnosti, omejitve, končni nastavljeni parametri, način iskanja morebitnih grobih napak),

    - opis izvajanja notranje kontrole kakovosti s komentarjem in kontrolnimi izrisi.

- Ostali deli elaborata izdelave ortofota so:

    - rastrske datoteke ortofota s podatki o georeferenciranju,

      - DOF010 – barvni ortofoti z DTI=0,10 m samo za blok Koper (kopno),

      - DOF010IR – barvni infrardeči ortofoti z DTI=0,10 m, samo za blok Koper (kopno),

      - DOF020 – barvni ortofoti z DTI=0,20 m, tudi za celotni blok Koper

      - DOF020IR – barvni infrardeči ortofoti z DTI=0,20 m,

      - DOF050 – barvni ortofoti z DTI=0,50 m,

      - DOF050IR – barvni infrardeči ortofoti z DTI=0,50 m,

      - DOFP – RGBI ortofoti z DTI=2,00 m RGBI,

    - mozaični šivi v formatu SHP z urejeno topologijo, obvezna podatka za vsak element mozaika sta ime uporabljene AF in datum aerofotografiranja,

    - datoteke z metapodatki,

    - zapise o kontroli kakovosti izdelave ortofota v digitalni obliki in kot kontrolne izrise:

      - izris združene slike ortofotov (georeferenciran rastrski format),

      - drugi izrisi, ki jih izvajalec uporablja pri kontroli kakovosti.

- Struktura zapisa podatkov na trdi disk:

    - v mapi blok se odpreta 2 podmapi:

      - //01-Koper/OF, kamor se po mapah zapiše ortofote različnih ločljivosti (10 cm, 20 cm, 50 cm in 200 cm), kanalov (RGB, IRRG in RGBI) in razrezov (1x1 km in 5x5 km),

      - //01-Koper/OF_Elaborat, kamor se zapiše tehnično poročilo, podatki z v zbirko in zapisi o kakovosti.

    - v podmapi //01-Koper/OF se odpre podmape:

      - //01-Koper/OF/DOF010, v katere se zapiše ortofote DOF010 samo za blok Koper (kopno),

      - //01-Koper/OF/DOF010IR, v katere se zapiše ortofote DOF010IR samo za blok Koper (kopno),

      - //01-Koper/OF/DOF020, v katere se zapiše ortofote DOF020 - tudi celotni blok Koper,

      - //01-Koper/OF/DOF020IR, v katere se zapiše ortofote DOF020IR - tudi celotni blok Koper,

      - //01-Koper/OF/DOF050, v katere se zapiše ortofote DOF050,

      - //01-Koper/OF/DOF050IR, v katere se zapiše ortofote DOF050IR,

      - //01-Koper/OF/DOFP, kamor se zapiše pregledne ortofote DOFP v razrezu na 5 km kvadratno mrežo (Priloga C).

    - v podmapi //01-Koper/OF_Elaborat se odprejo še podmape:

      - //01-Koper/OF_Elaborat/Zbirka, kamor se zapišejo metapodatki o ortofotih,

      - //01-Koper/OF_Elaborat/Zapisi_o_kakovosti, kamor se zapišejo radiometrične vrednosti ortofotov (XLS), mozaični šivi (SHP) in drugi zapisi o kakovosti.

Priloge

Priloga A – Območje zajema

Območje zajema je podano v datoteki CAS_2026-28_bloki.shp, kjer so tudi datoteke shp za posamezna leta in razdelitev na bloke.

Priloga B – Razdelitev na mrežo 1000

Razdelitev na kilometrsko mrežo: 1000m_TM.shp.

Priloga C – Razdelitev na mrežo 5000

Razdelitev na pet-kilometrsko mrežo: 5000m_TM.shp.

Priloga D – Struktura map in datotek

Struktura map in datotek na posameznem oddajnem disku je podana v datotekah Datotecni_sistem_CAS_2026-28.pdf in Datotecni_sistem_CAS_2026-28.zip.

Priloga E – Obrazec za skico TT

Vzorec obrazca »Podatki o terenski fotogrametrični točki« je podan v datoteki: PODATKI_O_TERENSKI_TOCKI.docx.

Navodila za izpolnjevanja obrazca »Podatki o terenski fotogrametrični točki«:

V navedeni datoteki je izrisana skica, ki jo je treba izdelati za vsako TT, ki je bila uporabljena v projektu.

Pod Projekt vpišemo skrajšano ime za projekt, je zapisano v pogodbi.

Pod Številka pogodbe vpišemo polno številko pogodbe.

Ime naročnika in izvajalca vpišemo samo z imenom.

Tip točke podčrtamo in odebelimo.

Staro št. točke prepišemo iz obstoječe skice, nova št. točke naj bo, če je le mogoče, enaka. Razlikuje se le v primeru, da točka s tem imenom že obstaja. V primeru, da moramo točko preimenovati oz. da na terenu merimo novo točko se točka imenuje po naslednjem načinu:

88 – prva št. v imenu točke

xx - tekoča številka bloka znotraj projekta

xxxx – tekoča številka točke znotraj bloka

(primer: 88070025)

Natančnost je treba vnesti ne glede na način določitve TT.

Vsebina posameznih grafičnih oken (3 okna) je vpisana v skici kot tudi podatki, ki jih je treba vnesti v sosednja tekstovna okna.

Priloga F – Seznam terenskih točk (približne koordinate)

V datoteki Terenske_tocke_priblizne_koordinate.xlsx je seznam terenskih točk, ki so v naročnikovi zbirki.