PREUREDITEV PROSTOROV NA LOKACIJI PREŠERNOVA 11, RADOVLJICA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vsebinski parametri za izdelavo ponudbe:

Ministrstvo za javno upravo namerava preurediti prostore na lokaciji Prešernova 11, Radovljica, za potrebe nastanitve novega centraliziranega uporabnika. Objekt je zasnova za potrebe poslovanja finančnih organov (bančna okenca, varnostni elementi, ipd.) Obstoječe pisarne že uporabljata dva državna organa, pred vselitvijo novega pa so potrebna GOI dela za prilagoditev pisarniškemu poslovanju. Okvirna tlorisna površina prostorov je 180,00 m2 na etažo (4 etaže).

V prostorih se po odstranitvi bančnih pultov postavi suhomontažne stene, izvede se talne obloge in izvede zasteklitve. Za potrebe postavitve novih pisarniških prostorov oz. novih delovnih mest, se izvede tudi strojna in elektroinštalacijska dela, postavitev parapetnih kanalov, ožičenja za delovna mesta, razsvetljava, ter demontaža stare instalacije. Montira se klimatske naprave in uredi ogrevanje. Izvede se vsa zaključna gradbena dela. Na zunanjosti objekta se izvede popravke fasadne obloge.

Ob vstopu v stavbo se v pritličju odpira osrednji prostor z ovalno stropno odprtino, ki sega v zgornje nadstropje za dovod svetlobe. Po obodu ovalne odprtine so postavljeni podporni stebri. V tem prostoru se uredi manjša pisarna, ki služi vložišču, pisarno z dvema delovnima mestoma in sejno sobo. Vse pisarne imajo vrata z izhodom na hodnik. Suhomontažne stene teh pisarn bodo sledile stebrom in potekale po obodu odprtine svetlobnega ovala. Stene so izvedene na način z nadsvetlobo. Izvede se osvetlitev z dobavo in montažo svetil za pisarniške prostore, prestavitev požarnih in alarmnih tipal po navodilu pogodbenika MJU za tovrstne storitve in predelava prižigalnih tablojev zaradi nove vezave svetil, prilagojene novim prostorom. V novih pisarnah se izvede parapetne kanale s priklopi – 4 vtičnice, 3 UTP priklope. Na mestih kjer je bil odstranjen bančni pult se sanira stik talnih oblog.

V pritličju se nahaja tudi garaža, ki se preuredi v sprejemno pisarno z dvema delovnima mestoma, namenjeno za sprejem strank. Izvede se ogrevanje prostora s talnim gretjem in radiatorjem. Položijo se talne obloge v tehniki vinil za poslovne prostore. Izvede se osvetlitev z dobavo in montažo svetil za pisarniške prostore. V novih pisarnah se izvede parapetne kanale s priklopi – 4 vtičnice, 3 UTP priklope.

WC prostor v pritličju se preuredi v čajno kuhinjo. V prostoru je potrebno odstranit keramiko s stene in tal, izvesti vodovodno instalacijo, odtočno instalacijo in električno instalacijo, na novo izvesti tla in stene ter pripraviti prostor za montažo lesenega kuhinjskega dela, kar vključuje tudi gradbene posege na obstoječih stenah.

V prvem nadstropju se razprostira prostor okoli osrednje ovalne odprtine za svetlobo. Trenutni sprejemni pulti bodo odstranjeni. Na tej površini se uredi štiri pisarne, s samostojnim izhodom na hodnik. Suhomontažne stene teh pisarn bodo sledile trenutni postavitvi bančnih pultov - v smislu ohranjanja prehoda med ovalno odprtino v sredini etaže in novimi suhomontažnimi stenami na mestu nekdanjih pultov. Stene so izvedene na način z nadsvetlobo. Izvede se osvetlitev z dobavo in montažo svetil za pisarniške prostore, prestavitev požarnih in alarmnih tipal po navodilu pogodbenika MJU za tovrstne storitve in predelava prižigalnih tablojev zaradi nove vezave svetil, prilagojene novim prostorom. V novih pisarnah se izvede parapetne kanale s priklopi – 4 vtičnice, 3 UTP priklope. Na mestih kjer je bil odstranjen bančni pult se sanira stik talnih oblog.

Manjše posege se izvede tudi v mansardi in kleti ter zunanjosti objekta.

Naročnik natančno pojasni zahtevane posege preureditve na objektu samem.

Ponudba obsega:

- Izdelava idejne zasnove (IDZ);

- Izdelava idejnega projekta (IDP);

- Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD);

- posnetek obstoječega stanja;

- izdelava PZI projektov;

- izdelava PZR projektov z ocenjeno vrednostjo projekta;

- Izdelava PID dokumentacije;

- izvajanje nadzora v fazi izvajanja GOI del;

Izdelava idejne zasnove:

- izvedba vseh potrebnih ogledov in meritev objekta;

- glede na obstoječe stanje, dane omejitve in želje naročnika, projektant izdela idejno zasnovo. Po potrditvi idejne zasnove s strani naročnika, projektant izdela PZI, PZR, PID in ostalo dokumentacijo.

Izdelava PZI/PZR projektov obsega:

- načrte, sheme, tlorisne rešitve z značilnimi prerezi za prikaz arhitekture, strojnih in elektro instalacij z opisi materialov, del in količinami, načrte z gradbenimi deli;

- načrte strojnih in elektro napeljav, njih opreme in naprav obdelati v povezavi z že obstoječo napeljavo;

- izdelati protipožarni načrt in načrt razsvetljave ter načrt rušitvenih del;

- pri električni inštalaciji, razsvetljavi in napravah v sklopu požarnega javljanja, označevanja in zasilne razsvetljave, predvideti potrebne ozemljitve in izenačitve potenciala, vse v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in standardi;

- upoštevati izvedbo sistemov varovanja objekta, ožičenja za telekomunikacije, registratorje delovnega časa in druge komuniikacijske storitve ter v zvezi s tem upoštevati sodelovanje z zunanjimi pogodbeniki in splošnimi službami naročnika;

- PZI se izdela ločeno za vsak sklop, za možnost oddaje JN GOI del po sklopih.

Izdelava projektantskega predračuna:

- z vsemi potrebnimi tehničnimi opisi del s količinami materialov ter oceno investicije (1x s cenami, in 1x brez cen za razpis izvajalca);

Izvajanje gradbenega nadzora ter tehničnega svetovanja v teku izvedbe GOI del, ki obsega naslednje svetovalne storitve:

- svetovanje naročniku v postopku izbire izvajalca GOI del;

- priprava dokumentacije in uvedba izvajalcev v delo, v sodelovanju z naročnikom;

- sodelovanje na rednih tedenskih koordinacijah, podajanju tehničnih rešitev v času gradnje,  pregledovanje začasnih situacij in kontrola končnega obračuna ter predaja vse potrebne zaključne dokumentacije naročniku in uporabniku;

Vsa dokumentacija mora biti izdelana v skladu z relevatno veljavno zakonodajo, podzakonskimi predpisi, smernicami in veljavnim pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Projektant po potrebi pridobi lokacijsko informacijo, soglasje ZVKD, ali druge dokumente javnih oblasti.

Vsa dokumentacija mora biti izdelana in predana naročniku v elektronski obliki in papirni obliki (4x), načrti izdelani v DWG zapisu (Auto CAD), popisi v MS Excel in opisi v MS Word obliki. Vsi zapisi morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje, gradivo, ki pa bo del razpisne dokumentacije za pridobivanje ponudb izvajalca GOI del, pa mora biti še v PDF zapisu.

Projektant je dolžan poiskati najlažjo in za naročnika najugodnejšo varianto rešitve.

GOI dela se bodo izvajala in predvidoma zaključila v letu 2026.

V ceni so biti upoštevani vsi stroški vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom, upoštevane dopolnitve projektne dokumentacije po zahtevah naročnika ter vsi materialni in transportni stroški vezani na izdelavo razpisanih del, ter dodatnih, presežnih in nepredvidenih del, ki so potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroški tolmačenja načrtov v zvezi s to specifikacijo naročila, aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava predlogov in rešitev, sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik, vodenje dnevnika projektantskega nadzora, sodelovanje z izvajalcem pri izvedbi detajlov.

Roki izvedbe so sledeči:

- Izdelava idejnega projekta: 25 delovnih dni od uvedbe v delo za izdelavo osnutka oz. potrditve idejne zasnove, ter 7 delovnih dni za popravek idejnega projekta od prejetja pisnih pripomb s strani naročnika, po potrditvi IDZ izvajalec odda potrebne izvode.

- Izdelava PZI dokumentacije 45 delovnih dni od pisne potrditve oz. idejnega projekta za izdelavo osnutka PZI ter 7 delovnih dni za popravke, od dneva prejema pripomb naročnika,

- Projektantski nadzor skladno z izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu.

Projektantski nadzor se obračunava po mesečnih situacijah, glede na trajanje GOI del.