OBR-T1 SKLOP 2 -  TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA ZA ZD BLED

NAVODILA ZA IZPOLNITEV TABELE: v stolpec »ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila« mora ponudnik vpisati DA, če ponujena oprema - lastnost v celoti ustreza opisanim zahtevam naročnika, oziroma naj vpiše lastnosti, če so le te boljše od opisanih naročnikovih. Naročnik mora priložiti dokazila, kot je zahtevano v opisu.

Vsako dokazilo mora biti oštevilčeno s številko vrstice, katere vsebino dokazuje oziroma potrjuje.

V vrstici kjer se zahteva cena za medicinsko opremo mora ponudnik vpisati ceno brez DDV v eur.

SPLOŠNE ZAHTEVE

| Zap | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2020– Tip B. |  |
| 2 | Interier mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020. |  |
| 3 | Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.3. |  |
| 4 | Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.4. |  |
| 5 | Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.5.1. |  |
| 6 | Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.5.2. |  |
| 7 | Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.6. |  |
| 8 | Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev EN 1789:2020– 4.5.7. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.9. |  |
| 9 | Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020. |  |
| 10 | Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865. |  |
| 11 | Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020. |  |
| 12 | Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020. |  |
| 13 | Predelna stena mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.4.4. |  |
| 14 | Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.4.5. |  |
| 15 | Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega. |  |
| 16 | Certifikat o »crash testu« mora biti priloga ponudbe. |  |
| 17 | Dokazila o skladnosti s standardom EN 1789:2020: |  |
| 18 | Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po EN1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav. |  |
| 19 | Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom EN 1789:2020 TIP B. |  |
| 20 | Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN 1789:2020. |  |
| 21 | Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu EN 1789:2020, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo. |  |
| 22 | Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN 1789:2020, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija. |  |

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
| 23 | Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika: dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila. |  |
| 24 | Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase. |  |
| 25 | Vozniški in bolniški del naj bosta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila. Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih. |  |
| 26 | Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. |  |
| 27 | Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v rdeči, rumeni, srebrni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Reševalci. |  |
| 28 | Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare. |  |
| 29 | V bolniškem prostoru naj se nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material. - Koš za smeti - Koš za igle - Nosilec za razkužilo. - Cev za katetre |  |
| 30 | Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim ali originalno vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko centralnega nadzornega sistema ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). |  |
| 31 | Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine. |  |
| 32 | Vozniški in bolniški prostor sta med seboj ločeno klimatizirana. |  |
| 33 | Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje naj bodo vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni naj bo preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. |  |
| 34 | Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči naj bodo vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta. |  |
| 35 | Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni. |  |
| 36 | Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV |  |
| 37 | Originalno povišana stranska vrata na desni strani. |  |
| 38 | Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 270 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske, transportne opreme ali imobilizacijske opreme. |  |

OSNOVNO VOZILO

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Zunanje mere reševalnega vozila: |  |
| 39 | Dolžina: min. 5.900 mm in max. 6.000mm. |  |
| 40 | Širina: min. 2.010 mm in max. 2.080 mm (brez ogledal) |  |
| 41 | Višina: min. 2.650 mm in max. 2.720 mm (vključno s strešnim ventilatorjem) |  |
| 42 | Oblika: furgonska izvedba bolniškega prostora. |  |
| 43 | Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm. in max.2.100ccm, min. EURO 6 |  |
| 44 | Moč motorja: min. 128 kW. |  |
| 45 | Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči. |  |
| 46 | Menjalnik: avtomatski menjalnik. |  |
| 47 | Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2020. |  |
|  | Mere bolniškega prostora: |  |
| 48 | Dolžina: min. 3.140 mm. |  |
| 49 | Širina: min. 1.750 mm. |  |
| 50 | Višina: min. 1.960 mm |  |
| 51 | Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.450 kg. |  |

OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
| 52 | Barvani odbijači RAL1016 žvepleno rumena. |  |
| 53 | Barva RAL1016 žvepleno rumena. |  |
| 54 | PVC zaščite na boku v barvi RAL1016 |  |
| 55 | Dodatni akumulator AGM. |  |
| 56 | Dodatni vodni grelnik. |  |
| 57 | Drsno okno v desnih drsnih vratih. |  |
| 58 | Električni vmesnik za predelovalce. |  |
| 59 | Jeklenka platišča 16 col. |  |
| 60 | Klimatska naprava za vozniški del. |  |
| 61 | Kontinuiran tek motorja. |  |
| 62 | Led žarometi z LED dnevnimi lučmi. |  |
| 63 | Meglenki v sprednjem odbijaču. |  |
| 64 | Močnejši alternator 250A. |  |
| 65 | Naprava za čiščenje žarometov. |  |
| 66 | Notranje vzvratno ogledalo. |  |
| 67 | Paket luči in vidljivost. |  |
| 68 | Parkirni sistem spredaj in zadaj. |  |
| 69 | Pnevmatike 235/65R16C 121/119R. |  |
| 70 | Povišanje nosilnosti osnovnega vozila na 3,88 t. |  |
| 71 | Radio. |  |
| 72 | Sedež voznikov komfortni plus. |  |
| 73 | Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. |  |
| 74 | Stranske markirne lučke. |  |
| 75 | Tempomat. |  |
| 76 | Večfunkcijski volan. |  |
| 77 | Dodatna stranska vrata levo. |  |
| 78 | Vrata krilna zadnja povečan kot odpiranja. |  |
| 79 | Zavesice spredaj in zadaj. |  |
| 80 | Ogledala električno zložljiva. |  |
| 81 | Gasilni aparat na prah 2 kg. |  |
| 82 | Električni pomik prednjih stekel. |  |
| 83 | Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona. |  |
| 84 | 1+1 (voznikov in sovoznikov sedež v vozniški kabini). |  |
| 85 | Zračno vzmetenje za zadnjo os s povišanjem največje dovoljene mase NDM na minimalno 4.450kg, elektronsko upravljano. |  |
| 86 | Svetilka bralna stropna črna. |  |

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
| 87 | Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za: |  |
| 88 | Spredaj: prostor za integrirane luči v LED izvedbi za vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji stranke in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči. |  |
| 89 | Zadaj prostor za integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module. zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa. |  |
| 90 | Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila. |  |
| 91 | Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum |  |
| 92 | Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator. |  |
| 93 | Bočna električna stopnica. |  |
| 94 | Zatemnjeno okno v predelni steni. |  |
| 95 | Spredaj cevna zaščita. |  |
| 96 | Na bokih vozila cevna zaščita. |  |
|  | Kamera in zvočniki: |  |
| 97 | V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v centralni nadzorni sistem, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko nadzornega sistema. |  |
| 98 | Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo. - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene. - monitor za prikaz slike: namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju, - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V. |  |

BOLNIŠKI PROSTOR

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
| 99 | Obloge v bolniškem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 |  |
| 100 | ## Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo, oz. po dogovoru s kupcem. |  |
| 101 | ## Pomično izvlečno podnožje nosil z zaklepom v treh stopnjah. Podnožje nosil mora imeti certifikat EN 1789:2020. Dinamično testirano 10G v petih smereh in 20G naprej in nazaj v skladu s standardom EN1865.5 annex B in EN1789. |  |
|  | ## Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za: |  |
| 102 | Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 6 infuzijskih tekočin. |  |
| 103 | Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0,2,3,4,5,8,10,12,15), drugi do 25l/min in sicer (0,3,5,8,10,12,15,20,25) |  |
| 104 | V vogalu stropa na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni nadzorni sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni). |  |
|  | - Integriran ročaj v stropno konzolo 360° |  |
|  | - Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči, |  |
|  | - Izhod klimatske naprave vsaj 7 šob. |  |
|  | Predelna stena |  |
| 105 | Na predelni steni mora biti nameščeno: (z leve proti desni): - Na levi strani mora biti od spodnjih predalov do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30cm. Po potrebi zaradi povečane obremenitve se lahko ta predal razdeli v dve med seboj neodvisni enoti. V visoki omari naj bo še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ. - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni naj bo nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala. |  |
| 106 | Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki barvi, kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. |  |
| 107 | Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani. |  |
| 108 | Na desni strani od sedeža na predelni steni naj bo omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica. Oziroma se konfiguracija omare dogovori z naročnikom. |  |
| 109 | Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju. |  |
| 110 | Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi. |  |
| 111 | Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno. |  |
| 112 | Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS. |  |
| 113 | Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz svetlo modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila – notranje kljuke modre. |  |
| 114 | Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm. BARVA modra. |  |
| 115 | Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. |  |
|  | Levi bok vozila: |  |
| 116 | Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem. |  |
| 117 | Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico. |  |
| 118 | Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V vtičnico. |  |
| 119 | Prostor za namestitev perfuzorja. |  |
| 120 | Dodatno mora imeti vozilo nameščene vsaj 2 12 V vtičnice, ki so proste zgoraj opisanih uporabnikov. |  |
| 121 | 2x 230 V vtičnice na levem boku(opisane v električni opremi). |  |
| 122 | Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo opreme ( v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica) |  |
|  | Desni bok vozila: |  |
| 123 | 2 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. |  |
| 124 | Na desnem boku spredaj prostor za shranjevanje in enostavno dostopanje treh škatel rokavic in manjši odlagalni prostor |  |
| 125 | 2x regulator (flow meter kisika), dosegljiv s sedečega položaja na desnem boku |  |
| 126 | Enota Can busa za upravljanje z električnimi komponentami v bolniškem prostoru, dosegljiva s sedečega položaja na desnem boku vozila |  |
|  | Prostor z levimi drsnimi vrati. ( Levi zunanji box) |  |
| 127 | Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za: - Kardiološki stol. - Nosilec za 2x 10l kisikove jeklenke. - Vakuumske blazine. - Zajemalna nosila. - Ferno XT |  |
|  | ## Osvetlitev bolniškega prostora |  |
| 128 | 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. |  |
| 129 | Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči. |  |
| 130 | Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko centralnega nadzornega sistema. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči. |  |
| 131 | 4x SPOT LUČI. |  |
|  | ## Elektro oprema in stikala |  |
| 132 | Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani v centralni nadzorni sistem in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila. |  |
| 133 | V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C. |  |
| 134 | Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih. |  |
| 135 | Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. |  |
| 136 | Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije: - Svetlobno opozorilno signalizacijo: - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ). - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ). - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ). - Zvočna opozorilna signalizacija: - Vklop / izklop sirene. - Izbira tona. - Horn. - Klimatska naprava za bolniški prostor: - Vklop / izklop klimatske naprave - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ). - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu - Barvni zaslon: - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev. - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila. - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila. - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela. - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ). - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej. - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej. - Grafično in zvočno opozorilo pri odprti strenski stopnici |  |
| 137 | Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik : - Zaslon vsebuje naslednje podatke: - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej. - Grafični prikaz jeklenke v funkciji. - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator. - Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije. - Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente. - Ura in datum. - Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop. - Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki. - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. - Halogenke. - Strešni ventilator - smer vrtenja levo. - Strešni ventilator - smer vrtenja desno. - Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ). - Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ). - Nastavitev ventilatorja. - Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura ). - Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja) - Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko. - Omogočen mora biti avtomatski preklop s prazne na polno jeklenko. |  |
| 138 | - Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih: - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. - Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora - Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) . |  |
| 139 | - Modul v bolniškem prostoru od zadnjih vratih : - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. - Vklop / Izklop - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj). - Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih - Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem). |  |
| 140 | Sistem za zagon motorja v sili, ki naj se aktivira preko dodatnega akumulatorja. |  |
| 141 | UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru. |  |
| 142 | Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk. |  |
| 143 | Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%. |  |
| 144 | Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 35A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. |  |
| 145 | Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik. |  |
| 146 | 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem. |  |
| 147 | 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku – opisane pri nosilcih za aparate. |  |
| 148 | 1 x 12V vtičnica v vozniški kabini. |  |
| 149 | USB vtičnica v vozniški kabini, predalu na predelni steni in desnem boku. |  |
| 150 | Pretvornik 12V 230V moči 1.000W čisti sinus. |  |
|  | ## Gretje in klimatizacija vozila |  |
| 151 | Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila. |  |
| 152 | Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora. |  |
| 153 | Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred nastavljeno vklopno območje je med 15-25oC. |  |
| 154 | Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom. |  |
|  | ## Signalizacija |  |
| 155 | Zunanje označbe reševalnega vozila po željah naročnika. Enako kot na vozilu dobavljenem leta 2024 V streho vozila spredaj mora biti nameščena integrirana modra luč v LED izvedbi z - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi elementi - 3 moduli z min. štirimi svetlobnimi elementi ter - 1 bočni modul z min. štirimi svetlobnimi elementi. Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran. |  |
| 156 | V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom Reševalci, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi. |  |
| 157 | V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi, - 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in - 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi. Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran |  |
| 158 | V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo. |  |
|  | V streho vozila bočno morajo biti nameščene modre opozorilne in delovne luči razdeljene v tri dele: |  |
| 159 | 2 odseka morata vsebovati 2 modula modrih luči z vsaj 4 svetlobnimi elementi in 2 modula belih delovnih luči |  |
| 160 | 1 odsek nameščen na sredini strehe mora vsebovati vsaj 2 modula modrih luči z vsaj 4 svetlobnimi elementi. |  |
| 161 | Modre signalne luči v LED izvedbi 4kos, beli signalni luči 2kos, v izvedbi s 6 led diodami, velikost max. 85x36x15mm, vgrajeni v masko vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko nadzornega sistema. |  |
| 162 | 2x modra luč na armaturi. |  |
| 163 | Spredaj vgrajene modre LED 2kos pod žarometoma izvedbi 6 LED diod, max. 113x28x9 mm. |  |
| 164 | Bočno vgrajene modre LED luči, nad sprednjimi blatniki in zadaj pri lučeh, 2kos na vsaki strani v izvedi 8+8 led diod dimenzije max. 140,2 x 50,5 x 17 mm. |  |
| 165 | Modra LED vzvratna ogledala v izvedbi 6 LED diod, max. 113x28x9 mm. |  |
| 166 | V zadnjih krilnih vratih morajo biti vgrajene oranžne opozorilne luči, ki se prižgejo hkrati z odpiranjem zadnjih krilnih vrat. Enkratni izklop teh luči mora biti omogočen na enoti nadzornega sistema, pri zadnjih vratih. |  |
| 167 | V zadnjih krilnih vratih modre LED luči, ki so prižgane skupaj z ostalimi opozorilnimi modrimi lučmi. |  |
| 168 | Na zadnjih vratih modra luč LED 2kos, v izvedi 8+8 led diod dimenzije max. 140,2 x 50,5 x 17 mm. |  |
| 169 | Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem, ki omogoča krmiljenje luči preko tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja. |  |
| 170 | 2 kos elektronski zvočnik mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni nadzorni sistem, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene naj imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene. |  |
| 171 | Ojačevalnik sirene s tremi pred programiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v izhodni moči 100w, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora. |  |
| 172 | Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila. |  |
| 173 | Kompresorska dvotonska zračna sirena z dvema ločenima frekvenčnima tonoma. |  |
| 174 | V prednjem odbijaču vgrajena linearna led luč dimenzij min. 532mm x 62mm x 40mm, z min. 18 LED diodami, ki se aktivira s prižigom dolgih luči. |  |
| 175 | Kompletna modre opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše. |  |
|  | ## Medicinska oprema |  |
| 176 | 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zunanji strani vozila (dobava brez jeklenk). |  |
| 177 | 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost naj se sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene. |  |
| 178 | 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm. |  |
| 179 | 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. |  |
| 180 | Montaža nosilca za prenosni ventilator last naročnika. |  |
| 181 | Šina za perfuzor. |  |
| 182 | Montaža sklopke za prenosni ventilator. |  |
| 183 | Sistem za hlajenje infuzijskih tekočin na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti v predelni steni, dostop s sprednje strani. - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L. - Napetost hladilnega predala 12 Voltov DC. - Temperaturna diferenca min. 14°C. - Temperaturno območje -2°C do +12°C. - Zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator. - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS . - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena. |  |
| 184 | Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789. |  |
|  | Nosila s podvozjem, blazino po specifikacijah |  |
| 185 | Nosila: - Skladnost s standardom EN 1865. - Ustreza naj CE in EN 1865,1789, - 4-pozicijski šok/stol okvir. - Navpično premični stranski ograjici. - Hidravlični dvig naslona za hrbet – nastavljiv na neskončno št. Položajev. - Nalepke visoke vidljivosti. - 4 kolesa (cca. 10 cm), 4 teleskopske ročke, 2 ročaja ob straneh, 3 pasovi za pacienta. - Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo, možnost nastavka za široke paciente. - Širina min. 56 cm, teža max.23 kg, nosilnost min. 227kg. - Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika, kot v vozili dobavljenih do sedaj. |  |
| 186 | Podvozje nosil: - ustreza naj CE in EN 1865,1789. - Varnostni zaklep nog podvozja, 150 mm odlitki z vrtljivimi kolesi (naložni konec), 150 mm vrtljivi odlitki s kolesom z zavoro (uporabnikov konec). - Vsa 4 kolesa so naj vrtljiva, pri nalaganju v vozilo pa se kolesa avtomatsko blokirajo. - Dolžina min. 197, min. širina min. 55, višina min. 98 cm, teža max. 28 kg, nosilnost min. 227 kg. |  |

Rok dobave 120 dni.

Kraj in datum:___________________				Žig in podpis ponudnika: