SPECIFIKACIJA NAROČILA

STROKOVNI PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V BIM OKOLJU ZA VZPOREDNI LEVI TIR

ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA - KOPER

Ljubljana, februar 2026

Verzija 1.2

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Kazalo vsebine

SPECIFIKACIJA NAROČILA	1

1.	SPLOŠNO	3

1.1	Uvod	3

1.2	Izhodišča in predmet projektne naloge	3

2.	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN TEHNIČNIH REŠITEV	4

2.1 	Obstoječe stanje	4

2.2	Predvideno stanje	4

3.	CILJI NALOGE	5

4.	OBSEG STROKOVNEGA PREGLEDA	5

1.	Predori	6

2.	Navezave servisnih predorskih cevi	7

3.	Premostitveni objekti	7

4.	Odprta trasa	7

5.	Galerije	8

6.	Prepusti	8

7.	Dostopne ceste in poti	8

8.	Zidovi	9

9.	Vodno gospodarske ureditve (VGU)	9

10.	Izvedba in dopolnitev železniških in predorskih sistemov in druge ureditve	10

11.	Naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov	10

12.	Vodovod	11

5.	ZAHTEVE ZA IZVEDBO IN VSEBINO REVIZIJE IN RECENZIJE	12

5.1 REVIZIJA	12

5.2 RECENZIJA	13

6.	ZAHTEVE NAROČNIKA	14

7.	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA	15

8.	NESTROKOVNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	16

9.	SPECIFIKACIJA PONUDBE	17

10.	ROK IZVEDBE	17

11.	NAČIN PLAČILA	18

12.	PRILOGE	19

- SPLOŠNO

  - Uvod

Vlada Republike Slovenije je ustanovila družbo 2TDK, Družbo za razvoj projekta, d.o.o. (v nadaljevanju: 2TDK) z namenom, da kot notranji izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pripravlja ekonomsko-pravne podlage ter opravlja finančne, pravne, poslovne in druge storitve za pripravo in izvedbo projekta drugega tira železniške povezave Divača – Koper. V skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (Uradni list RS, št. 51/18), ki se nanaša na desni tir drugega tira železniške proge, je družba 2TDK zadolžena, da zagotovi izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom in sicer v času trajanja koncesijske pogodbe iz tega zakona.

V nadaljevanju je Državni zbor z dne 23.10.2024 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (Uradni list RS, št., 95/24; ZIUGDT-A), s pričetkom veljave dne 23.11.2024, s katerim določa pogoje in način izvedbe investicije v izgradnjo drugega tira železniške povezave na odseku Divača-Koper in se nanaša na polno vzporednost železniške proge.

Družba 2TDK je z navedenim zakonom zadolžena, da zagotovi izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom in sicer v času trajanja koncesijske pogodbe iz tega zakona. V skladu s sprejetimi spremembami zakona »drugi tir« predstavlja vso javno železniško infrastrukturo dveh enotirnih prog. Dvotirnost predstavlja desni tir, ki je že v izvedbi, in vzporedni levi tir, ki je v fazi pripravljalnih aktivnosti. Z dnem uveljavitve ZIUGDT-A družba 2TDK prevzema vse naloge investitorja po navedenem zakonu in predpisih o graditvi objektov tudi za levi tir. Skladno z navedenim družba 2TDK kot investitor pričenja z aktivnostmi pripravljalnih del. Izpeljava strokovnega pregleda (revizije in recenzije) projektne dokumentacije, ki je eno od pripravljalnih del, je predmet te projektne naloge.

  - Izhodišča in predmet projektne naloge

Za načrtovani poseg je v veljavi Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15, 92/24) skladno s katero so določeni lokacijski in okoljski pogoji ter prostorski ukrepi za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov za vzporedni levi tir Divača-Koper.

Družba 2TDK kot naročnik  je v že izpeljanem  javnem razpisu pridobila izvajalca za pripravo projektne (DGD) in okoljske dokumentacije (PVO) za pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem postopku ter za izdelavo projekta za izvedbo (PZI). Projektna dokumentacija se izvaja v BIM okolju.

V okviru že sklenjene projektantske pogodbe za »Izdelavo projektne in okoljske dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača-Koper« (Faza DGD/PZI/PVO) so predmet pogodbe v fazi A:

A0:	izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav;

A1:	izdelava projektne dokumentacije, vključno z vsemi predhodno potrebnimi izdelanimi dokumenti / podlagami/ načrti in elaborati, ki so potrebni za izdelavo PVO, za uspešno izdelavo dokumenta in izpeljavo postopka presoje ter za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) v okolju BIM;

A2:	izdelava Poročila o vplivih projekta na okolje (PVO) z dodatkom na varovana območja v celotnem zahtevanem obsegu vključujoč čezmejno presojo;

A3:	izdelava PZI projektne dokumentacije v okolju BIM za izgradnjo vzporednega levega tira železniške proge Divača-Koper;

A4: 	pregled, posodobitev ter uskladitev tehničnih specifikacij za gradnjo, ki so bile predmet dokumentacije desnega tira železniške proge Divača-Koper, z namenom morebitne optimizacije, zaradi sprememb zakonodaje in z  uskladitvijo s projektom za izvedbo levega tira;

A5:	Izdelava vseh potrebnih faz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo vodovodne infrastrukture v trasi vzporednega levega tira za namen dovoda vode iz  Divače v Koper, v kolikor je poseg izvedljiv;

V času trajanja pogodbe za projektiranje je predvideno sodelovanje projektanta pri celotnem postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja v vseh njegovih fazah.

Rok za izdelavo DGD in PVO je 10 mesecev vključno z vlogo za integralno gradbeno dovoljenje. Projekt za izvedbo (PZI) se izvaja istočasno od začetka pogodbenih aktivnosti in traja 17 mesecev vključno z uspešno izvedenim strokovnim pregledom (recenzija in revizija).

Projektna dokumentacija je, kot že navedeno, v izdelavi in bo skladno s projektno nalogo za projektiranje in podpisano pogodbo za »Izdelavo projektne in okoljske dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača-Koper« izdelana v delu DGD in PVO predvidoma do sredine leta – junij 2026 in v delu PZI predvidoma februarja 2027.

Razpisano naročilo obsega izvedbo strokovnega pregleda projektne dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača - Koper, izdelano v BIM okolju, skladno z zgoraj navedeno pogodbo, v obsegu in vsebini kot je to opredeljeno v tej specifikaciji naročila.

Predvideno je, da bo izbrani ponudnik z dnem uvedbe v delo pričel s sodelovanjem že v času izdelave projektne dokumentacije tako, da se bo vključil v aktivnosti pregleda izdelanih delovnih verzij projektne dokumentacije tudi  že v sami fazi načrtovanja dokumentacije, z možnostjo sprotnih pripomb na izbrane rešitve. S sočasnim sodelovanjem želi naročnik pridobiti že v zgodnji fazi projektiranja optimalne rešitve in s tem optimizirati roke dokončanja projektne dokumentacije in končnega strokovnega pregleda.

Končni strokovni pregled bo moral biti opravljen po že izdelani dokumentaciji na podlagi katerega bo izdelano končno poročilo o uspešno opravljenem strokovnem pregledu.

Za spremljavo faze projektiranja v BIM okolju (DGD in PZI) je pripravljeno ločeno javno naročilo za BIM nadzornika tako da aktivnosti BIM nadzornika niso predmet tega javnega naročila.

- OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN TEHNIČNIH REŠITEV

## 2.1 	Obstoječe stanje

Izvedba desnega tira železniške proge Divača-Koper je v zaključni fazi in predstavlja izhodiščno stanje za nadaljnje aktivnosti pripravljalnih del vzporednega levega tira. Izvedene oz. projektirane rešitve desnega tira so razvidne iz uvodnih poglavij projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za vzporedni levi tir, ki je priloga 1 te specifikacije naročila.

## 2.2	Predvideno stanje

Predvideno stanje po izgradnji drugega – desnega - tira železniške proge Divača – Koper  je razvidno iz PZI in PID dokumentacije za izgradnjo desnega tira in dodatno iz Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije vzporednega levega tira, ki je priloga 1 te specifikacije naročila.

Za izvedbo pregleda po tem javnem naročilu je pomembno, da ponudnik skrbno prouči obseg oddanih storitev za projektiranje in tistih vsebin, ki so predvidene za strokovni pregled oz. recenzijo in revizijo, skladno s to specifikacijo naročila.

- CILJI NALOGE

Naročnik naroča strokovni pregled (recenzijo in revizijo) projektne dokumentacije vzporednega levega tira opredeljene v predmetu naročila, pri čemer se ugotavlja skladnost vsebine dokumentacije z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, standardi in normativi ter dobro inženirsko prakso, priporočenimi tehničnimi rešitvami, s katerimi se doseže izpolnjevanje bistvenih zahtev za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov ter optimizira izbor materialov, upravljanja in vzdrževanja, zato se izvede kontrola pravilnosti rešitev s tehničnega, tehnološkega in finančnega vidika.

Upošteva se, da ima strokovni pregled v delu revizije PZI projektne dokumentacije namen kontrole izpolnjevanja bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti za vse premostitvene objekte (z določili Gradbenega zakona /GZ-1/ (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25)).

Recenzent v okviru recenzije sodeluje že v času izdelave projektnih rešitev v celotnem procesu načrtovanja (torej posredno lahko vpliva na rešitve) in opravi strokovni pregled že do tedaj izdelane dokumentacije ter poda svoje mnenje. Projektant lahko mnenje smiselno upošteva ali pojasni, zakaj ga ne more upoštevati. Izvede se recenzijska obravnava, s katero se opredeli, kaj se v dokumentaciji spremeni in kaj se prepusti odločitvi projektanta.

Preverja se ali izdelana dokumentacija vsebuje vse prikazane tehnične, tehnološke in ostale rešitve, ki jih je naročnik opredelil v projektni nalogi ter pogodbi s projektantom za izvedbo projektne dokumentacije (in njegovih dopolnitvah) ter so pripravljene kot najbolj optimalne in skladne s prostorskimi akti, hkrati pa so za naročnika najbolj gospodarne.

Namen strokovnega pregleda je povečati kakovost in pravilnost projektnih rešitev ter doseganje kakovosti izdelane projektne dokumentacije, ustvariti natančnost ocenjene vrednosti investicije ter popisov del in oceno količin, povečati zanesljivost gradnje ter stopnjo varnosti. Preverja se tudi ustreznost in zadostnost vsebin izdelane projektne dokumentacije pri upravnih postopkih (pridobitev gradbenega dovoljenja, postopkov javnih obravnav,…) ki jih bo imel naročnik skozi izvedbo investicije in skladnost projektnih rešitev s splošnimi določili te naloge. Skozi strokovni pregled se zagotavlja pravilnost in sledenje najbolj učinkoviti in gospodarni rešitvi.

- OBSEG STROKOVNEGA PREGLEDA

Obseg naročila strokovnega pregleda vključuje:

- izvedbo revizije načrtov premostitvenih objektov projekta vzporednega levega tira za namen kontrole izpolnjevanja bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti za vse premostitvene objekte;

- izvedbo recenzije v BIM okolju, kjer se preverja upoštevanja naročnikovih zahtev, zagotovitve optimalnih načinov gradnje, obratovanja in vzdrževanja objekta, skladnosti s projektno nalogo in tehničnimi smernicami ter tudi preveritve racionalnosti projektnih rešitev;

- preveritev celotne projektne dokumentacije in vseh načrtov (tehnično poročilo, risbe, …) s poudarkom na obdelavi detajlov, navezav na obstoječe ter predvidene ureditve (upoštevajoč sosednje obstoječe in že izvedene objekte ) in obstoječo ter predvideno komunalno infrastrukturo ipd.;

- preveritev usklajenosti med posameznimi načrti, še posebej z obstoječo projektno dokumentacijo in obstoječim stanjem izvedbe desnega tira,

- preveritev ali je projektna dokumentacija izdelana v vsebini in obsegu, kot je določeno s projektno nalogo naročnika,

- preveritev ali je projektna dokumentacija izdelana v vsebini in obsegu, kot je določeno s »Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov«,

- strokovno presojo racionalnosti projektnih rešitev in izvedbo pregleda izdelanih popisov in oceno ustreznost količin in predračunov ter medsebojno usklajenost postavk. Preveri se matematično pravilnost popisa,

- sprotno sodelovanje v času projektiranja in pregled dokumentov vmesnih faz načrtovanja,

- pregled končne dokumentacije s pripravo končnega poročila (revizijskega in recenzijskega končnega poročila),

Predmet strokovnega pregleda projektne dokumentacije levega vzporednega tira je (glej priloge projektne naloge za projektiranje v prilogi 1):

Sklop A1: 		»Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) v okolju BIM« za kar se izdela vmesno poročilo o pregledu

Sklop A3:		»Izdelava PZI projektne dokumentacije v okolju BIM«

Revizija v okviru tega javnega naročila se izvede za preverbo mehanske odpornosti in stabilnosti premostitvenih objektov  s kontrolo brezhibnosti in računske pravilnosti  načrtov premostitvenih objektov vzporednega levega tira.

Recenzija se izvede v skladu s področno zakonodajo ter drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi (veljavnimi in sprejetimi v času izdelave te dokumentacije) za vse načrte, ki so predmet recenzije ter v skladu z zahtevami, kot izhaja iz te specifikacije naročila ob pregledu upoštevanja rezultatov posameznih elaboratov v posameznih načrtih projekta.

Projektna dokumentacija PZI  se izdeluje na osnovi izdelane DGD dokumentacije, ki se izdeluje v prvi fazi izdelave projektne dokumentacije.

Pri določitvi obsega recenzije je naročnik upošteval, da bo projektno dokumentacijo pregledal tudi upravljavec javne železniške infrastrukture, zato recenzija določenih t.i. železniških podsistemov (tirne naprave, SV in TK naprave ter vozno omrežje in oprema  ENP)  niso predmet tega javnega naročila.

Pri izdelavi projektne dokumentacije  se recenzirajo naslednja področja za posamezno fazo dokumentacije in sicer za vse potrebne načrte in elaborate ne glede na to ali so eksplicitno navedeni (revizija se izvaja za premostitvene objekte v točki 3 in galerije pod točko 5 (v dolini Glinščice se revidirajo vsi objekti, ki predstavljajo premostitev Glinščice v zaprtem prečnem profilu v celoti vključno s predorom T1A)):

Predori

Potrebne so novogradnje in preureditve naslednjih predorov:

predorska cev T1L, od km 2+967 do km 9+648 (6681 m) - prilagoditev obstoječe servisne cevi,

predorska cev T1A, km 9+765 do km 9+845 (80 m),

predorska cev T2L, od km 9+929 do km 15+971 (6042 m) - prilagoditev obstoječe servisne cevi,

predorska cev T3-6L, od km 16+620 do km 19+820 (3200 m),

predorska cev T7L, od km 19+945 do km 21+073 (1127 m),

predorska cev T8L, od km 22+301 do km 26+120 (3818 m) - prilagoditev obstoječe servisne cevi.

Servisne predorske cevi desnega tira T1, T2 in T8 se preuredijo v predore levega tira T1L, T2L in T8L.

Navezave servisnih predorskih cevi

Na predorih T3-6L in T7L je potrebno izvesti naslednje prečne servisne navezave z desnim tirom:

izhodna predorska cev IPC-T3-6L-A v km 17+248 (27 m),

izhodna predorska cev IPC-T-4a v km 17+946, podaljšanje v dolžini 30 m,

izhodna predorska cev IPC-T-4b v km 18+623 podaljšanje v dolžini 20 m,

izhodna predorska cev IPC-T3-6L-B v km 19+268 (15 m),

izhodna predorska cev IPC-T7 v km 20+532, podaljšanje v dolžini 10 m.

Premostitveni objekti

Viadukti in mostovi:

most Glinščica 1L v zaprtem profilu, od km 9+683 do km 9+748 (64 m),

viadukt V1L – Gabrovica, od km 16+214 do km 16+566 (352 m),

viadukt V2L – Vinjan, od km 21+564 in km 22+273 (708 m),

viadukt na dostopni cesti T-2b2 (112 m)

most preko Osapske reke na dostopni cesti T-7e (15 m)

Odprta trasa

Širitve nasipnih in vkopnih  predelov odprte trase za zagotovitev zadostne širine levemu tiru in (preureditve platojev:

na vstopnem portalu T1L,

na območju Glinščice v zaprtih/galerijskih profilih,

na izstopnem portalu T2L,

na vstopnem portalu T3-6L z montažnim prehodom, asfaltirano (48 m × 55 m),

med T3-6L in T7L s kretniško zvezo, z montažnim prehodom, asfaltirano (40 m × 170 m),

na izstopnem portalu T7L z montažnim prehodom, asfaltirano (38 m × 80 m),

na vstopnem portalu T8L z montažnim prehodom, asfaltirano (48 m × 49 m),

na izstopnem portalu T8L.

Rešitve na odprti trasi lahko obsegajo tudi dodatne potrebne podporne in oporne zidove oz. ukrepe za stabilizacijo brežin določene s podrobnejšim projektiranjem DGD in PZI, poleg že predvidenih v fazi izdelave strokovnih podlag, podanih spodaj v točki 8.

Galerije

V dolini Glinščice se izvedejo naslednje galerije:

galerija T1L, od km 9+648 do km 9+683 (36 m),

galerija T1A-1, od km 9+748 do km 9+765 (17 m),

galerija T1A-2, od km 9+845 do km 9+929 (85 m).

Galerije v dolini Glinščice skupaj z mostom Glinščica 1L in predorom T1A tvorijo zaprt prečni profil. Objekti za prehod Glinščice so oblikovani tako, da konstrukcija v prečnem prerezu tudi v primeru iztirjenja vlaka preprečuje, da bi se kompozicija prevrnila v dolino Glinščice. Konstrukcija se zasnuje tudi kot ustrezna protihrupna zaščita.

Prepusti

Predvideni so naslednji novi prepusti oz. navezave na prepuste desnega tira:

prepust b/h = 5,0 / 2,0 m: v sklopu gradnje galerije T1A-2 v km 9+918,

prepust b/h = 2,0 / 2,0 m: v dolžini 6,8 m z novim vtočnim jaškom v km 19+184 (desni tir),

prepust b/h = 2,0 / 2,0 m: nov vtočni jašek v km 19+336 (desni tir),

prepust b/h = 2,0 / 2,0 m: v dolžini 24,6 m z novim vtočnim jaškom v km 19+939,

prepust b/h = 1,0 / 1,0 m: v dolžini 50,5 m z novim preglednim jaškom v km 21+209,

prepust b/h = 1,0 / 1,0 m: v dolžini 64,4 m z novim preglednim jaškom v km 21+376,

prepust b/h = 1,0 / 1,0 m: v dolžini 2 × 4,0 m v km 26+439,

prepust b/h = 1,0 / 1,0 m: v dolžini 12,2 m v km 26+661.

Dostopne ceste in poti

Ureditev cestnega omrežja:

Ob Divaški jami se uredi cestni priključek na R1-205/1026 (Divača – Lokev – Lipica, NPP z levim zavijalnim pasom = 12,0 m).

Umesti se peš oz. kolesarska pot od priključka za divaško jamo, skozi podhod za pešce in kolesarje v km 1+250, do ceste N1-levo v dolžini 160 m z ustrezno ureditvijo odvodnje; (projekt za izvedbo je bil izdelan že v fazi projekta desnega tira, na osnovi izdelanega PZI za kolesarsko in pešpot se izdela spremembe in dopolnitve rešitve povezave poti na novo zasnovo ureditve priključkov na regionalno cesto in predvideno parkirišče).

Na območju ob divaški jami se na trasi opuščenega tira uredijo utrjene površine za parkiranje.

Cesta T-2b2 – intervencijski dovoz do reševalnega platoja T2-Kp v dolžini 276 m (od tega 112 m viadukta), NPP = 7,2 m.

Cesta T-3a2, (535 m) – gradbiščni dostop do vstopnega portala T3-6L – rekonstrukcija dela obstoječe ceste in navezava na plato desnega tira, NPP = 7,2 m in T-3a2a, (42 m), NPP = 5,0 m.

Cesta T6-T7, (902 m) – gradbiščna cesta za dostop na plato med predoroma T3-6L in T7L, NPP = 7,2 m.

Cesta T-7e, (642 m) – povezava obstoječe ceste po Osapski dolini (R3-627, Črni Kal – Osp) s sistemom že zgrajenih gradbiščnih cest (T-7), NPP = 7,0 m.

Cesta T8aS, (1769 m) – prilagoditev potrebam levega tira od izstopnega portala T7L do vstopnega portala T8L (cesta se prestavi na dolžini 1395 m), NPP = 7,2 m.

Cesta DP-1S (rekonstrukcija DP-1), delna prestavitev poljske poti za dostope do zemljišč v dolžni 223 m, NPP = 4,0 m.

Vzdrževalna makadamska pot od ceste DP-2 do portala predora T8, (526 m).

Za potrebe gradnje levega tira  so načrtovane nove oz. rekonstrukcije obstoječih cest. Ceste se zgradijo za potrebe gradnje proge, predorov in viaduktov. Večina teh cest bodo po končani gradnji uporabljene  kot servisne ceste. Dostopne ceste so namenjene dostopu do gradbiščnih cest, servisnim in intervencijskim dostopom v času obratovanja desnega tira in za končno, polno obratovanje obeh tirov, ter dostopom do parcel zaradi ukinitev obstoječih dostopov. Rešitve dostopnih poti lahko obsegajo tudi dodatne potrebne podporne in oporne zidove oz. ukrepe za stabilizacijo brežin določene s podrobnejšim projektiranjem DGD in PZI, poleg že predvidenih v fazi izdelave strokovnih podlag, podanih spodaj v točki 8.

Zidovi

Predvidene so naslednje podporne in oporne konstrukcije:

sidrana oporna konstrukcija T6T7 ob platoju T67 (83 m)

oporna konstrukcija na dostopni cesti T6-T7, OK-1 (182 m),

oporna konstrukcija na dostopni cesti T6-T7, OK-2 (29 m),

globoko temeljeni AB podporni zid ob levem robu na prehodu iz nasipa na viadukt V2L (228 m),

Vodno gospodarske ureditve (VGU)

Obravnava se vse regulacije vodotokov, ki so posledica gradnje levega tira in dostopnih cest. Če se izkaže za potrebno se načrtujejo dodatne VGU v obsegu in na način, ki bo utemeljen tudi s HMŠ (Hidromorfološko študijo). Posebno pozornost je treba nameniti umestitvi stebrov viadukta Vinjan in če je potrebno, predvideti dodatno ustrezno regulacijo tega potoka, ter ukrepe za preprečitev onesnaženja v času gradnje.

Vodnogospodarske ureditve:

regulacija 7-1 (pritok pri Studencu) v dolžini 62 m in 7-1a (njegov desni pritok) v dolžini 17 m,

regulacija 7-2 v dolžini 24 m,

regulacija 7-2a (desni pritok iz Zagabrje) v dolžini 16m,

regulacija 7-3 v dolžini 18 m,

regulacija 7-4 (desni pritok iz Zagabrje) v dolžini 45 m,

regulacija 7-5 (levi pritok iz Klinjeve) v dolžini 73 m,

regulacija 7-5a v dolžini 28 m,

regulacija 7-6 (potok iz Nadvanjce) v dolžini 121 m,

regulacija 7-7 (Osapska reka) v dolžini 20 m,

regulacija 7-8 (Zasedski potok) v dolžini 72 m,

- Potencialno onesnažena voda iz predorov se vodi v sedimentacijske/lovilne bazene ob južnih portalih predorov. Velja za vse predore, tudi za novo predvidene. Čista zaledna voda se preko jarkov spušča v obstoječe struge vodotokov, na novo zgrajenih dostopnih cestah T-2b2, T-3a2, T-3a2a, T-7e, T6-T7 je odvodnjavanje omogočeno s prečnim in vzdolžnim nagibom vozišča preko muld, bankin in jarkov, po potrebi prepustov v obstoječe struge vodotokov.

Izvedba in dopolnitev železniških in predorskih sistemov in druge ureditve

Predmet posega gradnje levega tira so poleg zgornjih vsebin najmanj še:

izvedba zgornjega ustroja in tirnih naprav,

izvedba voznega omrežja in ureditve obstoječih ter nove ENP (med ENP Divača in ENP Črni Kal se ob portalu levega tira T1 Koper za povezavo voznega omrežja levega in desnega tira izvede 3 kV stikališče z dodatno usmerniško skupino)

izvedba in dopolnitev elektroenergetskega napajanja in močnostnih inštalacij, signalno-varnostnih naprav z vgradnjo ETCS na progi, telekomunikacijskih naprav, sistema GSM-R, sistema napajanja naprav v predorih, servisne (varnostne) razsvetljave in varnostnega prezračevanja, video in varnostnih ter nadzornih sistemov in sistemov prezračevanja, gretja in hlajenja v tehničnih prostorih za potrebe obratovanja levega tira,

Izvedba protihrupne zaščite,

Izvedba protivetrne zaščite,

izvedba hidrantnega omrežja za varstvo pred požarom,

potencialno potrebne prestavitve kanalizacijskih vodov, elektrovodov, plinovodov, TK vodov in drugih napeljav, ki niso v primarni funkciji drugega tira in že predvidene prestavitve  (prestavitev betonskega droga SM42 na V2 (DV 20 (10) kV, Lokev – Škocjan (Matavun)) na območju predvkopa Lokev, prestavitev ozemljitvenih krakov na SM84C (D1 DV 110 kV, Divača – Koper 1) v Črnem Kalu zaradi gradnje ceste T-2b2, prestavitev prostozračnega NN voda na območju gradnje ceste T-7e, ukrepi za zaščito predvidenega plinovoda ob gradnji T-7e),

ustrezna ureditev gradbišč,

vzpostavitev začasnih lokacij za hranjenje izkopanega materiala in manipulativnih površin,

ureditve namenjene ukrepom za preprečevanje negativnih vplivov na okolje, naravo in čezmejnim vplivom v času gradnje.

Naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov

V času projekta desnega tira je naročnik pridobil študijo izvedljivosti sončnih elektrarn »Sončne elektrarne na trasi drugega tira Divača – Koper«, Preliminarna študija, IBE d.o.o Ljubljana, April 2023. Na podlagi rezultatov študije je potrebno v okviru projektne dokumentacije vzporednega levega tira izdelati zahtevano dokumentacijo za naslednje predlagane lokacije v kolikor se bodo v času načrtovanja izkazala za upravičene:

Odprta trasa do portala predora T1 (Lokev), v študiji obdelana kot lokacija L01

Odprta trasa med portalom T7 Koper do viadukta Vinjan, v študiji obdelana kot lokacija L14

Streha objekta ENP Črni Kal, v študiji obdelana kot lokacija  L05A

Odprta trasa in okolica platoja T8 Koper, v študiji obdelani kot lokacija 16 in lokacija 17

Cilj naročnika je v prvi fazi predvsem zagotoviti obseg proizvodnje enak ocenjeni porabi opreme na obeh tirih in to zagotoviti predvsem z gradnjo SE na lokacijah L01 in L016-L017. V nadaljnji fazi pa glede na izkušnje iz obratovanja zagotoviti čim bolj pripravljeno dokumentacijo za razširitev sistema napajanja predorskih sistemov iz sončnih elektrarn glede na morebitne dodatne potrebe ali zainteresiranost drugih ter danih možnosti za to.

Vodovod

- Predmet izdelave projektne dokumentacije je tudi preveritev možnosti namestitve sistema vodovodnih cevi (vodovodne infrastrukture) ob traso vzporednega levega tira z možnostjo naknadne prevezave na obstoječi vodovod. Projektant mora s Študijo preveritve tehnične rešitve umestitve vodovodne infrastrukture v traso vzporednega levega tira preveriti možnosti namestitve vodovodne infrastrukture. V primeru tehnične izvedljivosti vodovodne povezave bo predmet projektiranja izdelava vseh nadaljnjih faz projekta (DGD, PZI) vključno z okoljskim delom. V tem primeru bo tudi ta poseg predmet recenzije v okviru zahtev tega javnega naročila.

- ZAHTEVE ZA IZVEDBO IN VSEBINO REVIZIJE IN RECENZIJE

- 5.1 REVIZIJA

Izdela se revizija DGD in PZI projektne dokumentacije, načrta gradbenih konstrukcij in sicer:

-	most Glinščica 1L v zaprtem profilu, od km 9+683 do km 9+748 (64 m)*,

-	viadukt V1L – Gabrovica, od km 16+214 do km 16+566 (352 m),

-	viadukt V2L – Vinjan, od km 21+564 in km 22+273 (708 m),

-	viadukt na dostopni cesti T-2b2 (112 m)

-	most preko Osapske reke na dostopni cesti T-7e (15 m)

* V dolini Glinščice se poleg zgoraj navedenega mosta Glinščica 1L izvedejo tri galerije z enim mostom Glinščica 1L, ki skupaj predstavljajo premostitev doline in so kot premostitveni objekt v celoti predmet revizije :

galerija T1L, od km 9+648 do km 9+683 (36 m),

galerija T1A-1, od km 9+748 do km 9+765 (17 m),

galerija T1A-2, od km 9+845 do km 9+929 (85 m).

predorska cev T1A, km 9+765 do km 9+845 (80 m),

Revident mora izvesti revizijo in podati poročilo iz katerega izhaja, da objekt izpolnjuje bistveno zahtevo v skladu z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) 15.člen) – mehansko odpornost in stabilnost. V sklopu revizije je potrebno izdelati neodvisen statični model in izvesti kontrolo nosilnosti in stabilnosti, preveriti ustreznost izbranih obtežb (npr. ali je bil analiziran tudi vpliv temperature, vetra,…) in obtežne kombinacije, izvesti kontrolo nosilnosti glavnih nosilnih elementov in izdelati primerjavo z osnovnim statičnim izračunom objekta, ki je predmet revizije. Rezultati analize morajo biti povzeti v revizijskem poročilu v katerem mora biti navedena tudi programska oprema s katero je bila izvedena neodvisna statična analiza. Zaželeno je, da se statični izračun izvede z drugo programsko opremo. V poročilu mora biti jasno prikazan osnovni statični model, ki je služil izračunu objekta, ki je predmet revizije in neodvisen statičen model, ki je bil uporabljen v sklopu revizije. V sklopu revizije se pričakuje tudi strokovna presoja predlaganih projektnih rešitev, preveritev načrtov glavnih nosilnih elementov in oceno pravilnosti količin za glavne nosilne elemente.

V primeru, da revident ugotovi, da je projektna dokumentacija nestrokovno izdelana do take mere, da je projektant v navedenih rokih ne more odpraviti oziroma ni odpravil in da revizije ni mogoče pozitivno zaključiti, mora revident v roku 7 dni po izteku roka za odpravo nestrokovne izvedbe pisno obvestiti naročnika z navedbo bistvenih zahtev, ki jih objekt ne izpolnjuje.

Izvajalec naročniku po končani reviziji preda vse potrjene izjave revidentov glede ustreznosti dopolnitev projektne dokumentacije in končno revizijsko poročilo revidenta. Revizijsko poročilo je dokument z opisom ustreznosti predpisanih vsebin pregledovanega dela projektne dokumentacije. Revizijsko poročilo se izdela v skladu z zahtevami podanimi v obsegu revizije. Izvajalec je tekom cele izvedbe predmeta javnega naročila dolžan sproti obveščati naročnika o napredku dela, o morebitnih razlogih za zamudo ali drugih dejstvih, ki ne omogočajo tekočega dela. Izvajalec naročniku preda osnutek revizijskih poročil. Po potrditvi ustreznosti pa dva (2) fizična izvoda in en (1) digitalni izvod (.pdf) vsakega poročila. Vsi fizični izvodi morajo biti zloženi v standardnih formatih A4, digitalni izvod se odda na elektronskem mediju (USB ključ ali enakovredno).

- 5.2 RECENZIJA

Predmet recenzije so v dokumentaciji obdelane tehnične rešitve posameznih načrtov za izvedbo del, vključno s pregledom popisov in predračunov, s ciljem ali so popisi in predračuni po vsebini kompletni (da zajemajo vse potrebna dela in storitve izvajalca)  in da so po grobi oceni recenzenta količine pravilne (opomba – cilj recenzije  ni  potrditev pravilnosti količin - za te odgovarja projektant).

Cilj pregleda ni preverjanje   vhodne dokumentacije (elaboratov, študije,….za izdelavo DGD in PZI  vključno z varnostnim načrtom,….) pač pa ali so zahteve, navodila, zaključki in priporočila ustrezno upoštevani  v izdelani  dokumentaciji, kjer je še poseben poudarek na upoštevanju zaključkov geološko-geomehanskih poročil, za kar je predvideno, da se v strokovno ekipo vključi dodatno tudi ustrezen strokovnjak.

Poleg ostalega je potrebno posebno pozornost posvetiti pravilnemu povezovanju kovinskih mas v kovinskih in AB strukturah in med njimi s ciljem, da se zagotovi ustrezno funkcionalnost in zaščito pred nevarnostjo električnega toka na eni strani in čim bolj omeji velikost in vpliv blodečih tokov enosmernega (DC) sistema električne vleke na drugi strani.

Projektna dokumentacija DGD in PZI se v času objave tega JN še izdeluje, zato bo recenzija potekala v času izdelave projektnih rešitev v celotnem procesu načrtovanja, kar pomeni da recenzenti v okviru pregleda lahko vplivajo tudi na izbrane rešitev pred zaključkom projektiranja. Navedena  zahteva naročnika je z namenom skrajševanja časa za končni pregled dokumentacije in odpravo po pripombah recenzentov in krajšo izdelavo končanega poročila in s tem zaključek projektiranja.

Ob uvedbi v delo bo izvajalcu recenzije najprej na voljo le DPP/IDP dokumentacija levega tira (oziroma izdelana dokumentacija v fazi projektiranja v času zaključka tega javnega naročila)  ter že izdelana PGD, PZI in PID dokumentacija desnega tira in Projektna naloga za izdelavo PZI  ter delovne verzije tehničnih rešitev posameznih načrtov. Naročnik torej pričakuje, da bo izvajalec pričel s pregledom razpoložljive dokumentacije takoj po uvedbi v delo, sodeloval na skupnih koordinacijah  in svoje ugotovitve in priporočila podajal projektantu in naročniku že med izdelavo DGD in/ali PZI projekta.  Vsak pregled bo moral biti dokumentiran.

Po izdelavi PZI v fazi pred dokončanjem bo celotni PZI projekt predan naročniku in istočasno tudi recenzentu v pregled. Predajajo se lahko tudi posamezni tehnološko zaključeni sklopi projekta PZI..

Ob dokončanju pregleda dokumentacije s strani vseh recenzentov se izdela skupno recenzijsko poročilo za projektno dokumentacijo PZI. Zatem se izvede recenzijska razprava in se pripravi Zapisnik recenzijske razprave. Po izvedenih dopolnitvah in popravkih na osnovi recenzijske razprave se pregleda ustreznost popravkov in končne verzije predane PZI in izdela Končno recenzijsko poročilo. V primeru predaje tehnološko zaključenih sklopov PZI oziroma predaja PZI po delih, se lahko takšne dele obravnava postopno v okviru recenzije.

V obseg tega javnega naročila za recenzijo ne sodi recenzija projektne dokumentacije  za izvedbo samih tirnih naprav (zgornjega ustroja), voznega omrežja, tehnična rešitev vgradnje SV in TK naprav ter dela tehnologije (načrta primarne in sekundarne opreme ) gradnje mesta sekcioniranja z dodatno usmerniško skupino (ENP) Glinščica, ki jih v skladu z nalogami upravljavca JŽI izvaja sam Upravljavec.

Pri načrtovanju in izvedbi recenzije je treba upoštevati, da bo projektna dokumentacija DGD in PZI na voljo tudi v BIM-okolju. V obseg tega javnega naročila za recenzijo ne sodi celovita kontrola izdelave BIM-modela v času trajanja načrtovanja projekta vzporednega levega tira (posebno javno naročilo za BIM-nadzornika), vendar pa je recenzent v sklopu recenzije zadolžen za pregled izdelanega BIM-modela.

Naloga recenzenta je tako kontrola vsebine in usklajenosti BIM-modela z vsemi risbami posameznih načrtov: (i) vsebinsko kontrolo pravilnosti obsega modela, (ii) vsebinsko kontrolo pravilnosti geometrije modela in (iii) vsebinsko kontrolo pravilnosti informacij na modelu.

O ugotovitvah recenzent poroča in se uskladi z BIM-nadzornikom, ki je je odgovoren za pravilnost celotnega BIM-modela. Naloga recenzentov posameznih načrtov je tako sodelovati in zagotoviti BIM-nadzorniku vse ustrezne informacije, vezane na vsebinsko pravilnost BIM 3D-modela.

Izmenjava modelov v open BIM-pristopu bo potekala preko formata IFC in komunikacija preko formata BCF. Poleg IFC modelov bodo naročniku predani tudi koordinacijski in zbirni modeli v .nwd formatu ter načrti v .dwg in .pdf formatu.

Recenzent bo moral v procesu spremljanja in pregledovanja kvalitete tehničnih rešitev in informacij v BIM modelih uporabljati programska okolja, ki omogočajo pregledovanje modelov v okviru t.i. open BIM pristopa. Zaradi navedenih razlogov se od recenzenta pričakuje, da uporablja in obvladuje vsaj enega izmed naslednjih BIM pregledovalnikov ali katerikoli enakovredno zmogljiv BIM pregledovalnik:

•	Navisworks Freedom/Navisworks Manage,

•	Solibri Model Checker/Solibri Model Viewer/Solibri Office/Solibri Anywhere,

•	BIM Vision,

•	BIMCollab Zoom.

Pri recenziji pa mora izvajalec sodelovati z drugimi pregledovalci in upoštevati tudi ugotovitve pregledov upravljavca JŽI in svetovalca za BIM okolje kot tudi pripombe naročnika.

- ZAHTEVE NAROČNIKA

Strokovni pregled mora biti opravljen v obsegu v skladu z zahtevami naročnika. Izdelovalec mora dela izvršiti vestno, kvalitetno in strokovno pravilno, v skladu z zakonodajo, veljavnimi predpisi in obveznimi tehničnimi standardi ter pravili stroke.

Revizijske in Recenzijske obravnave morajo biti izvedene v prostorih naročnika (oziroma na lokaciji, določeni skladno z medsebojnim dogovorom)  po predhodni najavi in rezervaciji prostora.

Izvajalec mora imenovati:

- Vodjo recenzije

- Vodjo revizije

- Tajnik recenzije  (tehnično-administrativna podpora)

- Recenzente posameznih delov recenzije (glede na vsebino načrtov)

- Druge strokovnjake (pregled natančnih količin, predračunov.)

ki so usposobljeni, da skladno s pravili stroke in predpisi, ki se nanašajo na predmet naročila in skladno specifikacijo naročila, izvedejo pregled projektne dokumentacije in pripravijo svoje revizijsko/recenzijsko poročilo v obliki in vsebini, ki se predhodno uskladi z naročnikom. Zahtevani kadri po stroki so razvidni iz ostalih dokumentov razpisne dokumentacije.

Revizijsko poročilo se izdela v skladu z zahtevami podanimi v obsegu revizije (točka 5.1 iz Specifikacije naročila.

Recenzijsko poročilo se izdela v skladu z zahtevami podanimi v obsegu recenzije (točka 5.2 iz Specifikacije naročila).

Izvajalec strokovnega pregleda mora pri izvedbi naročila upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte ter druge dokumente. V kolikor se v obdobju izvedbe naročila spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti jih mora izvajalec del pri svojem delu upoštevati.

Izvajalec strokovnega pregleda vključi v končno  poročilo tudi poročila o pregledu Upravljavca JŽI  in BIM  nadzornika, v obsegu, kot bo to omogočil naročnik,  da se tako naročniku in drugim zainteresiranim omogoči celovit pregled nad zaključki  vseh pregledov revizije in recenzij PZI dokumentacije.

Naročnik pričakuje in zahteva, da izvajalec strokovnega pregleda poleg strokovnjakov, navedenih kot pogoj za pridobitev javnega naročila, imenuje tudi ostale strokovnjake, potrebnih za izpolnitev vseh nalog po zahtevah tega javnega naročila in kot je razvidno iz Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe po tem naročilu.

Po oceni naročnika si mora zato izvajalec strokovnega pregleda zagotoviti sodelovanje strokovnjakov, ki imajo ustrezne izkušnje pri projektiranju in gradnji podobnih objektov in inštalacij, kot so predmet recenzije najmanj v številu in obsegu kot podano v Navodilih ponudnika in popisu za pripravo ponudbenega predračuna. Iz popisa oziroma ponudbenega predračuna je razviden obseg strokovnega pregleda posameznih vrst objektov in inštalacij, pri čemer lahko strokovni pregled posamezne vrste objektov/inštalacij izvede eden ali več strokovnjakov ali pa en strokovnjak izvede strokovni pregled enega ali največ dveh vrst objektov , v kolikor ima za to ustrezne izkušnje in če glede na potreben obseg dela lahko strokovni pregled več vrst objektov izvede v pogodbenem roku. Vodja recenzije je lahko tudi v vlogi Vodje revizije, v kolikor izpolnjuje pogoje Navodil.

Če v dokumentaciji niso zajete vse potrebne vsebine za izdajo potrdila o izvedbi strokovnega pregleda (recenzije in revizije), je izvajalec strokovnega pregleda dolžan opozoriti projektanta in naročnika na pomanjkljivosti in po dopolnitvi dokumentacije, strokovno pregledati dopolnjeno dokumentacijo.

Izvajalec strokovnega pregleda je dolžan pregledati pripombe naročnika ter naročnikovega konzultanta/inženirja na projektno dokumentacijo in preveriti, ali jih je projektant pravilno upošteval v poročilu. Brez upoštevanja pripomb naročnika ter naročnikovega konzultanta/inženirja oziroma brez strokovne utemeljitve strokovni pregled ne more biti pozitivno zaključen.

Izvajalec strokovnega pregleda je tekom cele izvedbe predmeta javnega naročila dolžan sproti obveščati naročnika o napredku dela, o morebitnih razlogih za zamudo ali drugih dejstvih, ki ne omogočajo tekočega dela. Izvajalec strokovnega pregleda naročniku preda osnutek revizijskih in recenzentskih poročil posamezne in končne revizije ter recenzije. Po potrditvi le -teh se izdela končne verzije dokumentov.

- POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani izvajalec ima poleg vseh nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti:

- Izvajalec je dolžan stalno sodelovati in upoštevati navodila naročnika, njegovega pooblaščenega zastopnika oz. konzultanta, ki zastopa interese naročnika pri sprotnem spremljanju predmeta pogodbe.

- Izvajalec je dolžan redno sodelovati na koordinacijah in drugih sestankih, ki jih v zvezi s predmetom pogodbe organizira naročnik ali njegov pooblaščeni zastopnik oz. konzultant. Predvidene so redne  koordinacije enkrat na teden in izjemoma po potrebi dodatne, za obravnavo rešitev, ki zahtevajo sprejem vmesnih odločitev v fazi projektiranja.

- Skladno z vsakim vmesnim pregledom posameznega dela načrta je izvajalec dolžan izdelati vmesno poročilo.

- Izvajalec ob začetku izvajanja pogodbenih obveznosti izdela terminski plan izvajanja vseh pogodbenih aktivnosti znotraj zahtevanih rokov v MS Projectu upoštevajoč dinamiko projektiranja skladno s pogodbo o projektiranju. Navedeni plan mora predati 7 dni po uvedbi v delu.

- Izvajalec je v primeru nejasnosti ali odstopanja v zvezi z zahtevami teh specifikacij dolžan pravočasno zahtevati pojasnila s strani naročnika oz. njegovega predstavnika ali ju opozoriti o odstopanjih.

- Izvajalec mora preveriti in podati mnenje o usklajenosti projektnih rešitev levega tira in desnega tira za vse dele projekta med novimi projektnimi rešitvami levega tira, spremembami projektnih rešitev desnega tira zaradi vpliva levega tira in obstoječimi projektnimi rešitvami desnega tira.

- Izvajalec je dolžan nuditi ustrezno strokovno pomoč naročniku pri pripravi odgovorov, mnenj in poročila na različna vprašanja in pripombe različnih javnosti, državnega zbora, vlade in drugih državnih institucij.

- Izvajalec je dolžan sodelovati z vsemi deležniki pri pripravi projektne dokumentacije in se redno udeleževati sestankov na katere bo povabljen.

- Izvajalec je dolžan slediti dinamiki in vsebini projektiranja do uspešnega dokončanja svojih pogodbenih obveznosti.

- Izvajalec kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izvedbo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta naloge.

- Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izvajanjem pogodbenih obveznosti dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

- Izvajalec se mora ob prejemu projektne dokumentacije v pregled prepričati o njeni popolnosti. V ta namen vodja recenzije na podlagi kazala projekta preveri, ali projekt vsebuje vodilni načrt ter vse potrebne načrte in elaborate. Pri tem velja opozorilo vodji recenzije in recenzentom delov dokumentacije, da če posameznih sestavin v projektu ni, to ne pomeni, da jim jih ni treba pregledati. Če je bila recenzentu predložena pomanjkljiva projektna dokumentacija, recenzent na to opozori naročnika recenzije. Enako velja za izvedbo revizije.

- Dokumenti poročil strokovnih pregledov se oddajajo v dveh (2) fizičnih izvodih in enem (1) digitalnem izvodu (.pdf) vsakega poročila. Vsi fizični izvodi morajo biti zloženi v standardnih formatih A4, digitalni izvod se odda na elektronskem mediju (USB ključ ali enakovredno).

- NESTROKOVNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

V primeru, da recenzent na podlagi pregleda projektne dokumentacije s strani sodelujočih recenzentov posameznih delov načrtov ugotovi nestrokovno izdelavo, ki je projektant v navedenih rokih ne more odpraviti oziroma ni odpravil, mora recenzent v roku 7 dni po izteku roka za odpravo nestrokovne izvedbe, pisno obvestiti naročnika z obrazložitvijo nestrokovne izvedbe.

- SPECIFIKACIJA PONUDBE

Izvajalec se obvezuje, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi stroški za zahtevane strokovnjake, prevozi, materialni in drugi stroški za potrebno izvedbo naloge, ter tudi stroški organiziranja, vodenja in sodelovanja na rednih koordinacijah med projektantom in naročnikom  recenzijskih obravnavah, vključno s stroški administrativne podpore, skratka upoštevani morajo biti vsi stroški in aktivnosti za uspešno izvedeno recenzijo skladno z zahtevami tega javnega naročila.

- ROK IZVEDBE

V času trajanja tega javnega naročila aktivnosti za  projektiranje skladno s pogodbo za »Izdelavo projektne in okoljske dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača-Koper« že potekajo, s pričetkom projektiranja 2. 9. 2025. Izdeluje se Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), izvaja se presoja vplivov na okolje s Poročilom o vplivih na okolje (PVO) ter projekt za izvedbo (PZI). V okviru navedene pogodbe se izvajajo tudi GGH preiskave. Za izdelavo DGD in PVO je predviden rok 10 mesecev, za izdelavo PZI je predvideno 17 mesecev. Projektiranje projekta za izvedbo (PZI) poteka istočasno in vseskozi s potekom integralnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izbrani ponudnik mora sodelovati pri vseh fazah projektiranja skladno s to specifikacijo naročila in se rokovno v celoti prilagoditi dinamiki projektiranja v okviru pogodbenih aktivnosti za »Izdelavo projektne in okoljske dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača-Koper«.

Za pričetek izvajanja strokovnega pregleda se šteje datum  uvedbe v delo.

Okvirni roki za izvedbo strokovnega pregleda sledijo dinamiki projektiranja skladno z že sklenjeno pogodbo za projektiranje kot sledi:

- Sodelovanje pri izdelavi DGD do junija 2026 oziroma do dejanskega zaključka DGD - spremljanje izdelovanja DGD rešitev in usklajevanje s projektantom pred oddajo DGD z vključitvijo ob pričetku veljavnosti pogodbe za izvedbo strokovnega pregleda;

- Revizija rešitev načrtov premostitvenih objektov najkasneje do zaključka PZI dokumentacije;

- Sodelovanje pri  izdelavi PZI  do vključno februarja 2027 oziroma najkasneje do zaključka PZI dokumentacije.

Rok za izvedbo del je 26. 2. 2027 in je usklajen z roki za izdelavo projektne dokumentacije. Izvajalec strokovnega pregleda se mora v celoti prilagoditi dinamiki projektiranja v okviru pogodbenih aktivnosti za »Izdelavo projektne in okoljske dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača-Koper«.

Izvajalec strokovnega pregleda lahko glede na navedeno od naročnika zahteva podaljšanje rokov za izvedbo posameznih storitev oziroma končnih rokov za izpolnitev svojih obveznosti izključno:

•	če projektant zamuja s predajo projektne dokumentacije oziroma njenih posameznih delov v strokovni pregled in izvajalec strokovnega pregleda, izključno zaradi te zamude projektanta, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po pogodbi,

•	zaradi višje sile,

in sicer za čas enak času trajanja teh vzrokov oziroma razlogov za podaljšanje.

Za podaljšanje roka se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec strokovnega pregleda zgolj zaradi podaljšanja roka ni upravičen do spremembe cen za izvajanje storitev po tej pogodbi.

Vmesni roki izvedbe recenzije:

• 	v roku 30 dni od prevzema dela dokumentacije, ki predstavlja tehnološko zaključeno celoto,  mora izvajalec izdelati recenzijsko poročilo in ga predati projektantu ter naročniku in izpeljati recenzijsko razpravo v sodelovanju z naročnikom, v kolikor je to potrebno;

• 	v roku 30 dni od prevzema končne dokumentacije mora izvajalec izdelati osnutek skupnega recenzijskega poročila in ga predati projektantu ter naročniku in izpeljati recenzijsko razpravo v sodelovanju z naročnikom;

- odgovorni recenzenti morajo podati izjave na odpravljene pomanjkljivosti in nepravilnosti s strani izdelovalca projektne dokumentacije (oboje skupaj v roku 30 dni po prejemu zapisnika razprave);

• 	v roku 7 dni mora recenzent po izvedenih dopolnitvah in popravkih na osnovi recenzijske razprave izdelati Končno recenzijsko poročilo in izdati potrdila o opravljeni recenziji in reviziji.

Vmesni roki izvedbe revizije so enaki rokom izvedbe recenzije.

Končni revidentska in recenzijska razprava sta obvezni.

Upoštevajo se koledarski dnevi.

Posamezni vmesni roki se v dogovoru z naročnikom lahko spremenijo, vendar ne smejo vplivati na pogodbeni rok dokončanja del.

Posebna zahteva naročnika je, da izvajalec po uvedbi v delo izdela podroben terminski plan za izvedbo naročila, ki ga potrdi naročnik in predstavnik naročnika-konzultant. V predlaganem terminskem planu upošteva roke, ki jih mora za uspešno izvedbo strokovnega pregleda spoštovati projektant v skladu s svojo pogodbo. V primeru nespoštovanja roka s strani projektanta, mora izvajalec o tem takoj seznaniti naročnika, ki ustrezno ukrepa.

Izdelava podrobnega terminskega plana izvedbe recenzije in revizije je 7 dni po uvedbi v delo. Štejejo se koledarski dnevi.

Za skrajšanje rokov izvedbe strokovnega pregleda projektne dokumentacije se v največji možni meri le-ta izvaja že sočasno z izdelavo projektne dokumentacije v sprotnem sodelovanju med revidentom/recenzentom in projektantom in z vednostjo naročnika in konzultanta. Vsa korespondenca v zvezi s sodelovanjem med projektantom in recenzentom mora biti poslana naročniku in konzultantu v vednost v obliki zapisnika po e-pošti.  Vsaka aktivnost mora biti dokumentirana z zapisnikom o  koordinaciji, elektronskim dokumentom ali z osnutkom poročila ali z vmesnim/končnim poročilom vmesnega/končnega pregleda.

- NAČIN PLAČILA

Obračun opravljenih del se obračunava po posameznih postavkah ponudbenega predračuna v mesečnih situacijah v ocenjenih odstotkih opravljenih aktivnosti na podlagi priloženega Poročila o opravljenih storitvah, ki mora biti sestavni del mesečnega obračuna.

Iz Poročila mora biti razviden ocenjen odstotek opravljenih del, ki temelji na priloženih izdelanih in predanih končnih ali vmesnih dokumentih (osnutki in končna poročila, osnutki in delna poročila, podana mnenja in drugo).

Obračun mora biti predhodno usklajen s predstavnikom naročnika (konzultantom) in naročnikom. Zaključek pogodbenih obveznosti je po izdaji Končnega revizijskega /recenzijskega poročila in  izdaji Potrdila o opravljeni recenziji in reviziji s strani naročnika.

V okviru ponudbenega predračuna so predvidena nepredvidena dela. Nepredvidena dela se nanašajo na storitve, ki ob sklenitvi pogodbe niso bile predvidena, vendar se izkažejo kot nujna za pravilno, strokovno in celovito  izvedbo projektne dokumentacije in posledično strokovnega pregleda. Postavka zajema 5% celotne vrednosti strokovnega pregleda in je namenjena dodatnemu pregledu nepredvidenih sprememb projektnih rešitev.

Navedena nepredvidena dela se lahko obračunajo le na podlagi predhodno potrjenega obsega in vrednosti nepredvidenih del s strani predstavnika naročnika oz. konzultanta in naročnika. Izvajalec bo pred izvedbo del pripravil ponudbo z obsegom in obračunom del.

- PRILOGE

Priloga 1  - Projektna naloga za Izdelavo projektne in okoljske dokumentacije za vzporedni levi tir železniške proge Divača-Koper

OSTALE PRILOGE, ki so sestavni del navedene projektne dokumentacije in so dosegljive na spodaj navedenih povezavah

V nadaljevanju so podane priloge s preglednico izdelane dokumentacije IDP v okviru priprave dopolnitev in spremembe DPN za gradnjo vzporednega levega tira ter podatki izdelane dokumentacije PZI ali PID dokumentacije za objekte in sisteme v gradnji (PZI) oziroma že izvedene objekte (PID) desnega tira v teku. V sklopu informacij o PZI projektni dokumentaciji so kot informacija priložene tudi Tehnične specifikacije za gradnjo drugega tira Divača – Koper (desni tir), ki pa niso predmet recenzije.

Dodane so tudi povezave do javno dostopnih prilog DPN, Okoljskega poročila in Uredbo o DPN, ki podaja izhodišča za izdelavo dokumentacije.

1.1 Povezava: DPN in Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper:

https://pis.eprostor.gov.si/pis-evt-web/pages/javni-del/prostorskiakti/prostorski_akt_podrobnosti.xhtml?postopekId=258252,

Izbrani izvajalec bo ob uvedbi v delo prejel elektronske zadnje verzije vseh izdelanih dokumentov projektne dokumentacije, s katerimi naročnik razpolaga in so potrebni za izpeljavo aktivnosti po tej projektni nalogi ter predstavljajo izhodišče za izpolnitev zahtev.

Za predane  dokumente ob uvedbi v delo se štejejo vse priloge, ki so sestavni del te projektne naloge in Projekti za izvedbo desnega tira (Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3).

Pri predaji se upošteva pravice naročnika za predajo tretjim, s  katerimi naročnik razpolaga.

Spisek te dokumentacije pripravi izbrani ponudnik in ga uskladi z naročnikom in konzultantom Končni spisek predane dokumentacije po uvedbi v delo pripravi izbrani ponudnik in ga uskladi z naročnikom in konzultantom.

Dokumentacija IDZ oziroma vse strokovne podlage skladno s preglednico so Priloga tej projektni nalogi. Zaradi velikega obsega dokumentacije je ta dokumentacija dostopna preko portala naročnika.

Sama dokumentacija PZI in PID  v celoti ni sestavni del projektne naloge, je pa del dokumentacije, ki podaja potrebne informacije za pripravo ponudbe in je dostopna preko portala naročnika ter kot taka prav tako sestavni del projektne naloge. V primeru potreb po objavi dodatne dokumentacije iz informacij o izdelani dokumentaciji v prilogah, bo naročnik na podlagi utemeljenih zahtev potencialnih ponudnikov, objavil tudi dodatno dokumentacijo, ki bo prav tako postala sestavni del projektne naloge.

1.2  – Spisek izdelanih strokovnih podlag za fazo IDP

Izdelane strokovne podlage po preglednici so sestavni del Projektne naloge in v celoti dostopne preko portala naročnika.

Vsebine strokovnih podlag:

| Rednik št. | Zap.št. načrta | Naziv načrta oz. elaborata in opis |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 2/01 | Vodilni načrt - Trasa levega tira nove proge in tirne naprave |
| 3 | 1/01 | Ureditev portalov predora T36L |
|  | 1/02 | Ureditev portalov predora T7L |
|  | 2/02 | Predor T1L |
| 4 | 2/03 | Predor T1A |
|  | 2/04 | Predor T2L z navezavo na galerijo Glinščica T1A-2 |
| 5,6 | 2/05 | Predor T3-6L |
| 7 | 2/06 | Predor T7L |
| 8 | 2/07 | Predor T8L |
|  | 2/08 | Most Glinščica |
|  | 2/09 | Viadukt V1L (Gabrovica) |
| 9 | 2/10 | Viadukt V2L (Vinjan) |
|  | 2/11 | Most na cesti T-7e |
|  | 2/12 | Galerija T1L |
|  | 2/13 | Galerija T1A-1 |
| 10 | 2/14 | Galerija T1A-2 |
|  | 2/15 | Podporne in oporne konstrukcije |
|  | 2/16 | Viadukt na cesti T-2b2 |
|  | 2/17 | Prepusti pod železniško progo |
| 11 | 2/18 | Načrt dostopne ceste T-2b2 |
|  | 2/19 | Načrt dostopne cesta T6T7 |
|  | 2/20 | Načrt dostopne ceste T-7e |
|  | 2/21 | Načrt dostopne ceste T-3a2 |
| 12 | 2/22 | Načrt dostopne ceste T-8aS |
|  | 2/23 | Načrt dostopne ceste DP1S |
|  | 2/24 | Načrt protihrupne zaščite |
| 13 | 2/25 | Načrt vodnogospodarskih ureditev |
|  | 2/26 | Načrt vodovoda |
|  | 2/27 | Načrt kanalizacije |
|  | 2/28 | Načrti za ureditve in prilagoditve melioracijskih sistemov |
| 14 | 2/29 | Podporna konstrukcija pred viaduktom V2L |
|  | 2/30 | Dodatne cestne ureditve skladne s stališči do pripomb |
|  | 2/31 | Načrt železniškega nasipa med portaloma T3-Di ter T3-6L-Di |
|  | 2/32 | Načrt komunalnih vodov |
|  | 2/33 | Analiza statične kontrole stebrov VN daljnovodov |
| 15 | 3/01 | Električna vozna mreža |
|  | 3/02 | Elektroenergetsko napajanje, varnostne inštalacije in ozemljitve predorov |
|  | 3/03 | Preureditev križanj VN in SN vodov |
| 16 | 3/04 | Načrt varnostnega in komunikacijskega sistema, daljinski nadzor in upravljanje predorov |
|  | 3/05 | Načrt novih in preureditve obstoječih TK naprav |
|  | 3/06 | Načrt novih in preureditve obstoječih SV naprav |
| 17 | 4/01 | Načrt prezračevanja predora |
|  | 4/02 | Načrt sistema požarne vode s hidranti |
| 18 | 4/03 | Načrt s področja požarne varnosti |
|  | 4/04 | Načrt preureditev plinovodov |
|  | 10/01 | Načrt krajinske arhitekture |
| 19 | E/01 | Varnostni koncept predorov |
|  | E/02 | Analiza tveganja na vodovarstvena območja |
|  | E/03 | Ocena tveganja za požare |
|  | E/04 | Ocena tveganja za nesreče |
| 20 | E/05 | Geološko geotehniške in hidrogeološke podlage |
| 21,22 | E/06 | Povzetek hidrološko-hidravlične študije |
| 23 | E/07 | Krasoslovna študija |
|  | E/08 | Elaborat načinov ravnanja z izkopnim materialom |
|  | E/09 | Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki |
|  | E/10 | Elaborat ureditve gradbišča s prikazom transportnih poti v času gradnje, s predvidenimi ukrepi |
| 24 | E/11 | Elaborat vplivov gradnje predorov na površje |
|  | E/12 | Ocena obremenitve s hrupom za čas gradnje |
|  | E/13 | Ocena obremenitve s hrupom s predlogom dodatnih protihrupnih ukrepov |
| 25 | E/14 | Elaborat vplivov elektromagnetnega sevanja |
|  | E/15 | Analiza morebitnega vpliva blodečih tokov železnice v območju viadukta Črni Kal |
|  | E/16 | Začasni ukrepi na železniški infrastrukturi zaradi gradnje pod prometom |
|  | E/17 | Elaborat podnebnih sprememb |
| 26 | E/18 | Elaborat preveritev morebitnih čezmejnih vplivov |
|  | E/19 | Elaborat preveritev skladno z Analizo smernic (Občina Divača in druge preveritve) |
|  | E/20 | Skupni projektantski predračun |
| 27 | E/21 | Geodetski načrt |
| 28 | E/22 | Katastrski elaborat |
| 29 | E/23 | Preveritev potrebe izvedbe izravnalnih ukrepov |
|  | E/24 | Analiza posegov na kmetijska zemljišča |
|  | E/25 | Dopolnitev Elaborata za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice |
|  | E/26 | Ocena variant na stanje površinskih voda |
|  | E/27 | Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča |
| 30 | E/28 | Analiza smernic DARS |
|  | E/29 | Ogljični odtis proge |
|  | E/30 | Dodatek za varovana območja (Appropriate Assessment) za presojo vplivov drugega tira železniške proge na odseku Divača–Koper : vpliv na varovana območja na italijanski strani – faza DLN SD2 |
|  | E/31 | Ocena vpliva posega na podzemno vodo |

Povezava do dokumentacije je na voljo tukaj:

https://drugitir.si/files/priloge/2-4-2025/priloga-1-strokovne-podlage-za-dpn.zip

  - Izdelani PZI načrti za desni tir

Končni PZI načrti po katerih poteka gradnja drugega (desnega) tira Divača Koper so bili izdelani po sklopih. Spiski izdelane dokumentacije za Sklope 1, 2 in 3 (glavna gradbena dela in železniški in predorski sistemi)  ter tudi 4 in 5 so podani  v posebni preglednici, za sklope 1 do 3 pa razvidni tudi v vodilnih mapah posameznih sklopov. V prilogah so podani zgolj spiski načrtov iz faze izdelave PZI pred pričetkom izvajanja del, medtem ko načrtov PZI, ki so jih izdelali projektanti izvajalca del na osnovi elaboratov, niso podani v preglednici (načrti za GSM-R, SV …..).Obstoječe stanje izvedbe gradbenih, elektro in strojnih del je prikazano v strokovnih podlagah in po mnenju naročnika dodatne podrobnejše informacije  iz načrtov PZI za potrebe priprave ponudbe niso potrebni.

V prilogi so tako podani vodilni načrti faze PZI sklopov 1 do 3 ter dodatno še preglednica izdelanih načrtov:

S1-02-01-Vodilni načrt sklopa 1 (Divača - Črni Kal)

S2-02-01-Vodilni načrt sklopa 2 (Črni Kal – Koper)

S3-02-01-Vodilni načrt sklopa 3 (železniški podsistemi)

Spisek izdelanih načrtov Sklop 1 do 5

Povezava do dokumentacije je na voljo tukaj:

https://drugitir.si/files/priloge/2-4-2025/priloga-2-spisek-in-vodilni-nacrti-z-zbirnimi-tehnicnimi-porocili.zip

  - PID načrti za viadukt Glinščica, Gabrovica in Vinjan

Obstoječe stanje izvedbe gradbenih del za objekte za premostitev doline Glinščica je prikazano v strokovnih podlagah in po mnenju naročnika dodatne podrobnejše informacije  iz načrtov PZI oziroma PID  za potrebe priprave ponudbe in izdelavo zahtevane dokumentacije niso potrebni.

Obstoječe stanje izvedbe gradbenih del za viadukt Gabrovica je prikazano v strokovnih podlagah in po mnenju naročnika dodatne podrobnejše informacije  iz načrtov PZI oziroma PID  za potrebe priprave ponudbe in izdelavo zahtevane dokumentacije niso potrebni.

Obstoječe stanje izvedbe gradbenih del za viadukt Vinjan, prikazano v strokovnih podlagah, izdelanih pred oziroma med gradnjo desnega tira, ne prikazuje dejansko izvedenega stanja, zato je v prilogi objavljen del  načrta PID, ki po mnenju naročnika podajajo zadostne dodatne podrobnejše informacije za potrebe priprave ponudbe in izdelavo zahtevane dokumentacije.

Povezava do dokumentacije je na voljo tukaj:

https://drugitir.si/files/priloge/2-4-2025/priloga-3-pid_vodilna-mapa_vinjan_izvlecek.pdf

  - Spisek izdelanih načrtov za dostopne ceste

Obstoječe stanje izvedbe gradbenih del je prikazano v strokovnih podlagah in po mnenju naročnika dodatne podrobnejše informacije  iz načrtov PZI oziroma PID  za potrebe priprave ponudbe in izdelavo zahtevane dokumentacije niso potrebni. V prilogi je tako podan tako le spisek izdelanih načrtov za gradnjo dostopnih cest v okviru projekta desnega tira.

Povezava do dokumentacije je na voljo tukaj:

https://drugitir.si/files/priloge/2-4-2025/priloga-4-spisek-izdelanih-nacrtov-za-dostopne-ceste.pdf

  - Študija – Postavitev sončnih elektrarn na trasi drugega tira Divača - Koper

Študija je v celoti priloga k tej projektni nalogi.

Povezava do dokumentacije je na voljo tukaj:

https://drugitir.si/files/priloge/2-4-2025/priloga-5-se_studija_koncna.pdf

  - Tehnične specifikacije drugega (desnega) tira

V okviru izdelave PZI so bile s strani projektanta izdelane tudi tehnične specifikacije za gradnjo drugega tira Divača – Koper (desni tir). Tehnične specifikacije levega tira niso predmet recenzija.

Vsebina tehnične specifikacije drugega tira:

- TS_DOC_01	Ureditev in stroški gradbišča

- TS_DOC_02	Preddela in zemeljska dela

- TS_DOC_03	Izkop in podpiranje predora

- TS_DOC_04	Hidroizolacija, notranja obloga v predoru in portalne konstrukcije

- TS_DOC_05	Spremljajoči objekti na trasi

- TS_DOC_06	Tehnično opazovanje

- TS_DOC_07	Zdravje in varnost pri delu ter zaščita okolja

- TS_DOC_08	Posebni ukrepi pri gradnji predorov

- TS_DOC_09	Elektro-strojna dela v predoru

- TS_DOC_10	Tir, zgornji in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje

- TS_DOC_11	Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave (SVTK)

- TS_DOC_12	Delo v BIM okolju

- Tehnične specifikacije za izvedbo vidnih betonov

Povezava do dokumentacije je na voljo tukaj:

https://drugitir.si/files/priloge/2-4-2025/priloga-6-tehnicne-specifikacije.zip