TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 1: Novo tri osno komunalno vozilo - kategorije N3 s potisno ploščo za zbiranje ločenih frakcij

Predmet dobave je novo smetarsko vozilo z nadgradnjo, ki za stiskanje uporablja mehanizem drsne in potisne plošče s stiskanjem ob iztisno ploščo.

Značilnosti zbirnega območja:

- Mestno območje s prevzemnimi mesti na kratkih razdaljah: 40 %.

- Ruralno območje s prevzemnimi mesti na daljših razdaljah, 60 %.

- Povprečna razdalja od garaže do prvega prevzemnega mesta: 10 km.

- Povprečna razdalja od zadnjega prevzemnega mesta do lokacije praznjenja vozila: 20 km.

- Vozilo bo dnevno opravilo največ dve vožnji.

Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti vozila:

- OSNOVNE ZAHTEVE

- Tovarniško novo vozilo, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa.

- Komunalno prirejena 3-osna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 6x2.

- Celotno vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

- Ob primopredaji mora imeti vozilo veljavno homologacijo ter vsa potrebna dokazila, ateste in dovoljenja, ki omogočajo njegovo zakonito uporabo, varno delo in takojšnjo registracijo ter vključitev v promet.

- Šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo.

- Potrdilo o nizki hrupnosti šasije.

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji za šasijo in nadgradnjo.

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji.

- Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena za obdobje garancije.

- Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške omogočiti ogled in preizkus vozila z referenčnega seznama.

- Brezplačni kontrolni servis po prevoženih ca. 3.000 do 5.000 km,

- Brezplačni prvi redni servis nadgradnje.

Barva in oznake:

- visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi), lakirane zunanje površine nadgradnje morajo biti izvedene v barvi kabine vozila.

- Kabina in nadgradnja bele barve, RAL 9010 oz. primerljiva.

- Šasija črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca.

- Platišča srebrne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca.

- Logotip in druge oznake v obliki nalepk na vozilu, zelene barve RAL 6018, grafično obliko si zagotovi ponudnik v dogovoru z naročnikom, na naslovu: irena.bartok@jhmb.si,

- Format in točne dimenzije grafike naročnik sporoči izbranemu ponudniku.

- Ob prevzemu mora biti vozilo grafično opremljeno.

- ŠASIJA

- pogon 6x2-4 s krmiljeno zatečno osjo, potrebno je navesti podatek o minimalnem kotu koloteka in rajdni krog.

- Zatečna os dvižna ali razbremenilna.

- Razdalja med 1. in 2. osjo od 3.600 do 3.900 mm.

Nosilnost:

- Največja dovoljena tehnična obremenitev vozila vsaj 26.000 kg.

- Zahtevana minimalna 20% obremenitev prednje osi.

- Dovoljena tehnična obremenitev prednje osi vsaj 8.000 kg.

- Dovoljena tehnična obremenitev zatečne osi vsaj 9.000 kg.

- Dovoljena tehnična obremenitev pogonske osi vsaj 13.000 kg.

- Bočna naletna zaščita na medosju.

Kabina:

- Dnevna kabina s čim nižjim vstopom.

- Prostor za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine.

- Jeklen sprednji odbijač ali vsaj z jeklenimi ojačitvami na vogalih.

- Klimatska naprava z regulacijo temperature.

- Loputa na strehi kabine.

- Zadnja stena kabine brez oken.

- Komfortni voznikov sedež.

- Sedeža za 2 sovoznika z varnostnim pasom in naslonom za glavo.

- Senčnik nad vetrobranskim steklom.

- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.

- Ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku.

- EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika.

- Digitalna tahografska naprava.

- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.

- Računalniški prikazovalnik podatkov.

- Električni dvig stekel.

- Daljinsko centralno zaklepanje.

- Radio z možnostjo prostoročnega telefoniranja (bluetooth).

- Vtičnica za polnjenje mobilnega telefona.

Osvetlitev:

- Dnevne luči, zaželeno v LED tehnologiji.

- Pozicijske luči, zaželeno v LED tehnologiji.

- Gabaritne luči, zaželeno v LED tehnologiji.

- Dve opozorilni utripajoči LED svetilki oranžne barve na strehi kabine ali nadgradnji.

- Meglenke.

Motorni del:

- Sodoben vodno hlajen dizelski motor, EURO 6e ali novejši.

- Moč motorja vsaj 300 kW.

- Prostornina motorja vsaj 9.500 kubičnih centimetrov.

- Navor vsaj 2.100 Nm med 1.100 in 1.400 vrt./min

- Elektronsko upravljanje motorja.

- Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h.

- Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30 km/h) in zapora vzvratne vožnje.

- Vse režimski regulator.

- Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov.

- Visoko zmogljiva motorna zavora.

- Izpuh stransko navzdol (zaželeno).

- Primeren odgon iz motorja za pogon hidravličnega sistema nadgradnje.

Rezervoar za gorivo:

- Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen vsaj 300 litrov.

- Rezervoar za AdBlue, volumen vsaj 60 litrov.

Menjalnik:

- Avtomatski ali avtomatiziran menjalnik s funkcijo ročnega upravljanja.

- Parametriran z streznim prestavnim razmerjem za ekološko mestno vožnjo in vožnjo v hrib s hitrim odzivnim časom.

Diferencial:

- Zapora diferenciala na pogonski osi.

Krmilni mehanizem:

- Več funkcijski volan, nastavljiv po višini in nagibu.

- Krmiljene nameščeno na levi strani vozila.

Zavorni sistem:

- Zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka.

- Kolutne zavore ABS, na sprednji in zadnji osi.

- Prikaz izrabe zavornih oblog.

- Elektronska parkirna zavora.

- Postajna zavora za smetarsko vozilo.

Sistem za aktivno varnost:

- sistem ASR za preprečevanje zdrsa na cestišču,

- elektronski stabilizacijski program ESP,

- Asistenca za pomoč pri zaviranju.

- Asistenca za zaznavanje objektov v mrtvem kotu.

Kolesa in vzmetenje:

- Stabilizator na sprednji in zadnji osi.

- Dimenzije pnevmatik prilagojene rabi vozila in osnim obremenitvam.

- Pnevmatike z ustreznim profilom (M+S) na vseh oseh.

- Jeklena platišča velikosti 22.5 col.

- Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj.

- Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj.

Električni sistem in oprema:

- Baterije 2 x 12 V, vsaj 200 Ah.

- Generator 28 V, vsaj 100 A.

- Stikalo za izklop akumulatorjev.

Obvezna oprema:

- Oprema CPP (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, odsevni jopič) in zahtevah homologacije.

- Gasilni aparat, na prah, PS-4 kg gasilne sposobnosti 21A, 113B.

- Gumijasti tepihi za tla v kabini, vključno za motorni tunel.

- Kolesni zagozdi, 2 kosa.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija minimalno 24 mesecev, minimalno 36 mesecev na pogonske sklope.

- Garancija proti koroziji šasije in kabine: vsaj 60 mesecev.

Servis šasije:

- Oddaljenost servisa od lokacije naročnika največ 10 km.

- NADGRADNJA

Osnovne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501.

- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd).

- Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.

- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom.

- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.

- Izračun obremenitev osi podati v prilogi.

Dimenzije nadgradnje:

- Kapaciteta nadgradnje minimalno 21 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1.

- Kapaciteta korita minimalno 2,0 m3, računano v skladu s SISTEN 1501-1.

- Najvišja točka celotnega (vključno z nadgradnjo, z utripajočimi LED svetilkami, itd)  neobremenjenega vozila ne sme presegati  3.700 mm.

- Celotna dolžina vozila z nadgradnjo ne sme presegati 10.000 mm, do skrajne točke vozila.

- Maksimalna širina nadgradnje 2.550 mm.

Zbiralnik (keson):

- Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.

- Keson z gladkimi stranicami ali največ dvema vertikalnima ojačitvama.

- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.

- Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.

- Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.

- Servisna vrata na kesonu namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.

Iztisna plošča:

- Vodena s pomočjo drsnih vodil.

- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.

- Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja.

- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo.

- Samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila.

Vrata:

- Dno korita iz enega dela izdelano iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 450 HB (Hardox 450 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 8 mm.

- Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.

- Krogelni izpustni ventil na spodnjem delu korita.

Stiskalni mehanizem:

- Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo.

- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo.

- Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče.

- Hitrost enega stiskalnega cikla največ 17 sekund.

Sistem stiskanja:

- Ročni način delovanja.

- Avtomatski način delovanja z enojnim ciklom.

- Avtomatski način delovanja s kontinuiranim ciklom.

Tesnjenje:

- 100% vodotesnost med vrati in kesonom vsaj po višini 2/3 vrat.

Stresalni mehanizem:

- Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.

- Praznjenje zabojnikov s pomočjo zobniške letve.

- Deljena zobniška letev za neodvisno praznjenje dveh posod hkrati.

- Avtomatski, polavtomatski in ročni način delovanja.

- Proporcionalno krmiljenje.

- Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja.

- Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika.

- Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika.

- Avtomatsko otresanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, izključeno).

- Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/1, največ 7 sekund.

- Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/2, -3, največ 12 sekund.

- Deljen naslon za zabojnik, hidravlično ali pnevmatsko nastavljiv.

- Samodejna nastavitev naslona za zabojnik glede na tip zabojnika.

- Višina nakladanja do vsipnega roba največ 1,3 m.

- Prilagodljiv naslon zabojnika v času praznjenja.

- Zaščita za varovanje delovnega prostora skladno s SIST EN 1501-5.

- Protihrupno zaščitno ohišje.

- Predpriprava za namestitev sistema identifikacije zabojnikov.

Varnostne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501-1.

Komande:

- Vse komande ergonomično oblikovane za varno upravljanje in  delovanje nadgradnje.

- Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.

- Komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.

- Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.

Hidravlični sistem nadgradnje:

- Dvojna krilna črpalka.

- Samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj.

- Samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj.

- Elektromagnetna sklopka ali ekvivalentna rešitev.

Električni sistem:

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.

- Sistem mora dovoljevati vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…).

- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem  jeziku),  najmanj z naslednjimi funkcijami:

- Izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov.

- Prikaz statusa delovanja.

- Števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni).

- Števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni).

- Števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni).

- Prikaz napak v delovanju.

- Prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala.

- Shranjevanje napak v spominski modul.

- Prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov.

- Možnost individualne nastavitve parametrov.

- Integrirana funkcija video-nadzornega sistema.

Mazanje:

- Avtomatsko centralno mazanje vodil drsne plošče in gibljivih delov stiskalnega mehanizma, sicer ročno mazanje na lahko dostopnih mestih.

Zaščita:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).

Svetlobna signalizacija na nadgradnji:

- Rumena opozorilna luč zadaj levo in desno v LED tehniki.

- Dodatne bočne delovne LED luči za osvetlitev okolice.

- Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.

- Zadnje zgornje luči v LED tehniki.

Ostala oprema nadgradnje:

- Opozorilni signal, ko je keson poln.

- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.

- Gumijast blatnik po celi širini vrat.

- Protiprašna zaščita.

- Zabojček za orodje.

- Metla in lopata pritrjena v posebej prilagojenih nosilcih.

- Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo.

- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501.

Garancija nadgradnje:

- Splošna garancija za nadgradnjo najmanj 24 mesecev.

- Garancija proti prerjavenju nadgradnje:  vsaj 60 mesecev.

Servisiranje:

- Servis nadgradnje na lokaciji naročnika.

Rok dobave:

- Največ 10 mesecev od podpisa pogodbe.

- DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, ki izkazuje, da je ponujeno vozilo skladno s tehničnimi karakteristikami (ponudnik dokumentacijo predloži ob oddaji ponudbe):

- Tehnična risba z dimenzijami vozila (mere v mm) in Izračun osnih obremenitev vozila (kg) z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu,

- Tehnična risba-tloris skrajnih točk celotnega vozila, minimalni kot koloteka in obračalni (rajdni) krog, (mere v mm),

- Prospektni material s tehničnim opisom, ki izkazuje ponujeno vozilo po znamki in tipu za šasijo in nadgradnjo.

Dokumentacija, potrebna za vključitev vozila v promet (ponudnik dokumentacijo predloži ob primopredaji vozila):

- Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo,

- Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Potrdilo o skladnosti (homologacija),

- Potrdilo o nizki hrupnosti šasije.

- IZOBRAŽEVANJE:

- Ob predaji vozila se zahteva inštruiranje voznika za upravljanje z vozilom in inštruiranje komunalnega delavca za upravljanje s nakladalnim in stresalnim sistemom v skladu s varstvom pri delu in ostalo prometno zakonodajo.

- V dogovorjenem terminu po predaji vozila, ponudnik zagotovi izobraževanje iz področja vzdrževanja za voznika in vsaj treh delavcev servisne delavnice.