TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 2: Novo tri osno komunalno vozilo - kategorije N3 s hidravličnim dvigalom in kotalnim prekucnikom

Predmet dobave je novo komunalno vozilo s hidravličnim dvigalom in kotalnim prekucnikom.

Značilnosti zbirnega območja:

- urbano območje, 90%,

- ruralno območje, 10%,

Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti 3-osnega navlečnega prekucnika s hidravličnim dvigalom in nakladalno roko:

- OSNOVNE ZAHTEVE

- komunalno prirejena 3-osna šasija s kabino, pogon 6x2, šasija kotalni prekucnik z prečno zložljivim dvigalom,

- celotno komunalno vozilo sestavljeno iz šasije in nadgradnje mora biti izdelano v skladu z aktualnimi evropskimi standardi in predpisi.

- Ob primopredaji mora imeti vozilo veljavno homologacijo in vsa potrebna dokazila, ateste in dovoljenja, ki omogočajo njegovo zakonito uporabo, varno delo in takojšnjo registracijo ter vključitev v promet.

- tovarniško novo vozilo, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje, kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa,

- v predelu dvigala naj se izdela ustrezna pomožna šasija s strižnimi ploščami,

- šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo,

- nadgradnja primerna za ponujeno podvozje,

- brezplačni kontrolni servis po prevoženih ca. 3.000 do 5.000 km,

- brezplačni prvi redni servis nadgradnje,

- zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

Barva in oznake:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva šasije in nadgradnje (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).

- Lakirane zunanje površine nadgradnje morajo biti izvedene v barvi kabine vozila.

- Kabina in nadgradnja bele barve, RAL 9010 oz. primerljiva.

- Šasija črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca.

- Nakladalec obarvan v barvi proizvajalca.

- Dvigalo serijsko obarvano v barvi proizvajalca.

- Platišča srebrne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca.

- Logotip in druge oznake v obliki nalepk na vozilu, zelene barve RAL 6018, grafično obliko si zagotovi ponudnik v dogovoru z naročnikom, na naslovu: irena.bartok@jhmb.si.

- Format in točne dimenzije grafike naročnik sporoči izbranemu ponudniku.

- Ob prevzemu mora biti vozilo grafično opremljeno.

- ŠASIJA:

- vozilo 6x2 s krmiljeno in dvižno zatečno osjo,

- minimalni kot koloteka in rajdni krog - potrebno vpisati v skico, ki je priložena,

- prvo medosje: od 4.500 do 4.800 mm,

- drugo medosje: 1.300 do 1.400 mm,

- največja dovoljena tehnična obremenitev vozila, vsaj 28.000 kg,

- zahtevana minimalna 20% obremenitev prednje osi,

- dovoljena tehnična obremenitev prednje osi vsaj 9 ton,

- dovoljena tehnična obremenitev zatečne osi vsaj 8 ton,

- dovoljena tehnična obremenitev pogonske osi vsaj 12 ton,

Kabina:

- dnevna kratka kabina s čim nižjim vstopom,

- zračno vzmetenje kabine,

- zadnja stena brez okna,

- digitalna tahografska naprava za 2 voznika, pregledana in pripravljena za uporabo,

- omejitev hitrosti 90 km/h po homologaciji, ES

- osvetlitev vstopa v kabino,

- zunanja stopnica in varnostni ročaj na voznikovem delu kabine,

- senčnik zunanji - na vrhu vetrobranskega stekla,

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala,

- širokokotno ogledalo-desno in levo, ogrevano, ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku,

- EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika,

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo,

- ergonomski, komforten sedež za voznika z nastavljivim ledvenim delom z naslonom za glavo  in varnostnim pasom,

- sedež za enega sopotnika z nasloni za glavo in varnostnimi pasovi,

- radio z anteno in zvočniki za prostoročno telefoniranje-bluetooth,

- display radia mora omogočati priklop in prikaz slike kamere za vzvratno vožnjo

- klimatska naprava z regulacijo temperature,

- filter kabine  za prašne delce,

- električni dvig stekel,

- daljinsko centralno zaklepanje,

- slovenski jezik na prikazovalniku armaturne plošče,

- prikazovanje ekonomičnosti vožnje (poraba goriva),

- možnost vklopa motorja vozila in odgona na menjalniku brez vstopa v kabino vozila (ustrezno krmilje na voznikovih vratih ali na skrajno levi strani armaturne plošče, dosegljivo z vozne površine).

Osvetlitev:

- dnevne luči za vožnjo v LED tehnologiji,

- zaščitene zadnje luči v LED tehnologiji,

- nastavitev dolžine svetlobnega snopa,

- gabaritne luči v LED tehnologiji, (zaželeno)

- meglenke vgrajene v sprednji odbijač,

- LED markirna osvetlitev na  bokih vozila, (zaželeno),

- 4 x LED utripajoče luči vgrajene v masko vozila,

- svetlobni blok v LED tehnologiji na strehi kabine,

- delovni LED žarometi, zadaj na kabini vozila, nameščeni in prilagojeni namenu rabe vozila ter mestu dela,

- osvetlitev registrske oznake na nadgradnji v LED tehnologiji,

Motorni del:

- vodno hlajen motor, ki ustreza normi EURO 6E dizelski motor,

- protihrupna zaščita največ 81 dB,

- moč motorja od 340 do 360 kW,

- navor motorja: vsaj 2.400 Nm,

- grelec filtra za gorivo,

- rezervoar za gorivo minimalne prostornine 370 litrov, s ključavnico

- rezervoar za gorivo AdBlue, s ključavnico,

- elektronski omejevalec hitrosti,

- pojačana večstopenjska motorna zavora,

- parametrični modul za zunanjo izmenjavo podatkov,

- izpuh spodaj,

Menjalnik:

- avtomatizirani menjalnik, 12 stopenj, za vožnjo naprej,

- način avtomatskega delovanja menjalnika s prestavnim razmerjem primernim namenu uporabe vozila,

- možnost izbire ročnega pretikanja prestav.

Diferencial:

- zapora diferenciala na pogonski osi,

Odgon za pogon nadgradnje:

- odgon ustrezne izvedbe, primeren za nadgradnjo, namenjen za trajno delovanje,

- uporaba funkcije nadgradnje med manipulacijo z vozilom,

- avtomatski spust zračnega vzmetenja ob vklopu odgona,

Krmilni mehanizem:

- hidravlično nastavljivo krmilo, po višini in nagibu,

- multifunkcijski volan,

Zavorni sistem:

- disk zavore na sprednji in zadnji osi,

- ABS s pokazateljem izrabe zavornih oblog – zavorne obloge brez azbesta,

- sistem ASR za preprečevanje zdrsa,

- elektronski stabilnostni program ESP,

- ročna zavora delujoča tudi na sprednji osi,

Kolesa (pnevmatike) in vzmetenje:

- parabolično ojačano vzmetenje za nizko težišče vozila in težje pogoje dela, na prvi osi,

- zračno vzmetenje na drugi in tretji osi,

- tretja os krmiljena in dvižna,

- stabilizatorji na prednji in zadnji osi,

- vrsta pnevmatik: M+S profil vsaj na vodilni in pogonski osi,

- dimenzije pnevmatik prilagojene rabi vozila in osnim obremenitvam,

- rezervno kolo s pnevmatiko z nosilcem na boku šasije,

- zavesice spredaj in zadaj,

- jekleni kolesni obroči in zaščita kolesnih matic,

Električni sistem in oprema:

- akumulatorji v zaboju, 2 x 12 V, vsaj 200 Ah,

- generator 28 V, vsaj 100 A,

- dostopno mehansko glavno stikalo za akumulator,

- vtičnica v kabini 12V,

Sistem za aktivno varnost:

- asistenca za pomoč pri zaviranju,

- asistenca za zaznavanje objektov (v mrtvem kotu) bočno ob vozilu, zaželeno tudi vzvratno, na osnovi radarskega sistema.

Obvezna oprema:

- oprema po CPP, (homologiran varnosti trikotnik, prva pomoč, žarnice, odsevni jopič,  zložljiva lopata).

- dve kolesni zagozdi,

- gasilni aparat, na prah, PS-4 kg gasilne sposobnosti 21A, 113B.

- gumijasti predpražniki za tla v kabini, vključno za motorni tunel,

- posamični blatniki za zadnja kolesa iz plastike s protiprašno zaščito,

- bočna naletna zaščita,

Garancijske zahteve:

- garancija za celotno vozilo: minimalno 24 mesecev,

- garancija za pogonske sklope: minimalno 36 mesecev,

- garancija proti koroziji šasije in kabine: vsaj 60 mesecev.

Servis šasije:

- oddaljenost servisa od lokacije naročnika največ 10 km,

- Prodajalec mora zagotoviti izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje garancije.

- NADGRADNJA

Osnovne zahteve:

- nadgradnja prirejena za montažo na šasijo s kabino,

- nadgradnja in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev,

- oba glavna sklopa nadgradnje t.j. kontejnerski nakladalnik in dvigalo morata biti istega proizvajalca, zaradi enovitega servisa,

- ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo,

Ostale zahteve:

- po  standardu DIN 30722, višina kavlja 1570 mm,

- mehansko varovanje kavlja

- konstrukcija iz visokokvalitetnega jekla, minimalna kvaliteta jeklo S355 ali ekvivlent,

- glavne komponente: nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop, pregibna roka s kavljem,

- zaklep kontejnerja,

- nosilni vzdolžni Z profil kotalnega prekucnika mora biti debeline najmanj 8 mm, zaradi montaže hidravličnega dvigala,

- vijačene (hitro menjalne) podore za kontejner zaradi hitre menjave. Podpora kontejnerja mora biti privijačena na Z- profil pomožnega okvirja,

- navlečna sila minimalno 20 t,

- možnost navlačenja kontejnerja, kadar je kontejner do 500 mm nižje od nivoja vozila,

- teleskopska  potezna roka hoda minimalno 1.300 mm,

- vgradna višina nakladalca max. 240 mm, to je razdalja med glavno šasijo in ravnino kjer je  nameščen kontejner,

- kot zvračanja minimalno 45 stopinj,

- glavni hidravlični ventil za večje pretoke, do minimalno 130 l/min,

- priporočeni pretok olja vsaj 80 l/min,

- notranja dolžina kontejnerjev, katere lahko uporabljamo z nakladalnikom, je vsaj 6,90 m,

- električno upravljanje v kabini  24V,

- teža osnovne naprave za nakladanje kontejnerjev lahko znaša največ 2.350 kg, (brez rezervoarja za olje, olja in opcij),

- električna predpriprava za pomični naletni odbijač,

- pomični naletni odbijač, ročni izvlek, dolžina le-tega glede na zahtevano dolžino kontejnerja

- hitra funkcija za rokovanje s praznimi kontejnerji,

- zunanji komandni pult montiran vsaj 100 mm nižje od naletne drsne površine,

- delovne ure naprave (prikaz preko računalniške diagnoze),

- komunikacija nadgradnje s tovornim vozilom (digitalni izhodni signal na upravljalcu),

- telematika in strojna oprema pripravljena za zbiranje podatkov.

Hidravlični sistem:

- vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani,

- hidravlični zaklep kontejnerja zadaj, po sistemu od noter na navzven,

- vsi hidravlični cilindri ( dvižni, teleskopski, zaklep ) z blokirnimi ventili,

- glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi,

- kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidravličnim zaklepom,

- upravljanje za vse funkcije izven kabine vozila na prilagojeni osnovi, z več funkcijami, ki se upravljajo enim upravljalnikom (joystik),

- upravljanje proporcionalno, oz. z minimalno dvema hitrostma,

- premik teleskopa med kipanjem kontejnerja mora biti preprečen, kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidravličnim zaklepom, samodejna preprečitev kipanja kontejnerja,

- možnost ročnega upravljanja v sili na levi strani,

Oprema:

- tripotni ventil z omejitvijo tlaka (preklop dvigalo/kotalni prekucnik) z elektro pnevmatskim vklopom v kabini vozila,

- ob vklopu odgona mora prvo delovati kotalni prekucnik, (preklop med dvigalom in kotalnim prekucnikom na upravljavski konzoli kotalnega prekucnika),

- certificiran vlečni drog z montažo na nadgradnji vozila,

- 1 x plastični (PVC) zaboj za orodje z nosilcem,

- 1 x ALU zaboj brez pokrova, za mrežo z nosilcem na zadnjem previsu, (na desni strani v smeri vožnje)

- 2 x podloge iz umestne mase za stabilizatorje, velikosti min. 400 x 400 mm, ter kletka za odlaganje le-teh na vozilo,

- lestev s podestom za lažji dostop do dvigala (na levi strani v smeri vožnje),

- nosilec za metlo in lopato,

- funkcionalna postavitev 2 x LED luči zadaj na previsu, (levo/desno),

- ALU zaščita stene kabine vozila, ki preprečuje naslanjanje cevi na kabino vozila,

- priklop za zrak, elektriko in ABS zadaj levo,

- zaščitena vzvratna kamera za uporabo v zmanjšanih pogojih svetlobe,  (v povezavi z integriranim monitorjem v armaturni plošči - brez dodatnega monitorja).

Hidravlično dvigalo:

- po standardu EN 12999:2011  HC1/ HD4/B4,«Recaycling«  prečno zložljivo dvigalo v širini vozila, steber levo zamaknjen, zlaganje glavne in pomožne roke  na desno stran neposredno za kabino vozila,

- dvigalo mora biti opremljeno z manometrom, libelo, zasilnim stikalom za izklop, ter kontaktnim stikalom pod sedežem

- nadzor transportne pozicije dvigala oz. povlečenosti podpornih nog s kontrolno lučko v kabini ter kontrola višine glavne roke z kontrolno lučko v kabini,

- vse zunanje gibljive cevi z dodatnim oplaščenjem za dodatno zaščito ob morebitnem izteku hidravlične tekočine,

- Priklop za zrak, elektriko in ABS zadaj levo od priklopa

- obračalni moment minimalno 28 kNm,

- dvižni moment minimalno 105 kNm,

- hidravlični doseg minimalno 9,5 m ter nosilnost minimalno 1.000 kg na 9 m ter 1.700 kg na vodoravni razdalji 6 m, (bruto brez grabilca in rotatorja)

- dvojni obračalni sistem z zobato letvijo v oljni kopeli, kot obračanja minimalno  4200

- avtomatsko dušenje vrtenja in zmanjšanje hitrosti ob dosegu končnega kota vrtenja za preprečite poškodb obračalnega sistema,

- varovanje proti preobremenitvi:

- opozorilni zvok pri 90% obremenitve ter neprekinjen zvok pri preobremenitvi,

- nadzor stabilizacije dvigala, sistem, ki  zagotavlja stabilnost dvigala v območju 3600 (uvlečeni stabilizatorji 0%, popolnoma izvlečeni stabilizatorji 100 %). Izračun dvižne moči dvigala v odvisnosti od podprtosti le-tega,

- varnostni ventili na cilindru vrtenja, glavne in pomožne roke ter teleskop,

- visoki sedež  vgrajen na sredini stebra za možnost pogleda v kontejner,

- upravljanje dvigala iz visokega sedeža, z mehanskimi komandami

- gretje sedeža, vklop/izklop motorja iz sedeža, nastavitev vrtljajev,

- hidravlični izteg v vodoravni smeri na minimalno 3,70 m, podporni krožniki nagibni več kot 100 za dosego večje podporne površine ter manjši pritisk na podlago,

- rotator, nosilnosti minimalno 10 t z robustnim vpetjem ter neskončnim vrtenjem,

- teleskopski sistem robustne izvedbe z možnostjo  nastavitve  bočnih drsnikov in 4 kratna cevna napeljava s posebnimi elastičnimi cevmi, napeljana znotraj teleskopske roke z sistemom za hitro menjavo,

- teža dvigala brez grabilca maksimalno 2.300 kg,

Oprema dvigala:

- zaščita batnice glavnega in pomožnega cilindra,

- števec obratovalnih ur in servisnega intervala,

- dvotočna hidravlična inštalacija,

- 2 x LED reflektor na pomožni roki in 2 x LED na visokem sedežu,

- kolenski vzvod med stebrom in glavno roko,

- ustrezen dostop do dvigala tudi s tal preko lestve,

- ojačani cilindri stabilizatorjev, minimalno debeline fi 100 mm

- železna zaščita na roki dvigala, kjer nasede polipni grabilec,

- grabilec 6 kraki, volumen minimalno 280 l do maksimalno 330 l, nosilnosti minimalno 2.000 kg, lastne teže maksimalno 430kg,(brez rotatorja),

- oljni hladilnik hladilne moči min. 18 kW, hidravlična črpalka renomiranega proizvajalca in rezervoar  kapacitete minimalno 200l, ter filter,

- OSTALE ZAHTEVE ZA VOZILO

- zvočna signalizacija za vzvratno vožnjo,

- nosilec rezervnega kolesa ob strani na šasiji,

- vozilo prilagojeno zahtevam homologacije,

- homologirana vlečna naprava s sornikom premera fi 40 mm z električnim priključkom npr. duomatic in ABS priključkom,

Obvezna oprema:

- oprema po CPP, (homologiran varnosti trikotnik, prva pomoč, žarnice, odsevni jopič),

- dve kolesni zagozdi,

- gasilni aparat, na prah, PS-4 kg gasilne sposobnosti 21A, 113B.

- gumijasti predpražniki za tla v kabini, vključno za motorni tunel,

- sedežne prevleke,

- osnovno orodje in dvigalka,

- posamični blatniki za zadnja kolesa iz plastike s protiprašno zaščito,

- bočna naletna zaščita.

- DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija, ki izkazuje, da je ponujeno vozilo skladno s tehničnimi karakteristikami (ponudnik dokumentacijo predloži ob oddaji ponudbe, če ni določeno drugače):

- Tehnični prospekti iz katerega je razvidno:

  - proizvajalec šasije s kabino in nadgradnje,

  - dejanski ponujeni podatki s tehničnim opisom,

  - karakteristike motorja vozila,

- Podatek proizvajalca o teži:

  - šasije s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo,

  - kotalnega prekucnika,

  - hidravličnega dvigala,

- ponudnik mora predložiti dokazilo proizvajalca, da je zastopnik ponujenega proizvajalca  nadgradnje ter posreduje pravice prodaje, vgradnje in servisiranja za omenjeno nadgradnjo,

- izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu,

- izračun stabilnosti dvigala ter kotalnega prekucnika,

- risba vozila in  nadgradnje v z dejanskimi merami vozila v mm, iz katerega so razvidne:

  - vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo,

  - vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo ter najdaljšim kontejnerjem,

  - dolžina med prednjim delom vozila in sredino vlečnega ušesa,

- navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v slovenskem jeziku, (ponudnik predloži ob primopredaji)

- dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski ali pisni obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), (ponudnik predloži ob primopredaji).

Ostala dokumentacija:

- dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo,

- potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preizkusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja,

- oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- potrdilo o skladnosti (homologacija).

Garancija nadgradnje:

- garancija nadgradnje: minimalno 24 mesecev,

- garancija proti koroziji šasije in kabine: minimalno 60 mesecev,

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji,

Servisiranje nadgradnje:

- Servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje.

- Prodajalec mora zagotoviti izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje garancije. Servisne storitve mora zagotavljati z odzivnim časom dveh delovnih dni s hkratno dobavo in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov.

- Ponudnik servisiranje iz zgoraj navedenih alinej dokazuje z izjavo, ki je priloga k ponudbi.

Rok dobave:

- Največ 10 mesecev od podpisa pogodbe.

- IZOBRAŽEVANJE:

- Ob predaji vozila se zahteva inštruiranje voznika za upravljanje z vozilom in inštruiranje  komunalnega delavca za upravljanje z hidravličnim dvigalom iz varstva pri delu in obstoječo prometno zakonodajo.

- V dogovorjenem terminu po predaji vozila, ponudnik zagotovi izobraževanje iz področja vzdrževanja za voznika in vsaj treh delavcev servisne delavnice.