TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 3: Novo dvoosno komunalno vozilo - kategorije N3, s samonakladalno nadgradnjo za zbiranje odpadkov

Predmet dobave je novo komunalno vozilo s samonakladalno nadgradnjo za prevoz kontejnerjev. Minimalne tehnične zahteve naročnika glede tehničnih lastnosti vozila so navedene v nadaljevanju.

Značilnosti zbirnega območja:

- urbano območje, 95%,

- ruralno območje, 5%,

Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti samonakladalnega vozila:

- OSNOVNE ZAHTEVE

- Tovarniško novo vozilo, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje, kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa.

- Celotno komunalno vozilo sestavljeno iz šasije in nadgradnje, mora biti izdelano v skladu z aktualnimi evropskimi standardi in predpisi.

- Ob primopredaji mora imeti vozilo veljavno homologacijo ter vsa potrebna dokazila, ateste in dovoljenja, ki omogočajo njegovo zakonito uporabo, varno delo in takojšnjo registracijo ter vključitev v promet.

- Šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo, samonakladalec z dvigalom.

- Potrdilo o nizki hrupnosti šasije.

- Navodila za uporabo in vzdrževanje šasije in nadgradnje v slovenskem jeziku,

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji,

- Zagotovljen pooblačen servis v Sloveniji,

- Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena za obdobje garancije.

- Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške omogočiti ogled in preizkus vozila z referenčnega seznama.

- Brezplačni kontrolni servis po prevoženih ca. 3.000 do 5.000 km,

- Brezplačni prvi redni servis nadgradnje.

Barva in oznake:

- visoko kvalitetna zaščita in barva, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi),

- kabina bele barve, RAL 9010 oz. primerljiva,

- šasija črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca,

- nakladalec serijsko obarvan v barvi proizvajalca,

- dvigalo serijsko obarvano v barvi proizvajalca,

- platišča srebrne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca,

- logotip in druge oznake v obliki nalepk na vozilu, zelene barve RAL 6018, grafično obliko si zagotovi ponudnik v dogovoru z naročnikom, na naslovu: irena.bartok@jhmb.si,

- format in točne dimenzije grafike naročnik sporoči izbranemu ponudniku,

- ob prevzemu mora biti vozilo grafično opremljeno.

- ŠASIJA

- pogon 4x2, podatek o minimalnem kotu koloteka in rajdni krog je potrebno podati v  skici -tloris skrajnih točk vozila, (mere v mm),

- medosna razdalja od 3.200 do 3.600 mm,

Nosilnost:

- dovoljena tehnična skupna obremenitev, vsaj 15 ton,

- dovoljena tehnična obremenitev prednje osi vsaj 5 ton,

- zahtevana minimalna 20% obremenitev prednje osi,

- dovoljena tehnična obremenitev pogonske osi vsaj 10.5 ton,

- bočne naletne zaščitne letve,

Kabina:

- kratka dnevna kabina s čim nižjim vstopom,

- širina kabine največ 2.300 mm,

- digitalna tahografska naprava,

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo,

- senčnik nad vetrobranskim steklom,

- ogrevana in električno nastavljiva zunanja vzvratna ogledala,

- ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku,

- EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika,

- zračno vzmeten, ergonomski in komfortni sedež za voznika z naslonom za glavo in varnostnim pasom,

- sovoznikov sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom,

- srednji sedež za drugega sopotnika s varnostnim pasom,

- notranja obloga vrat iz pralnega materiala,

- radio z barvnim zaslonom, anteno in zvočniki, USB priklopom,

- integriran sistem za prostoročno telefoniranje (bluetooth),

- klimatska naprava z regulacijo temperature,

- električni dvig stekel,

- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem,

- filter za prašne delce,

- računalniški prikazovalnik podatkov,

- odlagalni prostor nad vetrobranskim steklom,

Osvetlitev:

- dnevne LED luči

- funkcionalno pozicionirane delovne luči na zadnji strani kabine,

- gabaritne LED luči,

- meglenke,

- LED svetlobni blok na strehi kabine, ne sme biti nameščen nad najvišjo točko kabine,

- LED utripajoče luči vgrajene v maski kabine (levo in desno),

Motorni del:

- sodoben vodno hlajen EURO 6e dizelski motor ali novejši.

- protihrupna zaščita vsaj 81 dB,

- moč motorja od 260 do 300 KS,

- navor motorja: vsaj 1.100 Nm, med 1.500 in 1.600 vrtljaji na minuto,

- prostornina motorja vsaj 7.500 kubičnih centimetrov,

- pojačana motorna zavora,

- omejitev hitrosti 90 km/h po homologaciji ES,

- izpuh usmerjen navzdol,

- naprava za hladni zagon motorja,

- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov,

Rezervoar za gorivo:

- rezervoar za gorivo prostornine vsaj 120 litrov, z zaklepom,

- rezervoar za  tekočino AdBlue, vsaj 20 litrov, z zaklepom.

Menjalnik:

- avtomatiziran 8 stopenjski menjalnik,

- prestavno razmerje prirejeno namenu rabe,

Diferencial:

- zapora diferenciala na zadnji osi,

Odgon za pogon nadgradnje:

- odgon ustrezne izvedbe, primeren za nadgradnjo,

- uporaba funkcije nadgradnje med manipulacijo z vozilom,

Krmilni mehanizem:

- več funkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu,

- krmiljene nameščeno na levi strani vozila,

- rezervoar za olje krmilnega sistema,

- ključavnica volana.

Zavorni sistem:

- kolutne zavore ABS, ,

- sistem ASR za preprečevanje zdrsa na cestišču,

- zavorne obloge brez azbesta,

- prikaz obrabe zavornih oblog,

Sistem za aktivno varnost:

- elektronski stabilizacijski program ESP,

- asistenca za zaviranje v sili.

Kolesa (pnevmatike) in vzmetenje:

- parabolično vzmetenje spredaj in zadaj za nizko težišče vozila,

- pnevmatike M+S na vseh oseh,

- dimenzije pnevmatik prilagojene rabi vozila in osnim obremenitvam,

- stabilizatorji na zadnji osi, primerni za dovoljene obremenitve,

- protiprašne zaščite na plastičnih blatnikih spredaj in zadaj,

- jeklena platišča,

Električni sistem in oprema:

- akumulatorja, nazivne napetosti 2x12 V, vsaj 120 Ah,

- generator, 28 V, vsaj 100 A,

- glavno stikalo za akumulator,

- vtičnica v kabini 12V.

Obvezna oprema:

- oprema po CPP, (homologiran varnosti trikotnik, prva pomoč, žarnice, odsevni jopič, zložljiva lopata),

- dve kolesni zagozdi,

- gasilni aparat, na prah, PS-4 kg gasilne sposobnosti 21A, 113B.

- gumijasti predpražniki za tla v kabini, vključno za motorni tunel,

- sedežne prevleke,

- bočna naletna zaščita,

- mehanska zaščita zadnjih luči.

Garancija:

- splošna garancija minimalno 24 mesecev in minimalno 36 mesecev na pogonske sklope.

- garancija proti koroziji šasije in kabine: vsaj 60 mesecev.

- NADGRADNJA

Osnovne zahteve:

- nadgradnja prirejena za montažo na šasijo s kabino,

- nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev,

- sistemsko varovanje tovora na nadgradnji v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, (Ur.l. RS št. 32/2010),

- nadgradnja in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami

- EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev,

- ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo.

Dimenzije nadgradnje in zmogljivost:

- širina nadgradnje: največ 2.500 mm (brez ogledal),

- nakladalna dolžina vsaj 4.000 mm,

- dolžina vozila: največ 6.800 mm,

- dva kavlja za zvračanje kontejnerja širine od 550 do 650 mm, s pnevmatskim varovanjem,

- teleskopska nadgradnja za samonakladalno vozilo za odvoz komunalnih in industrijskih odpadkov v tipskih kontejnerjih  do 10 m3 (po standardu DIN 30720-1),

- nosilnost nadgradnje: med 9.000 in 10.000 kg,

- zmogljivost dviga samonakladalnika vsaj 7.000 kg,

- maksimalen izteg teleskopskih rok, vključno s teleskopi, nazaj od vrtišča nakladalnih vilic do sornika vpetja v skrajni legi mora biti vsaj 3.500 mm,

- podnivojsko dviganje in oprtanje kontejnerja,

- ročno varovanje kontejnerjev s stransko izvedbo,

- širina med teleskopskima rokama: od 2.000 do 2.150 mm,

- Delovni pritisk vsaj 30 MPa,

Konstrukcija nadgradnje:

- glavne komponente: nosilni okvir, teleskopske roke, hidravlične podporne noge, kavlji za zvračanje kontejnerja pri praznjenju, vpetje za varovanje tovora, verige,

- konstrukcija iz visokokvalitetnega jekla, minimalna kvaliteta jeklo S355 ali ekvivalent,

- celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi,

- Zaščita batnic dvižnih cilindrov,

- Zaščita verig.

Komande in upravljanje:

- upravljanje za vse funkcije radijsko daljinsko in od zunaj, proporcionalno

- hitri pomik pri rokovanju s praznimi kontejnerji,

Hidravlični sistem nadgradnje:

- teleskopske roke posamično krmiljene,

- hidravlični cilindri za premik teleskopskih rok, nameščeni znotraj,

- hidravlične podporne noge posamično krmiljenje – naležna površina ravna,

Električni sistem nadgradnje:

- električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.

Mazanje:

- ročno mazanje na predvidenih in lahko dostopnih mestih.

Zaščita in barva:

- visoko kvalitetna zaščita in barva, predhodno vsi elementi peskani, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi,

- lakirane zunanje površine nadgradnje morajo biti v barvi kabine,

- barva nakladalca v barvi kabine.

Svetlobna signalizacija na nadgradnji:

- Zadnje luči v LED izvedbi,

- dve LED delovni luč zadaj na vozilu (levo in desno) nameščene in prilagojene namenu rabe vozila ter mestu dela,

Ostala oprema nadgradnje:

- metla in lopata, pritrjeni v posebej prilagojenih nosilcih,

- aluminijast zaboj za odlaganje mreže za pokrivanje kesona, odprte izvedbe,

- zaboj za orodje.

Garancija nadgradnje:

- splošna garancija: vsaj 24 mesecev,

- garancija proti prerjavenju nadgradnje:  vsaj 60 mesecev.

Servisiranje nadgradnje:

- servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje.

- servisne storitve mora zagotavljati z odzivnim časom dveh delovnih dni s hkratno dobavo in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov,

- ponudnik servisiranje iz zgoraj navedenih alinej dokazuje z izjavo, ki je priloga k ponudbi.

- DVIGALO

- hidravlični izteg teleskopa najmanj 7,0 m,

- enotočni ali dvotočni hidravlični sistem,

- neto dvižni moment vsaj 50 kNm,

- kot obračanja vsaj 410 º,

- moment obračanja vsaj 12 kNm,

- delovni pritisk vsaj 200 MPa,

- teža brez pribora največ 1.300 kg,

- širina dvigala do 2,3 m,

- stabilizatorji hidravlično izvlekljivi,

- zaščitena napeljava,

- dve delovni luči nameščeni in prilagojeni namenu rabe vozila ter mestu dela (na roki),

- upravljanje preko dveh ročic + dveh pedalov (2 + 2) s sedeža,

- obesa rotatorja in rotator,

- nosilnost grabilca vsaj 900 kg,

- polipni grabilec s štirimi kraki, razpon med odprtimi kraki vsaj 1000 mm, in prostornine 110 l, nosilnosti vsaj 900 kg,

- rezervoar za hidravlično olje vsaj 100 l,

- dvig stabilizatorja na desni strani ročno, hidravlična črpalka s pretokom vsaj 50 l/min.

- visoko kvalitetna zaščita in barva, predhodno vsi elementi peskani, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi, serijsko obarvano v barvi proizvajalca.

Rok dobave:

- Največ 8 mesecev od podpisa pogodbe.

- IZOBRAŽEVANJE:

- Ob predaji vozila se zahteva inštruiranje voznika za upravljanje z vozilom in v skladu z varstvom pri delu in ostalo prometno zakonodajo.

- V dogovorjenem terminu po predaji vozila, ponudnik zagotovi izobraževanje iz področja vzdrževanja za voznika in vsaj treh delavcev servisne delavnice.

- DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija, ki izkazuje, da je ponujeno vozilo skladno s tehničnimi karakteristikami (ponudnik dokumentacijo predloži ob oddaji ponudbe):

- tehnična risba z dimenzijami vozila (mere v mm) in Izračun osnih obremenitev vozila (kg) z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu,

- tehnična risba-tloris skrajnih točk celotnega vozila, minimalni kot koloteka in obračalni (rajdni) krog, (mere v mm),

- prospektni material s tehničnim opisom, ki izkazuje ponujeno vozilo po znamki in tipu za šasijo in nadgradnjo.

Dokumentacija potrebna za vključitev vozila v promet (ponudnik dokumentacijo predloži ob primopredaji vozila):

- dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo,

- potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preizkusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja,

- oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- potrdilo o skladnosti (homologacija) ter v kolikor je potrebno, vsi atesti in dovoljenja za varno delo in takojšnjo vključitev v promet takoj po prevzemu vozila s strani naročnika,

- potrdilo o nizki hrupnosti šasije.

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.