Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Storitve fiksnih komunikacij

Oznaka javnega naročila:  302/2-SFK/26

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah   naročnika.

- Ponudnik naloži ta obrazec v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Storitve fiksnih komunikacij in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji

|  | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Skupne značilnosti vseh IP-telefonov |  |  |  |
| Funkcije telefona | Osebni imenik | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Dostop do centralnih imenikov (XML/LDAP/AD) , pri čemer mora biti vključen le imenik članice (OU) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Seznam klicev (sprejeti, zgrešeni, opravljeni) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Upravljanje seznama klicev (brisanje, prenos v imenik, klicanje iz seznama,…) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Indikacija zgrešenega klica | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Prikaz imena v klicu in v seznamu klicev | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Ne moti | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Blokada mikrofona | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Preusmeritev klica | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Zavrnitev klica (s preusmeritvijo) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Predaja klica | ☐DA ☐ NE |  |
|  | Klici na čakanju | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Zadržanje klica | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Prikaz trajanja klica | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Prenosljivost telefona brez izgube nastavitev | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku | ☐ DA ☐ NE |  |
| Funkcije sistema s podporo v telefonu | Obvestilo o sprejetem sporočilu | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Razločevalno zvonjenje | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Parkiranje in prevzem klica | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Souporaba telefonske številke (Shared/Bridged Line) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zvokovne zmožnosti | Ozkopasovni kodirniki: G.711a/µ, G.729 | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Širokopasovni kodirniki: G.722 | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | VAD, CNG, PLC, AJB, AGC | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | DTMF: In-band, RFC 2833, SIP Info | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Prostoročni način, polno dvosmerno delovanje | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Izločanje akustičnega odmeva | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Priključek za naglavne slušalke | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Več vrst (melodij) zvonjenja | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Glasba na čakanju | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Nastavitev glasnosti zvonjenja in pogovora | ☐ DA ☐ NE |  |
| Protokoli | SIP v2 (RFC 3261) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | RTP/RTCP (RFC 1889, 1890) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | DNS (SRV and multiple A records) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Type of service (ToS) (RFC 791, 1349) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | VLAN tagging 802.1Q: Layer 2 QoS | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | LLDP (802.1ab) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Nastavitev VLAN-a prek protokolov LLDP-MED ali CDP | ☐ DA ☐ NE |  |
| Povezovanje | Dva priključka RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps oz. 1 Gbps | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Vgrajeno Ethernet stikalo 10/100 Mbps oz. 1 Gbps | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.3af | ☐ DA ☐ NE |  |
| Tipkovnica | Standardna tipkovnica z 12 tipkami (0..9, *, #) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Fiksne funkcijske tipke (nastavitve, storitve,…) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Gumb ali tipke za dvodimenzionalno navigacijo (pomik levo-desno, gor-dol) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Upravljanje | Samodejna (omrežna) konfiguracija (tftp, http,…) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Upravljanje na telefonu (tipkovnica/prikazovalnik) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Varnost | Varen uporabniški in administratorski dostop | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Geslo (PIN) za dostop do nastavitev | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | HTTPS, SRTP, TLS | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | VLAN (802.1Q) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Digest avtentikacija (MD5) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Šifrirana (podpisana) konfiguracija (AES-256) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | Digitalni certifikati | ☐ DA ☐ NE |  |
| 2. STANDARDNI TELEFON |  |  |  |
| Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.3af | Class 1/2 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Enobarvni grafični prikazovalnik, min. ločljivost oz. število vrstic | 128x64 ali (128x48 in najmanj 4 informacijske vrstice) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Kontekstno neodvisne (soft) tipke | 3 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Čakajoči klic (na ponoru, samodejno) | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Dokončanje klicanja zasedenega uporabnika | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Dokončanje klicanja uporabnika, ki se ne javi | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Identifikacija zlonamernih klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenca treh udeležencev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenčna zveza s postopno gradnjo | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenčna zveza s pridruževanjem | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Možnosti klicanja: | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · tipkovnica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · imenik | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · seznam klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Ne moti | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Nočna služba | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Obvestilo o sprejetem sporočilu | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Odklonitev klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Omejitev klicanja | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Parkiranje in prevzem klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Ponovno izbiranje zadnje izbrane številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Povratni klic | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Predaja klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · slepa predaja | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · predaja s prednajavo | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Preusmerjanje klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| brezpogojno | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| priključek je zaseden | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| klicani se ne javi | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| priključek ni dosegljiv | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prevzem klica z izbiranjem | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prevzem klica v skupini | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz imena | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz identifikacije | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Omejitev prikaza identifikacije | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Razločevalno zvonjenje | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skrajšano izbiranje – individualni seznam | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skrajšano izbiranje – skupni seznam | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skupine naročniških številk | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skupinski/paralelni klic | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Sledenje klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Vmesna zveza z možnostjo zadržanja osnovne | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zadržanje klica oz. zveze | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zaklepanje telefona | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zavračanje anonimnih klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zveza brez izbiranja številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| 3. NAPREDNI TELEFON |  |  |  |
| Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.3af | Class 2/3 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Enobarvni grafični prikazovalnik, min. ločljivost oz. število vrstic | 128x64 ali (128x48 in najmanj 4 informacijske vrstice) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Nastavljive funkcijske in klicne tipke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Kontekstno neodvisne (soft) tipke | 3 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Razširitvena tipkovnica, dvobarvni LED indikatorji5 | min. 12 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Brezvrvična slušalka6 (Bluetooth, DECT) | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Št. naročniških številk (linij) na telefonu | 4 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz statusa linij/uporabnikov (Busy Line Field) | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Souporaba telefonske številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Čakajoči klic (na ponoru, samodejno) | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Čakanje na zasedenega (na zahtevo izvora) | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Dokončanje klicanja zasedenega uporabnika | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Dokončanje klicanja uporabnika, ki se ne javi | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Identifikacija zlonamernih klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Interkom | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenca treh udeležencev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenčna zveza s postopno gradnjo | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenčna zveza s pridruževanjem | da | ☐DA ☐ NE |  |
| Možnosti klicanja: | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · tipkovnica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · imenik | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · seznam klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · programirane tipke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Ne moti | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Nočna služba | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Obvestilo o sprejetem sporočilu | da | ☐D A ☐ NE |  |
| Odklonitev klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Omejitev klicanja | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Parkiranje in prevzem klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Ponovno izbiranje zadnje izbrane številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Povratni klic | da | ☐DA ☐ NE |  |
| Predaja klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · slepa predaja | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · predaja s prednajavo | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Preusmerjanje klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| brezpogojno | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| priključek je zaseden | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| klicani se ne javi | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| priključek ni dosegljiv | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| selektivno, variabilno | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prevzem klica z izbiranjem | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prevzem klica v skupini | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz imena | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz identifikacije | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Omejitev prikaza identifikacije | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Razločevalno zvonjenje | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skrajšano izbiranje – individualni seznam | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skrajšano izbiranje – skupni seznam | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skupine naročniških številk | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Souporaba telefonske številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skupinski/paralelni klic | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Sledenje klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Vmesna zveza z možnostjo zadržanja osnovne | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Vstop v zvezo zasedenemu uporabniku | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zadržanje klica oz. zveze | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zaklepanje telefona | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zavračanje anonimnih klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zveza brez izbiranja številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| 4. GIGA TELEFON |  |  |  |
| Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.3af | Class 2/3 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Enobarvni grafični prikazovalnik, min. ločljivost oz. število vrstic | 128x64 ali (128x48 in najmanj 4 informacijske vrstice) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Nastavljive funkcijske in klicne tipke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Kontekstno neodvisne (soft) tipke | 3 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Razširitvena tipkovnica, dvobarvni LED indikatorji5 | min. 12 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Brezvrvična slušalka6 (Bluetooth, DECT) | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Št. naročniških številk (linij) na telefonu | 4 | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz statusa linij/uporabnikov (Busy Line Field) | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Vgrajeno Ethernet stikalo 1 Gb/s | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Čakajoči klic (na ponoru, samodejno) | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Dokončanje klicanja zasedenega uporabnika | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Dokončanje klicanja uporabnika, ki se ne javi | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Identifikacija zlonamernih klicev | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Interkom | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenca treh udeležencev | Da | ☐DA ☐ NE |  |
| Konferenčna zveza s postopno gradnjo | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Konferenčna zveza s pridruževanjem | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Možnosti klicanja: | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · tipkovnica | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · imenik | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · seznam klicev | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Ne moti | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Nočna služba | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Obvestilo o sprejetem sporočilu | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Odklonitev klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Omejitev klicanja | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Parkiranje in prevzem klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Ponovno izbiranje zadnje izbrane številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Povratni klic | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Predaja klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · slepa predaja | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| · predaja s prednajavo | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Preusmerjanje klica | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| brezpogojno | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| priključek je zaseden | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| klicani se ne javi | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| priključek ni dosegljiv | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prevzem klica z izbiranjem | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prevzem klica v skupini | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz imena | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Prikaz identifikacije | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Omejitev prikaza identifikacije | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Razločevalno zvonjenje | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skrajšano izbiranje – individualni seznam | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skrajšano izbiranje – skupni seznam | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skupine naročniških številk | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Skupinski/paralelni klic | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Sledenje klica | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Vmesna zveza z možnostjo zadržanja osnovne | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zadržanje klica oz. zveze | Da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zavračanje anonimnih klicev | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| Zveza brez izbiranja številke | da | ☐ DA ☐ NE |  |
| 5. STIKALA |  |  |  |
| Splošne zahteve | 1. Nameščena najnovejša programska oprema (izjavljamo, da bo zahteva izpolnjena) | ☐ DA ☐ NE | -------- (se preverja ob namestitvi na lokacijo) ------- |
|  | 2. Priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno komunikacijsko omaro | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 3. Zmogljivost MAC tabele vsaj 8.000 naslovov | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 4. Podpora za 9 KB okvirje (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih | ☐ DA ☐ NE |  |
| Vmesniki | 5. 2 kombinirana vmesnika RJ-45/SFP za 10/100/1000 Base-X pri 8 vmesnikih RJ-45 za 10/100/1000 Base-T; 2 vmesnika RJ-45 za 10/100/1000 Base-T + 2 kombinirana vmesnika RJ-45/SFP za 10/100/1000 Base-X pri 24/48 vmesnikih RJ-45 za 10/100/1000 Base-T | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 6. 2 kombinirana vmesnika RJ-45/SFP za 10/100/1000 Base-X | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 7. Podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina prenosa | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 8. Serijska vrata za upravljanje s konzolo | ☐ DA ☐ NE |  |
| 9. Napajanje drugih omrežnih naprav preko Etherneta (PoE, 802.3af): |  |  |  |
|  | a. najmanj 60 W skupne moči, PoE na vseh priključkih pri 8 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T, | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | b. najmanj 180 W skupne moči, PoE na vseh priključkih pri 24 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T, | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | c. najmanj 360 W skupne moči, PoE na vseh priključkih pri 48 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T, | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | d. polna električna obremenitev na poljubnem uporabniškem vmesniku (Class 3), | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | e. polovična sočasna obremenitev na vseh vmesnikih (100% Class 2). | ☐ DA ☐ NE |  |
| Funkcionalnost L2 |  | ☐ DA ☐ NE |  |
| 10. Navidezna lokalna omrežja – VLAN: | a. Vsaj 126 aktivnih VLAN omrežij iz obsega 4096 možnih |  |  |
|  | b. podpora standardu 802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking, …) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | c. ločen VLAN za upravljanje | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | d. poseben VLAN za vse, ki ne uspejo potrditi identitete po 802.1x (Guest VLAN) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | e. poseben VLAN za VoIP (z ustrezno obravnavo QoS) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | f. instanca protokola vpetega drevesa za vsak VLAN (RPVST+) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 11. Podpora samodejnemu konfiguriranju navideznih lokalnih omrežij (GVRP/GARP) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 12. DHCP Relay (opcija 82) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 13. Preprečevanje blokiranja Head-of-line (HOL) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Varnost | 14. SSH (v2) za zaščito prometa oddaljenega dostopa) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 15. SSL za HTTPS dostop do spletnega vmesnika za upravljanje naprave | ☐ DA ☐ NE |  |
| 16. IEEE 802.1x: |  |  |  |
|  | a. možnost preverjanja identitete uporabnika, priključenega na določen vmesnik (RADIUS) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | b. možnost dinamične določitve VLAN-a za posameznega uporabnika na vmesniku | ☐ DA ☐ NE |  |
| 17. Seznami za kontrolo dostopa – ACL: |  |  |  |
|  | a. vsaj 512 pravil | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | b. nadzor prometa glede na MAC ali IP naslov pošiljatelja in prejemnika | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | c. nadzor prometa glede na TCP/UDP port pošiljatelja in prejemnika | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | d. nadzor prometa glede na 802.1p, DSCP/IP precedence,… | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 18. Možnost statičnega konfiguriranja ali omejitev števila dinamičnih MAC naslovov na vmesnik | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 19. IGMP snooping (verzije 1, 2, 3) | ☐ DA ☐ NE |  |
| Razpoložljivost | 20. Podpora za 802.3ad LACP – možnost združevanja do 4 vmesnikov v do 4 enotne L2 povezave | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 21. Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 22. Zaščita pred DoS napadi | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 23. Podpora za 802.1w – Rapid Spanning Tree | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 24. Podpora za 802.1s – Multiple Spanning Tree | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 25. Spanning Tree Root Guard (STRG) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 26. Bridge Protocol Data Unit (BPDU) guard | ☐ DA ☐ NE |  |
| Kakovost storitev | 27. Podpora za vsaj 4 izhodne vrste na vmesnik | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 28. Strežba izhodnih vrst po prioriteti ali WRR (weighted round-robin) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 29. Enostavno upravljanje QoS z razvrščanjem prometa na osnovi vhodnih vrat, 802.1p, DiffServ, TOS | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 30. Omejevanje prometa glede na vhodna vrata in VLAN | ☐ DA ☐ NE |  |
| IPv6 | 31. Podpora za dual-stack IPv6/IPv4 | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | 32. Izvajanje mehanizmov QoS in ACL v strojni opremi | ☐ DA ☐ NE |  |
| Upravljanje | 33. Možnost upravljanja preko standardnega spletnega brskalnika (konfiguriranje, vzdrževanje, nadzor) | ☐ DA ☐ NE |  |
| 34. Protokoli za upravljanje: |  |  |  |
|  | a. SNMP 1, 2c in 3, SSH, HTTPS, TFTP, BOOTP, DHCP | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | b. SNTP za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa | ☐ DA ☐ NE |  |
| 35. Konfiguriranje: |  |  |  |
|  | a. enostavna samodejna instalacija in začetna konfiguracija naprave | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | b. samodejna detekcija naprav v soseščini in konfiguracija preko LLDP-MED ali CDP | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | c. interaktivno konfiguriranje preko protokola SSH med delovanjem stikala | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | d. shranjevanje konfiguracije (v ASCII obliki) in nalaganje programske opreme (http/https, tftp) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | e. podpora dvema verzijama programske opreme na stikalu | ☐ DA ☐ NE |  |
| 36. Možnosti nadzora: |  |  |  |
|  | a. podpora za RMON (vsaj grupe History, Statistics, Alarms, Events) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | b. zrcaljenje vrat ali VLAN – na enega od vmesnikov je možno preslikati promet do 8 vrat/VLAN | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | c. možnost prikaza poti paketa preko IP infrastrukture (traceroute) | ☐ DA ☐ NE |  |
|  | d. podpora funkcionalnosti Syslog | ☐ DA ☐ NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik  navedei ime priloženega kataloga ali prospekta/priloge in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik temu obrazcu priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in dosegljivost le-teh v word obliki.