SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 1-JN-B/2026 |
| Naziv javnega naročila | Nakup teleskopskega nakladalnika |

TEHNIČNE ZAHTEVE:

Stroj mora biti nov in nerabljen z letom izdelave najmanj 2025. Osnovne zahteve: - Diesel motor EU STAGE 5 standard - Moč motorja minimalno 80 kW - Prostornina motorja minimalno 4000 cm3 - Minimalno 500 Nm navora - Avtomatsko obratno vrtenje vetrnice hladilnega sistema - Možnost izbire dvokolesnega (2WD) ali pogona na vsa 4 kolesa (4 WD) - SRS-sistem stabilizacije stroja med vožnjo - Trije načini krmiljenja koles 4WS - Minimalna hitrost 30 km/h - Vsa 4 kolesa enakih dimenzij 24" - Kolesa polnjena z gelom proti predrtju - Hidravlične servo zavore - Hidravlični sistem z variabilno(batno) hidravlično črpalko - Delovni pretok 140 l/min - Servo komande - ISO sistem krmiljenja (joystick control) - Regenerativna hidravlika z blaženjem - ROPS/FOPS struktura kabine + zaščita strehe in vetrobranskega stekla - Tonirana stekla - Klimatska naprava v kabini - Karbonski filter zraka - Zračno vzmeten sedež - Analogno digitalna nadzorna plošča - Delovna teža stroja min 8000 kg - Sirina stroja maksimalno 2500 mm - Višina stroja maksimalno 2500 mm - Višina nakladanja 7000 mm - Nosilnost 4200 kg - Nosilnost v najvišji točki minimalno 2400 kg - Nosilnost pri polnem iztegu teleskopa naravnost minimalno 1500 kg - Hitra spojka za menjavanje žlic in orodij hidravlične izvedbe - Volumenska žlica 2,5m3 z hidravličnim zapiralom - Viličarska oprema - Mehanska zaščita podvozja stroja, menjalnika in posode za gorivo - Protipožarno varnostno stikalo - Indikator obremenitve stroja - Centralna mazalna točka - Opozorilni signal pri vzvratni vožnji - Cestna in delovna osvetlitev - Rotacijska luč - Radio Ostalo: - Komplet pripadajočega orodja in predpisane opozorilne nalepke - Navodila za uporabo v slovenskem jeziku - Računalniški nadzor stroja (sledenje) - Potrdilo Instituta za varstvo pri delu o primernosti stroja za varno uporabo - Brezplačno šolanje uporabnikov stroja Garancijske zahteve: - Splošna garancija minimalno 24 mesecev. Servisiranje: - Servisiranje stroja na lokaciji naročnika. - Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema stroja. DOBAVNI ROK: - Dobava stroja je največ 4 mesece od dneva podpisa pogodbe.

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec (znamka) in model ponujenega stroja |
| --- | --- | --- |
| 1. | TELESKOPSKI NAKLADALNIK |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: