SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 2-JN-B/2026 |
| Naziv javnega naročila | Nakup rovokopača - kombinirke |

TEHNIČNE ZAHTEVE:

Stroj mora biti nov in nerabljen z letom izdelave najmanj 2025. Osnovne zahteve: - Diesel motor EU STAGE 5 standard - Moč motorja minimalno 80 kW - Prostornina motorja minimalno 4000 cm3 - Minimalno 500 Nm navora - Odpiralno-nakladalna žlica spredaj z zobmi (kapaciteta minimalno 1.0 m3) - Sprednja hitra spojka hidravlične izvedbe z integrirano viličarsko opremo - Avtomatska izravnava sprednje nakladalne žlice - Bagerske (Joystick) komande na voznikovem sedežu za upravljanje kopalnega in nakladalnega dela - 6 stopenjski avtomatski menjalnik - Avtomatska blokada pretvornika navora - Delna zapora diferenciala - SRS sistem amortiziranja - blaženje nihanja stroja, kar omogoča lažjo vožnjo - Teleskopska kopalna roka - Hidravlični bočni pomik vpetja kopalne roke - HBCV varnostni ventili na kopalni roki - Minimalna globina kopanja 5500 mm z iztegnjenim teleskopom - Zaprt hidravlični sistem z variabilno hidravlično črpalko s pretokom minimalno 160 l/min - Hidravlična napeljava na kopalni roki za priklop kladiva, nagibne planirke in grabeža (izbira enosmerne ali dvosmerne funkcije) - Sprednja kolesa dimenzij 400/70-R20 in zadnja dimenzij 480/80-R26 (pnevmatike za vožnjo po vseh terenih) - Servo zavore - Tempomat - Ogrevana varnostna ROPS/FOPS panoramska kabina - Zračno vzmeten in ogrevan sedež - Klimatska naprava - Radio - Magnetno krožno svetilo - Cestna in delovna osvetlitev - Zaščitne gumi podloge pod stabilizatorji - Mehanska hitra spojka za menjavanje žlic in orodij na kopalnem delu - Izkopna žlica 400 mm - Izkopna žlica 600 mm - Izkopna žlica 800 mm - Planirna žlica 1500 mm nagibna Ostalo: - Komplet pripadajočega orodja in predpisane opozorilne nalepke - Navodila za uporabo v slovenskem jeziku - Računalniški nadzor stroja (sledenje) - Potrdilo Instituta za varstvo pri delu o primernosti stroja za varno uporabo - Brezplačno šolanje uporabnikov stroja Garancijske zahteve: - Splošna garancija minimalno 24 mesecev. Servisiranje: - Servisiranje stroja na lokaciji naročnika. - Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema stroja. DOBAVNI ROK: - Dobava stroja je največ 4 mesece od dneva podpisa pogodbe.

PODATKI O PONUJENEM BLAGU:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec (znamka) in model ponujenega stroja |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROVOKOPAČ - KOMBINIRKA |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: