SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 3-JN-B/2026 |
| Naziv javnega naročila | Nakup stroja za izpiranje prometnih površin |

TEHNIČNE ZAHTEVE

Stroj mora biti nov in nerabljen z letom izdelave najmanj 2025. Osnovne zahteve: - Specialno komunalno vozilo visoke okretnosti za izpiranje cest, pločnikov, pešpoti, kolesarskih stez, trgov in parkirišč. - Stroj in vgrajena oprema morata biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije oziroma z veljavnimi direktivami EU. Motor: - Dizelski motor z močjo najmanj 62 kW pri 2.300 min⁻¹, vodno hlajen. - Emisijski standard najmanj EURO 6 D. - Rezervoar za gorivo iz nerjavnega materiala, prostornine najmanj 80 l. - Rezervoar za AdBlue iz nerjavnega materiala, prostornine najmanj 13 l. Dimenzije in mase: - Dolžina brez pralne naprave: največ 4.200 mm. - Dolžina s pralno napravo: največ 5.200 mm. - Širina brez zunanjih ogledal: največ 1.300 mm. - Višina brez strešnega visokotlačnega sistema: največ 2.000 mm. - Medosna razdalja: najmanj 1.900 mm. - Delovna širina pralne letve: hidravlično nastavljiva v območju 1.300–2.400 mm. - Obračalni krog med robniki: največ 7.000 mm. - Masa praznega vozila: največ 2.700 kg. - Nosilnost: najmanj 2.100 kg. - Največja dovoljena masa: največ 4.800 kg. - Oddaljenost od tal (ground clearance): najmanj 190 mm. Pogon in krmiljenje: - Hidrostatični brezstopenjski pogon na vsa štiri kolesa (4 × 4). - Zapora diferenciala. - Delovna hitrost: 0–15 km/h. - Transportna hitrost: 0–40 km/h (ločena delovni in transportni režim). - Tempomat za vzdrževanje delovne hitrosti. - Sposobnost premagovanja klanca pri polni obremenitvi najmanj 30 %. - Hidrostatično zglobno krmiljenje z zaznavanjem obremenitve - Volanski mehanizem nameščen na desni strani kabine. - Enoročno upravljanje pralnega sistema z upravljalno konzolo na desni strani. - Možnost prehoda robnikov višine najmanj 150 mm skladno s standardom DIN EN 15429-2 Hidravlični sistem: - Aksialno-batna črpalka s spremenljivim pretokom (variabilna). Električni sistem: - Napetost sistema 12 V. - Alternator zmogljivosti najmanj 105 A. - Akumulator kapacitete najmanj 95 Ah. Zavorni sistem: - Dvokrožni servo-hidravlični zavorni sistem s kolutnimi zavorami na obeh oseh. - Mehanska parkirna zavora z delovanjem na prednjo os. Pnevmatike: - Štiri (4) zimske pnevmatike M+S, platišča najmanj 16". Podvozje in vzmetenje: - Samonosno jekleno podvozje z ustrezno protikorozijsko zaščito. - Neodvisno vzmetenje na sprednji osi. - Listnate vzmeti na zadnji osi. Teleskopska pralna letev: - Nameščena na sprednjem delu vozila. - Hidravlično nastavljiva delovna širina 1,3–2,4 m. - Hidravlično upravljanje funkcij: dvig, spust, obračanje, izteg in uvlek. - Segmentna izvedba z ločenim vklopom posameznih vodnih sekcij: osrednja razpršilna letev, leva izvlečna razpršilna letev, desna izvlečna razpršilna letev, leva stranska izpiralna šoba, desna stranska izpiralna šoba. - Označitev skrajnih točk teleskopske letve z markerji. Ročni visokotlačni sistem: - Na strehi vozila vgrajena nosilna vrtljiva roka z avtomatskim navijalcem cevi dolžine min 15 m z delovnim območjem 360° okoli vozila in ročno pištolo. - Delovni tlak min 60 bar. - Pretok min 70 l/min. Rezervoar za vodo: - Prostornina najmanj 1.700 l. - Notranje pregrade proti valovanju tekočine. - Revizijska odprtina na zgornjem delu polnilnega lijaka. - Izvedba iz korozijsko odpornega materiala. Rezervoar za detergent: - Prostornina najmanj 40 l. Vodni sistem: - Delovni tlak najmanj 60 bar. - Pretok najmanj 70 l/min. - Nastavitev tlaka iz kabine. - Samodejni izklop črpalke ob pomanjkanju vode. - Večstopenjska filtracija vode: na polnilnem ustju, pred vodno črpalko, visokotlačni filter pred razpršilno letvijo. - Polnilna cev za hidrantni sistem s spojko Storz KA66. Kabina: - Zvočno izolirana kabina, nameščena na blažilcih vibracij. - Notranja osvetlitev. - Zatemnjena varnostna stekla; izolacijsko vetrobransko steklo. - Ergonomski, zračno vzmeten voznikov sedež z varnostnim pasom. - Sovoznikov sedež z varnostnim pasom in naslonom za glavo. - Električno ogrevana zunanja ogledala. - Dodatna ogledala za nadzor delovnega območja. - Klimatska naprava. - Radijski sprejemnik z Bluetooth povezavo. - Nastavljiv volanski obroč (po višini in globini). - Samodejni izklop električnega napajanja. - Kabina skladna s standardom EN 13531:2009-08 (obvezno dokazilo). - Najvišja raven hrupa v kabini v delovnem režimu: največ 75 dB (obvezno potrdilo proizvajalca). Instrumentacija in nadzor: - Centralna krmilna enota z barvnim zaslonom na dotik diagonale najmanj 10". - Prikazovalnik omogoča prikaz najmanj naslednjih podatkov: hitrost vožnje, vrtljaji motorja, nivo goriva, temperatura hladilne tekočine, skupni kilometri, obratovalne ure stroja, količina vode. - Sistem samodiagnostike z lokalizacijo napak. - Možnost izvoza podatkov o obratovanju. - Zvočna opozorila (nizek tlak olja, visoka temperatura motorja, zamašen zračni filter ipd.). - Dodatni prikazovalnik diagonale najmanj 4" za prikaz smeri vožnje, hitrosti in slike kamere. Svetlobna in varnostna oprema: - Prometna signalizacija v LED izvedbi - Štiri (4) delovne luči na strehi kabine. - LED osvetlitev delovnega območja. - Dve (2) rotacijski opozorilni luči na strehi vozila (spredaj in zadaj). - Štiri (4) oranžne bliskovne luči (2 spredaj, 2 zadaj). - Kamera za nadzor zadnjega dela vozila. - Zvočni signal pri vzvratni vožnji. - Oznake vozila skladne s slovenskimi predpisi. Barva: - Bela barva vozila. Dodatna oprema: - Avtomatski mazalni sistem. - Gasilni aparat. - Zagozde za kolesa. - Varnostni trikotnik in komplet prve pomoči. - Opozorilna rdeče-bela označba skladno z DIN 30710. Garancija: - Splošna garancija najmanj 24 mesecev. - Garancija proti prerjavenju šasije in kabine najmanj 6 let. Servis: - Zagotovljen pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji (v garancijskem in izven garancijskem obdobju). - Servisni interval najmanj na vsakih 500 obratovalnih ur. Dokumentacija ob primopredaji: - Certifikat o porabi goriva skladno z EN 15429-2. - Potrdilo o reciklabilnosti in ponovni uporabnosti materialov. - Garancijska knjižica. - Servisna knjižica. - Homologacijski dokument (kategorija N1). - Navodila za uporabo in varno delo v slovenskem jeziku (1× tiskana verzija v vozilu + elektronska verzija). - Račun z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo vozila. DOBAVNI ROK: - Dobava stroja je največ 5 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

PODATKI O PONUJENEM BLAGU:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec (znamka) in model ponujenega stroja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stroj za izpiranje prometnih površin |  |

Ponudnik obrazcu ePRO – Specifikacije obvezno priloži slike in brošuro s tehničnimi podatki ponujenega stroja.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: