| Številka JN: | JN-0035/2025 |
| --- | --- |
| Datum: | 03.03.2026 |

POPRAVEK MERIL V DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Nakup MR aparata z montažo, ureditvijo prostora in pogarancijskim vzdrževanjem

Številka javnega naročila

JN-0035/2025

# POPRAVEK MERIL

Na podlagi odgovorov, ki jih je naročnik podal na vprašanja prejeta od potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil, naročnik objavlja popravek meril.

Merilo

# Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi števila točk, ki jih bo zbral posamezen ponudnik, glede na spodnje kriterije:

- Skupna cena ponudbe posameznega ponudnika v EUR z DDV (Cj) je določena kot vsota ponudnikove cene za MR aparat (z garancijo 12 mesecev), cene za 6-letno polno pogarancijsko »all-inclusive« vzdrževanje ponujene opreme in cene za vsa GOI dela za ureditev prostora.

Najnižja ponujena cena (Cmin) je določena kot najnižja izmed vseh prejetih ponudb.

Izračun točk po merilu cena: T_cena = 70 x Cmin/Cj

- Izračun točk po merilu izbranih tehničnih zahtev (Tabela 2):

T_točke = število doseženih točk ponudnika

- Skupno število točk se izračuna kot vsota števila točk po merilu cena in števila točk izbranih tehničnih zahtev:

T_skupno = T_cena + T_točke

Tabela 2

| Št. | Merilo | Udeležba (točke) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najnižja cena | 70 |
| 2. | Merilo 1: Prilagajanje homogenosti pri DWI (podrobno v tehničnih spec.) | 4 |
| 3. | Merilo 2: Dodatne shimming tuljave v tuljavi za glavo in vrat. | 4 |
| 4. | Merilo 3: V namensko veliko telesno tuljavo vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa | 3 |
| 5. | Merilo 4: TSE in TSE Dixon sekvence za sočasno vzbujanje in zajem več rezin. | 4 |
| 6. | Merilo 5: Vključena je 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca se izvaja skozi celotno preiskavo. | 5 |
| 7. | Merilo 6: Ponujeni sistem ima sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2 ter grafični prikaz teh parametrov za jetra, ledvica in prostato | 2 |
| 8. | Merilo 7: Odstranjevanje šuma in podvojevanje prostorske ločljivosti MR slik. | 5 |
| 8. | Merilo 8: Pospešena SWI sekvenca. | 3 |
| Vsota vseh točk |  | 100 |

Dodatno merilo: V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enakim številom točk, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Žreb bo izveden samo med ponudniki, ki so ponudili dopustno ponudbo z enakim številom točk. Izmed teh ponudnikov bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo izžreban prvi.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu.