TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Javno naročilo: Nakup in dobava zgibnika

- Zgibni gozdarski traktor 4X4 (količina: 1)

- Motor:  4 ali 6 valjni turbodiesel z delovno prostornino najmanj 4l, ki izpolnjuje okoljske zahteve po veljavni EU zakonodaji glede emisij

- Moč dieselsko gnanega motorja najmanj 125 kW in največ 150 kW

- Navor motorja najmanj 700 Nm pri 1500 o/min

- Tovarniška teža stroja od 10.000 kg do 15.000 kg

- Največja širina stroja: 2500 mm

- Največja višina stroja: 3200 mm

- Dolžina stroja največ 8000 mm

- Klirens najmanj 550 mm

- Hidrostatski prenos

- Močnejše polosovine

- Pogon 4x4

- Zaklepanje diferenciala

- Kapaciteta hidravlične črpalke najmanj 105 cm3

- Velikost rezervoarja za hidravlično olje najmanj 60 l

- Senzor nivoja hidravličnega olja

- Stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja

- Separator vode iz goriva

- Menjalnik z dvema hitrostma; najvišja hitrost vsaj 35 km/h, terenska delovna prestava vsaj 15 km/h

- Jeklena zaščita podvozja, motorja in hidravličnega sistema

- Gume za težke pogoje s kolesnimi verigami za blato in skale dimenzij 23.1-26 ali podobne do predpisanega klirensa in največje širine (širina do 2500 mm brez nameščenih verig)

- Udobna varnostna kabina z ROPS/FOPS/OPS certifikatom in z varnostnimi stekli spredaj in na strani. Z dvojnimi vrati in vrtljivim sedežem vsaj  2000

- Ergonomsko oblikovan, 3 smerno zračno vzmeten plavajoč sedež z gretjem, ventilacijo in visokim hrbtiščem, z nastavitvijo naslona za roke, joystickov, nastavitvijo višine sedišča, opore ledvenega dela in naklona hrbtnega dela

- Zvočna in toplotna izolacija kabine

- Ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava

- Stopnica za vstop v kabino

- Zračni filter kabine

- Vgrajen radio

- Vtičnica za polnjenje mobilnih naprav 12V

- Kabina opremljena z brisalci za čiščenje sprednjega in zadnjega stekla.

- Daljinsko upravljanje stroja in vitla

- Dvigalo, polno opremljeno za manipuliranje z grabežem

- Dvižni moment dvigala najmanj 125 kN

- Doseg dvigala vsaj 8 m

- Dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem površine vsaj 0,35 m2 z enoto za prežagovanje-žaga na grabežu

- Širina odprtja grabeža minimalno 1800 mm

- Sprednja odrivna deska brez klešč in zadnja stabilizacijska deska

- Sprednja odrivna deska z možnostjo nastavitve horizontalnega nagiba za popravilo vlak, če jo proizvajalec ponuja

- Dvobobenska vitla vlečne sile vsaj 2 x 100 kN opremljena z jeklenico premera vsaj 12 mm in dolžine vsaj 100 m in vgrajenima odvijalcema jeklenice

- Nosilec poveznic (verig za zapenjanje sortimentov) na levi in desni strani na zadnji naletni deski

- Vertikalno premični škripci za lažje privlačevanje pod brežino s podajalcem jeklenice na obeh škripcih

- Snemljiv priklop za prikolico K 80 s pripravo za priklop hidravličnih zavor

- Klešče za tovor oz. »Clambunk« velikosti vsaj 1 m2

- Delovne luči na kabini, in na roki, vse v LED izvedbi

- Kovinska zaščita delovnih luči

- Standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči (vsa potrebna svetlobna oprema stroja za promet)

- Nosilec za motorno žago

- Zaboj za orodje

- Možnost daljinskega spremljanja proizvodnje, dela in pošiljanja podatkov

- Pooblaščen servis v Sloveniji

- Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan

- Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan

- Garancija 36 mesecev oz. 3 leta,

- Vsi redni servisi v roku garancije

- Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku

- Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj prižgan):

- Ponudnik mora strojev v sklopu pogodbe o nabavi dostaviti na željeno lokacijo, ki jo predhodno določi naročnik

- Polepitev vozila (logotipi in napisi SiDG) usklajeno z željami naročnika. Naročnik ponudniku zagotovi grafične podlage za izdelavo nalepk za polepitev.

- Dobavni rok največ 6 mesecev od podpisa pogodbe

Ostale obvezne zahteve za zgibnik 4X4:

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- slike ponujene dvižne naprave s tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

Zgibni gozdarski traktor se dostavi na lokacijo v Sloveniji, ki jo pred prevzemom sporoči naročnik. Dostava je del ponudbe in se naročniku ne zaračuna posebej.