STRATEŠKA VLAGANJA V OBJEKTE - MJU

PROJEKTNA NALOGA ZA IZVEDBO PREGLEDOV POSAMEZNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU MJU

- SPLOŠNO

Predmetna projektna naloga predstavlja podlago za izvedbo izbora izvajalca pregledov posameznih objektov, ki so v upravljanju Ministrstva za javno upravo (MJU) ter v nadaljevanju podaja izhodišča ter zahteve za izvedbo strokovnih pregledov.  Projektna naloga podaja navodila in enotne kriterije za izvedbo strokovnih ogledov posameznih lokacij oz. izvedbo  evalvacij, ki bodo podlaga za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno planiranje investicij na stavbah, ki so v celotni ali delni lasti RS ter so v upravljanju MJU.

Za namen izdelave projektne naloge je bila izvedena predhodna faza z izvedbo pilotnih pregledov treh stavb. Na podlagi poročila pilotnih pregledov so bila pripravljena izhodišča ter tabelarični obrazci za vnos podatkov, kar omogoča primerljivost med izvedenim evalvacijami. Tekom priprave in izvedbe pilotnih pregledov se je projekt izvedbe pregledov povezal tudi z dvema drugima projektoma Republike Slovenije: 1. pregled energetske učinkovitosti stavb v javni lasti, ki jo je izvajala LEAG (Lokalna energetska agencija Gorenjske) in 2. operacije Gospodar – postavitvijo informacijskega sistema za evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države.  Za vsako stavbo je bil v sklopu pilotnega pregleda zagotovljen pregled s strani treh kompetentnih strokovnjakov pooblaščenih arhitektov / inženirjev, ki so ocenjevali gradbeno tehnično stanje na področju gradbeno obrtniških del, elektroinštalacijskih del, strojno inštalacijskih del, tudi požarne varnosti ter obenem preverili zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev ter univerzalne dostopnosti. Iz tabelaričnega pregleda je za vsako pregledano stavbo razvidno gradbeno tehnično stanje posamezne stavbe ali dela stavbe, nabor potrebnih vlaganj, ocenjena višina investicij ter opredelitev stopnje prioritete.

Upravljalec MJU bo lahko na podlagi ugotovitev izvedenih strokovnih pregledov iz evalvacijskih tabel za vsak objekt ali njegov del po tehnični in ekonomski ravni predvidel potrebna vlaganja v objekte, ki so v njegovem  upravljanju. Hkrati bodo podatki pridobljeni na pregledu objektov tudi povezani v sistem Gospodar - informacijsko rešitev za evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države. Vsa predvidena vlaganja morajo upoštevati izhodišča, da bo posamezna stavba ob predvidenih posegih še naprej izpolnjevala zahteve veljavnih predpisov glede statične trdnosti in stabilnosti, požarne varnosti, energetske učinkovitosti, univerzalne dostopnosti itd., v nobenem primeru pa se s predlaganimi posegi gradbeno tehnično stanje ne sme poslabšati. Za dosego tega cilja so že pred pregledom definirana izhodišča za zajem vseh potrebnih podatkov in kriterijev, ki bodo razvidni iz poročil, nabor, vsebino, načine zajemanja in razvrščanja pridobljenih podatkov.

Pri izvedbi pregledov s strani izbranih kompetentnih strokovnjakov bo med pregledom s strani  MJU omogočena in izvajana revizija izvedbe ogledov in priprave poročil za posamezne objekte, ki so v njegovem upravljanju.

Stavb, ki so v upravljanju MJU  je okvirno 141, umeščene so po celotni državi. So različnih velikosti,  nekatere so v upravljanju kot celotna stavba, nekatere pa so razdeljene v etažno lastnino, kjer je v upravljanju  s strani MJU samo eden ali več posameznih delov.

Ogledi morajo biti izvedeni s strani strokovnjakov arhitekturno inženirskih strok, pri čemer je  arhitekt ali gradbeni inženir praviloma vodja ekipe, ki evalvira gradbeno obrtniška dela, pri pregledu elektro in strojno inštalacijskih del pa mu pomagata pooblaščena inženirja s področja elektrotehnike in strojništva.

Naročnik je podlage za predmetno projektno nalogo  pridobil na podlagi že  izvedenih pilotnih projektov v letu 2025. Na podlagi poteka in poročila teh pregledov je naročnik pripravil enotno metodologijo pregleda, kar bo omogočilo  enakovredno ocenjevanje gradbeno tehničnega stanja pregledovanih stavb.

- CILJ OPRAVLJENIH STROKOVNIH PREGLEDOV

Cilj projekta je verodostojni in poenoteni inženirski zajem podatkov za stavbe, ki jih upravlja MJU. Za vsako od teh stavb (ali posameznega dela) se na podlagi ogleda s strani kompetentnih strokovnjakov pripravi poročilo, iz katerega je razvidno gradbeno tehnično stanje posamezne stavbe ali dela stavbe, nabor potrebnih vlaganj ter opredelitev stopnje prioritete. Na podlagi ugotovitev iz poročil se lahko smiselno in ekonomično načrtuje finančni in časovni okvir za potrebna vlaganja, v posamezni objekt (ali posamezni del) na način, bo posamezna stavba, če je le mogoče, izpolnjevala zahteve veljavnih predpisov glede potresne varnosti, energetske učinkovitosti, univerzalne dostopnosti ipd.

Predmetna projektna naloga služi seznanitvi predmeta naloge  pred  in po izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca pregledov, obenem pa bodo izbrani izvajalci za samo izvedbo obvezno upoštevali navodila za pripravo ogledov in poročil  / popisov stanja objektov,  na način, da bodo le-ta med seboj  poenotena in primerljiva ter bodo vsebovala ključne podatke za odločanje o nadaljnjih investicijsko vzdrževalnih delih.

- GRAFIČNA SHEMA POTEKA IN TRENUITNE FAZE PROJEKTA

Shema: Vir: MJU 2025 – prikazuje na kateri točki je potek projekta, ki se je začel v začetku 2025.

- METODOLOGIJA IZVEDBE PREGLEDOV POSAMEZNIH STAVB - KORAKI

- Naročnik praviloma dogovori  z izbranim izvajalcem izvedbo ogledov objektov po sklopih na način, da se pregledi za stavbe, ki so umeščene v območju, izvedejo  v eni etapi / dnevu z namenom, da se optimizirajo stroški prevoza in porabe časa za vožnjo na lokacijo stavbe, ki je predmet pregleda.

- Naročnik  praviloma pred izvedbo posameznega pregleda zagotovi za vsako stavbo, ki bo predmet pregleda vso razpoložljivo dokumentacijo, ki je:

- Podatke  / kontakt o  osebi  - hišniku  / upravniku / vzdrževalcih predmetne stavbe, ki bodo lahko podali podatke o težavah,  izvedenih in načrtovanih posegih, pri čemer je v primeru več oseb, ki skrbijo za posamezno področje,  potrebno posredovati vse relevantne kontakte (napr., s področja strojništva, elektrotehnike ipd.).

- Podatke o vseh izvedenih ali načrtovanih gradbeno tehničnih posegih na stavbi

- Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) ali projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ali projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), načrti in poročila so lahko celoviti ali delni

- Načrt / elaborat / študijo / zasnovo požarne varnosti

- Podatki o izvedenih energetskih pregledih za stavbo, če je bila ta izdelana za potrebe energetskega knjigovodstva ali za drug namen napr. energetsko sanacijo.

- Podatki o izvedenih  periodičnih pregledih s področja gradbeno obrtniških del elektrotehnike in strojništva ter požarne varnosti

- Druge relevantne podatke, ki so lahko pomembni za izvedbo strokovnega pregleda

- Tipiziran obrazec predvidoma v .xlsx obliki, izdelan za področje pregleda gradbeno obrtniških del, elektrotehnike, strojništva, kamor izvajalec pregleda vpisuje podatke, ki jih pridobi pred pregledom ter ob samem vizualnem ogledu oz. kasnejši analizi in izvedbi povzetka.

- Revizorja / preglednika, ki bo med izvedbo pregleda, spremljal izvedbo posameznega pregleda ter v primeru nepopolnih vhodnih podatkov ali drugačnih zapletov skušal pomagati, obenem pa bo pregledal izvedeno tipizirano poročilo v na predpisanem obrazcu ter ga pred oddajo tudi potrdil.

- Izvajalec pregleda pred samo izvedbo pregleda v pripravljeni obrazec, v .xlsx obliki, vpiše vse  pridobljene podatke s strani naročnika ter sam še pred izvedbo pregleda dodatno zagotovi seznanitev s podatki o stavbi, ki se lahko pridobijo iz javnih evidenc.  Izvajalec ob izvedbi vizualnega pregleda, na katerem naročnik zagotovi prisotnost kontaktne osebe, ki bo lahko podala med ogledom  odgovore na relevantna vprašanja izvajalca pregleda, opravi strokovni ogled gradbeno tehničnega stanja na področju gradbeno obrtniških del, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, univerzalne dostopnosti ter zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev.

Izvajalec obvezno na  vizualnem pregledu zagotovi osebno prisotnost celotne ekipe, ki jo je poimensko nominiral ob  oddaji ponudbe in sklenitvi pogodbe oz. najmanj treh kompetentnih strokovnjakov pooblaščenega arhitekta / inženirjev, ki ocenjujejo gradbeno tehnično stanje kot že opisano zgoraj.

Vizualni pregled je sestavljen iz pregleda, kjer izvajalec pridobi fotodokumentacijo, ki jo bo uporabil za vnose v končno tabelarično poročilo.

Vizualni pregled mora podati  poročilo o obstoječem stanju ter opredelitev nujnih posegov investicijsko vzdrževalnih del z opredelitvijo nujnosti takega posega ter oceno stroška. V pomoč pri pripravi tabelaričnega poročila so lahko tabelarični prikazi poročil že izvedenih  treh pilotnih projektov, kot tudi skupno poročilo, ki služijo kot podlaga za izvedbo nadaljnjih pregledov stavb v upravljanju MJU. Sestavni del končnega poročila je tudi ustrezno izpolnjena preglednica – tipiziran obrazec, predvidoma v .xlsx obliki, ki bo podlaga za uvoz podatkov v informacijski sistem Gospodar.

- Revizor /preglednik, tudi naročnik, lahko že med samo izvedbo pregleda sodeluje z odgovori na vprašanja v zvezi s pregledom stavbe, predvsem pa opravlja revizijo poročila  izvedenega  pregleda in ga dokončno po ustreznosti tudi potrdi. Vsa komunikacija med naročnikom / izvajalcem / revizorjem se odvija na daljavo ter z elektronsko komunikacijo.

- Šele po potrditvi poročila s stranmi naročnika (na podlagi posvetovanja z revizorjem), lahko izvajalec zaključi posamezno poročilo in to postane kot veljavna dokumentacija za nadaljnje odločitve upravljalca glede investicijsko vzdrževalnih del v prihodnjem obdobju.

- PRIKAZI PREDPRIPRAVLJENIH TABEL (v .xlsx obliki) ZA VNOS PODATKOV

Prikaz izsekov predloge tabele: osnovna stran in GO dela: zgoraj podatki o stavbi, nato popis elementov stavbe in spodaj popis stroškov sanacije Vir: MJU 2026

Prikaz izsekov predloge tabele Elektro instalacijska dela: zgoraj podatki o elektro instalacijah v stavbi, nato popis elementov stavbe in spodaj popis stroškov sanacije Vir: MJU 2026

Prikaz izsekov predloge tabele Strojno instalacijska dela: zgoraj podatki o strojnih instalacijah v stavbi, nato popis elementov stavbe in spodaj popis stroškov sanacije Vir: MJU 2026

- PRIKAZI IZPOLNJENIH TABEL (v .xlsx obliki) /  IZVEDENI PILOTNI PROJEKT

Prikaz izsekov izpolnjene dela tabele GO dela  - pilotni projekt Vir: MJU 2026

Prikaz izsekov izpolnjene tabele elektroinstalacijska dela  - pilotni projekt Vir: MJU 2026

Prikaz izsekov izpolnjene tabele strojno instalacijska dela  - pilotni projekt Vir: MJU 2026