Sklop 2: VEČJE GASILSKO VOZILO ZA GOZDNE POŽARE – GVGP 2  (GŠ) – 2 kos

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| ZNAMKA PODVOZJA VOZILA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL VOZILA (popolna oznaka): |  |
| NADGRADNJA: (naziv in naslov nadgraditelja) |  |

PREGLEDNICA št. 2: Tehnične specifikacije – Vozilo GVGP 2 (GŠ)

| Zap. št. | Opis - naročnikove zahteve | Naročnikova zahteva |  | Odgovor – dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila | Razvidnost odgovora: priloga/stran (ponudnik navede št. strani v ponudbi dok., kjer je podatek naveden oz. ustrezna dokazila, potrdila, ipd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO |  |  |  |  |
| 1.1 | Osnovni namen in zahteve za vozilo |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Skladno s standardom SIST EN 1846 -1, 2 in 3. | Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži dokazilo-certifikat s strani proizvajalca o skladnosti izdelave gasilskih vozil z zahtevami standarda. |  |  |  |
| 1.1.2 | Posadka – 1 voznikov sedež + 1 sedež na sovoznikovi strani in 3 sedeži (posamezni sedeži) v podaljšanem delu kabine. | število | 1+1+3 |  |  |
| 1.1.3 | Dolžina vozila brez vitla | mm | do 6.370 mm |  |  |
|  | Dolžina vozila z vgrajenim vitlom | mm | do 6.600 mm |  |  |
| 1.1.4 | Širina vozila v najširšem delu brez ogledal. | mm | do 2.400 mm |  |  |
| 1.1.5 | Višina praznega vozila. | mm | do 2.990 mm |  |  |
| 1.1.6 | Medosna razdalja. | mm | do 3.780 mm |  |  |
| 1.1.7 | Skupna dovoljena tehnična masa vozila. | kg | med 7.000 in 9.000 kg |  |  |
| 1.1.8 | Najmanjša razdalja od tal | mm | min 350 mm do razdelilnika min 260 mm do sprednje preme min 220 do zadnje preme |  |  |
| 1.1.9 | Vozilo na 4 kolesni pogon (4x4). |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Moč motorja. | 130 - 185 kW pri min 2100 vrt/min navor min. 430 Nm število obratov min. 1200obr/min |  |  |  |
| 1.1.11 | Hitrost vozila. | min 100 km/h |  |  |  |
| 1.1.12 | Referenčno vozilo: GVM 1 - Iveco Daily MUV ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2 | PODVOZJE VOZILA S KABINO |  |  |  |  |
| 2.1 | Podvozje vozila |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Diesel motor 4 valjni | vodno hlajen |  |  |  |
|  |  | min Euro 3 |  |  |  |
| 2.1.2 | Elektronski pospeševalnik (tempomat). |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Vsi deli na podvozju – šasiji, ki so izpostavljeni mehanskim poškodbam (veje…) | Morajo biti zaščiteni z mehansko zaščito (mrežo ali podobno). |  |  |  |
| 2.1.4 | Vzmetenje mora biti s pol-eliptičnimi ali paraboličnimi listnimi vzmetmi ali vijačne vzmeti s progresivno karakteristiko ali torzijsko vzmetenje. | ojačane |  |  |  |
|  |  | spredaj in zadaj |  |  |  |
| 2.1.5 | Motorna zavora, močnejša. | enaka ali večja moč kot je moč motorja |  |  |  |
|  | Nosilnost prednje osi | min. 2.700 kg |  |  |  |
|  | Nosilnost zadnje osi | min. 5.000 kg |  |  |  |
| 2.1.6 | Opozorilni signal za vzvratno vožnjo. |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Zadnji prečni nosilec za vlečno sklopko. |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 2 škobca na okvirju spredaj in 2 zadaj. |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Jeklen odbijač spredaj in naletna zaščita zadaj | Odbijač spredaj – bele barve |  |  |  |
|  |  | Naletna zaščita zadaj – v skladu z dogovorom naročnik – ponudnik in v skladu s cestno prometnimi predpisi (bele barve). |  |  |  |
| 2.1.10 | Razdelilnik moči za 2 prenosni razmerji (visoka/nizka) | Počasne in hitre, min 16+2 prenosnimi razmerji |  |  |  |
| 2.1.11 | Avtomatski menjalnik z vzvratno prestavo. | min. 8 prestav in min 1 vzvratno prestavo |  |  |  |
| 2.1.12 | Odgon iz menjalnika s prirobnico za gasilsko črpalko moči najmanj 35 Hp, primeren mora biti za trajno delovanje ali odgon iz razdelilnika odgona |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Zavorni sistem | kolutne zavore na prvi in drugi osi z ABS zavornim sistemom ali enakovreden |  |  |  |
|  |  | možnost izklopa zavornega sistema ABS ali možnost vklopa na offroad-ABS ali enakovredno |  |  |  |
|  |  | ročna zavora na prednjih ali zadnjih ali vseh kolesih, ki deluje v primeru kadar motor teče oziroma ročne zavore na zadnjih kolesih kadar motor ni v teku |  |  |  |
| 2.1.14 | Rezervoar goriva. | najmanj 80 l |  |  |  |
| 2.1.15 | Sistem za nadzor pravilne prestave in vrtljajev motorja za odgon črpalke – omejitev hitrosti vozila in omejitev vrtljajev motorja, kadar je odgon črpalke vklopljen. |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Vgrajen ustrezen odgon za pogon črpalke in ostalih naprav, ki so opredeljene v opisu nadgradnje za gašenje in reševanje. |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Klimatska naprava |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Kabina mehansko vzmetena, prilagojena namenu rabe. |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Ogledalo na levi in desni strani, ki se morajo popolnoma poklopiti na kabino. |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Komfortno vzmeten, nastavljiv sedež za voznika in sovoznika z varnostnim pasom in v kolikor proizvajalec ponuja tudi z naslonom za roke oz. brez naslonom za roke. | min. voznikov sedež zračno vzmeten |  |  |  |
| 2.1.21 | Radio z anteno in zvočniki v sprednjem in zadnjem delu kabine. |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi. |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Zapora centralnega diferenciala. |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Trdne osi z enojnimi kolesi ali torzijske/parabolične vzmeti. |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Akumulatorji | 24 V ali 12 V |  |  |  |
| 2.1.26 | Rezervni ključi |  |  |  |  |
| 2.2 | Kabina vozila |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Vozniška kabina, podaljšana. | Moštvo 1+1+3 |  |  |  |
|  | Bralna lučka na sovoznikovi strani, LED, pregiba s stikalom |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Osvetlitev vstopa. |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Centralno zaklepanje. | če proizvajalec podvozja ponuja v original izvedbi |  |  |  |
| 2.2.4 | Zadnja stranica kabine brez okna. |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Zunanja ogledala na vozniški in sovozniški strani. |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Gaberitne luči spredaj na kabini in zadaj na nadgradnji. |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Hidravlično krmilo. |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Krmiljenje nameščeno na levi strani vozila. |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Rezervoar za olje krmilnega sistema. |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Električni pomik stekel min. na voznikovi in sovoznikovi strani. | če proizvajalec ponuja tudi električni pomik zadnjih stekel |  |  |  |
| 2.2.11 | Slovenski jezik na prikazovalniku na armaturni plošči. |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Elektronski števec delovnih ur vozila. |  |  |  |  |
| 2.2.13 | V sredini, med sedežema se namesti centralni zaboj za shranjevanje opreme. |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Serijsko vgrajena navigacija z zemljevidi ali satelitska navigacijska naprava z avto nosilcem in polnilcem, Garmin LVG820 MT-D ali enakovredno. Naloženi morajo biti zemljevidi. |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Vlečna kljuka s kroglo in kavljem (CE) NATO OSE – kavelj in krogelna glava. Poleg kljuke morata biti ločeno nameščeni 7 in 13 polna vtičnica (za elektriko prikolice). |  |  |  |  |
| 2.3 | Barva vozila |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Kabina | rdeča - RAL 3000 streha kabine bele ali rdeče barve (RAL 3000) |  |  |  |
| 2.3.2 | Platišča jeklena. | original tovarniška barva |  |  |  |
| 2.3.3 | Podvozje originalna barva proizvajalca. | zaščita proti koroziji |  |  |  |
| 2.3.4 | Sprednji in zadnji odbijač ter sprednji in zadnji blatniki. | Bela barva |  |  |  |
| 2.3.5 | Nadgradnja | rdeča - RAL 3000 – strukturna barva |  |  |  |
| 2.4 | Pnevmatike |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Enojne pnevmatike mora biti na obeh oseh M+S, na kovinskih platiščih. | Pnevmatike morajo biti v skladu s homologacijo in ne smejo biti starejše več kot 1 leto. |  |  |  |
| 2.4.2 | Jekleni kolesni obroči. |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Pnevmatike morajo biti po izbiri proizvajalca in imeti M+S profil na vseh pnevmatikah. | terenske |  |  |  |
| 2.4.4 | Dimenzije pnevmatik minimalno R19,5 ali R20. | min. 335/80 ali 265/70 ali primerljivo, vezano na podvozje |  |  |  |
| 2.4.5 | Rezervno kolo s pnevmatiko profila M+S, ki je nameščeno na strehi nadgradnje. Ponudnik lahko rezervno kolo dobavi samostojno, v kolikor namestitev na streho nadgradnje ni mogoča. |  |  |  |  |
| 2.5 | Oprema podvozja |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 2 polna vtičnica | Min. 3 x 12V |  |  |  |
| 2.5.2 | USB vtičnica | Min 4 kos: 2 kos USB C, 2 kosa USB B |  |  |  |
| 2.5.3 | Dodati kabel | Min 2 kos: 1 kos USB/C in 1 kos USB/B |  |  |  |
| 2.5.4 | Nameščen mora biti min. 1 polnilec (v kabini) za luči. | npr. Adalit ali enakovreden (podroben opis pod tehnično zahtevo št. 4.8.8) |  |  |  |
| 2.5.5 | Nameščena morata biti min. 1 polnilec (v kabini) za ročno radijsko postajo. | npr. Motorola ali enakovreden (podroben opis pod tehnično zahtev poglavje 4.8.5) |  |  |  |
| 2.5.6 | Na sovoznikovi strani mora biti nameščena dodatna bralna lučka, ki mora imeti na sebi vklop/izklop stikalo. |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Prva pomoč |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Varnostni trikotnik |  |  |  |  |
| 2.5.9 | Opozorilna luč |  |  |  |  |
| 2.5.10 | Odsevni jopič/brezrokavnik | količina: 3 kos |  |  |  |
| 2.5.11 | Rezervne žarnice |  |  |  |  |
| 2.5.12 | Zagozda za vozilo. Nameščena mora biti na nadgradnji vozila. | količina: 2 kos |  |  |  |
| 2.5.13 | Ročni gasilnik S | v skladu z zahtevami homologacije pritrjen v kabini vozila |  |  |  |
| 2.5.14 | Dvigalka za tovrstno vozilo. |  |  |  |  |
| 2.5.15 | Električno stikalo za odklop akumulatorjev mora biti nameščen v kabini ali na šasiji, na lahko dostopnem mestu. Polnjenje akumulatorjev mora biti omogočeno v vseh pozicijah stikala 0 in 1. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 morajo biti odklopljeni vsi porabniki v vozilu. |  |  |  |  |
| 2.6 | Vitel: |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Električni vitel z jeklenico, vlečne sile min. 5400 kg, vodoodporen. | Vgrajen mora biti v odbijač vozila |  |  |  |
| 2.6.2 | Nameščen mora biti na prednjem delu vozila. | V primeru, da je vitel izpostavljen vremenskim vplivom, mora biti zaščiten s ponjavo. |  |  |  |
| 2.6.3 | Imeti mora glavno odklopno stikalo in blokado električnega toka v primeru trka. |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Upravljanje žično s konzolo na spiralnem traku in brezžično upravljanje. |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Dodatna oprema: torba za opremo za delo z vitlom, škripec, vlečni trak in 2 škopca. | Oprema mora ustrezati vlečni sili, za katero je dimenzioniran vitel. |  |  |  |
| 3 | NADGRADNJA VOZILA |  |  |  |  |
| 3.1 | Nadgradnja |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Modularna nadgradnja mora biti iz nerjavečega jekla, umetnih mas (npr. s steklom ojačan poliester ali primerljivo) in aluminija z integriranim sistemom nosilnih in proti torzijskih elementov. |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Vozniška kabina, ter podvozje morajo imeti vodno zaščito s sistemom (samoreševanje), kateri je gnan preko ločene električne črpalke primerne zmogljivosti glede na število šob za gašenje. Šobe morajo zaščititi vozilo na predelih, kateri so pomembni za delovanje in vožnjo vozila. Zaščita na kabini mora biti integrirana v vejno zaščito ali nameščena ločeno. Vklop zaščite vozila mora biti izvedena v kabini vozila na armaturni plošči (točno lokacijo se dogovori z naročnikom v času izdelave nadgradnje). Samozaščita mora delovati med vožnjo vozila. Izvedena mora biti pred toplotnimi vplivi temperature požara (termična zaščita). Sistem mora biti opremljen za izpust vode v zimskem času. Zaščita kabine min. 10 kos razpršilnih šob, podvozje min. 4 razpršilnih šob. |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Sistem mora imeti samostojno neodvisno črpalko na električni pogon, z neodvisnim enakomernim delovanjem, neglede na vrtljaje motorja vozila. Črpalka mora delovati med vožnjo vozila in v mirovanju vozila. Vklop črpalke in zaščite mora biti v kabini vozila. Ko je količina vode v rezervoarju 300 l se v kabini vozila vklopi zvočni in svetlobni signal. Zvočni in optični signal lahko ročno izklopimo. Zvočni in svetlobni signal mora biti namenjen opozorilu, da imamo v rezervoarju samo še 300 l vode, ki jo lahko uporabimo za samoreševanje iz ogroženega terena, oziroma za nadaljnje gašenje, če je samoreševanje iz akcije izključljivo. |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Vejna zaščita vozila mora potekati od prednjega dela vozila, čez streho vozila na nadgradnjo do kolutov za cevi na zadnjem delu. Vejna zaščita mora biti med kabino in nadgradnjo ločena. Vejna zaščita v predelu motorja mora biti izvedena na način, da je mogoč enostaven dostop do motorja vozila (enostavno snemljiva oziroma izvedena, da ne ovira dostopa). | Barva: bela Strukturna barva |  |  |  |
| 3.1.5 | Zaščita mora biti izdelana iz cevi | premer med 48 in 55 mm. |  |  |  |
| 3.1.6 | Cevna zaščita se mora prilagajati linijam kabine in nadgradnje in mora biti izpeljana po robovih. |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Cevi se ne smejo dotikati nadgradnje in kabine vozila ter ne smejo ovirati možnosti dostopa do motorja in funkcionalnosti vozila. |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Osnutek oblike cevne zaščite mora ponudnik oddati pri ponudbi. Končno obliko pa ponudnik in naročnik uskladita v času izdelave. |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Zadnji del nadgradnje mora biti odprtega tipa (navijaki, konzola črpalke), na levi in desni strani nadgradnje je roleta. Nadgradnja vozila mora biti v gabaritih kabine oziroma najširše točke vozila ali ožje s čim krajšim zadnjim previsom. | Barva rolet: svetlo siva |  |  |  |
| 3.1.10 | Zadaj nad navijaki se izdela zaboj za opremo z vrati, ki se morajo odpirati navzgor. Dostop do notranjosti zaboja je od zadaj. Za lažji dostop do opreme v zaboju mora biti izdelana preklopna stopnica ali druga primerna konstrukcijska rešitev. |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Streha nadgradnje mora biti pohodna, pokrita z rebrasto Al pločevino, katera je proti oksidaciji zaščitena s postopkom eloksiranja oziroma pobarvana s protizdrsnim premazom. |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Bočne rolete morajo biti izvedene tako, da tesnijo in ne prepuščajo prahu. Rolete prostorov za opremo imajo ključavnico z istim ključem. | Ob dobavi morata biti priložena 2 kos rezervnih ključavnic. |  |  |  |
| 3.1.13 | Zadaj na zaključku šasije sta nameščena 2 škopca. |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Oprema v nadgradnji mora biti optimalno razporejena – na primer: izvlečna ali vrtljiva stena, zaboji, pritrdišča… | Ponudnik v ponudbi predlaga osnutek optimalne rešite za namestitev opreme, ki jo bosta naročnik in ponudnik skupaj dogovorila v fazi izdelave nadgradnje. |  |  |  |
| 3.1.15 | Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabna. |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Vsa pritrdišča za opremo morajo biti označena z napisi v slovenskem jeziku. |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Na enem pritrdišči je lahko samo 1 kos opreme. |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Notranjost nadgradnje mora biti ustrezno osvetljena z LED lučmi |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Ko se odpre vrata se morajo luči avtomatsko prižgati in ko zapremo vrata se morajo luči avtomatsko ugasniti |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Na zadnjem delu vozila mora biti nameščena opozorilna tabla in odsevni trak | barva opozorilne table: rumeno-rdeča, v skladu s cestno prometnimi predpisi Količina: 2 kos |  |  |  |
| 3.1.21 | Pri stopnici za vstop voznika v kabino ali drugem primernem mestu mora biti nameščena dvopolna 12V/24V vtičnica (DIN 14690, 16A), okrogla z zunanjim navojem in zaščitnim pokrovčkom na verižici) za stalno polnjenje akumulatorjev vezana mimo glavnega odklopnega stikala. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 ali 1, mora biti omogočeno polnjenje akumulatorjev. Za isti namen se namesti še magnetni priklop. |  |  |  |  |
| 3.1.22 | V primeru 12V elektrifikacije: Vzdrževalec akumulatorjev mora biti prilagojen tipu akumulatorja v vozilu. Vzdrževalec mora biti z vsemi dodatnimi, vključno s priklopnimi čeljustmi, brez rezanja serijskih žic. | npr. min C TEK MXS 10A ali enakovredno – dobavi ponudnik.Magnetni priklop s kablom dolžine min 5 m, tip kabla: oranžni kabel Berica ali enakovredno, FFC/2, 2x2,5mm2, napetost do max 550 V, teža kabla max 0,12 kg/tm, delovna temperatura od 00 do 600C, CEI 20-22/II, CEI EN 60332-1-2, premer kabla 8,2 mm +- 1 mm. Priklopne čeljusti in set za stalni priklop na kleme z očesi za vijake M8 |  |  |  |
|  | V primeru 24V elektrifikacije: Vtičnica RettBox One-Air 20A, 230V/24V z vzdrževalcem ali enakovredno (vključno s priklopom za zrak), za polnjenje vozila z avtomatskim odklopom pri zagonu vozila. Polnilec mora biti nameščen v vozilu, ki zagotavlja polnjenje akumulatorjev do 300 Ah (npr. Ctek XT 14000 EU 24V ali enakovredno). Dobavi se tudi min 8 m kabla z vtikačem, za namestitev v garažo. Doda se še min 5 m kabla s vtičnico za RettBox na eni strani in šuko vtičnica s primerno zaščito pred električnim udarom na drugi strani (brez zraka). Vtičnico se namesti na levo stran vozila. Točno pozicijo določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. | Vzdrževalec v kompletu zagotovi ponudnik. Izvedeno mora biti polnjenje akumulatorjev in polnjenje luči ter radijskih postaj. |  |  |  |
| 3.1.23 | Na levi strani mora biti nameščena hitra spojka za priklop na zunanji dovod zraka, če ima vozilo zrak. |  |  |  |  |
| 3.1.24 | V bližini akumulatorjev mora biti na lahko dostopnem mestu nameščen priklop – 12/24V izveden z viličarsko vtičnico (Anderson konektor SB 175 - ČRN z zaščitnim pokrovčkom) za vžig lastnega ali tujega vozila v primeru izpraznjenih akumulatorjev. Konektor mora biti zavarovan pred nenamernim kratkim stikom |  |  |  |  |
| 3.1.25 | Pri nadgradnji mora biti isti proizvajalec nadgradnje, rolet in črpalke oziroma mora biti ponudnik serviser ponujene črpalke v primeru, da je črpalka drugega proizvajalca. |  |  |  |  |
| 3.2 | Črpalka, rezervoar in navijaki: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Kapaciteta rezervoarja min. 1500 l oziroma v plus kar je največja mogoča količina glede na nosilnost vozila. Natančno količino, uskladi ponudnik skupaj z naročnikom po predhodnem izračunu teže in obremenitve vozila. | Odstopanje je lahko +/- 5%. |  |  |  |
| 3.2.2 | Rezervoar mora biti nameščen tako, da ustreza osnim obremenitvam in ne zmanjšuje voznih lastnosti ter stabilnosti vozila med vožnjo - optimalno težišče. |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Notranjost mora imeti pregrade, ki preprečujejo valovanje vode |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Spodnji del rezervoarja se lahko izdela v konus-nižje od šasije oziroma med šasijo. |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Zračnik mora biti izpeljan na spodnjo stran vozila (mimo kardana ali šasije) tako, da ob prelivu ne moči delov vozila. |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Polnjenje rezervoarja mora biti s C priklopom Storz fi 52 mm (1 kos), vključno s slepo spojko, katera mora biti varovana z verižico, vključno z ročnim ventilom na zasun, zadaj pri črpalki. Med ventilom in spojko mora biti nameščen manjši ventil za razbremenitev pritiska. Naročnik in ponudnik točno lokacijo določita v času izdelave nadgradnje. |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Priklopi morajo biti označeni z ustrezno barvo. | Izhodi: zelena Vhodi: rdeča Penilo: rumena |  |  |  |
| 3.2.8 | Elektronski nivokaz mora biti nameščen na komandni plošči črpalke in zunanjem delu vozila levo in desno. |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Med črpalko in rezervoarjem mora biti nameščen kroglični ventil. |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode s krogličnim ventilom nameščenim zadaj na najnižji točki. |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Pred rezervoarjem na lahko dostopnem mestu mora biti nameščen vodni filter zaščiten proti mehanskim poškodbam in visoko temperaturo, ki je enostavno snemljiv za čiščenje. Pred filtrom mora biti nameščen kroglični ventil. | Upoštevati zahteve črpalke |  |  |  |
| 3.2.12 | Čiščenje in vzdrževanje rezervoarja mora biti omogočeno skozi za to izdelano odprtino velikosti cca 450 mm. |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Na podvozju vozila mora biti nameščena visokotlačna batna ali centrifugalna črpalka, v zadnjem delu vozila pa armaturna plošča s krmilnimi in nadzornimi elementi. |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Zmogljivost črpalke | min. 240 l/min pri tlaku 40 bar |  |  |  |
| 3.2.15 | Črpalka mora biti gnana preko odgona iz motorja ali razdelilnika pogona vozila ter povezana z rezervoarjem. |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Vklop črpalke mora biti omogočen v kabini, pri delujočem motorju. |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Armaturna plošča črpalke mora biti nameščena v zadnji del nadgradnje oziroma v dogovoru z naročnikom, opremljena mora biti z ročnim regulatorjem tlaka, ročico za razbremenitev tlaka črpalke, manometrom, ventili navijakov, števcem delovnih ur, nivokazom, stikali za upravljanje z razsvetljavo (ločena stikala za vsak sklop razsvetljave: bočno zgoraj, zadaj in osvetlitvijo. Vsi elementi morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku. |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Armaturna plošča črpalke mora biti ustrezno zaščitena proti vremenskim vplivom, s snemljivo ponjavo rdeče barve. Imeti mora IP zaščito vseh stikal pred vodo in prahom, ki je omogočena brez ponjave. |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Črpalka in pripadajoči cevni sistem (navijaki) morajo imeti vgrajen sistem za popolno izpraznitev vode s komprimiranim zrakom (vzdrževanje, zimski čas…); |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Črpalka mora imeti min. 4 (2x navijak, 2x prosti spojki) izhode za priklop navijakov D25 MS spojka in min 2x D25 MS visokotlačna izliva opremljena s slepo spojko. |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Črpalka mora imeti samodejni varovalni sistem proti pregretju. Vgrajen mora biti avtomatski ventil za izpust tople vode iz črpalke, ter pritok hladne iz rezervoarja v črpalko. |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Mešalec penila: Mešalno razmerje 1-6% Montaža mora biti izvedena tako, da ga lahko s pomočjo ventila uporabimo na desni strani ali na levi stranoi na visokotlačnem navijaku. Nameščen mora biti nepovratni ventil za preprečitev mešanja penila v rezervoar vode. Pretok je lahko do max 80 l/min Tlak je lahko do max 40 bar | npr. AWG ali enakovredno |  |  |  |
| 3.2.23 | Penilo mora biti v namenskih posodah za penilo, 20 l. Nameščena mora biti min 1 posodo 20 l. V kolikor dopušča prostor naj se namestita max 2 posodi. Naročnik in ponudnik se po potrebi lahko o sami izvedbi uskladita tudi v času nadgradnje izdelave. |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Na levi in desni strani zadaj mora biti nameščen navijak s kovinskim navijalnim bobnom in električnim pogonom, z VT cevjo dolžine min. 100 m, premera 19 mm in ročnikom (turbo ročnik), ki omogočajo odpiranje in zapiranje vode ter spremembo oblike curka. | Navijaka morata biti obrnjena nazaj, možnost odvijanja nazaj. Ročnik je definiran v poglavju 4.3.4. . |  |  |  |
| 3.2.25 | VT cev premera 19 mm mora biti robustna in prožno mehka, večplastna, ojačana s sintetično vrvico. Cev mora biti rumene ali druge vidne barve. Temperaturno območje med -200C in +600C. Sestavljena mora biti iz min od 1 do 3 enakih kosov spojenih s spojkami, prav tako morajo biti D25 MS spojka na začetku in koncu cevi ter na ročniku. Cev mora ustrezati standardu: EN1947:2014. PN40 bar 4T/2016, DN19 kategorija 2, tip A2. | Chicago glow EN 1947 ali enakovredno |  |  |  |
| 3.2.26 | Navijanje navijakov mora biti električno. Omogočati mora navijanje in razbremenitev navijaka. Vsak navijak mora imeti redukcijo moči ali blažitev navijanja. |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Navijaki morajo imeti sistem za odvijanje cevi (valjčki zgoraj, spodaj, ledo, desno) in s tem zaščito nadgradnje pred poškodbami s cevjo. |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Navijaki morajo imeti zavoro za preprečitev samodejnega odvijanje med vožnjo in pri delovanju. |  |  |  |  |
| 3.3 | Izgled nadgradnje/vozila: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Spodnji del kabine in nadgradnje mora biti obrizgan z zaščitnim bitumenskim premazom |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Na vozilu morajo biti zaščiteni vsi vitalni deli podvozja (zaščita pred visoko temperaturo): instalacije za gorivo, zavore, elektroinštalacija. Zaščita mora biti izvedena tako, da se ohrani operativna sposobnost vozila. |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Namestitev znaka ICZR in napisa IZOBRAŽEVALNI CENTER za ZAŠČITO in REŠEVANJE na levi in desni vozila (zrcalno) ter zadaj, spredaj napis GASILCI, spredaj na senčniku oziroma kabini napis GASILSKA ŠOLA, bočno in zadaj napis GASILSKA ŠOLA, na levi in desni strani taktična oznaka vozila GVGP 2 in količina vode v rezervoarju, rolete naj bodo označene z nalepkami L1, D1... Tip pisave je ARIAL. |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Napis za tlak v pnevmatikah (v barih) mora biti nad vsemi kolesi. Kljuke vrat kabine morajo biti obrobljene z belo barvo, nalepko. |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Na streho kabine so nameščene nalepke: GVGP 2 in GASILSKA ŠOLA, večje velikosti v skladu s površino strehe (v dogovoru z naročnikom). |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Smiselno se vključi rumeno-zelene (3D) in bele svetlobno odbojne vzorce. |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Končno opcijo poslikave določita naročnik in ponudnik pred izdelavo nadgradnje (v skladu s tipizacijo gasilskih vozil). |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Vse komande, stikala in pripomočki za vklop in izklop morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku, nad predalniki z opremo morajo biti napisi v slovenskem jeziku ter na zabojih in policah številke zabojev (smiselno številčno označevanje, usklajeno z naročnikom v času izdelave nadgradnje) |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Na sprednjem vetrobranskem steklu, v levem kotu zgoraj, z notranje strani mora biti nameščena nalepka z gabariti vozila (dolžina, širina, višina), težo vozila, kapaciteto rezervoarja, vrsto goriva in stranjo grla za točenje goriva. |  |  |  |  |
| 3.3.10 | V kabini, v vsakem boksu nadgradnje in na strehi v vsakem zaboju je nameščen vodotesen utor (cca. 20x20cm) za plastificiran spisek (v slovenskem jeziku) oz. sliko opreme. Ponudnik lahko predlaga drugo ustreznejšo rešitev za namestitev. |  |  |  |  |
| 3.4 | Kabina in signalizacija vozila: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Posadka vozila 1+1+3 | 2 sedeža spredaj in 3 sedeži zadaj (posamezni sedeži) |  |  |  |
| 3.4.2 | Original podaljšana kabina |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Vsi sedeži morajo biti opremljeni z varnostnimi pasovi. | barva pasov: rdeča ali druga vidna barva oziroma serijska barva |  |  |  |
| 3.4.4 | V kabini vgrajeni 2 mobilni radijski postaji. Zahteva po navedenem modelu izhaja iz pogoja poenotenja UKW zvez v sistemu naročnika. | Npr. Motorola serije 4000 ali enakovreden. (Radijske postaje so podrobneje opisane v poglavju 4.8.7) |  |  |  |
|  | Ena radijska postaja mora imeti vgrajen GPS. Model radijske postaje DM 4601E VHF – klasični kit PMLN6404B+PMKN4143 in kit pogovorke z upravljalcem PMLN7131B ali enakovredno. |  |  |  |  |
|  | DM4600 radijska postaja ali enakovredno mora biti povezana z odvojnim setom (mikrofon in zvočnik, ki morata biti nameščena pri črpalki). |  |  |  |  |
|  | Dodatni zvočnik z mikrofonom pri črpalki mora imeti možnost vklopa/izklopa in nastavitve glasnosti. |  |  |  |  |
|  | Ena od postaj mora biti opremljena z oddvojeno ročno kontrolno glavo za upravljanje in komuniciranje, povezana s postajo s spiralnim kablom. |  |  |  |  |
|  | Ponudnik mora izvesti kompletno montažo in programiranje sistema radijskih postaj ZARE, z ustreznimi antenami glede na vrsto postaje, ter montažo oddvojenega seta |  |  |  |  |
|  | Delovanje radijskih postaj: ko vklopimo kontakt vozila se mora radijska postaja vklopiti, ko izključimo kontakt se mora radijska postaja izklopiti. Postaji morata delovati smo pod vključenim kontaktom vozila. |  |  |  |  |
|  | Vozilo ima v zadku kamero s prikazom slike na LCD zaslonu, nameščene v kabini vozila. | LDC zaslon je lahko v sklopu drugih zaslonov oz. prikazovalnikov |  |  |  |
| 3.4.5 | IR kamera je zaščitena z ustrezno kovinsko zaščito | zaščito min IP69 |  |  |  |
| 3.4.6 | Kamero mora imeti možnost vklopiti/izklopiti tudi ročno v kabini neglede, v kateri prestavi je vozilo. Kamera se vklopi avtomatsko ob vklopu vzvratne prestave. |  |  |  |  |
| 3.4.7 | Stopnice za vstop v voznikovo kabino in kabino za posadko morajo biti fiksne izvedbe, stopnice morajo biti osvetljene. Spodnja stopnica je lahko mehansko gibljiva. |  |  |  |  |
| 3.4.8 | Tla kabine morajo biti obložena z nedrsečo oblogo. |  |  |  |  |
| 3.4.9 | V kabini mora biti oprijemljiv ročaj v svetli visokovidni barvi (rumena ali podobno) za posadko in primerno osvetlitev v LED tehniki (Osvetlitev ne sme biti moteča za voznika). |  |  |  |  |
| 3.4.10 | Upravljanje z elektroopremo vozila in kontrolo posameznih vgrajenih sistemov vozila mora biti iz kabine s pomočjo stikal nameščenih na konzoli oziroma armaturni plošči. |  |  |  |  |
| 3.4.11 | Sistem mora tako omogočati vklop modrih luči in zvočnih opozorilnih signalov, osvetlitev okolice levo in desno zgoraj osvetlitev okolice zadaj in spredaj ter druge kontrole. |  |  |  |  |
| 3.4.12 | Bočno in zadnjo razsvetljavo mora biti mogoče vklopiti tudi na krmilni plošči črpalke. | Besedilne oznake/napisi morajo biti v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 3.4.13 | Vedno, ko vklopimo modre luči se morajo vklopijo vse modre luči na vozilu. S posebno tipko mora biti možnost izklopa samo zadnje modre luči (npr. vožnja v konvoju) . |  |  |  |  |
| 3.4.14 | V vidnem polju voznika in na njegovem dosegu na armaturni plošči vozila mora biti nameščen nadzorni sistem s prikazom odprtih rolet, delovanju delovne razsvetljave, delovanju opozorilne razsvetljave in drugih komponent. |  |  |  |  |
| 3.4.15 | Na levem in desnem boku nadgradnje, na armaturni plošči črpalke (lahko v sklopu nadzorno/kontrolne konzole) morajo biti nameščeni optični pokazatelji količine vode v rezervoarju (sistem semaforja), v LED tehniki. |  |  |  |  |
| 3.4.16 | Delovna osvetlitev okolice vozila se mora napajati iz električnega sistema vozila. |  |  |  |  |
| 3.4.17 | Delovna osvetlitev (bočno zgoraj in zadaj) se mora vklapljati ročno. |  |  |  |  |
|  | Omogočen mora biti ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine in zadaj pri črpalki (posebej stikalo za bočno razsvetljavo zgoraj in razsvetljavo zadaj). |  |  |  |  |
|  | Na nadzornem sistemu mora biti nedvoumno prikazano opozorilo, kdaj so luči prižgane. |  |  |  |  |
|  | Delovno osvetlitev okolice mora sestavljati min osem (8) LED širokokotnih reflektorjev 2 na levi in 2 na desni strani nadgradnje zgoraj, 1 na levi in 1 na desni strani nad zadnjimi vrati kabine ter 2 zadaj. Namesto na strehi kabine je reflektor lahko nameščen tudi na vratih kabine. Razsvetljavo se lahko izvede tudi z LED moduli. Reflektorja nad zadnjimi vrati oziroma na vratih kabine se morata prižgati tudi ko odpremo vrata kabine. | Zaščita min IP67 Svetilnost min 1000 lm |  |  |  |
| 3.4.18 | Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve LED bliskavici na strehi kabine Imeti morajo učinek 360ᴼ vidljivosti, ter odpornost na temperature v min. razponu od -30ºC do + 50ºC. Samostojni svetlobni blok na strehi za naročnika ni sprejemljiv! | Okrogle nizke izvedbe |  |  |  |
|  | 4 v sprednjem delu v maski vozila, katerih posamezni modul združuje vsaj praviloma 6x LED žarnico. |  |  |  |  |
|  | Nad vetrobranskim steklom vozila mora biti nameščen LED bar širine vsaj 600 mm. |  |  |  |  |
| 3.4.19 | Vklop mora biti mogoč posamično ali istočasno ob vklopu dolgih luči vozila. |  |  |  |  |
|  | Voznik mora imeti možnost izklopa LED bara ali reflektorjev. |  |  |  |  |
|  | Visoko ločljivi računalniški objektiv – leča / leče, z zaščito pred megljenjem – rosenjem (Anti-fog) |  |  |  |  |
|  | Delovna temperatura | v min. razponu od: - 40 ℃ do + 85 ℃ |  |  |  |
|  | Vodotesnost | min.: IP 68 |  |  |  |
|  | Ohišje iz aluminijeve zlitine, protikislinsko aluminijasto ohišje za zaščito pred ostrimi vremenskimi pogoji. |  |  |  |  |
|  | Oblika: ukrivljena - uločena v stilu vetrobranskega stekla. |  |  |  |  |
|  | Elektronski ojačevalnik min. moči 200W, s parom tankih zvočnikov (max. 60 mm), katera sta vgrajena za masko vozila ali pa samo z enom zvočnikom. |  |  |  |  |
| 3.4.20 | Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. |  |  |  |  |
|  | Zaščiten z eloksacijo katera mora preprečevati rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. |  |  |  |  |
|  | Omogočati mora tudi govor iz kabine. |  |  |  |  |
| 3.4.21 | Zadnje luči morajo biti zaščitene proti udarcem z ustrezno konstrukcijsko rešitvijo. |  |  |  |  |
| 3.4.22 | Na armaturno ploščo mora biti v prostoru sovoznika vgrajena gibljivo bralno luč na podaljšku v LED tehniki s stikalom za vklop in izklop. |  |  |  |  |
| 3.4.23 | Odklopno stikalo akumulatorjev mora biti vezano tako, da omogoča vzdrževalcu akumulatorjev polnjenje neglede na pozicijo (0 ali 1) odklopnega stikala. Z izklopom stikala morajo biti izklopljeni vsi porabniki na vozilu. |  |  |  |  |
| 3.4.24 | V kabini morajo biti nameščeni polnilci za 5 prenosnih luči in dva polnilca ročnih radijskih postaj. Točno pozicijo določita naročnik in ponudnik skupaj v času izdelave nadgradnje. |  |  |  |  |
| 3.4.25 | Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti izvedena v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. |  |  |  |  |
| 3.4.26 | Na zadnjem zgornjem levem in desnem vogalu nadgradnje morajo biti nameščene dodatne pozicijske luči, smerniki in zavorne luči. |  |  |  |  |
| 3.4.27 | Izvedene morajo biti električne meritve po metodi in z merilno opremo skladno z določili slovenskega standarda SIST EN 61557. |  |  |  |  |
| 3.4.28 | Izenačitev električnega potenciala zajema meritev medsebojnih povezav vseh kovinskih delov. |  |  |  |  |
| 3.4.29 | Izolacija upornosti mora presegati 1MOhm merjeno s testno napetostjo 500 V. |  |  |  |  |
| 3.4.30 | Nadomestni uhajavi tok mora biti merjen z nadomestno izmenično napetostjo 40V. |  |  |  |  |
| 3.4.31 | Vgrajena električna inštalacija omogoča stalno neprekinjeno delovanje v trajanju min. 24 ur. Električni vodniki morajo biti primernega preseka glede na predvideno tokovno obremenitev. Na koncih vgrajenih električnih vodnikov morajo biti nameščene votlice. |  |  |  |  |
| 3.4.32 | Vsa električna napeljava mora biti izvedena v konstrukciji nadgradnje vozila oziroma v posebnih kanalih (ceveh), tako da ni videti kablov in ni izpostavljena ostrim robovom. Vsi elektro prehodi morajo biti izvedeni s kabelskimi uvodnicami. |  |  |  |  |
| 3.4.33 | Varnostni sistem: Ko pade napetost v akumulatorjih, pri nedelujočem vozilu pod funkcionalno napetost, katera je primerna za zagon vozila. |  |  |  |  |
| 3.4.34 | Elektrifikacija nadgradnje mora biti v polnosti ločena od elektrike vozila, zgrajena mora biti v omaricah in centralno napajana, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za krmiljenje zvočno svetlobnih naprav, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za delovanje gasilnega sistema (črpalka, ventili, radijske postaje, polnilci itd.). Nameščeno mora biti glavno stikalo, ki odklopi elektriko v nadgradnji. |  |  |  |  |
| 3.4.35 | Elektro-omarica z varovalkami in releji mora biti pravilno označena (vsaka varovalka in vsak rele) po pripadajoči električni shemi vozila. Montirana mora biti tako, da je dostop do nje nemoten in v vsakem trenutku. |  |  |  |  |
| 3.4.36 | Svetlobna telesa morajo biti zaščitena proti mehanskim poškodbam oziroma morajo biti odporna na mehanske poškodbe. |  |  |  |  |
| 3.4.37 | V kabini se izdela pritrdišče za namestitev sistema za samoreševanje posadke v vozilu (tlačna posoda 9 l 300bar, reducirni ventil s priključno razdelilno enoto, 5 kos mask s pljučnim avtomatom in zadostno dolžino cevi). Sistem mora omogočati zadostno količino zraka za celotno posadko, za 10 minut (standard EN 12021). | Sistem zagotovi ponudnik Drager CBS1000 ali enakovredno. Drager FPS7000 ali enakovredno |  |  |  |
| 4 | OPREMA: |  |  |  |  |
| 4.1 | Varovalna oprema za varno delo z napravami: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Protivrezne hlačnice (zapenjanje s klipsno, ne z zadrgo), zaščitna razred1, pri uporabi mot. žage, univerzalna velikost, po EN 381-5. | Npr. Stihl Function ali enakovredno količina: 1 - zagotovi naročnik. |  | / | / |
| 4.1.2 | Gozdarska zaščitna čelada z glušniki in zašč. mrežico EN 397. | Npr. Stihl Advance x-vent ali enakovredno količina: 1 |  |  |  |
| 4.1.3 | Čepki za zaščito sluha | količina: 10 kos |  |  |  |
| 4.1.4 | Polmaska (respirator) za prašne delce, zložljiva FFP2 NR po EN 149:2001 + A1:2009. | Npr. Donges 256102 ali enakovredno količina: 50 kos (vgradi se 10 kos) |  |  |  |
| 4.1.5 | Opozorilni odsevni brezrokavnik, avtomobilski. | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.2 | Stroji in naprave: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Motorna žaga, prostornina cca 50 cm3, moč min 3,0 kW, veriga .325´´1,6 | Npr. Stihl MS 261 ali enakovreden količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.2.2 | Rezervna veriga za motorno žago .325´´1,6 | Npr. Stihl MS 261 ali enakovreden količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.2.3 | Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje 3l/1,5l, s tulcem za hitro polnjenje goriva. | Npr. Stihl 3l/1,5l ali enakovreden količina: 2 kos (vgradi se 1 kos) |  |  |  |
| 4.2.4 | Orodje za motorno žago za popravilo in ostrenje, komplet v etuiju. | količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.3 | Oprema za gašenje: |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Reševalna negorljiva ponjava-zapakirana po EN 1869:2001-01 (cca 160x180 cm). | količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.3.2 | Gasilnik na prah 6 kg | Gasilna sposobnost min.: 43 A / 233 B (ustrezno 12 gasilnih enot A in 15 B količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.3.3 | Ročni gasilni aparat | Bioversal 9 l, QF količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.3.4 | Visokotlačni turbo ročnik, z vrtljivo spojko D25 MS, In Forest 360, min 3 različne nastavitve pretoka (do cca 150 l/min), nastavljiva šoba za min 3 oblike curka, uporaben pri tlaku min 40 bar, izdelan iz visokotrpežnega eloksiranega aluminija, nizka teža. Pretok 19-37-90-150 l/min. | npr. InForest 360 ali enakovredno količina: 3 kos |  |  |  |
| 4.3.5 | Hidrantni nastavek 2B | količina: 1 |  |  |  |
| 4.3.6 | Prehodna spojka B/C | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.3.7 | Prehodna spojka C/D | količina: 4 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.8 | Prehodna spojka H/D Storz, MS-visokotlačna. | količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.3.9 | Ključ za spajanje A, B, C jeklen | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.3.10 | Ključ za spajanje DH | količina: 4 kos - zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.11 | C ali D spojka s pipo za polnjenje naprtnjač | količina: 2 kos (vgradi se 1 kos) |  |  |  |
| 4.3.12 | Naprtnjača cca. 20l, | količina: 4 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.13 | Gasilska metla, teleskopska, | količina: 4 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.14 | Izpihovalnik Stihl BR600, | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.3.15 | C 42 tlačna cev 15 m, | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.3.16 | B tlačna cev 5 m, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.17 | D visokotlačna cev 20 m, rumenozelene barve | količina: 10 kos (8 kos v nahrbtnik, 2 kos v nadgradnji) |  |  |  |
| 4.3.18 | Ključ za podzemni hidrant, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.19 | Ključ za nadzemni hidrant, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.20 | Prehodna spojka VT/D (visokotlačni del moški in ženski), | količina: 3 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.21 | Dvojak C/DD, zasun, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.22 | Trojak zasun C/CDC, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.3.23 | Dvojak D/DD, zasun, | količina: 4 kos (2 kos v nahrbtniku) |  |  |  |
| 4.3.24 | Zaporni ventil C, | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.3.25 | Zaporni ventil D, | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.3.26 | Prehodni kos UNI25/D visokotlačni – kpl (1 komplet sestavlja 1 moški in 1 ženski del skupaj) | količina: 2 kpl |  |  |  |
| 4.3.27 | Ročnik D z vrtljivo glavo za regulacijo curka | količina: 4 kos v nahrbtniku |  |  |  |
| 4.4 | Ročno orodje: |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Ročno orodje v Al kovčku DIN14881-FWKa | vsebina DIN14881-FWKa količina: 1 kpl |  |  |  |
| 4.4.2 | Lomilka večja po DIN14853 | Npr. Donges 210310 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.4.3 | Zagozda gozdarska, umetna masa, dolžina min. 245 mm | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.4.4 | Sekira manjša min 600 g, lesen ročaj cca 30 cm | Npr. Donges 201010 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.4.5 | Sekira gozdarska DIN7294-B2, dolžina min. 900 mm, teža max. 2,9 kg | Npr. Donges 202050 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.4.6 | Gasilska lopata za gozdne požare | Npr. Vallfirest ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.4.7 | Macola DIN6475, min. 1,5 kg, lesen kratek ročaj | Npr. Donges 280512 ali enakovredno količina: 2 kos (vgradi se 1 kos) |  |  |  |
| 4.4.8 | Kramp DIN20109, lažji max 1,3 kg, + ročaj dolžine cca. 950 mm. | Količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.4.9 | Ročna žaga – vejnik | količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.4.10 | Vejnik, | količina: 1 – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.4.11 | Ključ za odpiranje pokrovov jaškov z verigo, | količina: 1 – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.4.12 | Sekira gasilska za gozdne požare – Pulaski axe. | Npr. Wallfirest ali enakovredno količina: 1 kos¸ |  |  |  |
| 4.5 | Ostala oprema: |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Digitalni merilnik vetra in temperature (0C) s popolno natančnostjo ter dodatne funkcije senzorja zračnega tlaka, ki zagotavlja nadmorsko višino in barometrične informacije. V etuiju. | Npr. Inforest PM6252B ali enakovredno količina: 1 |  |  |  |
| 4.5.2 | Nahrbtnik za cevi in opremo, hose carrryng backpack. Nahrbtnik, zasnovan za pomoč pri prenašanju cevi in drugih težkih bremen. | Npr. Vallfirest vft hose carrryng backpack ali enakovreden količina: 2 |  |  |  |
| 4.6 | Opozorilna signalizacija: |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Triopan znak odsevni | količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.7 | Prva pomoč: |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Prva pomoč, komplet A in vsebina za opekline, v torbici okvirnih dimenzij: 35x35x15 cm, rdeče barve. Možnost nošenja za pasom oziroma s pomočjo pasa za nošenje. | Količina: 1 kpl (praviloma se vgradi v kabino vozila) |  |  |  |
| 4.8 | Ostalo: |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Delovna vrv F 30-K, DIN14920, l=30 m, s karabinom, v zaščitni vreči DIN 14921. | Npr. Donges 212650 ali enakovredno Npr. Donges 212630 ali enakovredno količina: 1 kos – zagotovi naročnik |  | / | / |
| 4.8.2 | PVC posoda 5 l za rezervno gorivo z izlivno cevjo – bencin za izpihovalnik in VT napravo. | Količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.8.3 | Kovinska posoda za gorivo 20l, dizel, DIN 7274 s pregibno nalivko (za vozilo) | Npr. Donges 280071 ali enakovredno Npr. Donges 280077 ali enakovredno barva: zelena količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.8.4 | Netilka za proti ogenj, - Kapaciteta: min. 5 l, z dvema varnostnima ventiloma katera preprečujeta povratni udarec v rezervoar, in pokrov z dvojnim navojem za kompaktno shranjevanje. | Npr. InForest ali enakovredno 1 kos |  |  |  |
| 4.8.5 | Ročna radijska postaja | 1 kos npr. Motorola R7 FKP VHF z mikrofonom (PMMN4128A) ali enakovredno in whip daljšo anteno ter baterijo |  |  |  |
|  |  | 1 kos Li-Lon Impres akumulatorjev z zaponko (mora biti kompatibilen z radijsko postajo) |  |  |  |
|  |  | 1 kos avtomobilski polnilec 12V s stikali za indikacijo stanja vklopa (npr. NNTN8525A ali enakovreden), nameščen v kabini vozila. Točno pozicijo določita naročnik in ponudnik skupaj v času izdelave nadgradnje. Vgrajeno stikalo za vklop in izklop polnilca ali nameščena 12V vtičnica |  |  |  |
|  |  | 1 kos polnilec baterij 220V (če ni v kompletu z radijsko postajo) (klasičen Motorola Impres polnilec ali enakovredno, ki mora biti kompatibilen s radijsko postajo) – dobavi se zraven vozila |  |  |  |
| 4.8.6 | Programiranje vseh radijskih postaj na sistem ZA-RE in ZA-RE DMR |  |  |  |  |
| 4.8.7 | Mobilna radijska postaja ZARE, vgrajena v kabino vozila | 2 kos npr. Motorola serije DM4601E (VHF) ali enakovreden |  |  |  |
|  |  | 1 kos klasični kit npr. PMLN6404B + PMKN4143 ali enakovreden |  |  |  |
|  |  | 1 kos PMKN4144 + 1 kit pogovorke z upravljalcem PMLN7131B ali enakovreden |  |  |  |
|  |  | 2 kos antena multopolaritetna |  |  |  |
| 4.8.8 | Ročna svetilka, Atex II 1G Ex, IP67, delovanje min 15 h, tipka za vklop in izklop, prikaz nivoja, polnilec, photoluminescentni okvir, zaponka na zadnji strani svetilke, točkovni, razpršeni žarek ali utripanje, svetilnost min. 280 lm, material odporen na udarce, ekstremne temperature in korozivne snovi. | Npr. Adalit L90R polnilna ali enakovredno vgradi se v kabino vozila količina: 5 kos |  |  |  |
| 4.8.9 | Vlečna jeklenica dolžine 5 m, fi16 mm, z očesi na obeh koncih. | Npr. Donges 212715 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |
| 4.8.10 | Podloga za pisanje iz umetne mase PPP, lahka, barva rdeča, s predalom za shranjevanje dokumentov – odpiranje pokrova z vrha. | Npr. Donges 255520 ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |  |
| 4.8.11 | Mehki varilni kabli za vžig vozila dolžine 8 m in preseka 35 mm2 z Anderson konektorjem (SB 175 – črn) na vsakem koncu. Kabli morajo biti v mrežasti PVC cevi. | količina: 1 – predvidi se samo prostor v nadgradnji, artikel zagotovi naročnik. |  | / | / |
| 4.8.12 | Mehki varilni kabli za vžig vozila dolžine 1 m 35 mm2 z Anderson konektorjem (SB 175 – črn) na enem koncu in štart kleščami (modra in rdeča) za priklop na akumulator na drugem koncu, klešče s povečano naležno površino in izoliranim stranskim delom klešč, s povezavo obeh čeljusti (Klešče Elektron Berlin 1000A, 35mm2). Kabli morajo biti v mrežasti PVC cevi. | količina: 2 – predvidi se samo prostor v nadgradnji, artikel zagotovi naročnik. |  | / | / |
| 4.8.13 | Termo kamera na vozilu s prikazovalnikom v kabini vozila. Kamera mora biti namenjena hitremu in varnemu umiku iz nevarnega (gorečega) območja. Nameščena mora biti na sprednjem delu vozila. Temperaturno območje – 400C do 800C Ločljivost 320 x 256 Pixela IP 68 Objektiv 9 mm Krmilnik za upravljanje kamer nameščen v kabini | Ried Control Laser Robot 2-320 ali enakovredno količina: 1 kpl |  |  |  |
| 4.8.14 | Netilka za protiogenj, - kapaciteta min 1 l | Npr. InForest ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |
| 5 | Tehnični podatki, risbe, fotografije, oprema |  |  |  |  |
| 5.1 | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti dokumentacijo iz katere bo razvidno: Proizvajalec, tip, izvedenka; dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom. |  |  |  |  |
| 5.2 | Podatki o lastnih masah, osne obremenitve. |  |  |  |  |
| 5.3 | Tloris in naris (leva in desna stran) vozila z nadgradnjo, z dimenzijami, predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji, ki ga pred začetkom izdelave potrdi naročnik, predlog poslikave. |  |  |  |  |
| 5.4 | Oprema mora biti označena z vijola barvo v enem vozilu in v drugem vozilu s sivo barvo | Okrogle kakovostne nalepke nameščene na vsakem kosu opreme, premer nalepk 15 mm ali 30 mm Ob dobavi dobavitelj dobavi dodatno 50 kos nalepk vsake velikosti. |  |  |  |
| 6 | GARANCIJSKE ZAHTEVE |  |  |  |  |
| 6.1 | Garancijski rok | Za vozilo mora imeti min. 24 mesecev, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in preostalih držav Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |  |
|  |  | Za opremo je enak garancijskemu roku, ki ga za ponujeno blago nudi proizvajalec vendar ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |  |
| 6.2 | Mreža pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji | Vsaj 1 pooblaščen servis - Ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega serviserja. |  |  |  |
| 6.3 | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | Zagotovitev vzdrževanje vozil v Republiki Sloveniji ali državi, ki je proizvedla vozilo, v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil – min. 15 let - zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika. oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). |  | / | / |
|  |  | Ponudnik v ponudbi navede ali ima možnost zagotoviti izvedbo servisiranja pri naročniku oz. na lokaciji lociranega vozila. V primeru, da ima, naj ponudnik v ponudbi navede tudi pogoje za takšno storitev ter ostale pomembne informacije. |  | / | / |
| 6.4 | Nadomestni deli in servisi | Ponudnik v ponudbi predloži spisek nadomestnih delov ter okviren strošek periodičnih in generalnih servisov NADGRADNJE - predložen mora biti na ustreznem formatu za hitro pregledovanje. |  |  |  |
| 6.5 | Brezplačna popravila v času garancijske dobe PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | Za lažja popravila (krajša popravila od 4 delovnih ur) rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom. |  | / | / |
|  |  | Rok izvedbe za obsežnejša popravila se naročnik in izvajalec dogovorita naknadno od prevzema vozila v servis.. |  | / | / |
| 7 | USPOSABLJANJE |  |  |  |  |
| 7.1 | Usposabljanje | Dobavitelj bo za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvedel osnovno usposabljanje o uporabi in osnovnem vzdrževanju vozila z nadgradnjo in opremo. Ponudnik ob ponudbi predloži okviren program usposabljanja Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno, vendar najkasneje 30 koledarskih dni od dobave blaga (kakovostnega prevzema). Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku z uradnim prevajalcem. Usposabljanje mora biti organizirano za do 30 udeležencev, v trajanju do 8 ur. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda slušateljem usposabljanja potrdila o usposobljenosti za upravljanje in osnovno vzdrževanje vozila, gasilske nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |  |
| 8 | DOKUMENTACIJA (ob dobavi) |  |  |  |  |
| 8.1 | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | Dobavitelj bo, , ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme: |  |  |  |
|  |  | opozorila na nevarnosti |  |  |  |
|  |  | tehnični podatki modula |  |  |  |
|  |  | opis osnovnega modula in delovanje sistemov |  |  |  |
|  |  | okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari) |  |  |  |
|  |  | tehnični list |  |  |  |
| 8.2 | Blok električne sheme in pozicijsko shemo ter električno shemo vgrajene električne inštalacije, skupaj z navodili za uporabo. |  |  |  |  |
| 9 | REFERENCE |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam z navedbo datumov ter številom prodanih vozil iz katerega je razvidno, da je ponudnik prodal najmanj 2 tovrstni vozili (enakega tipa kot je ponujeno vozilo) v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev. Za gasilsko vozilo primerljivo ali enako razpisanemu naročnikovemu vozilu se šteje vozilo s tehničnimi karakteristikami gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP 2, ki ustreza najmanj navedenim pogojem: pogon 4x4 za terensko vožnjo, vgrajena 2 kos navijaka z visokotlačno cevjo. |  |  |  |

Pomembno: V posameznih točkah tehnične specifikacije, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ICAO, NFPA, tipizacija, homologacija, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno sredstvo zahtevo izpolnjuje. Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, 2x original račun …) je izbrani dobavitelj dolžan dostavi ob dobavi vozila, njihovo ustreznost ter skladnost sredstva z dokazili pa se bo preverjala na kakovostnem in količinskem prevzemu vozila. V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

OPOMBA

Oprema, ki je podčrtana in napisana poševno ni predmet ponudbe. Opremo zagotovi naročnik.

Oprema, ki se ne vgradi v vozilo se dobavi zraven vozila.

Slike so simbolične.