3. Sklop: MANJŠE GASILSKO VOZILO ZA LOGISTIKO – GVL 1 (GŠ) – 1 kos

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| ZNAMKA PODVOZJA VOZILA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL VOZILA (popolna oznaka): |  |
| NADGRADNJA: (naziv in naslov nadgraditelja) |  |

PREGLEDNICA št. 3 : Tehnične specifikacije – Vozilo  GVL 1 (GŠ)

| Zap. št. | Opis - naročnikove zahteve | Naročnikova zahteva | Odgovor – dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila | Razvidnost odgovora: priloga/stran (ponudnik navede št. strani v ponudbi dok., kjer je podatek naveden oz. ustrezna dokazila, potrdila, ipd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO |  |  |  |
| 1.1 | Osnovni namen in zahteve za vozilo |  |  |  |

| 1.1.1 | Posadka - voznikov sedež + 2 sedeža na sovoznikovi strani | Posadka 1 + 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Dolžina vozila z nadgradnjo | do max. 7.200 mm |  |  |
| 1.1.3 | Širina vozila z nadgradnjo | do max. 2.200 mm |  |  |
| 1.1.4 | Višina vozila z opremo | do max. 3.100 mm |  |  |
| 1.1.5 | Medosna razdalja | do max. 4.200 mm |  |  |
| 1.1.6 | Največja dovoljena skupna masa vozila | med 7.200 in 7.500 kg |  |  |
| 1.1.7 | Osna obremenitev | spredaj min 2700 kg zadaj min 5000 kg |  |  |
| 1.1.8 | Hitrost vozila | brez omejitve |  |  |
| 2 | PODVOZJE VOZILA S KABINO |  |  |  |
| 2.1 | Podvozje s kabino |  |  |  |
| 2.1.1 | Dizelski motor | vodno hlajen |  |  |
|  |  | min 129 kW/176 KM min 3500 obr/min |  |  |
|  |  | prostornina motorja min 2990 ccm |  |  |
|  |  | zaščita hladilnega sistema in motorja |  |  |
|  |  | EURO 6 |  |  |

| 2.1.2 | Pogon 4x2 | zadnji pogon stalni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ponudnik mora ob ponudbi opisati vrsto ponujenega pogona. |  |  |
| 2.1.3 | Filter goriva, ogrevan |  |  |  |
| 2.1.4 | Zaščita motorja spodaj |  |  |  |
| 2.1.5 | Senzor za mrtvi kot |  |  |  |
| 2.1.6 | Avtomatizirani menjalnik, z 8 prestavami naprej + 1 vzvratno prestavo in nevtralnim položajem. Izbira načina uporabe samodejno/ročno. |  |  |  |
| 2.1.7 | Ojačano gasilsko podvozje oziroma podvozje primerno lažjo terensko vozilo |  |  |  |
| 2.1.8 | 2 škopca na sprednjem in zadnjem delu vozila, (DIN 82101) |  |  |  |
| 2.1.9 | Centralna blokada diferenciala |  |  |  |
| 2.1.10 | Vzmetenje: listnato / listnato spredaj in zadaj | ojačane listnate parabolične vzmeti |  |  |
| 2.1.11 | Zaščita motorja |  |  |  |
| 2.1.12 | Stabilizator na sprednji in zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.13 | Blažilec na zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.14 | Elektronski zavorni sistem | ESP ali enakovreden |  |  |
| 2.1.15 | Sistem proti blokiranju koles za terenska vozila | ABS ali enakovreden |  |  |
| 2.1.16 | Merilnik tlaka v pnevmatikah |  |  |  |
| 2.1.17 | Pomoč pri speljevanju v klanec |  |  |  |
| 2.1.18 | Pomoč pri zaviranju v sili |  |  |  |

| 2.1.19 |  | Polica nad vetrobranskim steklom |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.20 |  | Bobnaste zavore. Protiprašna zaščita na zadnji zavori. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 |  | Parkirna zavora na zadnji osi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 |  | Akumulator brez vzdrževanja – 12V |  | količina: 1 kos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | min. 110 Ah konstantno polnjenje |  |  |  |  |
| 2.1.23 |  | Glavno stikalo za odklop akumulatorjev nameščeno za kabino, na levi strani, na lahko dostopnem in vidnem mestu ali v kabini oziroma v bližini akumulatorjev (natančno pozicijo določita naročnik in ponudnik pred podpisom pogodbe). Stikalo mora omogočati polnjenje akumulatorja v poziciji 0 in 1. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 morajo biti odklopljeni vsi porabniki. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 |  | Alternator |  | 12 V/180 A |  |  |  |  |
| 2.1.25 |  | Rezervoar za gorivo ob prevzemu kompletnega vozila z nadgradnjo, zaščiten |  | najmanj 90 l |  |  |  |  |
| 2.1.26 |  | Največja dovoljena stopnja zmanjšanja hrupa |  | CEE92/97 |  |  |  |  |
| 2.1.27 |  | Oprema prva pomoč |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 |  | Varnostni trikotnik |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 |  | Opozorilna utripajoča luč |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 |  | Odsevni jopič/brezrokavnik |  | Definiran v poglavju 4.1.1. količina: 3 kos |  |  |  |  |
| 2.1.31 |  | Rezervne žarnice |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 |  | Zagozda za vozilo, nameščena mora biti na nadgradnji vozila. Točno pozicijo določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. |  | količina: 2 kos |  |  |  |  |
| 2.1.33 |  | Ročni gasilnik S |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 |  | Dvigalka prilagojena masi vozila |  | min 7 t |  |  |  |  |
| 2.1.35 |  | Navigacija v vozilu, serijsko vgrajena. V kolikor vozilo nima serijske navigacije se dobavi satelitska navigacijska naprava z avto nosilcem in polnilcem. Naloženi morajo biti zemljevidi. |  | Npr. Garmin Camper 795, MT-D ali enakovredno količina: 1 |  |  |  |  |
| 2.1.36 |  | Rezervni ključi |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Barva vozila |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Barva zunanjosti |  | Gasilsko rdeča, rdeča - RAL 3000 |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Odbijači in blatniki (sprednji in zadnji) barvani v beli barvi |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Pnevmatike |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Sprednja os: 2 x 225/75R16 M+S |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Zadnja os: 4 x 225/75R16 M+S |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Rezervno kolo: 1 x 225/75R16 M+S |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Rezervno platišče s pnevmatiko nameščeno na vozilu |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Snežne verige (nameščene v zaboj vozila) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Kabina |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Enojna kabina 1 + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Vetrobransko steklo |  | tonirano |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lepljeno |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Stranska stekla |  | tonirana |  |  |  |  |
|  |  |  |  | električno odpiranje in zapiranje |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Zaklepanje vozila |  | centralno in daljinsko |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Dnevne LED luči |  | samodejni vklop ozirom signal v kabini za vklop dnevnih luči |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  | Meglenke spredaj |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Žarometi LED |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  | Regulacija dolžine snopa luči; |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 |  | Vozilo mora imeti pri vzvratni vožnji opozorilne signale |  | možnost izklopa in vklopa |  |  |  |  |
| 2.4.10 |  | Zadnje luči |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 |  | Nosilca ogledal za širino nadgradnje 2.200 mm z zaščito razreda IV |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 |  | Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 |  | Število sedežev |  | 1 (voznik) + 2 (sovoznik) |  |  |  |  |
| 2.4.14 |  | Sedež voznika |  | komfortni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vzmeten |  |  |  |  |
|  |  |  |  | premakljiv in nastavljiv – vzdolžno, po višini in po naklonu |  |  |  |  |
| 2.4.15 |  | Armaturna plošča |  | prikazovalnik v slovenskem ali angleškem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vtičnice: min 1x 12V 2 polna vtičnica, 4x USB vtičnica (2xUSB C in 2x USB B) |  |  |  |  |
| 2.4.16 |  | Klimatska naprava, avtomatska |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 |  | Večfunkcijski volan |  | nastavljiv po višini in globini |  |  |  |  |
|  |  |  |  | servo (hidravlični) |  |  |  |  |
| 2.4.18 |  | Radio z zaslonom na dotil min 7'', z anteno in zvočniki |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.19 |  | Osvetlitev notranjosti kabine |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.20 |  | Sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti – tempomat |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.21 |  | Brez tahografa |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.22 |  | Plastične/vinil pralne obloge v kabini |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.23 |  | V vozilu mora biti nameščena vzvratna kamera. Kamera se mora avtomatsko prižgati, ko prestavimo v vzvratno prestavo. Kamera na zadnjem delu vozila mora biti ustrezno zaščitena. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.24 |  |  | Na zadnjem delu vozila mora biti nameščena vlečna kljuka za avtomobilske prikolice (krogla) z največjo možno nosilnostjo oz. vlečno silo glede na tip vozila (min 25 kN) ter zadnja zaščita proti podletu po CE, zadnji branik ojačan s certifikatom z nameščenim priklopom. Ponudnik predloži ustrezen certifikat podnaletne zaščite in priklopne krogle ter poskrbi za vpis vlečne kljuke v homologacijo. Poleg vlečne kljuke mora biti nameščena vtičnica 7 polna in posebej 13 polna. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | NADGRADNJA VOZILA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Keson |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Keson za lahka tovorna vozila z ogrodjem in ponjavo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Dimenzije kesona (+-100 mm) | Dolžina (zunanja/notranja): 4400/4300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Širina (zunanja/notranja): 2200/2070 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Višina (zunanja/notranja): 2300/2200 mm |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Nosilna konstrukcija je iz vroče cinkanih jeklenih profilov (brez dodatnega barvanja). Stebri: jekleni, vroče cinkani, fiksna izvedba. Pod: vezana vodoodporna plošča debeline min 18 mm, s protizdrsnim nanosom. Stranice: alu, eloksirane, višine 400 mm. Sprednja stranica alu, eloksirana do višine nadgradnje, zunanje barvana v barvi vozila (RAL 3000). Zadaj okvir za dvižno ploščad z alu loputo, potujočo nad dvižno ploščadjo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | Blatniki iz plastične mase z zavesicami. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Ponjava, rdeče barve, debelejše izvedbe, pomična. Zapiranje s trakovi kot je prikazano na sliki. Ponjava na strehi v beli barvi. Ponjava zadaj ne prekriva nakladalne ploščadi. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  | Ogrodje strehe izdelano v pomični izvedbi – pomik strehe naprej |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  | PVC pregibni elementi, Fe prečni nosilec in uležajen, vzdolžna tekalna vodila iz Al |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Stranske letve iz aluminija. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  | Nameščeni so talni obroči za privez tovora. | min 4 kos na vsaki strani kesona |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | Pod nivojem kesona so nameščene bočne podnaletne zaščite. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  | Na levi in na desni strani sta nameščena Al zaboja za opremo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |  | Led osvetlitev celotnega tovornega prostora. Min 2 LED reflektorja na vsaki strani zgoraj. Električna napeljava mora biti zaščitena. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 |  | Izvede se bočna osvetlitev delovnega prostora – na vsaki strani min 2 kos LED reflektorjev pod nivojem kesona. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 |  | V neposredni bližini akumulatorjev mora biti, na lahko dostopnem mestu, nameščen priklop – 12V izveden z viličarsko vtičnico, ki je povezan z akumulatorji (Anderson konektor SB 175 – črn) za vžig lastnega ali tujega vozila v primeru izpraznjenih akumulatorjev. Konektorja morata biti mehansko zavarovana pred poškodbami. Imeti mora gumiran pokrovček. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 |  | Pri stopnici za vstop voznika v kabino ali drugem primernem mestu mora biti nameščena dvopolna 12V vtičnica (DIN 14690, 16A), okrogla z zunanjim navojem in zaščitnim pokrovčkom na verižici) za stalno polnjenje akumulatorjev vezana mimo glavnega odklopnega stikala ter magnetni priklop. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 ali 1, mora biti omogočeno polnjenje akumulatorjev. | Pozicijo vtičnic določita naročnik in ponudnik med izdelavo nadgradnje. |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 |  | Vzdrževalec akumulatorjev mora biti prilagojen tipu akumulatorja v vozilu. Vzdrževalec mora biti z vsemi dodatnimi, vključno s priklopnimi čeljustmi, brez rezanja serijskih žic. | npr. min C TEK MXS 10A ali enakovredno – dobavi ponudnik magnetni priklop s kablom, dolžine min 5 m, tip kabla: oranžni kabel Berica ali enakovredno, FFC/2, 2x2,5mm2, napetost do max 550 V, teža kabla max 0,12 kg/tm, delovna temperatura od 00 do 600C, CEI 20-22/II, CEI EN 60332-1-2, premer kabla 8,2 mm +- 1 mm |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 |  | Na stranici nadgradnje (za kabino) je nameščen min 1 kos gasilnik v skladu z zahtevami homologacije v ADR zaboju. Na notranjem delu stranice (v kesonu) je s pomočjo ježkov pritrjena metla in zaboj z gurtnami. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 |  | V kesonu mora biti prostora za min 6 logističnih vozičkov, dimenzije min 800 x 1200 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Dvižna ploščad |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | V zadnjem delu nadgradnje je nameščena dvižna ploščad iz aluminija, nosilnosti min 1500 kg. | Rdeče barve (RAL 3000) |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Pod dvižno ploščadjo sta nameščena 2 kos LED reflektorjev za osvetljevanje delovnega prostora. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Ročno upravljanje dvižne ploščadi: na posluževalni enoti, brezžično in s pomočjo talnih gumbov. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Dolžina | 1800 mm (+/- 5%) |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Izvedba s štirimi cilindri – 2 dvižna, 2 zapiralna. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  | Masa ploščadi | Max. 410 kg |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | Na dvižni ploščadi je nameščena zaščita proti kotaljenju tovora. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | Jekleni deli so vroče cinkani. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Poslikava vozila |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Namestitev znaka ICZR in napisa IZOBRAŽEVALNI CENTER za ZAŠČITO in REŠEVANJE mora biti na levi in desni vozila (zrcalno). Zadaj na dvižni ploščadi je znak ICZR in napis IZOBRAŽEVALNI CENTER za ZAŠČITO in REŠEVANJE GASILSKA ŠOLA. Spredaj, na pokrovu motorja mora biti napis GASILCI. Na levi in desni strani mora biti taktična oznaka vozila GVL 1. Tip pisave je ARIAL. Svetlobno odbojni. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Napis za tlak v pnevmatikah (v barih) mora biti nad vsemi kolesi. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Za boljšo vidljivost v nočnem času se mora namestiti kvalitetne rumeno-zelene (3D) in bele svetlobno odbojne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | Končno opcijo poslikave določita naročnik in ponudnik pred izdelavo nadgradnje (v skladu s tipizacijo gasilskih vozil). |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  | Vse komande, stikala in pripomočki za vklop in izklop morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku, nad predalniki z opremo so napisi v slovenskem jeziku ter na zabojih in policah številke zabojev (smiselno številčno označevanje, usklajeno z naročnikom v času izdelave nadgradnje). |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | Na sprednjem vetrobranskem steklu, v levem kotu zgoraj, z notranje strani mora biti nameščena nalepka z gabariti vozila (dolžina, širina, višina), težo vozila, kapaciteto rezervoarja, vrsto goriva in stranjo grla za točenje goriva. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Kabina in signalizacija vozila |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Posadka vozila – število sedežev. | 1 + 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | Enojna kabina |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  | V kabini spredaj je nameščena mobilna radijska postaja z mikrofonom in zvočnikom. Na strehi vozila je nameščena ustrezna antena. | Radijska postaja je opisana v poglavju 4.6.2. Količina: 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ponudnik mora izvesti kompletno montažo in programiranje sistema radijskih postaj ZARE, z ustreznimi antenami glede na vrsto postaje. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 |  | Delovanje radijskih postaj: ko vklopimo kontakt vozila se mora radijska postaja vklopiti, ko izključimo kontakt se mora radijska postaja izklopiti. Postaji morata delovati samo pod vključenim kontaktom vozila. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 |  | Upravljanje z elektroopremo vozila in kontrolo posameznih vgrajenih sistemov vozila mora biti v kabini s pomočjo stikal in nadzorno / kontrolne konzole. Sistem mora tako omogočati vklop/izklop modrih luči in zvočnih opozorilnih signalov, osvetlitev okolice levo in desno zgoraj in spodaj, osvetlitev okolice zadaj in spredaj ter druge kontrole. Bočno in zadnjo razsvetljavo mora biti mogoče vklopiti tudi na krmilni plošči dvižne ploščadi. Vedno, ko vklopimo modre luči se morajo vklopiti vse modre luči na vozilu. S posebno tipko lahko izklopimo samo zadnje modre luči (npr. vožnja v konvoju). | Besedilne oznake/napisi morajo biti v slovenskem jeziku. |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 |  | V vidnem polju voznika in na njegovem dosegu na armaturni plošči vozila mora biti nameščen nadzorni sistem s prikazom odprte dvižne ploščadi, delovanju delovne razsvetljave, razsvetljave kesona. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 |  | Nadzorni sistem v kabini mora nedvoumno prikazovati svetlobna opozorila na shemi prikazanega vozila. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti fotografijo ponujene izvedbe Emiter ali enakovredno. |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 |  | Delovna osvetlitev okolice vozila se mora napajati iz električnega sistema vozila. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Delovna osvetlitev zadaj se mora avtomatsko vklopiti ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se mora avtomatsko vklopi tudi piskač. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Omogočen mora ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine in zadaj pri dvižni ploščadi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na nadzornem sistemu mora biti nedvoumno prikazano opozorilo, kdaj so luči prižgane. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 |  | Opozorilno signalizacijo sestavljajo LED bliskavice okrogle oblike, transparentne. Oddajati morajo modro in oranžno svetlobo. | Redtronic B110 ali enakovredno |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 |  | LED bliskavice morajo biti nameščene spredaj v maski vozila, spredaj na vrhu stranice kesona in na zadnjem delu vozila. Oddajati morajo modro in oranžno svetlobo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.11 |  | Elektronski ojačevalnik mini. moči 200W, s parom tankih zvočnikov (max. 60 mm) ali pa samo z enim zvočnikom, vgrajen za masko vozila ali na drugem primernem mestu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaščiten z eloksacijo katera preprečuje rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.12 |  | Na armaturno ploščo mora biti v prostoru sovoznika potrebno vgraditi bralno luč, s stikalom, na gibljivem podaljšku v LED tehniki. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.13 |  | Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti izvedena v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Ponudnik predloži izjavo, s katero potrjuje, da bodo oprema in naprave izvedene v skladu z zahtevo. PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | / |  | / |  | / |  |
| 3.4.14 |  | Na zadnjem zgornjem levem in desnem vogalu nadgradnje morajo biti nameščene dodatne pozicijske luči, smerniki in zavorne luči. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.15 |  | Električna inštalacija v vozilu mora biti izvedena v skladu z zahtevami standardov, ki opredeljujejo to področje. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.16 |  | Vsa električna napeljava mora biti izvedena v konstrukciji nadgradnje vozila oziroma v posebnih kanalih (ceveh ali pletenicah), tako da ni videti kablov in ni izpostavljena ostrim robovom. Zaščitena mora biti proti vročini in mehanskim poškodbam. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.17 |  | Elektrifikacija nadgradnje mora biti v polnosti ločena od elektrike vozila, nameščeno mora biti glavno stikalo, ki odklopi vso elektriko v nadgradnji in fizično loči nadgradnjo od samega vozila. Vgrajena mora biti v omaricah in centralno napajana, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za krmiljenje zvočno svetlobnih naprav, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za delovanje gasilnega sistema (črpalka, ventili, radijske postaje, polnilci itd.). | Vsa elektrifikacija mora biti vidno označena in oštevilčena s priloženo shemo. |  |  |  |  |  |
| 3.4.18 |  | Elektro-omarica z varovalkami in releji mora biti označena (vsaka varovalka in vsak rele) po pripadajoči električni shemi vozila. Montirana mora biti tako, da je dostop do nje nemoten in v vsakem trenutku! Omarica in glavno stikalo mora biti zaščiteno pred mehanskimi poškodbami. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.19 |  | Ob prevzemu vozila mora biti priložena blok shema, pozicijska shema in električna shema vgrajene električne inštalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.20 |  | Na strehi kabine mora biti nameščen spojler v rdeči barvi. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Varovalna oprema za varno delo z napravami |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Opozorilni odsevni brezrokavnik, avtomobilski. | količina: 3 kos |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Zaščitne rokavice, delovne | količina: 5 kos |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Zaščitna čelada, delovna, EN 397, rumeno zelena. | Portwest S160 ali enakovredno. količina: 3 kos |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Polmaska (respirator) za prašne delce, zložljiva FFP2 NR po EN 149:2001 + A1:2009. | Donges 256102 ali enakovredno količina: 10 kos |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Dežna jakna, rumeno-zelena z odsevnimi črtami, na hrbtu napis Gasilska šola – sive črke | Portwest S160 ali enakovredno količina: 3 kos |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Oprema za gašenje |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Gasilnik na prah 6 kg | Gasilna sposobnost min.: 43 A / 233 B (ustrezno 12 gasilnih enot A in 15 B) količina: 2 kos |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Reševalna negorljiva ponjava-zapakirana EN 1869:2001-01 (cca 160x180 cm). | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Ročno orodje |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Ročno orodje v Al kovčku DIN14881-FWKa | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Zaboj za povezovalne trakove | količina: 3 kos vgradi se 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Sekira gasilska - manjša / 1,0 kg DIN 14924-FB. | npr. Donges: 201010 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Cestna metla z ročajem širine cca. 400 mm. | npr. Donges: 200035 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 |  | Povezovalni trakovi – gurtne 5000 kg, 10 m, 50 mm | količina: 15 kos |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 |  | Povezovalni trakovi – gurtne 2000 kg, 8 m, 35 mm | količina: 15 kos |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Opozorilna signalizacija in elektrika |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Triopan znak GASILCI - odsevni, v torbi. | količina: 2 kos |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Opozorilni trak, 500 m v etuiju | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Lopar PVC z napisom GASILCI | količina: 2 kos |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Prva pomoč |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Prva pomoč komplet A | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Ostalo |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Ročna radijska postaja (v vozilo se vgradi samo 1 kos avtomobilski polnilec ) | 1 kos Motorola R7 FKP VHF z mikrofonom (PMMN4128A) ali enakovredno in whip daljšo anteno ter baterijo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 kos Li-Lon Impres akumulatojev z zaponko |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 kos avtomobilski polnilec 12V/24V s stikali za indikacijo stanja vklopa (npr. NNTN8525A), nameščen v kabini vozila (točno pozicijo določita naročnik in ponudnik skupaj). Vgrajeno stikalo za vklop in izklop polnilca ali nameščena 12V vtičnica |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 kos polnilec baterij 220V (če ni v kompletu z radijsko postajo) (klasičen Motorola Impres polnilec ali enakovredno) – dobavi se zraven vozila |  |  |  |  |  |
|  |  | Programiranje vseh radijskih postaj na sistem ZA-RE in ZA-RE DMR |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  | Mobilna radijska postaja ZARE, vgrajena v kabino vozila | 1 kos Motorola serije DM4601E ali enakovredno (VHF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 kos antena multopolaritetna |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 |  | Vlečna jeklenica dolžine 5 m, fi16 mm, z očesi na obeh koncih, DIN 76031. | Npr. Donges: 212715 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 |  | Škopec, primeren velikosti oziroma masi vozila, pocinkan. Nameščen v zaboju vozila skupaj z jeklenico. | količina: 2 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 |  | Ročna svetilka, Atex II 1G Ex, IP67, delovanje min 15 h, tipka za vklop in izklop, prikaz nivoja, photoluminescentni okvir, zaponka na zadnji strani svetilke, točkovni, razpršeni žarek ali utripanje, svetilnost min 280 lm, material odporen na udarce, ekstremne temperature in korozivne snovi. Vsaka svetilka mora imeti tudi avtopolnilec. | Npr. Adalit L90R polnilna ali enakovredno količina: 3 kos 1 kos se vgradi v kabino |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 |  | Mehki varilni kabli za vžig vozila dolžine 8 m in preseka 35 mm2 z Anderson viličarskim konektorjem (SB 175 - črn) na vsakem koncu. Konektor mora imeti Andreson ročaj. Kabli morajo biti v mrežasti PVC cevi. | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 |  | Mehki varilni kabli za vžig vozila dolžine 1 m 35 mm2 z Anderson konektorjem (SB 175 - črn) na enem koncu in štart kleščami (modra in rdeča) za priklop na akumulator na drugem koncu, klešče s povečano naležno površino in izoliranim stranskim delom klešč, s povezavo obeh čeljusti (Klešče 1000A, 35mm2). Kabli morajo biti v mrežasti PVC cevi. | količina: 2 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.8 |  | Podloga za pisanje iz umetne mase PPP, lahka, s predalom za shranjevanje dokumentov - odpiranje pokrova z vrha. | Npr. Donges: 255520 ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.9 |  | Lomilka | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.10 |  | Varnostna svetilka s polnilcem. Nameščeno mora biti sikalo 0 1. | NightSearcher Pulsar ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |  |  |  |
| 4.6.11 |  | Paletni voziček za premik tovora. | količina: 1 kos |  |  |  |  |  |

| 5 | Tehnični podatki, risbe, fotografije, oprema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti dokumentacijo iz katere bo razvidno: Proizvajalec, tip, izvedenka; dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom. |  |  |  |
| 5.2 | Podatki o lastnih masah, osne obremenitve. |  |  |  |
| 5.3 | Tloris in naris (leva in desna stran) vozila z nadgradnjo, z dimenzijami, predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji/zabojih, ki ga pred začetkom izdelave potrdi naročnik, predlog poslikave. |  |  |  |
| 5.4 | Oprema mora biti označena z zeleno barvo | okrogle kakovostne nalepke nameščene na vsakem kosu opreme, premer nalepk 15 mm ali 30 mm dobavitelj ob dobavi vozila dobavi dodatno 50 kos nalepk vsake velikosti. |  |  |
| 6 | GARANCIJSKE ZAHTEVE |  |  |  |
| 6.1 | Garancijski rok | za vozilo mora imeti min. 24 mesecev, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in preostalih držav Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
|  |  | za opremo je enak garancijskemu roku, ki ga za ponujeno blago nudi proizvajalec vendar ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
| 6.2 | Mreža pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji | vsaj 1 pooblaščen servis - Ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega serviserja. |  |  |
| 6.3 | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | zagotovitev vzdrževanje vozil v Republiki Sloveniji ali državi, ki je proizvedla vozilo, v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil – min. 15 let - zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi navede ali ima možnost zagotoviti izvedbo servisiranja pri naročniku oz. na lokaciji lociranega vozila. V primeru, da ima, naj ponudnik v ponudbi navede tudi pogoje za takšno storitev ter ostale pomembne informacije. | / | / |
| 6.4 | Nadomestni deli in servisi | Ponudnik v ponudbi predloži spisek nadomestnih delov ter okviren strošek periodičnih in generalnih servisov NADGRADNJE - predložen mora biti na ustreznem formatu za hitro pregledovanje. |  |  |
| 6.5 | Popravila v času garancijske dobe PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | Za lažja popravila (krajša popravila od 4 delovnih ur) rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom. | / | / |
|  |  | rok izvedbe za obsežnejša popravila se naročnik in izvajalec dogovorita naknadno od prevzema vozila v servis. | / | / |
| 7 | USPOSABLJANJE |  |  |  |
| 7.1 | Usposabljanje | Dobavitelj bo za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvedel osnovno usposabljanje o uporabi in osnovnem vzdrževanju vozila z nadgradnjo in opremo. Ponudnik ob ponudbi predloži okviren program usposabljanja Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno, vendar najkasneje 30 koledarskih dni od dobave blaga (kakovostnega prevzema). Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku z uradnim prevajalcem. Usposabljanje mora biti organizirano za do 30 udeležencev, v trajanju do 8 ur. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda slušateljem usposabljanja potrdila o usposobljenosti za upravljanje in osnovno vzdrževanje vozila, gasilske nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |
| 8 | DOKUMENTACIJA (ob dobavi) |  |  |  |
| 8.1 | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | Dobavitelj bo, ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme: |  |  |
|  |  | opozorila na nevarnosti |  |  |
|  |  | tehnični podatki modula |  |  |
|  |  | opis osnovnega modula in delovanje sistemov |  |  |
|  |  | okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari) |  |  |
|  |  | tehnični list |  |  |
| 8.2 | Blok električne sheme in pozicijsko shemo ter električno shemo vgrajene električne inštalacije, skupaj z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 9 | REFERENCE |  |  |  |
| 9.1 |  | Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam z navedbo datumov ter številom prodanih vozil iz katerega je razvidno, da je ponudnik prodal najmanj 2 tovrstni vozili (enakega tipa kot je ponujeno vozilo) v zadnjih 3 letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev. Za gasilsko vozilo primerljivo ali enako razpisanemu naročnikovemu vozilu se šteje vozilo s tehničnimi karakteristikami manjšega gasilskega vozila za logistiko GVL 1, ki ustreza najmanj navedenim pogojem: pogon 4x2 ali 4x4, zaprt keson in dvižna ploščad. |  |  |

Pomembno: V posameznih točkah tehnične specifikacije, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ICAO, NFPA, tipizacija, homologacija, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno sredstvo zahtevo izpolnjuje. Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, 2x original račun …) je izbrani dobavitelj dolžan dostavi ob dobavi vozila, njihovo ustreznost ter skladnost sredstva z dokazili pa se bo preverjala na kakovostnem in količinskem prevzemu vozila. V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

OPOMBI

Oprema, ki se ne vgradi v vozilo se dobavi zraven vozi.

Slike so simbolične.