- TEHNIČNI OPIS PODVOZJA VOZILA

SPLOŠEN OPIS PODVOZJA:

Koncept podvozja s centralno nosilno cevjo in nihajnimi pol-osmi, za katero so značilne odlične vozne lastnosti, zlasti dobra terenska sposobnost in visoka nosilnost ne glede na način uporabe (cesta – teren). Pnevmatsko vzmetenje omogoča povečanje oddaljenosti od tal ali znižanje skupne višine vozila iz voznikovega sedeža. Minimalne vibracije pri vožnji po terenu prispevajo k večjemu udobju voznika in posadke.

GLAVNE ZNAČILNOSTI PODVOZJA:

- Neodvisne nihajne pol-osi

- Visoka nosilnost

- Zračno vzmetenje z možnostjo spreminjanja oddaljenosti od tal

- Pogon na vsa kolesa

- Zapore diferencialov

- Centralni sistem polnjenja pnevmatik

- Dvokrožni pnevmatski zavorni sistem, kolutne zavore, EBS

- Vodno hlajen motor Cummins EURO 6

- Samodejni menjalnik Allison¸

BARVANJE:

Kabina: rdeča RAL 3000

Branik, blatniki: antracid RAL 7016

Okvir in osi: črno-siva RAL 7021

Platišča: črno-siva RAL 7021

MOTOR:

Tip: CUMMINS L9E6E400 EURO VI

6-valjni, linijski, 8880 cm3

Moč: 291 kW pri 2100 vrt/min

Navor: 1684 Nm pri 1400 vrt/min

MENJALNIK:

Samodejni menjalnik Allison 4500 SP ali enakovredno s pretvornikom navora

6 naprej, 1 vzvratna

Končna hitrost vozila : 100km/h

VZMETENJE:

Sistem vzmetenja poleg standardnih nastavitev omogoča spreminjanje parametrov vozila (oddaljenost od tal, največja višina, sprednji/zadnji pristopni kot in odstopni kot) v območju +90/-120 mm, kar se izvaja z voznikovega sedeža.

ZAVORE:

Dvokrožne zračno krmiljene kolutne zavore, skladne s predpisi EGS in ECE.

Nastavitev regulatorja tlaka: 850–40 kPa

Delovni zavorni sistem z ABS: deluje na vsa kolesa

Zasilna zavora: vzmetna, deluje na kolesa zadnje osi

Parkirna zavora: vzmetna, deluje na kolesa zadnje osi

Motorna zavora: plin

ABS se lahko preklopi v terenski način.

PNEVMATIKE:

Continental HCS 14.00 R20 ali enakovredno

Enojna pnevmatika na sprednji in zadnji osi, za terensko uporabo

Platišča: 20–10.00V.

Omejitev teže pnevmatike: 5.000 kg

Omejitev hitrosti pnevmatike: 100 km/h

DIMENZIJE PODVOZJA:

Največja širina: 2550 mm (+100 mm zaradi radarjev)

Največja dolžina brez nadgradnje: 7510 ± 30 mm

Razdalja med kolesi spredaj/zadaj: 2077 mm

Medosna razdalja: 4182 mm

Oddaljenost od tal: 385 mm

Skupna višina brez nadgradnje: 2960 mm

Skupna višina z nadgradnjo: maksimalno 3250 mm

ELEKTRIČNA OPREMA:

Napetost tokokroga: 24 V

Akumulator: 2x 12 V, 180 Ah vodoodporen

Alternator: 24 V/180 A

Negativni poli ozemljeni

NATO vtičnica tip 2 za zunanji zagon

Vtičnica v kabini 12 V in 24 V, vezane mimo centralnega odklopnika akumulatorjev

Daljinski odklopnik akumulatorja v kabini

Električni merilnik hitrosti z delovnimi urami motorja

Sprednji žarometi v LED izvedbi (kratke in dolge luči)

LED meglenke.

Pomožne luči (pomožne enote LED žarometov, vključno s pomožnimi smerniki) nameščene pred kabino nad nivojem prehodnosti (na ravni spodnjega roba vetrobranskega stekla)

KABINA:

Kabina tip FORCE 3 ali enakovredno v skladu z EN1846-2

Posadka 1+2

Klima

Ogrevana stranska ogledala

Sprednje EU ogledalo in stransko ogledalo

LED notranja razsvetljava

LED lučka za branje zemljevida na armaturni plošči na sovoznikovi strani

Vgrajen avtoradio z zvočniki in radijsko anteno za avtoradio.

Centralno zaklepanje

Akustično opozorilo za vzvratno vožnjo – z možnostjo utišanja

Osnovna oprema vozila (ključi in orodje, dvigalka, trikotnik, komplet prva pomoč,...)

REZERVOAR ZA GORIVO:

Gorivo: 170 litrov

AdBlue: 35 litrov

VLEČNI VITEL:

Na vozilu je nameščen hidravlični vlečni vitel proizvajalca ROTZLER TR030 ali enakovredno. Vlečna sila vitla je min. 50kN. Dolžina jeklenice 30m/fi13. Vlečni vitel omogoča vleko s sprednje strani vozila.

OSTALA OPREMA:

Na vozilu je nameščena vlečna sklopka z zračno in elektro instalacijo.

Zahteve podvozja izpolnjuje TATRA T815-76R21M 4x4.1 FORCE ali drugo enakovredno vozilo.

- ZAHTEVE ZA NADGRADNJO VOZILA

KABINA VOZILA:

V kabini vozila se namesti 10-palčni sprednji zaslon, nameščen med voznikovim in sovoznikovim sedežem, omogoča hiter in enostaven ogled, nadzor in upravljanje izbranih gasilnih sistemov in komponent nadgradnje zaradi logičnega in intuitivnega uporabniškega vmesnika. Zaslon ima visoko ločljivost 1280 x 800 slikovnih pik, visok kontrast in svetlost, preklapljanje med dnevom in nočjo, širok kot gledanja in možnost preklapljanja med dvema jezikoma prikaza. Navigacija po meniju poteka s stranskimi gumbi, ki jih dopolnjujejo fiksni gumbi za hitri dostop pod informacijskim zaslonom.

V kabini vozila se vgradi mobilna radijska postaja Motorola DM 4601e ali enakovredno (programirana za PGE Celje). Postaja se vklopi ob kontaktu vozila.

Pri sovozniku na desni strani kabine je nameščen sedež z nosilcem za IDA.

Na stropu kabine se uredi odprtina, ki služi za gašenje iz vozila med vožnjo.

V kabini se namestita dva nosilca za gasilsko čelado.

Na sedežu v sredini vozila ali na poklopljivem naslonu sedeža se uredi pritrdišče za prenosni hladilnik, ki je v vozilu nameščen po potrebi. Hladilnik dostavi naročnik.

V kabini se namesti določena oprema, katero naročnik in proizvajalec definirata med izdelavo nadgradnje vozila.

Na kabini je vgrajena cevna zaščita, ki kabino ščiti pred udarci vej. Cevna zaščita je v barvi antracid RAL 7016.

IZVEDBA NADGRADNJE:

Konstrukcija nadgradnje se izvede na modularnem sistemu, ki omogoča prilagoditev konfiguracije glede na operativne zahteve. Posamezni moduli nadgradnje naj bodo zasnovani kot samostojne konstrukcijske enote, ki jih je mogoče kombinirati z različnimi funkcionalnimi komponentami in opremo. Konstrukcijska zasnova vključuje nosilni montažni okvir iz zaprtih jeklenih cevnih profilov, ki omogoča enakomerno porazdelitev obremenitev med nadgradnjo in okvirjem šasije ter zmanjšuje pojav točkovnih obremenitev. Moduli nadgradnje so na okvir nameščeni togo, z elastičnimi elementi v sprednjem delu, kar omogoča prenos dinamičnih obremenitev med vožnjo. Rezervoar za gasilno sredstvo naj bo nameščen v bližini zadnje osi vozila, kar prispeva k ugodni porazdelitvi mase in stabilnosti vozila med delovanjem. Konstrukcija nadgradnje je izvedena z uporabo materialov, izbranih glede na funkcionalne zahteve posameznih modulov, kar prispeva k odpornosti proti koroziji, mehanski trdnosti in nosilnosti konstrukcije. Na levi in desni strani nadgradnje so nameščeni boksi za opremo, na zadnjem delu pa prostor za črpalko. Boksi za opremo so opremljeni z notranjo LED osvetlitvijo ter zaščiteni s prašno tesnjenimi roletnimi zapirali z zaklepnim mehanizmom. Strešna konstrukcija modulov nadgradnje omogoča dostop in uporabo za dodatno namestitev opreme.

Podokvir, zasnovan v skladu z veljavnimi smernicami proizvajalca nadgradnje, je pritrjen na šasijo z vijačnimi povezavami. Ta podokvir služi kot vmesnik med šasijo in nadgradnjo, ter zagotavlja trdno platformo za namestitev pogonskega sklopa črpalke brez vibracij. Modul prostora za črpalko za vgrajeno črpalko je zasnovan tako, da se prilagodi šasiji in pnevmatikam, tako, da se pri naloženem vozilu doseže povečan zadnji kot približevanja vsaj 30 stopinj.

Za namestitev gasilske opreme in centrifugalne črpalke je v zadnjem delu nadgradnje vozila na levi in desni strani  izdelan 850 mm dolg boks prostora za opremo. Modularna kletka, sestavljena iz ekstrudiranih aluminijastih profilov in kovanih aluminijastih kotnih spojnikov, je nameščena na katodno potopno in prašno barvano jekleno talno konstrukcijo, na katero so privijačene stranske plošče iz aluminijastih pločevin in ekstrudiranih aluminijastih profilov. Na levo in desno stran se boks zapira z roleto BarLock sistem zapiranja. Zadnji del vozila, kjer se nahaja črpalka vozila se zapira z dvižnimi vrati. Pod dvižnimi vrati na zadnjem delu vozila se uredi zložljiva stopnica namenjena dostopu opreme vgrajene nad črpalko. Stopnica v zloženem položaju  ne zmanjšuje vstopnega kota vozila. Ta modul prostora za opremo je v celoti privijačen, izdelan iz lepljenih oblikovalskih plošč in nameščen na visokotrden podokvir s fleksibilno pritrditvijo. Boksi za opremo so opremljeni z LED-osvetlitvijo.

Boks za opremo pod rezervoarjem za vodo v sprednjem delu vozila na levi in desni strani, dolžine od 650 do 1250 mm, je zasnovan kot nizkoprofilna izvedba vzdolž okvirja šasije, kar omogoča, da se celotna višina uporabi za shranjevanje gasilske opreme. Boksa za opremo na levi in desni strani spodaj sta zaprta s  pohodno stopnico z največjo nosilnostjo 250 kg. Ko je stopnica odprta, omogoča enostaven dostop do zgornjih predalov za opremo in je na notranji strani prevlečena s protizdrsnim premazom (razred oprijema proti zdrsu R12). Preklopne stopnice so opremljene z vgrajenimi rumenimi utripajočimi LED lučmi spredaj in zadaj.

Na streho vozila se namestijo zaboji za shranjevanje opreme. Zaboji za shranjevanje opreme so osvetljeni z LED razsveljavo. Velikost in količina zabojev se prilagodi potrebam glede na količino opreme, ki bo nameščena na strehi vozila. Dostop do strehe se izvede s preklopno lestvijo z ročaji, ki je nameščena v zadnjem delu vozila. Širina lestve 275 mm, razmik med stopnicami: 300 mm. Kot vzpenjanja naj bo cca. 8° proti zadnjemu delu vozila. Lestev ima indikator, ki prikazuje stanje odprto/zaprto, ki prikazuje stanje na zaslonu v kabini. Osvetlitev strehe se izvede v z tako imenovano strešno galerijo. V stranski strešni galeriji je integriran LED trak s svetilnostjo 1650 lm/m za osvetlitev strehe po celotni dolžini nadgradnje

Podvozje vozila je izdelano na način, da prenese 10 minut temperaturo 300 oC, brez vidnih poškodb. Zaščiteni morajo biti vsi vitalni deli podvozja: instalacije za gorivo, zavore, elektroinštalacija. Zaščita je izvedena po normi NF S61-518, na način, da se ohrani operativna sposobnost vozila.

Na sprednjem in zadnjem delu morata biti nameščena po dva skobca min. velikosti 3 skladno z DIN 82101.

Na lučeh vozila spredaj in zadaj, ter vzvratnih ogledalih se izvede mrežna zaščita pred udarci. Mrežne zaščite so antracidni barvi RAL 7016.

Na blatnikih oz. primernem mestu spredaj in zadaj se z ustrezno označi max. višina do katere lahko vozilo zapelje v vodo.

REZERVOAR ZA VODO:

Za optimizirano težišče je v območju nad zadnjo osjo (osmi) nameščen rezervoar za gasilno sredstvo z nazivno prostornino 5000 litrov. Samonosilni rezervoar za gasilno sredstvo, strojno varjen iz polipropilenskih plošč z natezno trdnostjo 24 N/mm² in modulom elastičnosti 1100 N/m² pri 20 °C ter minimalno debelino stene 20 mm, je opremljen z loputami za preprečevanje prekomernega nihanja in je pritrjen na montažni okvir z gumijastimi stožčastimi ležaji za preprečevanje torzij. Rezervoar je opremljen z vzmetnim prelivnim ventilom, ki služi kot zaščita proti prepolnjenju ter izgubo vode med premikanjem vozila.

Indikator nivoja napolnjenosti rezervoarja za vodo je vgrajen na levi in desni strani zadnjega dela rezervoarja za gasilno sredstvo. Ko je parkirna zavora vklopljena, se ta indikator samodejno aktivira po aktiviranju črpalke z modrimi LED diodami zagotavlja jasen prikaz nivoja napolnjenosti podnevi in ponoči. Če preostala raven vode pade pod 20 % celotne prostornine rezervoarja, preostale LED diode svetijo rdeče kot vizualno opozorilo.

Za namene vzdrževanja je rezervoar za vodo opremljen z vzmetnim kupolastim pokrovom s premerom 450 mm, ki ima hitro spenjalni mehanizem, ki preprečuje nenamerno odpiranje.

Rezervoar za vodo je mogoče za namene servisiranja in vzdrževanja popolnoma izprazniti prek stranskega odtočnega voda s premerom 40 mm, ki se razteza od najnižje točke rezervoarja za vodo in je opremljen z mehansko upravljanim krogličnim ventilom.

Za zmanjšanje delovne obremenitve upravljavca je nameščen sistem za samodejni nadzor nivoja v rezervoarju za vodo, vključno s krmilnim sistemom in vizualizacijo na zaslonu črpalke. Oskrba z vodo se aktivira pri približno 75 % prostornine rezervoarja in se ponovno deaktivira kot samodejni sistem zaščite pred prepolnjenjem, ko je rezervoar za gasilsko vodo napolnjen približno 98 %. Polnjenje do 100 % je možno z deaktiviranim nadzorom nivoja.

Pod modulom z rezervoarjem se nahajata dve polnilni cevi za polnjenje, vsaka z nazivnim premerom 65 mm in izdelana iz pocinkanega jekla opremljeni s spojko storz B. Cevi so v rezervoar speljane ločeno oziroma neodvisno ena od druge.

V vozilu je v eni od zadnjih boksov urejen higienski modul. Na modula je nameščena pipa za vodo, cev z zrakom 3m in pištolo za spihovanje, dozator za milo in razkužilo ter brisačke  za brisanje rok v nosilcu.

VGRADNA ČRPALKA IN SISTEMI ZA GAŠENJE:

V vozilu je vgrajena  kombinirana (normalni tlak in visoki tlak) centrifugalna črpalka ROSENBAUER NH 35 ali enakovredno  v skladu z EN 1028, tip: FPN 10-3000 / FPH 40-250, z največjim nazivnim pretokom do 3500 l/min pri 10 barih in do 400 l/min pri 40 barih, ki omogoča  sočasno delovanje normalnega in visokotlačnega dela črpalke, pri čemer so vrednosti zmogljivosti prilagojene temu obratovalnemu stanju. Črpalka ima vgrajeno batno črpalko za ustvarjanje vakuma, ki služi za dovajanje vode v črpalko. Črpalka je opremljena s pnevmatsko zaščito pred pregrevanjem. Centralni zunanji sesalni vhod NW 125 za polnjenje rezervoarja prek črpalnega sistema je predvidena pnevmatsko krmiljena povezovalna cev NW32 od razdelilnika normalnega tlaka do rezervoarja za vodo. Z selektivnim odpiranjem in zapiranjem te dodatne polnilne cevi rezervoarja prek krmilne plošče črpalke se lahko prepreči sprožitev mehanske zaščite pred pregrevanjem, ki odvaja vodo navzven, če črpalka deluje dlje časa brez odvzema vode. Armaturna plošča črpalke je opremljena z manometri v barih za vakuumski manometer (-1 / 0 / 25 barov), normalni manometer (0 / 25 barov) in visokotlačni manometer (0 / 100 barov).

Upravljanje črpalke se izvaja z ergonomsko zasnovano nadzorno ploščo preko 10 palčnega zaslona ločljivosti 1280 x 800 slikovnih pik, Zaslon je integriran v zasnovo pokrova črpalke na desni strani črpalke. Njegov logičen in intuitiven uporabniški vmesnik omogoča hiter in enostaven prikaz, nadzor in upravljanje izbranega gasilnega sistema in komponent nadgradnje. Navigacija po meniju poteka s stranskimi gumbi, ki jih dopolnjujejo fiksni gumbi za hitri dostop pod informacijskim zaslonom. Nadzor tlaka črpalke in vklop/izklop črpalke se upravljata z vrtljivim digitalnim potenciometrom. Za sočasno delovanje gasilske črpalke med vožnjo s hitrostjo hoje  je mogoče sistem črpalke vklopiti in potrebne funkcije upravljati tudi iz komandne plošče v voznikovi kabini.

Upravljalne funkcije in prikazi vmesnika:

- Pretok v l/min

- Hitrost v km/h

- Prostornina v litrih

- Temperatura v stopinjah Celzija

- Tlak v barih

- Barva medija: rumena/svetlo modra/zelena/vijolična

- Indikator zunanjega rezervoarja sveti le, ko je ročna zavora aktivna in črpalka deluje

- Jezik prikaza: slovenščina

- Indikator nivoja vode v rezervoarju

- Prikazuje nivo vode v rezervoarju

- Indikator nivoja goriva

- Barva ozadja: črna

- Prikaz začetnega zaslona

- Zagotavlja popoln pregled trenutnega stanja vozila, zlasti njegove pripravljenosti (odprti boksi za opremo itd.). Prikazani obris vozila je prilagojen posameznemu vozilu.

- Vzdrževanje menija za prikaz (dostopno prek gumba na začetnem zaslonu)

- Prikazuje obratovalne ure in dodatne gumbe za priklic slike za nastavitve zaslona in servisni meni..

- Nivo napolnjenosti rezervoarja za gorivo v %

- Meni za prikaz stanja vozila (dostopen prek gumba na zaslonu za vzdrževanje)

- Prikazuje vrednosti, ki so na voljo iz sistema za nadzor šasije in akumulatorja.

- Gumb za polnjenje rezervoarja za vodo prek črpalke

- Ko je regulator tlaka črpalke aktiven, sistem samodejno prilagodi hitrost črpalke trenutnemu pretoku, tako da tlak črpalke ostane konstanten

- Meni za prikaz stanja vozila (dostopen prek gumba na zaslonu za vzdrževanje)

- Prikazuje vrednosti, ki so na voljo iz sistema za nadzor šasije in akumulatorja.

- Luč/Napajanje (dostopno prek fizičnega gumba)

- Upravlja ambientalno osvetlitev

- Meni za prikaz vodne črpalke/vtičnic (dostopen prek fizičnega gumba) Prikaz vseh konfiguriranih vtičnic in delovanja krmiljenih vtičnic

- Gumb za polnjenje rezervoarja za vodo s črpalko

Tlačni izhodi potekajo bočno levo in desno v spodnji prostor. Zaporni ventili na črpalki so na zadnji strani.

Storz tlačne spojke, ki so namenjene izvodu in dovodu vode v vozilo oz. iz vozila so označene v naslednjih barvah:

- Normali tlak – modra barva

- Polnjenje vozila – rdeča barva

- Visokotlačne spojke – vijolična barva

Na zgornji strani zadnjega levega boksa je nameščen visokotlačni navijak za cev, izdelan iz korozijsko odpornih materialov in primeren za vodo ter mešanice vode in pene, vključno s 60 m visokotlačne cevi DN 25 in ročnikom Nepiro Ergo ali enakovredno. Ima aluminijast priključek za cev, ki se zloži čez zunanjo konturo vozila, tri odbojne valje s plastičnimi ležaji in v notranjost koluta vgrajen električni navijalec, ki prihrani prostor. Električno navijanje se izvede s stikalom nameščenim v bližini navijalnega bobna. Za navijanje v sili je priložena tudi ročica za ročno navijanje navijaka. Pod navijalnim bobnom je nameščena lovilna posoda za lovljenje umazane vode, ki odteče z navijalnega bobna.

Na zgornji strani zadnjega desnega boksa je nameščen visokotlačni kolut za cev, izdelan iz materialov, odpornih proti koroziji, primeren za vodo in mešanice vode in pene, vključno s 100 m visokotlačne cevi DN 19 in ročnikom Nepiro Ergo ali enakovredno. Ima aluminijast priključek za cev, ki se zloži čez zunanjo konturo vozila, tri odbojne valje s plastičnimi ležaji in v notranjost koluta vgrajen električni navijalec, ki prihrani prostor. Električno navijanje se izvede s stikalom nameščenim v bližini navijalnega bobna. Za navijanje v sili je priložena tudi ročica za ročno navijanje navijaka. Pod navijalnim bobnom je nameščena lovilna posoda za lovljenje umazane vode, ki odteče z navijalnega bobna.

Na strehi vozila se namesti visokotlačni izliv z cevjo DN 25 in ročnikom Nepiro Ergo ali enakovredno. Vklop gašenja s strehe vozila je omogočen iz kabine vozila.

Na sprednjem delu vozila so nameščene visokotlačne šobe za pranje cestišča. Vklop pralnega sistema je omogočen iz kabine vozila. Pralne šobe omogočajo nastavitev treh pozicij pralnih šob iz kabine (levo-sredina-desno).

Vozilo je opremljeno s samovarovalnim sistemom zaščitnih šob na kabini. Sistem je izdelan tako, da so zaščitne šobe za vodo integrirane v cevi cevne zaščite na kabini, Sistem ima lastno električno črpalko. Pri stanju vode v rezervoarju 10% se na upravljalnih konzolah pri črpalki in v kabini vozila izpisuje opozorilo (nizko stanje vode-samozaščita). Pri izpisovanju opozorila je slišno tudi zvočno opozorilo, katerega je mogoče s pritiskom gumba na konzoli utišati.

Na sprednjem braniku je nameščen vodni monitor s pretokom  1600 litrov na minuto pri 10 barih. Do vodnega monitorja je speljan cevovod fi 65mm. Upravljanje vodnega monitorja se izvaja iz kabine vozila preko ergonomsko nameščene konzole. Odklon konzole določa hitrost gibanja monitorja. Na krmilni konzoli se upravlja z vsemi funkcijami monitorja (smer, nagib vklop/izklop, oblika curka, vklop osvetlitve …). Za boljšo osvetlitev delovnega območja pred vodnim topom je ta opremljen z LED reflektorjem (10 W / 900 lm), ki je integriran v ohišje topa. Zgornji del pokrova vodnega monitorja je pobarvan v barvi ognjeno rdeča (RAL 3000). Vodni monitor ima indikator, ki prikazuje stanje monitorja dvignjen/zložen na zaslonu v kabini vozila. Zraven vodnega monitorja je nameščena izliv storz C, ki je namenjena odvzemu iz vozila vode s sprednje strani vozila.

ELEKTRO OPREMA IN SIGNALIZACIJA VOZILA:

V vozilu je vgrajen avtomatski polnilni odklopnik RETBOX ONE AIR ali enakovredno. Priklop omogoča napajanje vozila z električno energijo in zrakom. Vzdrževalec akumulatorjev je vgrajen v vozilu. Vgradi se vzdrževalec, ki je primerne kvalitete za vgradnjo v vozilo in primerne IP zaščite. V vozilu se izvede tudi instalacija 230V za polnjenje naprav za katere za zahteva stalno polnjenje na 230V (Vario orodje, prenosni reflektor, termo kamera) . Naprave se polnijo takrat ko je vozilo parkirano in priklopljeno na napajanje. Dobavitelj priloži tudi napajalni kabel v dolžini 6m.

Osvetlijo se vsi prostori kjer se nahaja delovna oprema. Osvetlitev se izvede v LED tehnologiji. Vsi prostori, ki so zaprti z vrati ali roletami imajo indikacijo odprto/zaprto, ki se prikazuje na zaslonu v vozilu.

Osvetlitev okolice vozila:

- Na vseh modulih nadgradnje je nameščena stranska strešna galerija. V stransko strešno galerijo je vzdolž celotne dolžine nadgradnje integriran visokozmogljiv LED trak s svetilnostjo 1650 lm/m.

- Na sprednji in zadnji strani vozila se za osvetlitev okolice namestijo reflektorji (2x zadaj, 2x spredaj), vsak s svetilnostjo 2500 lm.

- Za boljšo vidljivost so na sprednji strani nameščene dve dodatne luči LAZER TRIPLE R 750 Elite ali enakovredno. Luči delujejo ob vklopu dolgih luči vozila. Vgradi se tudi dodatno stikalo s katerim je onemogočena uporaba dodatnih luči. Pozicija samih luči se določi ob izdelavi nadgradnje vozila.

Osvetlitev okolice vozila je mogoče vklopiti ročno in z vzvratno prestavo. Za optimalno osvetlitev območja ob in za vozilom se stranska in zadnja osvetlitev okolice samodejno vklopita, ko je vklopljena vzvratna prestava, in ponovno izklopita, ko hitrost vozila doseže 15 km/h.

Na strehi vozila, centralno na zadnjem delu vozila, je nameščena vzvratna kamera visoke ločljivosti (2000 x 1121 slikovnih pik) z infrardečimi LED diodami, kompenzacijo osvetlitve ozadja, vgrajenim mikrofonom in senzorjem za dan/noč. Slika se prikaže na zaslonu v kabini vozila ob uporabi vzvratne prestave.

Na območju vrat boksov za opremo se izvede talna konturna osvetlitev s svetilnostjo približno 800 lm/m2. Ko so boksi za opremo zaprti, to dovolj osvetli območje v bližini vozila, da jasno prepozna morebitne ovire. Osvetlitev je nameščena tako, da je območje stopnice osvetljeno, ko so vrata stopnice odprta.

Zvočne opozorilne naprave:

- Na strehi kabine se vgradi zračna hupa (4 hupe) proizvajalca Martin Horn ali enakovredno. Kompresor zračne sirene je vgrajen na strehi vozila v primernem zaboju. Vklop hupe se izvaja na ekranu v vozilu. Pri vklopljeni modrih lučeh se hupa aktivira tudi na tipki troblje vozila.

- Na strehi kabine se vgradi zvočni opozorilni sistem Federal PA300 ali enakovredno s 100-vatnim električnim zvočnikom. V kabini je nameščena krmilna enota sistema z izbirnimi zvočnimi signali in ročnim mikrofonom za glasovna obvestila.

Opozorilne luči:

- Na strehi kabine je v povišku vgrajena modra svetlobna signalizacija naprej in stransko na levo in desno stran v LED tehnologiji. Povišek kabine je v barvi antracid RAL 7016.

- V zadnji levi in desni del strešne galerije je vgrajen modul utripajoče LED luči.

- V originalni maski hladilnika šasije so nameščene štiri modre in dve beli, sinhrono utripajoči LED luči Hänsch ali enakovredno.

- Na levi in desni strani vhoda v kabino je nameščena, modra utripajoča luč Hänsch LED ali enakovredno, ki utripa sinhrono z nasprotno utripajočo lučjo.

- V sredini zgornje tretjine zadnjega dela sta nameščeni dve sinhrono utripajoči, nazaj obrnjeni modri LED utripajoči luči znamke Hänsch ali enakovredno.

DIZAJN POLEPITVE VOZILA IN BARVANJE:

POLEPITEV:

Vozilo se polepi v hišni dizajn naročnika. Primer dizajna je viden na spletni strani  https://www.pge-celje.si/operativa/vozni-park/

Na vratih vozila levo in desno je nameščen grb enote ter garažna številka vozila – dostavi naročnik

Na kabini v zgornjem delu na levi in desni strani se nalepi tipizacijska oznaka vozila.

Na strehi vozila se nalepi tipizacijska oznaka, ter oznaka enote.

BARVANJE:

Kabina: rdeča RAL 3000

Branik, blatniki: bela RAL 7016

Okvir in osi: črno-siva RAL 7021

Platišča: črno-siva RAL 7021

Nadgradnja:  rdeča RAL 3000

- OPREMA V VOZILU:

Lokacijo opreme v vozilu naročnik in proizvajalec določita ob izdelavi nadgradnje vozila. Proizvajalec se naj poslužuje mehanskih pritrdišč. Izogiba se naj pritrjevanja z trakovi oz. ježki. Vsa oprema, ki je nameščena v vozilo je označena z znakovnimi simboli ali napisi v Slovenskem jeziku.

| Zaščitna obleka in zaščitna oprema |  |
| --- | --- |
| Izolirni dihalni aparat s priklopom za reševalno masko, masko v škatli in pljučni Avtomat – dostavi naročnik | 2 kos. |
| Tlačna posoda za IDA kompozit - dostavi naročnik | 4 kos. |
| Zaščitne hlače za uporabnike verižnih motornih žag | 1 kos. |
| Maska (respirator) za prašne delce, zložljiva FFP3 | 20 kos. |
| Obleka za reševanje na vodi po standardu EN ISO 15027 Ursuit AWS ( velikost XL in XXL) ali enakovredno | 2 kos. |
| Čevlji Haix BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX – mid ali enakovredno (velikost UK10.5 in UK9.5 ) | 2 par. |
| Jopič za reševanje na vodi PALM RESCUE 850 ali enakovredno po EN ISO 12402-6 | 2 kom. |
| Zaščitna maska Vallfirest Xtreme Mask ali enakovredno | 3 kom. |
| Raspiratorna zaščita Vallfirest Xtreme-k ali enakovredno | 3 kom. |
| Protipožarno zavetje vtf Xtreme ali enakovredno | 3 kom. |
| Gasilska oprema |  |
| Gasilnik na prah 6 kg | 1 kos. |
| Ročni gasilni aparat na peno 9l | 1 kos. |
| Požarna odeja 3m X 3m | 1 kos. |
| Naprtnjača | 2 kos. |
| Cevi, armature in pribor |  |
| Tlačna cev B, 5 m | 1 kos. |
| Tlačna cev B, 20 m | 8 kos. |
| Tlačna cev C, 15 m | 10 kos. |
| D visokotlačna cev 20m | 10 kos. |
| Košara alu za prenos C cevi | 2 kos. |
| Košara alu za prenos B cevi | 2 kos. |
| Nahrbtnik za D cevi, lahek z ali brez kovinskega okvirja, ročaj za prenos 1x zgoraj + 2x stransko, podporni pas, stranske sponke za prilagajanje širine, zanka za dvigovanje do min. 200 kg, min. 3x žep za prenos drobne opreme, prostor za D-razdelilec | 1 kos. |
| Hidrantni nastavek 2B | 1 kos. |
| Ključ za podzemni hidrant, Fe34 | 1 kos. |
| Ključ za nadzemni hidrant | 1 kos. |
| Trojak B/CBC | 1 kos. |
| Trojak C/DCD | 1 kos. |
| Dvojak C/DD | 1 kos. |
| Medmešalec spojka C 400l z možnostjo mešanja penila 0.1,0.2,0.5,1,2,3,4,5,6 % | 1 kos. |
| Sesalna cev D za medmešalec | 1 kos. |
| Prehodna spojka A-B | 1 kos. |
| Prehodna spojka B-C | 3 kos. |
| Prehodna spojka C-D | 3 kos. |
| Prehodna spojka H/D MS | 1 kos. |
| Prehodna spojka H/D Alu | 2 kos |
| Prehodna spojka storz VT/D velikosti (in / out - v sistem / izven sistema) z ostalimi visokotlačnimi spojkami | 2 kos. |
| C spojka s pipo za polnjenje naprtnjač | 1 kos. |
| Turbo ročnik s C-spojko Select flow RB 101 EN ali enakovredno | 2 kos. |
| Turbo ročnik s D-spojko Select flow RB 100D EN ali enakovredno | 2 kos. |
| Suličasti nastavek za gašenje za ročnik Nepiro ali enakovredno | 1 kos. |
| Delovna vrv s karabinom 30m , v zaščitni vreči | 2 kos. |
| Spojni ključ ABC | 3 kos. |
| Spojni ključ D | 4 kos. |
| Ključ za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 1 kos. |
| Ključ za odpiranje pokrovov jaškov magnetni s kladivom, antikorozijski magnet (200 kg) | 1 kos. |
| Cevni mostiček gumi | 1 par. |
| Nastavek za praznjenje navijaka H - zrak | 1 kom. |
| Oprema prvo pomoč |  |
| Komplet za prvo pomoč po DIN 14142-K + BURNSCHILD RESCUE KIT v nahrbtniku ( z napisom Poklicna gasilska enota Celje) | 1 kom. |
| Rokavice nitril v škatli 100 kos. | 1 kom. |
| Reševalna deska Spine board Spencer ali enakovredno | 1 kom. |
| Pritrdilni trakovi za desko | 4 kom. |
| Univerzalna upora za glavo | 1 kom. |
| Vratna upornica | 1 kom. |
| Odeja za ponesrečenca | 2 kom. |
| Osvetlitev in signalizacija |  |
| Baterijski reflektor Solaris PRO ali enakovredno na polnilcu | 1 kom. |
| Ročna svetilka Ledlenser X21R vgrajena na polnilcu | 1 kom. |
| Varnostni triopan v torbi | 2 kom. |
| Delovne priprave in oprema |  |
| Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 kom. |
| Škripec 140 kN | 1 kom. |
| Verižna motorna žaga STIHL MS 362 C-M ali enakovredno | 1 kom |
| Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 kom. |
| Zagozda gozdarska, umetna masa, dolžina min. 245mm | 2 kom. |
| Bencinski puhalnik zraka STIHL BR 800 C-E ali enakovredno | 1 kom. |
| Ročno orodje in merilne naprave |  |
| Gasilska sekira večja / 2,5 kg | 1 kom. |
| Gasilska sekira manjša / 0,6 kg, lesen ročaj cca. 30cm | 1 kom. |
| Sekira gozdarska dolžina min. 900 mm, največ 2,9 kg | 1 kom. |
| Orodje Haligan lomilni - enodelni | 1 kom. |
| Kramp lažji cca 1,5 kg, ročaj dolžine ca. 950 mm | 1 kom. |
| Lopata, gradbena | 1 kom. |
| Požarna metla – dostavi naročnik | 1 kom. |
| Metla cestarska | 1 kom. |
| Vile za seno | 1 kom. |
| Krevelj | 1 kom. |
| Multifunkcijsko orodje Gorgui ali enakovredno | 2 kom. |
| Macola min. 1,5 kg, lesen kratek ročaj | 1 kom. |
| Vejnik | 1 kom. |
| Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 kom. |
| Kovček z orodjem v Al kovčku DIN14881 | 1 kom. |
| Vedro pocinkano | 2 kom. |
| Prijemalka 1m | 2 kom. |
| Posebna oprema |  |
| Vlečna jeklenica, dolžine 2,5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 2 kom. |
| Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 kom. |
| Gozdarska veriga za hlode 8t | 1 kom. |
| Drsnik za gozdarsko verigo 8t na skobcu za pritrditev na vitel | 1 kom. |
| Neskončni bremenski trak 4t/4m | 2 kom. |
| Pritrdilni trak z ragljo 5t/5m - dvodelni | 2 kom. |
| Zagozda za vozilo | 2 kom. |
| Kombinirana posoda za gorivo za motorno žago gorivo/olje – (3,5l/1,5l) | 1 kom. |
| Orodje za motorno žago za popravilo in ostrenje, komplet v etuiju | 1 kom. |
| Gozdarski komplet za gasilsko čelado (glušniki, mreža) - dostavi naročnik | 1 kom. |
| Stikalna lestev 9 klinov | 1 kom. |
| Stikalna lestev 7 klinov | 1 kom. |
| Retardant v posodi 25l – dostavi naročnik | 2 kom. |
| Plavajoča vrv v torbi za metanje 25m t.i. raketa | 2 kos. |
| Teleskopska palica za reševanje na vodi 5.1m | 1 kom. |
| Reševalna tuba Restube automatic ali enakovredno | 2 kom. |
| Kombinirano hidravlično orodje Weber SPS 400 MK2 Smart-Force ali enakovredno | 1 kom |
| Nastavki za mehanski cilinder za orodje SPS 400 MK2 Smart-Force ali enakovredno | 1 kom. |
| Nastavki za odpiranje vrat za orodje SPS 400 MK2 ali Smart-Force enakovredno | 1 kom. |
| Nahrbtnik za prenos orodja SPS 400 MK2 ali Smart-Force enakovredno | 1 kom. |
| Baterija Milwaukee M18/8,0Ah Forge na polnilcu | 2 kom. |
| Daljnogled Swarovski Habicht 7×42 MGA ali enakovredno | 1 kom. |
| Ročna vlečna žaga Lineworker | 1 kom. |
| Termokamera Flir K33 ali enakovredno na polnilcu | 1 kom. |
| Kapljična bakla za gašenje požarov v naravi | 1 kom. |
| Žepni merilnik vetra Kestrel 5500 ali enakovredno | 1 kom. |
| Snežne verige za vozilo spredaj in zadaj – niso nameščene v vozilu | 2 par. |