6. Sklop: SREDNJA GASILSKA CISTERNA ZA GOZDNE POŽARE – GCGP 2 – GFFFV – 1 kos

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| ZNAMKA PODVOZJA VOZILA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL VOZILA (popolna oznaka): |  |
| NADGRADNJA: (naziv in naslov nadgraditelja) |  |

PREGLEDNICA št. 6A : Tehnične specifikacije – Vozilo GCGP 2 (GFFFV)

| Zap. št. | Opis - naročnikove zahteve | Naročnikova zahteva | Odgovor – dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila | Razvidnost odgovora: priloga/stran (ponudnik navede št. strani v ponudbi dok., kjer je podatek naveden oz. ustrezna dokazila, potrdila, ipd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO |  |  |  |
| 1.1 | Osnovni namen in zahteve za vozilo |  |  |  |
| 1.1.1 | Skladno s standardom SIST EN 1846 -1, 2 in 3. | Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži dokazilo-certifikat s strani proizvajalca o skladnosti izdelave gasilskih vozil z zahtevami standarda. |  |  |
| Slike so simbolične. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Posadka - voznikov sedež + 1 sedež na sovoznikovi strani | posadka min 1 + 1 |  |  |
| 1.1.3 | Dolžina vozila z nadgradnjo | do max. 7.500 mm |  |  |
| 1.1.4 | Širina vozila z nadgradnjo | do max. 2.500 mm |  |  |
| 1.1.5 | Višina vozila podvozja brez nadgradnje | do max. 3.400 mm |  |  |
| 1.1.6 | Medosna razdalja | do max. 3.600 mm |  |  |
| 1.1.7 | Največja dovoljena masa vozila | min. 18.000 kg |  |  |
| 1.1.8 | Dovoljena osna obremenitev | prva os min. 9.000 kg druga os min. 11.500 kg |  |  |
| 1.1.9 | Hitrost vozila | brez omejitve |  |  |
| 2 | PODVOZJE VOZILA S KABINO |  |  |  |
| 2.1 | Podvozje s kabino |  |  |  |
| 2.1.1 | Dizelski motor | 6 valjni vrstni motor, 24 ventilov |  |  |
|  |  | vodno hlajen |  |  |
|  |  | Min 360 kW pri min 1400 do 170 vrt/min |  |  |
|  |  | navor min 2.300 Nm pri min 950 do 1400 vrt/min |  |  |
|  |  | zaščita hladilnega sistema in motorja |  |  |
|  |  | EURO 6 |  |  |

| 2.1.2 | Motor vrstni 6 valjni, z visokotlačnim vbrizgom goriva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Pogon na vsa kolesa 4x4 | razdelilni menjalnik |  |  |
|  |  | prednji pogon vklopljiv ali stalni |  |  |
|  |  | elektropnevmatsko upravljanje |  |  |
|  |  | Ponudnik mora v ponudbi opisati vrsto ponujenega pogona. |  |  |
| 2.1.4 | Filter goriva |  |  |  |
| 2.1.5 | Sesanje zraka motorja z vstopno cevjo dvignjeno za kabino |  |  |  |
| 2.1.6 | Avtomatizirani menjalnik z aliminijastim ohišjem. Največji navor min 2550 Nm, z min. 12 prestavami naprej + min 3 vzvratnimi prestavami in nevtralnim položajem. | Izbira načina uporabe samodejno/ročno. |  |  |
|  |  | ojačan menjalnik za uporabo v težjih pogojih |  |  |
| 2.1.7 | Čiščenje izpušnih plinov, regeneracija | vozilo mora imeti možnost vklopa regeneracije, oziroma t.i. sistem za nadzor v sili |  |  |
| 2.1.8 | Ojačano gasilsko podvozje oziroma podvozje primerno terensko vozilo |  |  |  |
| 2.1.9 | 2 škopca na sprednjem in zadnjem delu vozila, velikost 3 (DIN 82101) |  |  |  |
| 2.1.10 | Nosilnost sprednje preme | min 9.000 kg |  |  |
| 2.1.11 | Nosilnost zadnje preme | min 11.500 kg |  |  |
| 2.1.12 | Blokada diferenciala na zadnji osi | zvočno opozorilo |  |  |
| 2.1.13 | Elektropnevmatsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika |  |  |  |
| 2.1.14 | Vzmetenje: listnato / listnato spredaj in zadaj | ojačane listnate parabolične vzmeti |  |  |
| 2.1.15 | Stabilizator na sprednji in zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.16 | Blažilec na zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.17 | Elektronski zavorni sistem | EPS ali enakovreden |  |  |
| 2.1.18 | Sistem proti blokiranju koles za terenska vozila | ABS ali enakovreden |  |  |
| 2.1.19 | Pomoč pri speljevanju v klanec |  |  |  |
| 2.1.20 | Pomoč pri zaviranju v sili |  |  |  |
| 2.1.21 | Vklop luči pri zaviranju v sili |  |  |  |
| 2.1.22 | Vmesnik za napajanje nadgradnje, za izmenjavo podatkov z nadgradnjo in vmesnega reg. štev. vrtljajev motorja, za podatke o vozilu |  |  |  |
| 2.1.23 | Pomožni odgon, obratovanje pri vožnji | gasilska črpalka |  |  |
| 2.1.24 | Odgon gredi PTO | vklopljiv odgon za trajno delovanje |  |  |
|  |  | za gasilsko črpalko |  |  |
|  |  | obratovanje pri vožnji |  |  |
| 2.1.25 | Izpušna naprava nameščena na kabini navzgor ali bočno levo |  |  |  |
| 2.1.26 | Povišan zajem zraka za motor (denje po vodi) | min. 700 mm |  |  |
| 2.1.27 | Sušilec zraka |  |  |  |
| 2.1.28 | Zajem zraka | zajem zraka nameščen nad višino zgornjega roba osnovne šasije vozila |  |  |
|  |  | za kabino |  |  |
| 2.1.29 | Visokozmogljiva (pojačana) motorna zavora Kombinaciji retarderja na izpušne pline in kompresijske zavore na ventilih motorja, povezava z delovno zavoro. | moč zaviranja min. 300 kW pri min 2300 vrt/min |  |  |
| 2.1.30 | Kolutne zavore. Protiprašna zaščita na zadnji zavori. |  |  |  |
| 2.1.31 | Zračni kompresor min 1000 l/min, min 760 cm3, z dvema valjema |  |  |  |
| 2.1.32 | Parkirna zavora, ojačana |  |  |  |
| 2.1.33 | Parkirna zavora z vzmetjo na zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.34 | Samodejna parkirna zavora | Aktivira se, ko voznik zapusti vozilo v vključenem vmotorju |  |  |
| 2.1.35 | Akumulator brez vzdrževanja – 24V | količina: 2 kos |  |  |
|  |  | pojačana moč akumulatorjev, min. 170 Ah |  |  |
|  |  | na akumulatorjih mora biti nameščen balanser uravnavanja napetosti |  |  |

| 2.1.36 | Glavno stikalo za odklop akumulatorjev nameščeno za kabino, na levi strani, na lahko dostopnem in vidnem mestu ali v kabini oziroma v bližini akumulatorjev (natančno pozicijo določita naročnik in ponudnik pred podpisom pogodbe). Stikalo mora omogočati polnjenje akumulatorja v poziciji 0 in 1. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 morajo biti odklopljeni vsi porabniki. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.37 | Alternator trifazni tok | min 28 V/150 A |  |  |
| 2.1.38 | Varovalka, ki v primeru preobremenitve ali kratkega stika omogoča prekinitev dovoda električnega toka |  |  |  |
| 2.1.39 | Rezervoar za gorivo ob prevzemu kompletnega vozila z nadgradnjo, zaščiten | najmanj 300 l |  |  |
| 2.1.40 | Največja dovoljena stopnja zmanjšanja hrupa | CEE92/97 |  |  |
| 2.1.41 | Omejevalnik hitrosti | brez omejitve |  |  |
| 2.1.42 | Oprema prva pomoč |  |  |  |
| 2.1.43 | Varnostni trikotnik |  |  |  |
| 2.1.44 | Opozorilna utripajoča luč |  |  |  |
| 2.1.45 | Odsevni jopič/brezrokavnik | količina: 3 kos |  |  |
| 2.1.46 | Rezervne žarnice |  |  |  |
| 2.1.47 | Zagozda za vozilo, nameščena mora biti na nadgradnji vozila | količina: 2 kos |  |  |
| 2.1.48 | Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom |  |  |  |
| 2.1.49 | Ročni gasilnik S (v skladu z zahtevami homologacije pritrjen v kabini vozila) |  |  |  |
| 2.1.50 | Dvigalka | min 12t |  |  |
| 2.1.51 | Rezervni ključi |  |  |  |
| 2.2 | Barva vozila |  |  |  |
| 2.2.1 | Barva zunanjosti | Gasilsko rdeča, rdeča - RAL 3000 |  |  |
| 2.2.2 | Odbijači in blatniki so v beli barvi |  |  |  |
| 2.2.3 | Streha kabine je v beli barvi |  |  |  |
| 2.3 | Pnevmatike |  |  |  |
| 2.3.1 | Sprednja os: 2 x 315/80 R22,5 grob profil, M+S |  |  |  |
| 2.3.2 | Zadnja os: 4 x 315/80 R22,5 grob profil, M+S |  |  |  |
| 2.3.4 | Rezervno kolo: 1 x 315/80 R22,5 grob profil, M+S |  |  |  |
| 2.3.5 | Rezervno platišče s pnevmatiko (enako kot platišča na vozilu), ki bo nameščeno na strehi nadgradnje ali drugem primernem mestu, ki ga določita naročnik in ponudnik. |  |  |  |
| 2.3.6 | Jeklena platišča |  |  |  |
| 2.3.7 | Pnevmatike ne smejo biti starejše od 6 mesecev šteto od proizvedenega podvozja. |  |  |  |
| 2.4 | Kabina |  |  |  |
| 2.4.1 | Enojna kabina min 1 + 1. Vzmetenje kabine z min 4 zračnimi blazinami in korektorjem za uravnavanje višine. |  |  |  |
| 2.4.2 | Sprednji odbijač | jeklen |  |  |
| 2.4.3 | Vetrobransko steklo | tonirano |  |  |
|  |  | lepljeno |  |  |
| 2.4.4 | Stranska stekla | tonirana |  |  |
|  |  | električno odpiranje in zapiranje |  |  |
|  |  | večplastna |  |  |
| 2.4.5 | Zaklepanje vozila | centralno in daljinsko |  |  |
| 2.4.6 | Dnevne LED luči | samodejni vklop ozirom signal v kabini za vklop dnevnih luči |  |  |
| 2.4.7 | Pozicijske luči |  |  |  |
| 2.4.8 | Žarometi LED | zaščita proti poškodbam |  |  |
| 2.4.9 | Regulacija dolžine snopa luči; | ročna |  |  |
| 2.4.10 | Vozilo mora imeti pri vzvratni vožnji opozorilne signale | možnost izklopa in vklopa |  |  |
| 2.4.11 | Zadnje luči |  |  |  |
| 2.4.12 | Nosilca ogledal za širino nadgradnje od 2400 do 2550mm |  |  |  |
| 2.4.13 | Vzvratni ogledali levo in desno, ogrevani | 2 kos |  |  |
| 2.4.14 | Širokokotni vzvratni ogledali | 2 kos |  |  |
| 2.4.15 | Parkirno ogledalo |  |  |  |
| 2.4.16 | Število sedežev | 1 (voznik) + 1 (sovoznik) |  |  |
|  |  | Varnostna naslonjala za glavo, avtomatski varnosti pasovi 3 točkovni, rdeče ali druge vidne barve |  |  |
| 2.4.17 | Sedež voznika | komfortni |  |  |
|  |  | zračno vzmeten |  |  |
|  |  | premakljiv in nastavljiv – vzdolžno, po višini in po naklonu |  |  |
| 2.4.18 | Sovoznikov sedež | Isti kot je voznikov sedež v kolikor je v ponudbi proizvajalca |  |  |
| 2.4.19 | Armaturna plošča | prikazovalnik v slovenskem ali angleškem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila |  |  |
|  |  | števec delovnih ur v sklopu displeja |  |  |
|  |  | vtičnice: min 1x 12V 2 polna vtičnica, min 1x USB C in min 1x USB A |  |  |
| 2.4.20 | Klimatska naprava, elektronsko krmiljena | razvodni sistem za hlajenje prostora voznika in sovoznika |  |  |
| 2.4.21 | Večfunkcijski volan | nastavljiv po višini in globini |  |  |
|  |  | servo (hidravlični) |  |  |
| 2.4.22 | Min 2 vtičnici v kabini 12V in 24V |  |  |  |
| 2.4.23 | Predpriprava za radio z radijsko anteno na strehi kabine |  |  |  |
| 2.4.24 | Radio z anteno in zvočniki |  |  |  |
| 2.4.25 | Osvetljene stopnice za vhod v kabino |  |  |  |
| 2.4.26 | Osvetlitev notranjosti kabine |  |  |  |
| 2.4.27 | Ročaji na notranji strani kabine v vidni barvi (rumena) |  |  |  |
| 2.4.28 | Sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti – tempomat |  |  |  |
| 2.4.29 | Serijsko vgrajena navigacija. V kolikor ni mogoča serijsko vgrajena navigacija, se dodatno namesti satelitska navigacijska naprava z nosilcem polnilcem, ki jo zagotovi ponudnik (satelitska GPS naprava je vključena pod poglavje 4.8.15). Naloženi morajo biti zemljevidi. |  |  |  |
| 2.4.30 | Brez tahografa |  |  |  |
| 2.4.31 | Plastične/vinil pralne obloge v kabini |  |  |  |
| 2.4.32 | Kabina temelji na ojačanem zunanjem in notranjem okvirju- rollbar. Zaščite služijo kot vejne zaščite in kot zaščite proti prevrnitvi. Rollbar mora biti tudi nad bočnim robom nadgradnje v beli strukturni barvi. | Barva zunanje cevne zaščite: bela strukturna barva. Premer cevi zunanje cevne zaščite je min 48 mm. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe predložiti in potrdilo oziroma dokazilo proizvajalca, s katerim ponudnik zagotavlja, da oprema ustreza navedenemu namenu. |  |  |
| 2.4.33 | V kabini mora biti nameščen merilec nagiba vozila. |  |  |  |
| 2.4.34 | V vozilu mora biti nameščena vzvratna kamera. Kamera se mora avtomatsko prižgati, ko prestavimo v vzvratno prestavo. Kamera na zadnjem delu vozila mora biti ustrezno zaščitena. |  |  |  |
| 2.4.35 | Na sprednjem delu kabine je nameščen bullbar, ki mora biti preklopno vrtljiv in snemljiv, izdelan v velikosti, da zaščiti celotni prvi del kabine pod vetrobranskim steklom. | Barva bullbara: bela Premer cevi bullbara je min 60 mm. |  |  |
| 2.4.36 | Podvozje mora biti izdelano na način, da prenese 10 minut temperaturo 1300 C, brez vidnih poškodb. Zaščiteni morajo biti vsi vitalni deli podvozja: instalacije za gorivo, zavore, elektroinštalacija. Zaščita je izvedena po normi NF S61-518 in EN 1846 -1, 2, na način, da se ohrani operativna sposobnost vozila. | min 10 min. temperatura 1300 C Ponudnik mora pri oddaji ponudbe predložiti certifikat o ustreznosti. |  |  |
| 2.4.37 | Na zadnjem delu vozila mora biti nameščena vlečna naprava Rockinger 400 G 150 ali enakovredno, izvrtina DIN 150 in os premera 40 mm, D 130 kN, z električno in zračno inštalacijo (npr. možnost uporabe vlečnega droga). | Dodan mora biti tudi vlečni drog. |  |  |
| 2.5 | Vitel |  |  |  |
| 2.5.1 | Vlečni vitel. |  |  |  |
| 2.5.2 | Električno gnan. |  |  |  |
| 2.5.3 | Min. sila vleka 5.400 kg na prvem ovoju. |  |  |  |
| 2.5.4 | Ročna sklopka za prosti tek. |  |  |  |
| 2.5.5 | Minimalna zahteva za vlečno jeklenico: - jeklena vrv Ø11 mm/30 m, s kavljem |  |  |  |
| 2.5.6 | Izdelan skladno z CE Direktivo 2006/42/CE. Izdelava ojačitve prvega dela šasije vozila in izdelava nosilca vitla. |  |  |  |
| 2.5.7 | Nameščen mora biti na prednjem delu vozila z zaščitnim pokrivalom ali nameščen v odbijaču vozila. |  |  |  |
| 2.5.8 | Poleg ročnega upravljanja z vitlom mora biti dodan tudi daljinski upravljalnik z vitlom. |  |  |  |
| 2.5.9 | Minimalna dodatna oprema: torba z opremo za delo z vitlom; min 2 kos bremenski trakovi dolžine 3 m, min 3 kos škopci, 1 kos škripec, 2 par rokavic. Oprema mora biti v skladu s karakteristikami vlečne naprave. |  |  |  |
| 3 | NADGRADNJA VOZILA Z VITLOM ZA SAMOIZVLEKO |  |  |  |
| 3.1 | Nadgradnja |  |  |  |
| 3.1.1 | Nadgradnja mora biti na podvozje fleksibilno večtočkovno vpeta za terenska vozila |  |  |  |
| 3.1.2 | Najnižja točka nadgradnje oddaljena od tal ne sme biti nižja kot je središče zadnje osi oziroma ne sme biti nižja od 500 mm. |  |  |  |
| 3.1.3 | Zadnji previs nadgradnje, merjeno od centra zadnjega platišča do zadnjega dela nadgradnje je max 1.900 mm. |  |  |  |
| 3.1.4 | Ležaj na kardanskem prenosu mora biti dostopen za vzdrževanje oz. omogočati oddaljeno mazanje. |  |  |  |
| 3.1.5 | Naletni odbijač zadaj, preklopni, v kolikor homologacijske zahteve ne predpisujejo naletnega odbijača je lahko vozilo brez odbijača | jeklen in vroče cinkan na odbijaču mora biti nameščena nedrseča podlaga |  |  |
|  |  | barva: bela, strukturna |  |  |
| 3.1.6 | Nadgradnja mora biti izdelana tako, da omogoča varno in primerno uporabo pri gašenju gozdnih požarov in pri premagovanju težjih terenov. Nadgradnja mora biti odporna na torzijske obremenitve. |  |  |  |
| 3.1.7 | Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz nerjavečega jekla ali iz umetnih mas (npr. s steklom ojačan poliester ali primerljivo) ali aluminija, ki so odporne na izpostavljenost visokim temperaturam in mehanskim poškodbam. Zadnji blatniki morajo biti kovinski, barvani v beli barvi, opremljeni z zavesicami. |  |  |  |
| 3.1.8 | Spodnji rob nadgradnje mora biti višji kot je najnižja točka razdelilnika pogona vozila. |  |  |  |
| 3.1.9 | Vsa nebarvana Al pločevina mora biti proti oksidaciji zaščitena s postopkom eloksacije. |  |  |  |
| 3.1.10 | Nadgradnja vozila mora biti v skladu z zahtevo pod točko 1.1.4, zmanjša za najmanj premer cevi zunanje cevne zaščite, kot je navedeno v zahtevi pod točko 2.4.32 ter minimalne širine nadgradnje kot je zunanja širina blatnikov na zadnjem koloteku vozila. Maksimalna dolžina vozila z nadgradnjo je 7.500 mm, maksimalna širina je 2.500 mm in maksimalna višina je 3.400 mm upoštevajoč, da nadgradnja ne sme presegati višine kabine oziroma rollbara. Vozilo mora imeti minimalni previs zadaj, za osjo vozila. |  |  |  |
| 3.1.11 | Nadgradnja mora imeti na vsaki strani max 2 kos in na zadnjem delu nadgradnje 1 kos kvalitetne Al vodoprašne rolete (skupaj na obeh straneh 4 kos rolet in zadaj 1 kos rolete). Vse rolete morajo imeti sistem odpiranja s pomočjo letve po celi dolžini rolete in sistem zapiranja s ključavnico – centralni sistem zaklepanja z enim ključem. | Barva rolet: svetlosiva |  |  |
| 3.1.12 | Pod nivojem šasije, na levi in desni strani so vgrajeni prostori za opremo. Zapirajo se s poklopnimi stopnicami, katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa jih dodatno varuje zgornji rob, na katerega nasede roleta ali podoben sistem. |  |  |  |
| 3.1.13 | Dostop do črpalke je na zadnji strani nadgradnje, z roleto. Poglavje 3.1.11. |  |  |  |
| 3.1.14 | Streha nadgradnje mora biti pohodna in omejena z bočnim robom. Bočni rob nadgradnje je lahko nameščen tudi zadaj. Streha nadgradnje mora biti pokrita z rebrasto Al eloksirano pločevino. Odporna mora biti na mehanske poškodbe in obremenitve (namestitev opreme, hoja po strehi…). Streha nadgradnje mora biti osvetljena. |  |  |  |
| 3.1.15 | Na strehi mora biti nameščenih min šest preklopnih nosilnih zank (ušes, na vsaki strani tri), ki služijo za pritrjevanje dodatne opreme. Dopušča se možnost namestitve pritrdilnih letev namesto posameznih zank. Točen položaj zank določi naročnik v fazi izdelave nadgradnje! |  |  |  |
| 3.1.16 | Zaboji za opremo, nameščeni na strehi vozila, pohodni. Dimenzije morajo biti prilagojene površini nadgradnje. | količina: do 2 kos oziroma odvisno od prostora. |  |  |
|  |  | pokrov zaboja mora biti podprt s plinskimi amortizerji in pred nekontroliranim odpiranjem mora biti zavarovan z zapiralom |  |  |
|  |  | osvetljena |  |  |
|  |  | izvedeno mora biti odvodnjavanje |  |  |
|  |  | električna inštalacija mora biti vodotesne izvedbe |  |  |
|  |  | vodotesnost mora zagotavljati za primer dežja in drugih vremenskih neprilik ter pranja vozila s curkom vode |  |  |
|  |  | v primeru, da je pokrov zaboja med uporabo vozila odprta in se v zaboju nabira voda, pa je potrebno zagotoviti ustrezno odvodnjavanje |  |  |
|  |  | dimenzij glede na velikost nadgradnje oziroma površine strehe nadgradnje Dimenzije in natančno pozicijo uskladita naročnik in ponudnik. |  |  |
|  |  | ne sme biti višji od kabine oziroma bullbara kabine |  |  |
| 3.1.17 | Na strehi nadgradnje morata biti nameščena 2 člena stikalne lestve (9 klinasta lestev (1 kos) - A del in 7 klinasta lestev (1 kos) - B del). Dvo klinasti člen stikalne lestve se mora namestiti na enega od 7 klinastih delov. Povezovalni kos za izdelavo A lestve se lahko namesti v zaboj; | MUNK ali primerljivo |  |  |
| 3.1.18 | Dostop na streho mora biti preko preklopne lestve in ročajev za lažji in varnejši prestop na streho. Nameščena mora biti tako, da se pri hoji po lestvi ne poškoduje karoserija vozila oziroma mora biti le ta dodatno zaščitena proti poškodbam. Lestev je nameščena na desni strani nadgradnje, gledano v smeri vožnje ali na zadnji strani nadgradnje na desni strani. Ročaji za prijem pri vstopu na nadgradnjo morajo segati minimalno iz nadgradnje, oziroma, če je mogoča izvedba, naj sploh ne segajo izven nje. Ročaji morajo biti rumene barve oziroma druge vidne barve. |  |  |  |
| 3.1.19 | Prostori za opremo mora biti izdelani iz eloksirane gladke ali strukturirane Al pločevine, opremljeni z Al profili, ki so med seboj povezani z vijačnimi kotnimi elementi iz nerjavečega Inox jekla, brez varjenja in so visoke trdnosti ali drugo primerljivo rešitvijo. Omogočati morajo enostavno nameščanje pritrdišč za opremo. |  |  |  |
| 3.1.20 3.1.21 | Vozilo mora imeti vgrajen sistem za samoreševanje (samostojna napeljava s šobami). |  |  |  |
|  | Zaščita kabine mora biti izvedena z več razpršilnimi šobami, usmerjenimi v vetrobransko steklo, stranska okna in kolesa-pnevmatike. |  |  |  |
|  | Šobe so razporejene na naslednji način: min 4 šobi usmerjeni na vetrobransko steklo, min 2 šobi usmerjeni na stranski okni/del kabine in min 1 šoba usmerjena na vsako pnevmatiko (skupaj min 12 šob). Ponudnik lahko v ponudbi predlaga dodatne šobe. Predlog se pred začetkom izdelave uskladi z naročnikom. |  |  |  |
|  | Sistem mora imeti samostojno neodvisno črpalko na električni pogon (24V), z neodvisnim enakomernim delovanjem, neglede na vrtljaje motorja vozila. Pretok črpalke je min 60 l/min. Črpalka mora delovati med vožnjo vozila in v mirovanju vozila. Vklop črpalke in zaščite mora biti v kabini vozila. Ko je količina vode v rezervoarju min 500 l se v kabini vozila vklopi zvočni in svetlobni signal. Zvočni in optični signal lahko ročno izklopimo. Zvočni in svetlobni signal je namenjen opozorilu, da imamo v rezervoarju samo še min 500 l vode, ki jo lahko uporabimo za samoreševanje iz ogroženega terena, oziroma za nadaljnje gašenje, če samoreševanje ni potrebno. |  |  |  |
| 3.1.22 | Med kabino in nadgradnjo iziroma na sprednji strani nadgradnje mora biti nameščen vodni monitor, kateri se avtomatsko dvigne čez višino strehe vozila. Vodni monitor mora biti elektronsko krmiljen iz kabine vozila ter prikazovati položaj monitorja. Ko vodni monitor ni v uporabi ne sme segati čez kabino vozila. | Možnost uporabe vodnega monitorja med vožnjo vozila. Domet: polni curek min 50 m, razpršeni curek min 25 m. Horizontalni premik: cca +/- 340 stopinj Navpični premik: cca + 90/ - 40 stopinj Omogočeno mora biti ročno upravljanje v izrednih primerih. AWG ali enakovredno |  |  |
|  | Regulirna glava mora omogočati regulacijo pretoka min. od 100 do 1000 l/min pri 8 bar, daljinsko nastavljiv, ter gašenje z obliko vodni curek - strnjeno in vodna prha - razpršeno. |  |  |  |
| 3.1.23 | Opozorilne modre luči na vozilu morajo biti primerno zaščitene pred udarci vej in primerno postavljene na vozilu. | Streha/rollbar vozniške kabine min 2x maska vozila min 2x zadnji del vozila min 2x bočno zadaj min 2x |  |  |
| 3.1.24 | V stranskih boksih nadgradnje L1 in D1 se vgradijo police, ki so nastavljive po višini. Lahko se vgradi krožno zasučna stena za namestitev opreme, ki se zaustavita na 90 in 135 stopinj ali izvlečna stena oziroma druga primerna rešitev glede na razpoložljivi prostor (zaboji). | Ponudnik predlaga optimalno rešitev. |  |  |
| 3.1.25 | Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabna. Večja in težja oprema mora biti nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježki, z zaponkami), prednost naj imajo druge rešitve, ki jih zagotavlja vsak proizvajalec sam. | Ponudnik v ponudbi predlaga osnutek optimalne rešite za namestitev opreme, ki jo bosta naročnik in ponudnik skupaj dogovorila v fazi izdelave nadgradnje. |  |  |
| 3.1.26 | V neposredni bližini akumulatorjev mora biti, na lahko dostopnem mestu, nameščen priklop – 24V izveden z viličarsko vtičnico, ki je povezan z akumulatorji (Anderson konektor SB 175 – črn) za vžig lastnega ali tujega vozila v primeru izpraznjenih akumulatorjev. Konektorja morata biti mehansko zavarovana pred poškodbami in zaščiten z gumi pokrovčkom. |  |  |  |
| 3.1.27 | Pri stopnici za vstop voznika v kabino ali drugem primernem mestu mora biti nameščena dvopolna 24V vtičnica (DIN 14690, 16A), okrogla z zunanjim navojem in zaščitnim pokrovčkom na verižici) za stalno polnjenje akumulatorjev vezana mimo glavnega odklopnega stikala. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 ali 1, mora biti omogočeno polnjenje akumulatorjev. | Pozicijo vtičnic določita naročnik in ponudnik v fazi izdelave nadgradnje. |  |  |
| 3.1.28 | Vtičnica RettBox One-Air 20A, 230V/24V z vzdrževalcem ali enakovredno (vključno s priklopom za zrak), za polnjenje vozila z avtomatskim odklopom pri zagonu vozila. Polnilec mora biti nameščen v vozilu, ki zagotavlja polnjenje akumulatorjev do 300 Ah (npr. Ctek XT 14000 EU 24V ali enakovredno). Dobavi se tudi min 8 m kabla z vtikačem, za namestitev v garažo ter spojno omarico in obešalno napravo za namestitev v prostoru. Doda se še 5 m kabla s vtičnico za RettBox na eni strani in šuko vtičnica s primerno zaščito pred električnim udarom na drugi strani (brez zraka). Vtičnico se namesti na levo stran vozila. Točno pozicijo določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. | Vzdrževalec v kompletu zagotovi ponudnik. Izvedeno mora biti polnjenje akumulatorjev in polnjenje luči ter radijskih postaj. |  |  |
| 3.1.29 | Na akumulatorja mora biti nameščen izenačevalec napetosti akumulatorjev. |  |  |  |
| 3.1.30 | Poleg dvopolne vtičnice mora biti nameščena hitra spojka za priklop na zunanji dovod zraka. |  |  |  |
| 3.1.31 | V kabini, v vsakem boksu nadgradnje in na strehi v vsakem boksu mora biti nameščen vodotesen utor ali druga rešitev za plastificiran seznam opreme. Poleg seznama je lahko dodana še slika razporeda opreme. |  |  |  |
| 3.1.32 | Na zadnjem delu vozila, na zaključku šasije morata biti nameščena 2 škopca, nosilnosti v skladu z dovoljeno vlečno silo šasije. |  |  |  |
| 3.1.33 | Varnostni sistem: Ko pade napetost v akumulatorjih, pri nedelujočem vozilu, do nivoja kateri je nujno potreben za sposobnost zagona motorja vozila, se morajo vse delujoče naprave, oziroma el. sistem nadgradnje, avtomatsko izklopiti. |  |  |  |
| 3.1.34 | Vsa električna napeljava nadgradnje mora imeti svojo elektro omarico, z glavnim stikalom, ki odklopi elektriko v nadgradnji. |  |  |  |
| 3.1.35 | Pri nadgradnji mora biti isti proizvajalec nadgradnje, rolet in črpalke oziroma mora biti proizvajalec nadgradnje uradni pooblaščeni serviser rolet in črpalke, kar potrdi z izjavo ob oddaji ponudbe. PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | / | / | / |
| 3.1.36 | V nadgradnji vozila mora biti nameščen higienski set. |  |  |  |
| 3.2 | Črpalka, rezervoar in navijaki |  |  |  |
| 3.2.1 | Črpalka mora biti vgrajena v zadnji del nadgradnje, na sredini, za rezervoarjem za vodo, čimnižje.. Gnana je preko izvoda iz menjalnika vozila s pomočjo kardanskih prenosov. |  |  |  |
| 3.2.2 | Črpalka je iz lahke kovinske zlitine oziroma aluminija. Omogočati mora uporabo morske vode. |  |  |  |
| 3.2.3 | Črpalka mora biti odporna na korozijo. Mora biti robustne izvedbe. Neobčutljiva na umazano vodo. |  |  |  |
| 3.2.4 | Centrifugalna črpalka, enostopenjska ali dvostopenjska | z min. pretokom 3.000 l/min pri 10 bar in 250 l/min pri 40 bar (NT in VT črpalka) V skladu z zahtevami Tipizacije gasilskih vozil. |  |  |
| 3.2.5 | Skladno z DIN 14420, EN1028 |  |  |  |
|  | Črpalka mora biti opremljena s samoodsesovalnim sistemom v črpalki. Nameščen mora biti pnevmatski ventil med rezervoarjem in črpalko, sistem toplotne zaščite – termo zaščite črpalke, sistem za avtomatsko regulacijo tlaka, ter armaturna plošča z vsemi potrebnimi nadzornimi in krmilnimi elementi. Zagotovljena mora biti avtomatska regulacija tlaka, ki jo je mogoče tudi izklopiti in regulacijo tlaka upravljati ročno. Črpalka mora omogočati delo z reterdanti/penili. | Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi: originalni prospekt črpalke proizvajalca, ter pooblastilo izdano s strani proizvajalca ali uradnega zastopnika ponujene znamke črpalk v Sloveniji, da je izvajalec nadgradnje, ki bo vgrajeval ponujeno črpalko usposobljen ter pooblaščen za vgradnjo in servisiranje črpalk ponujene znamke. |  |  |
| 3.2.6 | Vklop črpalke mora biti omogočen zadaj na armaturni plošči črpalke in v kabini, pri delujočem motorju. Vklop vozila mora biti omogočen tudi pri črpalki. |  |  |  |
| 3.2.7 | Nadzorna plošča črpalke se namesti v zadnji del nadgradnje pred samo črpalko in mora biti lahko dosegljiva za upravljanje. Poleg ventilov za NT in VT, mora armatura vsebovati tudi vse potrebne merilne in upravljalne sklope črpalke, kot so; - tlačni in sesalni manometri, - stikala za ročno in avtomatsko regulacijo tlaka, - vklop/izklop kroženja vode, - števcem delovnih ur črpalke (pri črpalki ali v kabini), - prikazom temperature hladilne tekočine motorja vozila, - nivokazom vode in retardanta, - stikali za upravljanje z razsvetljavo (ločena stikala za vsak sklop razsvetljave: bočno zgoraj, bočno spodaj, zadaj), ter - nočno osvetlitev - opozorilna lučka za kavitacijo - drugo opremo za nemoteno delo strojnika pri črpalki. | Vsi elementi morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku. |  |  |
| 3.2.8 | V primeru električnega izpada mora biti dopuščen zasilni vklop vitalnih funkcij črpalke. |  |  |  |
| 3.2.9 | Črpalka in navijaki morajo imeti vgrajen sistem za popolno izpraznitev vode – uporaba v zimskem času. |  |  |  |
| 3.2.10 | Črpalka mora imeti min 2 VT izhoda za priklop navijakov. Izhod na navijaku cevi 19 mm je opremljen z D25 MS Storz spojko, izhod na navijaku premera 25 mm je opremljen s VT Storz spojko H38 MS. |  |  |  |
| 3.2.11 | Črpalka mora imeti min 3 B tlačne izlive in min 1 C tlačni izliv. Na priključkih morajo biti nameščeni zaporni ventili (z možnostjo odvijanja). Vgrajen mora biti 1 priključek za sesanje. Vsi priključki so zaprti s slepimi spojkami. | Storz spojke |  |  |
| 3.2.12 | Črpalka mora imeti možnost delovanja med vožnjo. |  |  |  |
| 3.2.13 | Črpalka mora imeti samodejni varovalni sistem proti pregretju (pri prekomerni povišani temperaturi se avtomatsko sproži kroženje vode, ki odstrani pregreto vodo iz črpalke in spusti pritok hladne vode iz rezervoarja vanjo). |  |  |  |
| 3.2.14 | Navijanje navijakov mora biti električno. |  |  |  |
| 3.2.15 | Tipka za navijanje mora biti na dostopnem mestu poleg navijaka. Možnosti: prosto odvijanje, avtomatsko navijanje, zavora. Omogočati mora tudi mehanski sistem navijanja. |  |  |  |
| 3.2.16 | VT cevi premera 19 mm so na navijak pritrjene z D25 Storz spojkami, VT cevi 25 mm pa s H38 MS Storz. |  |  |  |
| 3.2.17 | Navijak mora imeti ustrezen sistem, ki služi kot pomoč pri odvijanju cevi (valjčki iz 4 strani) in s tem zaščito nadgradnje pred poškodbami s cevjo. |  |  |  |
| 3.2.18 | Navijak mora imeti zavoro za preprečitev samodejnega odvijanje med vožnjo in pri delovanju . |  |  |  |
| 3.2.19 | Vozilo mora imeti možnost popolne izpraznitve vode iz črpalke in navijakov (zimski čas). Vgrajen mora biti ventil za zapiranje dotoka vode v črpalko. |  |  |  |
| 3.2.20 | Polnjenje rezervoarja mora biti zadaj pri črpalki, z B Storz spojko, ki vsebuje mrežo proti vnosu večjih delcev, ter vključno s slepo spojko, katera mora biti varovana z verižico. |  |  |  |
| 3.2.21 | En priklop za polnjenje mora biti opremljen s protipovratnim ventilom in ventilom na zasun pred spojko. Drugi priklop za polnjenje mora biti opremljen z ventilom na zasun pred spojko. |  |  |  |
| 3.2.22 | Priklopi morajo biti označeni z različnimi barvami. | dovod vode: rdeča (sesanje), polnjenje modra izliv: zelena penilo: rumena |  |  |
| 3.2.23 | V zadnjem delu vozila morata biti nameščena 2 visokotlačna navijaka s kovinskim bobnom iz nerjavečega materiala, oziroma ustrezno zaščiten proti rjavenju. Na navijaku, ki je nameščen v zadnjem delu nad črpalko, mora biti nameščena VT cev premera 19 mm in dolžine min 120m oziroma maksimalno dolžino glede na navijak, razdeljene na 0 ali do 3 enake dele. V stranskem boksu D2 zgoraj mora biti nameščena VT cev premera 25 mm dolžine min 80m maksimalno dolžino glede na navijak, razdeljeno na 0 ali do 2 enaka dela. Cevi so med seboj spojene z Storz spojkami 19 mm spojka D25 MS in 25 mm spojka H38 MS, na obeh straneh. Navijanje mora biti izvedeno električno. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti fotografijo ponujene izvedbe, ali podroben opis ter načrt – skico, na kakšen način bo to izvedel, s kakšnimi materiali in v kakšnih dimenzijah, če tega še ni izvedel. |  |  |
| 3.2.24 | VT cev premera 19 mm in 25 mm mora biti robustna in prožno mehka, večplastna, ojačana s sintetično vrvico. Cev mora biti rumene ali druge vidne barve. Temperaturno območje med -200C in +600C. Cev mora ustrezati standardu: EN1947:2014. PN40 bar 4T/2016, DN19 oziroma DN25 kategorija 2, tip A2. | Chicago glow EN 1947 ali enakovredno |  |  |
| 3.2.25 | Na VT cevi navijaka mora biti nameščen VT turbo ročnik (Ročnik je opredeljen v poglavju 4.3.15). | VT turbo ročnik 2 kos: AWG 2130 HD P40, Inforest 360 in 366 ali enakovredno. Na ročniku mora biti nameščena H38 MS storz spojka (visokotlačna). |  |  |
| 3.2.26 | Rezervoar za vodo mora imeti ustrezne prekate, ki preprečujejo pljuskanje vode, kapaciteta rezervoarja za vodo mora biti med 6.000 in 7.000 l. Rezervoar mora biti izdelan iz inox materiala ali iz umetne mase (npr. s steklom ojačan poliester ali primerljivo), UV odporen material in odporen proti koroziji, primeren za prevoz pitne vode. Rezervoar za vodo mora biti izdelan tako, da ima vozilo čim nižje težišče. Bočna stena rezervoarja mora biti hkrati zunanja stena. Prikaz nivoja vode v rezervoarju mora biti izveden z elektronskim merilnikom in LED prikazom na armaturni plošči črpalke, z zunanjimi bočnimi prikazi L in D ter v kabini vozila, v LED tehnologiji. |  |  |  |
| 3.2.27 | Revizijska odprtina na strehi nadgradnje mora biti premera min 450 mm s pokrovom, ki se odpira s pomočjo tečaja in enojnim vijakom. |  |  |  |
| 3.2.28 | Rezervoar mora imeti ventil za popolno izpraznitev vode. Rezervoar mora imeti preliv, ki je izpeljan mimo vitalnih delov, elektrike, kardanskih zglobov in diferencialov. |  |  |  |
| 3.2.29 | Vgrajen mora biti mešalec retardanta/penila z nastavitvijo mešalnega razmerja od 0,1% do 1%, pretok prilagojen glede na uporabo ročnikov min 50 l/min pri 40 bar. Izvedena mora biti povezava z rezervoarjem penila. Povezava penila mora biti izvedena na način, da imamo penilo na vseh izhodih (VT) s pogojem, da ne pride do mešanja penila z vodo v rezervoarju (penilo ne sme priti v rezervoar z vodo)!! | CTD Triton BP ali enakovredno kot |  |  |
| 3.2.30 | Rezervoar za reterdant mora biti kapacitete med 80 in 150 l. Nameščen mora biti v zadnjem delu nadgradnje, pri navijakih. Rezervoar mora biti izdelan iz inox materiala ali iz umetne mase (npr. s steklom ojačani poliester ali enakovredno). Imeti mora ventil za popolno izpraznitev. Na vrhu rezervoarja je nameščen pokrov. Prikaz nivoja penila v rezervoarju mora biti izveden z elektronskim merilnikom na armaturni plošči črpalke in v kabini vozila. |  |  |  |
| 3.2.31 | Retardant se ne sme mešati v črpali. Onemogočen mora biti vstop retardanta v rezervoar vode. |  |  |  |
| 3.2.32 | Na sprednjem in zadnjem delu vozila mora biti nameščena termo kamera s prikazovalnikom v kabini vozila. Kamera je namenjena hitremu in varnemu umiku iz nevarnega (gorečega) območja. Poglavje 4.8.14. | Termo kamero zagotovi ponudnik. |  |  |
| 3.3 | Izgled nadgradnje na vozilu |  |  |  |
| 3.3.1 | Nadgradnja vozila mora biti gasilsko rdeče strukturne barve. |  |  |  |
| 3.3.2 | Blatniki (sprednji/zadnji) in odbijača morajo biti v beli barvi. |  |  |  |
| 3.3.3 | Spodnji del kabine in nadgradnje mora biti obrizgana z zaščitnim premazom, ki je odporen na visoke temperature in je negorljiv. |  |  |  |
| 3.3.4 | Spojke na tlačnih cevovodih srednjega tlaka morajo biti označene z zeleno barvo. |  |  |  |
| 3.3.5 | Sesalna spojka mora biti označena z rdečo barvo, spojke na polnilnih vodih morajo biti označene z modro barvo. |  |  |  |
| 3.3.6 | Elementi, ki segajo izven gabaritov vozila (med delovanjem) morajo biti označeni s svetlobno odbojnimi nalepkami rumene barve ali rdeče-bele barve ali utripajočimi lučmi. |  |  |  |
| 3.3.7 | Namestitev znaka organizacije mora biti na levi in desni vozila, na vratih ter zadaj. Spredaj mora biti napis GASILCI, bočno in zadaj napis GASILCI, na levi in desni strani mora biti taktična oznaka vozila GCGP 2 in količina vode. Vrata/roleta nadgradnje morajo biti označena z nalepko L1, D1…. Oznake morajo biti tudi na strehi nadgradnje: GCGP 2, GFFF-V SLOVENIA. Tip pisave je ARIAL. |  |  |  |
| 3.3.8 | Napis za tlak v pnevmatikah (v barih) mora biti nad vsemi kolesi. Ročaji vrat morajo biti obrobljeni z belo barvo. |  |  |  |
| 3.3.9 | Za boljšo vidljivost v nočnem času se mora namestiti kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. Trakovi morajo biti v kombinaciji bela rumena, rumeno-zelena (3D) barva. |  |  |  |
| 3.3.10 | Končni izgled vozila ponudnik in naročnik uskladita v času izdelave nadgradnje. |  |  |  |
| 3.3.11 | Vse komande, stikala in pripomočki za vklop in izklop morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku, nad predalniki z opremo so napisi v slovenskem jeziku ter na zabojih in policah številke zabojev (smiselno številčno označevanje, usklajeno z naročnikom v času izdelave nadgradnje). |  |  |  |
| 3.3.12 | Na sprednjem vetrobranskem steklu, v levem kotu zgoraj, z notranje strani mora biti nameščena nalepka z gabariti vozila (dolžina, širina, višina), težo vozila, kapaciteto rezervoarja, vrsto goriva in stranjo grla za točenje goriva . |  |  |  |
| 3.4 | Kabina in signalizacija vozila |  |  |  |
| 3.4.1 | Posadka vozila – število sedežev. | 1 + 1 |  |  |
| 3.4.2 | Enojna kabina. |  |  |  |
| 3.4.3 | Vsi sedeži morajo biti opremljeni z varnostnimi pasovi (tritočkovnimi) rdeče, oranžne ali druge vidne barve. |  |  |  |
| 3.4.4 | V kabino spredaj mora biti vgrajena 1 mobilna radijska postaja. | Motorola serije DM4601e ali enakovreden |  |  |
|  | V kabini vgrajena 1 mobilna radijska postaja. Zahteva po navedenem modelu izhaja iz pogoja poenotenja UKW zvez v sistemu naročnika. | npr. Motorola serije 4000 ali enakovreden. (Radijske postaje so podrobneje opisane v poglavju 4.8.2) |  |  |
|  | Dodatni zvočnik z mikrofonom pri črpalki mora imeti možnost vklopa/izklopa in nastavitve glasnosti. Povezan mora biti z radijsko postajo. |  |  |  |
|  | Ponudnik mora izvesti kompletno montažo in programiranje sistema radijskih postaj ZARE, z ustreznimi antenami glede na vrsto postaje, ter montažo odvojenega seta. |  |  |  |
| 3.4.5 | Delovanje radijskih postaj: ko vklopimo kontakt vozila se mora radijska postaja vklopiti, ko izključimo kontakt se mora radijska postaja izklopiti. Postaji morata delovati samo pod vključenim kontaktom vozila. |  |  |  |
| 3.4.6 | Boksi za opremo in prostor ob črpalki morajo biti osvetljeni z osvetlitvijo v LED tehniki, ki se avtomatsko prižiga ob odpiranju posameznega prostora. Vgrajena mora biti tako, da ni izpostavljena zaradi fizičnih poškodb ter, da zagotavlja osvetljavo prostora po celotni višini in ne samo točkovno. Osvetljena mora biti tudi streha nadgradnje. |  |  |  |
| 3.4.7 | Upravljanje z elektroopremo vozila in kontrolo posameznih vgrajenih sistemov vozila mora biti v kabini s pomočjo stikal in nadzorno / kontrolne konzole. |  |  |  |
|  | Sistem mora tako omogočati vklop/izklop modrih luči in zvočnih opozorilnih signalov, osvetlitev okolice levo in desno zgoraj in spodaj, osvetlitev okolice zadaj in spredaj ter druge kontrole. |  |  |  |
|  | Bočno in zadnjo razsvetljavo mora biti mogoče vklopiti tudi na krmilni plošči črpalke. | Besedilne oznake/napisi morajo biti v slovenskem jeziku. |  |  |
|  | Vedno, ko vklopimo modre luči se morajo vklopiti vse modre luči na vozilu. S posebno tipko lahko izklopimo samo zadnje modre luči (npr. vožnja v konvoju). |  |  |  |
| 3.4.8 | V vidnem polju voznika in na njegovem dosegu na armaturni plošči vozila mora biti nameščen nadzorni sistem s prikazom odprtih rolet/vrat, delovanju delovne razsvetljave, razsvetljave boksov, odprtih vrat in drugega. |  |  |  |
| 3.4.9 | V primeru, odprtih vrat, spuščene lestve za dostop na nadgradnjo, odprtega zaboja na nadgradnji grafični zaslon oziroma signalna lučka v kabini prikazuje posamezni "aktivirani" sklop nadgradnje. V primeru sproščene ročne zavore se mora v kabini, ob odprtih prostorih za opremo, oglasiti glasnejši zvočni signal. Zvočni signal mora biti možno izklopiti ročno. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti fotografijo ponujene izvedbe |  |  |
| 3.4.10 | Na levem in desnem boku nadgradnje, na armaturni plošči črpalke in na armaturni plošči v kabini (lahko v sklopu nadzorno/kontrolne konzole) morajo biti nameščeni optični pokazatelji količine vode v rezervoarju (sistem semaforja), v LED tehniki, v kabini nadgradnje in na armaturni plošči črpalke mora biti nameščen optični pokazatelj količine reterdanta v rezrvoarju. |  |  |  |
| 3.4.11 | Delovna osvetlitev okolice vozila se mora napajati iz električnega sistema vozila. |  |  |  |
|  | Delovna osvetlitev se mora avtomatsko vklopiti ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se mora avtomatsko vklopi tudi piskač. | Z ročnim stikalom moramo imeti možnost izklopa avtomatskega vklopa bočnih luči. |  |  |
|  | Omogočen mora ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine in zadaj pri črpalki. |  |  |  |
|  | Na nadzornem sistemu mora biti nedvoumno prikazano opozorilo, kdaj so luči prižgane. |  |  |  |
|  | Delovno osvetlitev okolice sestavlja osem min (10) LED širokokotnih reflektorjev min 3 na levi in 3 na desni strani nadgradnje zgoraj (na povišanem robu nadgradnje) in min 2 zadaj. Razsvetljavo se lahko izvede tudi z LED linijsko osvetlitvijo. |  |  |  |
| 3.4.12 | Moč reflektorjev ali LED modulov v zgornjem delu vozila in nadgradnje ter zadaj | min.; svetilnost 1.700 Lum / zaščita min IP- 67. |  |  |
| 3.4.13 | Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve LED bliskavici na strehi kabine – nameščene na cevno zaščito, zaščitene. | okrogle nizke izvedbe, višina max 140 mm. Model luči določita ponudnik in naročnik na predlog ponudnika. |  |  |
|  | Imeti morajo učinek 360ᴼ vidljivosti, ter odpornost na temperature v min. razponu od -30ºC do + 50ºC. |  |  |  |
|  | Dve LED luči na zadnjem delu in bočno (skupaj 4 kos) – v zgornjem robu nadgradnje nadgradnje ali integrirana modra luč na zadnjem delu povišanega roba nadgradnje in dve v sprednjem delu v maski vozila, katerih posamezni modul združuje vsaj 6x LED žarnico. |  |  |  |
| 3.4.14 | Nad vetrobranskim steklom vozila mora biti nameščen LED bar širine vsaj 1300 mm ali 2 kos LED reflektorjev. Vklop/izklop mora biti omogočen ročno s stikalom. |  |  |  |
| 3.4.15 | Elektronski ojačevalnik mini. moči 200W, s parom tankih zvočnikov (max. 60 mm) ali enojnim zvočnikom, vgrajenim za masko vozila ali na drugem primernem mestu. |  |  |  |
|  | Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. |  |  |  |
|  | Zaščiten z eloksacijo katera preprečuje rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. |  |  |  |
| 3.4.16 | Prednje luči morajo biti zaščitene proti mehanskim poškodbam. |  |  |  |
|  | Zadnje luči morajo biti zaščitene proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo, če so izpostavljene poškodbam. V primeru, da si luči vgrajene v nadgradnjo, dodatna zaščita ni potrebna. |  |  |  |
| 3.4.17 | Razsvetljava na vozilu mora biti zaščitena proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo. | Določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. |  |  |
| 3.4.18 | Na armaturno ploščo mora biti v prostoru sovoznika potrebno vgraditi gibljivo bralno luč na podaljšku v LED tehniki, s stikalom. |  |  |  |
| 3.4.19 | min 2 x USB vtičnica (USB A in USB C) |  |  |  |
| 3.4.20 | Min 1 x cigaretna vtičnica v sprednjem delu kabine. |  |  |  |
| 3.4.21 | Preko pretvornika - 24/12V; min 2x12V, min 1x24V vtičnice. |  |  |  |
| 3.4.22 | V kabini morajo biti nameščeni polnilci za 3 kos prenosnih luči in 1 polnilec ročne radijske postaje (Luči in polnilci so opredeljeni v poglavju 4.8.10 in 4.8.1). Točno pozicijo določita naročnik in ponudnik pred začetkom izdelave nadgradnje. |  |  |  |
| 3.4.23 | Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti izvedena v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | / | / | / |
| 3.4.24 | Na zadnjem zgornjem levem in desnem vogalu nadgradnje morajo biti nameščene dodatne pozicijske luči, smerniki in zavorne luči. |  |  |  |
| 3.4.25 | Električna inštalacija v vozilu mora biti izvedena v skladu z zahtevami standardov, ki opredeljujejo to področje. |  |  |  |
| 3.4.26 | Vsa električna napeljava mora biti izvedena v konstrukciji nadgradnje vozila oziroma v posebnih kanalih (ceveh), tako da ni videti kablov in ni izpostavljena ostrim robovom. Zaščitena mora biti proti vročini in mehanskim poškodbam. |  |  |  |
| 3.4.27 | Elektrifikacija nadgradnje mora biti v polnosti ločena od elektrike vozila, nameščeno mora biti glavno stikalo, ki odklopi vso elektriko v nadgradnji in fizično loči nadgradnjo od samega vozila. Vgrajena mora biti v omaricah in centralno napajana, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za krmiljenje zvočno svetlobnih naprav, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za delovanje gasilnega sistema (črpalka, ventili, radijske postaje, polnilci itd.). Vsa elektrifikacija mora biti vidno označena in oštevilčena s priloženo shemo. |  |  |  |
| 3.4.28 | Elektro-omarica z varovalkami in releji mora biti označena (vsaka varovalka in vsak rele) po pripadajoči električni shemi vozila. Montirana mora biti tako, da je dostop do nje nemoten in v vsakem trenutku! Omarica in glavno stikalo mora biti zaščiteno pred mehanskimi poškodbami. |  |  |  |
| 3.4.29 | Nameščena mora biti spiralna cev ali navijalni boben za zrak s pištolo, ki je priklopljena na kompresor vozila. Pozicijo določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. |  |  |  |
| 3.4.30 | Ob prevzemu vozila se mora priložiti blok shemo, pozicijsko shemo in električno shemo vgrajene električne inštalacije. |  |  | Dodaj pod dokumentacijo |
| 3.4.31 | V kabini se izdela pritrdišče za namestitev sistema za samoreševanje posadke v vozilu (tlačna posoda 9 l 300bar, reducirni ventil s priključno razdelilno enoto, 3 kos mask s pljučnim avtomatom in zadostno dolžino cevi). Sistem mora omogočati zadostno količino zraka za celotno posadko, za 10 minut (standard EN 12021). | Sistem za samoreševanje zagotovi ponudnik. Drager CBS1000 ali enakovredno. Drager FPS7000 ali enakovredno |  |  |
| 3.4.32 | Na zadnjem delu nadgradnje, nad zadnjo roleto je nameščena usmerjevalna puščica, ki je integrirana v nadgradnjo. Upravljanje je v kabini vozila in zadaj pri črpalki. |  |  |  |
| 3.4.33 | Na vozilu je nameščen pnevmatski svetlobni stolp z LED reflektorji. Priklopljen je na elektriko vozila. Upravljanje stolpa je zadaj pri črpalki. Višina stolpa merjeno od tal je minimalno 5 m. Nameščeni morajo biti min 4 LED reflektorji. Omogočati mora elektronsko vrtenje 360 stopinj in elektronski nagib min +- 40 stopinj. Omogočeno mora biti avtomatsko spuščanje stolka ob spustitvi ročne zavore. |  |  |  |
| 3.4.34 | Bralna lučka na sovoznikovi strani, LED, pregibna s stikalom |  |  |  |
| 4 | OPREMA |  |  |  |
| 4.1 | Varovalna oprema za varno delo z napravami |  |  |  |
| 4.1.1 | Čepki za zaščito sluha | količina: 10 kos |  |  |
| 4.1.2 | Opozorilni odsevni brezrokavnik, avtomobilski. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.1.3 | Protivrezne hlačnice (zapenjanje s klipsno, ne z zadrgo), zaščitna razred 1, pri uporabi mot. žage, Stihl po EN 381-5 velikost: univerzalne. | količina: 1 |  |  |
| 4.1.4 | Gozdarska zaščitna čelada z glušniki in zašč. Mrežico EN 397. | Npr. Stihl Advance x-vent ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.1.5 | Polmaska (respirator) za prašne delce, zložljiva FFP2 NR po EN 149:2001 + A1:2009. | Donges 256102 ali enakovredno količina: 50 kos (vgradi se 6 kos) |  |  |
| 4.2 | Stroji in naprave |  |  |  |
| 4.2.1 | Motorna žaga, prostornina cca 50 cm3, moč min 3,0 kW, veriga .325´´1,6 | Npr. Stihl MS 261 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.2.2 | Rezervna veriga za motorno žago Stihl MS 261. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.2.3 | Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje 3l/1,5l s tulcem za polnjenje | Npr. Stihl 3l/1,5l ali enakovreden količina: 1 kos |  |  |
| 4.2.4 | Orodje za motorno žago za popravilo in ostrenje, komplet v etuiju. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3 | Oprema za gašenje |  |  |  |
| 4.3.1 | Gasilnik na prah 6 kg | Gasilna sposobnost min.: 43 A / 233 B (ustrezno 12 gasilnih enot A in 15 B) količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.2 | Ročni gasilni aparat | Bioversal 9 l, QF količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.3 | Ključ za spajanje DH | količina: 4 kos |  |  |
| 4.3.4 | C spojka s pipo za polnjenje naprtnjač | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.5 | Reševalna negorljiva ponjava-zapakirana EN 1869:2001-01 (cca 160x180 cm). | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.6 | Naprtnjača max 20 l. | Vallfirest, Inforest ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.7 | Gasilska metla, zložljiva. | količina: 2 – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.8 | C42 Storz tlačna cev, 15 m, odporna na mehansko obrabo | količina: 12 kos |  |  |
| 4.3.9 | B Storz tlačna cev, 15 m, odporna na mehansko obrabo | količina: 12 kos |  |  |
| 4.3.10 | B Storz tlačna cev 5 m. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.11 | H Storz visokotlačna cev, 15 m. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.12 | D visokotlačna cev, 15 m. | količina: 20 kos |  |  |
| 4.3.13 | B Storz sesalne cevi | količina: 4 kos |  |  |
| 4.3.14 | B Storz sesalni koš z zaščitno mrežo | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.15 | Visokotlačni turbo ročnik, z H38 MS storz spojko (visokotlačna), min 3 različne nastavitve pretoka, nastavljiva šoba za min 3 oblike curka, uporaben pri tlaku min 40 bar, izdelan iz visokotrpežnega eloksiranega aluminija, nizka teža. Ročnik mora biti prilagojen na premer VT cevi. Pretok 19-37-90-150 l/min ali 40-80-130 l/min. | npr. AWG 2130HD, InForest 360 ali enakovredno količina: 3 kos |  |  |
| 4.3.16 | Turbo ročnik, s C52 Storz spojko vrtljivo, min 3 oblike curka, delovni tlak min 16 bar. Pretok 130-235-400 l/min. | npr. AWG 2400 E ali enakovredno količina: 3 kos |  |  |
| 4.3.17 | D navaden ročnik na zasun, D25 Storz | količina: 3 kos |  |  |
| 4.3.18 | C navaden ročnik na zasun, C52 Storz | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.19 | Ključ za spajanje ABC jeklen. | Npr. Donges 285001 ali enakovredno količina: 4 kos |  |  |
| 4.3.20 | Ključ za podzemni hidrant. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.21 | Ključ za nadzemni hidrant. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.22 | Hidrantni nastavek 2B. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.23 | Prehodna spojka A/B. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.24 | Prehodna spojka B/C. | količina: 4 kos |  |  |
| 4.3.25 | Prehodna spojka C/D. | količina: 4 kos |  |  |
| 4.3.26 | Prehodna spojka D/H, MS. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.27 | Prehodna spojka H/C, MS. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.28 | Prehodna spojka D/VT (moška in ženska) | količina: 2 kpl |  |  |
| 4.3.29 | Dvojak C/DD. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.30 | Trojak C/C2D. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.31 | Trojak B/B2C. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.32 | Dvojak D/DD. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.33 | Zaporni ventil B. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.34 | Zaporni ventil C. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.35 | Zbiralec vode A/2B. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.36 | Cevni mostički 2B | količina: 2 kos |  |  |
| 4.4 | Ročno orodje |  |  |  |
| 4.4.1 | Kovček z orodjem DIN14881-FWKa | količina: 1 kpl |  |  |
| 4.4.2 | Lomilka DIN14853. | Npr. Donges: 210310 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.3 | Zagozda gozdarska umetna masa dolžina min. 245 mm. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.4.4 | Škarje za okroglo železo za Φ 12mm. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.5 | Sekira gasilska - večja / 2,5 kg DIN 14900-FA. | Npr. Donges: 201001 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.6 | Sekira gasilska - manjša / 1,0 kg DIN 14924-FB. | Npr. Donges: 201010 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.7 | Sekira manjša max 600 g, lesen ročaj cca 30 cm. | Npr. Donges 280440 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.8 | Vejnik in vejnik žaga | količina: 2 kos |  | slike |
| 4.4.9 | Sekira gozdarska DIN7294-B2, dolžina min. 900 mm, teža max. 2,9 kg. | Npr. Donges 202050 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.10 | Gasilska lopata s T-ročajem DIN 20127. | Npr. Donges: 210530 ali enakovredno količina: 2 kos (vgradi se 1 kos) |  |  |
| 4.4.11 | Gasilska lopata za gozdne požare. | Npr. Wallfirest ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.12 | Macola DIN6475, 1 kg, lesen kratek ročaj. | Npr. Donges 280512 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.13 | Kramp , lažji max 1,3 kg, ročaj dolžine cca. 950 mm. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.14 | Sekira gasilska za gozdne požare – Pulaski axe. | Npr. Wallfirest ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.15 | Ročna žaga za les z 4 rezalnimi listi. | Npr. Donges: 280006 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.16 | Cestna metla z ročajem širine cca. 400 mm. | Npr. Donges: 200035 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.17 | Vile za seno. | Npr. Donges: 210651 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.18 | Ključ za odpiranje pokrovov jaškov magnetni (220 kg) s kladivom, antikorozijski magnet. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.19 | Gurgui classic orodje za prekopavanje žarišč. | Npr. Vallfirest ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |
| 4.4.20 | Ključ za odpiranje pokrovov jaškov. | količina: 1 |  |  |
| 4.5 | Ostala oprema |  |  |  |
| 4.5.1 | Stikalna lestev, DIN EN 1147, 1x 9 klinov in 3x 7 klinov. | MUNK ali enakovredno komplet: 1 kpl |  |  |
| 4.5.2 | Povezovalni kos za stikalno lestev za A obliko nosilnost min. 300 kg. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.5.3 | Člen 2 klina za stikalno lestev. | količina 1 kos |  |  |
| 4.5.4 | Digitalni merilnik vetra in temperature (0C) s popolno natančnostjo ter dodatne funkcije senzorja zračnega tlaka, ki zagotavlja nadmorsko višino in barometrične informacije. V etuiju. | Npr. Inforest PM6252B ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.5.5 | Nahrbtnik za cevi in opremo, hose carrryng backpack. Nahrbtnik, zasnovan za pomoč pri prenašanju cevi in drugih težkih bremen. | Npr. Vallfirest vft hose carrryng backpack, ali enakovreden količina: 2 kos |  |  |
| 4.5.6 | Teleskopska lestev v skladu s standardom EN1147. Delovna višina od 3 do 5 m, dolžina poklopljene lestve max 1.2 m, širina lestve do 0,55 m, teža max 20 kg, obremenitev do 2 ali 3 osebe. | Telesteps Rescue Line ali Telemaster ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.5.7 | Prenosni reflektor LED, baterijski, svetilnost min 16.000 lm, domet snopa min 450 m pri polni moči, min IP 65, zložljiv | NightSearcher Solaris Pro X ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.6 | Opozorilna signalizacija |  |  |  |
| 4.6.1 | Triopan znak GASILCI - odsevni, v torbi. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.6.2 | Stožec zložljiv, višine cca 600 mm | količina: 6 kos |  |  |
| 4.7 | Prva pomoč |  |  |  |
| 4.7.1 | Prva pomoč, komplet A in vsebina za opekline, v torbici okvirnih dimenzij: 35x35x15 cm, rdeče barve. Možnost nošenja za pasom oziroma s pomočjo pasa za nošenje. | količina: 1 kpl (praviloma se vgradi v kabino vozila) |  |  |
| 4.8 | Ostalo |  |  |  |
| 4.8.1 | Ročna radijska postaja | 1 kos Motorola R7 FKP VHF z mikrofonom (PMMN4128A) ali enakovredno in whip daljšo anteno ter baterijo |  |  |
|  |  | 1 kos Li-Lon Impres akumulatojev z zaponko |  |  |
|  |  | 1 kos avtomobilski polnilec 12V s stikali za indikacijo stanja vklopa (npr. NNTN8525A), nameščen v kabini vozila (točno pozicijo določita naročnik in ponudnik skupaj). Vgrajeno stikalo za vklop in izklop polnilca ali nameščena 12V vtičnica. Polnilec primeren za Motorola R7 FKP. |  |  |
|  | Programiranje vseh radijskih postaj na sistem ZA-RE in ZA-RE DMR |  |  |  |
| 4.8.2 | Mobilna radijska postaja ZARE, vgrajena v kabino vozila | 1 kos Motorola serije DM4601E ali enakovredno (VHF) |  |  |
|  |  | 1 kos antena multopolaritetna |  |  |
| 4.8.3 | Vlečna jeklenica dolžine 5 m, fi16 mm, z očesi na obeh koncih, DIN 76031. | Npr. Donges: 212715 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.8.4 | Škopec, velikosti 3, za silo do 100 kN, poconkan | količina: 2 kos |  |  |
| 4.8.5 | Vlečni drog za tovorno vozilo. | Npr. Donges: 212716 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.8.6 | Delovna vrv F 30-K, DIN14920, l=30 m, s karabinom, v zaščitni vreči DIN 14921. | Npr. Donges 212650 ali enakovredno Npr. Donges 212630 ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |
| 4.8.7 | PVC posoda 5 l s pregibno nalivko, za rezervno gorivo bencin za izpihovalnik. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.8.8 | Pregibna nalivka za posodo za gorivo. | Npr. Donges: 280077 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.8.9 | Kovinska posoda za gorivo 20l, dizel, Barva: zelena, DIN 7274. | Npr. Donges: 280071 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.8.10 | Ročna svetilka, Atex II 1G Ex, IP67, delovanje min 15 h, tipka za vklop in izklop, prikaz nivoja, avto polnilec, photoluminescentni okvir, zaponka na zadnji strani svetilke, točkovni, razpršeni žarek ali utripanje, svetilnost min 280 lm, material odporen na udarce, ekstremne temperature in korozivne snovi. | Npr. Adalit L90R polnilna ali enakovredno vgradi se v kabino vozila količina: 3 kos |  |  |
| 4.8.11 | Mehki varilni kabli za vžig vozila dolžine 8 m in preseka 35 mm2 z Anderson viličarskim konektorjem (SB 175 - črn) na vsakem koncu. Kabli morajo biti v mrežasti PVC cevi. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.8.12 | Mehki varilni kabli za vžig vozila dolžine 1 m 35 mm2 z Anderson konektorjem (SB 175 - črn) na enem koncu in štart kleščami (modra in rdeča) za priklop na akumulator na drugem koncu, klešče s povečano naležno površino in izoliranim stranskim delom klešč, s povezavo obeh čeljusti (Klešče 1000A, 35mm2). Kabli morajo biti v mrežasti PVC cevi. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.8.13 | Podloga za pisanje iz umetne mase PPP, lahka, s predalom za shranjevanje dokumentov - odpiranje pokrova z vrha. | Npr. Donges: 255520 ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |
| 4.8.14 | Termo kamera na vozilu s prikazovalnikom v kabini vozila. Kamera mora biti namenjena hitremu in varnemu umiku iz nevarnega (gorečega) območja. Prikazovalnik mora imeti možnost prikaza sprednje ali zadnje slike ali obeh slik naenkrat – omogočena mora biti možnost priklopa med prikazi. Nameščena mora biti na sprednjem (1 kos) in zadnjem (1 kos) delu vozila. Temperaturno območje – 400C do 800C Ločljivost min 320 x 256 Pixela IP 68 Objektiv min 9 mm Krmilnik za upravljanje kamer nameščen v kabini | Ried Control Laser Robot 2-320 ali enakovredno |  |  |
| 4.8.15 | Satelitska navigacijska naprava ta tovornjake, z avto nosilcem in polnilcem – v kolikor ni vgrajena serijska navigacija. Naloženi morajo biti zemljevidi. Namesti se v kolikor ni serijske navigacije. | npr. Garmin LVG820 MT-D ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |

| 5 | Tehnični podatki, risbe, fotografije, oprema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti dokumentacijo iz katere bo razvidno: Proizvajalec, tip, izvedenka; dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom. |  |  |  |
| 5.2 | Podatki o lastnih masah, osne obremenitve. |  |  |  |
| 5.3 | Tloris in naris (leva in desna stran) vozila z nadgradnjo, z dimenzijami, predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji, ki ga pred začetkom izdelave potrdi naročnik, predlog poslikave. |  |  |  |
| 5.4 | Oprema mora biti označena z barvo, rdeča/vijola. | okrogle kakovostne nalepke nameščene na vsakem kosu opreme, premer nalepk 15 mm ali 30 mm dobavitelj ob dobavi vozila dobavi dodatno 50 kos nalepk vsake velikosti. |  |  |
| 6 | GARANCIJSKE ZAHTEVE |  |  |  |
| 6.1 | Garancijski rok | za vozilo mora imeti min. 24 mesecev, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in preostalih držav Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
|  |  | za opremo je enak garancijskemu roku, ki ga za ponujeno blago nudi proizvajalec vendar ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
| 6.2 | Mreža pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji | vsaj 1 pooblaščen servis - Ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega serviserja. |  |  |
| 6.3 | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | zagotovitev vzdrževanje vozil v Republiki Sloveniji ali državi, ki je proizvedla vozilo, v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil – min. 15 let - zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). | / | / |
|  |  | Ponudnik v ponudbi navede ali ima možnost zagotoviti izvedbo servisiranja pri naročniku oz. na lokaciji lociranega vozila. V primeru, da ima, naj ponudnik v ponudbi navede tudi pogoje za takšno storitev ter ostale pomembne informacije. |  |  |
| 6.4 | Nadomestni deli in servisi | Ponudnik v ponudbi predloži spisek nadomestnih delov ter okviren strošek periodičnih in generalnih servisov NADGRADNJE - predložen mora biti na ustreznem formatu za hitro pregledovanje. |  |  |
| 6.5 | Popravila v času garancijske dobe PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | za lažja popravila (krajša popravila od 4 delovnih ur) rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom. | / | / |
|  |  | rok izvedbe za obsežnejša popravila vozila se naročnik in izvajalec dogovorita naknadno od prevzema vozila v servis. | / | / |
| 7 | USPOSABLJANJE |  |  |  |
| 7.1 | Usposabljanje | Dobavitelj bo za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvedel osnovno usposabljanje o uporabi in osnovnem vzdrževanju vozila z nadgradnjo in opremo. Ponudnik ob ponudbi predloži okviren program usposabljanja Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno, vendar najkasneje 30 koledarskih dni od dobave blaga (kakovostnega prevzema). Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku z uradnim prevajalcem. Usposabljanje mora biti organizirano za do 30 udeležencev, v trajanju do 8 ur. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda slušateljem usposabljanja potrdila o usposobljenosti za upravljanje in osnovno vzdrževanje vozila, gasilske nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |
| 8 | DOKUMENTACIJA (ob dobavi) |  |  |  |
| 8.1 | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | Dobavitelj bo, ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme: |  |  |
|  |  | opozorila na nevarnosti |  |  |
|  |  | tehnični podatki modula |  |  |
|  |  | opis osnovnega modula in delovanje sistemov |  |  |
|  |  | okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari) |  |  |
|  |  | tehnični list |  |  |
| 8.2 | Blok električne sheme in pozicijsko shemo ter električno shemo vgrajene električne inštalacije, skupaj z navodili za uporabo. |  |  |  |
| 9 | REFERENCE |  |  |  |
| 9.1 |  | Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam z navedbo datumov ter številom prodanih vozil iz katerega je razvidno, da je proizvajalec prodal najmanj 2 tovrstni vozili (enakega tipa kot je ponujeno vozilo) v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev. Za gasilsko vozilo primerljivo ali enako razpisanemu naročnikovemu vozilu se šteje vozilo v celoti s tehničnimi karakteristikami gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GCGP 2 ali GVC 2, ki ustreza najmanj navedenim pogojem: pogon 4x4 za terensko vožnjo, vgrajen 1 kos navijaka z visokotlačno cevjo in vgrajena visokotlačna/srednjetlačna centrifugalna črpalka. |  |  |

Pomembno: V posameznih točkah tehnične specifikacije, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ICAO, NFPA, tipizacija, homologacija, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno sredstvo zahtevo izpolnjuje. Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, 2x original račun …) je izbrani dobavitelj dolžan dostavi ob dobavi vozila, njihovo ustreznost ter skladnost sredstva z dokazili pa se bo preverjala na kakovostnem in količinskem prevzemu vozila. V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

OPOMBA

Oprema, ki je podčrtana in napisana poševno ni predmet ponudbe. Opremo zagotovi naročnik.

Oprema, ki se ne vgradi v vozilo se dobavi zraven vozila.

Slike so simbolične.