7. Sklop: MANJŠE GASILSKO VOZILO ZA GOZDNE POŽARE – GVGP 1 – GFFFV – 2 kos

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| ZNAMKA PODVOZJA VOZILA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL VOZILA (popolna oznaka): |  |

PREGLEDNICA št. 7: Tehnične specifikacije – Vozilo GVGP 1 (GFFFV)

| Zap. št. | Opis | Zahteva naročnika |  |  | Odgovor – dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila | Razvidnost odgovora: priloga/stran (ponudnik navede št. strani v ponudbi dok., kjer je podatek naveden oz. ustrezna dokazila, potrdila, ipd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Osnovni namen in zahteve za vozilo brez nadgradnje |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - posadka - voznik + sovozniki in 3 sedeži v podaljšanem delu kabine | število |  | 1+1+3 |  |  |
| 1.1.2 | - dolžina vozila z odbijačem | mm |  | do 5.550 |  |  |
| 1.1.3 | - širina vozila brez ogledal | mm |  | do 2.000 |  |  |
| 1.1.4 | - višina praznega vozila (brez nadgradnje) | mm |  | do 1.950 |  |  |
| 1.1.5 | - nosilnost, brez blazin | kg |  | min 950 |  |  |
| 1.1.6 | - medosna razdalja | mm |  | do 3.300 |  |  |
| 1.1.7 | - vlečna zmogljivost priklopnika z zavoro | kg |  | 3.500 |  |  |
| 1.1.8 | - moč motorja | min 150 kW (204 KM) |  |  |  |  |
| 1.1.9 | - hitrost vozila | min 150 km/h |  |  |  |  |
| 1.1.10 | - širina tovornega prostora | mm | min 1.550 |  |  |  |
| 1.1.11 | - višina tovornega prostora | mm | min 500 |  |  |  |
| 1.1.12 | - dolžina tovornega prostora (brez obloge) | mm | min 1.600 |  |  |  |
| 1.1.13 | - podvozje pick-up z dvojno kabino in štirimi vrati ter kasonom |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | - dvoosno vozilo |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | - vozilo za vožnjo z B kategorijo |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | - globina brodenja | mm | min 800 |  |  |  |
| 2 | PODVOZJE VOZILA S KABINO |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Podvozje vozila s kabino |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Motor | min 2.0 EcoBlue |  |  |  |  |
|  |  | dizel motor |  |  |  |  |
|  |  | min 150 kW (204 KM) |  |  |  |  |
|  |  | min navor 480Nm |  |  |  |  |
|  |  | prostornina min 1.950cm3 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Menjalnik | 10 stopenjski elektronski samodejni |  |  |  |  |
|  |  | vzvratna prestava |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Pogon | 4 x 4 – štirokolesni pogon, e-4WD |  |  |  |  |
|  |  | stalni pogon zadaj, z možnostjo vklopa prednjega pogona |  |  |  |  |
|  |  | reduktor |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Zapora zadnjega diferenciala |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Zavorni sistem | prednje in zadnje kolutne zavore |  |  |  |  |
|  |  | elektronska parkirna zavora |  |  |  |  |
|  |  | ABS protiblokirni sistem |  |  |  |  |
|  |  | ESP elektronski nadzor stabilnosti |  |  |  |  |
|  |  | z elektronskim ojačevalcem zavor |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Vzmetenje | listnate vzmeti zadaj |  |  |  |  |
|  |  | Off road vzmetenje z Bilsteinovimi blažilniki ali enakovredno, |  |  |  |  |
|  |  | vzmetenje za večje obremenitve |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Na sprednjem delu 2 kos zanki za vleko vozila, kompatibilne z odbijačem |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Ogrevano vetrobransko steklo |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Ogrevano zadnje steklo |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Električni nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Opozarjanje na nenamerno menjavo pasu |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Luči in osvetlitev | prednji meglenki |  |  |  |  |
|  |  | dnevne luči |  |  |  |  |
|  |  | tretja zavorna luč |  |  |  |  |
|  |  | LED žarometi/žarnice |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Dvojna kabina |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Sistem za preprečevanje trčenja s pomočjo za preprečevanje trčenja v križišču | zaviranje po trčenju |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Prilagodljiv tempomat |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Servo volan |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Parkirni senzorji | spredaj in zadaj |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Digitalni zaslon z diagonalo min 20 cm | radio AM/FM/DAB |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Vzvratna kamera |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Zaklepanje | centralno |  |  |  |  |
|  |  | daljinsko |  |  |  |  |
|  |  | tovorni prostor |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Klimatska naprava | avtomatska dvopodročna – samodejna regulacija temperature |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Filter cvetnega prahu |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Obloga vrat iz vinila |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Sedežne prevleke iz vinila |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Električni pomik prednjih in zadnjih stekel |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Prednja brisalca s tipalom za dež |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Luč za osvetlitev tovornega prostora |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Original navigacija vozila s kartami. Možnost povezave z GSM telefonom in prikaz navigacije na zaslonu vozila. |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Zaslon za terensko vožnjo |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | 400 W napetostni pretvornik |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Možnost brezžičnega polnjenja telefona |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Min 2 USB priključka |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Gumi tepihi | spredaj in zadaj |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Zaščita podvozja z voskom |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Bočni stopnici, ojačani |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Kovinska zaščita celotnega podvozja |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Zračne blazine | min za voznika in sovoznika, sredinska zračna blazina |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Piskač pri vzvratni vožnji |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 | Vlečna kljuka | 13 polna vtičnica in 7 polni adapter, možnost priklopa utripajočih modrih luči na priklopniku |  |  |  |  |
| 2.1.40 | Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 | Bočna stopnica v zadnjem boku, levo in desno, tovarniško vgrajena, za lažji dostop do tovornega prostora ali enakovredno |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 | Mehanizem za enostavno dvigovanje in spuščanje vrat tovornega zaboja |  |  |  |  |  |
| 2.1.43 | Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah |  |  |  |  |  |
| 2.1.44 | Možnost izbire voznega načina |  |  |  |  |  |
| 2.1.45 | Sprednji in zadnji kolesni zavesici |  |  |  |  |  |
| 2.1.46 | Talna obloga iz vinila |  |  |  |  |  |
| 2.1.47 | Prva pomoč |  |  |  |  |  |
| 2.1.48 | Varnostni trikotnik |  |  |  |  |  |
| 2.1.49 | Odsevni brezrokavnik | količina: 3 kos |  |  |  |  |
| 2.1.50 | Rezervne žarnice |  |  |  |  |  |
| 2.1.51 | Ročni gasilni aparat |  |  |  |  |  |
| 2.1.52 | Orodje in dvigalka vozila |  |  |  |  |  |
| 2.1.53 | Možnost izklopa start/stop funkcije |  |  |  |  |  |
| 2.1.54 | Rezervni ključi |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Barva vozila |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Vozilo | Rdeča v skladu s Tipizacijo gasilskih vozil GZS |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Podvozje originalna barva proizvajalca |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pnevmatike in platišča |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Enojne pnevmatike na obeh oseh M+S. | terenske |  |  |  |  |
|  |  | 265 70 R17 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Platišča Al 17 col | za terensko vožnjo |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Rezervno kolo isto kot ostala kolesa |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Nadgradnja podvozja |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Na sprednjem delu vozila vgrajene modre LED opozorilne luči, min 6 LED žarnic | 2 kos spredaj |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Na zadnjem delu vozila vgrajene modre LED opozorilne luči ali modra žarnica v zadnjih lučeh | 2 kos zadaj |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Spredaj bočno (levo in desno) vgrajene modre opozorilne luči | 2 kos (na vsaki strani po 1 kos) LED UR03 ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Modre LED solaris okrogle luči na strehi vozila. Samostojni svetlobni blok na strehi ni sprejemljiv. | 2 kos, okrogle, višina max 75mm, fiksno vgrajene homologirane z evropskim predpisom R 65 imeti morajo učinek 3600 vidljivosti ter odpornost na temperature v min razponu od -300C do +500C |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Elektronski ojačevalnik minimalne moči 100W, 12V, z zvočnikom min 100W. Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. Zaščiten z eloksacijo katera preprečuje rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. Omogočati mora tudi govor iz kabine. | Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. |  |  |  |  |
|  |  | Zaščiten z eloksacijo katera preprečuje rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. |  |  |  |  |
|  |  | Omogočati mora tudi govor iz kabine |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Stikala za modre luči, sirene, delovne luči in drugo naj bodo izvedena s stikalno ploščo na armaturni plošči v dosegu voznika in sovoznika | Dimenzija tipk min 20x40 mm |  |  |  |  |
|  |  | Tipke morajo biti osvetljene in označene s simbolom in napisom |  |  |  |  |
|  |  | Vklop tipke ponazarja bela osvetlitev, izklop tipk ponazarja modra svetloba ali druge različne barve |  |  |  |  |
|  |  | min 5 tipk |  |  |  |  |
|  |  | Pomen tipk: vklop modrih luči, izklop modrih zadnjih luči, vklop siren, sprememba tona siren, vklop bočne razsvetljave in drugo v skladu z dogovorom z naročnikom |  |  |  |  |
|  |  | Dodan naj bo kabel USB C/USB A min 1 m in USB A/USB A min 1 m |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Bralna lučka na sovoznikovi strani |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Vedno, ko vklopimo modre luči se vklopijo vse modre luči na vozilu. S posebno tipko lahko izklopimo samo zadnje modre luči (npr. vožnja v konvoju) |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | Na sprednjem delu vozila morajo biti nameščene dodatne LED luči | Npr. ARB intensity solis ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.5.10 | Vklop mora biti mogoč istočasno ob vklopu dolgih luči vozila, v primeru, ko je vklopljena dodatna tipka. |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | Magnetni priklop za priklop vzdrževalca baterij | nameščen na levi strani vozila blizu voznikovih vrat |  |  |  |  |
| 2.5.12 | Vzdrževalec akumulatorjev prilagojen tipu akumulatorja v vozilu | npr. C TEK MXS 7A ali enakovredno – dobavi ponudnik |  |  |  |  |
|  |  | Magnetni priklop s kablom dolžine min 5 m, tip kabla: oranžni kabel Berica ali enakovredno, FFC/2, 2x2,5mm2, napetost do max 550 V, teža kabla max 0,12 kg/tm, delovna temperatura od 00 do 600C, CEI 20-22/II, CEI EN 60332-1-2, premer kabla 8,2 mm +- 1 mm |  |  |  |  |
|  |  | Vse naprave, ki potrebujejo polnjenje morajo biti priklopljene na vzdrževalec, imeti morajo ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju |  |  |  |  |
| 2.5.13 | Podvozje prilagojeno terenski vožnji in obremenitvi nadgradnje |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | Na zadnji osi nameščene bremenske zračne blazine s kompresorjem za nastavitev trdote blazin | avtomatske |  |  |  |  |
|  |  | z možnostjo ročne nastavitve ob menjavi modula v tovornem prostoru |  |  |  |  |
|  |  | nova NDM max 3.500kg – povečana nosilnost za min 200 kg |  |  |  |  |
|  |  | homologiranje povečane nosilnosti |  |  |  |  |
|  |  | Kompresor naj bo nameščen v kabini vozila ali v predelu motorja vozila s tem, da mora biti pravilno zaščiten pred vdorom vode in drugih mehanskimi poškodbami. |  |  |  |  |
|  |  | Upravljanje iz vozniškega mesta, na vidnem mestu mora biti barometer s prikazom pritiska v blazinah |  |  |  |  |
| 2.5.15 | Delovna LED luč | 2 kos, zadaj, levo in desno od vlečne kljuke |  |  |  |  |
|  |  | Vklop možen tudi na krmilni plošči |  |  |  |  |
| 2.5.16 | Delovna osvetlitev okolice vozila se mora napajati iz električnega sistema vozila. |  |  |  |  |  |
| 2.5.17 | Delovna osvetlitev se mora avtomatsko vklopiti ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se avtomatsko vklopi tudi opozorilni signal. |  |  |  |  |  |
| 2.5.18 | V tovornem prostoru, v sprednjem levem delu mora biti predpripravljena napeljava elektrifikacije za visokotlačno črpalko. |  |  |  |  |  |
| 2.5.19 | Radijska postaja | 2 kos Motorola serije DM4601E (VHF) |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos klasični kit npr. PMLN6404B + PMKN4143 |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos PMKN4144 + 1 kit pogovorke z upravljalcem PMLN7131B |  |  |  |  |
|  |  | 2 kos antena multopolaritetna |  |  |  |  |
| 2.5.20 | Ročna radijska postaja | 1 kos Motorola R7 FKP VHF z mikrofonom (PMMN4128A) in whip daljšo anteno ter baterijo |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos Li-Lon Impres akumulatojev z zaponko |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos avtomobilski polnilec 12V s stikali za indikacijo stanja vklopa (npr. NNTN8525A), nameščen v kabini vozila (točno pozicijo določita naročnik in ponudnik skupaj). Vgrajeno stikalo za vklop in izklop polnilca ali nameščena 12V vtičnica |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos polnilec baterij 220V (če ni v kompletu z radijsko postajo) (klasičen Motorola Impres polnilec) – dobavi se zraven vozila |  |  |  |  |
| 2.5.21 | Programiranje vseh radijskih postaj na sistem ZA-RE in ZA-RE DMR |  |  |  |  |  |
| 2.5.22 | Delovanje radijskih postaj | ko vklopimo kontakt vozila se mora radijska postaja vklopiti, ko izključimo kontakt se mora radijska postaja izklopiti. Postaji morata delovati samo pod vključenim kontaktom vozila |  |  |  |  |
| 2.5.23 | LED ročna svetilka | 1 kos |  |  |  |  |
|  |  | polnilna, avtopolnilec 12V |  |  |  |  |
|  |  | domet snopa min 600 m |  |  |  |  |
|  |  | svetilnost min 1100 lm |  |  |  |  |
|  |  | min IP67 |  |  |  |  |
|  |  | dodan rdeč stožec |  |  |  |  |
|  |  | Nightsearcher Explorer XPL ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.5.24 | Nadgradnjo in predelavo podvozja mora izvesti pooblaščeni serviser vozila oziroma pooblaščena oseba. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe preložiti dokazilo oziroma potrdilo pooblaščenega serviserja, da je pooblaščen s strani proizvajalca podvozja oziroma generalnega uvoznika podvozja vozila za izdelavo nadgradnje oziroma predelave ponujenega podvozja. |  |  |  |  |  |
| 2.5.25 | Elektrika v tovorne delu mora biti pripravljena za priklop visokotlačne naprave (priklopljena na vozilo). |  |  |  |  |  |
| 2.5.26 | Poslikava vozila | Na sprednjem pokrovu motorja napis GASILCI |  |  |  |  |
|  |  | Na vratih znak organizacije (vzorec zagotovi naročnik) |  |  |  |  |
|  |  | Zadaj napis GASILCI |  |  |  |  |
|  |  | Na tovornem prostoru levo in desno napis GASILCI |  |  |  |  |
|  |  | Na strehi vozila napis v beli barvi, v dveh vrstah: GVGP – 1, GFFF-V SLOVENIA |  |  |  |  |
|  |  | Napisi morajo biti bele svetlobno odbojne barve |  |  |  |  |
|  |  | Smiselno se vključi rumene in bele svetlobno odbojne vzorce |  |  |  |  |
|  |  | Končno opcijo poslikave določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje |  |  |  |  |
| 2.5.27 | Možnost namestitve kupole na keson, ko ni modula na vozilu. | Kupola NI predmet nakupa. |  |  |  |  |
| 2.6 | Vitel in odbijač |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Električni vitel s sintetično vrvjo in kavljem na prostem zaključku vrvi | vodoodporen |  |  |  |  |
|  |  | motor 12V |  |  |  |  |
|  |  | T-Max Musclelift HEW 9500 LB ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Vlečna sila | min 4300 kg |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Upravljanje | komandna ročka |  |  |  |  |
|  |  | brezžično upravljanje |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Nameščen mora biti na prednjem delu vozila |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Imeti mora glavno odklopno stikalo in blokado električnega toka v primeru trka. |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Dodatna oprema: torba z opremo za delo z vitlom, v skladu s karakteristikami vlečne naprave | rokavice, vlečni trak, škripec, škopec 2 kos |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Nameščen mora biti jeklen odbijač z zaščito luči | na sprednjem delu vozila, npr. ARB Summit Mkll ali enakovredno |  |  |  |  |
|  |  | Kompatibilen z obstoječimi voznimi in varnostnimi funkcijami serijskega vozila (sistem zračnih blazin, radarski tempomat, parkirni senzorji ipd..) |  |  |  |  |

| 3 | Nadgradnja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Modul |  |  |  |
| 3.1.1 | Nadgradnja je modularna - modul za gašenje požarov v naravi. Dimenzije modula (+- 5 mm): dolžina 1465 mm, širina 1300 mm, višina pri motorju 1165 mm, višina pri pokrovu 808 mm.. Modul mora imeti na spodnji strani vodila. Modul je na vozilu zavarovan z 2 zatičema na vodilih. | Možnost enostavnega izvleka. Vodila morajo biti kompatibilna z obstoječim vozilom v Gasilski šoli. |  |  |
| 3.1.2 | Nadgradnja mora biti izdelana iz nerjavečih materialov |  |  |  |
| 3.1.3 | Priložen mora biti hidravlični voziček za manipulacijo z nadgradnjo/modulom. Voziček je opremljen z dvema fiksnima in dvema vrtljivima kolesoma, ki sta nameščeni na zadnjem delu in sta opremljeni z zavoro. Zavora se upravlja nožno. Na sredini spodnjega dela vozička je vgrajena stopalka dvig mize vozička, za spust pa je na desni strani pod ročajem nameščena ročica. Na mizi vozička so nameščena vodila za modul. Na sprednjem delu vozička je nameščen priklopni podaljšek vodil, ki služi za povezavo vodil nad zadnjimi vrati vozila. Voziček mora biti opremljen z varovali dviga in spusta. | dviganje in spuščanje s pomočjo hidravličnega cilindra |  |  |
| 3.1.4 | Izdelana mora biti cerada za posamezno pokrivanje občutljivih delov s stabilno pritrditvijo (oblika vreče z gurtno na spodnji strani ali enakovredno) | motor, črpalka, navijak, izpihovalnik |  |  |
| 3.1.5 | Tovorni prostor mora biti zaščiten z rebrasto pločevino. Upoštevati je potrebno, da bo na vozilu občasno nameščena kupola tovornega prostora (brez modula). V tovornem prostoru morajo biti nameščena univerzalna vodila za kakršenkoli modul, ki bi lahko bil v tovornem prostoru. Vodila morajo biri ugreznjena v podlago. V primeru, ko modul ni nameščen na vozilu morajo biti vodila zaščitena oziroma mora biti podlaga v tovornem prostoru ravna. Vodila morajo biti izdelana na način, da se lahko enostavno pritrdijo na vsak modul. Ogled obstoječega vozila in modula je na lokaciji naročnika, po predhodnem dogovoru. |  |  |  |
| 3.1.6 | Na sprednji strani modula, pri zadnjem steklu morajo biti na modulu nameščeni zaščitni elementi v obliki cevi, inox. Cevi morajo zaščititi tudi levo in desno stran modula, v sprednjem delu, kjer je nameščen motor. |  |  |  |
| 3.1.7 | V tovornem prostoru morajo biti nameščene zanke ali letev za privez tovora | min 3 zanke na vsaki strani |  |  |
| 3.1.8 | Manjša oprema mora je lahko nameščena v zabojih ali na posameznih pritrdiščih. Natančen razpored opreme določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. | Oprema mora biti dodatno zavarovana z npr. velco trakovi ali drugo primerno rešitvijo, da se med vožnjo po terenu ne premakne iz pritrdišč. |  |  |
| 3.1.9 | Večja oprema mora biti nameščena posamično na pritrdiščih, na izvlečnih vodilih. |  |  |  |
| 3.1.10 | Oprema za gašenje mora biti nameščena ma modulu, druga opreme mora biti praviloma nameščena na vozilu. Točen razpored opreme določita ponudnik in naročnik v času izdelave nadgradnje. Oprema mora biti pokrita s pokrovom iz aluminija, ki se odpira s pomočjo 2 amortizerjev. Ko je stranica vozila zaprta se pokrov ne more odpreti. Ko se pokrov odpre se vklopi notranja razsvetljava in hkrati onemogoči navijanje cevi navijaka. Navijanje cevi navijaka je možno le ob zaprtem pokrovu. Dimenzije pokrova (+- 5 mm): dolžina 700 mm, širina 1280 mm, višina 250 mm. |  |  |  |
| 3.2 | Črpalka, rezervoar in navijaki: |  |  |  |
| 3.2.1 | Visokotlačna batno-membranska črpalka z bencinskim motorjem | teža max 70 kg |  |  |
|  |  | električni in ročni zagon |  |  |
|  |  | max 14 KM (10,5 kW) |  |  |
|  |  | navor min 30 Nm |  |  |
|  |  | prostornina min 450 cm3 |  |  |
|  |  | pretok črpalke min 60 l/min pri 50 bar |  |  |
| 3.2.2 | Rezervoar za vodo min 300 l oziroma maksimalno glede na NDM vozila iz aluminija | odvisno od nosilnosti vozila ventil za izpust vode iz rezervoarja |  |  |
| 3.2.3 | Rezervoar je nameščen na prvi tretjini kesona (težišče). |  |  |  |
| 3.2.4 | Nad rezervoarjem je nameščena črpalka, motor in navijak z VT cevjo in ročnikom. | Postavitev gledano v smeri vožnje: navijak na levi strani, motor na desni strani. |  |  |
| 3.2.5 | Na desni strani zraven motorja je nameščen ventil za regulacijo pritiska in ventil za odpiranje in zapiranje vode. |  |  |  |
| 3.2.6 | Polnjenje rezervoarja je na desni strani s C Storz spojko in ventilom ter slepo spojko. |  |  |  |
| 3.2.7 | V bližini polnilnega mesta je nameščena C cev, dolžine 5 m za polnjenje rezervoarja, ključ za nadzemni hidrant, ključ za podzemni hidrant in hidrantni nastavek. |  |  |  |
| 3.2.8 | Iz rezervoarja mora biti narejen odušnik v primeru prelivanja vode pri polnjenju. Izpeljan mora biti tako, da se voda ne izliva v keson ali po vitalnih delih podvozja. Izveden mora biti tako, da se ne posega v keson (npr. vrtanje lukenj). |  |  |  |
| 3.2.9 | Pištolski visokotlačni ročnik | Količina 2 kos (vgradi se 1 kos) |  |  |
|  |  | Na ročnikih je nameščena VT spojka |  |  |
|  |  | teža max 1,8 kg |  |  |
|  |  | dolžina maks 680 mm |  |  |
|  |  | tlak min 60 bar |  |  |
|  |  | pretok max 130 l/min |  |  |
|  |  | izdelan iz železa, medenine in visokoodpornih polimerov |  |  |
|  |  | omogočati mora odpiranje in zapiranje vode ter spremembo oblike curka, |  |  |
|  |  | šoba mora biti zaščitena proti udarcem-fiksna zaščita, |  |  |
|  |  | premer šobe med 2,5 in 4 mm |  |  |
|  |  | Pri črpalki s pretokom max 70 l/min in tlaku max 40 bar, s šobo premera 4 mm, dolžini visokotlačne cevi min 50 m in premera min 13 mm, mora ročnik dosegati: pretok min 40 l/min pri 40 barih, dolžino polnega curka cca 20 m in razpršenega curka cca 10 m. |  |  |
| 3.2.10 | Navijak z visokotlačno cevjo | električno navijanje deluje le ko je pokrov modula zaprt |  |  |
|  |  | Min 50 m VT cevi |  |  |
|  |  | notranji premer cevi ½``, cca 13mm |  |  |
|  |  | zunanji premer 19,5mm +- 2 mm |  |  |
|  |  | delovni tlak min 150 bar |  |  |
|  |  | razpočni tlak min 600 bar |  |  |
|  |  | teža max 35 kg/100mt |  |  |
|  |  | max radij upogiba 70mm |  |  |
|  |  | temperaturno območje od -400C do 1000C |  |  |
|  |  | notranja plast cevi: sintetični kavčuk odporen na olja |  |  |
|  |  | srednja plast: ojačitev iz visokoodpornega jekla (medenina) |  |  |
|  |  | Zunanja plast: guma odporna na abrazivnost, olja, tekočine/goriva, atmosferske vplive, ozon ipd. |  |  |
|  |  | Tipka za navijanje je nameščena na razdelilni dozi navijaka in na zadnji strani pokrova zadnjega dela nadgradnje na levi strani. Tipke so zasnovane tako, da preprečujejo nenadzorovano sprožitev aktivacije navijanja in so izdelane v IP 68 zaščitnem razredu. |  |  |
| 3.2.11 | Na navijaku so nameščeni valjčki (zgoraj, spodaj, levo, desno) za lažje manipuliranje s cevjo. Dodatno so valjčki nameščeni na zadnjem pokrovu modula. |  |  |  |
| 3.2.12 | Poseben izliv z D25 MS spojko, s krogličnim ventilom in dodatno cevjo, ki sega čez odprto zadnjo stranico | nameščen na zadnjem delu |  |  |
| 3.2.13 | Komandna plošča | manometer |  |  |
|  |  | števec delovnih ur |  |  |
|  |  | stikalo za zadnjo luč in druge luči |  |  |
| 3.2.14 | Elektronski nivokaz |  |  |  |
| 3.2.15 | Sistem za izpihovanje z zrakom, zimski čas – črpalka, VT cev na navijaku, povezovalni vodi |  |  |  |
| 3.2.16 | Na zadnjem delu kesona/modula je prostor za opremo. Prostor je pokrit s pokrovom, ki se ga ročno odpira in zapira. Na levi in desni strani sta nameščena plinska amortizerja. Pokrov mora biti izveden tako, da ga ni mogoče odpreti, ko so vrata kesona zaprta. |  |  |  |
| 3.2.17 | V zaboju, na levi strani gledano v smeri vožnje sta nameščena izpihovalnika. Nameščena sta na izvlečni polici. Na izvlečni polici, na desni strani je nameščena druga oprema. |  |  |  |
| 3.3 | Elektrika visokotlačne naprave: |  |  |  |
| 3.3.1 | Zadaj ter na levi in desni strani, na VT napravi mora biti nameščen LED reflektor za osvetlitev delovne površine. |  |  |  |
| 3.3.2 | Notranji boksi so osvetljeni z LED zarsvetljavo | Ko odpremo pokrov se prižgejo luči, ko ga zapremo se luči izklopijo |  |  |
| 3.3.3 | Vsa elektrooprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. |  |  |  |
| 3.3.4 | Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti izvedena v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. |  |  |  |
| 3.3.5 | Vsa električna napeljava mora biti zaščitena pred mehanskimi poškodbami in proti temperaturi. |  |  |  |
| 3.3.6 | Visokotlačna naprava - modul je priklopljena na predpripravljeno elektriko vozila z možnostjo hitrega priklopa in izklopa. |  |  |  |
| 4 | OPREMA: |  |  |  |
| 4.1 | Varovalna oprema za varno delo z napravami: |  |  |  |
| 4.1.1 | Protivrezne hlačnice (zapenjanje s klipsno, ne z zadrgo), zaščitna razred 1, pri uporabi mot. žage, Stihl po EN 381-5 velikost: univerzalne. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.1.2 | Čepki za zaščito sluha | količina: 50 kos (vgradi se 10 kos) |  |  |
| 4.1.3 | Polmaska (respirator) za prašne delce, zložljiva FFP2 NR po EN 149:2001 + A1:2009. | Donges 256102 ali enakovredno količina: 50 kos (vgradi se 10 kos) |  |  |
| 4.2 | Stroji in naprave: |  |  |  |
| 4.2.1 | Motorna žaga | Stihl MS 194 T ali enakovreden količina: 1 kos |  |  |
| 4.2.2 | Rezervna veriga za motorno žago | Stihl MS 194 T ali enakovreden količina: 1 kos |  |  |
| 4.2.3 | Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje, s tulcem za hitro polnjenje goriva – 3l/1,5l. | Stihl 3l/1,5l ali enakovreden količina: 2 kos |  |  |
| 4.2.4 | Orodje za motorno žago za popravilo in ostrenje, komplet v etuiju. | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3 | Oprema za gašenje: |  |  |  |
| 4.3.1 | Reševalna negorljiva ponjava-zapakirana po EN 1869:2001-01 (cca 160x180 cm). | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.2 | Gasilnik na prah 6 kg | gasilna sposobnost min.: 43 A / 233 B (ustrezno 12 gasilnih enot A in 15 B količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.3 | Ročni gasilni aparat | Bioversal 9 l, QF količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.4 | Visokotlačni turbo ročnik, s spojko Storz D25 MS, vrtljiva spojka, In Forest 360, min 4 različne nastavitve pretoka (19-37-90-150 l/min), nastavljiva šoba za min 3 oblike curka, uporaben pri tlaku min 40 bar, izdelan iz visokotrpežnega eloksiranega aluminija, nizka teža. | InForest 360 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.5 | Hidrantni nastavek 1xC z ventilom | količina: 1kos |  |  |
| 4.3.6 | Prehodna spojka B/C | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.7 | Prehodna spojka C/D | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.8 | Ključ za spajanje A, B, C jeklen, DIN 14822 | Donges 285001 ali enakovredno količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.9 | Ključ za spajanje cevi D, H | količina: 4 kos |  |  |
| 4.3.10 | Naprtnjača ca. 20l, | količina: 3 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.11 | Gasilska metla, teleskopska, | količina: 3 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.12 | Izpihovalnik Stihl | količina: 2 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.13 | C Storz 42 tlačna cev 15 m, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.14 | C Storz tlačna cev 5 m, | količina: 1 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.15 | D visokotlačna cev 20 m Storu D MS spojke | količina: 4 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.3.16 | Ključ za podzemni hidrant, | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.17 | Ključ za nadzemni hidrant, | količina: 1 kos |  |  |
| 4.3.18 | Prehodna spojka VT/D (visokotlačni del moški in ženski), kompatibilna s hitro spojko na navijaku | količina: 2 kos |  |  |
| 4.3.19 | Prehodna spojka UNI/D (UNI moški in ženski) | količina: 1 kpl |  |  |
| 4.4 | Ročno orodje: |  |  |  |
| 4.4.1 | Kovček z orodjem, manjši zaboj, osnovno orodje (kombinirane klešče, ščipalne klešče izoliran ročaj, špičaste kombinirane klešče, kladivo, izvijači, imbus ključi, torx ključi, ključi od 6 do 19, vezice, olfa nož, izolir trak, | količina: 1 kpl |  |  |
| 4.4.2 | Lomilka cca 400 mm | Donges 210330 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.3 | Sekira gasilska za gozdne požare – Pulaski axe | Wallfirest ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.4 | Sekira manjša max 600 g, lesen ročaj cca 30 cm | Donges 280440 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.5 | Sekira gozdarska DIN7294-B2, dolžina min. 900 mm, teža max. 2,9 kg | Donges 202050 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.6 | Gasilska lopata za gozdne požare | Wallfirest ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.7 | Macola DIN6475, 1 kg, lesen kratek ročaj | Donges 280512 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.8 | Kramp, lažji max 1,3 kg, + ročaj dolžine cca. 950 mm | količina: 1 kos |  |  |
| 4.4.9 | Vejnik | količina: 1 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.4.10 | Vejnik žaga | količina: 1 kos – zagotovi naročnik | / | / |
| 4.5 | Ostala oprema: |  |  |  |
| 4.5.1 | Digitalni merilnik vetra in temperature (0C) s popolno natančnostjo ter dodatne funkcije senzorja zračnega tlaka, ki zagotavlja nadmorsko višino in barometrične informacije. V etuiju. | Inforest PM6252B ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.6 | Prva pomoč: |  |  |  |
| 4.6.1 | Prva pomoč, komplet A in vsebina za opekline, v torbici okvirnih dimenzij: 35x35x15 cm, rdeče barve. Možnost nošenja za pasom oziroma s pomočjo pasa za nošenje. | količina: 1 kpl |  |  |
| 4.7 | Ostalo: |  |  |  |
| 4.7.1 | PVC posoda 5 l za rezervno gorivo z izlivno cevjo - bencin za izpihovalnik in VT napravo. | količina: 2 kos |  |  |
| 4.7.2 | Ročna svetilka, Atex II 1G Ex, IP67, delovanje min 15 h, tipka za vklop in izklop, prikaz nivoja, photoluminescentni okvir, zaponka na zadnji strani svetilke, točkovni, razpršeni žarek ali utripanje, svetilnost min 280 lm, material odporen na udarce, ekstremne temperature in korozivne snovi. Priloženi morajo biti tudi avtopolnilci. | Adalit L90R polnilna ali enakovredno 4 kos se vgradi v kabino ali nadgradnjo vozila količina: 4 kos |  |  |
| 4.7.3 | Podloga za pisanje iz umetne mase PPP, lahka, praviloma rdeče barve, s predalom za shranjevanje dokumentov - odpiranje pokrova z vrha. | Donges 255520 ali enakovredno količina: 1 kos |  |  |
| 4.7.4 | Kabli za vžig vozila, močnejši | količina: 1 kos |  |  |
| 4.7.5 | Vlečna gurtna za vozilo min 7500 kg, s kavlji na obeh straneh | količina: 1 kos |  |  |

| 5 | Tehnični podatki, risbe, fotografije, oprema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti dokumentacijo iz katere bo razvidno: Proizvajalec, tip, izvedenka; dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom; fotografije tehničnih rešitev nameščanja opreme v nadgradnji, izračuni osnih obremenitev. | Tloris in naris (leva in desna stran) vozila z nadgradnjo, z dimenzijami, predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji, ki ga pred začetkom izdelave potrdi naročnik. |  |  |
| 5.2 | Oprema, ki se ne vgradi v vozilo se dobavi zraven vozila. |  |  |  |
| 5.3 | Oprema mora biti označena s kombinacijo dveh barv. Za eno vozilo rumeno/rdeča, za drugo vozilo rumena modra. | okrogle kakovostne nalepke nameščene na vsakem kosu opreme, premer nalepk 15 mm ali 30 mm dobavitelj ob dobavi vozila dobavi dodatno 50 kos nalepk vsake velikosti. |  |  |
| 6 | GARANCIJSKE ZAHTEVE |  |  |  |
| 6.1 | Garancijski rok | za vozilo min. 24 mesecev, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in preostalih držav Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
|  |  | za opremo v vozilu je enak garancijskemu roku, ki ga za ponujeno blago nudi proizvajalec vendar ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
| 6.2 | Mreža pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji. | vsaj 1 pooblaščen servis - Ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega serviserja. |  |  |
| 6.3 | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | zagotovitev vzdrževanje vozil v Republiki Sloveniji v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil – min. 15 let - zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). | / | / |
|  |  | Ponudnik v ponudbi navede ali ima možnost zagotoviti izvedbo servisiranja pri naročniku oz. na lokaciji lociranega vozila. V primeru, da ima, naj ponudnik v ponudbi navede tudi pogoje za takšno storitev ter ostale pomembne informacije. | / | / |
| 6.4 | Nadomestni deli in servisi | Ponudnik v ponudbi predloži spisek nadomestnih delov ter okviren strošek periodičnih in generalnih servisov vozila. |  |  |
| 6.5 | Popravila v času garancijske dobe PODPISATI PRILOGO: IZJAVA | za lažja popravila (krajša popravila od 4 delovnih ur) rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom. | / | / |
|  |  | rok izvedbe za obsežnejša popravila se naročnik in izvajalec dogovorita naknadno od prevzema vozila v servis. | / | / |
| 7 | USPOSABLJANJE |  |  |  |
| 7.1 | Usposabljanje | Dobavitelj bo za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvedel osnovno usposabljanje o uporabi in osnovnem vzdrževanju vozila z nadgradnjo in opremo. Ponudnik ob ponudbi predloži okviren program usposabljanja Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno, vendar najkasneje 30 koledarskih dni od dobave blaga (kakovostnega prevzema). Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku z uradnim prevajalcem. Usposabljanje mora biti organizirano za do 30 udeležencev, v trajanju do 8 ur. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda slušateljem usposabljanja potrdila o usposobljenosti za upravljanje in osnovno vzdrževanje vozila, gasilske nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |
| 8 | DOKUMENTACIJA (ob dobavi) |  |  |  |
| 8.1 | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | Dobavitelj bo, ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme: |  |  |
|  |  | opozorila na nevarnosti |  |  |
|  |  | tehnični podatki vozila |  |  |
|  |  | opis osnovnega vozila in delovanje sistemov |  |  |
|  |  | upravljanje vozila z opremo |  |  |
|  |  | okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari) |  |  |
|  |  | tehnični list |  |  |
| 8.2 | Blok električne sheme in pozicijsko shemo ter električno shemo vgrajene električne inštalacije, skupaj z navodili za uporabo. |  |  |  |
| 9 | REFERENCE |  |  |  |
| 9.1 |  | Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam z navedbo datumov ter številom prodanih vozil iz katerega je razvidno, da je ponudnik prodal najmanj 2 tovrstni vozili (enakega tipa kot je ponujeno vozilo) v zadnjih 5 letih, šteto od dneva roka za oddajo ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev. Za gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu naročnikovemu vozilu se šteje vozilo s tehničnimi karakteristikami podvozja večnamenskega gasilskega vozila VGV ali manjšega gasilskega vozila za gozdne požare GVGP – 1 v pick up izvedbi, s snemljivim modulom, pogonom 4x4, s terenskim podvozjem. |  |  |

Opomba: Na vozilu bodo občasno nameščeni različni snemljivi gasilski moduli z opremo (npr. modul za gašenje požarov v naravi, modul za naravne nesreče).

Pomembno: V posameznih točkah tehnične specifikacije, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ICAO, NFPA, tipizacija, homologacija, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno sredstvo zahtevo izpolnjuje. Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, 2x original račun …) je izbrani dobavitelj dolžan dostavi ob dobavi vozila, njihovo ustreznost ter skladnost sredstva z dokazili pa se bo preverjala na kakovostnem in količinskem prevzemu vozila. V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

OPOMBA

Oprema, ki je podčrtana in napisana poševno ni predmet ponudbe. Opremo zagotovi naročnik.

Oprema, ki se ne vgradi v vozilo se dobavi zraven vozila.

Slike so simbolične.