Investitor

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Projektna naloga za implementacijo BIM-a

za izvajanje BIM nadzora

april 2026

VSEBINA

1.	UVOD	2

2.	INFORMACIJE O PROJEKTU	2

3.	OSNOVNE SMERNICE IN ROKI	2

5.	NAMEN IN CILJI UPORABE BIM-TEHNOLOGIJE	3

6.	IZRAZI IN OPREDELITVE POJMOV TER VLOG	4

7.	OBSEG DEL	7

8.	ZAHTEVE ZA OBDELAVO BIM-MODELA, STOPNJA RAZVITOSTI MODELA (LOD)	8

9.	INFORMACIJSKE ZAHTEVE IZDELAVE BIM-MODELA	9

10.	MEJA OBDELAVE PZI BIM-MODELA	9

11.	NALOGE IN OBVEZNOSTI BIM NADZORNIKA	11

11.1	Izdelava BIM Izvedbenega načrta	11

11.2	Pregled PZI BIM 3D modela	12

11.3	Poročilo o pregledu 3D PZI BIM-modela	13

11.4	Pregled 3D PID BIM-modela	13

11.5	Povezovanje projektne dokumentacije s PID BIM-modelom	14

11.6	Pregled dostav	15

12.	PROGRAMSKA OPREMA	16

12.1	Skupno podatkovno okolje (CDE)	16

12.2	Formati izmenjevanja informacij	16

12.3	Zahtevana IT-infrastruktura	16

12.4	Varovanje podatkov o projektu	17

12.5	Obveznosti udeležencev v projektu	17

- UVOD

Glavna naloga BIM Nadzornika bo nadzor nad celotnim BIM procesom v času trajanja gradnje in zaključevanju projekta. To pomeni vodenje in koordinacijo z vsemi deležniki projekta (Naročnik, Projektant, Izvajalec in Nadzornik) ter kontrolo kakovosti BIM-projekta. V ta namen mora BIM Nadzornik angažirati celotno ekipo strokovnjakov vključno z osebo, ki bo imela vodilno vlogo in bo odgovorna za vse naloge BIM Nadzornika. Vodilna oseba BIM Nadzornika bo opravljala vlogo BIM managerja na projektu.

Projektna naloga za BIM nadzor ter pripravo 6D PID BIM-modela z nadgradnjo za fazo FM (upravljanje in vzdrževanje) je dokument, ki definira usmeritve in obveznosti BIM Nadzornika v smislu izdelave podatkov, informacij, analiz in proizvodov, ki se navezujejo na uporabo BIM tehnologije tekom procesa realizacije projekta vključno z dostavo Naročniku v za to definiranih rokih. Dokument je priloga k pogodbi za obveznosti BIM Nadzornika v fazi priprave 6D PID BIM-modela za nadgradnjo v FM BIM uporabe in vzdrževanja objekta.

Pojem Nadzornik se na vseh mestih v tem dokumentu uporablja za nadzornika po 15. členu Gradbenega zakona GZ-1. Besedna zveza BIM Nadzornik se na vseh mestih v tem dokumentu uporablja za izvajalca nadzora nad BIM procesom v času trajanja projektiranja in gradnje.

- INFORMACIJE O PROJEKTU

| Osnovne informacije o projektu |  |
| --- | --- |
| Objekt | Stanovanjska soseska Novi trg, Celje |
| Lokacija | Celje |
| Naročnik | Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad |
| Predstavnik Naročnika |  |
| Projektant |  |
| Vodja projekta |  |
| Nadzornik |  |
| Vodja nadzora |  |
| Izvajalec |  |
| Vodja gradnje |  |

- OSNOVNE SMERNICE IN ROKI

Osnovni in splošni BIM procesi, deležniki projekta, njihove vloge, lastništvo informacij, način izmenjave informacij, medsebojna komunikacija in usklajevanje, začetni načrt, program in roki za vse deležnike projekta bodo določeni v BIM izvedbenem načrtu (BEP).

- BIM - informacijsko modeliranje gradenj

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM – Building information modeling) je metodologija za razvoj in upravljanje gradbenih projektov z uporabo digitalnega 3D modela projekta z vsemi potrebnimi informacijami. Uporablja se za projektiranje, načrtovanje gradnje, izvedbo in upravljanje napredka ter načrtovanje in upravljanje operacij in vzdrževanja. Dokazano je, da BIM prinaša večjo vrednost projektu, saj olajšuje in izboljšuje komunikacijo, zagotavlja koordinacijo projekta, omogoča lažji pregled in odkrivanje nedoslednosti in kolizij, omogoča pridobivanje natančnih količin, ki jih je mogoče enostavno vizualno predstaviti. BIM omogoča boljše načrtovanje del s simulacijo gradnje na podlagi lokacije, natančnejše spremljanje načrtovanja napredka in življenjskega cikla ter vzdrževanja in upravljanja.

BIM ni orodje, ki nadomešča klasično zasnovo ali vodenje projektov temveč projekte izboljšuje ter pomaga v smislu lažjega pregleda zasnove, obračuna količin, hitrejšega in učinkovitejšega načrtovanja, spremljanja napredka gradnje in upravljanja objektov.

Osnova BIM metodologije je 3D BIM-model, ki združuje vse podatke v grafičnih in ne-grafičnih oblikah ter zagotavlja centraliziran in enostaven način dostopa do teh informacij, upravljanje in izmenjavo informacij ter njihovo uporabo za nadaljnjo analizo v vsaki naslednji projektni fazi.

BIM je trenutno opredeljen v številnih različnih standardih in v različnih regijah sveta. Najbolj posodobljena sta 1. in 2. del standarda ISO 19650, ki lahko služita kot podlaga za razumevanje in podajanje rezultatov, zahtevanih v tem dokumentu in zahtev Naročnika.

Inženirska zbornica Slovenije je izdala "Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje", v elektronski verziji, april 2018, dostopno na www.izs.si, ki vsebuje osnovne informacije o BIM-u v Sloveniji.

- NAMEN IN CILJI UPORABE BIM-TEHNOLOGIJE

EU skozi sprejeto direktivo, države članice vzpodbuja k uporabi BIM tehnologije pri izdelavi projektov javnega značaja. BIM pristop je delovni proces izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega se načrtuje, gradi in vzdržuje objekt skozi celoten življenjski cikel v BIM tehnologiji. BIM prinaša tudi vrsto prednosti, kot je pospešitev dela v smislu prenosa, shranjevanja in iskanja koordiniranih informacij, možnost izdelave simulacij in optimizacij objekta, vizualizacije, odkrivanje napak, enostavnejše spremljanje gradnje in vzdrževanje.

Osnova BIM okolja je tridimenzionalni digitalni model, ki strukturirano in organizirano združuje podatke v grafični in ne grafični obliki ter omogoča dostop do uporabnih informacij, enostavno upravljanje in izmenjevanje le-teh med posamezniki na enem mestu.

BIM tehnologija je uporabljena v vseh fazah načrtovanja projekta »Stanovanjska soseska Novi trg, Celje«. BIM metodologija je bila uporabljena v fazi IDP. Predmet te projektne naloge je nadzor izdelave in recenzija projekta BIM v vseh nadaljnjih projektnih fazah (PZI, PID) opredeljenih s Pogodbo za projektiranje stanovansjek soseske Novi trg, Celje št. JN 9/2025 skladno z novo izdelanim BEP in nadgradnja 3D PID BIM-modela v 6D PID BIM-model in FM BIM-model. Tako se bo BIM metodologija uporabljala tudi skozi življenjsko dobo objekta.

Prednost pristopa z BIM metodologijo je kontrola kakovosti in zagotavljanje kakovosti projektne dokumentacije in procesa pred pričetkom gradnje, med gradnjo in v obdobju prevzema, oziroma predaje objekta, z namenom preveritve ali je projektna dokumentacija usklajena, konsistentna in natančna ter so iz nje odstranjeni vsi konflikti kot tudi, da so bile spremljajoče analize izdelave predizmer točne. Prav tako je BIM metodologija primerna za zagotavljanje natančnega in podrobnega PID BIM 3D modela zgrajenega objekta.

BIM Nadzornik mora uporabljati PZI BIM 3D model dostopen v skupnem podatkovnem okolju (CDE), ki ga zagotovi Naročnik.

BIM Nadzornik bo nadziral vse projektne spremembe tekom spremljanja gradnje in njihov vnos v BIM-model.

Po končanju gradnje bo BIM-model nadgrajen na stanje izvedenih del in bo pripravljen za fazo uporabe objekta in za potrebe vzdrževanja objektov. Vsa dokumentacija izvedenega stanja, kot npr. tehnični elaborati, dokazila o lastnostih materialov, dokazilo o zanesljivosti objekta in vsa ostala dokumentacija kot so certifikati, jamstva, garancije, fotografije izvedenega stanja in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, ki se zbira skozi celoten proces gradnje in vsebuje uporabne informacije za vzdrževanje, bo ustrezno logično povezana na posamezne elemente, ki bo zagotavljala geometrijske in negeometrijske podatke in informacije.

- IZRAZI IN OPREDELITVE POJMOV TER VLOG

Za lažje razumevanje pri uporabi BIM tehnologije je v nadaljevanju povzet BIM slovar : razlaga osnovnih pojmov na področju informacijskega modeliranja gradenj / [uredništvo Katja Malovrh Rebec ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod za gradbeništvo Slovenije : Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj, 2023 BIM; dostopno na:

https://www.sibim.si/f/docs/dokumenti/BIM_Slovar_2023.pdf

Nekateri izrazi in kratice so podani za potrebe Naročnika in jih omenjeni BIM slovar ne vsebuje.

Za druge okrajšave, prevode izrazov ter njihove daljše razlage, ki v tem povzetku niso zajete, se uporablja zgoraj omenjeni BIM slovar.

BIM – (angl. Building Information Modeling) Informacijsko modeliranje gradenj je proces, podprt s številnimi orodji, tehnologijami in pogodbami, ki vključujejo ustvarjanje in upravljanje digitalnih modelov za opis fizičnih in funkcionalnih lastnosti grajenega okolja.

BIM-model – (angl. Building Information Model) Informacijski model gradnje; kratica BIM se lahko v določenem kontekstu nanaša na model (običajno zapisano kot BIM-model). BIM-model vsebuje hierarhično strukturirane geometrijske in negeometrijske (atributne) informacije o načrtovani ali obstoječi gradnji (npr. stavbi ali gradbeno inženirskem objektu).

BIM-podmodel – Posamezni del BIM-modela, kot npr. podmodel konstrukcijskih gradnikov, podmodel arhitekturnih gradnikov, podmodel strojnih inštalacij, podmodel elektroinštalacij, podmodel priključnih cest (npr. do predora), podmodel komunalne infrastrukture, podmodel okolice objekta itd.

BIM-gradnik  – pristna in logično popolna 3D prezentacija elementa, predmeta ali dela objekta, ki vsebuje vse dodatne atribute in informacije, ki se uporabljajo za različne BIM analize, simulacije in ocene. BIM-gradnik  je integriran z vso pomembno projektno dokumentacijo, v kateri so podane informacije o postavkah, ki se na gradnik nanašajo, vključno s časom gradnje, vrsto vzdrževanja, pripadnostjo pri fazah gradnje ter prostorskih conah in drugo.

BIM-projekt – krajša oblika poimenovanja za projekt, ki vključuje BIM pristop.

BCF – (angl. BIM Collaboration Format) Oblika zapisa za sodelovanje z BIM-pristopom.  Oblika zapisa za sodelovanje z BIM-pristopom je bila ustvarjena za olajšanje odprtih komunikacij in izboljšanje procesov OpenBIM, ki temeljijo na IFC. Uporaba odprtih standardov (datotečne oblike in protokoli za sporočanje podatkov) omogoča lažje prepoznavanje in izmenjavo vprašanj (npr. nepravilnosti) o BIM-modelu med uporabniki, neodvisno od uporabljenih programskih orodij BIM.

BEP – (angl. BIM Execution Plan) BIM izvedbeni načrt. Načrt, v katerem je pojasnjeno, kako bo ekipa izvajalcev izvedla vidike upravljanja informacij v zvezi z naročilom.

Načrt, ki ga pripravi ponudnik in v katerem so opisane podrobnosti izvedbe BIM pristopa. Ločimo načrt za izvedbo pred pogodbo ali ponudbeni načrt za izvedbo BIM-a (angl. pre-contract BEP) in načrt za izvedbo po podpisu pogodbe (angl. post-contract BEP) ali BIM izvedbeni načrt. V ponudbenem načrtu za izvedbo pred pogodbo ponudnik predstavi predlog BIM pristopa, njegove kapacitete in kompetence. BIM izvedbeni načrt zahteva Naročnik.

CDE – skupno podatkovno okolje (angl. Common Data Environment)

V življenjskem ciklu gradnje se za upravljanje in skupno rabo vseh vrst informacij uporablja skupno podatkovno okolje, ki ga uporabljajo vsi udeleženci projekta. Skupno podatkovno okolje podpira delotok BIM. Podrobneje ga opredeljuje standard ISO 19650-2:2018.

COBie – (angl. Construction Operation Building Information Exchange) Tabelarični zapis namenjen izmenjavi informacij o gradnji s poudarkom na informacijah pomembnih za vzdrževanje.

Dimenzije BIM-modela

- BIM 3D – Geometrijski 3D model gradnje, ki zajema vse (georeferencirane) geometrijske podatke modela in posameznih gradnikov v medsebojni povezanosti. Uporablja se za vizualizacijo gradnje, analizo kolizij, izdelavo prefabriciranih gradnikov itd.

- BIM 4D – se nanaša na BIM 3D + čas. Model ali delotok modeliranja smatramo kot 4D, če objekte modela povežemo s časom njihove izgradnje iz terminskega plana.

- BIM 5D – se nanaša na BIM 4D in strošek. Model ali delotok modeliranja se smatra kot 5D, če je strošek povezan z BIM-modelom in gradniki modela. 5D se uporablja za namen generiranja ocene stroškov in načrtovanja ciljne cene.

- 6D BIM  – se nanaša na trajnostnost in upravljanje objektov. Modelu je dodana ocena življenjskega cikla gradenj.

- FM BIM –  (angl. Building Information Modeling (BIM) for Facility Management (FM)  izkorišča digitalne modele za poenostavitev upravljanja objektov in vzdrževanja skozi celoten življenjski cikel stavb. Zagotavlja upravljavcem objektov podrobne podatke, kar omogoča boljše sprejemanje odločitev, večjo učinkovitost in prihranke.

EIR – (angl. Exchange Information Requirements) Informacijske zahteve izmenjave;  zahteve, ki določajo vodstvene, komercialne in tehnične vidike priprave informacij o projektu. Vodstveni in komercialni vidiki bi morali vključevati informacijski standard ter načine in postopke, ki jih mora upoštevati ekipa izvajalcev. Tehnični vidiki informacijskih zahtev izmenjave določajo podrobne informacije, ki so potrebne za odziv na informacijske zahteve projekta (PIR).

FM (angl. Facility management) – Upravljanje objektov; mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) opredeljuje upravljanje objektov kot "organizacijsko funkcijo, ki vključuje ljudi, kraj in procese znotraj grajenega okolja z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi in produktivnosti osnovne dejavnosti".

Geometrijski atributi – To so podatki, ki opisujejo geometrijo 3D modela. Geometrijski atributi skupaj z negeometrijskimi definirajo BIM-model.

MIDP – (angl. Master Information Delivery Plan) Generalni načrt dostave informacij; načrt, ki se uporablja za upravljanje zagotavljanja informacij med projektom. Vsebina in obseg dostave modelov, urnikov, risb in seznamov so prikazane v tabelarični obliki.

IFC – (angl. Industry Foundation Classes) Temeljni industrijski razredi; je standardiziran podatkovni format in shema, ki se uporabljata v gradbeništvu za izmenjavo digitalnih informacij, povezanih z gradbenimi in preprostimi infrastrukturnimi projekti. Uporablja se v aplikacijah BIM za lažjo izmenjavo podatkov med različnimi programskimi orodji, ki sodelujejo pri načrtovanju, gradnji in upravljanju grajenih objektov. IFC je odprt in nevtralen datotečni format, ki omogoča interoperabilnost programskih aplikacij za BIM.

IDM – (angl. Information Delivery Manual) Priročnik za predajo informacij; priročnik, ki zajema poslovne procese in vsebuje podrobne specifikacije informacij, ki jih mora uporabnik pri izpolnjevanju svoje vloge v okviru projekta predložiti v določenem trenutku. Z zahtevo glede izmenjave so opredeljene informacije, ki jih je treba izmenjati, da se podpre določen poslovni proces v posamezni fazi projekta. Namen zahteve je zagotoviti netehničen opis informacij. Zahteva glede izmenjave mora biti razumljiva končnim uporabnikom (arhitektu, statiku, modelarju itd.).

LOD  – (angl. Level(s) of Development) Stopnja modeliranja ali stopnja razvoja modela; raven ki opisuje stopnjo, do katere je razvit (modeliran) gradnik modela.

Negeometrijski atributi – Meta podatki, ki se navezujejo na gradnike BIM-modela. Negeometrijski atributi so eden izmed najpomembnejših aspektov BIM-modelov, ki zagotavljajo usklajenost BIM-modela z načrtovanimi BIM cilji.

Odprti BIM – (angl. openBIM) Proces openBIM® je univerzalen pristop k sodelovalnemu projektiranju, uresničevanju in obratovanju gradenj na podlagi odprtih standardov in delotokov. Procese openBIM® lahko opredelimo kot informacije o projektu, ki jih je mogoče souporabljati in podpirajo nemoteno sodelovanje za vse udeležence projekta. Proces openBIM® omogoča interoperabilnost, ki pomeni prednost za projekte in sredstva v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

PZI BIM-model: 3D model, ki vsebuje strukturirane podatke in informacije potrebne za izvedbo projekta tj. gradnjo.

PID BIM-model: 3D model, ki vsebuje strukturirane podatke in informacije izvedenih del.

Z uvedbo BIM tehnologije se v projektu pojavijo nove BIM vloge.  Nove vloge, kot so BIM manager, BIM koordinator in BIM inženirji, se pojavijo v vseh ekipah BIM-projektne skupine (projektantski ekipi, ekipi generalnega izvajalca in ekipi Naročnika). Naročnik ima možnost, da za posamezne BIM vloge zadolži lasten ustrezno usposobljen kader ali zunanje sodelavce. Aktivnosti in odgovornosti vlog so opisane v nadaljevanju in obsegajo vse zadolžitve v vseh fazah projekta neodvisno od obsega projekta ter v kateri ekipi se pojavlja BIM vloga.

BIM MANAGER

- Vodi ekipo, ki jo sestavljajo BIM koordinator in BIM inženirji

- Odgovoren za oblikovanje strategije za izvedbo BIM-projekta.

- Definira procese in procedure za realizacijo BIM-projekta.

- Usmerja in koordinira izdelavo terminskih planov za implementacijo BIM pristopa na projektu.

- Odgovoren za kontrolo kakovosti modela, izdelavo analiz (kot je analiza kolizij), proizvodov in poročil v posameznih fazah projekta (PZI, PID).

- Odgovoren za uspešno komunikacijo med deležniki posameznih ekip.

- Odgovoren za digitalizacijo projektne dokumentacije z namenom izdelave 6D BIM-modela.

- BIM KOORDINATOR:

- Odgovoren za izdelavo terminskega plana dokumentov za implementacijo BIM pristopa na projektu.

- Usmerja in koordinira izdelavo BIM-podmodelov, analiz in produktov v različnih fazah.

- Odgovoren za združevanje podmodelov posameznih disciplin v usklajen zbirni BIM-model.

- Odgovoren za kontrolo kakovosti modela, izdelavo analiz (kot je analiza kolizij), proizvodov in poročil v posameznih fazah projekta (PZI, PID).

- Odgovoren za izobraževanje deležnikov in tehnično podporo na projektu pri uporabi BIM programskega orodja in skupnega informacijskega okolja (CDE).

- Upravlja komunikacijo z Naročnikom, odgovoren je za dostavo storitev in produktov Naročniku.

- Vodenje in sodelovanje na sestankih z Naročnikom in drugimi deležniki na projektu.

- Odgovoren za digitalizacijo projektne dokumentacije z namenom izdelave 6D BIM-modela.

- BIM INŽENIRJI:

- Kot BIM avtorji odgovorni za izdelavo BIM-podmodelov,  gradnikov in risb v posameznih fazah projekta (PZI, PID).

- Odgovorni za kontrolo kakovosti modela, izdelavo analiz (kot je analiza kolizij), proizvodov in poročil v posameznih fazah projekta (PZI, PID).

Zgoraj navedene vloge posameznih deležnikov v projektu morajo biti jasno določene s strani BIM Managerja. Za vsako vlogo naj bo odgovorna vsaj ena oseba, pri čemer ena oseba ne opravlja več različnih vlog istočasno. Jasna, učinkovita in transparentna komunikacija je ključnega pomena.

- OBSEG DEL

S to projektno nalogo so razpisana naslednja dela:

- Pregled in usklajevanje dopolnitve BIM Izvedbenega plana (BEP) projektanta v obliki procesnih diagramov, postopkov in tabel za dopolnitev. Končni BIM Izvedbeni plan mora zajemati proces, protokol zbiranja in dostave informacij v obliki poročila o pregledu kolizij, količin, stopnje usklajenosti popisnih postavk z modeliranimi elementi, informacije o uporabljenih orodjih za pregledovanje 3D PZI BIM modelov in o terminskem planu izvajanja aktivnosti obsega del te pogodbe.

- Pregled 3D PZI BIM modelov, pregled posameznih podmodelov in analiza kolizij ter izdelava poročila za fazo pregleda in analize 3D PZI BIM modela.

- Koordiniranje, usklajevanje, sodelovanje z nadzorom (predmet pogodbe iz 1. sklopa del JN 11/2026) in posredovanje informacij uporabnih za izvajanje ostalih predvidenih procesov med izvajalcem GOI del, izdelovalcem 3D PID BIM modela (projektant), nadzorom in naročnikom.

- Pregled PID BIM modela, pregled posameznih podmodelov ter izdelava poročila o analizi končnih PID BIM modelov.

- Povezovanje dokumentov z elementi 3D PID BIM modela, specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso drugo potrebno dokumentacijo za nemoteno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta ter dodajanje/dopolnitev atributov v elemente 3D PID BIM modela, ki so potrebni skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objektov ter za upravljanje z objektom ter priprava 6D PID BIM modela.

- Povezovanje Načrta obratovanja in vzdrževanja objekta kot del DZO (pripravita projektant in izvajalec) z elementi v končni FM BIM model za uporabo v platformi za FM.

- Končno poročilo o izvedbi pogodbenih aktivnosti ter navodila naročniku za nadaljnje delo in uporabo končnega FM BIM modela.

V nadaljevanju so podane zahteve za zgoraj omenjena dela.

- ZAHTEVE ZA OBDELAVO BIM-MODELA, STOPNJA RAZVITOSTI MODELA (LOD)

BIM-model je izredno občutljiv na natančnost podanih informacij in pričakovane tolerance, zato je bil za potrebe lažjega sodelovanje med udeleženci razvit sistem definiranja stopnje razvitosti modela.

BIM-model v fazi PID (PID BIM-model) se izdela na osnovi potrjenega PZI BIM-modela dostopnega v skupnem podatkovnem okolju. PID BIM-model mora biti skladen s PID dokumentacijo, model pa nadgradi BIM nadzornik v 6D BIM-model z dodajanjem potrebnih atributov na gradnike modela in povezovanjem gradnikov modela s PID dokumentacijo. Gradniki PID BIM-modela morajo vsebovati grafični prikaz s stopnjo razvitosti, ki znaša najmanj LOD350.

V tem projektu se uporablja specifikacija stopnje razvitosti modela podana v dokumentu: 2024 LOD Specification, BIM Forum; dostopno na https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-specification/. V tem dokumentu so podane vse specifikacije o nivoju detajlov posameznih tipov BIM-gradnikov, pri čemer so splošne definicije, opisi in smernice o nivoju detajlov podane v nadaljevanju.

LOD 100

BIM-gradnik je lahko grafično predstavljen znotraj BIM-modela v obliki simbola ali druge generične oznake, in sicer na način, da ne zadošča pogojem za LOD 200. Informacija, ki je povezana z BIM-gradnik om (recimo cena po kvadratnem metru, teža in podobno…) je lahko izpeljana iz drugih BIM-gradnik ov.

LOD 200

BIM-gradnik je v modelu splošno in grafično predstavljen z približno količino, velikostjo, obliko, lokacijo in usmeritvijo.

LOD 300

BIM-gradnik je v modelu grafično predstavljen tako, da so njegova količina, velikost, oblika, lokacija in usmeritev merljivi. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM-gradnik u.

LOD 350

BIM-gradnik je v modelu grafično predstavljen tako, da so njegova količina, velikost, oblika, lokacija, usmeritev in vmesne povezave z bližnjimi ali odvisnimi BIM-gradnik i merljivi. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM-gradnik u.

LOD 400

BIM-gradnik je v modelu grafično predstavljen z dovolj podrobnostmi za izdelavo, montažo in namestitev. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM-gradnik u.

LOD 500

BIM-gradnik je na terenu potrjena reprezentacija realnosti v obliki količine, velikosti, oblike, lokacije in orientacije. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM-gradnik u.

- INFORMACIJSKE ZAHTEVE IZDELAVE BIM-MODELA

Za namene uniformiranja parametrov ter učinkovite implementacije informacij v BIM-modele in prenosa informacij v fazo obratovanja in vzdrževanja, je BIM Nadzornik dolžan, da tekom izdelave BIM-modela faze PID upošteva informacijske zahteve definirane v tabeli »BIM Matrika LOD zahtev«.

V tabeli »BIM Matrika LOD zahtev« so za vsak tip elementa definirane neobhodne LOD karakteristike, kjer so definirani tipi in primeri vsebovane informacije za vsak parameter.

Tabela »BIM Matrika LOD zahtev« je sestavljena iz tabele elementov modela, ki je povezana z relevantnimi tabelami atributov, ki vsebujejo podatke o atributih za različne gradbene sisteme.

Vse podatke o atributih BIM-gradnik ov, za katere niso bile določene vrednosti v BIM-modelu za fazo PZI, je dolžan v ustreznem formatu BIM Nadzorniku dostaviti Izvajalec in Projektant.

BIM Nadzornik je dolžan, da v kolikor identificira nekatere dodatne informacije, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtevanih BIM pogojev in ciljev, o tem obvesti Naročnika in od njega pridobiti soglasje za implementacijo teh informacijskih zahtev v tabeli „BIM Matrika LOD zahtev“.

- MEJA OBDELAVE PZI BIM-MODELA

BIM 3D model bo v fazi projektiranja na nivoju PZI izdelan za stopnjo razvitosti LOD350 in vzpostavljen za naslednje projektne celote:

- Gradbeni del

  - Elementi nosilne armiranobetonske konstrukcije (temelji, temeljne grede, glave pilotov in piloti, prečne, vzdolžne in zaščitne stene, stebri, strešni nosilci, medetažne plošče, stopnišča)

  - Elementi jeklene konstrukcije

- Arhitektura

  - Fasadni elementi (fasadni zidovi, sloji fasadne izolacije, fasadni paneli in obloge, ostali fasadni elementi, fasadni stropi, ograje, fasadna vrata ter okna, fasadne rešetke)

  - Strešni elementi (sloji strešne izolacije, ostali strešni sloji, strešna ograja, strešne odprtine, okna, ventilacijski pokrovi, zaključek parapeta).

  - Elementi interierja (pregradne stene, obloge sten in stebrov, tla, obloge tal in stopnic, notranje ograje, obloge stropov in spuščeni stropovi)

  - Elementi krajinske ureditve

- Strojni del

  - Strojna oprema in cevovodi, kanali, spoji, razvodi in priključki ter vsi ostali pripadajoči elementi za medsebojno povezovanje komponent strojne opreme sledečih sistemov

    - Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija

    - Vodovod

    - Kanalizacija

    - Hidrantna mreža

    - Toplotna podpostaja

    - Dvigala

    - Elementi požarne varnosti

  - Obešalni sistemi, podporne konstrukcije

- Elektro del

  - Elementi elektro opreme sistema, kabelske police, kabli, naprave

  - Elementi požarne varnosti

- Zunanja in krajinska ureditev

- Komunalna infrastruktura

V nadaljevanju je podana tabela s prikazom uporabljenih smernic za izdelavo BIM-modela.  Vsi elementi morajo vsebovati ustrezne atribute, definirane v tabeli »BIM Matrika LOD zahtev«.

| Tipi modelov | Tipi elementov | Smernice |
| --- | --- | --- |
| Arhitektura | Celotni model | Model deljen na Etaže (nadstropja) in Cone (prostori). Elementi, ki potekajo čez več nadstropij (npr. montažni stebri) so pripisani nadstropju, v katerem se nahaja spodnji del elementa. |
|  | Horizontalni elementi – nenosilni | Finalne tlake modelirati z ločeno ploščo po prostorih. Stropovi - vključiti raster, razporeditev strojne in elektro opreme, revizijskih loput (lahko tudi kot izrezi ustreznih dimenzij) – izdelati knjižnico za posamezni tip oz. modelirati s ploščo ustreznih dimenzij. Toplotna izolacija na spodnji strani plošče (ogrevan-neogrevan prostor) je modelirana kot samostojen element. Podložni beton modeliran kot samostojni element, s ploščo. |
|  | Vertikalni elementi – nenosilni | Stene modelirati od zgornjega roba spodnje nosilne plošče do spodnjega roba zgornje nosilne plošče oz. do višine parapetne stene. Referenčne linije potrebno stikovati. Finalne obloge: Kjer potekajo po celotni površini stene, so lahko vključene v kompozit stene (npr. ometi, opleski), sicer modelirati ločeno (npr. keramične obloge, ipd.) |
| Konstrukcija | Celotni model | Model deljen na Etaže (nadstropja). Elementi, ki potekajo čez več nadstropij (npr. montažni stebri) so pripisani nadstropju, v katerem se nahaja spodnji del elementa. Elementi razdeljeni na delovne stike (tehnologija izvedbe). |
|  | Horizontalni elementi | Točkovne temelje modelirati s ploščo ali elementom točkovnega temelja od zgornje kote podložnega betona do spodnjega roba plošče. Pasovne temelje modelirati z nosilcem ali elementom pasovnega temelja od zgornje kote podložnega betona do spodnjega roba plošče. Plošča: Referenčna linija na zgornjem robu plošče Elementi razdeljeni na delovne stike (tehnologija izvedbe). |
| Konstrukcija | Vertikalni elementi | Pilote modelirati s stebrom od spodnje kote pilota do spodnjega roba podstavka Stebri-Beton: Referenčna točka v središču; modelirati od zgornjega roba spodnje plošče, do spodnjega roba zgornje plošče, oz. do spodnjega roba nosilca Stebri-Jeklo: Referenčna točka v središču; modelirati od stika do stika (steber-steber, oz. steber-nosilec) Stene: Referenčna linija zunanjih sten na zunanji strani sloja nosilne konstrukcije; modelirati od zgornjega roba spodnje plošče, do spodnjega roba zgornje plošče, oz. do spodnjega roba nosilca. Stopnice modelirati z orodjem za stopnice. Elementi razdeljeni na delovne stike (tehnologija izvedbe). |
| Model strojnih instalacij | Celotni model | Model deljen na Etaže (nadstropja). Elementi, ki potekajo čez več nadstropij (deli tehnološke opreme, dimniki, rezervoarji) so pripisani nadstropju, v katerem se nahaja spodnji del elementa. Elementi razdeljeni na delovne stike (tehnologija izvedbe). |
|  | Cevovodi, kanali, spoji, razvodi in priključki ter vsi ostali pripadajoči elementi | Vsak element strojnih instalacij mora pripadati ustreznemu sistemu. Vsak sistem mora imeti njemu lastno ime, okrajšave in opisne parametre. Elemente cevovoda in kanalov enega sistema se modelira, tako da so med seboj povezani. Vertikalni elementi morajo biti razdeljeni po etažah, t.j. posamezen vertikalen element cevi ali kanala ne sme potekati čez dve etaži. |
|  | Elementi strojne opreme in naprave | Vsak element strojnih instalacij mora pripadati ustreznemu sistemu. Vsak sistem mora imeti njemu lastno ime, okrajšave in opisne parametre. Vsi elementi tehnološke opreme in naprav morajo vsebovati neobhodne karakteristike znotraj atributov, ki so v skladu s projektom. |
|  | Obešalni sistemi, podporna konstrukcija | Vsak element strojnih instalacij mora pripadati ustreznemu sistemu. Vsak sistem mora imeti njemu lastno ime, okrajšave in opisne parametre. Potrebno je modelirati obešalne sisteme za cevovode in kanale, podporno konstrukcijo za opremo in elemente servisnega področja. |
| Model elektro instalacij | Elementi elektro opreme sistema, kabelske police, kabli, naprave | Vsi točkovni elementi elektro strojne opreme modelirani pod pravilno kategorijo kot samostojna ali sestavljena celota (družina) z vsemi pripadajočimi elementi in zahtevanimi odmiki. Kabelske police, kabli, elektro oprema strojnih sistemov in naprav modelirani in razdeljeni na pripadajoče sisteme. |

- NALOGE IN OBVEZNOSTI BIM NADZORNIKA

BIM Nadzornik ima na projektu vlogo BIM strokovnjaka in je prisoten v vseh fazah projekta. Njegove naloge so, razdeljene po posameznih fazah projekta, predstavljene v nadaljevanju. Vsa dela in analize predstavljene v nadaljevanju morajo biti dostavljene v takšnih terminskih rokih, ki Naročniku omogočajo sledenje potrjenemu terminskemu planu in izpolnjevanje njegovih obveznosti.

  - Uskladitev in dostava BIM Izvedbenega načrta

Uskladitev in dostava s strani BIM nadzornika potrjenega BIM Izvedbenega načrta  s procesnimi diagrami in postopki izvajalca

Naloga BIM Nadzornika je uskladitev BEP, ki ga sicer izdela Projektant. BIM Nadzornik mora na podlagi izdelanega BEP-a svoje delovne procese prilagoditi tako, da bo lahko izpolnil vse svoje naloge definirane v tem dokumentu. BIM Nadzornik je dolžan zagotoviti, da je BEP skladen z željami Naročnika. V kolikor identificira potrebo po nekaterih dodatnih informacijah, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtevanih BIM pogojev in ciljev, mora o tem obvestiti Naročnika in od njega pridobiti soglasje za implementacijo teh informacijskih zahtev.

| Številka dostave | Predmet dostave | Format |
| --- | --- | --- |
| št. 1 | Uskladitev in dostava BIM Izvedbenega načrta | .pdf, .xlsx, .docx, .pptx |

BIM Nadzornik mora sodelovati z izdelovalcem BEP za vse faze projekta.

  - Pregled PZI BIM 3D modela

Pregled PZI BIM 3D modela mora biti sestavljen iz večkratne kontrole in odprave napak na način, da bo model uporaben za nadaljnje faze. Kontrola obsega pregled enotnega zbirnega PZI BIM 3D modela projekta kot tudi vseh podmodelov. BIM Nadzornik mora vedno preveriti predane podmodele in nato še enotni zbirni PZI BIM 3D model projekta oz. vpliv podmodelov na zbirni model.

Kontrola PZI BIM 3D modela mora obsegati:

- kontrolo predanih modelov in ostalih datotek;

- kontrolo informacij na modelu:

- vsebinska kontrola pravilnosti informacij na modelu;

- kontrola pravilne oblike informacij na modelu;

- kontrolo kolizij:

- kontrola dejanskih križanj z nivojem toleranc, ki zagotavljajo ustrezno natančnost modela za izpolnitev njegovih ciljev;

- kontrola minimalne oddaljenosti za gradnike, ki imajo definirano to zahtevo v svojih načrtih;

- kontrolo dvojnikov.

BIM Nadzornik mora pri točki b) i. kontrole PZI BIM 3D modela sodelovati z vsemi recenzenti posameznih načrtov (nuditi recenzentom tako strokovno kot tehnično pomoč pri pregledu vsebinskega dela PZI BIM 3D modela), tako da bo lahko BIM Nadzornik izpeljal celotno kontrolo in potrdil pravilnost celotnega PZI BIM 3D modela iz vsebinskega kot tehničnega vidika.

BIM Nadzornik mora za vsak pregled izdelati skupno poročilo, ki bo vsebovalo:

  - opis predmeta pregleda,

  - natančen opis postopka oz. način pregleda (razdeljeno na vsaj za zgoraj naštete sklope kontrole modela),

  - rezultate pregleda, ki bodo evidentirali vse napake na modelu.

Poročilo mora biti sestavljeno iz besedilnega dela s prilogami ter BCF poročila. V BCF poročilu mora biti za vsako ločeno napako izdelana pripomba, ki bo imela definiran naslov, opis, osebo zadolženo za njeno razrešitev ter povezavo pripombe na model (ustrezen viewpoint ter povezavo problematičnih gradnikov na pripombo).

BIM Nadzornik se mora v celoti prilagoditi projektnim rokom, ki so definirani v BEP-u.

  - Poročilo o pregledu 3D PZI BIM-modela

| Številka dostave | Predmet dostave | Format |
| --- | --- | --- |
| št. 2 | Poročilo o pregledu 3D PZI BIM-modela, sestavljeno iz točk predstavljenih v zgornjem poglavju. Poročilo se dostavlja iteracijsko, dokler na projektu niso odpravljene bistvene napake. | .pdf, .xlsx, .docx, .pptx, .pbix |

  - Pregled 3D PID BIM-modela

BIM Nadzornik je zadolžen tako za kontrolo postopkov in protokolov izdelave kot tudi kakovosti 3D PID BIM-modela. Kontrolirati mora, da je 3D PID BIM-model skladen z zahtevami in da so bili uporabljeni postopki navedeni v dokumentu »BIM Postopek za posodobitev BIM-modela in analiz ter vnos sprememb«.

Poleg tega mora kontrola 3D PID BIM-modela obsegati kontrolo sprememb, v skladu z dejansko izvedenim stanjem na objektu. Spremembe se lahko nanašajo na projektne rešitve, spremembe, ki vplivajo na količine izvedenih del ter na dopolnjevanje informacij v modelu, ki v fazi PZI še niso bile znane. Spremembe v 3D PZI BIM-modelu so tako lahko:

- spremembe geometrije objektov in

- posodobitev vrednosti atributov BIM-gradnikov s podatki o izvedenih delih.

Spremembe geometrije objektov v PZI BIM 3D modelu se izvajajo samo tiste bistvene spremembe, ki so dogovorjene s strani vseh deležnikov projekta. Razne majhne spremembe projekta, kot so na primer prestavitev določenih inštalacij in podobno, se ne posodabljajo v fazi gradnje. Te spremembe se vnesejo v 3D PID BIM-model.

Posodobitve vrednosti atributov BIM-gradnik ov se lahko izvajajo v fazi gradnje projekta. Spremembe se nanašajo na dopolnjevanje vrednosti atributov s podatki, kot so na primer proizvajalec produkta, podatki o garanciji, in podobno.

V primeru zgoraj omenjenih sprememb PZI BIM 3D modela v fazi gradnje, mora BIM Nadzornik popravljene modele pregledati, tj. tako zbirni model kot tudi njegove podmodele, ki jih ustvarijo različni deležniki projekta. Kontrola mora obsegati pregled pravilnosti dogovorjenih geometrijskih sprememb projekta ter pregled pravilnosti izpolnjenih atributov BIM-gradnikov.

BIM Nadzornik mora pri točki kontrole 3D PID BIM-modela sodelovati z Nadzornikom nad gradnjo (nuditi Nadzorniku nad gradnjo tako strokovno kot tehnično pomoč pri pregledu vsebinskega dela 3D PID BIM-modela), tako da bo lahko BIM Nadzornik izpeljal celotno kontrolo in potrdil pravilnost celotnega 3D PID BIM-modela tako iz vsebinskega kot tehničnega vidika.

BIM Nadzornik mora v primeru sprememb PZI BIM-modela v poročilu pregleda 3D PID BIM-modela upoštevati tudi pogoje, vsebino in obliko definirano v poglavju 11.2 Pregled PZI BIM 3D modela.

3D PID BIM-model mora zadostiti naslednjim pogojem:

- 3D PID BIM-model mora biti izdelan v skladu z definiranimi standardi in protokoli, ki so definirani v tem dokumentu.

- Posodobljeni morajo biti ustrezni atributi skladno s tabelo.

- Vsak element modela mora vsebovati edinstveno kodo, ki ustreza kodi pozicije del (iz popisa del) po kateri se izračunava količina tega elementa.

- vsak PID BIM-podmodel mora imeti točno navedeno referenčno točko (base point) na osnovi katere bo izvedeno povezovanje tega BIM-podmodela s3D PID BIM-modelom.

Poročilo o pregledu 3D PID BIM-modela

| Številka dostave | Predmet dostave | Format |
| --- | --- | --- |
| št. 3 | Poročilo o pregledu 3D PID BIM-modela. | .pdf, .xlsx, .docx, .pptx |

  - Povezovanje projektne dokumentacije s PID BIM-modelom

BIM Nadzornik je zadolžen za pripravo 6D BIM-modela ter FM BIM-modela. V nadaljevanju so predstavljene definicije obeh modelov:

- 6D BIM-model je PID BIM-model s povezano vso projektno dokumentacijo (Gradbeno dovoljenje, DGD, PZI in PID načrti, Tehnološki elaborati, DZO, ipd.)

- FM BIM-model je 6D BIM-model ki vsebuje Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe (pripravi Izvajalec).

| Številka dostave | Predmet dostave | Format |
| --- | --- | --- |
| Št. 4.1 | 6D PID BIM-model – tj. PID BIM-model s povezanimi dokumenti izvedenega stanja | Izvorna datoteka BIM 6D programskega orodja |
| Št. 4.2 | FM BIM-model – tj. 6D PID BIM-model, ki vsebuje Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe (pripravi Izvajalec) | Izvorna datoteka BIM 6D programskega orodja |

6D BIM-model (št. dostave 4.1) se dostavlja najpozneje do zaključka gradnje. 6D BIM-model se izdela na osnovi izdelanega 3D PID BIM-modela. V 6D BIM-modelu so vsi dokumenti, kot so specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga potrebna dokumentacija za pravilno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta povezani z gradniki BIM-modela izvedenega stanja. Vsak dokument mora biti nedvoumno in jasno povezan z gradnikom ali skupino gradnikov BIM-modela. Potrebno dokumentacijo izvedenega stanja, ki se povezuje z elementi modela pridobi Izvajalec in dostavi BIM Nadzorniku v za to definiranih rokih. Natančen proces povezovanja dokumentacije z BIM-gradniki je opisan v dokumentu »BIM Postopek zbiranja in digitalizacije dokumentacije o izvedenem stanju«.

FM BIM-model (št. dostave 4.2) se pripravlja v 6D/FM BIM platformi, kjer je potrebno povezati gradnike modela z načrti njihovega vzdrževanja. Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe pripravi Izvajalec kot del DZO. Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe, ki je povezan z gradniki modela, mora vsebovati podatke o stroških vzdrževanja, informacije o intervalih ponavljanja posameznih aktivnosti vzdrževanja objekta, kakor tudi podatke o odgovorni osebi za aktivnost vzdrževanja.

Vse vhodne podatke glede Plana vzdrževanja za posamezne dele stavbe potrebne za 6D/FM BIM platformo zagotovi Izvajalec v ustreznem formatu.

Znotraj 6D/FM BIM programskega orodja oziroma platforme mora biti omogočeno generiranje poročil vzdrževanja za poljubno izbrano časovno obdobje in za poljubno izbrano odgovorno osebo.

  - Pregled dostav

| Številka dostave | Predmet dostave | Format | Projektna faza |  |  | Podatke zagotovi | Pogostost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PZI | Gradnja | PID |  |  |
| št. 1 | Uskladitev in dostava BIM Izvedbenega načrta | .pdf, .xlsx, .docx, .pptx | X |  |  | Projektant | Enkrat |
| št. 2 | Poročilo o pregledu 3D PZI BIM-modela | .pdf, .xlsx, .docx, .pptx | X |  |  | Projektant | Do odprave bistvenih napak |
| Št. 3 | Poročilo o pregledu 3D PID BIM-modela | .pdf, .xlsx, .docx, .pptx |  |  | X | Izvajalec, Projektant, Nadzor | Enkrat |
| Št. 4.1 | 6D PID BIM-model – tj. PID BIM-model s povezanimi dokumenti izvedenega stanja | Izvorna datoteka 6D BIM programskega orodja |  |  | X | BIM Nadzornik | Enkrat |
| Št. 4.2 | FM BIM-model – tj. 6D PID BIM-model, ki vsebuje Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe (pripravi Izvajalec) | Izvorna datoteka 6D BIM programskega orodja |  |  | X | Izvajalec, BIM Nadzornik | Enkrat |

- PROGRAMSKA OPREMA

  - Skupno podatkovno okolje (CDE)

Naročnik bo zagotovil uporabo skupnega podatkovnega okolja, ki bo imel sledeče tehnične zmožnosti:

- Določanje uporabniških vlog in pristopnih pravic;

- Prenos dokumentacije na CDE v različnih formatih;

- Izdelavo in organizacijo mapne strukture;

- Povezava dokumentacije z BIM-modelom ter pregled omenjenega BIM-modela;

- Pregled nad vsemi verzijami (preteklimi in aktualnimi) BIM-modela;

- Pregled nad uporabniki, ki so vnesli spremembe v dokumente ali BIM-model;

- Obvestila o posodobitvi BIM-modela in analiz;

- Namestitev sistema na oblaku na serverju.

Skupno podatkovno okolje se uporablja za prenos dokumentov in informacij med deležniki na projektu v celotnem času trajanja projekta. Prav tako v večini nadomešča klasično izmenjavanje sporočil preko e-pošte, kar omogoča boljšo preglednost in sledljivost.

Za čim lažjo izdelavo 6D BIM-modela morajo biti naloženi dokumenti pravilno razporejeni po ustreznih mapah. Mapna struktura mora biti predhodno določena in potrjena s strani Naročnika, ki bo v fazi vzdrževanja končni uporabnik teh dokumentov. Pomembno je, da se vse deležnike obvesti o morebitnih spremembah mapne strukture in novih dokumentih, ki so bili naloženi na CDE.

Priporočljivo je, da se dokumentacija že v sklopu CDE-ja lahko poveže z BIM-modelom za lažjo preglednost.

Skupaj s projektom se spreminja tudi BIM-model in s tem nastajajo nove različice. Za boljšo preglednost nad BIM-modelom, je priporočljivo, da se lahko znotraj CDE-ja dostopa do različnih verzij in na takšen način spremlja vse spremembe do katerih je prišlo tekom projekta.

Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje varovanja podatkov, je priporočljivo, da ponudnik CDE-ja omogoča možnost namestitve CDE-ja bodisi na serverju javnih ponudnikov ali na serverju Naročnika.

  - Formati izmenjevanja informacij

Pri izmenjevanju informacij preko skupnega podatkovnega okolja so vsi udeleženci v projektu obvezani, da delijo tako izvorni format, kakor tudi odprtokodni format za izmenjevanje informacij.

Dokumenti morajo biti ustrezno poimenovani in vsebovati metapodatke glede na zahteve ter sposobnosti skupnega informacijskega okolja.

Odprtokodni podatkovni format izmenjevanja informacij BIM datotek naj bo IFC (angl. Industry Foundation Classes). Verzija IFC in ostali detajli morajo biti podrobneje navedeni v BEP. Prav tako morajo biti v BEP natančno določene nastavitve za IFC izvoz.

  - Zahtevana IT-infrastruktura

BIM Nadzornik mora za izvedbo naročila uporabljati programsko opremo, ki omogoča kvaliteten izvoz/uvoz IFC formata datotek.

Zahtevano je, da je BIM programska oprema certificirana s strani building SMART.

V BEP je potrebno dostaviti seznam programskih orodij, ki se jih bo uporabljalo na projektu.

Programsko orodje (verzija programskega orodja), ki se bo uporabljalo za posodobitev modela tekom gradnje na osnovi izvedenega stanja in za izdelavo 3D PID BIM-modela, mora biti enako kot programsko orodje (verzija programskega orodja), ki se uporablja za izdelavo 3D PZI BIM-modela.

  - Varovanje podatkov o projektu

Vse informacije o projektu se smatrajo kot zaupne, dokler se o tem drugače ne odloči Naročnik.

Za zagotavljanje internetne varnosti in transparentnosti v projektu, se vse informacije izmenjujejo preko skupnega informacijskega okolja.

  - Obveznosti udeležencev v projektu

Naročnik zahteva od vseh udeležencev v projektu, da skrbno sledijo projektni nalogi in BEP.