SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Prostovoljno gasilsko društvo Olševek Olševek 18 4205 Preddvor |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 430-4/2026 |
| Predmet javnega naročila | Dobava gasilskega vozila GVV-2 s posadko 1+5 |

NAVODILO: Ponudnik v spodnje tabele v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika glede blaga oziroma rešitve, v desni stolpec »PONUJENO« oziroma v za to predvideno prazno polje tabele vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve.

OPOMBA: Na mestih, kjer naročnik uporablja »cca.« je dovoljeno odstopanje + / - za največ 10% od zapisane vrednosti.

SPLOŠNO O GASILSKEM VOZILU GVV-2 s posadko 1+5

Celotno vozilo z vso vgrajeno opremo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila. Prav tako mora vozilo ustrezati vsem standardom in tehničnim zahtevam, kot jih naročnik opredeljuje v razpisni dokumentaciji. V primeru, da se posamezne tehnične zahteve v dokumentu pojavijo večkrat v različnih poglavjih, se šteje, da gre za isto zahtevo, ki se ne podvaja, temveč dodatno pojasnjuje.

- VRSTA, LASTNOST, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

| Zahtevane tehnične lastnosti gasilskega vozila GVV-2 s posadko 1+5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto vrstico. Če posamezna postavka ne bo izpolnjena bo naročnik štel, da je v takšni postavki ponujeno blago, kot je zahtevano s strani naročnika. |
|  | Vozilo mora biti zgrajeno po veljavni tipizaciji Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVV-2 s posadko 1+5 |  |
|  | PODVOZJE |  |
|  | OSNOVNI PODATKI VOZILA - pogon 4x2 - originalna podaljšana kabina za posadko - dvojna kolesa na zadnji osi - položaj volanskega obroča: levo |  |
|  | Znamka (proizvajalec) in model podvozja: Kot na primer VOLVO FL 280 4x2 ali MAN TGM 15.320 ali temu enakovredno podvozje |  |
|  | DIMENZIJE - širina šasije max. 2.550 mm - medosna razdalja med 3.500 mm in 3.900 mm - debelina vzdolžnih glavnih nosilcev min. 7,0 mm |  |
|  | MASA Največja dovoljena skupna masa vozila: 16.000 kg |  |
|  | MOTOR - 6-valjni diesel motor - prostornina motorja: min. 6,5 l - DPF Regeneration control - moč motorja min. 270 KM - kompresijska motorna zavora |  |
|  | MENJALNIK - menjalnik: vsaj 6 stopenjski avtomatski z možnostjo ročnega upravljanja - vklop smernikov in zvočnega signala za vzvratno vožnjo |  |
|  | POGONSKI SKLOP - obremenitev sprednje osi: min. 5.500 kg - obremenitev zadnje osi: min. 9.000 kg - odgon moči na menjalniku PTO za črpalko, visoka hitrost ali i=2.0 - alternator: 24 V, min. 100 A |  |
|  | KOLESA |  |
|  | PNEVMATIKE IN PLATIŠČA - tip pnevmatik na obeh oseh: 285/70 R19,5 ali 305/70 R19, 5 - število pnevmatik na prednji osi: 2 (enojne pnevmatike na prednji osi) - število pnevmatik na zadnji osi: 4 (dvojne pnevmatike na zadnji osi) - število rezervnih pnevmatik: 1 - jeklena platišča na vseh oseh |  |
|  | KOLESNA OPREMA - kolesne zagozde: 2 kosa - priključek za zrak za priklop cevi za polnjenje pnevmatik - cev za polnjenje pnevmatik - orodje in dvigalka 10 T za menjavo pnevmatike |  |
|  | ZAVORE |  |
|  | ZAVORNI SISTEM - pnevmatski sistem zavor |  |
|  | ASISTENČNI – VARNOSTNI SISTEMI - sistem proti blokiranju koles ABS - elektronski zavorni sistem EBS - elektronski program stabilnosti ESP |  |
|  | VZMETENJE |  |
|  | VZMETENJE - listnato in/ali zračno vzmetenje na prednji osi - listnato in/ali zračno vzmetenje na zadnji osi |  |
|  | OPREMA ŠASIJE |  |
|  | OPREMA - rezervoar za gorivo: min. 80 l - izpuh na levi ali desni strani - kompresor za zrak - električno ogrevan filter goriva - akumulator: 2 x min. 170 Ah - zadnja fiksna (pod)naletna zaščita |  |
|  | KABINA |  |
|  | KABINA SPLOŠNO - tip kabine: kabina za posadko - posadka: 1 + 1 spredaj, 4 zadaj v smeri vožnje |  |
|  | OKNA - tonirana stekla - električni pomik stekel v vratih vozila |  |
|  | OGLEDALA - električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala na obeh straneh - ogledalo nad vetrobranskim steklom |  |
|  | ZAKLEPANJE - zaklepanje kabine: centralno - centralno zaklepanje: daljinsko - število ključev: dva (2) |  |
|  | SEDEŽI - sedež voznika: udoben, vzmeten in nastavljiv - sedež sovoznika - štirje sedeži v zadnjem delu - vsa sedišča morajo biti opremljena z varnostnim pasom |  |
|  | OSVETLITEV - dnevne luči spredaj - meglenke - zadnje luči v LED izvedbi - nastavitev svetlobnega snopa žarometov |  |
|  | INŠTRUMENTI IN KONTROLE Klasična izvedba instrumentne plošče: - merilnik hitrosti (km/h) - merilnik vrtljajev - kazalec temperature motorja - kazalec količine goriva - tempomat s kontrolami na volanu |  |
|  | VOLAN - servo volan - mehansko nastavljiv volan |  |
|  | KLIMATSKI SISTEM - klimatska naprava |  |
|  | OSTALO - predpriprava za avtoradio (MP3, USB) in mobilno radijsko postajo - 24V in 12V električni vtičnici - pomožna vtičnica 24V v kabini |  |
|  | NAVODILA ZA UPORABO |  |
|  | Navodila za uporabo vozila v slovenskem jeziku. |  |
|  | VARNOSTNA OPREMA |  |
|  | - varnostni trikotnik - vsa oprema po veljavnih cestno prometnih predpisih |  |
|  | BARVA |  |
|  | KABINA - barva kabine: gasilsko rdeča (RAL 3000) - odbijači in blatniki: črna ali grafitno siva |  |
|  | Točen naslov pooblaščenega servisa za podvozje, nadgradnjo in gasilsko črpalko (v kolikor podatek ne bo naveden bo naročnik štel, da je to sedež ponudnika) |  |
|  | Nudimo mobilni servis (Da/Ne) (v kolikor podatek ne bo naveden bo naročnik štel, da mobilni servis ni ponujen) |  |
| DODATNI OPIS |  |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GASILSKO VOZILO GVV-2 1. Splošno • Vozilo mora biti izdelano kot GVV-2 po veljavni tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. • Osnova za izdelavo določil mora biti DIN 14530-5. • Upoštevani morajo biti standardi SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3. • Vgrajena črpalka mora ustrezati določilom DIN 14420 ter SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. • Posadka vozila mora biti od 1+5 do 1+8; zahtevana razporeditev za to izvedbo je 1+5. • Vozilo mora biti namenjeno gašenju požarov in manjšim tehničnim intervencijam. • Vozilo mora imeti vgrajen rezervoar za vodo prostornine od 1.000 do 2.000 l; zahtevana izvedba je 1.300-2.000 l. • Vozilo mora imeti najmanj en visokotlačni hitro napadalni navijak in kombinirano črpalko NT/VT. 2. Podvozje • Podvozje mora biti gospodarsko, primerno za predelavo v GVV-2. • Pogon mora biti 4x2. • Največja dolžina vozila sme znašati 7.000 mm. • Največja širina vozila sme znašati 2.550 mm. • Največja višina vozila sme znašati 3.000 mm. • Največja skupna masa vozila sme znašati 12.000 kg. • Vozilo mora biti opremljeno s pnevmatikami M+S in mora omogočati montažo snežnih verig. • Na vozilu morata biti spredaj in zadaj izvedena priklopa za vleko vozila v obe smeri; izvedba mora omogočati vstavljanje škopca velikosti 3 po DIN 82101 ali namestitev dveh škopcev velikosti 3. • Predviden mora biti pomožni odgon na menjalniku in kardanski prenos za pogon črpalke. • Ponudnik mora v ponudbi navesti znamko, tip, medosno razdaljo, NDM, maso praznega podvozja, moč motorja, vrsto pogona, dopustne obremenitve osi in razpoložljivo moč na odgonu. 3. Dodelava podvozja in pomožni okvir • Izdelan mora biti pomožni okvir z vpetjem kardanskega pogona črpalke. • Pomožni okvir mora biti izveden tako, da preprečuje deformacije nadgradnje in blaži torzijske obremenitve med šasijo in nadgradnjo. • Na šasiji podvozja in pomožni šasiji morajo biti nameščena ustrezna pritrditvena ušesa oziroma vpetja. • Vmesni člen med šasijama mora omogočati elastično delovanje in absorpcijo sil s kovinskimi ali gumijastimi amortizacijskimi vložki. • Pomožni okvir mora biti lakiran v barvi podvozja. • Po potrebi se mora izvesti prestavitev agregatov podvozja, kot so zračne posode, akumulatorji in podobno, na ustrezno mesto. • Akumulatorji podvozja morajo biti nameščeni na lahko dostopnem mestu za vzdrževanje. • Zadnji naletni branik ostane originalen v sklopu podvozja, če konstrukcijsko ni dogovorjeno drugače. 4. Kabina in prostor za posadko • Kabina za voznika in prostor za posadko morata tvoriti celoto. • Razporeditev sedežev mora biti izvedena kot 1 sedež za voznika, 1 sedež za sovoznika in 4 sedeži za posadko v zadnjem delu kabine. • Vgrajena mora biti mobilna radijska postaja sistema ZARE, ki jo dobavi naročnik oziroma dobavitelj, primerna za analogni in digitalni režim, ter povezana z ustrezno anteno in ločeno konzolo za komuniciranje pri črpalki. • Vgrajen mora biti centralni 7-palčni barvni LCD zaslon s stikali za prikaz in upravljanje funkcij nadgradnje preko CAN-BUS komunikacije, z možnostjo priključitve Ethernet kamer. • Vgrajeni morata biti kamera spredaj in kamera zadaj. • Vklop zadnje kamere mora biti avtomatski ob vključitvi vzvratne prestave in ročni preko stikala. • Sistem nadzora vozila mora preko CAN-BUS komunikacije opozarjati najmanj na vklopljeno črpalko, dvignjen svetlobni steber, odprte rolete, odprta zadnja vrata, odprt strešni zaboj, vklopljeno intervencijsko signalizacijo, vklopljeno zunanjo razsvetljavo, odprta vrata kabine in spuščene stopnice. • Za steno med sprednjim in zadnjim delom kabine mora biti izdelan sredinski regal za opremo. • V sredinski regal morata biti vgrajena najmanj dva polnilca za prenosni radijski postaji in štirje polnilci za baterijske svetilke. • Nad regalom mora biti izdelana dodatna polica oziroma predal za odlaganje mask IDA in druge opreme, z belo LED osvetlitvijo. • V zadnjem delu kabine morajo biti vgrajeni štirje sedeži z integriranimi mehanskimi nosilci za IDA v naslonu, obrnjeni v smeri vožnje. • Nosilci IDA morajo biti primerni za jeklene in karbonske tlačne posode različnih dimenzij ter varovani proti nekontroliranemu izpadu. • Vsi sedeži morajo imeti integrirane varnostne pasove proizvajalca sedeža. • Tla kabine morajo biti protidrsna in pralna. • Vrata morajo imeti okna, električni pomik stekel in centralno zaklepanje. • Prostor za posadko mora imeti možnost ogrevanja. 5. Signalizacija in elektrifikacija kabine • Na strehi kabine mora biti nameščen LED svetlobni blok, ki sega na prednji del kabine ter bočno levo in desno. • V masko kabine morata biti vgrajeni dve modri in dve beli LED bliskavici. • Zadnje modre LED luči morajo biti nameščene v zgornjih zadnjih kotih nadgradnje in morajo biti vidne tudi iz boka vozila. • Širokokotni zvočnik moči najmanj 100 W mora biti nameščen v svetlobnem bloku ali ločeno za prvim odbijačem. • Vsa opozorilna svetlobna oprema mora biti skladna z UN ECE R65. • Zvočna signalizacija mora biti skladna z veljavnimi predpisi za vozila s prednostjo. • Na zadnjem delu vozila morajo biti vgrajene dodatne luči skladno s cestno-prometnimi predpisi: pozicijske luči, zavorne luči, smerniki, meglenka in vzvratna osvetlitev. • Vsi 24 V porabniki, povezani z nadgradnjo, morajo biti ustrezno zaščiteni in tam, kjer je to potrebno, ločeni od osnovne instalacije podvozja. 6. Nadgradnja in prostori za opremo • Nadgradnja mora biti izdelana skladno s tipizacijo GZS za GVV-2 in dodatnimi zahtevami naročnika. • Zahtevana izvedba mora biti iz kakovostnih nerjavnih materialov, eloksiranega aluminija in umetne mase; druge izvedbe niso sprejemljive. • Nosilna konstrukcija nadgradnje mora biti izdelana iz galvansko zaščitene pločevine in vijačena z med seboj zvarjenimi ALU cevmi, ki tvorijo stabilno in togo strukturo. • Konstrukcija prostorov za opremo mora biti izvedena iz stabilnega ALU sistema vijačenih strukturnih profilov in gladke ALU pločevine s protikorozijsko zaščito. • Na vsakem boku morajo biti trije prostori za opremo, skupaj šest boksov. • Vsi boksi morajo biti zaprti z lamelnimi ALU roletami, ki ne prepuščajo vode in prahu, ter opremljeni s sistemom enega ključa. • Rolete morajo biti grafitno sive barve RAL 7016 in opremljene z notranjim poteznim trakom ter zunanjim držalom po celotni širini, sistem Barlock. • Opozorilo o odprti roleti mora biti prikazano na monitorju v vozniški kabini. • Prostori pod nivojem šasije na obeh bokih morajo biti zaprti s preklopnimi stopnicami, ki v zaprti legi tesno zaprejo prostore z opremo. • Preklopne stopnice morajo imeti protidrsno pohodno površino, na zunanji strani gladko ALU pločevino in vgrajeno rumeno LED signalizacijo oziroma refleksno označitev. • Zadnji del pri črpalki mora biti zaprt z lahkimi ALU dvižnimi vrati s plinskimi amortizerji; odprta vrata morajo služiti kot zaščita strojnika pred dežjem. • Zadnji črpalni prostor mora biti osvetljen z LED osvetlitvijo, ki se avtomatsko vklopi ob odprtju vrat. • Namestitev opreme mora biti izvedena s pomočjo polic, vrtljivih sten, izvlečnih nosilcev, sortirnikov za cevi in predalov. • Police morajo biti nameščene na ALU vodilih z možnostjo nastavljanja višine. • Vsa pritrdišča morajo biti označena z napisi ali simboli v slovenskem jeziku. • Za električni agregat mora biti predviden vrtljivi oziroma izvlečni nosilec z najmanj dvema delovnima položajema. • Nadgradnja mora predvidevati tudi lokacijo z ventilom za vodo, milnikom, brisačkami, razkužilom in nosilcem za rokavice. 7. Pohodna streha nadgradnje • Streha nadgradnje mora biti pohodna, izdelana iz gladke ALU pločevine in premazana s protidrsnim premazom. • Pohodni del strehe mora biti nižji od strehe moštvenega dela kabine, da je omogočena namestitev lestve in druge opreme. • Zgornji rob nadgradnje mora biti obrobljen z galerijo oziroma grebenom, ki omogoča odtekanje vode. • Na levem in desnem robu nadgradnje morajo biti vgrajene LED luči za osvetlitev okolice in strehe. • Dostop do strehe mora biti omogočen preko zložljive ALU lestve, nameščene zadaj desno. • Na strehi morata biti nameščena najmanj dva ergonomsko oblikovana ročaja za lažji prestop. • Na levi strani strehe mora biti izvedeno pritrdišče za 4-delno stikalno lestev. • Na koncu strehe mora biti nameščen vrtljiv valj iz nerjavnega materiala za lažje snemanje in nameščanje lestve. • Na strehi mora biti predviden nizek ALU zaboj za opremo; pokrov zaboja ne sme ovirati hoje po strehi. • Streha mora biti osvetljena za varno gibanje v nočnih razmerah. 8. Dvižni svetlobni steber • Vgrajen mora biti pnevmatsko dvižni svetlobni steber. • Minimalna višina stebra mora biti 4,5 m, merjeno od tal. • Na steber morajo biti vgrajeni štirje LED reflektorji, vsak svetlobnega toka najmanj 6.500 lm in zaščite najmanj IP66. • Krmiljenje dviga, spusta in vklopa reflektorjev mora biti izvedeno na armaturni plošči črpalke. • Steber mora biti mogoče zaustaviti na poljubni višini. • Ob pritisku tipke za spust se morajo reflektorji avtomatsko izklopiti, steber pa spustiti v ležišče. • Steber mora biti varnostno povezan z ročno zavoro vozila; ob sprostitvi zavore se mora samodejno ugasniti in spustiti. • V kabini mora biti zagotovljeno svetlobno in zvočno opozorilo ob dvignjenem stebru. • Spuščen steber ne sme ovirati hoje po strehi ali snemanja lestve in druge opreme. • Napajanje svetlobnega stebra mora biti iz električnega sistema vozila 24 V. 9. Rezervoar za vodo • Rezervoar za vodo mora biti izdelan iz INOX 316L in primeren za pitno vodo. • Za izdelavo rezervoarja se smejo uporabljati le materiali, primerni za živilsko uporabo. • Prostornina rezervoarja mora znašati od 1.300 do 2.000 l. • Rezervoar mora biti nameščen vzdolžno glede na smer vožnje. • Izvedeno mora biti zadostno število prečnih pregrad za preprečevanje prelivanja in blaženje sunkov tekočine. • Na strehi mora biti izvedena vstopna oziroma inšpekcijska odprtina, poravnana s pohodno ravnino strehe. • Rezervoar mora imeti dva polnilna priključka Storz B 75 na zadnjem delu: enega ročnega s krogličnim ventilom in zaščitno mrežico ter enega avtomatskega. • Zračnik rezervoarja mora biti pogreznjen in estetsko speljan pod šasijo, mimo podvozja in kardanskih osi. • Vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavnega materiala ali kakovostne gume. • Rezervoar mora biti po celotni višini, dolžini in širini zaščiten oziroma obdan z eloksirano gladko ALU pločevino. • Nivo vode mora biti prikazan na armaturni plošči črpalke in z zunanjim LED nivokazom na levem in desnem boku nadgradnje. 10. Hitro napadalni VT navijak • Vgrajen mora biti en visokotlačni hitro napadalni navijak. • Navijak mora biti opremljen s cevjo dolžine 80 m in notranjega premera DN/Ø 25 mm. • Navijak mora biti nameščen zadaj nad črpalko. • Navijak mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala. • Na koncu cevi mora biti vgrajen VT ročnik s spojko Storz H 38 in nastavljivim pretokom od 0 do 150 l/min. • Navijanje mora biti električno, omogočeno pa mora biti tudi ročno navijanje. • Navijak mora imeti ročno zavoro. • Za lažje navijanje morajo biti nameščeni štirje vodilni valji, ki se po potrebi mehansko izvlečejo. • Pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda za odvod vode pod nivo šasije. 11. Gasilska črpalka • V zadnjem delu nadgradnje mora biti vgrajena kombinirana gasilska črpalka FPN 10-1000 / FPH 40-250, skladna s SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. • Minimalni pretok črpalke mora znašati 1.000 l/min pri 10 bar in 250 l/min pri 40 bar. • Črpalka mora biti opremljena s samoodsesavalnim sistemom. • Pogon črpalke mora biti izveden preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila. • Vklop in izklop odgona morata biti mogoča pri črpalki in iz kabine vozila. • Črpalka mora imeti en sesalni priključek Storz A 110 za zunanji vir vode, z mrežico in slepo spojko. • Črpalka mora imeti dva tlačna izliva Storz B 75 z ročnimi zapornimi ventili, nameščena zadaj na črpalki na levi in desni strani. • Črpalka mora imeti en visokotlačni izliv za hitro napadalni navijak. • Sesalni vod črpalke mora biti priključen na rezervoar za vodo. • Črpalka mora imeti avtomatsko zaščito pred pregrevanjem, sistem kroženja vode in možnost popolne izpraznitve zaradi zaščite pred zmrzaljo. • Armatura črpalke mora vsebovati 10-palčni LCD zaslon na dotik z dodatnimi stikali in CAN-BUS komunikacijo. • Funkcije zaslona morajo omogočati najmanj uravnavanje obratov, vklop in izklop odgona, prikaz srednjega tlaka, visokega tlaka, vhodnega tlaka in vakuuma, prikaz nivoja vode, vklop sesanja vode, vklop visokega tlaka, vklop delovnih luči ter vklop, izklop, dvig in spust svetlobnega stebra. 12. Osvetlitev okolice in električna oprema nadgradnje • V zgornji rob nadgradnje morajo biti vgrajene tri LED luči na vsakem boku, oz. LED trakovi po celotni dolžini vozila in dve LED luči na zadnjem delu vozila, oz. led trakovi po celotni dolžini • Vklop osvetlitve okolice mora biti mogoč v kabini, pri črpalki in avtomatsko ob vključitvi vzvratne prestave. • Vsak prostor za opremo mora biti osvetljen z lastno LED osvetlitvijo, ki se avtomatsko vklopi ob odprtju rolete. • Na levi strani za vrati voznika mora biti nameščen priključek za zunanji vir zraka in zunanji vir električne energije. • Vozilo mora imeti vgrajen vzdrževalnik akumulatorskih baterij in ustrezno zaščito priklopa na omrežje. • Predvidena mora biti instalacija za polnjenje ročnih svetilk, radijskih postaj in ostalih vgrajenih porabnikov. 13. Minimalna gasilsko-tehnična oprema po tipizaciji GZS – Tabela 6 • Oprema mora biti skladna s Tabelo 6 Tipizacije gasilskih vozil, sprejete 13.12.2025. 14. Barvanje, napisi in aplikacija • Nadgradnja mora biti pobarvana v rdeči barvi RAL 3000. • Blatniki in odbijači morajo biti sivo-črne barve ali v originalni barvi podvozja. • ALU rolete prostorov za opremo morajo biti grafitno sive barve RAL 7016. • Izbrane kontrastne površine kabine in nadgradnje se lahko izvedejo v beli barvi RAL 9010 oziroma po uskladitvi z naročnikom. • Napisi in označbe morajo biti skladni s tipizacijo GZS: spredaj GASILCI, na vratih znak pripadnosti in oznaka vozila, na boku taktična oznaka GVV-2, zadaj GASILCI in 112. • Vse označbe in odsevni trakovi morajo biti izdelani iz kakovostne refleksne folije. 15. Dokumentacija ob prevzemu • Ponudnik mora ob dobavi predložiti vso dokumentacijo za homologacijo, registracijo, uporabo in vzdrževanje vozila. • Priložena morajo biti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Predana mora biti izjava o skladnosti za vgrajeno opozorilno svetlobno opremo in ostale homologacijsko zahtevane komponente. 16. Testiranje in prevzem • Izvesti se mora vmesni prevzem konstrukcije nadgradnje. • Končni prevzem gasilskega vozila se opravi pri proizvajalcu po vgradnji vse opreme v vozilo. • Prevzem mora obsegati količinski in kakovostni pregled vseh sklopov vozila in opreme, pregled podvozja, preverjanje funkcionalnosti nadgradnje, preizkus vseh vgrajenih sistemov, delovanje svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov črpalke ter meritve gabaritov, skupne mase in osnih obremenitev vozila. • Preveriti je treba tudi prožnost, čvrstost ter delovanje in odpiranje rolet na neravnem terenu. • Vsi stroški testiranja morajo biti vključeni v ponudbeno ceno, vključno s porabo goriva, vode, najemom poligona, merilno opremo, osebjem, transportom in drugimi potrebnimi sredstvi. • Celotno testiranje se mora izvesti pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse pogoje za izvedbo in krije vse povezane stroške. • Vsi preizkusi in meritve morajo biti pisno dokumentirani. • Ob prevzemu mora biti izročena celotna dokumentacija v slovenskem jeziku. • Dokumentacija mora obsegati dokumente za podvozje, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, načrt nadgradnje, električne sheme, navodila za uporabo in vzdrževanje vozila, vgrajenih naprav in opreme ter ostala dokazila o tehnični ustreznosti in brezhibnosti. • Vozilo, nadgradnja in oprema morajo ob dobavi izpolnjevati vse veljavne predpise, standarde in tehnične zahteve Republike Slovenije in EU. 17. Druge zahteve • Ponudnik mora med izdelavo nadgradnje omogočiti oglede v proizvodnji, kjer naročnik preveri izvedbo del in po potrebi uskladi posamezne rešitve v okviru zahtev naročnika in ponudbe ponudnika. • Predvidenih mora biti najmanj pet ogledov oziroma ogled po vsaki ključni fazi izdelave. • Ponudnik mora izvesti usposabljanje za uporabo in vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku za najmanj pet oseb. • Termin in potek usposabljanja se uskladita z naročnikom. • Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo in v celoti skladno z vsemi tehničnimi zahtevami naročnika ter veljavnimi standardi v EU in Republiki Sloveniji. • Ponudnik mora zagotavljati reden servis vozila, nadgradnje in vgrajene gasilske črpalke na območju Republike Slovenije. • V ponudbi mora biti naveden točen naslov pooblaščenega servisa za podvozje, nadgradnjo in črpalko. • Servisna podpora in dobava rezervnih delov morata biti zagotovljeni najmanj 15 let po dobavi vozila. • Ponudnik mora gasilsko vozilo sprejeti v servis najpozneje v 48 urah od prejema obvestila. • Manjše napake, ugotovljene v garancijskem roku, mora ponudnik odpraviti najpozneje v sedmih dneh, večje napake pa v dogovorjenem roku. • Enake zahteve veljajo tudi za mobilni servis, če ga ponudnik zagotavlja. 18. Minimalni garancijski roki • Garancija za podvozje mora znašati najmanj 12 mesecev. • Garancijski rok za podvozje začne teči z dnem prevzema oziroma registracije gasilskega vozila GVV-2 s posadko 1+5 pri naročniku. • Garancija za nadgradnjo mora znašati najmanj 60 mesecev ob pogoju, da se vsako leto opravi redni servis pri proizvajalcu gasilskega vozila, sicer najmanj 24 mesecev. • Garancijski rok za nadgradnjo začne teči z dnem uspešno opravljenega končnega prevzema vozila pri naročniku. |  |  |

2. OBVEZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA V PONUDBI (OBVEZNE PRILOGE)

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti dokumentacijo v nadaljevanju, sicer bo naročnik takšno ponudbo izločil.

| Zahtevana tehnična dokumentacija (priloge) | • Podroben opis ponujenega podvozja (oprema,…). • Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje vozila. • Slike predlaganih tehničnih rešitev nadgradnje (police, regali, predali, vrtljive stene, izvlekljivi ali vrtljivi nosilci, sortirniki cevi, pritrdišča, črpalka, svetlobni stolp, zaboj na strehi, nosilci IDA, razsvetljava, signalizacija,…) in podroben opis. • Skice vozila z označenimi glavnimi merami (širina, višina, dolžina, medosna razdalja, vstopni in izstopni kot,…) ter osnovnimi podatki o vozilu. • Načrt, skice razporeditve opreme v nadgradnji v vseh pogledih po posameznih prostorih nadgradnje: levi in desni bok, zadaj in zgoraj. Dodati tudi podroben opis. • Izračun obremenitev vozila, ki mora ločeno prikazovati osne obremenitve, maso podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva, opreme, posadke vozila, rezervo teže. • Podpisano in ožigosano izjavo (certifikat) o uporabljenih materialih pri izdelavi rezervoarja za vodo. Ponudba brez teh prilog se šteje za neprimerno in se izloči od nadaljnjega postopka. |
| --- | --- |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Zakoniti zastopnik:				V/na     			 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: