Vzpostavitev in najem storitve SMS obveščanja

tehnične in strokovne zahteve

April 2026

Kazalo

1	Uvod	3

2	Splošen povzetek strokovnih zahtev	4

2.1	Povzetek lastnih potreb	4

2.2	Povzetek analize trga in tehničnih lastnosti	4

2.3	Vzpostavitev sistema	5

3	Splošne minimalne tehnične zahteve	6

4	Okvirna količina poslanih sporočil na mesec	8

5	Paketi storitev	9

5.1	Pogoji vzdrževanja in odzivni časi (za vse sisteme)	9

6	Podatki o naročniku	11

7	Merila za izbor	12

7.1	Cena ponudbe po obrazcu	12

7.2	Dodatna tehnična merila	13

7.2.1	Certifikat ISO 27001 ali drug enakovreden certifikat	14

7.2.2	Certifikat ISO 22301 ali drug enakovreden certifikat	14

7.2.3	Certifikat ISO 27108:2019 ali drug enakovreden certifikat	14

7.2.4	Strokovnjak za obravnavo naprednih varnostnih groženj	15

7.2.5	Ponudnik ima vzpostavljen VARNOSTNO OPERATIVNI CENTER	15

7.2.6	Ponudnik ima status Mobilnega OPERATERja na področju Republike slovenije	16

7.3	Reference	16

7.4	Kadrovske zahteve in certifikati	16

Uvod

UKC Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) želi posodobiti in nadgraditi sistem SMS obveščanja, preko katerega naročnik zagotavlja obveščanje pacientov preko kratkih besedilnih sporočil (SMS). Naročnik ima že vzpostavljeno sodobne komunikacijske tehnologije, ki mu omogočajo učinkovito konvergenco telefonskega ter podatkovnega informacijskega omrežja.

Naročnik želi z javnim naročilom doseči tudi naslednje cilje (kar mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi):

vzpostavitev zanesljivega sistema z posredovanje SMS sporočil;

vzpostavitev ustreznih varnostnih mehanizmov za zagotavljanje kibernetske varnosti;

vzpostavitev sistema, ki omogoča optimizacijo poslanih sporočil in zmanjševaje stroškov.

- Naročnik želi skleniti pogodbo v okviru javnega naročila za obdobje 48 mesecev.

Splošen povzetek strokovnih zahtev

Naročnik ima že vzpostavljeno IKT omrežje in tudi SMS obveščanje, katerega želi nadgraditi oz. za to področje skleniti dolgoročno pogodbo.

Povzetek analize stanja naročnika:

naročnik spada v visoko kritični sektor zato predmet razpisa spada v sektor kritične infrastrukture na področju zdravstva in mora kot tak zagotavljati nemoteno in neodvisno izvajanje zdravstvene dejavnosti v različnih vrstah kriznih situacij;

ob vse pogostejših visokih kibernetskih varnostnih tveganjih naročnik zahteva od ponudnikov izpolnjevanje najvišjih varnostnih standardov, vključno z zaposlenimi kadri;

naročnik želi sistemsko zagotoviti možnost optimizacije pošiljanja SMS sporočil (npr. iz aplikacije A2P), vendar pri tem ohraniti visok nivo varnosti in zanesljivosti.

Povzetek lastnih potreb

Pred pripravo javnega razpisa je naročnik analiziral stanje in potrebe. Pri analizi trga naročnik ugotavlja, da se na trgu pojavljajo različni pristopi in načini za posredovanje sporočil, a so še vedno zaupanja najbolj vredna kratka sporočila SMS. Alternativne možnosti, kot so npr. aplikacijske storitve Viber, WhatsApp, Telegram, Signal v porastu, a jim uporabniku bistveno manj zaupajo, hkrati pa v okviru teh storitev praktično ni mogoče nadzorovati pretok informacij. Prav tako ni mogoče zagotoviti posredovanja sporočil preko lokacijsko omejene infrastrukture in preprečevanje dodatne obdelovanja in/ali shranjevanja vsebine sporočil.

Povzetek analize trga in tehničnih lastnosti

- Naročnik je pri analizi trga upošteval analizo stanja, smernice na IKT področju, evropske direktive, sistem mora vključevati tudi podsistem za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetskih varnostnih groženj.

Vzpostavitev sistema

Izbrani ponudnik bo dolžan:

pred pričetkom vzpostavljanja sistem pripraviti natančen načrt izvedbe, ki bo obsegal načrt nastavljanja vseh naprav v sistemu, korake instalacije, in nastavitev varnostnih mehanizmov, zahteve in potrebne nastavitve omrežja, ter način vzpostavitve in distribucije varnostnih certifikatov;

po podpisu pogodbe v 45 dneh vzpostaviti sistem SMS obveščanja in zagotoviti vzpostavitev vseh varnostnih mehanizmov za zagotavljanje kibernetske varnosti;

naročnika obveščati o morebitnih posodobitvah in morebitnih optimizacijah.

Splošne minimalne tehnične zahteve

Predmet javnega naročila je vzpostavitev sistema za SMS obveščanje ter vzdrževanje pripadajočih rešitev predvidenih v tem javnem naročilu. V nadaljevanju so izpostavljene ključne tehnične in strokovne zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in sistem, ki ga ponudnik ponuja v okviru javnega razpisa.

Ponudnik mora:

  - imeti status operaterja pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) za ponujene storitve;

- ali

  - imeti sklenjene pravne podlage neposredno z mobilnimi operaterji na območju Republike Slovenije (Telekom Slovenije, A1, T-2, Telemach) ), ki v Sloveniji omogočajo storitve za prejem in pošiljanje sporočil (SMS obveščanja).

Ponudnik mora na zahtevo naročnika zagotoviti (izdelati) ustrezen certifikat(e), s katerim(i) bo podpisana vsaka zahteva naročnika. Certifikate in preverjanje delovanja bo izvajal naročnik  po navodilih izvajalca.

Ponudnik mora zagotavljati 24 urno tehnično podporo 7 dni v tednu.

- Sistem ponudnika mora:

- omogočati pošiljanje SMS sporočil preko protokola API z uporabo XML z enostavno konfiguracijo;

omogočati možnost združevanja večje količine SMS v pakete (xml ali json);

omogočati pošiljanje SMS sporočil preko varnega spletnega vmesnika (z uporabo vsaj TLS 1.2 ali TLS 1.3), v kolikor posamezen podsistem naročnika ne podpira TLS 1.3 mora sistem ponudnika omogočati izjemo za »fallback" na TLS 1.2 samo za točno določene podsisteme;

zagotavljati, da je vsaka posredovana povratnica o dostavi ali prejeto sporočilo posredovano v zaledni sistem naročnika preko varnega protokola (TLS 1.2 ali TLS 1.3);

omogočati pošiljanje poosebljenih SMS sporočil preko spletnega vmesnika;

omogočati pregled statusa poslanih SMS sporočil v spletnem vmesniku (za SMS sporočila poslana preko API protokola kot tudi preko spletnega vmesnika);

omogočati asinhrono posredovanje povratnic o dostavi v naročnikov zaledni sistem;

omogočati pošiljanje istega sporočila na več mobilnih številk preko API protokola z enim API zahtevkom ("multi");

omogočati dvosmerno komunikacijo z možnostjo zakupa virtualne dolge telefonske številke;

omogočati dvosmerno komunikacijo z možnostjo uporabe kratke telefonske številke (ali dolge telefonske številke za sprejem sporočila iz tujine);

omogočati možnost prikaza imena namesto telefonske številke v dolžino do 11 znakov (npr. UKC LJ);

omogočati posredovanje prejetih SMS sporočil v zaledni sistem naročnika npr. po principu MO => AT SMS (ang. Mobile Originated, Application Terminated SMS);

omogočati pošiljanje dolgih SMS sporočil (640 znakov) in obračun SMS sporočil na vsakih 160 znakov (oz. 70 znakov, če SMS sporočilo vsebuje znake, ki niso del standardne kodne tabele za SMS sporočila npr. čćžšđ …);

omogočati možnost pošiljanja opomnikov na osnovi določenih parametrov (npr. datum in ura);

omogočati vzpostavitev varne povezave med sistemi s pomočjo varnega tuneliranja (IPsec VPN);

delovati v režimu visoke razpoložljivosti ACTIVE/ACTIVE;

zagotavljati razpoložljivost sistema na mesečni ravni vsaj 99,5%;

zagotavljati, da se sporočila SMS prenašajo za naročnike, ki se nahajajo v Sloveniji le preko informacijske/telekomunikacijske opreme mobilnega operaterja ali mobilni operaterjev na področju Republike Slovenije;

nahajati na področju Republike Slovenije (velja za vso aktivno in procesno opremo ponudnika, ki se uporablja za obdelavo in dostavo sporočil na področju RS;

omogočati možnost nastavljanja časovnega okna do kdaj naj se sporočilo poskuša dostaviti, v primeru, ko je uporabnik brez mobilnega signala;

zagotavljati za naslovnika brezplačni sprejem SMS sporočila;

omogočati sprejem in pošiljanje vsaj 100.000 SMS sporočil na uro.

Skupne značilnosti sistema in posebnosti:

- Naročnik bo do sistema ponudnika dostopal iz osmih različnih lokacij in različnih informacijskih sistemov.

- Ponudnikov sistem gostuje v TIER-3 podatkovnih centrih.

- V sklopu nadzora in varovanja podatkov mora ponudnikov sistem delovati v skladu z zahtevami ISO 27001:2013 standardi.

Okvirna količina poslanih sporočil na mesec

Naročnik zaradi dinamične narave dela ne more vnaprej opredeliti natančne količine poslanih SMS sporočil na podlagi spremljanja trenutne porabe podaja oceno v tabeli 1.

| Ocenjena količina SMS-ov poslanih v omrežje | ocena prihodnje porabe (mesečna količina) | EM |
| --- | --- | --- |
| operaterja Telekom Slovenije | 150.000 | SMS |
| operaterja A1 | 120.000 | SMS |
| operaterja Telemach | 95.000 | SMS |
| operaterja T2 | 35.000 | SMS |
| Skupaj | 400.000 | SMS |

Tabela 1 - Informativna (načrtovana) poraba naročnika

Paketi storitev

Ponudnik v ponudbi navede ceno storitev:

- za priključnino in vzpostavitev sistema kot enkratni znesek

- mesečno naročnino na storitev (z navedbo vključenih količin poslanih SMS)

- strošek posameznega poslanega sporočila, za vsa sporočila, ki presegajo količine vključene v paket

- terminacijski dodatek za vsako sporočilo glede na ponorno omrežje (po operaterjih)

Pogoji vzdrževanja in odzivni časi (za vse sisteme)

Naročnik od ponudnika zahteva ustrezne odzivne čase, glede na nivo okvare. V kolikor se ponudnik prijavlja s podizvajalci prevzema odgovornost za sprejem in odpravo napak tudi za storitve, ki jih zagotavlja posamezen podizvajalec.

| tip napake | čas prijave | odzivni čas (šteto od prijave napake)* | predviden čas odprave napake, šteto od prijave napake (T) |
| --- | --- | --- | --- |
| lažja | 24/7 | 1 ura | 1 delovni dan |
| običajna | 24/7 | 30 minut | isti dan |
| težja | 24/7 | 30 minut | 5 ur |

Tabela 2 - Odzivni časi za različne tipe napak

*za prijavo napake se šteje tudi avtomatsko generirano sporočilo, ki ga sistem pošlje vzdrževalcem ob morebitni odpovedi.

- Režimi vzdrževanja

- lažja napaka: omejena na posameznega uporabnika, uporabniku ne dela določena funkcionalnost

- običajna napaka: prizadetih je del uporabnikov na lokaciji, povezava ne deluje za več kot 5 odjemalcev, omejen dostop do zalednega sistema

- težja napaka: izpad storitev za več kot 10 uporabnikov ali izpad storitve v celoti

V čas odprave napake se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika.

V primeru, da je čas odprave napake večji od dogovorjenega (T – čas odprave napake glede na tip napake v poglavju c), je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis v predlaganem deležu na mesečno pogodbeno obveznost za prizadete priključke za posamezno lokacijo v skladu s tabelo 3.

| dogovorjen čas odprave napake (T) | čas odprave napake v dogovorjenem roku med 0 in T | čas odprave napake med 1×T in 2×T | čas odprave napake med 2×T in 3× T | čas odprave napake nad 3×T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| višina dobropisa | 0% | 20% | 30% | 50% |

Tabela 3 - Višina dobropisa glede na zamudo pri odpravljanju napak

V primeru nerazpoložljivosti storitve naročnika je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis na mesečno naročnino za posamezno lokacijo v skladu s tabelo 4.

| nerazpoložljivosti storitve | odstotek dobropisa na mesečnem nivoju |
| --- | --- |
| do 0,49% | 20% |
| 0,50% - 0,99% | 40% |
| 1,00% - 2,99% | 60% |
| nad 3,00% | 100% |

Tabela 4 - Dobropis glede na odstotek razpoložljivosti

Naročnik ni dolžan plačati pogodbene kazni v primeru, da bi nastopile okoliščine, ki so splošno znane kot višja sila. Izvajalec je dolžan naročniku mesečno poročati o nerazpoložljivosti storitev.

Podatki o naročniku

Naročnik izvaja bolnišnično, ambulantno in zdravstveno diagnostično dejavnost, ter različne interne podporne dejavnosti v več objektih, ki se nahajajo na širokem območju kampusa UKC Ljubljana.

Merila za izbor

Naročnik bo poleg ponudbene cene kot merilo za izbor ponudnika upošteval tudi dodatna tehnična merila, na podlagi katerih ponudnik izkazuje boljšo tehnično usposobljenost, boljše zagotavljanje storitev, ali manjša varnostna tveganja in kot taka ne predstavljajo izločitvenega kriterija.

- Merila na podlagi katerih bo naročnik izbral ponudnika so razdeljena na:

cena ponudbe po obrazcu – 80 %;

dodatna tehnična merila – 20 %.

Cena ponudbe po obrazcu

Skupna cena ponudbe za celoten čas trajanja Pogodbe mora biti izračunana v skladu z navodili v predpisanem obrazcu za celoten čas trajanja pogodbe.

Ponudnik ob prijavi priloži ponudbo na obrazcu UKC_SMS_obveščanje_izračun-ponudbe_2026.xslx, ki je del razpisa, pri čemer so formule za izračun vrednosti že vnesene. Najcenejši ponudnik prejme 80 točk, vsi ostali pa točke prejmejo po izračunu:

TockeCena=najnižja ponujena cenaponujena cena ponudnika*80

Cena za posamezne artikle in naročila naj bo podana v € brez DDV ter zaokrožena na največ 4 decimalna mesta.

Končna ponudba mora biti oddana na obrazcu UKC_SMS_obveščanje_izračun-ponudbe_2026.docx, kjer mora vpisati ponudbeno ceno v skladu z izračunom storitev ter označenimi dodatnimi tehničnimi merili (DTM) za izračun dodatnih točk. Točke DTM se seštejejo v maksimalno 20 točk. Končno število točk se izračuna kot:

TockePonudnika=TockeCena+TockeDTM

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

Dodatna tehnična merila

DTM so dodatna merila, ki jih ponudniki dokazujejo s pridobljenimi certifikati ali potrdilo AKOS-a, ki naročniku zagotavljajo višjo kvaliteto in boljšo varnost storitev.

Kot je razvidno iz tabele 5, DTM sestavljajo certifikati oz potrdila ponudnika, s katerimi le-ta dokazuje ustrezno usposobljenost in zagotavljanje varnosti.

| št | opis | točk (do) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik ima pridobljen certifikat ISO 27001 ali drug enakovreden certifikat | 1 |
| 2 | Ponudnik ima pridobljen certifikat ISO 22301 ali drug enakovreden certifikat | 2 |
| 3 | Ponudnik ima pridobljen certifikat ISO 27108:2019 ali drug enakovreden certifikat | 2 |
| 4 | Ponudnik razpolaga s strokovnjaki za obravnavo naprednih varnostnih groženj | 3 |
| 5 | Ponudnik ima vzpostavljen varnostno operativni center in ima za to ustrezne certifikate/potrdila/kadre | 2 |
| 6 | Ponudnik ima status mobilnega operaterja (potrdilo AKOS) | 10 |
|  | Skupaj največ | 20 |

Tabela 5 - Točkovanje dodatnih tehničnih meril

Ponudnik za točke 1-5 dokazuje navedeno z izjavo in prilogo certifikata/potrdila, za točko 6 pa dokazilo AKOS-a. V primeru neresničnih ali zavajajočih podatkov lahko naročnik izloči ponudnika, ki bi si z neresničnimi podatki ali navedbami povečeval število točk.

Certifikat ISO 27001 ali drug enakovreden certifikat

Kot je navedeno v uvodu naročnikova infrastruktura spada v visoko kritični sektor, hkrati pa poleg tega poteka digitalizacija sistemov in storitev, uvajajo se novi načini komunikacije, sledenja upravljanja itd. Vse te spremembe vplivajo tudi na sisteme naročnika. Tako zaradi zakonskih zahtev in tudi lastne želje ocenjuje, da je varnost podatkov izjemnega pomena, še posebej, ker se v okviru SMS obveščanja pogosto prenašajo tudi nekateri podatki o naslovnikih ter se sistemi povezujejo z bazami v katerih se nahajajo seznami naslovnikov. Pridobljen certifikat ISO 27001 potrjuje, da ima ponudnik vpeljane ustrezne mehanizme in omejitve, ki omogočajo višjo stopnjo varnosti. V kolikor ponudnik poseduje enakovreden certifikat z enakim namenom/pomenom, lahko predloži tudi enakovreden certifikat.

Certifikat ISO 22301 ali drug enakovreden certifikat

Kot je navedeno v uvodu naročnikova infrastruktura spada v visoko kritični sektor, hkrati naročnik opravlja dejavnost, ki pogosto zahteva hitro in učinkovito odzivnost na vseh nivojih, zato od ponudnikov pričakuje, da imajo procese in sistem urejen tako, da omogoča brezprekinitveno poslovanje, kar lahko potrjuje s certifikatom ISO 22301. V kolikor ponudnik poseduje enakovreden certifikat z enakim namenom/pomenom, lahko predloži tudi enakovreden certifikat.

Certifikat ISO 27108:2019 ali drug enakovreden certifikat

Kot je navedeno v uvodu naročnikova infrastruktura spada v visoko kritični sektor, hkrati pa poleg tega poteka digitalizacija sistemov in storitev, uvajajo se novi načini komunikacije, sledenja upravljanja itd. Z uvajanjem novih storitev se uvajajo tudi spremenjeni načini upravljanja in hranjenja podatkov, zaradi občutljivosti informacij, s katerimi razpolaga naročnik, novega zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP2) ter skrbnosti naročnika od ponudnika zahteva tudi, da se zaveda groženj in potencialnih nevarnosti hranjenja osebnih podatkov v oblaku, kar lahko dokazuje s pridobljenim certifikatom ISO 27108:2019. V kolikor ponudnik poseduje enakovreden certifikat z enakim namenom/pomenom, lahko predloži tudi enakovreden certifikat.

Strokovnjak za obravnavo naprednih varnostnih groženj

V sodobnem vse-povezanem svetu se vse pogosteje pojavljajo tudi t. i. kibernetske varnostne grožnje, ki lahko deloma ali popolnoma onemogočijo delovanje podsistemov ali celih sistemov. Poznavanje potencialnih nevarnosti in mehanizmov za zaščito in preprečevanje kibernetskih napadov je za naročnika pomembno in zato daje prednost ponudnikom, ki razpolagajo s strokovnjaki, ki operativno v režimu 24/7 upravljajo in obravnavajo varnostne dogodke in grožnje. Naročnik pričakuje, da ima ponudnik vsaj po eno osebo s potrdilom/certifikatom:

Cisco Certified Network Associate Cyber Ops ali primerljivo;

certificiran forenzik, npr. ECC – Computer Hacking Forensic Investigator – CHFI ali primerljivo Osnovna raven analitika SOC (Associate/Analyst), npr. IBM Certified SOC Analyst – IBM QRadar SIEM V7.5 ali primerljivo;

Certificirani etični heker, npr. ECC – Certified Ethical Hacker CEHv10 ali primerljivo;

Analitik kibernetske varnosti – napredna raven, npr. CompTIA Cybersecurity Analyst (CySa+) ali primerljivo;

Analitik napredne ravni (Tier-2), usposobljen za obravnavo naprednih varnostnih groženj, ki ima certifikate:

  - GIAC Security Essentials GSEC;

  - GIAC Certified Incident Handler;

  - GIAC Network Forensic Analyst.

- V kolikor ponudnik poseduje enakovreden certifikat z enakim namenom/pomenom, lahko predloži tudi enakovreden certifikat/potrdilo. Ponudnik prejme do tri (3) dodatne točke v DTM in sicer:

3 točke, če razpolaga s vsaj tremi osebami (od katerih ima vsaka vsaj po eno od zgoraj navednih potrdil, skupaj pa izpolnjujejo vsaj štiri od petih naštetih alinej)

2 točki, če razpolaga z vsaj dvema osebama, ki skupaj izpolnjujeta vsaj tri od petih naštetih alinej

1 točko, če razpolaga z vsaj eno osebo, ki izpolnjuje vsaj dve navedene alineje.

- Pri čemer lahko ena oseba izpolnjuje več alinej hkrati.

Ponudnik ima vzpostavljen VARNOSTNO OPERATIVNI CENTER

Varnostno operativni center (ang. SOC – Security Operations Center) je osnovna in ključna komponenta pri zagotavljanju kibernetske varnosti ponudnika, predstavlja centralizirano enoto, ki deluje v režimu 24/7 in v realnem času spremlja, upravlja in zagotavlja kibernetsko varnost. Ustrezna implementacija zagotavlja ustrezen odziv na incidente in posredno zagotavlja višji nivo varnosti naročnika. Zaradi prepletanja tehnologij in področij je za naročnika hitro in učinkovito spremljanje in ukrepanje ključnega pomena. Naročnik ponudniku, ki razpolaga z vsaj enim strokovnjakom, ki ima certifikat ali enakovredno potrdilo:

ITIL V3 foundation ali ITIL V4 foundation certifikat;

HDI Support Center Director ali drug enakovreden certifikat, nivoja »director« – najvišja stopnja primerljivega certifikata;

ITIL V3 Service Operations ali PRINCE 2 foundation ali IPMA SloCert;

Operativna ekipa za izvajanje tehnične podpore; potrebna je navedba kompetenc napredne tehnološke ravni (certificirani inženir) iz najmanj naslednjih tehničnih področij: Microsoft, Cisco, vmWare in vsaj ene tehnologije požarnih pregrad;

z opravljenim certifikatom CCIE – Enterprise Infrastructure;

Ponudnik ima status Mobilnega OPERATERja na področju Republike slovenije

- Naročnik ocenjuje, da lahko ponudnik, ki ima status operaterja, zagotavlja višjo kakovost storitev, vendar ta pogoj ne predstavlja izločitvenega kriterija. Ponudnik ponudbi priloži potrdilo, da ima status mobilnega operaterja.

Reference

- Ponudnik (skupaj s podizvajalci) mora v ponudbi predložiti referenčna potrdila:

da pri vsaj 3 naročnikih v zadnjih 5 letih zagotavlja storitve SMS obveščanja z najmanj 250.000 poslanimi sporočili na mesec (v letnem povprečju);

da dejavnost oz. storitve SMS obveščanja neprekinjeno izvaja že vsaj 3 leta.

Kadrovske zahteve in certifikati

- Naročnik od ponudnika zahteva, da izpolnjuje kadrovske zahteva, ki se nanašajo na področje razpisa, pri čemer morajo biti certificirani kadri v rednem delovnem razmerju ponudnika ali njegovega podizvajalca.

Ponudnik mora predložiti izjavo, da zaposleni upravljalci in serviserji, ali njegovi pogodbeniki, tekoče komunicirajo v slovenskem jeziku na nivoju B2.

Pri vseh izjavah, kjer je potreben certifikat, ponudnik k izjavam priloži tudi fotokopijo/skeniran izvod certifikata.

- Ponudnik v izjavah, ki jih priloži ponudbi, izjavlja, da (on ali njegov podizvajalec):

ima vsaj enega strokovnjaka ali pogodbenega partnerja z opravljenim certifikatom CCNP Enterprise ali Cisco Certified Specialist;

- ali

ima vsaj enega strokovnjaka ali pogodbenega partnerja z opravljenim certifikatom CCNP Security.