SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 10-JN-B/2026 |
| Naziv javnega naročila | Specialno komunalno vozilo za čiščenje ter praznjenje težko dostopnih kanalizacijskih objektov (2-osno, pogon 4x4) |

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- OSNOVNE ZAHTEVE: - Tovarniško novo vozilo, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa. - Celotno vozilo mora biti izdelano skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. - Komunalno prirejena 2-osna šasija pripravljena za montažo nadgradnje za sprejem komunalnih odpadnih vod in blata. - Homologacija in v kolikor je potrebno, vsi atesti in dovoljenja za varno delo in takojšno vključitev v promet takoj po prevzemu vozila s strani naročnika. - Šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo. - Navodila za uporabo in vzdrževanje šasije in nadgradnje v slovenskem jeziku. - Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji in EU za šasijo in nadgradnjo. - Zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji in EU. - Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena za obdobje 10 let po izteku garancije. - Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške omogočiti ogled in preizkus vozila z referenčnega seznama. - MERE IN TEŽE – ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE: - širina z nadgradnjo: max. 2.050mm - višina z nadgradnjo: max. 2.700mm - dolžina z nadgradnjo: max. 5.700mm - dolžina med prvo in drugo osjo: max. 3.050mm - tehnična nosilnost prve osi: min. 5.000kg - tehnična nosilnost pogonske osi: min. 6.300kg - skupna tehnična teža: min. 10.000kg - SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO - Zahteve za šasijo - Vozilo z dvemi osmi, pogon 4x4 s končnimi planetarnimi reduktorji in elektrohidravličnim izklopom sprednjega pogona - Obe pogonski osi morata biti zavijalni - Hidravlično vzmetenje na obeh oseh - Stabilizatorji na prvi in zadnji osi - Elektrohidravlična zapora diferenciala spredaj in zadaj - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo - Minimalna hitrost vožnje 60km/h - Izpušna cev zaščitena in dvignjena navzgor, za kabino, zaključena s krivino - Rezervoar za gorivo z vgrajenim sitom in ključavnico, prostornine vsaj 100 litrov - Rezervoar za gorivo AdBlue, s ključavnico vsaj 8 litrov - Dodatni hidravlični priključki na levi strani med kabino in nadgradnjo za potreben hidravlični pogon zunanjih naprav, neodvisnih z nadgradnjo vozila z regulatorjem pretoka. - Na obeh straneh vozila potrebno vgraditi inox zaboj za shranjevanje potrebnega orodja z vrati na ključavnico - Neodvisno vzmetenje posameznega kolesa - Šasija črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca - Izračun obremenitev (skupna masa in osi vozila) podati v prilogi - Motor – zahtevane karakteristike: - EURO 6 dizelski motor - Moč motorja minimalno 100 KW - Delovna prostornina minimalno 2900 ccm - Menjalnik – zahtevane karakteristike: - Ročni menjalnik minimalno 32 prestav s prestavnim razmerjem prilagojenim namenu rabe vozila - Hlajenje olja v menjalniku in zadnjega diferenciala - Platišča s pnevmatikami –zahtevane karakteristike: - Jekleni kolesni obroči z zaščito kolesnih matic - Pnevmatike po izbiri proizvajalca, profil prilagojen namenu rabe vozila - Dimenzije pnevmatik 285/70 R19,5, cestni profil - Zavesice spredaj in zadaj - Kabina – zahtevane karakteristike: - Kratka dnevna kabina - Širina kabine največ 2050 mm - Sedež tipa Grammer z visokim naslonjalom in mehanskim ali zračnim vzmetenjem - Radio DAB z bralnikom MP3 in USB vhodom ter sistem za prostoročno telefoniranje - Odlagalni zaboj s podlogo za pisanje v kabini med obema sedežema - Dodaten odlagalni predal na armaturni plošči - Klimatska naprava - Centralno zaklepanje - Filter za prašne delce - Kamera za vzvratno parkiranje z ekranom v kabini - Kabina v beli barvi, RAL 9010 - Osvetlitev – zahtevane karakteristike: - Dnevne in pozicijske LED sprednje luči - Popolnoma LED žarometi, streha kabine z dodatnimi delovnimi lučmi - Stranske markirne luči - Bralna luč v kabini za voznika - Krmilni mehanizem – zahtevane karakteristike: - Hidravlično krmilo nastavljivo po globini in višini - Krmiljenje nameščeno na levi strani vozila - Rezervoar za olje krmilnega sistema - Ključavnica volana - Zavorni sistem – zahtevane karakteristike: - Bobnaste servo zavore ABS, spredaj in zadaj - Magnetna zavora na kardanski gredi na zadnji osi (RETARDER) - Električni sistem in oprema – zahtevane karakteristike: - Akumulatorji v zaboju, 12 V, - Dostopno mehansko glavno stikalo za akumulator - Zahtevana obvezna oprema: - Oprema po CPP - Dve kolesni zagozdi - Sedežne prevleke za voznika in sovoznika snemljive in pralne - Osnovno orodje in ustrezna dvigalka - Gasilni aparat na prah 6 kg, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, odsevni jopič - ZAHTEVE ZA NADGRADNJO - Kombinirana oprema, ki omogoča sesanje in transport katere koli vrste ne nevarnih odpadkov v tekočem in blatnem stanju. Omogočati mora praznjenje greznic in čistilnih naprav, čiščenje kanalizacijskih cevi najmanj do premera 500mm, kanalov za odvodnjavanje itd., preko visokotlačnega sistema s svežo (čisto) vodo. - Nadgradnja z vsebniki za blato in vodo mora biti konstruirana tako, da zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitev po oseh ves čas obratovanja od praznega do polno obremenjenega vozila. - Skupna koristna prostornina min. 3.500 l. - Zanesljivo praznjenje in čiščenje omogoča kipanje celotne cisterne, ki je izvedeno s teleskopskim cilindrom nameščenim na sprednjem delu cisterne. - Vsi nosilni deli nadgradnje, ki niso INOX, izdelani iz visokokvalitetnega jekla kvalitete najmanj S355J2G4, ustrezno zaščiteni. Notranjost rezervoarjev ostane nezaščitena, vari luženi in očiščeni. - Mazanje nadgradnje speljano na dostopno mesto za rokovanje. - Opozorilne oznake na nadgradnji za varno delo in specifičnost vozila. - Pogoni - Pogon vakuumske in visokotlačne vodne črpalke je izveden hidravlično s črpalko vgrajeno na predvideni odgon iz vozila. Obe delovni črpalki lahko delujeta istočasno. - Zahteve za cisterno za odpadno vodo - Izdelana v celoti iz krožkanega inoxa (krožni vzorec) kvalitete vsaj AISI 304 (v nadalje velja za vse dele iz inoxa, da morajo biti minimalno te kvalitete), debeline vsaj 4 mm. V notranjosti mora biti vsaj ena demontažna pregrada za preprečevanje valovanja med transportom. - Koristna prostornina za blato min. 2,5 m3. - Praznjenje vsebnika za blato z zvračanjem s pomočjo hidravličnega cilindra, opremljenega s krmiljenim varnostnim ventilom, ki prepričuje spust zaradi same teže v primeru okvare na hidravličnem sistemu. - Za pravilno porazdelitev obremenitev mora imeti vsebnik na zunanji strani ojačitvene obroče izdelane iz enega kosa. - Zaklep za pritditev šasije med transportom. - Hidravlično odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova s pomočjo najmanj dveh hidravličnih cilindrov. Med zadnjim dnom in cisterno mora biti nameščeno robustno gumijasto tesnilo, ki je odporno na olja in jedke snovi. - V primeru okvare hidravličnega sistema morajo hidravlični cilindri onemogočiti zapiranje pokrova. - Zaklep zadnjega pokrova avtomatično s pomočjo 4 hidravličnih klinastih zatičev. - Indikator za nivo blatnih vod na zadnjem pokrovu s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti. - Avtomatska priprava za ustavitev sesanja proti preveč polni cisterni s kroglo iz inoxa, ki zaustavi sesanje. - Ventil za sesanje DN80 (3") s pnevmatskim uravnavanjem iz inox jekla na zadnjih vratih, na zgornjem delu. - Ventil za izpust DN100 s pnevmatskim uravnavanjem iz inox jekla na zadnjih vratih. - Ventil za sesanje/izpust iz inox jekla na zadnjih vratih, v spodnjem delu s strani DN 80. - 1 kom reducirni kos iz dimenzije DN100 na dimenzijo DN80. - Zahteve za cisterno za čisto vodo - V obliki stranskih vsebnikov, navarjenih levo in desno od cisterne, s pregradami proti prelivanju vode. - Izdelana v celoti iz inoxa. - Skupna prostornina min. 1.000 l. - Polnjenje/praznjenje preko cevne napeljave z gasilskim priključkom tipa C, opremljen s filtrom za vodo za polnjenje iz hidrantov. Na ta cevovod je izveden še priključek 3/4“ s krogelnim ventilom s pipo za ročni odvzem vode (umivanje rok). - Senzor za minimalni nivo vode, ki avtomatično blokira delovanje visokotlačne črpalke. - Rezervoarja za čisto vodo morata imeti varovanje proti prenapolnjenosti s prelivnim cevovodom. - Indikator nivoja vode. - Izvedena mora biti povezava med bočnima rezervoarjema in centralnim delom (cisterno) za povečan volumen za prevoz čiste vode za čiščenje sistema kanalizacije. - Povezava izvedena preko cevovoda in ventila za zaprtje prekatov. - Zahteve za sistem za sesanje SESALNA VAKUUMSKA ČRPALKA: - Pretok min: 612 m3/h, - Pretok pri 60% vakuuma = 564 m3/h, - Vakuum pri popolnoma zaprtem sistemu: min. 95%, - Max. vakuum pri trajnem obratovanju = min 80%, - Hrup (60% vakuuma in 7 metrov oddaljenosti) = max. 72 dBA. - Nepovratni ventil, - Hlajenje črpalke z zrakom. - Gnana preko hidravlične črpalke. - Usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko. - Sekundarni filter ciklonske izvedbe z zaporno kroglo odstranjuje večje delce in vlago. Neposredno pred črpalko je vgrajen še fini mrežasti sesalni filter s 40μm Inox vložkom, ki dokončno odstrani vlago in nečistoče. - V sam sistem povezovalnih cevovodov (DN 80mm) ki so združeni med vozniško kabino in cisterno, morata biti vgrajena še varnostna ventila vakuuma ter nadtlaka. - Posesani zrak se na drugi strani črpalke izpušča v atmosfero. Varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo. - Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila. - Možnost vklopa in izklopa črpalke med delujočim motorjem vozila. - Sesalni kolut izdelan iz inoxa, montiran na nosilnem kolutu na zadnji strani cisterne, prirejen za praznjenje greznic in čistilnih naprav, sesanje usedlin iz kanalizacije. - Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo. - Na zadnjem delu cisterne nameščen sesalni boben s sesalno cevjo DN80 dolžine min. 25m. Sesalni boben je fiksno pritrjen na zadnjem delu cisterne in hidravlično vrtljiv. - Zahteve za sistem za visoki tlak: - Vodna črpalka z minimalnim pretokom 106 l/min pri pritisku 200 bar. - Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode. - Gnana preko hidravlične črpalke. - Možnost vklopa in izklopa črpalke med delujočim motorjem vozila. - Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila - Veliki navijalni boben za visokotlačno cev: - navijanje in razvijanje cevi hidravlično, - avtomatsko vodenje cevi, - regulator hitrosti navijanja, - ohišje iz inox jekla, - najmanj 80m termoplastične visokotlačne cevi premera 3/4'', - nameščen na zadnjem delu vozila, - Mali navijalni boben za visokotlačno cev: - navijanje in razvijanje cevi hidravlično, - avtomatsko vodenje cevi, - ohišje iz inox jekla, - najmanj 30m termoplastične cevi premera 3/8'', - nameščen na zadnjem delu vozila, - Zahteve za komande in instrumente V kabini vozila je komandni pult za vklop/izklop pomožnega odgona, vklop/izklop funkcij nadgradnje ter oranžnih rotacijskih (delovnih) luči. - Glavna komandna plošča (pult) iz inox (nerjavečega) jekla in zaščito po standardu IP 65, z vsaj naslednjimi komandami - funkcijami: - manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar), - komandna plošča (pult) se nahaja zadaj desno ob cisterni opremljena z varnostno ključavnico, - LCD prikazovalnik za prikaz funkcij, prikaz količine vode v rezervoarju, diagnostičnih sporočil in nastavljanje parametrov delovanja ter gumbi in stikala za upravljanje nadgradnje - manometer tlaka vode, - vklop/izklop vakuumske črpalke, - preklop sesanje/tlačenje, - odpiranje/zapiranje sesalnih ventilov, - vklop/izklop visokotlačne vodne črpalke, - regulacija vrtljajev visokotlačne vodne črpalke, - vklop/izklop delovne svetilke, - odvijanje-navijanje cevi na sesalni boben, - kipanje cisterne in odpiranje/zapiranje zadnjih vrat, - Stop v sili (varnostno zaustavitveno stikalo 1/0). - Daljinski radio upravljalnik opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo: - dodajanje - odvzemanje plina, - komanda za vklop podtlak/nadtlak, - varnostno stikalo, - vklop visokotlačne črpalke, - regulacija pritiska visokotlačne črpalke, - vklop črpalke za sesanje, - navijanje/odvijanje glavnega koluta za sesanje, - vklop sesanja, - vklop ventila za praznjenje odpadnih vod iz cisterne, - navijanje/odvijanje majhnega koluta za visoki pritisk vode na zadnji strani vozila, - navijanje/odvijanje glavnega koluta za visoki vodni pritisk, - vklop/izklop ventila za visoki vodni pritisk, - zapiranje/odpiranje zadnjega pokrova, - praznjenje cisterne, - najmanj 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila. - Ostale zahteve - Zaprti predali na obeh straneh vsebnika, izdelanimi iz inox jekla, za hranjenje cevi in orodja, s stranicami iz inox jekla, ki se odpirajo od zgoraj navzdol. Navarjeni levo in desno. Levi v celotni dolžini za hranjenje sesalnih cevi dolžine min. 1.8m. Desni predal vodotesen in predeljen na dva dela. Izdelana v celoti iz krožkanega inoxa (krožni vzorec). - Nadgradnja iz krožkanega inoxa (krožni vzorec). - V manjšem predalu so nastavki za pritrditev vseh potrebnih šob iz navedenega seznama zaradi preglednosti. - Zadnja drsna plošča iz inox jekla za praznjenje cisterne. - Povezava na sesalno in visokotlačno črpalko tudi v dvignjenem položaju zaradi kontinuiranega delovanja in možnosti praznjenja odpadnih vod tudi v stanju cisterne pod tlakom. - Omogočeno kombinirano - istočasno delovanje vakuumske in visokotlačne črpalke. - Odgon za pogon hidravličnega sistema neodvisen od delovanja sesalne in visokotlačne črpalke. - Bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati krožkanega inoxa (krožni vzorec) kvalitete vsaj AISI 304. - LED utripajoče svetilke (2x spredaj, 2x zadaj). - 1 kom mobilna delovna LED luč s kablom min 20m. - 1 kom delovna LED luč na nosilni teleskopski roki. - Pištola za pranje za cev 3/8’’. - Primež. - Stožci in nosilec za stožce. - Kramp in nosilec za kramp. - Lopata in nosilec za lopato. - Dodatno min. 6 cevi Ø80mm s spojkami tipa Perrot, dolžine potrebne za shranjevanje v bočni predal ampak ne manj kot 1.8m. - 1 kom sesalna cev iz inox jekla premera Ø80mm, dolžine 1,5m s spojko tipa Perrot - 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C-sklopko. - 3 kos gasilskih cevi dolžine 15 m s C-sklopko. - Set šob proizvajalca KEG (Nozzle Kit 3/8'', 6 kos) za visokotlačno cev 3/8'' primerne za visokotlačno črpalko navedenih karakteristik iz opisa. - Set šob proizvajalca KEG (Nozzle Kit 3/4'', 5 kos) za visokotlačno cev 3/4'' primerne za visokotlačno črpalko navedenih karakteristik iz opisa. - 1 kos izpiralna šoba 3/8'' za izpiranje sten jaškov, greznic,… - 1 kos ročna pištola za pranje - 2 kos znak TRIOPAN (Delo na cesti). - 1 kos vodilo za zaščito visokotlačne cevi 3/4'' pri čiščenju kanalizacije. - DOKUMENTACIJA OB ODDAJI PONUDBE: - Tehnična risba ponujenega celotnega vozila, ki ga je izdal proizvajalec nadgradnje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (glede tež in dimenzij pod točko 2). - Priložiti dokumentacijo in diagrame obratovanja iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev vseh glavnih sestavnih delov nadgradnje (sesalna črpalka, visokotlačna črpalka, sesalni kolut in visokotlačnih bobnov). - DOKUMENTACIJA OB PREDAJI IN PREVZEMU VOZILA: - Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo. - Servisna knjižica. - Katalog rezervnih delov, sheme in načrte vseh sistemov nadgradnje. - Potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preizkusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja. - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006). - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006). - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006). - Potrdilo o skladnosti (homologacija). - GARANCIJSKE ZAHTEVE: - Osnovno vozilo: - splošna garancija: 24 mesecev - garancija na pogonske sklope: 24 mesecev - Nadgradnja: - splošna garancija minimalno 24 mesecev - garancija proti prerjavenju: 60 mesecev - DOBAVNI ROK: - Dobava vozila z nadgradnjo je največ 14 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

PODATKI O PONUJENEM VOZILU:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico in priloži dokazila zahtevana pod točko 5. DOKUMENTACIJA OB ODDAJI PONUDBE tega obrazca:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec (znamka) in model ponujenega vozila in nadgradnje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialno komunalno vozilo |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: