- TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI (OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)

Sklop št: 1

TERENSKO 4X4 VOZILO

predvidena količina (kom.) 5

vpiši!

  - Motor

- moč (kW) minimalno					90			_______

- prostornina (cm3) 						od 1100 do 1200	_______

- mešana poraba maksimalno 				6,4  l/100km		_______

- emisije CO2 kombinirana vožnja (g/km) maksimalno 	145			_______

  - Pogon

- pogon 4x4 z možnostjo izklopa

  - Kabina

- število vrat 5 zadnja dvižna

- število sedežev 5

- barva  bela

- varnostna blazina za voznika in sovoznika

- električni pomik sprednjih stekel

- parkirni senzorji zadaj

- radio

- tempomat

- povezava za telefon (bluetooth)

- servo volan nastavljiv po višini

- klima naprava

- centralno daljinsko zaklepanje

- prečni strešni prtljažnik

- samodejni vklop dnevnih luči

- sprednji meglenki

- gumirani predpražniki

- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči)

  - Mere in teže

- višina(mm)						od 1.600 do 1.700		_______

- višina podvozja (mm) minimalno 					200		_______

  - Zavorni sistem:

- spredaj diska

- sistem proti blokiranju koles ABS z  asistenco zaviranja v sili

  - Kolesa:

- pnevmatike R17", M+S z oznako snežinke

- lita platišča

- rezervno kolo

  - Ostale zahteve:

- snemljiva mrežasta pregrada za zadnjimi sedeži

- prečne strešne prečke

- vlečna naprava

  - Garancijske zahteve

- splošna garancija minimalno 3 leta ali 100.000 km					_______

- garancija proti koroziji šasije in kabine minimalno 6 let.				_______

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

ROK DOBAVE 60 dni po podpisu pogodbe

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

Sklop št.: 2

TERENSKO 4X4 VOZILO Z OPREMO

predvidena količina (kom.) 2

vpiši!

  - Vrsta vozila

- Osebno vozilo

  - Motor

- moč (kW) minimalno					90			_______

- prostornina (cm3) 						od 1100 do 1200	_______

- mešana poraba maksimalno 				6,4  l/100km		_______

- emisije CO2 kombinirana vožnja (g/km) maksimalno 	145			_______

  - Pogon

- pogon 4x4 z možnostjo izklopa

  - Kabina

- število vrat 5 zadnja dvižna

- število sedežev 2

- barva  bela

- varnostna blazina za voznika in sovoznika

- električni pomik sprednjih stekel

- parkirni senzorji zadaj

- radio

- tempomat

- povezava za telefon (bluetooth)

- servo volan nastavljiv po višini

- klima naprava

- centralno daljinsko zaklepanje

- prečni strešni prtljažnik

- samodejni vklop dnevnih luči

- sprednji meglenki

- gumirani predpražniki

- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči)

  - Mere in teže

- višina(mm)						od 1.600 do 1.700		_______

- višina podvozja (mm) minimalno 					200		_______

  - Zavorni sistem:

- spredaj diska

- sistem proti blokiranju koles ABS z  asistenco zaviranja v sili

  - Kolesa:

- pnevmatike R17", M+S z oznako snežinke

- lita platišča

- rezervno kolo

  - Ostale zahteve:

- snemljiva mrežasta pregrada za zadnjimi sedeži

- prečne strešne prečke

- vlečna naprava

  - Garancijske zahteve

- splošna garancija minimalno 3 leta ali 100.000 km					_______

- garancija proti koroziji šasije in kabine minimalno 6 let.				_______

  - Oprema

- Pregradna stena za prednjimi sedeži višine cca. 50 cm pločevine,			1 kos	                                 zgoraj kovinska mreža z rastorom 30x30mm, na okvirju iz cevi 20x20 mm,

vodoodporna vezana plošča za izravnavo poda do prednjih sedežev alu pločevina

lakirana v barvi vozila na bočnih steklih in stranskih vratih zadaj

-  Dolgi predalnik z enim predalom za dvojno dno  					2 kpl

-  Lesena obloga predalnika   								 1 kos

-  Blok sestavljen iz:									 1 kpl

1x polica s podlogo in razdelki

1 x polica z enim PVC zabojem z ročajem

2x vezni element

- Blok sestavljen iz:									 1 kpl

1x polica s podlogo in razdelki

1 x polica z dvema PVC zabojem z ročajem

2x vezni element

- Talna obloga iz rebrastega aluminija 						1 kos

-  Dodatna LED luč v tovornem prostoru						1 kos

- zvočna naprava za opozorilo pri vzvratni vožnji – piskač (ne žarnica)

Vpis dodatne opreme v potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa.

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

ROK DOBAVE 60 dni po podpisu pogodbe

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

OSNUTEK

Levi bok

Desni bok

Sklop št.: 3

MANJŠE OSEBNO VOZILO

predvidena količina 17 (kom.)

vpiši!

  - Vrsta vozila

-  osebno vozilo M1

  - Motor

- moč (kW) minimalno 			70 		 			 ______

- mešana poraba maksimalno 		6  L/100km				 ______

- CO2  mešana vožnja (g/km)			maksimalno 140			 ______

- navor Nm (m.kg)				minimalno 100			 ______

  - Pogon

- spredaj

- 6 stopenjski ročni menjalnik

  - Kabina:

- število sedežev 5

- barva  bela

- varnostna blazina za voznika in sovoznika

- električni pomik sprednjih stekel

- radio

- povezava za telefon (bluetooth)

- klima naprava

- centralno daljinsko zaklepanje

- prečni strešni prtljažnik

- samodejni vklop dnevnih luči

- parkirni senzorji zadaj

- meglenki spredaj

- gumirani predpražniki

- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči)

  - Mere

- dolžina 				od 4050 do 4110 mm				______

- višina 				od 1425 do 1590 mm				______

  - Zavorni sistem:

- spredaj diski

- sistem proti blokiranju koles ABS

  - Kolesa

- pnevmatike z M+S z oznako snežinke

- platišča kovinska

- rezervno kolo

  - Garancijske zahteve vozila

- splošna garancija minimalno 2 leti ali 100.000 km				_______

- garancija proti koroziji šasije in kabine minimalno 6 let.			_______

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

ROK DOBAVE 60 dni po podpisu pogodbe

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

Sklop št.: 4

OSEBNO VOZILO

predvidena količina 7 (kom.)

vpiši!

  - Vrsta vozila

-  osebno vozilo M1

  - Motor

- moč (kW) minimalno 			70 		 			 ______

- mešana poraba maksimalno 		6  L/100km				 ______

- CO2  mešana vožnja (g/km)			maksimalno 140			 ______

- navor Nm (m.kg)				minimalno 100			 ______

  - Pogon

- spredaj

- 6 stopenjski ročni menjalnik

  - Kabina:

- število sedežev 5

- barva  bela

- varnostna blazina za voznika in sovoznika

- električni pomik sprednjih stekel

- radio

- povezava za telefon (bluetooth)

- klima naprava

- centralno daljinsko zaklepanje

- vzdolžni strešni prtljažnik

- samodejni vklop dnevnih luči

- parkirni senzorji zadaj

- meglenki spredaj

- gumirani predpražniki

- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči)

  - Mere

- dolžina 				od 4500 do 4600 mm				______

- višina 				od 1640 do 1700 mm				______

- prostornina prtljažnega prostora  	minimalno 700 l				______

  - Zavorni sistem:

- spredaj diski

- sistem proti blokiranju koles ABS

  - Kolesa

- pnevmatike z M+S z oznako snežinke

- platišča kovinska

- rezervno kolo

  - Garancijske zahteve vozila

- splošna garancija minimalno 2 leti ali 100.000 km				_______

- garancija proti koroziji šasije in kabine minimalno 6 let.			_______

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

Obrazec tehničnih pogojev mora biti opremljen z žigom in podpisom s strani registriranega pooblaščenega zastopnika, obrazec priložite ponudbi.

ROK DOBAVE 60 dni po podpisu pogodbe

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

Sklop št.: 5

TOVORNO FURGON 4X4 VOZILO (1900 do 2200 cm3)

predvidena količina (kom.) 1

vpiši!

  - Vrsta vozila

-  N1-delovno vozilo-potujoča delavnica

  - Pogon

-  pogon 4x4

  - Kabina

- število vrat 4 zadnja dvižna brez stekla

- število sedežev 3

- barva  bela

- varnostna blazina za voznika in sovoznika

- električni pomik sprednjih stekel

- radio

- povezava za telefon (bluetooth)

- prtljažni prostor ločen z predelno steno

- servo volan nastavljiv po višini in globini

- ASR, ESP

- avtomatska klima naprava

- centralno daljinsko zaklepanje

- samodejni vklop dnevnih luči spredaj in zadaj

- gumirani predpražniki

- vlečna naprava, priklopne obremenitve minimalno 2 t

- zaščita spodnjega dela motorja

- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči in gasilni aparat)

- signal-piskač za vzvratno vožnjo ( ne žarnica)

- vklop/izklop regeneracije DPF filtra

- 3 zložljivi strešni nosilci na strehi vozila

- polepitev vozila z logotipom Elektro Ljubljane d.d.

  - Motor

- Euro 6

- moč (kW)					minimalno  100 		_________

- prostornina (cm3) 				od 1.900 do 2.200		_________

- mestna poraba maksimalno		11,5  l/100km				_________

- emisije CO2 kombinirana vožnja 		maksimalno 235 g/km		_________

- zagonski akumulator			minimalno 92Ah		_________

  - Prenos moči

- avtomatski ali ročni								_________

  - Mere in teže

- medosna razdalja (mm)			minimalno 3.000 		_________

- dolžina (mm)				minimalno 5.000		_________

- min. dolžina tovornega prostora(mm)	od 2.350 do 2.610		_________

- dovoljena skupna obremenitev vozila (kg)	od 3.100 do 3.400		_________

  - Zavorni sistem:

- spredaj diski

- zadaj diski

- sistem proti blokiranju koles ABS

  - Kolesa

- pnevmatike R16 z M+S s simbolom snežinke

- platišča kovinska

- rezervno kolo

  - Tovorni del: osnutek slike

TOVORNI PROSTOR – regal s policami, predali, kovčki in PVC zaboji

Levi bok:  širina od 1.000 do 1.200 mm

globina od 260 do 3600 mm

višina od 1.150 do 1.200 mm

1 x ohišje nad kolotekom z visokim robom

2 x polica z ALU pregradami in podlogo

1 x polica z dvema kovinskima prenosnima kovčkoma

1 x polica s 4 PVC zabojčki s pregradami

3 x predal z ALU pregradami in podlogo

1 x nosilec za spreje

1 x delovni pult z primežem

Desni bok:  širina od 1.000 do 1.020 mm

globina od 110 do 310 mm

višina od 1.250 do 1.300 mm

1 x ohišje nad kolotekom z visokim robom

1 x polica z ALU pregradami in podlogo

1 x polica s 4 PVC zabojčki s pregradami

1 x kovinsko ohišje s prenosnimi PVC zabojčki

1 x kovinsko ohišje z nagibnimi PVC zabojčki

1 x nosilec za dokumente

Dno tovornega prostora:

1 x lesena proti zdrsna podloga z inox zaključno letvico

5 kpl ALU letev + pas za pritrditev tovora

Dodatno:

2 x dodatna luč v tovornem prostoru

1 x kpl stranskih oblog iz polipopilena

Vpis dodatne opreme v potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa.

Obvezno:

Priložiti skico dimenzij (omaric, predalnikov in polic skupno) levega in desnega boka

Priložiti certifikat o preizkusu trdnosti opreme (GS-TUV s CE predpisi)

Obvezno:

Priložiti skico dimenzij (omaric, predalnikov in polic skupno) levega in desnega boka

Priložiti certifikat o preizkusu trdnosti opreme (GS-TUV s CE predpisi)

  - Garancijske zahteve osebno vozilo:

- splošna garancija minimalno 24 mesecev

- splošna garancija proti koroziji (prerjavenju) minimalno 8 let

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

ROK DOBAVE 31.7.2026

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

OSNUTEK LEVI BOK:

OSNUTEK DESNI BOK:

Sklop št.: 6

TOVORNO FURGON 4X4 VOZILO (1900 do 2200 cm3)

predvidena količina 3 (kom.)

vpiši!

  - Vrsta vozila

-  N1-delovno vozilo-potujoča delavnica

  - Pogon

-  pogon 4x4

  - Kabina

- število vrat 4 zadnja dvokrilna  brez stekla

- število sedežev 5

- barva  bela

- varnostna blazina za voznika in sovoznika

- električni pomik sprednjih stekel

- radio

- povezava za telefon (bluetooth)

- prtljažni prostor ločen z predelno steno za zadnjimi sedeži

- servo volan nastavljiv po višini in globini

- ASR, ESP

- avtomatska klima naprava

- centralno daljinsko zaklepanje

- samodejni vklop dnevnih luči spredaj in zadaj

- gumirani predpražniki

- vlečna naprava, priklopne obremenitve minimalno 2 t

- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči in gasilni aparat)

- signal-piskač za vzvratno vožnjo ( ne žarnica)

- vklop/izklop regeneracije DPF filtra

- zaščita spodnjega dela motorja

- polepitev vozila z logotipom Elektro Ljubljane d.d.

  - Motor

- Euro 6

- moč (kW)					minimalno  100 		_________

- prostornina (cm3) 				od 1.900 do 2.200		_________

- mestna poraba maksimalno		11,5  l/100km				_________

- emisije CO2 kombinirana vožnja 		maksimalno 235 g/km		_________

- zagonski akumulator			minimalno 92 Ah		_________

  - Prenos moči

- avtomatski ali ročni

  - Mere in teže

- medosna razdalja (mm)			minimalno 3.000 		_________

- dolžina (mm)				minimalno 5.000		_________

- dolžina tovornega prostora(mm)		od 1.300 do 1.650		_________

- dovoljena skupna obremenitev vozila (kg)	od 3.100 do 3.400		_________

  - Zavorni sistem:

- spredaj diski

- zadaj diski

- sistem proti blokiranju koles ABS

  - Kolesa

- pnevmatike R16 z M+S s simbolom snežinke

- platišča kovinska

- rezervno kolo

  - Tovorni del: osnutek slike

TOVORNI PROSTOR – regal s policami, predali in PVC zaboji

Levi bok:  širina od 750 do 790 mm

globina od 350 do 410 mm

višina od 1.150 do 1.300 mm

1 x ohišje nad kolotekom z zapiralnimi vratci ( odpiranje navzgor )

2 x polica z ALU pregradami in podlogo z vratci ( odpiranje navzgor )

1 x polica z ALU pregradami in podlogo

1 x polica s 6 PVC zabojčki s pregradami

1 kpl ALU letev + pas za pritrditev jeklenke

1 x nosilec za spreje

Desni bok:  širina od 750 do 790 mm

globina od 350 do 410 mm

višina od 1.150 do 1.300 mm

1 x ohišje nad kolotekom z zapiralnimi vratci ( odpiranje navzgor )

3 x predal z ALU pregradami in podlogo

1 x polica z ALU pregradami in podlogo

1 x polica s 6 PVC zabojčki s pregradami

2 x nosilec za dokumente

1 x preklopni delovni pult s primežem

Dno tovornega prostora:

1 x lesena protizdrsna podloga z inox zaključno letvico

2 kpl ALU letev + pas za pritrditev tovora

Dodatno:

1x dodatna luč v tovornem prostoru

1 kpl strešni prtljažnik z ALU pohodnim delom in hidravličnim mehanizmom za natovarjanje lestev

Vpis dodatne opreme v potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa.

Obvezno:

Priložiti skico dimenzij (omaric, predalnikov in polic skupno) levega in desnega boka

Priložiti certifikat o preizkusu trdnosti opreme (GS-TUV s CE predpisi)

  - Garancijske zahteve osebno vozilo:

- splošna garancija minimalno 24 mesecev

- splošna garancija proti koroziji (prerjavenju)  minimalno 8 let

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.

ROK DOBAVE 31.7.2026

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

Osnutek Levi bok

Polica s PVC zabojčki ( 6 kos )

Zaprta omara nad kolotekom

Zaprta polica s pregradami

Zaprta polica s pregradami

Polica s pregradami

ALU letev

+ pas za

pritrditev

jeklenke

Nosilec za spreje

Osnutek Desni bok

Polica s PVC zabojčki ( 6 kos )

Polica s pregradami

Zaprta omara nad kolotekom

Predal s pregradami

Preklopni

primež

Nosilec za dokumente

Predal s pregradami

Predal s pregradami

Nosilec za dokumente

Sklop št.: 7

TOVORNO VOZILO Z DVIGALOM

predvidena količina 2 (kom.)

vpiši!

  - 1.1 Nosilnost

- skupna masa 6.000  do 8.000 kg							_________

1.2 Motorni del:

- navor najmanj 400 Nm ali več							_________

- vrsta motorja - minimum Euro6, protihrupna zaščita					_________

- moč motorja –  110 do 130  KW

- prostornina motorja 2.500-3.500 ccm3						_________

- elektronsko upravljanje motorja

- omejevalec hitrosti pri 90  km/h

- rezervoar za gorivo s sitom in ključavnico prostornine min. 90 l	     		_________

1.3 Menjalnik:

- ročni s 6 prestavami

- izvod za dvigalo

1.4 Pogon

- 4x4

-  zapore diferencialov (spredaj, zadaj, centralna) oz. zadnja diferencialna zapora, direktni vklop prednjega diferenciala

1.5 Zavorni sistem:

- disk zavore na prvi osi

- disk ali bobnaste zavore na zadnji osi

- sistem proti blokiranju koles ABS

1.6 Krmilni mehanizem:

- servo volan

- nastavljiv volan po višini in globini

1.7 Kolesa

- pnevmatike min R 19 s terenskim profilom

- zadnja os z enojnimi pnevmatikami

1.8 Električne naprave:

- baterije  12 V min 100 Ah								_________

- generator 12 V  min. 100A 					  			_________

1.9 Kabina:

- prekucna ali  fiksno vpeta kabina

- električni pomik stekel

- ogrevana vzvratna ogledala, mehansko ali  električno nastavljiva

- avtomatska klimatska naprava

- meglenke

- tempomat

- zadnja stena kabine z oknom z zaščitno mrežo

- vzmeten sedež voznika z naslonom za roko in glavo

- sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom in naslonom za glavo

- indikator varnostnega pasu voznika

- digitalni tahograf za dva voznika

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo

- radio z min 7 inč. zaslonom in povezavo za telefon (bluetooth)				         - računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva

- centralno zaklepanje

- polica nad vetrobranskim steklom

- dvigalka

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet

prve pomoči, baterijska svetilka)								         - led svetlobni blok na kabini oranžen

- barva – bela

1.10 Okvir šasija

- medosna razdalja – od 3400 do 3800 mm						_________

- zadnji odbijač

- prednji odbijač kovinski

- podložna zagozda 2 x

- vlečna kljuka (bunka) za vleko prikolice

in el. priključkom za prikolico 3500 kg

1.11 Zaboj

- dimenzije (notranje) dolžina minimalno 3.000 mm, širina 2.300 mm

- stranice iz Alu pločevine višine 400 mm, odpiranje stranic navzdol

- prednja stranica višine 600 mm

- pod iz vodoodporne vezane plošče s proti drsnim nanosom

(debeline min. 18 mm)

- stranski kavlji in očesa za pritrditev tovora	 6 kom

- signalne table na zadnjem delu vozila

- rezervno kolo nameščeno na dno šasije

- snemljivi stebri barvni v niansi kabine

- 2 zaboja za orodje

- 2 puši v zaboju za montažo oplena

- oplen za prevoz drogov

1.12 Hidravlično dvigalo

- dvigalo izdelano v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi za dvigala

EN ISO 9001-2000

- nameščen za kabino kamiona

- zmogljivost dvigala pri 8,5 m minimalno 600 kg pri horizontalni

iztegnjeni roki 									_________

- zmogljivost dvigala pri 4 m minimalno 1.500 kg pri horizontalni

iztegnjeni roki									_________

- prečno zlaganje dvigala

- možnost krmiljenja več funkcij hkrati, ne glede na obremenitev

posamezne funkcije

- upravljanje dvigala radijsko

- variabilni sistem za nadzor stabilnosti vozila v polnem krogu 360°, ki omogoča

zvočna in svetlobna

- signalizacija v kabini vozila, če je pri transportu dvigalo ostalo odprto

ali niso bili uvlečeni stabilizatorji dvigala

- ustrezni stabilizatorji, montirani na previsu

- 4x plastične podložne plošče za stabilizatorjev z nosilci

- dodatna izvlečena roka (podaljšek) z možnostjo za delovno košaro

- delovna košara za 2 osebi iz plastične mase, skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi

EN280-1:2022

1.13 Garancijske zahteve:

- splošna garancija za pogonske sklope 100.000 km, oz. minimalno 2 leti 		_________

(pogoj,  ki nastopi prej)

- splošna garancija proti koroziji šasije in kabine minimalno 6 let					_________

1.14  Ostalo:

- vozilo mora biti homologirano in opremljeno z vsemi dokumenti potrebnimi za registracijo,

dokončni prevzem bo opravljen po preizkusu delovanja, dobavitelj mora zagotoviti uvajanje

upravljavcev dvigal

- ob predaji mora biti dostavljena vsa potrebna dokumentacija v skladu s slovensko tehnično

regulativo za to področje (navodilo za uporabo in vzdrževanje garancijska izjava za vozilo

in  dvigalo, varnostna navodila, spričevala in izjave, tehnični podatki in seznam pooblaščenih servisov za kamion in dvigalo vse v slovenskem jeziku.

Priložiti katalog ponujenega tovornega vozila z tehničnimi podatki.

ROK DOBAVE 30. 12. 2026

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

Sklop št.: 8

DELOVNO VOZILO KOŠARA N2

predvidena količina 1 (kom.)

vpiši!

1 Motorni del:

- vrsta motorja - minimum Euro 6 E

- moč motorja –  minimalno 100  KW                                                            		____

- prostornina motorja 2.100-2.300 ccm3						____

- rezervoar za gorivo s sitom in ključavnico prostornine min. 70 l	            	____

2 Menjalnik:

- ročni s 6 prestavami

- izvod iz menjalnika za črpalko košare

3 Pogon

-  zadnji pogon

4 Zavorni sistem:

- disk zavore na sprednji in zadnji osi

- sistem proti blokiranju koles ABS

5 Krmilni mehanizem:

- servo volan

- volan nastavljiv po višini in globini

6 Kolesa

- zavesice na blatnikih spredaj in zadaj

- pnevmatike R16

7 Kabina:

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- zadnja stena kabine z oknom

- sedež voznika z naslonom za glavo in roko

- indikator varnostnega pasu voznika

- povezava za telefon (bluetooth)

- klima

- centralno zaklepanje

- števec delovnih ur

- dvigalka

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči in baterijska svetilka)

- parkirni senzorji zadaj

- oprema skladna z GSR II

- 7-inčni displej

- radio

- barva – bela

- led svetlobni blok na kabini in utripajoče luči zadaj

8 Okvir šasija

- skupna dovoljena masa največ 3500 kg

- medosna razdalja maksimalno 3800 mm					____

- skupna dopustna dolžina kompletnega vozila maksimalno 7650 mm	____

- širina v transportni poziciji maksimalno 2250 mm				____

- maksimalna višina v transportni poziciji 2900 mm	+/- 3%		____

- zaboji za kabino za orodje ali predalnik z možnostjo zaklepa

9 Delovna ploščad

- delovna višina košare minimalno 19,9 m					____

- nosilnost košare minimalno 225 kg						____

- stranski horizontalni izteg na minimalno 8,0 m - 120 kg		            	____

- vrtenje kompletne platforme minimalno 4000 stopinj   			____

- vpetje košare na tel. roko iz zadnje strani košare zaradi lažjega

dostopanja na streho objekta

- škarjasta košara zaradi lažjega dostopa

- sistem avtomatskega prilagajanja bočnega dosega glede na izteg

prednjih stabilizatorjev in glede na obremenitve v košari

- Aluminijasta košara za dve osebi s sponkami za pripetje varnostnih

pasov, stransko odprtino za vstop v košaro z zapiralom

- elektrika v delovni košari 230 V,

- vrtenje delovne košare minimalno  +/- 900

- dvojne komande (košara – podstavek platforme)

- ročna črpalka za spust košare v sili

- HOME funkcija, da se platforma avtomatsko vrne v transportno pozicijo

- avtomatska hidravlična izravnava košare, avtomatsko niveliranje v delovno pozicijo

- varnostni sistem, ki preprečuje dvig stabilizatorjev, ko je platforma v

delovnem položaju

- varnostni sistem, ki preprečuje začetek obratovanja, če vozilo ni

stabilizirano

- stopnice za dostop v košaro

- 4 x  hidravlični stabilizatorji H izvedbe, prednji hidravlično iztegljivi z različnimi

možnostmi stabilizacije:

- varnostne utripajoče luči na stabilizatorjih

- podest platforme ojačana izvedba pokrit z narebričeno aluminijasto

Pločevino 2/3 mm

- ALU stranice po obodu platoja zadaj višine 200 mm z možnostjo odpiranja

- izklop in vklop motorja vozila iz košare

- homologacija II. stopnje

- pregled varstva pri delu

- zadnji branik v skladu z UN-R58.03

- 4x plastične podložne plošče za stabilizatorjev z nosilci

- barva v barvi proizvajalca

10 Garancijske zahteve:

- splošna garancija za pogonske sklope 100.000 km, oz. 2 leti

(pogoj,  ki nastopi prej)								____

- splošna garancija proti koroziji šasije in kabine 6 let				____

11  Ostalo:

- vozilo mora biti homologirano in opremljeno z vsemi dokumenti potrebnimi za registracijo,

dokončni prevzem bo opravljen po preizkusu delovanja, dobavitelj mora zagotoviti uvajanje  upravljavcev platforme

- ob predaji mora biti dostavljena vsa potrebna dokumentacija v skladu s slovensko tehnično regulativo za to področje (navodilo za uporabo in vzdrževanje garancijska izjava za vozilo in  platformo, varnostna navodila, spričevala in izjave, tehnični podatki in  seznam pooblaščenih servisov za kamion in platformo vse v slovenskem jeziku

ROK DOBAVE 30. 06. 2026

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika

Sklop št.: 9

DELOVNO VOZILO KOŠARA N2

predvidena količina 2 (kom.)

vpiši!

1 Motorni del:

- vrsta motorja - minimum Euro 6 E

- moč motorja –  minimalno 100  KW                                                            		____

- prostornina motorja 2.100-2.300 ccm3						____

- rezervoar za gorivo s sitom in ključavnico prostornine min. 70 l	            	____

2 Menjalnik:

- ročni s 6 prestavami

- izvod iz menjalnika za črpalko košare

3 Pogon

-  zadnji pogon

4 Zavorni sistem:

- disk zavore na sprednji in zadnji osi

- sistem proti blokiranju koles ABS

5 Krmilni mehanizem:

- servo volan

- volan nastavljiv po višini in globini

6 Kolesa

- zavesice na blatnikih spredaj in zadaj

- pnevmatike R16

7 Kabina:

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- zadnja stena kabine z oknom

- sedež voznika z naslonom za glavo in roko

- indikator varnostnega pasu voznika

- povezava za telefon (bluetooth)

- klima

- centralno zaklepanje

- števec delovnih ur

- dvigalka

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči in baterijska svetilka)

- parkirni senzorji zadaj

- oprema skladna z GSR II

- 7-inčni displej

- radio

- barva – bela

- led svetlobni blok na kabini in utripajoče luči zadaj

8 Okvir šasija

- skupna dovoljena masa največ 3500 kg

- medosna razdalja maksimalno 3800 mm					____

- skupna dopustna dolžina kompletnega vozila maksimalno 7550 mm	____

- širina v transportni poziciji maksimalno 2250 mm				____

- maksimalna višina v transportni poziciji 2900 mm	+/- 3%		____

- zaboji za kabino za orodje ali predalnik z možnostjo zaklepa

9 Delovna ploščad

- delovna višina košare minimalno 21,5 m					____

- nosilnost košare minimalno 250 kg						____

- stranski horizontalni izteg na minimalno 11,0 m - 120 kg		            	____

- vrtenje kompletne platforme minimalno 6000 stopinj   			____

- vpetje košare na tel. roko iz zadnje strani košare zaradi lažjega

dostopanja na streho objekta

- škarjasta košara zaradi lažjega dostopa

- sistem avtomatskega prilagajanja bočnega dosega glede na izteg

prednjih stabilizatorjev in glede na obremenitve v košari

- Aluminijasta košara za dve osebi s sponkami za pripetje varnostnih

pasov, stransko odprtino za vstop v košaro z zapiralom

- elektrika v delovni košari 230 V,

- vrtenje delovne košare minimalno  +/- 900

- dvojne komande (košara – podstavek platforme)

- ročna črpalka za spust košare v sili

- HOME funkcija, da se platforma avtomatsko vrne v transportno pozicijo

- avtomatska hidravlična izravnava košare, avtomatsko niveliranje v delovno pozicijo

- varnostni sistem, ki preprečuje dvig stabilizatorjev, ko je platforma v

delovnem položaju

- varnostni sistem, ki preprečuje začetek obratovanja, če vozilo ni

stabilizirano

- stopnice za dostop v košaro

- 4 x  hidravlični stabilizatorji H izvedbe, prednji hidravlično iztegljivi z različnimi

možnostmi stabilizacije:

- varnostne utripajoče luči na stabilizatorjih

- podest platforme ojačana izvedba pokrit z narebričeno aluminijasto

Pločevino 2/3 mm

- ALU stranice po obodu platoja zadaj višine 200 mm z možnostjo odpiranja

- izklop in vklop motorja vozila iz košare

- homologacija II. stopnje

- pregled varstva pri delu

- zadnji branik v skladu z UN-R58.03

- 4x plastične podložne plošče za stabilizatorjev z nosilci

- barva v barvi proizvajalca

10 Garancijske zahteve:

- splošna garancija za pogonske sklope 100.000 km, oz. 2 leti

(pogoj,  ki nastopi prej)								____

- splošna garancija proti koroziji šasije in kabine 6 let				____

11 Ostalo:

- vozilo mora biti homologirano in opremljeno z vsemi dokumenti potrebnimi za registracijo,

dokončni prevzem bo opravljen po preizkusu delovanja, dobavitelj mora zagotoviti uvajanje  upravljavcev platforme

- ob predaji mora biti dostavljena vsa potrebna dokumentacija v skladu s slovensko tehnično regulativo za to področje (navodilo za uporabo in vzdrževanje garancijska izjava za vozilo in  platformo, varnostna navodila, spričevala in izjave, tehnični podatki in  seznam pooblaščenih servisov za kamion in platformo vse v slovenskem jeziku

ROK DOBAVE:

- 1 KOS 30.6.2026

- 1KOS 30.12.2026

Kraj in datum: ………………………………

……………………………….…………………………

podpis odgovorne osebe ponudnika