TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: STACIONARNA IP TELEFONIJE IN POVEZANE STORITVE

- Vsebinske in tehnične značilnosti predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila so storitve stacionarne IP telefonije in naslednje povezane storitve:

-	storitev uporabe centrale znotraj HKOM,

-	storitev najema IP opreme (telefonskih aparatov),

-	storitve klicanja za prenos podatkov za potrebe govorne telefonije,

-	storitev klicnega centra, agentov in nadzornikov ter

-	storitev masovnega pošiljanja SMS sporočil.

Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope, in sicer:

SKLOP 1: Storitve stacionarne IP telefonije, ki vključuje naslednje storitve:

-	storitev uporabe centrale znotraj HKOM,

-	storitev najema IP opreme (telefonskih aparatov),

-	storitve klicanja za prenos podatkov za potrebe govorne telefonije ter

-	storitve, potrebne za delovanje klicnega centra: funkcija »agent« in funkcija »nadzornik«.

SKLOP 2: Pridobitev aplikacije oz. nakup licence za vodenje stikov (CRM).

SKLOP 3: Storitev masovnega pošiljanja SMS sporočil.

Javno naročilo se oddaja za obdobje treh (3) let.

Naročnik pojasnjuje, da je bil za sklop 2 predmetnega javnega naročila postopek oddaje javnega naročila že izveden kot izločeni sklop na podlagi petega odstavka 73. člena ZJN-3, z namenom zagotavljanja pravočasnega in nemotenega izvajanja predmeta javnega naročila.

- Izhodiščne zahteve

Naročnik za dosego svojih poslovnih ciljev potrebuje kakovostno storitev, ki bo odločilno vplivala na izvajanje ključnih naročnikovih poslovnih procesov. V ta namen se od izvajalca zahteva izvajanje visokokakovostne storitve, podprte s primerno/ustrezno infrastrukturo, ki jo sestavlja strojna in programska oprema svetovno uveljavljenih in vodilnih proizvajalcev (za področja; Unified communications, LAN) – »po razvrstitvi Gartnerja«, ki niso samo dokazano visokokakovostni, so tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani, so široko preizkušeni v praksi, na voljo je široka baza kadra, ki te produkte obvlada in servisira. Zahtevane tehnične specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve ali določenega produkta/opreme ali določenega proizvajalca ali določenega ponudnika, ampak definirajo samo okvir rešitve oziroma razred opreme in nivoje kakovosti, ki bo naročniku zanesljivo omogočil dosego poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi, z optimalnim razmerjem cena/zmogljivost in z minimalnim tveganjem.

Za naročnika je bistveno neprekinjeno delovanje v javnem naročilu zahtevanih storitev v vseh situacijah in pogojih (npr. zagotavljanje delovanje v obdobju epidemij/pandemij) ter preprečevanje morebitnih kibernetskih napadov in drugih zlorab, zato od ponudnika zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, s katerimi dokazuje svojo sposobnost izpolnjevanja naročnikovih zahtev. Naročnik pojasnjuje, da ima pridobljen certifikat ISO 27001.

S ciljem pridobiti čim bolj kompetentnega ponudnika bo naročnik v okviru točkovanja ponudb dodelil dodatne točke ponudnikom, ki imajo pridobljen certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, s katerim podjetje izkazuje zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad zahtevanih storitev, certifikat ISO 27018, vzpostavljen sistem varnosti osebnih podatkov v oblaku, nadalje pridobljen certifikat ISO 27001 ali imajo vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim gospodarski subjekt izkazuje varnost poslovanja in ima vpeljan sistem upravljanja varnosti informacij. Prav tako se kompetentnost ponudnika preverja s vzpostavljenim lastnim varnostno operativnim centrom kibernetske varnosti SOC s stalno prisotnostjo skupine CSIRT, ki se odziva na incidente na področju informacijske varnosti, sprejema prijave o kršitvah varnosti, sodeluje pri zagotavljanju storitev in obvladovanju incidentov v režimu 24/7. Opisane kompetence ponudnika se štejejo kot merilo.

- Tehnična podpora

Ponudnik se zavezuje naročniku nuditi tehnično podporo pri uporabi osrednje opreme za vse storitve (velja za Sklop 1 in Sklop 3).

Center za tehnično podporo, mora naročniku v času trajanja pogodbe omogočati enotno vstopno točko za prijavo napak s strani pooblaščenih oseb naročnika (telefonsko ali e-mail), ki omogoča prijavo in obravnavo napak brez čakalne vrste, 24 ur dnevno in vse dni v letu. Zahtevan je 30 sekundni odziv v 90% klicev.

Dodatno izvajalec zagotavlja v primeru prijave napake po dogovorjenem postopku klasifikacijo napak:

| 1. | LAŽJA NAPAKA: |
| --- | --- |
|  | Omejena na posameznega uporabnika, uporabniku ne dela določena funkcionalnost, slabša kvaliteta zvoka, okvara dela terminala, klici, SMS navzven ali navznoter so nemogoči. |
| 2. | OBIČAJNA NAPAKA: |
|  | Terminal ali uporabniško stikalo je v okvari. Prizadetih je del uporabnikov na lokaciji, izvajanje klicev, SMS ni mogoče. |
| 3. | TEŽJA NAPAKA: |
|  | Izpad storitev za več kot 30 uporabnikov. |
| 4. | KRITIČNA NAPAKA: |
|  | Izpade posamezna storitev v celoti ali posamezna lokacija v celoti. |

Parametri odprave napak:

| Tip napake | Čas prijave | Odzivni čas | Predviden čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7 | 1 ura | 48 ur |
| Običajna | 24/7 | 30 min. | 24 ur |
| Težja | 24/7 | 15 min. | 12 ur |
| Kritična | 24/7 | 10 min. | 12 ur |

Tabela: Parametri odprave napak

V čas odprave napake se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika.

Če ponudnik napake ne odpravi v roku, jo lahko na njegove stroške odpravi naročnik sam. Stroški popravila se pobotajo oz. odštejejo od naročnikove mesečne obveznosti plačila posamezne storitve oz. obroka tehnične podpore v naslednjem mesecu oz. po dogovoru.

Izvajalec storitev zagotavlja servisno službo 24 ur dnevno in istočasno jamči, da bo rezervne dele imel na zalogi v skladišču v Sloveniji.

Izbrani ponudnik bo moral vso opremo, ki jo bo imel naročnik v najemu, na svoje stroške redno vzdrževati in jo po potrebi popravljati ali zamenjati z novo, tako da je primerna za njeno običajno in dogovorjeno rabo. Izbrani ponudnik bo odgovarjal za vse stvarne in pravne napake na opremi, ki jo bo imel naročnik v najemu.

Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak. Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Ponudnik mora za izvajanje storitve imeti zaposlene vsaj štiri osebe tehnične podpore, ki bodo storitev dejansko tudi izvajale in imajo skupaj pridobljene certifikate s katerimi izkazujejo usposobljenost operativnega vodenja projektov in usposobljenost pri integraciji nadzornih sistemov:

- HDI Support Center Director ali drug enakovreden certifikat, nivoja »director« - najvišja stopnja primerljivega certifikata (vsaj 1 oseba)

- ITIL V3 (ali višji) Service Operations ali PRINCE 2 foundation ali IPMA SloCert (vsaj 3 osebe)

DOKAZILA: Ponudnik priloži opis organiziranosti centra za tehnično podporo, ki mora vsebovati natančen opis protokola za prijavo napak ter mora biti iz njega razvidno izpolnjevanje navedenih zahtev;

Ponudnik dodatno izjavi priloži evidence doseganja odzivnih časov tehnične podpore za obdobje vsaj 90 dni pred objavo tega javnega naročila in certifikate zaposlenih iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev. V primeru, da ponudnik navedenega ne izkaže, se ponudba izloči kot nedopustna.

SKLOP1:

- Najem IP opreme in postavitev sistema IP telefonije

Naročnik bo najel IP opremo za ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik se zavezuje dobaviti, zmontirati, namestiti, testirati in integrirati opremo za postavitev sistema IP telefonije ter telefonske aparate na lokaciji naročnika Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena.

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bo razviden model in skladnost z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

Naročnik od ponudnika zahteva najmanj naslednje:

- Vzdrževanje opreme in napak na opremi

Izbrani ponudnik bo moral vso opremo, ki jo bo imel naročnik v najemu, na svoje stroške redno vzdrževati in jo po potrebi popravljati ali zamenjati z novo, tako da je primerna za njeno običajno in dogovorjeno rabo. Izbrani ponudnik bo odgovarjal za vse stvarne in pravne napake na opremi, ki jo bo imel naročnik v najemu. V ponudbi mora biti vključena vsa potrebna aktivna oprema za zagotavljanje storitev iz povpraševanja.

Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak. Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

DOKAZILA: Ponudnik priloži opis organiziranosti centra za tehnično podporo, ki mora vsebovati natančen opis protokola za prijavo napak ter mora biti iz njega razvidno izpolnjevanje navedenih zahtev; Ponudnik dodatno izjavi priloži evidence doseganja odzivnih časov za obdobje vsaj 90 dni pred objavo tega javnega naročila. V primeru, da ponudnik navedenega ne izkaže, se ponudba izloči kot nedopustna.

- Telefonske številke naročnika

Ponudnik mora zagotoviti uporabo obstoječih telefonskih številk ter dodatne telefonske številke z obstoječim načinom številčenja.

Ponudnik nosi stroške vseh morebitnih prenosljivosti telefonskih številk in odzivnikov.

Podatkovna povezava za IP telefonijo in varnost sistema

Zahteve:

- Ponudnik IP povezavo med telefonom in centralo izvaja po primarni širokopasovni povezavi, za kar mora biti zagotovljena dodatna kapaciteta pasovne širine – prenos podatkov IP telefonije ne sme zmanjšati hitrosti podatkovne širokopasovne povezave naročnika.

- Ponudnik lahko povezljivost za VoIP zagotovi preko obstoječega ali novega dostopa v HKOM omrežje, ki pa mora biti za naročnika brezplačen oz. vključen v ceno storitve. Če bo povezljivost realizirana na obstoječem dostopu, ne sme vplivati na kapaciteto trenutne podatkovne povezave oz. mora biti razširitev dostopa vključena v ceno storitve.

- IP telefonske povezave so izvedene v VPN omrežju ponudnika in ne smejo biti izvedene preko javnega omrežja.

- Analogna linija mora omogočati delovanje analognih naprav za prenos alarmov. Ponudnik na priključku zagotovi neprekinjeno napajanje.

Ponudnik izpolnjevanje zahtev potrdi z lastno izjavo s prilogo – grafični in tekstovni opis tehnične rešitve, iz katerega bo razvidna skladnost izpolnjevanja zahtev (v primeru, da ponudnik navedenega ne zagotavlja, se ponudba izloči kot nedopustna).

- OPREMA

Tehnični opis IP opreme (minimalne zahteve)

IP-TELEFONI (v nadaljevanju: IPT):

- IPT morajo zagotavljati povezavo z IP centralo (v nadaljevanju IPC) preko priključka Ethernet 10/100 Mb/s

- IPT se morajo napajati po standardu IEEE 802.3af na priključku Ethernet

- IPT morajo podpirati priklop uporabniškega računalnika na vgrajeno stikalo preko priključka Ethernet

- IPT morajo podpirati ločevanje govornega in podatkovnega prometa z VLANi

- IPT morajo podpirati VLAN trunking po standardu 802.1q

- IPT morajo biti v celoti nadzorljivi in upravljani preko IPC

- IPT morajo imeti optični prikaz dohodnega klica

- V primeru potrebe po nadgradnji programske opreme na IPT se programska oprema telefonov samodejno nadgradi preko IPC

- IPT morajo imeti slovenski uporabniški vmesnik

- IPT morajo omogočati prikaz internega in osebnega elektronskega telefonskega imenika z izborom želene osebe po priimku/imenu

- IPT morajo imeti priložen lokalni napajalnik 220V

- Preusmerjanje klicev ob zasedeni liniji, neodzivu

- Prevzem klicev iz drugih telefonov

- Vzpostavljanje govornih konferenčnih zvez

- Pregled zgrešenih klicev, klicanih in klicočih številk

- Ponovno klicanje zadnje številke

- IPT morajo podpirati kodiranje govora vsaj s kodirniki G.711-a_law, G.711-u_law, G.722 in G.729

- IPT morajo omogočati prostoročno telefoniranje (vgrajen zvočnik in mikrofon)

- IPT morajo omogočati ohranitev lokalne telefonske številke in ostalih nastavitev pri selitvi na poljubno lokacijo organizacije brez posredovanja administratorja

- IPT mora omogočati nastavitve prejema enega ali dveh sočasnih klicev na eno telefonsko številko (za potrebe prevezovanja, klica na čakanju)

- IPT morajo podpirati glasbo na čakanju

- IPT morajo podpirati avtentikacijo po standardu 802.1x

UPORABNIŠKE TELEFONSKE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA (osnovne za vse uporabnike)

- klicanje po kratkih številkah

- brezpogojna preusmeritev klica

- preusmerjanje klica ob zasedenem naročniku

- preusmerjanje klica, če ni odgovora

- preusmerjanje klica ob nedosegljivosti

- zadržanje klica

- samodejno zadržanje in prevzem klica

- povratni klic

- samodejni povratni klic

- predaja klica

- čakajoči klic

- preklic čakajočega klica

- prikaz identitete kličočega

- posredovanje imena kličočega

- prepoved identifikacije kličočega na klic

- zadržanje klica s posvetovanjem

- ponovni klic zadnje izbrane številke

- konferenca treh

- zavrnitev anonimnega klica

- nastavljanje identitete klicne linije

- administrativna omejitev različnih vrst izvornih in ponornih klicev

- dokončanje klica na zasedenega uporabnika

- osebni spletni portal za nastavitve

- spletni dnevnik klicev

Paket naprednih funkcionalnosti (dodatno k osnovnim, v nadaljevanju: NPTF)

- skrajšano izbiranje

- samodejno zadržanje in prevzem klica

- usmerjeni prevzem klica

- usmerjeni prevzem klica z vstopom v zvezo

- selektivni sprejem /preusmeritev /zavrnitev klica

- prepoved identifikacije klicočega

- razločevalni poziv

- zaporedno zvonjenje

- hkratno zvonjenje

- souporaba telefonske številke na več telefonih

- možnost začasne prijave telefonske številke na drugem telefonu

- status prisotnosti /zasedenosti linij

- prestrezanje klica

- storitve lovljenja več linij

- zaporedno zaključevanje klicev v skupini

- možnost sprejemanja klicev na telefonu oddaljene pisarne – delo od doma (sprejemanje in izvajanje klicev s prezentacijo službene številke, tudi v primeru ko je uporabnik agent KC)

ADMINISTRACIJA IPC in IPT

- nadzor in upravljanje IPC in IPT morata biti zasnovana centralno

- administracija IPC mora biti mogoča lokalno ali preko oddaljenega dostopa s pomočjo internetnih brskalnikov

- IPC mora podpirati šifriranje seje upravljanja (med IPC in oddaljeno nadzorno napravo)

- spletni vmesnik v slovenskem in angleškem jeziku za nastavitve vseh osebnih telefonskih funkcij, ki jih ima uporabnik na voljo

IP ANALOGNI PREHODI (v nadaljevanju: IPAP)

- IPAP mora omogočati priklop na omrežje Ethernet

- IPAP mora omogočati prenos telefaks signalizacije preko omrežja IP – T.38

- IPAP mora biti polno upravljan s strani IPC

- IPAP mora podpirati kodirnike G.711-alaw, G.711-ulaw in G.729

- IPAP mora podpirati DTMF protokol po standardu RFC 2833

- IPAP mora omogočati lokalno postavitev poleg posameznih telefaks naprav

OSNOVNI IP TELEFON (v nadaljevanju OIPT) dodatno k osnovnim zahtevam

- OIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 132 x 64 pik in najmanj 4 vrstični grafični prikazovalnik

- OIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) minimalno 3x100 zapisov oz. skupaj min 300 zapisov

- OIPT mora imeti nastavitev glasnosti zvonjenja

- OIPT mora imeti možnost konferenčne zveze

- OIPT mora imeti lokalni imenik za minimalno 300 vnosov

- OIPT mora imeti izbirnik (meni) v slovenskem jeziku

- OIPT mora imeti vgrajen vmesnik za priključitev naglavnih slušalk

- OIPT mora podpirati registracijo 2 linij (številk)

- OIPT mora omogočati sinhronizacijo imenika z LDAP

- OIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje

NADSTANDARDNI IP TELEFON (v nadaljevanju NIPT) dodatno k zahtevam OIPT

- NIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 360 x 160 pik in najmanj 5 vrstični grafični prikazovalnik

- NIPT mora omogočati prikaz zasedenosti internih številk (spremljanje statusa linij za vsaj 20 številk)

- NIPT morajo omogočati priklop dodatnih polj tipk z LCD ekranom in vsaj 20 funkcijskimi tipkami z možnostjo programiranja

- NIPT mora imeti možnost konferenčne zveze

- NIPT mora omogočati registracijo vsaj 6 linij (številk)

- NIPT mora imeti Gbit Ethernet vmesnik za priklop v LAN

DODATNO POLJE TIPK (v nadaljevanju: DPT)

- DPT je namenjen vključitvi na NIPT

- DPT mora vsebovati LCD ekran in vsaj 20 funkcijskimi tipkami z možnostjo programiranja (BLF, Hitro klicanje, …)

- Posamezna identifikacijska lučka DPT, mora signalizirati status linije v minimalno dveh barvah

- Možnost vključitve z dvema moduloma DPT

PRENOSNI IP TELEFON (v nadaljevanju: PIPT)

- PIPT mora omogočati optični prikaz dohodnega klica

- PIPT mora omogočati prikaz zgrešenih klicev

- PIPT mora omogočati nastavitev glasnosti zvonjenja

- PIPT mora imeti grafični prikazovalnik vsaj 128 x 160 pik za prikaz stanja telefona, prikaz številk, dostop do izbirnika,

- PIPT mora omogočati čas pogovora minimalno 10 ur

- PIPT mora imeti doseg v prostoru minimalno 50 metrov

- PIPT mora imeti možnost vnosa lokalnega imenika 500 vnosov

- PIPT mora imeti možnost podaljšanja dometa z ojačevalnikom signala

Naglavne slušalke za priklop na IP telefon (v nadaljevanju: NS)

- Slušalke morajo omogočati priklop na OIPT in NIPT

- Slušalke morajo vsebovati ustrezno povezovalno vrvico za priklop na IP telefon

- Slušalka na eno uho

- Slušalke primerne za celodnevno uporabo z:

  - odlično kakovostjo zvoka,

  - uporabo širokopasovne frekvence,

  - dušenjem hrupa.

- APLIKACIJA ZA VODENJE STIKOV (CRM)

Naročnik pojasnjuje, da uporablja aplikacijo za vodenje stikov (Intrix CRM) za trenutno 15 uporabnikov.

Ponudnik se zavezuje integrirati obstoječ sistem CRM v enovit sistem IP telefonije (ob dohodnem klicu se odpre kartica klicatelja z pred vpisanimi/obstoječimi podatki klicatelja, zgodovina vsebine klicev,…). Uporabniki aplikacije za vodenje stikov so agenti v klicnem centru in ostali uporabniki naročnika. Vsa predvidena oprema, licence, implementacija, integracija s telefonskim sistemom vzdrževanje in nadgradnja  mora biti del ponudbe. Naročnik dodatnih obračunov ne bo priznaval.

Ponudnik mora za ponujeno rešitev priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvideno izpolnjevanje zahtev in skladnost z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik oz. partner/podizvajalec ob oddaji skupne ponudbe lahko izpolnjevanje zahtev potrdi z lastno izjavo (v primeru, da se navedenega ne izkaže, se ponudba izloči kot nedopustna).

Naročnik bo na poziv posredoval kontaktne podatke dobavitelja aplikacije, preko katerega bo možno pridobiti tehnične specifikacije CRM vmesnika, možnost integracije CRM s ponujenim komunikacijskim sistemom. Naročnik bo po potrebi zagotovil potrebne podatke za to, da si bo ponudnik lahko razvil vmesnik za vzpostavitev integracije s CRM sistemom.

- SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora pri pripravi rešitve upoštevati sledeče zahteve naročnika:

- ponudnik mora biti pripravljen prioritetno reševati težave z linijami in telefonskimi številkami internega klicnega centra naročnika;

- povezave IP central ponudnika govornih storitev na naročnikove IP centrale morajo biti izvedene preko protokola SIP;

- mora omogočati povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki stacionarne, mobilne in IP telefonije v Sloveniji;

- ponudnik mora zagotavljati dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk;

- ponudnik mora omogočati brezplačno za naročnika posredovanje in sprejemanje klicev preko omrežja IP na in iz IP-telefonske centrale, ki je postavljena v segmentu HKOMa in je v lasti kateregakoli ponudnika IP telefonije;

- ponudnik mora zagotoviti delovanje analognih faks naprav

- ponudnik mora zagotoviti delovanje tonskega (DTMF) izbiranja v obe smeri po standardu RFC 2833 za vse javne telefonske številke;

- ponudnik mora zagotavljati pošiljanje informacije o številki kličočega v vse smeri tako na povezavah do naročnika kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije;

- spreminjanje uporabniških nastavitev na telefonu je omogočeno tudi preko web vmesnika. (uporabniki uporabljajo Windows okolje);

- ponudnik mora zagotoviti tarifiranje po posameznih telefonskih številkah naročnika. Podatke o tarifiranju naj bodo na voljo v ASCII (CSV; en klic — ena vrstica) obliki in posredovani po elektronski pošti ali dosegljivi preko spletne aplikacije ponudnika. Naročnik lahko zahteva izpis porabe posameznih številk za obdobje ki ga določi naročnik v elektronski obliki;

- ponudnik mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v ponudnikovem telefonskem sistemu, katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk, zagotoviti obveščanje kličočih (npr. »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«);

- rešitev mora zagotavljati integracijo z obstoječim SVN imenikom (v nadaljevanju: SVN) naročnika (prikaz uporabniških imen, priimkov, številk iz SVN imenika po LDAP protokolu in/ali cvs.) sinhronizacija na 24ur ali na zahteva;

- naročnik z izgradnjo morebitnih novih fizičnih povezav do ponudnika govornih storitev nima nobenih dodatnih stroškov;

- ponudnik mora zagotoviti ustrezno povečanje pasovne širine omrežja v segmentu HKOM brez dodatnih stroškov naročnika;

- rešitev mora podpirati uporabo obstoječih telefonskih številk.

Splošne zahteve za operaterja

- priklop in nastavitev aparatov mora biti del ponudbe, kar pomeni tudi stroške dela pogodbenega operativnega upravljalca omrežja HKOM in morebitne dodatne, opreme/prilagoditev na naročnikovi lokaciji,

- imajo organizirano podporo službo 24/7, s povezavo, ki bo na voljo izvajalcu operativnega upravljanja HKOM omrežja za primer odprave napak,

- imajo primerne strokovnjake, ki znajo na področju IP telefonije in lokalne računalniške mreže odkrivati napake delovanja,

- tehnična rešitev je skladna z obstoječimi varnostnimi pravili in dobro prakso,

- zagotovi dostopovno povezavo z razpoložljivo prepustnostjo (rezervirana pasovna širina),

- ponujena oprema mora podpirati delovanje preko proxy strežnika (Session Border Controler),

- sistem mora imeti specificirane vmesnike za komunikacijo in povezovanje ostalih aplikacij, ki omogočajo lasten razvoj, ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo v kateri so jasno specificirani programski integracijski vmesniki, ki omogočajo povezovanje zunanjih aplikacij s telefonskim sistemom, vključno s primeri rabe.

- omogoča minimalni nabor storitev podpore in upravljanja:

- podporo uporabnikom,

- podporo in kontaktne št. za izvajalca operativnega upravljanja omrežja HKOM,

- beleženje dnevnikov sej (logi signalizacije) ter dostop do teh upravljavcu HKOM omrežja, za primer ugotavljanja napak,

- omogoča naročniku vpogled v nastavitve svojih naprav za potrebe odpravljanja napak in zajema statistike,

- vsebuje mehanizme za upravljanje prioritetnih klicev in omejevanje št. hkratnih klicev glede na razpoložljivo pasovno širino in kakovost povezave (»admission control«),

- operater ima implementirane mehanizme za omejevanje prekomernih klicev in t.i. fraud prevention system,

- vsebuje mehanizme zagotavljanja različnih QOS, COS ali TOS parametrov na povezavi,

- vnaprej opredelilo klicne parametre:

- tip protokola in uporaben kodirnik,

- predvideno št. sočasnih klicev (prometni izračun),

- seznam UDP/TCP vrat, po katerih se bo odvijal,

- promet (tako signalizacija kot vsebina – RTP),

- ponudniki IP storitve v HKOM-u se obvezujejo:

- da bodo sami odpravljali napake in težave svoje storitve v enakem odzivnem času, kot je na omrežju HKOM,

- da, v kolikor bodo spremembe nastavitev opreme in storitev zahtevale spremembe nastavitev HKOM omrežja, bodo le-te pravočasno skoordinirane (in odobrene) s strani upravljalca HKOM omrežja (Agencije), uporabniki pa bodo obveščeni o nastanku le-teh,

- da Agencija ne prevzema krivde, ob morebitnih težavah ali pomanjkljivosti v delovanje storitve prenosa govora, ki nastanejo po predaji storitve v polno dogovorjeno funkcionalnost,

- da Ministrstvo za digitalno preobrazbo ni odgovoren za morebitno nedelovanje posredovanja klicev v sili in informacij o lokaciji kličočega.

Splošne zahteve za IP Centralo

Ponudnik IP storitve mora imeti svojo IP centralo postavljeno na lokaciji naročnika v segmentu HKOM.

Zahteve za postavitev IP Telefonske Centrale HKOM (v nadaljevanju TCHKOM)

- ponudnik ponudi najem IP telefonske centrale (strežnika). Storitev se izvaja na opremi ponudnika;

- ponudnik zagotavlja delovanje storitev 99,5% časa;

- ponudnik zagotovi redundantno opremo na lokaciji Langusova 4 (TCHKOM), Ljubljana, ki ima vlogo notranje telefonske centrale;

- ponudnik mora imeti zagotovljeno redundantno povezava od javne telefonske centrale ali ponudnika, do notranje telefonske centrale, ki je že v TCHKOM;

- ponudnik mora zagotoviti zadostno pasovna širina povezav v kateremkoli delu omrežja, da lahko vsaj 30% vseh telefonov vezanih na naročnika nemoteno uporablja storitve (kliče hkrati);

- izmenjava telefonskih klicev znotraj TCHKOM se izvaja po protokolu SIP (trunk);

- SIP (trunk) protokol mora biti izveden tako, da ga lahko pregleda požarna pregrada;

- klic, ki je namenjen v številski prostor organa, ki je že vklopljen v TCHKOM (kateregakoli ponudnika) se ne tarifira, se pa beleži;

- povezava telefona in računalnika z latenco manjšo od 10ms v omrežju in napravah, ki so last ponudnika;

- sistem mora podpirati standardne TAPi vmesnike za integracijo sistema z zalednimi sistemi naročnika in s sistemom za vodenje stikov (CRM);

- ponudnik bo pri integraciji z zalednimi sistemi (aplikacijo za vodenje stikov) v sklopu ponudbe poslovne telefonije nudil tehnično podporo in pomoč pri implementaciji naročniku in njegovim zunanjim izvajalcem. Ponudnik mora v obdobju integracije zagotoviti vsaj dva zaposlena, ki sta usposobljena za napredno upravljanje za v ponudbi predvidenim komunikacijskim sistemom;

- ponudnik mora imeti dostop do portala proizvajalca opreme in zagotoviti ustrezno dokumentacijo.

Ponudnik izpolnjevanje zahtev potrdi z lastno izjavo s prilogo – grafični in tekstovni opis tehnične rešitve, iz katerega bo razvidna skladnost izpolnjevanja zahtev. Ponudnik priloži tudi specifikacijo TAP-i vmesnika za sistem, ki je predmet ponudbe preko katerega bo izvedena integracija z zalednim sistemom. Ponudnik predloži dokazilo opravljenega izobraževanja po programu proizvajalca opreme (višji nivo) ali drugo enakovredno dokazilo, za vsaj dva zaposlena (v primeru, da ponudnik navedenega ne izkaže, se ponudba izloči kot nedopustna).

Ostale zahteve za sistem

- Možnost predvajanja prednajave na vseh uporabnikih. Prednajava mora omogočati selektivno predvajanje glede na številko klicočega in/ali glede na delovni čas.

- Napredna distribucija klicev:

Interaktivni glasovni odzivnik (IVR) z naslednjimi funkcijami:

- upravljanje preko vmesnika;

- možnost nastavitve različnih menijev glede na čas dneva;

- možnost nastavitve različnih menijev glede na koledar;

- možnost kreiranja in nameščanja lastnih najav in posnetkov.

- Glasovni portal v slovenščini, ki omogoča snemanje lastnega pozdravnega sporočila in nastavitve preusmeritve klicev za vse uporabnike

- Možnost snemanja IP klicev in spletna aplikacija za pregled klicev, ki omogoča večnivojsko hierarhijo dostopa, kontrolo dostopa in arhivsko sled prijave in dostopa do posameznega posnetka, zaščito pred zlorabo.

- Ponudnik mora zagotoviti možnost snemanja pogovorov za vse uporabnike IP telefonije.

- Snemanje pogovorov se izvaja na napravi ponudnika. Zagotovljeno mora biti prenašanje posnetkov k naročniku in vpogled v posnetke.

- Ponudnik mora ponuditi enotno ceno na snemano številko, na mesec neglede na skupno vključeno količino snemanih priključkov.

V primeru prekinitve pogodbe mora imeti naročnik možnost prenosa posnetkov na lastno infrastrukturo.

- Računalniški klient za upravljanje s klici in nastavitvami najpogostejših funkcij telefonije.

- Aplikacija za pregled opravljenih klicev in razvrstitev stroškov po organizacijskih enotah. Omogoča več nivojsko hierarhijo dostopa (administrator, uporabnik). Ravno tako omogoča nastavitev pričakovane vrednosti porabe in obveščanje o prekoračitvi na SMS in e-pošto.

- Programski telefon za Windows okolje ter Android in iOS naprave v slovenskem in angleškem jeziku, ki omogoča:

- avdio /video klice;

- vzpostavljanje klicev s telefonom (click-to-dial);

- iskanje po imeniku podjetja;

- pregled dnevnika klicev;

- nastavitev preusmeritev in ostalih telefonskih storitev uporabnika;

- tekstovno sporočanje (klepet);

- informacija o stanju uporabnika (prisotnost);

- možnost uporabe kot klient za sprejem klicev v klicnem centru (delo od doma).

- Skupinski klic, ki omogoča:

- izvedbo hkratnega klica na vse (oz. izbrane) telefone na lokaciji naročnika;

- klic se izvede iz določenih telefonskih številk naročnika (avtorizacija); Proženje nenamernega klica iz neavtoriziranih številk ne sme biti omogočeno;

- ob klicu telefoni v skupini zvonijo z razločevalnim zvonjenjem (različno od osnovnega poziva);

- po vzpostavitvi zveze se vzpostavi enosmerna komunikacija (iz smeri avtorizirane osebe do vseh uporabnikov v skupini, ki so na klic odgovorili).

Klicni center (KC)

Predmet javnega naročila je tudi zagotavljanje storitev klicnega centra, agentov in nadzornikov - vzpostavitev sistema klicnega centra pri naročniku z vzdrževanjem in upravljanjem sistema, pri čemer stroški vzpostavitve sistema klicnega centra pri naročniku v celoti bremenijo ponudnika.

Za dohodni »klicni center« veljajo dodatne funkcionalnosti:

- omogočiti mora avtomatsko distribucijo klicev po več IP priključkih (agent KC);

- omogočiti mora pozdravna in najavna sporočila (vhodno sporočilo, sporočilo v čakalni vrsti, glasbo in video na čakanju, …);

- omogočiti mora napredne usmerjevalne politike (distribucija klicev – redno, krožno, vzporedno, enotno,..);

- omogočiti mora izhod iz čakalne vrste, preliv klicev – obravnava glede na dolžino vrste in čas čakanja;

- omogočati mora različne obravnave klicev glede na koledar delovnih dni/prazniki;

- omogočiti mora funkcije agenta in nadzornika (pridružitev čakalni vrsti, priprava in pregled statističnih poročil,..) omogočiti mora vsaj 10 klicev v čakalni vrsti;

- omogočati mora povezavo z aplikacijo vodenja stikov (CRM).

Funkcija Klicni center Agent (KCA) – dodatna storitev na fiksnem IP priključku:

- agent se lahko pridruži v več čakalnih vrst preko IP terminala in preko aplikacije agenta;

- agent mora imeti možnost izbire različnih statusov; vpis, izpis, dosegljiv, ni na voljo, zaključevanje,…;

- agentu mora biti omogočen samodejni odgovor na klic (prevzem klica na slušalkah);

- agent mora imeti možnost vpogleda v statistiko lastnih klicev.

Funkcija Klicni center Nadzornik (KCN) – dodatna storitev na IP priključku:

- nadzorniku mora biti omogočen pregled nad stanjem agentov in čakalnimi vrstami;

- nadzornik mora imeti omogočen pregled in pripravo naprednih statističnih poročil za vse klicne centre in agente (skupno število sprejetih, odgovorjenih, neodgovorjenih klicev, čas do odgovora, sprejem klicev po agentih,…;

- napredna statistična poročila o aktivnosti agentov (prisotnost, odzivnost,…);

- poročila in izpisi klicev (izpis neobdelanih, opuščenih klicev, pregled klicev po agentih, časi trajanja klicev,..);

- sistem mora omogočati Online pripravo poročila v aplikaciji in pošiljanje načrtovanih poročil v e-poštni predal…;

- Nadzornik mora imeti možnost prikaza podatkov o trenutnem stanju klicnih centrov (DashBoard).

Druge zahteve glede storitev stacionarne IP telefonije

Naročnik pred podpisom pogodbe od ponudnika lahko zahteva predstavitev sistema in zahtevanih funkcionalnosti. Predstavitev se lahko izvede na lokaciji ponudnika.

Ponudnik k ponudbi predloži tehnične dokumente po ponudbi predvidene dobave opreme, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev.

PREDVIDENE KOLIČINE za Sklop 1:

Naročnik ne more vnaprej natančno določiti količine klicanja, količine najema IP opreme, števila agentov in nadzornikov, zato si pridržuje pravico:

- da bo količino klicev izvajal glede na svoje dejanske potrebe, zato je količina klicanja v predpisanem obdobju lahko večja ali manjša od ocenjenega števila;

- da bo IP opremo najemal glede na dejanske potrebe, zato je njeno število lahko večje ali manjše od ocenjene,

- da se dogovori za dodatni najem IP opreme pod enakimi oz. v času akcij pod ugodnejšimi pogoji,

- da bo število agentov in nadzornikov najemal glede na svoje dejanske potrebe, zato je njihovo število lahko večje ali manjše od ocenjenega števila.

V nadaljevanju so navedene okvirne količine najema IP opreme in storitev pogovorov, za katere ponudnik poda cene v ponudbenem predračunu:

| Storitve stacionarne IP telefonije | Oznaka | Enota | Okvirna količina /mesec |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena minute pogovora med uporabniki, kateri že uporabljajo IP telefonijo preko omrežja HKOM | C-HKOM | Minuta | 2000 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v fiksno omrežje Telekom Slovenije | C-TEL | Minuta | 30000 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v fiksno omrežje A1 Slovenija | C-AM | Minuta | 500 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v fiksno omrežje T-2 | C-T2 | Minuta | 500 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v fiksno omrežje Telemach | C-IN | Minuta | 500 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v fiksno omrežje Mega M | C-SO | Minuta | 100 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v mobilno omrežje Telekoma Slovenije | C-ME | Minuta | 4000 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v mobilno omrežje A1 Slovenija | C-MOB | Minuta | 700 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v mobilno omrežje T-2 | C-SIM | Minuta | 700 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v mobilno omrežje Telemach | C-TUŠ | Minuta | 300 |
| Cena minute pogovora iz stacionarnega poslovnega omrežja HKOM v MPO mobilno omrežje državne uprave | C-MOP | Minuta | 15000 |

| Najem IP opreme, zagotavljanje storitev klicnega centra, agentov in nadzornikov ter uporaba centrale znotraj HKOM |  | Količina |
| --- | --- | --- |
| Vzpostavitev komunikacijskega sistema po specifikaciji |  | 1 |
| Prenos številčnega prostora - set |  | 1 |
| Osnovni IP telefoni (OIPT) |  | 320 |
| Nadstandardni IP telefon (NIPT) |  | 4 |
| Dodatno polje tipk (DPT) |  | 4 |
| Prenosni IP telefon (PIPT) |  | 1 |
| PSTN v za FAX priključke ali opcijsko IP analogni prehodi (IPAP) |  | 3 |
| Paket naprednih funkcionalnosti (NPTF) |  | 10 |
| Skupinski klic |  | 1 |
| Avtomatski posredovalec klicev (IVR) |  | 1 |
| Klicni center (KC) |  | 1 |
| Klicni center – Agent, vkl. s spletno aplikacijo (KCA) |  | 10 |
| Klicni center – Nadzornik (KCN) |  | 2 |
| Aplikacija/vmesnik za spremljanje porabe |  | 1 |
| Snemanje pogovorov na posameznem uporabniku |  | 1 |
| Naglavne slušalke za priklop na IP telefon (NS) | 2 |  |  |
| Programski telefon – SIP klient (PT) | 7 |  |  |

SKLOP 3:

Ponudnik mora predložiti dokazilo, da ima status operaterja pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) za ponujene storitve.

Ponudnikov sistem mora gostovati v TIER-3 podatkovnih centrih.

Sistem ponudnika mora:

- omogočati pošiljanje SMS sporočil preko protokola API z uporabo XML z enostavno konfiguracijo

- omogočati možnost združevanja večje količine SMS v pakete po 500 (xml ali json)

- omogočati pošiljanje SMS sporočil preko varnega spletnega vmesnika (z uporabo TLS 1.2 TLS 1.3), v kolikor posamezen podsistem naročnika ne podpira TLS 1.3 mora sistem ponudnika omogočati izjemo za »fallback" na TLS 1.2 samo za točno določene podsisteme

- zagotavljati, da je vsaka posredovana povratnica o dostavi ali prejeto sporočilo posredovano v zaledni sistem naročnika preko varnega protokola (TLS 1.2 ali TLS 1.3);

- omogočati pregled statusa poslanih SMS sporočil v spletnem vmesniku (za SMS sporočila poslana preko API protokola kot tudi preko spletnega vmesnika);

- omogočati asinhrono posredovanje povratnic o dostavi v naročnikov zaledni sistem

- omogočati pošiljanje istega sporočila na več mobilnih številk preko API protokola z enim API zahtevkom ("multi");

- omogočati dvosmerno komunikacijo z možnostjo zakupa virtualne dolge telefonske številke

- omogočati dvosmerno komunikacijo z možnostjo uporabe kratke telefonske številke (ali dolge telefonske številke za sprejem sporočila iz tujine);

- omogočati možnost prikaza imena namesto telefonske številke v dolžino do 11 znakov (npr. ARSKTRP)

- omogočati posredovanje prejetih SMS sporočil v zaledni sistem naročnika; MO->AT SMS   (Mobile Originated -> Application Terminated)

- omogočati pošiljanje dolgih SMS sporočil (640 znakov) in obračun SMS sporočil na vsakih 160 znakov (oz. 70 znakov, če SMS sporočilo vsebuje znake, ki niso del standardne kodne tabele za SMS sporočila npr. čćžšđ …);

- omogočati vzpostavitev varne povezave med sistemi s pomočjo varnega tuneliranja (IPsec VPN);

- delovati v režimu visoke razpoložljivosti ACTIVE/ACTIVE;

- zagotavljati razpoložljivost sistema na mesečni ravni vsaj 99,5%;

- zagotavljati, da se sporočila SMS prenašajo za naročnike, ki se nahajajo v Sloveniji le preko informacijske/telekomunikacijske opreme mobilnega operaterja ali mobilni operaterjev na področju Republike Slovenije;

- nahajati se na področju Republike Slovenije (velja za vso aktivno in procesno opremo ponudnika, ki se uporablja za obdelavo in dostavo sporočil na področju RS);

- zagotavljati geografsko redundanco SMS centrov na potresno in poplavno neodvisnih področij v Sloveniji;

- omogočati možnost nastavljanja časovnega okna do kdaj naj se sporočilo poskuša dostaviti, v primeru, ko je uporabnik brez mobilnega signala;

- zagotavljati za naslovnika brezplačni sprejem SMS sporočila;

- omogočati sprejem in pošiljanje vsaj 100.000 SMS sporočil na uro.

- omogočiti aplikacijo, ki omogoča še:

- pošiljanje SMS sporočil v vsa mobilna omrežja;

- prijava in pošiljanje preko https;

- potrdilo o dostavi sporočil;

- pošiljanje sporočil iz baze, ki je v MS Excelu in iz baze, ki je shranjena v aplikaciji;

- omogočiti pregled zgodovine poslanih sporočil;

- omogočiti pregled potrdil o dostavi sporočil;

- omogočiti možnost urejanja prijave in odjave od obveščanja v aplikaciji;

- omogočiti možnost urejanja blokade pošiljanja sporočil na telefonske številke;

- omogočati možnost pošiljanja opomnikov na osnovi določenih parametrov (npr. datum in ura).

PREDVIDENE KOLIČINE za Sklop 3:

Naročnik ne more vnaprej natančno določiti količine poslanih SMS-ov, zato si pridržuje pravico, da bo količino poslanih SMS izvajal glede na svoje dejanske potrebe, zato je količina poslanih SMS v predpisanem obdobju lahko večja ali manjša od ocenjenega števila.

V nadaljevanju so navedene okvirne količine storitve masovnega pošiljanja SMS, za katere ponudnik poda cene v ponudbenem predračunu:

| Storitve masovnega pošiljanja sporočil | Enota | Okvirna količina /mesec |
| --- | --- | --- |
| Vmesnik | naročnina | 1 |
| Poslan SMS preko vmesnika | SMS | 100.000 |
| Aplikacija | naročnina | 1 |
| Poslan SMS preko aplikacije | SMS | 10.000 |

Naročnik zaradi dinamične narave dela ne more vnaprej opredeliti natančne količine poslanih SMS sporočil, na podlagi spremljanja trenutne porabe pa podaja oceno deležev po ponudnikih mobilnih storitev:

| Ocenjen % SMS-ov poslanih v omrežje | ocena deležev poslanih SMS |
| --- | --- |
| ponudnik Telekom Slovenije | 55% |
| ponudnik A1 | 20% |
| ponudnik Telemach | 18% |
| ponudnik T2 | 6% |
| ostali ponudniki | 1% |