TEHNIČNI OPIS VOZILA

Iveco Daily 4x4 70S18HA8 WX ali enakovredno

Osnovni podatki

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Različica | Daily 4x4 WX MY24 ali enakovredna |
| Kabina | enojna |
| Volan | levi |
| Motor | 176 F1C EVIE |
| Menjalnik | samodejni / Hi-Matic |
| Skupna dovoljena masa | 7.000 kg |
| Pogon | 4x4 |
| Vzmetenje | mehansko |
| Medosna razdalja | 3780 mm |
| Barva | RAL 3000 |

  - Modelno leto 2024 ali mlajši

  - COC skupno dovoljenje za obratovanje

  - Prestavno razmerje zadnje osi: 5,125

  - Zapora diferenciala na pogonskih oseh, preklopna

  - Vzdolžna zapora diferenciala

  - Zapora diferenciala na sprednji osi

  - Hi-Matic 8-stopenjski avtomatski menjalnik

  - Strategija speljevanja standard

  - Daljinski zagon motorja

  - Kardanska gred (zadnja)

  - Razdelilnik navora

  - Odvzem moči 4 luknje, 350 Nm

  - Največji vrtljaji motorja 3500

  - Dodatni omejevalnik hitrosti

  - Omejitev hitrosti na 110 km/h

  - Brez funkcije 'run lock'

  - Alternator 2520 W (14V 180A)

  - Kompresor klime 170 ccm

  - Standardno gorivo

  - Brez prilagoditve za višino

  - Masa 2700–5000

  - Komplet za vozila s standardnim težiščem

  - Stabilizator spredaj

  - Stabilizator zadaj

  - Standardna skupna masa

  - Pnevmatike 265/70 R19.5

  - Rezervno kolo enake dimenzije kot osnovne pnevmatike

  - Širina vozila 2000 mm

  - Razširjena širina 2350 mm

  - Zunanja ogledala električno nastavljiva in ogrevana

  - Sprednji zračni blazini za voznika in sovoznika z zategovalniki pasov

  - Opozorilo za varnostni pas (voznik/sovoznik)

  - Standardni varnostni pasovi

  - Ročaj na A-stebričku

  - Standardni vzglavniki sedežev

  - Brez deaktivacije zračnih blazin

  - Voznikov sedež z vzmetenjem in komfortni sedež

  - Sovoznikov komfortni sedež

  - Sedeži z blagom oblečeni

  - Prednji sedeži brez gretja

  - Kadilski paket (pepelnik in vžigalnik)

  - Brez klopi v potniški kabini

  - Strešni predal z DIN odprtino

  - Ogrevano vetrobransko steklo

  - Električni pomiki stekel (sprednja vrata)

  - Brez zadnje stene kabine

  - Črna maska hladilnika

  - Brez dodatnega grelca vode

  - Brez parkirnih senzorjev

  - Samodejna klimatska naprava

  - Brez izolacije zadnje stene

  - Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom

  - Ključ z daljinskim upravljanjem

  - Multimedijski sistem Iveco Info 10" z navigacijo

  - Brez induktivnega polnjenja

  - USB-polnilnik (voznik/sovoznik)

  - Volan iz umetne mase

  - Standardni jezikovni paket

  - Prikaz servisa

  - Brez tahografa

  - Beležnik podatkov o dogodkih (EDR)

  - Tempomat

  - Sistem opozarjanja na zaspanost voznika

  - Sistem za nadzor prostora pred vozilom (MOIS)

  - Sistem za zaznavanje kolesarjev ob robniku (BSIS kerbside)

  - Radar za mrtvi kot (Blind Spot)

  - Brez prepoznavanja prometnih znakov

  - Brez priključka za alkotestno blokado vžiga

  - Brez radijskega sistema VDI

  - Brez telematskega sistema

  - Brez sistema za klic v sili

  - Brez glasovnega asistenta

  - Brez priprave za cestninski sistem

  - Zvočno opozorilo pri vožnji vzvratno, ni mogoče izklopiti

  - Brez vzvratne kamere

  - Izpuh speljan pod vozilom na sredini

  - Filter trdih delcev (DPF)

  - Rezervoar goriva 90 l trapezne oblike

  - Rezervoar za AdBlue 20 l

  - Ogrevan filter za gorivo

  - Filter goriva z ločevalnikom vode

  - ESP sistem

  - Zadnje parkirne zavore

  - 13-polna 12V priključna vtičnica za prikolico

  - Akumulator 12V 110 Ah

  - Električno stikalo za ločitev akumulatorja v kabini

  - Meglenke

  - Dnevne luči

  - Brez obrisnih luči

  - Ročna nastavitev kratkih luči

  - Samodejni brisalci in luči

  - Zaključni prečni nosilec okvirja

  - Brez vlečne kljuke

  - Zadnja zaščita podvozja, globoka

  - Razširjeni blatniki

  - Zavesice proti škropljenju (spredaj in zadaj)

  - Brez zaščitne mreže pred kabino

  - Zaščita oljne karter posode

  - 2 klina za podlaganje koles

  - Elektronska navodila za uporabo in vzdrževanje

  - Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)

  - 2 varnostna trikotnika

  - Brez nosilca za gasilni aparat

  - Opozorilna utripajoča lučka

  - Prva pomoč (torbica)

  - Brez nosilca za rezervno kolo

  - Brez priprav za pritrdilne točke

  - Brez stopalke sklopke

  - Brez priprave za vitel

  - Razširitveni modul CANOP 2.0B

  - Brez motorhome izvedbe

  - Brez posebne homologacije za posamezne države

  - VIN koda digitalna

  - Homologacija za prevoz blaga

  - Prilagoditev izpuha za prečkanje vodnih prehodov

  - Izvedba za zmerno podnebje

  - Kromirani zunanji znaki

  - Vozilo z levim volanom za desni promet

  - Euro VI E sistem za varno delovanje v sili

  - Standardna ploščica vozila

  - Akustični komfortni paket

  - Brez posebnih zahtev

  - Standardne pnevmatike

  - Akumulator napolnjen

  - Brez tiskane dokumentacije

  - Pnevmatike PN 265/70R19.5 OFF-Road

B. 	SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNJE

STANDARDI KVALITETE

Ponujeno vozilo izpolnjuje splošne tehnične zahteve za večje gasilsko vozilo GVGP -2, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3.

Vozilo je proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in ISO 45001 : 2018.

Vozilo ustreza zahtevam DIN 14530-17, kot tudi tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan izdaje ponudbe.

Kompletno vozilo GVGP-2 je ponujeno v naslednjih delih (sklopih):

- DEL A - šasija s kabino;

- DEL B - gasilska nadgradnja z vgrajeno opremo – oprema ni predmet ponudbe.

Ponujamo kompletno vozilo. Kompletno vozilo z vsemi komponentami je prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

  - KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

- Vgradi se radijska postaja z anteno in ločeno konzolo pri črpalki – postaja model Motorola DM4600e ali enakovredno,

- Vgradi in dobavi se elektronski ojačevalec za sirene z megafonom ter stikali za upravljanje zvočne in svetlobne signalizacije,

- Med voznika in sovoznika se namesti konzola za shranjevanje opreme,

- Namesti se pritrdišče za ročno radijsko postajo 4x (postaje dostavi naročnik),

- Vgradi se nosilec tablice,

- Namesti se LCD zaslonom 7‟ za nadzorni sistem vozila in prikaz vzvratne vožnje, vgrajena kamera IR LED, ustrezne IP zaščite na zadnjem delu vozila, ter prikazom in možnostjo upravljanja s pomočjo soft-tipk:

- upravljanje z intervencijsko razsvetljavo in sireno,

- dvignjene rolete, stopnice, predal na strehi in zadnja dvižna vrata,

- dvignjen svetlobni stolp + upravljanje,

- vključeno bočno razsvetljavo + upravljanje,

- vključeno intervencijsko razsvetljavo + upravljanje,

- prikaz količine vode v rezervoarju,

- prikaz vzvratne vožnje,

- prikaz podatkov vozila;

- Dno kabine je prekrito z ne-drsno podlago,

- Drugi del kabine za posadko 4 operativcev se izdela v podaljšanem delu nadgradnje, ki se združi s prvim delom originalne kabine,

- Prvi in drugi del kabine sta povezana tako, da je med njima izvedena odprtina za normalno komunikacijo s posadko v prvem in drugem delu, brez pregrad. Zadnja predelna stena, ki ločuje potniški prostor od tovornega je fiksno zaprta,

- Namesti se omarico za manjše kose opreme in preklopno mizico,

- V drugem delu kabine se ob zadnjo steno namesti sedežna klop za 4 operativne gasilce. Sedežna klop ima pod dvižnim pokrovom, na katerem so nameščene štiri posamezne sedežne školjke, zaboj za shranjevanje opreme (rezervne jeklenke IDA, oprema za PP ali podobno). V naslonjala se namesti 4x nosilec za integrirano namestitev IDA z avtomatskim mehanskim zaklepom v transportnem položaju.  Vsa 4 sedišča so opremljena z varnostnim pasom,

- Stranice in strop kabine morajo biti tapecirani s prevleko iz umetne mase,

- Dno kabine je prekrito z ne-drsno podlago,

- V kabini je izvedena LED razsvetljava. LED razsvetljava omogoča delovno osvetlitev in nočno (zeleno) osvetlitev. Osvetlitev se regulira z istim stikalom,

- Vsa električna instalacija je prilagojena navedenim uporabnikom na vozilu;

NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI

- Nadgradnja je nameščena na podvozje na način, ki omogoča torzijsko odpornost na deformacije ter ustrezno opremljena z gumijastimi nosilci,

- Nosilna konstrukcija je izdelana iz Al profilov, kateri med seboj tvorijo močno in stabilno konstrukcijo,

- Pregradne stene, police in predali so izdelani iz Al pločevine,

- Vse Al površine so proti oksidaciji zaščitene s postopkom eloksacije,

- Površine iz Al pločevine so lepljene na nosilno ogrodje in prelepljene z ustrezno barvno folijo,

- Nadgradnja je v celoti izdelana iz nerjavečih materialov Al in umetne mase.

- Aluminijaste police ter izvlekljivo-previsni predali so nameščeni na Al profilnih vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavitev višine,

- Za dostop do opreme na vsaki strani služita po dve aluminijasti roleti. Rolete so višje kvalitete evropskega proizvajalca MCD model ALU30 ali enakovredno, izdelane tako, da ne prepuščajo vode in prahu, opremljene z vodili, elastičnim poteznim jermenom za lažje spuščanje, ter odpiralno-zapiralnim mehanizmom BarLock s ključavnico. Zaradi praktičnosti in hitrosti pri uporabi imajo vse rolete enoten ključ.

- Vsi stranski boksi za opremo so osvetljeni z LED osvetlitvijo, katera so integrirano nameščena v navpična vodila rolet (razsvetljava celotne višine prostora). Vklop/izklop razsvetljave je avtomatski. Prvi dve roleti (L1 in D1) sta široki, od konca podaljšane kabine do konca blatnika, L2 in D2 pa od konca blatnika do konca nadgradnje. Pod roletami, L1 in L2, spodnji prostor zapirajo s plinskimi amortizerji podprta preklopna vrata, ki v odprtem stanju služijo kot stopnica (nosilnost najmanj 250 kg). V zaprtem stanju naj jih naseda roleta.

- Preklopna vrata imajo ob straneh vgrajene dvobarvne LED opozorilne lučke, ki se prižigajo avtomatsko glede na položaj preklopnih vrat. Dvobarvna izmenjevalna funkcija LED luči je lahko v različnih kombinacijah, izključuje pa se uporaba zelene barve!

- Prostori pred in za kolesom levo in desno so spuščeni pod nivo šasije. Prostore zapirajo rolete boksov za opremo, ki se spustijo do dna nadgradnje oz. preklopnih stopnic,

- Za dostop do prenosne črpalke na zadnjem delu vozila bodo služila Al dvižna vrata z zaklepanjem, ki služijo tudi kot zaščita pred dežjem in soncem. Vrata so podprta z dvema plinskima amortizerjema (odpiranje z letvijo čez celo širino vrat),

- V nadgradnji je nameščena vsa oprema po tipizaciji GZS.

- Izdela se el.-hidravlični izvlekljiv nosilec za MB. Model nosilca omogoča popolni izvlek MB iz notranjosti nadgradnje ter spust le tega do višine cca 30-40 cm nad tlemi,

- Izvede se povezava MB z rezervoarjem vode vozila,

- V prostorih za opremo je nameščeno zadostno število polic, katere služijo za nameščanje orodja in opreme v vozilu. Izdelane so iz eloksirane gladke aluminijaste pločevine in pritrjene na aluminijasta profila, nosilna vodila, po katerih je omogočena brez-točkovna nastavitev višine,

- Na police se dobavi in namesti zadostno število zabojev za shranjevanje drobne opreme. Zaboji so izdelani iz umetne mase ustrezne kvalitete, katera omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo kot tudi, da je dovolj prožen v primeru udarca ali padca, da ta ne privede do takojšnjega loma,

- V zadnjem delu nad prenosno črpalko za gašenje, se namesti 1x izvlekljivo-previsni predal, izdelan iz Al pločevine. Odlagalna površina znaša minimalno cca. 1 m2. Za odpiranje in izvlek služi dvoročna ročica, opremljena s sredinskim gumbom za sprostitev zapiralnega mehanizma predala. Lice predala je barvano v rdeči barvi, nanj pa so nameščeni napisi ali oznake z orodjem in opremo, katera se nahaja v njem,

- Vgradi se 1x vrtljiva stena s pritrdišči za opremo,

- Izvede se napeljava v vozilu za vzdrževanje akumulatorskih baterij. Dobavi in vgradi se avtomatsko preklopno stikalo, katero omogoča s preklopom ločeno polnjenje

- baterije vozila in MB

- napajanje baterij, svetilk in ostalih el.naprav se loči od vzdrževanje vozila in se polni direktno iz vzdrževalnega sistema

- Vgradi se sistem za vzdrževanje in polnjenje akumulatorjev vozila proizvajalca LEAB ali enakovredno.

- Napajanje: 16 A / 230 V

- LED indikator stanja baterije

- Elektro-mehanski avtomatski izmetni sistem (12 V / 24 V)

- Stiki: MC pozlačeni kontakti, 5 pol

- Stopnja zaščite: IP54

- Vgradno ohišje: ohišje iz poliamida (PA6 GF30), ojačano s steklenimi vlakni, pripravljeno za vgradnjo, z magnetnim pokrovom, ki se samodejno zapre.

- Vsa oprema bo nameščena v posameznih pritrdiščih, oblikovanih glede na model dostavljene opreme, tako da bo lahko dosegljiva in hitro uporabljiva. Za lažjo orientacijo in hitrejšo uporabnost bodo pritrdišča ustrezno označena s simboli ali slovenskimi napisi. V primeru zahtevnejše naprave pa tudi krajša navodila za varno in pravilno uporabo. Pritrdišča so gladka pločevina,

- Namestitev opreme, predalov in ostalega se predhodno uskladi z naročnikom. Usklajevanja in določene spremembe v povezavi z namestitvijo opreme in sklopov so omogočena tudi med samo izdelavo, brez dodatnih doplačil s strani naročnika,

- V nadgradnji bodo vgrajena pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija GZS za gasilsko

- vozilo GVGP-2 in manjša pritrdišča, potrebna za opremo, katero društvo potrebuje za delo glede na krajevne potrebe. V ponudbi se upoštevati vsaj 10% večje število pritrdišč, kot jih zahteva predpisana oprema po tipizaciji GZS;

POHODNA STREHA NADGRADNJE

- Pohodna površina nadgradnje je pokrita z eloksirano Al pločevino, zaščitena s proti-zdrsnim premazom. Prirejena mora biti za odtekanje vode v slučaju dežja ali pranja vozila z nje. Pohodna površina nadgradnje je razširjena/podaljšana tudi na drugi del kabine za moštvo, katera je integrirano vgrajena v nadgradnjo in povezana z originalno kabino vozila. Zaradi tega je bistveno povečana pohodna površina in s tem prostor za namestitev opreme na strehi,

- Na levi in desni strani sta nameščena povišana robova, katera se združujeta s strešno masko z integrirano intervencijsko signalizacijo na strehi kabine vozila. V stranska strešna robova so vgrajena svetloba telesa; z notranje strani za razsvetljevanje pohodne strehe nadgradnje in z zunanje strani reflektorji, namenjeni razsvetljevanju bližnje okolice vozila, vse v LED tehnologiji. Vklop razsvetljave mora biti mogoč z izmenični stikali v kabini na armaturni plošči vozila in v nadgradnji na armaturni plošči črpalke,

- Za dostop na streho nadgradnje bodo služile na zadnji desni strani nameščene zložljive stopnice/lestev, izdelane iz Al materiala. Lestev je v delovni poziciji postavljena pod manjšim naklonom za lažji pristop/sestop, v transportni poziciji pa ne presega gabaritov nadgradnje (pogreznjena izvedba). Na streho se namestijo ergonomsko oblikovane prijemalne ročice za lažji in varnejši pristop in sestop s pohodne strehe nadgradnje vozila,

- Izdela in namesti se na levo stran pritrdišče za lestev z nameščenim vrtljivim valjem na robu strehe.

- Na desno stran strehe se namesti izdelan Al zaboj za opremo in orodje. Zaboj je pokrit z dvižnim pokrovom, podprtim s plinskimi amortizerji, kateri omogočajo, da pokrov ob potrebi ostane v odprti poziciji. V odprti poziciji je zaboj razsvetljen z LED razsvetljavo;

REZERVOAR ZA VODO

- Kapacitete minimalno 1000 litrov,

- Rezervoar je nameščen vzdolžno v sredini nadgradnje vozla,

- Izdelan iz nerjaveče umetne mase in primerno ojačan,

- Rezervoar je z zunanje strani obložena z Al pločevino, katera služi kot zaščita rezervoarju pred možnimi zunanjimi deformacijami (udarci pri shranjevanju opreme, itd.), hkrati pa nudi ustrezno namestitev pritrdišč za orodje,

- Na rezervoarju so integriran priključek za polnjenje, opremljen s "C" priključkom, ventilom na zasun ter pokrovom (slepa spojka) na verižici,

- Rezervoar je opremljen z elektronskim merilnikom vode. Prikaz se vrši v kabini vozila ter na komandni plošči črpalke,

- Inšpekcijska odprtina s pokrovom je iz nerjavečega materiala,

- Vse povezovalne cevi ter preliv so izdelani iz nerjavečega materiala,

- Preliv je izpeljan pod nivo šasije;

ČRPALKA

- V nadgradnjo se vgradi batna visokotlačna črpalka UDOR, tip GAMA ali enakovredno, kapacitete 260 l/min pri 40 bar,

- Gnana je s kardanskim prenosom preko pomožnega odgona iz menjalnika vozila,

- Nameščena je pod kabino. Upošteva se montaža v najvišji možni oddaljenosti črpalke od tal vozišča, oziroma najmanj toliko, kolikor je od tal oddaljen najmanj oddaljeni originalni sklop podvozja vozila,

- Črpalka je opremljena z osvetljeno krmilno ploščo, regulatorjem pritiska,

- manometrom, števcem obratovalnih ur, dozatorjem za penilo izvedenim tako, da je omogočeno določeno mešanje deleža vode in penila neodvisno od tlaka, cevjo za sesanje iz ročke in pripadajočimi ventili ter krmilniki s pripadajočimi indikatorji,

- Zagon črpalke je v kabini, s stikalom na armaturni plošči vozila,

- Poleg armature se namesti ločena konzola, za komuniciranje z mobilno UKW postajo, vgrajeno v kabini vozila (postajo dobavi naročnik),

- V primeru nizkih temperatur mora imeti črpalka možnost popolne izpraznitve vode iz sistema. Ventil je nameščen med rezervoarjem in črpalko tako, da je možen izpust vode iz sistema tudi ko je rezervoar poln;

NAPRAVA ZA HITRI POSEG (VISOKOTLAČNI NAVIJAK)

- Naprava za hitri poseg – lokacijo predlaga dobavitelj,

- Cev mora biti na navijak pritrjena z možnostjo odklopa,

- Na koncu cevi je spojka visokotlačnega programa, katera ustreza priklopu visokotlačnih - pištola ročnikov,

- Navijak je opremljen s štirimi vodilnimi valji za lažje odvijanje in navijanje cevi,

- Na koncu cevi je nameščen VT ročnik,

- Sistem je sestavljen iz:

- 1x navijak na električno navijanje,

- 1x mehanska zavora,

- 1x minimalno 60 m visokotlačne, armirane cevi, notranjega premera Ø19 mm,

- 1x pištola ročnik za delo z vodo in peno. AWG TURBO - PISTOLE 2130 HD ali enakovredno,

- 1x nastavek za izdelavo težke pene na ročniku AWG TURBO – PISTOLE 2130 HD ali enakovredno,

- Izdela se tudi ločen VT izliv s priklopom STORZ VT D/25 na stranskem ali zadnjem delu vozila;

RAZSVETLJAVA Z BOČNIMI REFLEKTORJI

- Vozilo ima nameščena bočna svetlobna telesa za razsvetljevanje bližnje okolice, katera so nameščena v zgornjem robu vozila,

- Ta sistem sestavlja na vsaki bočni strani po par LED luči ter na zadnjem delu ena LED luč, kar omogoča optimalno razsvetljavo okolice vozila,

- Stikalo za vklop in izklop bočne razsvetljave se namesti v kabino vozila na armaturno ploščo pri vozniku in na armaturno ploščo črpalke v nadgradnji vozila pri vozniku – strojniku,

- Avtomatski vklop bočne razsvetljave ob vzvratni vožnji;

TELESKOPSKI STEBER Z REFLEKTORJI

- Teleskopsko iztegljiv pnevmatski steber,

- Višina stebra min. 3,5 metra,

- Min. 4 x LED reflektorji z zaščito min. IP-55, svetilnost 8.500 lm / kos

- Reflektorji se z električno energijo napajajo z vozila – 12 V,

- Dvig stebra je pnevmatski, za kar služi vgrajen kompresor,

- Izdela se električna povezava med reflektorji in stikali za posamični vklop in izklop,

- Izdela se pnevmatska povezava med svetlobnim stolpom, regulatorjem in ročico za upravljanje ter virom zraka za napajanje iz sistema kompresorja,

- Komandne stikala za upravljanje svetlobnega stebra, so nameščena ob armaturi črpalke, sestavlja ročica za dvig in spust stebra ter stikala za posamični vklop in izklop reflektorjev,

- Steber ima možnost zaustavitve v različnih višinskih pozicijah tako, da je s tem mogoče uravnavati tudi dolžino svetlobnega snopa,

- Na strehi vozila je nameščen zaboj, ugreznjen v nadgradnjo, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne in pokrije z zato prilagojenim pokrovom. Pokrov je pohoden in ne ovira prostega prehoda po strehi vozila. Reflektorji so v zaboju zaščiteni proti možnim deformacijam,

- Varnostni elementi: opozorilna svetilka komandni plošči črpalke in na armaturni plošči vozila + zvočni alarm v kabini, ki opozarja za dvignjen stolp, ki se izklopi pri uporabi ročne zavore;

SIGNALIZACIJA

- Na streho vozila se namesti strešna maska izdelana iz umetne mase in barvana v belo barvo. V masko je integrirano vgrajena intervencijska modra signalizacija v LED izvedbi. Signalizacija je ustrezne oblike in vgrajena tako, da je vidna tako s prve kot z bočne strani vozila,

- Za prvim odbijačem vozila se namesti 100 W zvočnik,

- V maski vozila (mreži hladilnika) je vgrajen par modrih utripajočih LED luči,

- Zadnje modre utripajoče luči v LED tehnologiji so integrirane v zgornja vogala nadgradnje (povišan rob nadgradnje) tako, da bodo vidne z zadnje kot tudi s stranske strani vozila,

- Pod modrimi lučmi se vgradi dodatni komplet luči po CPP v LED tehnologiji.

- V zadnji odbijač vozila so nameščene originalne luči proizvajalca podvozja,

- Vgradi se garnitura gasilskih siren z elektronskim ojačevalnikom,

- Izvede se LED razsvetljava (trakovi) notranjosti boksov, katera se vklopi avtomatsko ob dvigu rolet,

- Vsa ostala razsvetljava glede na veljavne cestno prometne predpise,

- Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v RS,

- Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oz. pridobitvi SLO homologacije.

- V Al pločevino nad zadnjo roleto, se integrirano namesti konzola z LED signalizacijo za opozarjanje in usmerjanje prometa za vozilom. Sistem sestavlja 8x3 LED modul v oranžni barvi, z različnimi funkcijami utripa, (levo↔desno, desno↔levo, v obe smeri in utrip vseh hkrati). Krmiljenje navedene konzole se izvaja na konzoli v kabini vozila;

  - CEVNA ZAŠČITA in VITEL

- V sklopu nadgradnje se spredaj namesti cevna zaščita v polirani INOX izvedbi,

- Vgradi se električni vitel DRAGON ali enakovredno:

- Vlečna sila: 4536 kg

- Motor: 12V 6.8 Hp

- Upravljanje: Komandna ročka / Doplačilo: brezžično upravljanje

- Menjalnik: 3 stopenjski

- Prenos: 265:1

- Kabel dolžina vrvi 25 m

- Teža: 27 kg

  - SPECIFIKLACIJE VOZILA in RAZPOREDITEV OPREME

- Razporeditev opreme se predhodno uskladi z naročnikom v fazi izvajanja pogodbe (izpolnjevanje zahteve ponudnik potrdi z OBR-Izjava);

  - SANITARNI SET

- V zadnjem levem ali desnem boksu (L2 ali D2), bo nameščen higienski set (posoda za milo, posoda za razkužilo – dezinfekcijsko sredstvo, papirnate brisače, vodna armatura)

- Točno mesto se uskladi z naročnikom v primeru naročila;

NAPISI

- Izdelajo in namestijo se napisi:

- taktični napis GVGP-2,

- uradni gasilski znak z imenom društva PGD »društvo«,

- spredaj na maski vozila napis GASILCI,

- na zadnji steni nadgradnje napis GASILCI 112 ter simbol telefona,

- na bokih vozila po Al ruletah se izvede dekorativni dizajn v dogovoru z naročnikom;

BARVANJE

- Nadgradnja se barva rdeče – RAL 3000,

- Konzolna plošča črpalke – modra ali rdeča,

- Kombinacija v beli, antracit ali rdeči barvi – strešna maska, zgornji ter zadnji navpični robovi nadgradnje, odbijači,

- Vse barve se predhodno uskladijo z naročnikom;

DOKUMENTACIJA

- Ob predaji vozila:

- pregled s strani komisije GZS in homologacija,

- navodila za uporabo, elektro shema

- ostala dokumentacija, ki se nanaša na vozilo, ki jih zahteva naročnik ali so potrebni za registracijo vozila.